МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

АВИАЦИОННЫЕ ПРАВИЛА

ЧАСТЬ 29

НОРМЫ ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ

ВИНТОКРЫЛЫХ АППАРАТОВ

ТРАНСПОРТНОЙ КАТЕГОРИИ

1995

Авиационные Правила (АП-29) одобрены Решением Совета Межгосударственного авиационного

комитета по нормам и правилам (воздушные суда, производство, аэродромы).

АП-29 утверждены Советом по авиации и использованию воздушного пространства и

рекомендованы к введению в действие в государствах — участниках Минского Соглашения (1991

г.).

ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ

в государствах

РЕСПУБЛИКА АЗЕРБАЙДЖАН ...............

РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ .................

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ .................

РЕСПУБЛИКА ГРУЗИЯ ..................

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ................

РЕСПУБЛИКА КЫРГЫЗСТАН . . .............

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ................

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН .............

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН ...............

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ...............

ТУРКМЕНИСТАН. ...................

УКРАИНА ........................

Издательство Летно-исследовательского института им. М. М. Громова 1995

Лист учета изменений

К Нормам летной годности винтокрылых аппаратов транспортной категории (АП-29)

1995 г.

№

п.п.

Обозначение

изменения

Дата

вступления в

силу

№

п.п.

Обозначение

изменения

Дата

вступления в

силу

Примечание. Номер изменения состоит из цифр, указывающий общий порядковый номер изменения,

буквы “И”, цифр, указывающий порядковый номер изменения к данному параграфу, в который вносится

изменение. Например; “12И2 – 29.1309” - это 12-е изменение к АП-29, являющееся вторым изменением к

параграфу 29.1309.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение

Раздел А - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

29.1. Применимость

29.2. [Зарезервировано]

Раздел В—ПОЛЕТ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

29.21. Доказательство соответствия

29.25. Ограничения пo весу

29.27. Ограничения пo положению центра тяжести

29.29. Вес пустого винтокрылого аппарата и соответствующее положение центра тяжести

29.31. Съемный балласт

29.33.Ограничения по частоте вращения и летных винтов

ЛЕТНЫЕ ДАННЫЕ

29.45. Общие положения

29.51. Взлетные данные. Общие положения

29.53. Взлет: категория В

29.59. Траектория взлета: категория А

29.63. Взлет: категория В

29.65Набор высоты; при всех работающих двигателях

29.67.Набор высоты: при одном неработающем двигателе

29.71. Угол планирования вертолета: категория В

29.73. Лепные данные при минимальной эксплуатационной скорости

29.75. Посадка

29.77. Уход на второй круг: категория А

29.79. Ограничения по высоте и скорости

ПОЛЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

29.141. Общие положения

29.143. Управляемость и маневренность

29.15!. Органы управления винтокрылом аппаратом

29.161. Триммерное управление

29.171. Устойчивость: общие положения

29.173. Продольная статическая устойчивость

29.175. Демонстрация продольной статистической устойчивости

29.177. Путевая статическая устойчивость

29.181. Динамическая устойчивость винтокрылые аппараты категории А

ХАРАКТЕРИСТИКИ УПРАВЛЯЕМОСТИ НА ЗЕМЛЕ И НА ВОДЕ

29.231. Общие положения

29.235. Руление

29.239. Характеристики брызгообразования

29.241. Земной pезонанс

РАЗНЫЕ ЛЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

29.251. Вибрация

Раздел С—ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЧНОСТИ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

29.301. Нагрузки

29.303. Коэффициент безопасности

29..305. Прочность и деформация

29.307. Доказательства прочности конструкции

29.309. Конструктивные ограничения

НАГРУЗКИ В ПОЛЕТЕ

29.321. Общие положения

29.337, Эксплуатационная перегрузка при маневре

29.339. Результирующие эксплуатационные нагрузки при маневре

29.341. Haгpyзки от воздушных порывов

29.351. Условия скольжения

29.361. Крутящий момент двигателя

НАГРУЗКИ НА ПОВЕРХНОСТИ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

29.391.Общие положения

29.395. Система управления

29.397. Эксплуатационные усилия и крутящие моменты от пилота

29.399. Система двойного управления

29.411. Высота над землей: предохранительное устройство для хвостового винта

29.427. Несимметричные нагрузки

29.427-Б. Нагрузки на стабилизатор

29.427-Г. Нагрузки на киль

НАГРУЗКИ НА ЗЕМЛЕ

29.471. Общие положения

29.473. Условия нагружения на земле и допущения

29.475. Пневматики и амортизаторы

29.477. Схема расположения шасси

29.479. Условия горизонтальной посадки

29.481. Условия посадки с опущенной хвостовой частью

29.481-Б. Условия посадки с нераскрученными колесами

29.483. Условия посадки на одно колесо

29.485. Условия посадки при боковом сносе

29.493. Условия пробега с торможеиием

29.497. Условия нагружения на земле: шасси с хвостовыми колесами

29.501. Условия нагружения на земле: полозковое шасси

29.505. Условия посадки на лыжи

29.511. Нагружение на земле: несимметричные нагрузки на опору многоколесного шасси

29.511-Б. Шимми

НАГРУЗКИ НА ВОДЕ

29.519. Винтокрылые аппараты типа летающей лодки: гидровертолеты и амфибии

29.521. Условия посадки на поплавки

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ КОНСТРУКЦИИ

29.547. Конструкция несущего винта

29.549. Конструкции фюзеляжа и пилона винта

29.551. Вспомогательные несущие поверхности

УСЛОВИЯ АВАРИЙНОЙ ПОСАДКИ

29.561. Общие положения

29.562. Динамические условия аварийной посадки

29.563.Обеспечение прочности конструкции при вынужденной посадке на воду

ОЦЕНКА УСТАЛОСТНОЙ ПРОЧНОСТИ

29.571. Оценка усталостной прочности конструкции

Раздел D- ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУКЦИЯ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

29.601. Конструкция

20.603. Материалы

29.605. Технологические процессы

29.607. Детали крепления

29.609. Защита конструкции

29.610. Молниезащита

29.610-Б. Обеспечение электрического контакта с поверхностью

29.611. Обеспечение осмотра

29.613. Характеристики прочности материала и их расчетные значения

29.619, Дополнительные коэффициенты безопасности

29.621. Дополнительные коэффициенты безопасности для отливок

29.621-Б. Дополнительные коэффициенты безопасности для конструкций из композиционных

материалов

29.623. Дополнительные коэффициенты безопасности на смятие

29.625. Дополнительные коэффициенты безопасности для соединений

29.629. Флаттер

ВИНТЫ

29.653. Стравливание давления и дренирование лопастей винта

29.659. Весовая балансировка

29.661. Задор между лопастями винта и частями конструкция

29.663. Средства предотвращения земного резонанса

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

29.671. Общие положения

29.672. Системы улучшения устойчивости, автоматические и необратимые бустерные системы

29.673. Основные органы управления полетом

29.674. Взаимосвязанные органы управления

29.675. Упоры

29.679. Стопорные устройства системы управления

29.681. Статические испытания на эксплуатационные и расчетные нагрузки

29.683. Испытания на функционирование

29.685. Детали системы управления

29.687. Пружинные устройства 29.691. Механизм перевода на авторотацию

29.695. Обратимая и необратимая бустерные системы управления ШАССИ

29.723. Испытания на сброс по определению работоспособности шасси

29.725. Испытания на сброс на эксплуатационную нагрузку

29.727. Испытания на оброс по определению pacполагаемой работоемкости шасси

29.729. Механизм уборки шасси

29.731. Колеса

29.733. Пневаматики

29.735. Тормоза

29737. Лыжи

ПОПЛАВКИ И КОРПУСА ЛОДОК

29.751. Плавучесть основного поплавка

29.753. Проектирование основного поплавка

29.755. Плавучесть корпусов лодок

29.757. Прочность корпуса лодки и дополнительных поплавков

РАЗМЕЩЕНИЕ ЛЮДЕЙ И ГРУЗА

29.771. Кабина экипажа

29 773. Обзор из кабины экипажа

29.775. Лобовые и боковые стекла

29.777. Органы управления к кабине экипажа

29.779.Перемещение и воздействие органов управления в кабине экипажа

29.783. Двери

29.785. Кресла, поясные привязанные ремни и привязанные системы

29.787. Грузовые и багажные отсеки

29.801. Аварийное приводнение

29.803. Аварийная эвакуация

29.805. Аварийные выходы для летного экипажа

29.807. Аварийные выходы для пассажиров

29.809. Устройство аварийного вывода

29.811. Маркировка аварийных выходов

29.812. Аварийное освещение

29.813. Подходы к аварийным выходам

29.815. Ширина основного продольного прохода

29.831. Вентиляция

29.833. Обогреватели

ПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА

29.851. Огнетушители

29.853. Интерьеры кабин

29.855. Грузовые и багажные отсеки

29.859. Пожарная защита обогревателя

29.861. Пожарная защита конструкции, органов управления и других частей

29.863, Пожарная защита зон с воспламеняющимися жидкостями

СРЕДСТВА КРЕПЛЕНИЯ ВНЕШНЕГО ГРУЗА

29.865- Средства .крепления внешнего груза

РАЗНОЕ

29.871. Реперные точки

29.873. Средства крепления балласта

Раздел Б—СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

29.901. Установка

29.903. Двигателя

20.907. Вибрации двигателя

29.908. Вентиляторы охлаждения

СИСТЕМА ПРИВОДА ВИНТА

29.917. Конструкция

29.921. Тормоз винта

29.923. Испытания системы привода винта и механизмов управления

29.927. Дополнительные испытания

29.931. Критическая частота вращения валов трансмиссии

29.935. Соединения валов трансмиссии

29.939. Рабочие характеристики двигателя

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

29.951. Общие положения

29.953. Независимость подачи топлива в двигатели

29.954. Защита топливной системы от ударов молнии

29.955. Подача топлива

29.957. Перетекание или перекала топлива в сообщающихся банках

29.959. Невырабатываемый остаток топлива в баках

29.961. Эксплуатация топливной системы при высокой температуре

29.963. Топливные баки: общие положения

29.965. Испытания топливных баков

29.967. Установка топливного бака

29.969. Расширительное пространство топливного бака

29.971. Отстойник топливного бака

29.973. Заправочная горловина топливного бака

29.975. Дренаж топливных баков и карбюраторов

29.977. Заборник топлива из бака

29.979. Заправка топливом под давлением, и устройства заправки.

АГРЕГАТЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ

29.991. Топливные насосы

29.993, Трубопроводы и арматура топливной системы

29.995. Топливные краны

29.997. Топливные фильтры

29.999. Сливные устройства топливной системы

29.1001. Система аварийного слива топлива

МАСЛЯНАЯ СИСТЕМА

29.1011. Двигатели: общие положения

29.1013. Масляные баки

2.9.1015. Испытания масляных баков

29.1017. Трубопроводы и арматура масляной системы

29.1019. Mасляные фильтры

29.1021. Сливные устройства маслиной системы

29.1023. Масляные теплообменники

29.1025. Масляные краны (клапаны)

29.1027. Трансмиссия и коробки передач: общие положения

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

29.1041. Общие положения

29.1043. Испытания системы охлаждения

29.1045. Методика испытаний системы охлаждения при наборе высоты

29.1047. Методика испытаний системы охлаждения да режиме взлета

29.1049. Методика испытаний системы охлаждения на режиме висения

СИСТЕМА ПОДВОДА ВОЗДУХА

29.1091. Подвод воздуха

29.1093. Защита системы подвода воздуха от обледенения

29.1101. Конструкции подогревателя воздуха карбюратора

29.1103. Каналы системы забора воздуха и систем воздухопроводов

29.1105. Защитные сетки системы подвода воздуха

29.1107. Промежуточные и выходные теплообменники

29.1109. Охлаждение карбюраторного воздуха

ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

29.1121. Общие положения

29.1123. Выхлопные труби

29.1126. Теплообменники, работающие на выхлопных газах

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И АГРЕГАТЫ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ

29.1141. Органы управления силовой установки: общие положения

29.1142. Органы управления вспомогательной силовой установкой

29.1143. Органы управления двигателя

29.1145. Выключатели зажигания

29.1147. Органы управления составам топливной смеси

29.1151. Органы управления тормозом несущего винта

29.1157. Органы управления температурой воздуха карбюратора

29.1159. Органы управления нагнетателями

29.1163. Агрегаты силовой установки

29.1165. Системы зажигание двигателей

ПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ

29.1181. Установленные пожароопасные зоны, включая полости

29.1183. Трубопроводы, соединения и компоненты

29.1185. Воспламеняющиеся жидкости

29.1187. Устройства слива в вентиляция пожароопасных зон

29.1189 Перекрывные средства

29 1191. Пожарные перегородки

29.1193. Капот и обшивка мотогондолы

29.1194. Другие поверхности

29.1195. Системы пожаротушения

29.1197. Огнегасящие вещества

29.1199. Емкости с огнегасящим веществом

29.1201. Материалы систем пожаротушения

29.1203. Системы обнаружения пожара

29.1207-Б. Определения соответствия требованиям

Раздел F -ОБОРУДОВАНИЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

29.1301. Назначение и установка

29.1303. Пилотажные и навигационные приборы

29.1305. Приборы силовой установки

29.1307. Разное оборудование

29.1309. Оборудование, системы и установки

29.1311-Б. Системы приборов с электронными, дисплеями.

ПРИБОРЫ: УСТАНОВКА

29.1321. Расположение и видимость

29.1322. Аварийные, предупреждающие и уведомляющие светосигнализаторы

29.1323. Системы индикации приборной скорости

29.1325. Системы статического давления и барометтрических высотомеров

29.1326-Б. Системы индикации обогрева приемника воздушного давления

29.1327. Магнитный компас

29.1329. Система автопилота

29.1331. Приборы, использующие источники энергии

29.1333. Системы приборов

29.1335. Система командного пилотажного прибора

29.1337. Приборы контроля силовой установки

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

29.1351. Общие положения .

29.1353. Электрическое оборудование и его установки

29.1356. Система распределения

29.1357. Защита электрических цепей

29.1359. Защита электрических систем от возгорания и выделения дыма

29.1363. Испытания электрической системы

ОСВЕЩЕНИЕ

29.1381. Лампы освежения приборов

29.1383. Посадочные фары

29.1385. Установка системы аэронавигационных огней

29.1387. Двугранные углы распространения светового потока аэронавигационных огней

29.1389. Распределение светового потока и сила света аэронавигационных огней

29.1391. Минимальные величины силы света в горизонтальной плоскости передних и заднего

аэронавигационных огней

29.1393. Минимальные величины силы света в любой вертикальной плоскости передних и заднего

аэронавигационных огней

29.1395. Максимально допустимые величины силы света в перекрывающихся снеговых потоках

передних и заднего аэронавигационных огней

29.1397. Требования, предъявляемые к цвету огней

29.1399. Стояночный огонь

29.1401. Система огней для предотвращения столкновения

ОБОРУДОВАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ БЕЗОПАСНОСТЬ

29.1411. Общие положения .

29.141З Принятые ремни, средства оповещения пассажиров

29.1415. Оборудование, используемое при аварийной посадке на воду

29.1419. Защита от обледенения

ОБОРУДОВАНИЕ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

29.1431 Электронное оборудование

28.1433. Вакуумные системы

29.1435. Гидравлические системы

29.1439. Защитная дыхательная аппаратура

29.1457. Бортовые диктофоны

29.1459. Бортовые самописцы

29.1461. Оборудование, содержащее роторы с большой кинетической энергией

Дополнение F — ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ К

ОБОРУДОВАНИЮ ВИНТОКРЫЛОГО АППАРАТА

F29.5.8. Кислородное оборудование

F29.5.11. Аварийно-спасательное оборудование

F29.8.1. Определения, общее положения и требования

F29.8.2. Пилотажно-навигационное оборудование

F29.8.3. Радиотехничеокое оборудование навигации, посадки и управления воздушным движением

(РТО НП и УВД)

F29.8.4. Радиосвязное оборудование

F29.8.5. Электротехническое оборудование

F29.8.6. Светотехническое оборудование

F29.8.7.Компоновка кабины экипажа

F29.8.8. Средства контроля работы силовой установки и вспомагательной силовой установки (ВСУ)

F29.8.9. Оборудование внутрикабинной сигнализации

Раздел G—ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

29.1501. Общие положения

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

29.1503. Ограничения по скорости полета. Общие положения

29.1505. Непревышающая скорость полета

29.1509. Частота вращения несущего винта

29.1517. Ограничение по высоте и скорости

29.1519. Вес и положение центра тяжести

29.1521. Ограничения, связанные с работой силовой установки

29.1522. Ограничения вспомогательной силовой установки

29.1523. Минимальное число членов экипажа

29.1525. Виды эксплуатации

29.1527. Максимальная эксплуатационная высота

29.1529. Инструкции по сохранению летной годности

МАРКИРОВКА И ТАБЛИЧКИ

29.1541. Общие положения

29.1543. Маркировка приборов: общие положения

29.1545, Указатель скорости полета

29.1547. Магнитный корчаг

29.1549. Приборы силовой установки

29.1551. Указатель количества масла

29.1553. Указатель количества топлива

29.1555. Маркировка органов управления

29.1557. Прочие маркировки и трафареты

29.1559. Табличка с указанием ограничений

29.1561. Оборудование, обеспечивающее безопасность

29.1565.Хвостовой винт

РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВИНТОКРЫЛОГО

АППАРАТА (РЛЭ)

29.1581. Общие положения

29.1583. Эксплуатационные ограничения

29.1585. Правила эксплуатации

29.1587. Сведения о летных данных

29.1587-Б. Требования к дополнению РЛЭ для эксплуатации винтокрылого аппаратас грузом на

внешней подвеске

29.1589. Информация о загрузке

Приложение А — ИНСТРУКЦИИ ПО СОХРАНЕНИЮ ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ

A29.I. Общие положения

А29.2. Вид и тип оформления

А29.3. Содержание

А29.4. Раздел “Ограничения по летной годности”

Приложение В - КРИТЕРИИ ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ ВИНТОКРЫЛОГО АППАРАТА ДЛЯ ПОЛЕТА

ПО ПРИБОРАМ

I. Общие положения

II. Определений

III. Триммирование

IV. Продольная статическая устойчивость

V. Боковая статическая устойчивость

VI. Динамическая устойчивость

VII. Система улучшения устойчивости СУУ

VIII. Оборудование, системы и установки

IX. Руководство по летной эксплуатации винтокрылого аппарата

СПЕЦИАЛЬНОЕ АВИАЦИОННОЕ ПРАВИЛО № 29-4 (САП № 29-4),

ОГРАНИЧЕННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВИНТОКРЫЛОГО АППАРАТА ПО ПРАВИЛАМ ПОЛЕТОВ ПО

ПРИБОРАМ

Приложение С— СЕРТИФИКАЦИЯ В УСЛОВИЯХ ОБЛЕДЕНЕНИЯ.

Приложение D - КРИТЕРИИ К МЕТОДАМ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИИ

АВАРИЙНОЙ ЭВАКУАЦИИ СОГЛАСНО 29.803

ВРЕМЕННОЕ ДОПОЛНЕНИЕ ИЗ АП-91 И АН-135. ОБЩИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРАВИЛА.

АП-91

91.609. Бортовые самописцы и диктофоны.

АП.135

135.183. Требования к летным данным: cyхoпутные летательные аппараты, эксплуатируемые над

водой

ПРИМЕНИМЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

АП 12. СОКРАЩЕНИЯ И СИМВОЛЫ

Раздел А—ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

29.1. Применимость

(a) Настоящая Часть содержит требования к летной годности, выполнение которых необходимо для

выдачи сертификатов типа н внесения изменений к этим сертификатам для винтокрылых аппаратов

транспортной категории.

(b) Винтокрылые аппараты транспортной категории должны сертифицироваться в соответствии с

требованиями либо к категории А, либо к категории В данной Части. Многодвигательный

винтокрылый аппарат может быть сертифицирован одновременно и по категории Л, и по категории

В при условии удовлетворения соответствующим общим н специальным эксплуатационным

ограничениям но каждой категории.

(c) Винтокрылый аппарат с максимальным весом более 9080 кг и числом пассажирских мест 10 и

более должен сертифицироваться на тип по категории А винтокрылых аппаратов.

(d) Винтокрылый аппарат с максимальным весом более 9080 кг и числом пассажирских мест 9 или

менее может сертифицироваться на тип по категории В винтокрылых аппаратов при условии

удовлетворения требованиям к категории А, содержащимся в разделах С, D, Е, F данной Части.

(с) Винтокрылый аппарат с максимальным весом 9080 кг или менее, но с числом пассажирских мест

10 и более может сертифицироваться на тип по категории В винтокрылых аппаратов при условии

удовлетворения требованиям к категории А, содержащимся в параграфах 29.67 (а) (2), 29.79,

29.1517, а также в разделах С, D, Е и F данной Части-

(f) Винтокрылый аппарат с максимальным весом 9080 кг или менее и числом пассажирских мест 9 и

менее может сертифицироваться на тип по категории В винтокрылых аппаратов.

(g) Любое юридическое лицо, которое обращается в соответствии с Частью 21 за сертификатом

или его изменением, как описано в пунктах (а) — (f) этого параграфа, должно показать соответствие

применимым требованиям данной Части.

29.2. [Зарезервировано]

ВВЕДЕНИЕ

Настоящие “Нормы летной годности винтокрылых аппаратов транспортной категории”, являющиеся

Частью 29 Авиационных Правил (АП-29), разработаны как дальнейшее развитие первого издания

“Норм летной годности гражданских вертолетов СССР” (1971 г.) и второго издания “Норм летной

годности гражданских вертолетов СССР (НЛГВ-2)” введенных в действие в 19й7 г. По структуре и

содержанию АП-29 гармонизированы с Нормами летной годности винтокрылых аппаратов США

FAR-29, включающими в себя поправки с 29-1 по 29-32.

Работа по сближению отечественных НЛГВ с Нормами США FAR-29 по структуре и содержанию

требовании была начата и 1990 г.

Нумерация параграфов АП-29 совпадает с нумерацией параграфов FAR-29.

Требования АП-29, не имеющие аналогов в FAR-29, введены либо в виде параграфов, номера

которых после, цифровой группы снабжены дополнительным символом—большой буквой русского

алфавита, не совпадающей по начертанию с латинскими буквами (например, 29.610-D), либо внутри

параграфов в виде пунктов, обозначенных строчными буквами русского алфавита, не

совпадающими по начертанию с латинскими (например: б, г, д, ж), либо в виде дополнительных

разделов.

Отличающаяся от FAR-29 часть текста в АП-29 выделена курсивом.

АП-29. состоят из разделов А, В, С, D, Е, F, G и Приложений А, В, С, D так же, как и FAR-29. Кроме

того, АП-29 содержат: Дополнение F—Дополнительные требования к летной годности

оборудования, заимствованные из НЛГВ-2, Специальное Авиационное правило САП №

29-4—ограниченная эксплуатация винтокрылого аппарата по правилам полетов по приборам

(гармонизированное со Специальным Федеральным авиационным правилом SFAR № 29-4),

Временные дополнения АП-91 и АП-135—общие эксплуатационные правила (гармонизированы с

соответствующими параграфами FAR-91 и FAR-135), а также Определения и Сокращения,

используемые в АП-29 (гармонизированы с FAR-1).

Эксплуатационные требования, содержащиеся во временных дополнениях в АП-91, АП-135, а

также в САП № 29-4, по мере разработки соответствующих частей Авиационных Правил будут

исключаться из настоящих АП-29.

Раздел В— ПОЛЕТ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

29.21. Доказательство соответствия

Каждое требование данного раздела должно быть проверено при каждом целесообразноm

сочетании веса и положения центра тяжести в пределах условии загрузки, для которых

запрашивается сертификат. Это должно быть показало:

(a) посредством испытаний винтокрылого аппарата типа, на который запрашивается сертификат,

или путем расчетов, основанных на результатах испытаний и равных им по прочности, а также

(b) посредством систематического исследования каждого требуемого сочетания веса н сложения

центра тяжести, если невозможно сделать обоснованный вывод о соответствии по данным ранее

исследованных сочетаний.

29.25. Ограничения по весу

(a) Максимальный вес. Максимальный вес (наибольший вес, для которого показывается

соответствие требованиям, оговоренным в данной Части) или, по выбору заявителя, наибольший

вес для каждого значения высоты и для каждого (практически различаемого) режима эксплуатации,

такого, как взлет, полет по маршруту и посадка, должен устанавливаться так, чтобы его величина не

превышала:

(1) наибольшего веса, указанного заявителем,

(2) максимального расчетного веса (наибольшего веса, при котором показывается

соответствие условиям нагружения конструкции, оговоренным в данной Части, или

(3) наибольшего веса, при котором показывается соответствие требованиям к

полету, приведенным в данной Части.

(b) Минимальный вес. Минимальный вес (наименьший вес, для которого показывается

соответствие требованиям данной Части), должен устанавливаться так, чтобы его значение было

не менее:

(1) минимального веса, указанного заявителем,

(2) минимального расчетного веса (наименьшего веса, для которого показывается соответствие

условиям нагружения конструкции, оговоренным в данной Части) или

(3) наименьшего веса, для которого показывается соответствие требованиям к полету, указанным

в данной Части.

(c) Общий вес со сбрасываемым внешним грузом. Общий вес винтокрылого аппарата со

сбрасываемым внешним грузом, превышающий максимальный вес, определенный согласно

параграфу 29.25 (а), может быть установлен в случае запроса о подтверждении пригодности

конструктивных элементов для эксплуатации винтокрылого аппарата с внешним грузом согласно

Части 133 Авиационных правил (АП-133), а также удовлетворении следующим условиям:

(1) часть общего веса сверх величины максимального веса, определенного согласно пункту (а)

данного параграфа, приходится только на вес сбрасываемого внешнего груза или на его часть;

Авиационные правила

(2) показывается соответствие элементов конструкции винтокрылого аппарата

требованиям, предъявляемым в данной Части к конструкции при увеличенных

нагрузках и напряжениях, обусловленных увеличением веса сверх величины,

установленной согласно пункту (а) данного параграфа;

(3) эксплуатация винтокрылого аппарата с общим весом, превышающим

максимальный сертифицируемый вес, определенный согласно пункту (а) данного

параграфа, ограничена соответствующими требованиями, предъявляемыми к

эксплуатации винтокрылого аппарата с внешним грузом, изложенными вАП-133.

29.27. Ограничения по положению центра тяжести

Предельные задние и передние, а также поперечные положения центра тяжести, если oни являются

определяющими, необходимо установить для каждого значения веca, определенного согласно

параграфу 29.25. Эти предельные положения центра тяжести не могут заходить за:

(a) пределы, указанные заявителем,

(b) пределы диапазона положении центра тяжести, подтвержденных в испытаниях, или за

(c) пределы диапазона положений центра тяжести, в котором показано соответствие требованиям,

предъявляемым к полету.

29.29. Вес пустого винтокрылого аппарата и соответствующее положение центра

тяжести

(a) Вес пустого винтокрылого аппарата и соответствующее положение центра тяжести

должны определяться по материалам взвешивания винтокрылого аппарата при

отсутствии экипажа и платной нагрузки, но при наличии:

(1) постоянного балласта;

(2) невырабатываемого топлива;

(3) полностью заправленных рабочих жидкостей, включая (i) масло;

(ii) гидравлическую жидкость и

(iii) другие жидкости, необходимые для обеспечения нормальной работы систем винтокрылого

аппарата, за исключением воды, предназначенной для впрыска в двигатели.

(1) Комплектация винтокрылого аппарата при определении веса пустого аппарата должна быть

такой, которая хорошо определяется и может быть легко повторена, особенно и отношении величин

веса топлива, масла, охлаждающей жидкости и устанавливаемого оборудования.

29.31. Съемный балласт

Съемный балласт может использоваться при демонстрации соответствия требованиям,

предъявляемым к полету в этом разделе.

29.33. Ограничения по частоте вращения и шагу несущих винтов

(а) Ограничения по частоте вращения несущих винтов. Диапазон часто вращения несущих

винтов должен усиливаться таким образом, чтобы:

(1) при подаче мощности имелся необходимый запас для изменения частоты вращения

несущих винтов при выполнении любого необходимого маневра с учетом используемого

типа регулятора или синхронизатора и чтобы

(2) при отсутствии мощности обеспечивалась возможность выполнения любого необходимого

маиси'р;1. включая посадку, на режиме авторотации во всех диапазонах изменения скорости полета

и веса, нa которые запрашивается сертификация.

(b) Нормальные ограничения большого шага несущих винтов (при подаче мощности). Для

винтокрылых аппаратов, за исключением вертолетов, которые согласно пункту (е) данного

параграфа должны иметь сигнализацию о приближении величины частоты вращения несущих винтов

к минимально допустимому значению, требуется показать, что частота вращения несущих винтов не

будет ниже минимально допустимого значения

(iii) при каком продолжительном режиме полета с двигателями, работающими в пределах

установленных максимальных ограничении. Это должно обеспечиваться путем:

(1) соответствующей установки упора большого шага несущих винтов,

(2) выбора собственных характеристик винтокрылого аппарата в пределах, которые не допускают

возможности появления опасно малых частот вращения несущих винтов, или посредством

(3) применения соответствующих средств сигнализации, предупреждающих пилота о возникновении

опасных частот вращения несущих винтов.

(с) Нормальные ограничения малого шага несущих винтов. Необходимо продемонстрировать при

отсутствии мощности, что:

(1) нормальное ограничение малого шага несущих винтов обеспечивает необходимую частоту

вращения при выполнении режима авторотации при наиболее критических сочетаниях веса и

воздушной скорости и

(2) возможно предотвратить повышение частоты вращения несущих винтов не прибегая к

действиям, требующим исключительно высокого летного мастерства.

(с!) Аварийный большой шаг несущих винтов. Если в соответствии с пунктом (b) (1) данного

параграфа установлен упор большого шага несущих винтов и если при этом исключена возможность

случайного выхода за пределы этого упора, то может быть предусмотрен аварийный большой шаг.

(с) Сигнализация о приближении .частоты вращения несущих винтов к минимальному значению,

устанавливаемая па вертолетах. На однодвигательном, а также на многодвигательном вертолете,

не имеющем одобренного устройства, автоматически увеличивающего при отказе одного двигателя

мощность работающих двигателей, должна быть предусмотрена сигнализация о приближении

частоты вращения несущих винтов к минимальному значению, отвечающая следующим

требованиям:

(1) сигнализация о приближении частоты вращения несущих винтов к значению, при котором может

быть нарушена безопасность полета, должна обеспечиваться нилоту на всех режимах полета,

включая полет с работающими и неработающими двигателями;

(2) сигнализация, может обеспечиваться как посредством использования специфических

аэродинамических характеристик вертолета, так и посредством специального сигнального

устройства;

(3) сигнализация должна быть ясной и четкой при всех условиях и должна быть ясно отличимой от

всей другой сигнализации. Визуальное устройство, которое требует внимания экипажа,

неприемлемо;

(4) если используется сигнальное устройство, то оно должно автоматически отключиться и

вернуться в исходное состояние при условии, что низкая частота вращения устранена. Если в

устройстве предусмотрена звуковая сигнализация, то она должна быть оборудована средством,

позволяющим пилоту вручную отключить звуковую сигнализацию до устранения низкой .частоты

вращения.

ЛЕТНЫЕ ДАННЫЕ

29.45. Общие положения

(a) Летные данные, оговоренные в этом разделе, необходимо определять:

(1) исходя из среднего уровня квалификации пилота и

(2) не при исключительно благоприятных условиях.

(b) Соответствие требованиям данного раздела, предъявляемым к летно-техническим

характеристикам, должно быть показано:

(1) для спокойного воздуха на уровне моря в условиях стандартной атмосферы и

(2) в одобренном диапазоне атмосферных условий.

Авиационные правила

(с) Располагаемая мощность должна соответствовать мощности двигателя,не превышающей

одобренную мощность, за вычетом:

(1) потерь, связанных с установкой двигателя, и

(2) мощности, поглощаемой вспомогательными устройствами и средствами при величинах, которые

указывались в заявке на сертификацию и которые подтверждены.

(с1) Для винтокрылых аппаратов с поршневыми двигателями летно-технических характеристики,

зависящие от мощности двигателя, должны устанавливаться исходя из 8%-ной относительной

влажности воздуха при стандартной атмосфере.

(e) Для винтокрылых аппаратов с газотурбинными двигателями летно-технические характеристики,

зависящие от мощности двигателя, должны устанавливаться исходя из относительной влажности

воздуха:

(1) 80% при температуре, соответствующей стандартной атмосфере и ниже, и

(2) 34% при температуре, на 22,7°С выше температуры стандартной атмосферы. Относительная

влажность между этими двумя значениями температуры должна изменяться линейно.

(f) Ha винтокрылых аппаратах с газотурбинными двигателями должны быть предусмотрены

средства, позволяющее нилоту определять до начала взлета способность каждого двигателя

развивать мощность, необходимую для обеспечения соответствующих летнотехнических

характеристик винтокрылого аппарата, оговоренных в настоящем разделе.

29.51. Взлетные данные. Общие положения

(a) Взлетные данные, требуемые согласно параграфам 29.53 (b), 29.59, 29.63 и 29.67 (а) (1) и (2),

должны быть определены:

(1) для каждого значения веса, высоты и температуры, выбранных заявителем, и

(2) при работе двигателей в пределах установленных эксплуатационных, ограничений.

(b) Взлетные данные должны:

(1) быть определены на гладкой, сухой и твердой поверхности, и

(2) быть приведены к условиям взлета с горизонтальной поверхности.

(c) Выполнение взлета с целью определения данных, требуемых настоящим параграфом, не

должно требовать исключительно высокого мастерства пилотирования, повышенного напряжения и

внимания, а также исключительно благоприятных условий.

29.53. Взлет: категория А

(a) Общие положения. Летнотехнические характеристики на взлете должны определяться и

планироваться так, чтобы при отказе одного двигателя в какой-либо момент времени после начала

взлета винтокрылый аппарат мог:

(1) возвратиться и совершить безопасную посадку на взлетную площадку, или

(2) продолжить взлет и набор высоты до достижения величины воздушной скорости и конфигурации,

соответствующих требованиям параграфа 29.67 (а) (2).

(b) Критическая точка принятия решения. Критической точке принятия решения должно

соответствовать сочетание высоты и скорости, выбранное заявителем при установлении

траекторий полета согласно параграфу 29.59. Критическая точка принятия решения должна

находиться вне зоны ограничений по высоте и скорости, устанавливаемой согласно параграфу

29.79.

29.59. Траектория взлета: категория А

(а) Траектории нормального и прерванного взлета должны устанавливаться таким образом, чтобы

при выполнении взлета, набора высоты и прерванного взлета осуществлялся плавный безопасный

переход от одного этапа маневра к другому. Взлет может быть начат любым способов при условии,

что:

(1) определена взлетная площадка и

(2) соблюдаются соответствующие меры предосторожности для обеспечения правильного

положения центра тяжести и органов управления,

(h) Траектория прерванного излета должна быть установлена при работе каждого двигателя с

мощностью не более взлетной, с момента начала взлета до достижения критической точки принятии

решения, где предполагается отказ критического двигателя, после чего винтокрылый аппарат

совершает безопасную поездку.

(с) Траектория начального набора высоты должна быть установлена при работе каждого двигателя

с мощностью не более взлетной, с момента начала взлета до достижения критической точки

принятия решения, где предполагается отказ критического двигателя, который после этого

остается неработающим дп завершения взлета. Необходимо увеличить скорость винтокрылого

аппарата до достижения безопасной скорости взлета и высоты 10,7 м над землей или более п

далее выполнять набор высоты:

(1) при скорости не менее значения безопасной скорости взлета, применяемой для демонстрации

соответствия требованиям к вертикальной скорости набора высоты, содержащимся в параграфе

29.67 (а) (1), и

(2) до достижения величины воздушной скорости и конфигурации, при которых показывается

соответствие требованиям к набору высоты, содержащимся в параграфе 20.67 (а) (2).

29.63. Взлет: категория В

Горизонтальное расстояние, требуемое для выполнения взлета и набора высоты 15 м для

последующего преодоления препятствия, необходимо определять при наиболее неблагоприятном

положении центра тяжести. Взлет может быть начат любым способом при условии, что:

(a) определена взлетная площадка,

(b) соблюдаются соответствующие меры предосторожности для обеспечения правильного

положения центра тяжести и органов управления, и

(c) в случае отказа одного из двигателей может быть совершена безопасная посадка с любой точки

траектории полета.

29.65. Набор высоты: при всех работающих двигателях

(a) Установившаяся скороподъемность для винтокрылых аппаратов категории В должна

определяться:

(1) при максимальной продолжительной мощности каждого двигателя,

(2) при убранном шасси,

(3) при значениях веса, высоты и температуры, на которые запрашивается сертификат, и

(4) при Vy (наивыгоднейшая скорость набора высоты)—для стандартных условий на уровне моря

при максимальном весе и при значениях скорости меньше Vy (пепревышаемая скорость),

указанных заявителем для других случаев.

(b) Для всех винтокрылых аппаратов категории В, за исключением вертолетов, градиент наклона

траектории в наборе высоты при скороподъемности, определяемой согласно пункту (а) данного

параграфа должен быть, по меньшей мере, 1 :G для стандартных условий на уровне моря.

(c) Для вертолетов категории А, если величина Vne на любой высоте в пределах диапазона, на

который запрашивается сертификат, меньше, чем Vy при стандартных условиях на уровне моря,

максимальном весе и максимальной продолжительной мощности, установившаяся

скороподъемность должна определяться:

(1) при скорости набора высоты, указанной заявителем, или при скорости менее Vne,

(2) в пределах диапазона высот от значения, на 600 м меньшего, чем то, при котором Vnf равно Vy ,

до максимального значения, па которое запрашивается сертификат;

(3) при значениях веса и температур, соответствующих диапазону высот, оговоренному в пункте (с)

(2) данного параграфа, на который запрашивается сертификат;

(4) при максимальной продолжительной мощности каждого двигателя

(5) при убранном шасси.

29.67. Набор высоты: при одном неработающем двигателе

(a) К винтокрылым аппаратам категории А предъявляются следующие требования:

(1) Установившаяся скороподъемность вне зоны влияния земли должна быть по меньшей мере 0,5

м/с при каждом значении веса, высоты и температуры, для которых должны задаваться взлетные и

посадочные данные:

(i) при неработающем критическом двигателе и работе остальных двигателей в пределах

одобренных эксплуатационных ограничений;

(ii) при наиболее неблагоприятном положения центра тяжести;

(iii) при выпущенном шасси;

(iv) при безопасной скорости взлета, указанной "заявителем, и

(v) при положении створок капота или других средств регулировки подачи воздуха для охлаждения

двигателя, обеспечивающем достаточное охлаждение при значениях температур и высот, на

которые запрашивается сертификат.

(2) Установившаяся скороподъемность diic зоны влияния земли должна быть не менее 0,8 м/с на

высоте 300 м над взлетной и посадочной площадками при каждом значении веса, высоты и

температуры, для которых должны задаваться взлетные и посадочные данные при условиях:

(i) один критический двигатель не работает, а остальные двигатели работают на режиме:

(A) -максимальной продолжительной мощности;

(B) 30-минутной мощности при одном неработающем двигателе (OEI) (для вертолетов, для которых

запрашивается сертификат, с использованием 30-минутной мощности при одном неработающем

двигателе (OEI) или

(C) продолжительной мощности при одном неработающем двигателе (OEI) (для вертолетов, для

которых запрашивается сертификат, с использованием продолжительной мощности при одном

неработающем двигателе (OEI);

(ii) при наиболее неблагоприятном положении центра тяжести;

(iii) при убранном шасси;

(iv) при скорости, указанной заявителем, и

(v) при положении створок капота или других средств регулировки подачи воздуха для охлаждения

двигателя, обеспечивающем достаточное охлаждение при значениях температур и высот, на

которые запрашивается сертификат.

(3) Установившаяся скороподъемность в м/с на какой-либо ожидаемой высоте эксплуатации

винтокрылого аппарата при любом весе в пределах диапазона весов, на который запрашивается

сертификат, должна определяться:

(i) при одном неработающем критическом двигателе и работе остальных двигателей при:

(A) максимальной продолжительной мощности и при 30-минутной мощности для условий при одном

неработающем двигателе (OEI) (для вертолетов, для которых запрашивается сертификат, с

использованием 30-минутной мощности при одном неработающем двигателе), или

(B) продолжительной мощности при одном неработающем диигателе (OEI) (для вертолетов, для

которых запрашивается сертификат, с использованием продолжительной мощности при одном

неработающем двигателе (ОЕI);

(ii) при наиболее неблагоприятном положении центра тяжести;

(iii) при убранном шасси;

(iv) при скорости, указанной заявителем, и

(v) при положении створок капота или других средств регулировки подачи воздуха для охлаждения

двигателя, обеспечивающем достаточное охлаждение при значениях температур и высот, на

которые запрашивается сертификат.

(b) Для многодвигательных вертолетов категории В, удовлетворяющих требованиям категории А,

изложенным в параграфе 29.79, установившаяся скороподъемность (или вертикальная скорость

снижения) должна определяться при наивыгоднейшей скорости полета, соответствующей

наибольшей скороподъемности (или минимальной вертикальной скорости снижения) в условиях

неработающего критического двигателя и работы остальных двигателей на режиме:

(1) максимальной продолжительной мощности и 30-минутной мощности при одном неработающем

двигателе (OEI) (для вертолетов, для которых запрашивается сертификат, с использованием

30-мипутпой мощности), или

(2) продолжительной мощности при одном неработающем двигателе (OEI) (для вертолетов, для

которых запрашивается сертификат с использованием продолжительной мощности при одном

неработающем двигателе).

29.71. Угол планирования вертолета: категория В

Для каждого вертолета категории В, за исключением многодвигательных вертолетов,

удовлетворяющих требованиям параграфа 29.67 (b) и требованиям к силовым установкам

вертолетов категории Л, установившийся угол планирования должен определяться на режиме

авторотации:

(a) при поступательной скорости, соответствующей минимальной вертикальной скорости снижения,

указанной заявителем;

(b) при поступательной скорости, соответствующей наивыгоднейшему углу планирования;

(c) при максимальном весе и

(d} при частоте (частотах) вращения несущего винта, выбранной заявителем;

(б) на средней высоте 1000 м в условиях МСА.

29.73. Летные данные при минимальной эксплуатационной скорости

(a) Для любого винтокрылого аппарата категории А летно-технические характеристики на режиме

висения должны определяться в пределах диапазонов весов, высот и температур, для которых

являются взлетные данные:

(1) при мощности каждого двигателя, не превышающей взлетной;

(2) при выпущенном шасси и

(3) на высоте, предусмотренной методикой определения траекторий начального набора высоты и

прерванного взлета.

(b) Для любого вертолета категории В:

(1) летно-технические характеристики на режиме висения должны определяться в пределах

диапазонов весов, высот и температур, на которые запрашивается сертификат, при:

(i) взлетной мощности каждого двигателя,

(ii) выпущенном шасси и

(iii) выполнении вертолетом режима висения в зоне влияния земли на высоте, оговоренной в

методике выполнения нормального взлета; и

(2) потолок висения, определяемый согласно пункту (b) (1) данного параграфа, должен быть:

(i) для вертолетов с поршневыми двигателями по меньшей мере 1200 м в условиях стандартной

атмосферы при максимальном весе;

(ii) для вертолетов с одним газотурбинным двигателем по меньшей мере 765 м в условиях

стандартной атмосферы при температуре на 5°С выше значения, соответствующего стандартной

атмосфере, ii при максимальном весе, и

(iii) для многодвигательных вертолетов с газотурбинными двигателями потолок висения должен

соответствовать значениям высоты, температуры и веса, для которых заявляются взлетные

данные.

(c) Для винтокрылых аппаратов, за исключением вертолетов, установившаяся скороподъемность

при минимальной эксплуатационной скорости должна определяться в пределах диапазонов весов,

высот и температур, на которые запрашивается сертификат при:

(1) взлетной мощности и

(2) выпушенном шасси.

29.75. Посадка

(а) Общие положения. Для любого винтокрылого аппарата:

(1) посадочные данные должны быть приведены;

(i) к условиям гладкой, сухой, твердой поверхности, и (ii) к горизонтальной поверхности;

(2) выполнение захода на посадку и посадка не должны требовать исключительно высокого

мастерства пилотирования или исключительно благоприятных условий;

(3) посадка должна выполняться без чрезмерного вертикального ускорения, без тенденций к

подпрыгиванию, капотированию, неуправляемому развороту на земле и на воде, “козлению”;

(4) посадочные данные, требуемые согласно пунктам (b) и (с) данного параграфа и параграфу

29.77, должны быть определены:

(!) при всех заявленных значениях веса, высоты и температуры, и (ii) при условии работы

двигателей в установленных пределах эксплуатационных ограничении.

(ii) Категория А. Для винтокрылых аппаратов категории А:

(1) летно-технические характеристики на посадке должны определяться и рассчитываться так,

чтобы при отказе одного двигателя в любой точке траектории захода на посадку винтокрылый

аппарат мог либо совершить безопасную посадку, либо перейти в набор высоты из точки

траектории захода на посадку и достигнуть конфигурации и скорости, при которых выполняются

требования к набору высоты, изложенные в параграфе 29.67 (а) (2);

(2) траектория захода на. посадку и траектория посадки должны устанавливаться при одном

неработающем двигателе таким образом, чтобы обеспечивалась возможность плавного и

безопасного перехода от одного этапа полета к другому;

(3) скорости захода на посадку и посадки должны быть указаны заявителем и соответствовать типу

винтокрылого аппарата;

(4) траектории захода на посадку и посадки должны быть установлены вне пределов критических

участков зоны ограничений по высоте и скорости, определяемой:

(i) согласно параграфу 29.79, или (ii) для условий выполнения посадки с одним

неработающим двигателем;

(5) должна обеспечиваться возможность выполнения безопасной посадки на подготовленную

посадочную площадку после отказа всех двигателей во время нормального полета на крейсерском

режиме, и

(6) горизонтальное расстояние, необходимое для выполнения посадки до полной остановки

летательного аппарата (или до скорости приблизительно 6 км/ч при посадке на воду), с высоты 15 м

должно определяться по траекториям захода на посадку и посадки. устанавливаемым в

соответствии с пунктами (b) (2) — (b) (4) данного параграфа.

(с) Категория В. Для винтокрылых аппаратов категории В:

(1) горизонтальное расстояние, необходимое для выполнения посадки с высоты 15 м над

посадочной поверхностью до полной остановки аппарата (или до скорости приблизительно 6 км/ч

при посадке на воду), должно быть определено при:

(i) выбранных заявителем скоростях планирования, соответствующих типу винтокрылого аппарата,

и

(ii) выполнении захода на посадку и посадки при выключенных двигателях с режима

установившегося самовращения (авторотации), и

(2) любой многодвигательный винтокрылый аппарат категории В, удовлетворяющий требованиям к

силовой установке для категории Л, должен соответствовать требованиям:

(i) пункта (с) (1) данного параграфа, или

(ii) пункта (b) (2)—(b) (6) данного параграфа.

29.77. Уход на второй круг: категория А

Для винтокрылых аппаратов категории Л траектория ухода на второй круг должна быть

установлена так, чтобы:

(a) при одном неработающем двигателе обеспечивалась возможность плавного и безопасного

перехода от одного этапа маневра к другому;

(b) при выбранном заявителем сочетании высоты и скорости на траектории захода на посадку

обеспечивалась возможность выполнения начального набора высоты при скоростях,

обеспечивающих выполнение требовании к набору высоты в параграфе 29.67 (а) (1) и (2);

(c) винтокрылый аппарат не снижался ниже 10,7 м относительно посадочной площадоки при

выполнении маневра, описанного в пункте (1)) данного параграфа.

29.79. Ограничения по высоте и скорости

(a) Если имеется какое-либо сочетание высоты и поступательной скорости (включая режим

внесения, при которых безопасная посадка в случаях потери мощности, указанных в пункте (b)

данного параграфа, не может быть выполнена, то необходимо установить зону ограничений по

высоте и скорости:

(1) для винтокрылых аппаратов категории А—при сочетаниях веса, барометрической высоты и

температуры наружного воздуха, одобренных для выполнения взлета и посадки; и

(2) для винтокрылых аппаратов категории В —

(i) при значениях барометрической высоты и пределах от высоты, соответствующей стандартным

условиям на уровне моря, до максимальной высоты, одобренной для выполнения взлета и посадки;

и

(ii) при значениях веса в пределах от максимальной величины (на уровне моря) до наибольшего

веса, одобренного для выполнения взлета и посадки при всех значениях высоты. Для вертолетов

нет необходимости превышать наибольшее значение веса, при котором возможно выполнение

висения вне зоны влияния земли при всех значениях высоты.

(b) К случаям потери мощности относятся:

(1) для винтокрылого аппарата категории А—внезапный отказ критического двигателя, при условии

работы остальных двигателей с максимальной мощностью, на которую запрашивается

сертификация;

(2) для винтокрылого аппарата категории В — отказ всех двигателей, и

(3) для многодвигательных винтокрылых аппаратов категории В, которые сертифицируются

согласно требованиям к силовой установке для категории А—случай отказа. оговоренный в пункте

(b) (I) данного параграфа.

ПОЛЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

29.141. Общие положения

Винтокрылый аппарат должен:

(a) удовлетворять требованиям к полетным характеристикам этого раздела, если иное специально

не оговорено в соответствующем параграфе:

(1) при одобренных эксплуатационных значениях высоты и температуры;

(2) любых критических условиях загрузки в пределах диапазонов весов и положений центра тяжести,

на которые запрашивается сертификат, и при

(3) любых значениях скорости, мощности и частоты вращения несущих винтов, для которых

делается заявка на сертификат и которые имеют место в случае подачи мощности на несущие

винты, и

(4) любых значениях скорости и частоты вращения несущих винтов в случае отсутствия подачи

мощности на винты, для которых запрашивается сертификат и которые достижимы при управлении

в соответствии с принятыми инструкциями и допусками;

(b) обеспечивать выполнение любого требуемого режима полета и плавного перехода с одного

режима полета на другой, не требуя исключительно высокого мастерства пилотирования, особого

внимания или усилий, и безопасности превышения ограничения по коэффициенту перегрузки на

любом эксплуатационном режиме, возможном для данного типа, включая:

(1) внезапный отказ одного двигателя для многодвигательных винтокрылых аппаратов, отвечающих

требованиям изоляции двигателей винтокрылых аппаратов транспортной категории А,

(2) внезапную полную потерю мощности для других винтокрылых аппаратов;

(3) внезапный полный отказ системы управления, оговоренный в параграфе 29.695 дачной Части; и

(с) обладать дополнительными характеристиками, необходимыми для осуществления полетов в

ночное время или по приборам, если требуется сертификат на выполнение полетов такого рода.

Требования к выполнению вертолетом полетов по приборам содержатся и Приложении В к данной

Части.

29.143. Управляемость и маневренность

(a) Винтокрылый аппарат должен быть безопасно управляемым и маневренным:

(1) на установившихся режимах полета и

(2) при выполнении любого маневра, соответствующего данному типу, включая:

(i) взлет,

(ii) набор высоты,

(iii) горизонтальный полет,

(iv) разворот,

(v) планирование и

(vi) посадку (с работающими и неработающими двигателями).

(b) Запас циклического управления должен обеспечить удовлетворительное управление по крену и

тангажу на скорости V^e (непревышаемая скорость) при:

(1) критическом весе,

(2) критическом положении центра тяжести,

(3) критической частоте вращения несущих винтов, и

(4) неработающих двигателях (за исключением вертолетов, демонстрирующих соответствие пункту

(е) данного параграфа) и работающих двигателях.

(c) Должно быть установлено ограничение по максимальной скорости ветра не менее 9 м/с, при

которой можно выполнять эксплуатацию без потери управляемости при работе на земле или вблизи

земли при выполнении любого маневра, соответствующего данному типу (таких, как, например,

взлеты при боковом ветре, полеты вбок и назад), при:

(1) критическом весе,

(2) критическом положении центра тяжести,

(3) критической частоте вращения винтов.

(d) Винтокрылый аппарат после:

(1) отказа одного двигателя в случае многодвигательного винтокрылого аппарата, который

удовлетворяет требованиям по изоляции двигателей винтокрылого аппарата транспортной

категории А, или

(2) полной потери мощности в случае другого винтокрылого аппарата-, должен быть управляемым

во всем диапазоне скоростей и высот, для которых сертификация запрашивается, когда такая

потеря мощности происходит при максимально продолжительной мощности и критическом весе.

Задержка во времени корректирующего действия для любого режима после потери мощности не

может быть меньше, чем:

(i) одна секунда или время нормальной реакции пилота (в зависимости от того, какая величина

больше)—для крейсерского полета, и

(ii) время нормальной реакции пилота—для другого режима.

(e) Для вертолетов, на которых Vne для неработающих двигателей устанавливается согласно

параграфу 29.1505 (с), должно быть продемонстрировано соответствие нижеследующим

требованиям при критическом весе, критическом положении центра тяжести и критической частоте

вращения несущих винтов:

(1) должно обеспечиваться безопасное уменьшение скорости вертолета либо до скорости Vne при

неработающих двигателях, либо выдерживание исходной скорости, не требующее исключительного

мастерства пилотирования, после отказа последнего работающего двигателя при максимальной

скорости горизонтального полета с одним неработающим двигателем:

(2) при скорости 1,1 Vne при неработающих двигателях запас циклического управления должен

обеспечивать удовлетворительное управление по крену и тангажу при неработающих двигателях.

29.151. Органы управления винтокрылым аппаратом

(a) При работе органами продольного, поперечного и путевого управлений и ynpaвления общим

шагом не должны иметь место чрезмерная сила страгивания, чрезмерное трение или чрезмерная

предварительная нагрузка.

(b) Усилия и люфты в системе управления не должны препятствовать плавному, четному

реагированию винтокрылого аппарата на управляющий импульс.

29.161. Триммерное управление

Триммерное управление:

(а) должно снимать любые постоянные силы в продольном, поперечном управлениях и управлении

общим шагом до нуля в горизонтальном полете при любой соответствующей скорости, и

(b) не должно вносить никаких нежелательных разрывов в градиентах усилий в управлении.

29.171. Устойчивость: общие положения

Пилотирование винтокрылого аппарата при выполнении какого-либо нормального маневра в

течение времени, ожидаемого при эксплуатации, не должно приводить к чрезмерному утомлению

или напряжению пилота. Для демонстрации этого свойства необходимо выполнить по меньшей

мере три взлета и посадки.

29.173. Продольная статическая устойчивость

(a) Продольное управление должно быть спроектировано таким образом, чтобы перемещение

органа управления назад требовалось для достижения скорости меньше балансировочной и

псремещс11ие органа управления вперед—для достижения скорости больше балансировочной.

(b) При постоянном положении рычагов управления мощностью двигателя и общин шагом в

процессе выполнения маневров, оговоренных в параграфе 29.175 (а)—(с), кривая зависимости

положения ручки управления от скорости должна иметь положительный наклон во всем диапазоне

высот, на который запрашивается сертификат.

(c) При выполнении маневра, оговоренного в параграфе 29.175 (d), кривая зависимости положения

ручки управления от скорости может иметь отрицательный наклон в пределах установленного

диапазона скоростей, если обратное перемещение ручки управления не превышает 10% от

величины полного перемещения.

29.175. Демонстрация продольной статической устойчивости

(a) Набор высоты. Продольную статическую устойчивость необходимо продемонстрировать в

режиме набора высоты на скоростях от 0,85 V (наивыгоднейшая скорость набора высоты) или от

скорости, на 28 км/ч меньшей V, (берется меньшая из величии), до 1,2 Vy или до скорости, на 28

км/ч большей V, (берется большая из величин), при:

(1) критическом весе,

(2) критическом положении центра тяжести,

(3) максимальной продолжительной мощности двигателя,

(4) убранном шасси и

(5) балансировке винтокрылого аппарата на скорости V у

(b) Крейсерский полет. Продольную статическую устойчивость необходимо продемонстировать в

режиме крейсерского полета на скоростях от 0,7 Vн или 0,7 Vne, в зависимости от того, какая

меньше, до 1,1 VH или 1,1 Vne в зависимости от того, какая меньше, при;

(1) критическом весе,

(2) критическом положении центра тяжести,

(3) мощности, необходимой для горизонтального полета при скорости 0,9 VH или 0,9 Vne

(в зависимости от того, какое значение меньше),

(4) убранном шасси и

(5) балансировке винтокрылого аппарата при 0,9 VH или 0,9 Vne (в зависимости от того,

какая величина меньше).

(c) Авторотация. На режиме авторотании продольная статическая устойчивость должна быть

продемонстрирована в диапазоне скоростей полета от 0,5 величины, соответствующей

минимальной скорости снижения, или от 0,5 величины скорости, соответствующей максимальной

дальности планирования для винтокрылого аппарата категории А,—до Vne или до 1,1 Vne (при

неработающих двигателях), если V„e (при неработающих двигателях) устанавливается согласно

параграфу 29.1505 (с), а также при:

(1) критическом весе;

(2) критическом положении центра тяжести;

(3) неработающих двигателях;

(4) положениях шасси:

(i) убранном и

(ii) выпущенном;

(5) балансировке винтокрылого аппарата на соответствующих скоростях, которые необходимы для

демонстрации устойчивости в пределах оговоренного диапазона скоростей.

(d) Висение. Для вертолетов чувствительность, направление перемещения и положение органа

продольного циклического управления должны отвечать требованиям параграфа 29.173 в

диапазоне скоростей от максимальной одобренной величины скорости полета назад до величины

скорости полета вперед, равной 35 км/ч при

(1) критическом весе,

(2) критическом положении центра тяжести,

(3) мощности, потребной для поддержания приблизительно постоянной высоты в зоне влияния

земли,

(4) выпущенном шасси и

(5) винтокрылом аппарате, сбалансированном для внесення.

29.177. Путевая статическая устойчивость

При постоянном положении рычагов управления мощностью двигателей и общего шага

несущего винта в условиях балансировки, оговоренных в параграфе 29.175 (а), (b) и (с), должна

иметь место путевая статическая устойчивость. При увеличении отклонений органа

путевого управления возрастание угла скольжения относительно балансировочного

положения вплоть до ± 10° должно иметь непрерывный характер.

29.181. Динамическая устойчивость: винтокрылые аппараты категории А

Колебания с периодом 5 с и менее, которые могут возникнуть при любом значении скорости от

Vy до К,,, должны быть явно затухающими при освобожденных и зафиксированных основных

органах управления.

ХАРАКТЕРИСТИКИ УПРАВЛЯЕМОСТИ НА ЗЕМЛЕ И НА ВОДЕ

29.231. Общие положения

Винтокрылый аппарат должен обладать удовлетворительными характеристиками управляемости на

земле и на воде, причем тенденции к неуправляемости должны отсутствовать в любых условиях,

ожидаемых в эксплуатации.

29.235. Руление

Винтокрылый аппарат должен быть спроектирован так, чтобы он выдерживал нагрузки, которые

будут возникать при рулении по наиболее неровной поверхности, ожидаемой в условиях нормальной

эксплуатации.

29.239. Характеристики брызгообразования

Если запрашивается сертификация для эксплуатации винтокрылого аппарата на воде, то

характеристики брызгообразования при рулении, взлете и посадке не должны затемнять обзор из

кабины пилота и создавать угрозу повреждения винтов, пропеллеров или других частей

винтокрылого аппарата.

20.241. Земной резонанс

Винтокрылый аппарат не должен иметь опасной тенденции к колебаниям на земле при вращении

несущего винта.

РАЗНЫЕ ЛЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

29.251. Вибрация

На всех частях винтокрылого аппарата на каждом режиме при соответствующих скорости и

мощности должна отсутствовать чрезмерная вибрация.

Раздел С-ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЧНОСТИ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

29.301. Нагрузки

(a) Требования к прочности установлены в терминах эксплуатационных нагрузок (.максимальных

нагрузок, ожидаемых в эксплуатации) и расчетных нагрузок (эксплуатационных нагрузок,

умноженных на заданные коэффициенты безопасности). Если не оговорено иначе, то задаваемые

нагрузки и являются эксплуатационными нагрузками.

(b) Если не оговорено иначе, то задаваемые нагрузки и воздухе, на земле и на воде должны

уравновешиваться силами инерции, при атом учитывается масса каждой части винтокрылого

аппарата. Нагрузки должны быть распределены так, чтобы это близко соответствовало или с

запасом представляло реальные условия.

(c) Необходимо принять во внимание перераспределение нагрузок в случае, когда деформации под

их воздействием значительно изменяют распределение внешних и внутренних нагрузок.

29.303. Коэффициент безопасности

Если не оговорено иначе, то необходимо использовать коэффициент безопасности, равный 1,5.

Этот коэффициент применяется к внешним и инерционным нагрузкам, если его применение к

напряжениям не является более надежным.

29.305. Прочность и деформация

(a) Конструкция должна быть способной выдерживать эксплуатационные нагрузки без

возникновения опасной или остаточной деформации. При любых нагрузках, вплоть до

эксплуатационных значений, деформация не должна влиять на безопасность эксплуатации.

(b) Конструкция должна быть способной выдерживать расчетные нагрузки без разрушения. Это

должно быть показано посредством:

(1) приложения к конструкции расчетных нагрузок по меньшей мере в течение трех секунд при

статических испытаниях; или

(2) динамических испытаний, имитирующих фактическое воздействие нагрузки.

29.307. Доказательства прочности конструкции

(a) Соответствие требованиям данного раздела к прочности и деформации должно быть показано

для каждого критического условия нагружения, с которым конструкция может встретиться в

эксплуатации. Расчет конструкции на прочность (статическую или усталостную) можно использовать,

если только она соответствует таким конструкциям, для которых, как показал опыт, этот метод

является достоверным. В других случаях должны быть проведены обосновывающие испытания.

(b) Доказательство соответствия требованиям данного раздела к прочности должно включать:

(1) динамические и ресурсные испытания винтов, их приводов и управления;

(2) испытания системы управления, включая поверхности управления, на эксплуатационную

нагрузку;

(3) испытания системы управления на функционирование;

(4) летные испытания по измерению нагрузок;

(5) испытания шасси на сброс; и

(6) любые дополнительные испытания, необходимые при наличии новых или необычных

особенностей конструкции.

29.309. Конструктивные ограничения

Для того, чтобы показать соответствие требованиям к конструкции данного раздела, должны быть

установлены следующие величины и ограничения:

(a) максимальный расчетный и минимальный расчетный веса;

(b) диапазоны частот вращения несущего винта при работающих и неработающих двигателях;

(c) максимальные поступательные скорости для каждой частое вращения несущего винта в

пределах диапазонов, установленных согласно пункту (Ь) данного параграфа;

(d) максимальные скорости полета назад и вбок;

(e) предельные центровки, соответствующие ограничениям, установленным согласно пунктам (b),

(с) и (d) данного параграфа;

(f) передаточные числа между каждой силовой установкой и каждым связанным с ней вращающимся

элементом;

(и) положительные и отрицательные эксплуатационные перегрузки при маневре.

(б) Максимальная угловая скорость разворота и другое.

НАГРУЗКИ В ПОЛЕТЕ

29.321. Общие положения

(a) Полетная перегрузка должна рассматриваться действующей перпендикулярно к продольной оси

винтокрылого аппарата и равной по величине, но противоположной по направлению инерционной

перегрузке в центре тяжести.

(b) Соответствие требованиям данного раздела к нагрузкам в полете должно быть показано при:

(1) каждом значении веса от минимального расчетного до максимального расчетного веса; и

(2) любом практически осуществимом распределении полезной нагрузки в пределах

эксплуатационных ограничений, содержащихся в Руководстве по летной эксплуатации винтокрылого

аппарата.

29.337. Эксплуатационная перегрузка при маневре

Винтокрылый аппарат должен быть спроектирован так, чтобы

(a) эксплуатационная перегрузка при маневре находилась в диапазоне от положительного значения

3,5 до отрицательного значения —1,0; или

(b) любая меньшая эксплуатационная перегрузка при маневре была не менее 2.0 и не более

—0,5, если:

(1) показывается аналитически и посредством летных испытаний, что возможность превышения

этих значений является крайне маловероятной; и

(2) выбранные величины соответствуют всем значениям веса в пределах диапазона весов от

максимального расчетного до минимального расчетного.

29.339. Результирующие эксплуатационные нагрузки при маневре

При использовании эксплуатационной перегрузки при маневре предполагается, что, и;

грузки действуют в центре каждой втулки воздушного винта и на каждую вспомогательную несущую

поверхность, в направлениях и при распределениях нагрузки между воздушными винтами и

вспомогательными несущими поверхностями таким образом, чтобы представить каждый

критический режим маневрирования, включая полеты с работающими и неработающими

двигателями при максимальной расчетной характеристике режима работы воздушного винта.

Характеристика режима работы воздушного винта представляет собой отношение составляющей

скорости полета винтокрылого аппарата в плоскости диска воздушного пинта к окружной скорости

лопасти воздушного винта и выражается следующим образом:

где V—воздушная скорость винтокрылого аппарата вдоль траектории полета (м/с);

а—эффективный угол атаки несущего винта (рад);

w—угловая скорость вращения винта (радиан/с);

R—радиус воздушного винта (м).

29.341. Нагрузки от воздушных порывов

Винтокрылый аппарат должен быть спроектирован таким образом, чтобы он выдерживал при

каждой критической воздушной скорости, включая висение, нагрузки, возникающие вследствие

вертикальных и горизонтальных воздушных, порывов со скоростью 10 м/с:

(б) Дополнительно следует рассмотреть погружение винтокрылого аппарата при воздействии

вертикальных и горизонтальных порывов со скоростями

при значениях , лежащих в диапазоне от 0,5 до

29.351. Условия скольжения

(c) Каждый винтокрылый аппарат должен быть спроектирован на нагрузки, возникающие в

результате маневров, заданных пунктами (b) и (с) данного параграфа, при

(1) несбалансированных относительно центра тяжести аэродинамических моментах, действующих

на летательный аппарат, при обоснованном или надежном учете инерционных сил, возникающих на

основных массах; и

(2) максимальной частоте вращения несущего винта.

(b) Чтобы создать нагрузку, соответствующую требованиям пункта (а) данного параграфа, в

установившемся прямолинейном полете при нулевом скольжении и скоростях полета вперед от нуля

до 0,6 Vne

(!) педали путевого управления (в кабине) резко, переместить до максимального положения,

ограничиваемого упорами или максимальным усилием пилота, определенным в параграфе 29.395

(а);

(2) получить в результате перемещения педалей путевого управления соответствующий угол

скольжения или угол 90 град, в зависимости от того, какой из них меньше; и

(3) резко вернуть педали путевого управления в нейтральное положение.

(c) Чтобы создать нагрузку, соответствующую требованиям пункта (а) данного параграфа, в

установившемся прямолинейном полете при нулевом скольжении и скоростях полета вперед от 0,6

Vne до Vne или VН в зависимости от того, какое значение меньше:

(3) резко переместить педали путевого управления в кабине пилота до предельного положения,

ограничиваемого упорами или усилием пилота, определенным в параграфе 29.395 (а);

(2) при скорости Vne или VH в зависимости от того, какая из них меньше, получить соответствующий

угол скольжения или угол 15 град, в зависимости от того, какой из них меньше;

(3) изменить углы скольжения, указанные в пунктах (b) (2) и (с) (2) данного параграфа

пропорционально скорости; и

(4) резко вернуть педали путевого управления в .нейтральное положение.

29.361. Крутящий момент двигатели

Предельное значение крутящего момента двигателя должно быть нe меньше:

(a) для газотурбинных двигателей наибольшего значения от

(1) средней величины крутящего момента при максимальной продолжительной мощности,

умноженной на 1,25,

(2) крутящего момента, удовлетворяющего требованиям, изложенным и параграфе 29.923;

(3) крутящего момента, удовлетворяющего требованиям, изложенным в параграфе 29.927, или

(4) крутящего момента, вызванного внезапной остановкой двигателя, обусловленной

неисправностью или конструктивным отказом (как, например, заклинивание компрессора).

(b) Для поршневых двигателей средней величины крутящего момента, умноженной на:

(1) 1,33—для двигателей с пятью или более цилиндрами; и

(2) 2, 3 и 4—для двигателей с четырьмя, тремя н двумя цилиндрами соответственно

НАГРУЗКИ НА ПОВЕРХНОСТИ И СИСТЕМЫ УБАВЛЕНИЯ

29.391. Общие положения

Каждый рулевой винт, каждая неподвижная или подвижная стабилизирующая поверхность или

поверхность управления и каждая система, осуществляющая любое управление полетом, должны

удовлетворять требованиям параграфов 29.395—29.399, 29.411 и 29.427.

29.395. Система управления

(a) Противодействие нагрузкам, оговоренным в параграфе 29.397, должно быть обеспечено;

(1) только упорами органов управления;

(2) только фиксаторами органов управления;

(3) только необратимым механизмом (при фиксированном положении механизма н положениях руля

управления, соответствующих критическим положениям элементов системы управления в пределах

диапазонов их перемещения);

(4) только соединением системы управления с рычагом управления шагом лопасти несущего винта

(при положениях органа управления, соответствующих критическим положениям элементов

системы, воспринимающих нагрузку в пределах диапазона их перемещения), и

(5) соединением системы управления с рычагом рулевого управления (при положениях органа

управления, соответствующих критическим положениям элементов систем, воспринимающих

нагрузку в пределах диапазонов их перемещения).

(b) Каждая основная система управления, включая конструктивные элементы ее крепления, должна

быть спроектирована следующим образом:

(1) система должна выдерживать нагрузи, возникающие в результате приложения эксплуатационных

усилий, предусмотренных в параграфе 29.397;

(2) независимо or требований пункта (Ь) (3) данного параграфа, если используется необратимое или

обратимое бустерное управление, система управления должна тоже выдерживать нагрузки,

возникающие в результате, приложения пилотом максимальных усилии, предписанных в параграфе

29.397, в сочетании с нагрузками, создаваемыми мощностью каждого устройства системы

управления при нормальном рабочем давлении, в том числе при любом единичном отказе бустера

или привода системы;

(3) если конструкция системы или нагрузки при нормальной эксплуатации таковы, что часть системы

не может передать эксплуатационные усилия пилота, заданные в параграфе 29.397, то эта часть

системы должна быть спроектирована так, чтобы выдержать максимальные нагрузки, которые

могут возникнуть при нормальной эксплуатации. Минимальные, принимаемые при проектировании,

нагрузки должны в любом случае обеспечивать прочность системы при эксплуатации, включая

такие нагрузки, как усталостные, при заедании, от порывов ветра, инерционные и нагрузки,

возникающие при трении. При отсутствии обосновывающего анализа в качестве приемлемых

минимальных нагрузок при проектировании можно принять величины нагрузок, не меньшие

заданных эксплуатационных усилий пилота; и

(4) если нагрузки при эксплуатации превышаются при возникновении заедания, порывов ветра,

инерционности системы управления или от трения, то система должна выдерживать

эксплуатационные усилия, прилагаемые пилотом в соответствии с параграфом 29.397, без

остаточных деформаций.

(б) Для общих устройств и деталей систем управления, общих кронштейнов и мест их крепления

должно быть рассмотрено одновременное погружение каждых двух систем управления (например,

продольного и поперечного, продольного и общего шага). При этом величину нагрузки на каждую

систему следует принимать по 75% от указанных выше при изолированном погружении.

(s) Для двухвинтовых и соосных вертолетов система управления каждым винтом должна быть

способной выдержать нагрузки, составляющие не. менее 75% от указанных выше.

29.397.. Эксплуатационные усилия и крутящие моменты от пилота

(а) Кроме величин, предусмотренных в пункте (b) данного параграфа, эксплуатационными усилиями,

прикладываемыми пилотом к органам управления, являются следующие:

(1) для ножных органов управления—60 кг на одну педаль и на обе педали одновременно;

(2) для ручки управления—45 кг вперед и. назад и 30 кг—вбок.. При одновременном погружении

ручки управления вперед (назад) и вбок величины эксплуатационных усилий принимаются равными

75% от указанных выше;

(б) для рычага управления общим шагом — 45 кг вверх и вниз.

(е) для малых ручек управления системами — ± 20 кг.

(b) Для органов управления щитками, триммерами, стабилизатором, тормозом несущего винта и

управления шасси используются следующие эксплуатационные усилия (R— радиус в см):

1.для рукояток колес и рычагов управления

кг

но не менее 23 кг и не более 45 кг—для органов ручного управления и не более 60 кг— для органов

ножного управления, при любом значении угла и пределах 20 град в плоского перемещения органов

управления;

(2) для вращаемых органов управления—15 кг.

29.399. Система двойного управления

Каждая основная система двойного управления полетом должна выдерживать нагрузки,

возникающие вследствие приложения пилотами усилий, составляющих 75% от установленных в

параграфе 29.395:

(a) в противоположном направлении и

(b) в одинаковом направлении.

29.411. Высота над землей: предохранительное устройство для хвостового винта

(а) Во время выполнения нормальной посадки должна быть исключена возможность контакта

хвостового винта с поверхностью посадочной площадки.

(b) Если требуется продемонстрировать соответствие предохранительного устройства для винта

пункту (а) данного параграфа, то

(1) для такого устройства должны быть установлены соответствующие нагрузки при

проектировании; и

(2) предохранительное устройство и несущая его конструкция должны быть спроектированы так,

чтобы они выдерживали эти нагрузки.

29.427. Несимметричные нагрузки

(a) Горизонтальное хвостовое оперение и конструктивные элементы его крепления должны быть

рассчитаны на несимметричные нагрузки, возникающие при скольжении 11 при влиянии спутной

струи несущего винта в сочетании с предполагаемыми условиями полета.

(b) Для удовлетворения расчетным критериям, приведенным в пункте (а) данного параграфа, да

неимением более надежных данных, необходимо обеспечить соответствие следующим двум

требованиям:

(1) 100%-ная максимальная нагрузка при условиях симметричного полета должна воздействовать

на поверхность с одной стороны относительно плоскости симметрии при нулевой нагрузке на другой

стороне;

(2) по 50%-ной максимальной нагрузке при условиях симметричного полета должны воздействовать

на поверхность с каждой стороны относительно плоскости симметрии в противоположных

направлениях.

(c) При схемах оперения, когда горизонтальное хвостовое оперение крепится па вертикальном

хвостовом оперении, вертикальное хвостовое оперенье и конструктивные элементы крепления

должны быть рассчитаны на сочетание нагрузок, действующих на вертикальную и горизонтальную

поверхности и возникающих при каждом из заданных условий полета, рассматриваемых в

отдельности. Условия полета должны выбираться таким образом, чтобы максимальные нагрузки

при проектировании действовали на каждую поверхность. При отсутствии более точных данных

должны быть приняты варианты распределения несимметричных нагрузок па горизонтальное

хвостовое оперение, описанные в этом параграфе.

29.427Б. Нагрузки на стабилизатор

При определении нагрузок на стабилизатор должны быть рассмотрены случаи нагружения в

соответствии с параграфами 29.337, 29.339 и 29.341. При этом нагрузки на стабилизатор должны

определяться по наибольшему или наименьшему значению угла атаки стабилизатора в

рассматриваемом случае погружения. При маневренных нагрузках. (29.337, 29.339) должны

рассматриваться момент начала маневра и момент достижения максимальной нагрузки как с

работающими, так и с неработающими (для вертолета категории В) двигателями.

Угол атаки стабилизатора при этом должен определяться с учетом угловой скорости вертолета wz.

Случай вертикального порыва (29.341) должен рассматриваться для двух режимов полета: полет

на Vc и полет на Vne- Приращение угла атаки стабилизатора в этом случае погружения при действии

порыва следует определять как

Вo всех случаях угол атаки стабилизатора необходимо определять с учетом скоса потока от

несущих винтов. Величина скоса потока может определяться либо на основании экспериментальных

данных, либо расчетным путем.

Эксплуатационную нагрузку на стабилизатор следует принимать равной

где q = скоростной напор; Scт — площадь стабилизатора; сст—коэффициент подъемнойемной

силы стабилизатора, принимаемый в зависимости от величины (min) no даннымиспытаний в

аэродинамической трубе.

Если , — критический угол атаки стабилизатора, то необходимо рассматривать два

варианта нагружения:

1) при фактическом угле атаки стабилизатора ;

2) при =

причем во втором варианте распределение нагрузки должно соответствовать обтеканию

стабилизатора без срыва. Распределение нагрузки по размаху стабилизатора следует принимать

пропорционально хордам, а распределение нагрузки по хорде — по данным испытаний в

аэродинамической трубе.

29.427-Г. Нагрузки на киль

При определении нагрузок на киль должны, быть рассмотрены случаи нагружены” в соответствии с

параграфами 29.341 и 29.35!. При этом нагрузки на киль должны определяться по наибольшему по

абсолютной величине значению угла скольжения вертолета max. в рассматриваемых случаях с

учетом конструктивного угла установки киля,

В случае нагружения горизонтальным порывом (29.341) угол скольжения при действии порыва

следует определять как

Эксплуатационную нагрузку ни киль следует принимать равной

где q—скоростной напор; Sк—площадь киля; сzk - коэффициент боковой силы киля, принимаемый в

зависимости от величины по данным испытаний в аэродинамической трубе.

Если , где —критический угол скольжения киля, то необходимо рассматривать два

варианта нагружения:

1) при фактическом угле скольжения киля ;

2) при ,

причем во втором варианте распределение нагрузки должно соответствовать обтеканию киля без

срыва.

Распределение нагрузки киля по высоте киля следует принимать пропорционально хордам, а

распределение нагрузки по хорде — по данным испытаний в аэродинамической трубе.

Для двухкилевого оперения следует принимать, что на левый (или правый) киль действует 0,65, а на

правый (левый) киль 0,35 общей нагрузки на вертикальное оперение в рассматриваемом случае

погружения.

Для вертолетов одновинтовой схемы с рулевым винтом, устанавливаемым на килевой балке, при

определении нагрузок на киль должна быть учтена также тяга рулевого винта. соответствующая

рассматриваемому случаю погружения.

НАГРУЗКИ НА ЗЕМЛЕ

29.471. Общие положения

(а) Нагрузки и равновесие. Для эксплуатационных нагрузок, действующих на земле:

(1) эксплуатационными нагрузками, действующими на земле при выполнении посадочных режимов, в

данной Части должны считаться нагрузки, которые имели бы место в конструкции винтокрылого

аппарата, если бы он рассматривался как абсолютно жесткое тело; и

(2) на каждом заданном режиме посадки внешние нагрузки должны быть уравновешены

поступательными и вращательными инерционными нагрузками, выбранными обоснованно пли с

запасом.

(b) Критические положения центра тяжести. Критические положения центра тяжести в пределах

диапазона, для которого запрашивается сертификат, должны выбираться так, чтобы максимальный

нагрузки при проектировании имели место в каждом элементе шасси.

29.473. Условия нагружения на земле и допущения

(a) Для заданных режимов посадки используемый максимальный расчетный вес должен быть не

меньше максимального веса. Предполагается, что во время посадочного удара подъемная сила

несущего винта приложена в центре тяжести. Эта подъемная сила не может превышать 2/3

максимального расчетного веса.

(b) Если не оговорено особо для каждого посадочного режима, винтокрылый аппарат должен быть

спроектирован так, чтобы эксплуатационная перегрузка была не меньше эксплуатационной

инерционной перегрузки, устанавливаемой согласно параграфу 29.725.

(c) Тормозные или приводные устройства, предназначенные, для дополнительного поглощения

энергии, не должны выходит!, из строя при приложении нагрузок, установленных в результате

испытаний, оговоренных в параграфах 29.725 и 29.727, но при этом нет необходимости

использовать коэффициент безопасности, указанный в параграфе 29.303, если при действии

расчетных нагрузок не будут иметь место разрушения конструкции или такое снижение ее прочности,

которое может привести к опасным последствиям.

29.475. Пневматики и амортизаторы

Если не оговорено особо для каждого заданного режима посадки, то предполагается, что

пневматики должны находиться в стояночном положении, а амортизаторы- в их наиболее

критическом положении.

29.477. Схема расположения шасси

Параграфы 29.235, 29.479—29.485 и 29.493 относятся к шасси с двумя опорами, расположенными

позади центра тяжести, и одной или более опорами, расположенными опереди центра тяжести.

29.479. Условия горизонтальной посадки

(a) Пространственные положения. Согласно каждому из условий нагруженчя, оговоренных в

пункте (b) данного параграфа, предполагается, что винтокрылый аппарат и условиях

горизонтальной посадки должен иметь следующие пространственные положения:

(1) положение, при котором все колеса касаются земли одновременно;

(2) положение, при котором задние колеса касаются земли несколько раньше передних.

(b) Условия нагружения. Винтокрылый аппарат должен быть спроектирован для следующих

условий нагружения при посадке:

(1) для вертикальных нагрузок, прилагаемых согласно параграфу 29.471;

(2) для нагрузок, возникающих вследствие сочетания нагрузок, приложенных согласно пункту (b) (1)

данного параграфа, н нагрузок от лобовых сил на каждое колесо, составляющих не меньше чем

25% от вертикальной нагрузки на это колесо;

(3) для вертикальной нагрузки в момент достижения максимальной лобовой нагрузки в сочетании с

лобовыми силами, возникающими при раскрутке колес до оговоренной скорости движения по земле,

при этом:

(i) скорость движения по земле, необходимая для определения нагрузок, возникающих при

раскрутке, составляет по крайней мере 75% от скорости поступательного полета, соответствующей

минимальной вертикальной скорости снижения на режиме авторотации, и

(ii) условия нагружения, оговоренные в пункте (b) данного параграфа, применяются только к шасси

и к конструктивным элементам его крепления;

(4) если спереди имеются две опоры, то нагрузки, прилагаемые к ним согласно пунктам (b) (1) и (2)

данного параграфа, распределяются в отношении 40:60.

(с) Продольные моменты. Предполагается, что продольные моменты должны восприниматься:

(1) в случае положения, соответствующего пункту (а)(1) данного параграфа,— передним шасси; и

(2) в случае положения, соответствующего пункту (а) (2) данного параграфа,— моментом сил

инерции.

29.481. Условия посадки с опущенной хвостовой частью

(a) Предполагается, что положение винтокрылого аппарата с максимальным- положительным углом

тангажа обеспечивает зазор между землей н каждой частью аппарата.

(b) Предполагается, что при таком положении нагрузки действуют перпендикулярно поверхности

земли.

29.481-Б. Условия посадки с нераскрученными колесами

(б) Должны, быть рассмотрены два варианта погружения винтокрылого аппарата при посадке с

поступательной скоростью на режиме авторотации. Перед касанием поверхности посадочной

площадки колеса винтокрылого аппарата не раскручены.

(1) Винтокрылый аппарат следует рассматривать в момент посадки на задние опоры шасси при

максимально допустимом угле тангажа. Хвостовая предохранительная опора должна находиться в

непосредственной близости, от поверхности посадочной, площадки. но не должна быть {нагружена.

(2) Винтокрылый аппарат следует рассматривать в стояночном положении при ударе передними

опорами шасси о поверхность посадочной площадки после переваливания. Колеса задних опор

шасси должны касаться поверхности посадочной площадки, но не должны быть нагружены.

(г) В обоих вариантах погружения величины нагрузок должны определяться расчетом. при

следующих условиях:

—горизонтальную составляющую скорости следует принимать равной посадочной,

устанавливаемой разработчиком;

—вертикальную составляющую скорости следует определять, как указано в параграфе 29.727,

исходя из высоты сброса, выбираемой на основе имеющегося опыта проектирования и

эксплуатации, от 30 до 66 см—для основных опор шасси, от 30 до 48 см — для передних опор

шасси;

— коэффициенты трения — скольжения пневматика колеса о поверхность посадочной площадки

следует принимать равными 0,8 и 0:

— подъемную силу несущего винта следует учитывать таким же образом, как указано в параграфе

29.725 (Ь), принимая ее по отношению к максимальному расчетному весу винтокрылого аппарата

равной 1,0—для основных опор шасси, 1.5—для передних опор шасси.

(д) Расчет на прочность конструкции винтокрылого аппарата должен проводиться при

коэффициенте безопасности 1,2 на комбинации максимальных положительных и отрицательных

продольных нагрузок с соответствующими значениями вертикальных нагрузок. а также на

комбинацию максимальной вертикальной нагрузки с соответствующим, значением продольной

нагрузки. При этом максимальную величину продольной нагрузки меньше чем 0,25 от максимальной

вертикальной нагрузки принимать не следует.

29.483. Условия посадки на одно колесо

При условии посадки па одно колесо предполагается, что винтокрылый аппарат находится в

горизонтальном положении и касается земли одним задним колесом. В этом положении:

(a) вертикальная нагрузка на каждой стороне должна определяться согласно параграфу 29.479 (b)

(1); и

(b) инерционные силы винтокрылого аппарата должны уравновешивать внешние нагрузки.

29.485. Условия посадки при боковом сносе

(a) Предполагается, что винтокрылый аппарат находится в том же положении, что и при

горизонтальной посадке, при этом:

(1) боковые нагрузки действуют одновременно с реакциями земли, достигающими 1/2 величины

максимальных реакций земли, получаемых в условиях горизонтальной посадки соответственно

параграфу 29.479 (b) (I); и

(И) нагрузки, задаваемые согласно пункту (о) (1) данного параграфа, приложены:

(i)к точке касания земли; или

(ii) при полностью самоориентирующемся шасси к середине оси колеса.

(b) Винтокрылый аппарат должен быть спроектирован таким образом, чтобы при контакте с землей

oil выдерживал;

(1) при касании земли только задними колесами—боковые нагрузки, действующие внутрь на одной

стороне и составляющие 0,8 от величины вертикальной (реакции, и боковые нагрузки, действующие

наружу на другой стороне н составляющие 0,0 от величины вертикальной реакции, в сочетании с

вертикальными нагрузками, оговоренными п пункте (а) данного параграфа; и

(2) при касании земли всеми колесами одновременно:

(i) для задних колес—боковые нагрузки, заданные в пункте (b) (1) данного параграфа; и

(ii) для колес передней опоры—боковую нагрузку, составляющую 0,8 от величины вертикальной

реакции, в сочетании с вертикальной нагрузкой, определяемой в пункте (а) данного параграфа.

29.493. Условия пробега с торможением

При пробеге с торможением при амортизаторах, находящихся в стояночном Положении:

(a) эксплуатационная вертикальная нагрузка должна быть основана по перегрузке не меньше чем:

(1) 1,33—для положения, оговоренного в параграфе 29.479 (а) (1); н

(2) 1,0—для положения, оговоренного в параграфе 29.479 (а) (2); и

(b) конструкция должна быть спроектирована таким образом, чтобы она выдерживала п точке

касания земли каждым заторможенным колесом лобовую нагрузку, равную по величине по крайней

мере меньшему из значений:

(1) вертикальной нагрузки, умноженной на коэффициент трения, равный 0,8; и

(2) максимальной величины, определяемой по максимальному эксплуатационному тормозному

моменту-

29.497. Условия нагружения на земле: шасси с хвостовыми колесами

(a) Общие положения. Винтокрылый аппарат с шасси, имеющим две опоры впереди и одну позади

центра тяжести, должен быть спроектирован для условий нагружения, предусмотренных в данном

параграфе.

(b) Посадка в горизонтальном положении с касанием земли только передними колесами. В

этом положении:

(1) вертикальные нагрузки должны быть приложены 'согласно параграфам 29.471— 29.475;

(2) вертикальная нагрузка на каждую ось должна сочетаться с лобовой нагрузкой, действующей на

эту ось и составляющей не менее 25% от вертикальной нагрузки; и

(3) предполагается, что неуравновешенным продольным моментам должны противодействовать

моменты сил инерции.

(c) Посадка в горизонтальном положении с касанием земли всеми колесами

одновременно. При таком положении винтокрылый аппарат должен удовлетворять условиям

нагружения при посадке, предусмотренным в пункте (b) данного параграфа.

(d) Максимальный положительный угол тангажа, с касанием земли только задним

колесом. Для такого условия угол тангажа должен быть равен максимальному положительному углу

кабрирования, ожидаемому при обычной эксплуатации, включая посадки tin режиме авторотации.

При таком угле тангажа:

(1) должны быть определены и приложены соответствующие нагрузки на земле, предусмотренные в

пунктах (Ь) (1) н (2) данного параграфа, с использованием обоснованного метода расчета плеча

пары сил между реакцией земли, действующей на заднее колесо, и центром тяжести винтокрылого

аппарата; или

(2) должно быть показано, что вероятность посадки с первоначальным касанием земли задним

колесом является крайне маловероятной.

(с) Посадка в горизонтальном положении с касанием земли только одним передним

колесом. Для такого положения винтокрылый аппарат должен быть спроектирован из расчета

нагрузок па земле, оговоренных в пунктах (Ь) (1) и (3) данного параграфа,

(f) Боковые нагрузки при посадке в горизонтальном положении. При углях таигажа,

оговоренных в пунктах (Ь) и (с) данного параграфа, принимаются следующие условия:

(1) боковые нагрузки должны действовать на каждое колесо в сочетании е вертикальной реакцией,

составляющей 1/2 величины максимальных вертикальных реакций земли, действующих на данное

колесо согласно пунктам (b) и (с) данного параграфа. При таком условии поперечная нагрузка

должна быть равна:

(i) для передних колес—0,8 вертикальной реакции на стороне, где боковая нагрузка действует

внутрь, и 0,6 вертикальной реакции на стороне, где боковая нагрузка действует наружу; н

(ii) для заднего колеса—0,8 вертикальной реакции.

(2) нагрузки, оговоренные в пункте (f) (1) данного параграфа, должны быть приложены:

(i) в точке касания земли колесом, плоскость которого направлена по полету (для полностью

самоориентирующегося шасси с замком, управлением или демпфером шимми, удерживающим

плоскость колеса в направлении по полету); или

(ii) в середине оси (для полностью самоорнентирующегося шасси без замка, управления или

демпфера шимми).

(g) Пробег с торможением при посадке в горизонтальном положении. Для положений,

оговоренных в пунктах (b) и (с) данного параграфа, и при стояночном обжатии амортизационных

стоек винтокрылый аппарат должен быть спроектирован из расчета следующих нагрузок при

пробеге с торможением:

(1) эксплуатационная вертикальная нагрузка должна быть основана на эксплуатационной

вертикальной перегрузке, принимаемой не менее, чем:

(i)1,0—для положения, оговоренного в пункте (b) данного параграфа; и

(ii) 1,33—для положения, оговоренного в пункте (с) данного параграфа.

(2) Для каждого колеса, имеющего тормоза, лобовая сила должна прилагаться в точке касания

земли и быть не меньше, чем наименьшая из нижеследующих величин:

(i) 0,8 вертикальной нагрузки; и

(ii) максимальной нагрузки, определенной по величине предельного тормозного момента.

(h) Нагрузки при повороте заднего колеса в стояночном положении на земле. Для

стояночного положения на земле и при стояночном обжатии амортизационных стоек и пневматиков

винтокрылый аппарат должен быть спроектирован из расчета следующих нагрузок при повороте

заднего колеса:

(1) вертикальная реакция земли, равная стояночной нагрузке на заднее колесо, должна сочетаться

с равной ей боковой нагрузкой;

(2) нагрузка, оговоренная в пункте (h) (1) данного параграфа, должна быть приложена к задней

опоре:

(i) На ось, если имеется шарнирное соединение (предполагается, что заднее колесо повернуто на

90 град относительно продольной оси винтокрылого аппарата); или

(ii) в точке касания земли, если имеется дамок, средство управления или демпфер шимми

(предполагается, что плоскость заднего колеса направлена по полету).

(i) Руление. Винтокрылый аппарат и его шасси должны быть спроектированы из расчета нагрузок,

которые, имели бы место при рулении винтокрылого аппарата .по наиболее неровной поверхности

земли, предполагаемой при нормальной эксплуатации.

(б) Посадка с нераскрученными колесами. Должны быть рассмотрены два варианта

погружения винтокрылого аппарата при посадке с поступательной скоростью на режима

авторотации. Перед касанием поверхности посадочной площадки колеса винтокрылого

аппарата не раскручены.

(1) Винтокрылый аппарат следует рассматривать при максимально допустимом угле

тангажа в момент удара хвостовой опорой о поверхность посадочной площадки.

(2) Винтокрылый аппарат следует рассматривать в стояночном положении при ударе

основными опорами шасси о поверхность посадочной площадки после переваливания. Колесо

хвостовой опоры шасси касается поверхности посадочной пло1цадки, но не нагружено.

В обоих вариантах погружения величины нагрузок должны определяться расчетом при

следующих условиях:

горизонтальную составляющую скорости следует принимать равной посадочной скорости.

величина которой устанавливается разработчиком;

— вертикальную составляющую скорости и соответствующую ей перегрузку следует

определять, как указано в параграфе 29.727, исходя из высоты сброса, выбираемой на основе

имеющегося опыта проектирования и эксплуатации в диапазоне от 30 до 66 см;

—коэффициенты трения—скольжения пневматика колеса о поверхность посадочной

площадки следует принимать равными 0,8 и 0;

подъемную силу несущего винта следует учитывать таким же образом, как. указано в

пункте 29.725 (b), принимая ее по отношению к максимальному расчетному весу

винтокрылого аппарата равной 1.0.

Расчет на прочность конструкции винтокрылого аппарата должен проводиться при

коэффициенте безопасности 1.2 на комбинации максимальных положительных и

отрицательных продольных нагрузок с соответствующими значениями вертикальных

нагрузок, а также комбинацию максимальных вертикальных нагрузок с соответствующими

значениями продольных нагрузок. При этом максимальную величину продольной нагрузки

менее чем 0.25 от максимальной вертикальной нагрузки принимать не следует.

29.501 Условия нагружения на земле: полозковое шасси

(a) Общие положения. Винтокрылый аппарат с полозковым шасси должен быть спроектирован из

расчета условий нагружения, оговоренных в данном параграфе. При демонстрации соответствия

данному параграфу используется следующее:

(1) максимальный расчетный вес, положение центра тяжести и перегрузка должны определяться

согласно1 параграфам 29.471—29.475;

(2) остаточная деформация упругих пружинных элементов допускается при эксплуатационных

нагрузках;

(3) расчетные нагрузки при проектировании для упругих элементов не должны превышать нагрузок,

полученных при испытаниях шасси на сброс при:

(i) высоте сброса, равной 1,5 значения высоты, оговоренной в параграфе 29.725; и

(ii) подъемной силе винта, не превышающей 1,5 значения от величины, используемой при

испытаниях на сброс и оговоренной в параграфе 29.725.

(4) Соответствие пунктам (b)—(е) данного параграфа должно быть показано при:

(i) наиболее критическом отклоненном положении шасси для рассматриваемого посадочного

режима; и

(ii) реакциях земли, .рационально распределенных вдоль нижней поверхности полозка.

(b) Вертикальные реакции при посадке в горизонтальном положении. В горизонтальном

положении при касании земли всей нижней поверхностью обоих полозков шасси винтокрылого

аппарата вертикальные реакции должны быть приложены так, как это оговорено в пункте (а)

данного параграфа.

(c) Лобовая реакция при посадке в горизонтальном положении. В горизонтальном положении

при касании земли всех нижних поверхностей обоих полозков шасси винтокрылого аппарата

применимо следующее:

(1) вертикальные реакции должны сочетаться с лобовыми горизонтальными реакциями,

составляющими 50% от величины вертикальной реакции земли н приложенными и месте касания

полозков с землей;

(и) результирующие нагрузки на земле должны быть равны вертикальной нагрузке, указанной в

пункте (Ь) данного параграфа.

(d) Боковые нагрузки при посадке в горизонтальном положении. В горизонтальном

положении при касании земли нижней поверху остью обоих полозков шасси винтокрылого аппарата

должно обеспечиваться следующее:

(1) вертикальная реакция земли должна:

(i) быть равной вертикальным нагрузкам, полученным в условиях, указанных в пункте (Ь) данного

параграфа; и

(ii) быть распределена поровну между полозками шасси.

(2) вертикальные реакции земли должны сочетаться с горизонтальными поперечными нагрузками,

составляющими 0,25 величины вертикальных реакций;

(3) полная поперечная нагрузка должна быть распределена поровну между полозками и одинаково

по длине полозков.

(1) принимается, что неуравновешенным моментам противодействуют моменты сил инерции:

(5) полозковое шасси должно быть исследовано при:

(i) боковых нагрузках, действующих внутрь; и

(ii) боковых нагрузках, действующих наружу.

(e) Нагрузки при посадке в горизонтальном положении на один полозок шасси. В

горизонтальном положении при касании земли нижней поверхностью только одного полозка шасси

винтокрылого аппарата должно обеспечиваться следующее:

(1) вертикальная нагрузка на стороне касания земли •должна быть такой же, как и величина,

полученная на этой стороне в условиях, указанных в пункте (Ь) данного параграфа;

(2) предполагается, что неуравновешенным моментам противодействуют моменты сил инерции.

(f) Специальные условия. Кроме условий, указанных в пунктах (b) и (с) данного параграфа,

винтокрылый аппарат должен быть спроектирован из расчета следующих реакций земли:

(1) нагрузка от реакции земли, действующая вверх и назад под углом 45 град к продольной оси

винтокрылого аппарата, должна быть:

(i) равной 1,33 величины максимального веса;

(ii) распределена симметрично между полозками шасси;

(iii) сосредоточена на переднем конце прямой части полозка; в (iv) приложена только к переднему

концу полозка и узлу его крепления к винтокрылому аппарату.

(2) вертикальная нагрузка при посадке винтокрылого аппарата в горизонтальном положении,

равная 1/2 вертикальной нагрузки, определенной согласно пункту (Ь) данного параграфа, должна

быть:

(i) приложена только к полозку и узлу его крепления к винтокрылому аппарату; и

(ii) распределена равномерно на 33,3% длины полозка, посередине между уздами его крепления.

29.505. Условия посадки на лыжи

Если требуется сертификат на выполнение операций с лыжным шасси, то винтокрылый аппарат с

лыжным шасси должен быть спроектирован так, чтобы он удовлетворял следующим условиям

нагружения (Р—стояночная нагрузка, приходящаяся на каждую лыжу при максимальном расчетном

весе внитокрылого аппарата, и п—эксплуатационная нагрузка, определяемая согласно параграфу

29.473 (b):

(a) Условиям действия вертикальной нагрузки вверх, при которых:

(1) вертикальная нагрузка, равная Рп, и горизонтальная нагрузка, равная Pn/4, приложены

одновременно к опорам основания; и

(2) вертикальная нагрузка, равная 1,ЗЗР, приложена к опорам основания.

(b) Условиям действия поперечной нагрузки, при которых поперечная нагрузка, равная 0,35 Рп,

приложена к опорам основания в горизонтальной плоскости перпендикулярно осевой линии

винтокрылого аппарата.

(c) Случаю действия крутящего момента, когда крутящий момент, равный 0,184 Р (кг • м),

приложен к лыже относительно вертикальной оси, проходящей через осевую линию

подшипников опор лыжи.

29.511. Нагружение на земле: несимметричные нагрузки на опоры многоколесного

шасси

(a) При опорах шасси со спаренными колесами 60% суммарной реакции земли должно быть

приложено к одному колесу и 40% — к другому.

(b) В случае падения давления в одном из пневматиков 60% заданной нагрузки на опору шасси

должно приходиться на любое из колес, при условии, что эти нагрузка не меньше стояночной.

(c) При определении суммарной нагрузки на опору шасси можно пренебречь поперечным

смещением центра приложения нагрузки, возникающим вследствие несимметричного

распределения нагрузки на колеса.

29.511-Б. Шимми

При посадках (взлетах) винтокрылого аппарата с горизонтальной скоростью должно быть

обеспечено отсутствие опасных в отношении прочности колебаний типа шимми ориентирующихся

колес во всем диапазоне скоростей пробега (разбега), предусмотренном Руководством по летной

эксплуатации.

НАГРУЗКИ НА ВОДЕ

29.519. Винтокрылые аппараты типа летающей лодки: гидровертолеты и амфибии

(a) Общие положения. Конструкция винтокрылого аппарата типа летающей лодки должна быть

спроектирована таким образом, чтобы она выдерживала .нагрузки на воде, устанавливаемые в

пунктах (b), (с) и (d) данного параграфа, исходя из условии эксплуатации при наибольших значениях

высоты и профиля волны, на которые запрашивается сертификат. Нагрузки для условии посадки,

указанных в пунктах (b) и (с) данного параграфа, должны быть рассчитаны и распределены вдоль и

между корпусом лодки и вспомогательными поплавками, если они имеются, достаточно

рациональным и надежным образом, при этом предполагается, что во время приводнения

подъемная сила несущего винта не превышает 2/3 веса винтокрылого аппарата.

(b) Условия вертикальной посадки. Винтокрылый аппарат должен сначала коснуться

поверхности наиболее критической волны при нулевой поступательной скорости и наиболее

вероятном положении по крену и тангажу, при котором могут возникнуть критические нагрузки,

принимаемые при проектировании. Вертикальная скорость снижения должна быть не менее 1,9 м/с

относительно среднего уровня воды.

(c) Условия посадки с поступательной скоростью. Винтокрылый аппарат должен коснуться

поверхности наиболее критической волны при поступательной скорости от 0 до 56 км/ч при

наиболее вероятных положениях по крену, тангажу и рысканию и при вертикальной скорости

снижения не менее 1,9 м/с относительно среднего уровня поверхности воды. При проектировании

можно исходить из величины максимальной поступательной скорости менее 56 км/ч, если может

быть показано, что выбранная скорость не будет превышена при нормальной посадке с одним

неработающим двигателем.

(d) Условия погружения вспомогательною поплавка. Кроме учета нагрузок, действующих в условиях

посадки на вспомогательный поплавок, элементы конструкции его опоры и крепления к корпусу

винтокрылого аппарата должны быть спроектированы с учетом нагрузки, возникающей при

полностью погруженном поплавке, если нельзя показать, что полное погружение поплавка

невозможно. В случае полного погружения к поплавку должна быть приложена наибольшая

возможная в плавучем состоянии нагрузка из расчета условий нагружения, обеспечивающих

создание восстанавливающих моментов для компенсации опрокидывающих моментов, вызванных

боковым ветром, несимметричным нагруженном винтокрылого аппарата, волнами па водной

поверхности и инерцией винтокрылого аппарата.

29.521. Условии посадки на поплавки

Если запрашивается сертификат на эксплуатацию с поплавками (включая эксплуатацию

летательного аппарата—амфибии), то винтокрылый аппарат с поплавками должен быть

спроектирован так, чтобы он удовлетворял следующим условиям нагружения (где эксплуатационная

перегрузка определяется соответственно параграфу 29.473 (b) или принимается равной

перегрузке, определяемой для колесного шасси);

(а) случай действия вертикальной нагрузки вверх, при котором:

(1) нагрузка прикладывается так, чтобы при стояночном горизонтальном положении винтокрылого

аппарата результирующая сила реакции воды проходила через центр тяжести; и

(2) вертикальная нагрузка, оговоренная в пункте (а) (1) данного параграфа, прикладывается

одновременно с составляющей, направленной назад и равной 0,25 величины вертикальной

составляющей.

(b) Случай действия боковой нагрузки, при котором:

(1) вертикальная нагрузка, равная 0,75 полной вертикальной нагрузки, оказанной в пункте (а) (1)

данного параграфа, распределяется поровну между поплавками; и

(2) для каждого поплавка часть нагрузки, определяемая согласно пункту (b) (I) данного параграфа, в

сочетании с полной боковой нагрузкой, равной 0,25 величины полной вертикальной нагрузки,

указанной в пункте (Ь) (1) данного параграфа, прикладывается только к этому поплавку,

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ КОНСТРУКЦИИ

29.547. Конструкция несущего винта

(a) Каждый узел несущего винта (включая втулки и лопасти) должен быть спроектирован

соответственно условиям, предписываемым в данном параграфе.

(b) [Зарезервировано].

(c) Конструкция несущего винта должна быть спроектирована таким образом, чтобы она

выдерживала следующие нагрузки, указанные в параграфах 29.337—29.341 и 29.351:

(1) критические полетные нагрузки;

1.эксплуатационные нагрузки, имеющие место и обычных условиях авторотации.

(d) Конструкция несущего винта должна быть спроектирована так, чтобы она выдерживала нагрузки,

имитирующие:

(1) для лопастей, втулок и горизонтальных шарниров винта—силу удара каждой лопасти по ее

ограничителю во время эксплуатации на земле; и

(2) любое другое критическое условие, ожидаемое при нормальной эксплуатации.

(е) Конструкция несущего винта должна быть спроектирована так, чтобы она выдерживала

эксплуатационный крутящий момент при любой частоте вращения, включая нулевую. Кроме того:

(1) -эксплуатационный крутящий момент не должен быть больше величины крутящего момента,

определяемой устройством для ограничения крутящего момента (если оно имеется), и не может

быть меньше наибольшей из:

(i) максимального возможного крутящего момента, передаваемого на конструкцию винта в любом

направлении при раскрутке винта или при его резком торможении; и

(ii) эксплуатационного крутящего момента двигателя, указанного в параграфе 29.361.

(2) Эксплуатационный крутящий момент должен равномерно и обосновании распределяться по

лопастям несущего винта.

29.549. Конструкции фюзеляжа и пилона винта

(a) Каждая конструкция фюзеляжа и пилона винта должна быть спроектирована так, чтобы

выдерживать:

(1) критические нагрузки, указанные в параграфах 29.337—29.341 1120.351;

(2) возможные наземные нагрузки, указанные в параграфах 29.235, 29.471—29.485, 29.193, 29.497,

29.505, 29.521; и

(3) нагрузки, указанные в пунктах (ii) (1) и (е) (1) (i) параграфа 29.5'17.

(b) Должны быть учтены тяга вспомогательного винта, реактивный крутящий момент от системы

привода каждого винта, балансировочные аэродинамические и инерционные нагрузки при условиях

полета с ускорением.

(c) Крепление каждого двигателя и примыкающая конструкция фюзеляжа должны быть

спроектированы так, чтобы выдерживать нагрузки, имеющие место в условиях полета с ускорением

и при посадке, с учетом крутящего момента двигателя.

(d) [Зарезервировано].

(e) Цели запрашивается разрешение на использование 2,5-минутной мощности при одном

неработающем двигателе, то крепление каждого двигателя и примыкающая конструкция фюзеляжа

должны быть спроектированы так, чтобы выдерживать нагрузки, возникающие при величине

эксплуатационного крутящего момента, полученного умножением на 1,25 средней величины

крутящего момента при 2,5-минутной мощности при одном неработающем двигателе, при полетной

перегрузке 1,0.

29.551. Вспомогательные несущие поверхности

Каждая вспомогательная несущая поверхность должна быть спроектирована таким образом,

чтобы она выдерживала:

(a) критические полетные нагрузки, указанные в параграфах 29.337—29.341 u 29.351;

(b) возможные наземные нагрузки, указанные в параграфах 29.235, 29.471—29.485, 29.493, 29.497,

29.505 и 29.521; и

(c) любые другие критические условия, ожидаемые при нормальной эксплуатации.

УСЛОВИЯ АВАРИЙНОЙ ПОСАДКИ

29.561. Общие положения

(a) Винтокрылый аппарат, несмотря на возможность его повреждения в деления аварийной посадки

на сушу или на волу, должен быть спроектирован согласно данному параграфу так, чтобы

обеспечивалась защита находящихся на борту людей в этих условиях.

(b) Конструкция винтокрылого аппарата должна быть спроектирована так, чтобы каж-;1ын человек,

находящийся на борту, имел реальную возможность избежать серьезного травмирования в случае

аварийной посадки, когда:

(1) правильно используются сиденья, привязные ремни и другие предусмотренные средства

безопасности;

(2) убраны колеса (если шасси убирающееся); и

(3) каждый отдельный предмет, который может травмировать находящегося на борту человека, и

каждый находящийся на борту человек остаются зафиксированными в условиях воздействия

нагрузок, соответствующих следующим расчетным инерционным перегрузкам относительно

окружающей конструкции:

(i) вверх—4;

(ii) вперед—16, назад—4;

(iii) вбок—8;

(iv) вниз—20—после предусмотрен ноги перемещения кресла;

(c) Опорная (удерживающая) конструкция должна быть спроектирована таким образом, чтобы

вплоть до расчетной инерционной перегрузки, указанной в данном параграфе, удерживать любой

размещенный над или позади кабины экипажа и пассажирской кабины отдельный предмет,

способный в условиях аварийной посадки сорваться н травмировать находящегося на борту

человека. Рассматриваемые предметы включают и себя винты, трансмиссию и двигатели, но не

ограничиваются только ими. Эти предметы должны удерживаться при следующих расчетных

инерционных перегрузках:

(1) вверх — 1,5,

(2) вперед — 8, назад — 2:

(3) вбок -2:

(4) вниз — 4:

(d) Конструкция фюзеляжа в месте размещения топливных баков ниже уровня пола пассажирской

кабины должна быть спроектирована таким образом, чтобы она выдерживала следующие

расчетные инерционные перегрузки и нагрузки н защищала топливные баки от разрыва, если

существует возможность такого разрушения при приложении таких .нагрузок в зоне топливных

баков.

(1) вверх — 1,5:

(2) вперед—4, назад—2;

(3) вбок — 2:

(4) вниз — 4.

29.562. Динамические условия аварийной посадки

(a) Винтокрылый аппарат, несмотря на возможность его повреждения при аварийной посадке,

должен быть спроектирован так, чтобы обеспечить приемлемую защиту каждого находящегося на

борту человека, когда:

(1) человек правильно пользуется креслами, поясными и плечевыми привязными ремнями,

предусмотренными в конструкции, и

(2) на находящегося на борту человека воздействуют нагрузки, эквивалентные возникающим при

условиях, указанных в данном параграфе.

(b) Каждый тип кpecла или другого сиденья, одобренный для размещения члена экипажа или

пассажира во время излета и посадки, должен успешно пройти динамические испытания или должно

быть показано приемлемыми расчетными методами, основанными на динамических испытаниях

кресел подобного типа, соответствие следующим критериям. Испытания должны проводиться с

соответствующим антропоморфическим испытательным манекеном весом 77 кг или его

-эквивалентом, сидящим в нормальном вертикальном положении.

(1) Изменение направленной вниз скорости за время удара должно быть не менее 9,15 м/с при

ориентации кресла или другого сиденья в номинальном положении относительно системы

координат винтокрылого аппарата, при этом продольная ось винтокрылого аппарата повернут;

вверх под углом 60 град относительно вектора скорости удара, а поперечная ось перпендикулярна

вертикальной плоскости, содержащей вектор скорости удара и продольную ось винтокрылого

аппарата. Пиковая перегрузка на полу должна достигаться не более чем через 0,03) с после удара и

составлять по меньшей мере 30.

(2) Изменение направленной вперед скорости за время удара должно быть не менее 12,81 м/с. при

ориентации кресла или другого сиденья в номинальном положении относительно системы

координат винтокрылого аппарата, п-рн этом продольная ось винтокрылого аппарата повернута на

10 град вправо или влево относительно вектора скорости удара (в зависимости от того, когда

имеет место наибольшая нагрузка на плечевые привязанные ремни), поперечная ось винтокрылого

аппарата находится в горизонтальной плоскости, содержащей вектор скорости улара, а

вертикальная ось винтокрылого аппарата перпендикулярна горизонтальной плоскости, содержащей

вектор скорости удара. Пиковая перегрузка на полу должна достигаться не более чем через 0,071 с

после удара и составлять по меньшей мере 18,4.

(3) Если для крепления сидений к конструкции планера используются рельсовые направляющие или

пол, или узлы крепления на полу и боковых стенках, то, применительно к условиям данного

параграфа, для учета возможного коробления пола кабины рельсовые направляющие или узлы

должны быть повернуты относительно друг друга но крайней мере на 10 град по тангажу (т. е.

нарушена параллельность относительно продольной оси) и но крайней мере на 10 град по крену.

(c) Должно быть показано соответствие следующим требованиям:

(1) система устройства для сиденья должна оставаться неповрежденной, хотя она может

подвергаться разъединению, предусмотренному в ее конструкции;

(2) кропление устройства для сиденья к конструкции планера должно оставаться неповрежденным,

хотя нагрузка на конструкцию может превышать эксплуатационную;

(3) плечевой ремень или ремни привязной системы должны оставаться во время удара на плече

или в непосредственной близости от плеча антропоморфического манекена;

(4) поясной привязной ремень должен оставаться но время удара в области таза

антропоморфического манекена;

(5) голова антропоморфического манекена либо не должна контактировать с любым элементом

кабины экипажа или пассажирской кабины, либо, если такой контакт возможен, удар головой не

должен превышать 1000 единиц критерия травмирования головы HIC, который рассчитывается по

формуле:

НIC=

где a{t} —результирующая перегрузка в центре тяжести головы манекена;

(t-t)—продолжительность действия основного удара головы в секундах, но не более 0,05 с.

(6) нагрузки на одинарные плечевые привязные ремни не должны превышать 794 кг. Если для

фиксации верхней части туловища используются двойные плечевые привязные ремни, то общая

нагрузка на эти ремни не должна превышать 907 кг;

(7) максимальная сжимающая нагрузка, измеренная между тазом и поясничной частью

позвоночника антропоморфического манекена, не должна превышать 680 кг.

(d) Альтернативный подход, который обеспечивает эквивалентный или больший уровень защиты

находящегося на борту человека, как того требует данный параграф, должен быть подтвержден

рациональным методом.

29.563. Обеспечение прочности конструкции при вынужденной посадке на поду

Если запрашивается сертификат с обеспечением вынужденной посадки на воду, то прочность

конструкции при такой посадке должна удовлетворять требованиям данного параграфа и пункта

29.801 (е).

(а) Условия посадки с поступательной скоростью. Винтокрылый аппарат с поступательными

скоростями от 0 до 56 км/ч и вероятными положениями по крену, тангажу и рысканию должен

сначала коснуться наиболее критической волны при принимаемой вероятности состояния водной

поверхности. Эксплуатационная вертикальная скорость снижения винтокрылого аппарата не может

быть менее 1,52 м/с относительно среднего уровня поверхности воды. Во время удара при

посадке может быть учтена 'подъемная сила несущего винта, проходящая через центр тяжести. Эта

подъемная сила не может превышать 2/3 расчетного максимального веса. При проектировании

может быть использована максимальная поступательная скорость менее 56 км/ч, если показано,

что выбранная поступательная скорость не будет превышена при нормальном снижении с одним

неработающим двигателем.

(b) Условия посадки со вспомогательными или аварийными поплавками.

(1)- Поплавки стационарные или приводимые в рабочее состояние до контакта с водной

поверхностью. В дополнение к нагрузкам при приводнении, предусмотренным в пункте (а) данного

параграфа, каждый вспомогательный или аварийный поплавок или их крепление и поддерживающая

конструкция планера или фюзеляжа должны быть спроектированы на нагрузку, возникающую при

полном погружении поплавка, если не показано, что такое полное погружение является

невозможным. Если полное погружение невозможно, то поплавок должен испытать воздействие

наиболее вероятной нагрузки в плавучем состоянии. Эта наиболее вероятная нагрузка должна

учитывать частичное погружение поплавка, создающее восстанавливающий момент для

компенсации опрокидывающего момента, вызываемого боковым ветром, несимметричным

нагруженном винтокрылого аппарата, воздействием волны, инерцией винтокрылого аппарата и

возможными повреждениями конструкции и нарушением герметичности, рассмотренными в пункте

29.801 (d). Максимальные углы крена и тангажа; определенные в соответствии с пунктом 29,801 (d),

могут быть использованы, при необходимости, для определения глубины погружения каждого

поплавка. Если поплавки приведены в рабочее состояние в полете, то для расчета поплавков и

средств их крепления к винтокрылому аппарату необходимо приложить соответствующие

аэродинамические нагрузки с учетом ограничений для таких полетов. Для этого расчетная

воздушная скорость при определении эксплуатационной нагрузки должна быть равна максимальной

воздушной скорости полета с поплавками, приведенными в рабочее состояние, умноженной на

коэффициент 1,11.

(2) Поплавки, приводимые в рабочее состояние после контакта с одной поверхностью.

Каждый поплавок должен быть спроектирован с учетом полного или частичного погружения в

соответствии с пунктом (b) (1) данного параграфа. Кроме того, каждый поплавок должен быть

спроектирован с учетом суммарного воздействия вертикальных нагрузок и нагрузок от лобового

сопротивления при скорости винтокрылого аппарата относительно водной поверхности 37 км/ч.

Вертикальная нагрузка не может быть меньше чем наиболее вероятная нагрузка в плавучем

состоянии, определенная в соответствии с пунктом (b) (1) данного параграфа.

ОЦЕНКА УСТАЛОСТНОЙ ПРОЧНОСТИ

29.571. Оценка усталостной прочности конструкции

(а) Общие положения. Оценка прочности основных элементов, конструктивных особенностей

отдельных мест и технологии производства должна показать, что не будет катастрофического

разрушения из-за усталости, с учетом влияния внешней среды, характерных / встречающихся

дефектов или случайных повреждений. Необходимо оценивать следующие части конструкции, но не

ограничиваясь только ими: винты, трансмиссии от двигателей до втулок- винтов, системы

управления, фюзеляж, подвижные и неподвижные поверхности управления, крепление двигателей и

трансмиссии, шасси и основные элементы их крепления.

Дополнительно требуется следующее:

(1) каждая оценка, требуемая настоящим параграфом, должна 'включать в себя:

(i) установление основных элементов конструкции, разрушение которых может привести к

катастрофическому разрушению винтокрылого аппарата;

(ii) измерение в полете нагрузок или напряжений в элементах, определенных в соответствии с

пунктом (а) (1) (i) данного параграфа, при всех критических условиях во всем диапазоне

ограничений параграфа 29.309 (включая влияние высоты), с учетом того, что перегрузки при

маневрировании не должны превышать максимальных величин, ожидаемых при эксплуатации; и

(iii) спектр нагружения такой же тяжелый, как ожидаемый в эксплуатации, для нагрузок или

напряжений, определенных соответственно пункту (a) (1) (ii) данного параграфа, включая

эксплуатацию с грузом на внешней подвеске, если это предусмотрено, и другие операции с высокой

повторяемостью циклов .нагружения;

(2) на основе оценок” требуемых этим параграфом, должны быть установлены сроки осмотров,

замен, их комбинаций или другие процедуры, необходимые дли исключения катастрофического

разрушения. Эти сроки осмотров, замен, их комбинации или другие процедуры должны быть

включены в раздел “Ограничения летной годности” Инструкции но сохранению летной годности

согласно параграфам 29.1529 и А29.4 Приложения А данной Части.

(b) Оценка допустимости усталости (включая допустимость дефектов). Должно быть

показано путем убедительных испытаний и, если имеется, опытом эксплуатации, что конструкция

может допускать усталость. Оценка допустимости усталости должна учитывать требования одного

из пунктов (b) (1), (2) или (3) этого параграфа или их комбинации, а также должна включать

определение возможных мест и видов повреждений, вызываемых усталостью, с учетом влияния

окружающей среды, характерных / встречающихся дефектов или случайных повреждений. Должно

быть показано соответствие требованиям к допустимости усталости пунктов (b) (I) или (2) этого

параграфа, если заявитель нс установит, что такие методы доказательства допустимости

усталостного дефекта не применимы дли конкретной конструкции из-за ограничении по

геометрическим параметрам, контролепригодности или по опыту проектирования. В таком случае

необходима оценка безопасного ресурса в соответствии с пунктом (Ь) (3) этого параграфа.

(1) Оценка безопасного ресурса при допустимом дефекте. Должно быть показано, что

конструкция при наличии дефекта способна выдерживать повторные нагрузки переменной

величины без обнаружения роста дефекта при следующих интервалах:

(i) ресурса винтокрылого аппарата, или

(ii) в пределах сроков замены, согласно параграфу А29.4 Приложения Л данной Части.

(2) Оценка безопасности повреждения (остаточной прочности после развития дефекта).

Должно быть показано, что после частичного повреждения конструкция способна выдерживать

эксплуатационные нагрузки, принятые при проектировании, без разрушения на протяжении периода

между осмотрами, установленного в соответствии с параграфом А29.4 Приложения А данной

Части. Эксплуатационные нагрузки определены в пункте 29.301 (а).

(i) Оценка остаточной прочности должна показать, что конструкция с развившимся дефектом

способна без разрушения выдерживать эксплуатационные нагрузки, принятые при проектировании,

в пределах ее ресурса.

(ii) Должны быть установлены интервалы осмотров и методы их проведения, необходимые для

обнаружения повреждений до того, как будут достигнуты условия по остаточной прочности.

(iii) Если после повреждения конструкции или ее частичного разрушения появляются существенные

изменения жесткости или ее геометрических параметров, или того и другого вместе, то необходимы

дальнейшие исследования допустимости дефекта.

(3) Оценка безопасного ресурса. Должно быть показано, что конструкция способна выдерживать

повторные - нагрузки переменной величины без появления обнаруживаемых трещин на протяжении

следующих интервалов:

(i) ресурса винтокрылого аппарата; или

(ii) в пределах сроков замены согласно параграфу Л29.4 Приложения Л данной Части.

Раздел D—ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТ`РУКЦИЯ

ОБЩИЕ положения

29.601. Конструкция

(а) Конструкция винтокрылого аппарата не должна иметь особенностей или детален, которые по

опыту известны как небезопасные или ненадежные,

(b) Пригодность каждой вызывающей сомнение детали и части конструкции должна быть

установлена в испытаниях.

29.603. Материалы

Пригодность и долговечность материалов, используемых для изготовления деталей, разрушение

которых может неблагоприятно повлиять на безопасность, должны:

(a) быть установлены на основе опыта или испытаний;

(b) удовлетворять требованиям одобренных Компетентным органом

нормативно-технических документов, которые гарантируют прочность и другие свойства,

принятые в расчетных данных, и

(c) оцениваться с учетом влияния внешних воздействий в ожидаемых условиях эксплуатации, таких,

как температура и влажность.

29.605. Технологические процессы

(a) Используемые технологические процессы должны обеспечивать стабильное качество

конструкций. Если для достижения этой цели технологический процесс (такой, как склеивание,

точечная сварка или термообработка) требует тщательного контроля, то этот процесс должен

осуществляться в соответствии с одобренными технологиями.

(b) Каждый новый технологический процесс в производстве летательного аппарата должен быть

обоснован результатами испытании.

29.607. Детали крепления

(a) Каждый съемный болт, винт, гайка, штифт или другая съемная деталь крепления, потеря

которых может угрожать безопасности эксплуатации винтокрылого аппарата, должны иметь два

отдельных контровочных устройства. На эти детали крепления и их контровочные устройства не

должны неблагоприятно влиять окружающие условия, связанные с особенностями их установки.

(b) Самокотрящаяся гайка не может использоваться в любых болтовых соединениях,

подвергающихся при эксплуатации вращению, если в дополнение к самоконтрящемуся устройству

не используется контровочное устройство нефрикционного типа.

29.609. Защита конструкции

Каждая часть конструкции должна:

(а) быть соответствующим образом защищена от ухудшения свойств или потери прочности в

эксплуатации по любой причине, включая:

(1) атмосферные воздействия;

(2) коррозию;

(3) абразивный износ, и

(b) иметь приспособления для вентиляции и дренирования там, где это необходимо для

предотвращения скопления вызывающих коррозию, воспламеняющихся или вредных жидкостей и

паров.

29.610. Молниезащита

(a) Винтокрылый аппарат должен быть защищен or последствий воздействия молнии, способных

помешать продолжению безопасного полета и выполнению безопасной посадки.

(b) Для металлических элементов соответствующих пункту (а) настоящего параграфа может быть

показано тем, что:

(1) электрическое соединение элементов с основной частью конструкции выполнено надлежащим

образом, или

(2) эти элементы спроектированы таким образом, что разряд молнии не будет опасен для

винтокрылого аппарата-

(c) Для неметаллических элементов соответствие пункту (а) настоящего параграфа может быть

показано тем, что

(1) конструкция этих элементов выполнена таким образом, что сводится к минимуму воздействие

молнии, или

(2) совокупность примененных средств отведения возникающего электрического тока не

подвергает опасности винтокрылый аппарат.

29.610-Б. Обеспечение электрического контакта с поверхностью

(б) При касании поверхности а процессе посадки общая электрическая масса винтокрылого

аппарата должна автоматически соединяться с поверхностью посадки.. При нормальном

посадочном обжатии шасси электрическое сопротивление между этой массой и

поверхностью не должно превышать I07 Ом.

(г) На винтокрылом аппарате должно быть предусмотрено ярко окрашенное устройство с

переходным сопротивлением не более 0,5 Ом для подсоединения к аэродромному контуру

заземления.

29.611. Обеспечение осмотра

Должны быть предусмотрены средства для обеспечения тщательного обследования каждой

детали, для которой требуется:

(a) периодический осмотр;

(b) регулировка для правильной установки и функционирования или

(c) смазка.

29.613. Характеристики прочности материала и их расчетные значения

(a) Характеристики прочности материала должны быть основаны на достаточном количестве

^испытаний материала, удовлетворяющем техническим условиям, для установления расчетных

значений на основе статистических данных.

(b) Расчетные значения должны быть выбраны так, чтобы свести к минимуму вероятность

разрушения конструкции из-за нестабильности свойств материала. Соответствие требованиям

настоящего параграфа, за исключением пунктов (d) и (е), должно быть показано путем выбора

расчетных значений, которые обеспечивают прочность материала со следующей вероятностью:

(1) 99% при доверительном интервале 95%, если действующие нагрузки в итоге прикладываются к

одному элементу в агрегате, разрушение которого приводит к потере целостности конструкции, и

(2) 90% при доверительном интервале 95% для статически не определимых конструкции, в которых

разрушение отдельных элементов приводит в результате к безопасной передаче приложенных

нагрузок на другие силовые несущие элементы конструкции.

(c) Прочность, проектирование деталей и изготовление конструкции должны сводить к минимуму

вероятность опасного усталостного разрушения, особенно в местах концентрации напряжений.

(c) Используемые расчетные значения должны соответствовать величинам, приведенным в

следующих публикациях или других одобренных нормативно-технических документах:

(1) каталог нормативно-технической документации на материалы, технологические процессы и

методы испытаний”, ВИАМ.

(2) “Авиационные материалы”. Справочник в 9-ти томах, ВИАМ. (с) Могут быть использованы

другие расчетные значения, если сделан такой отбор материалов, при котором образец каждого

отдельного материала (полуфабриката) проходит испытания до его применения, и эти испытания

показывают, что фактические характеристики прочности этого конкретного материала

(полуфабриката) равны или превышают прочность, принятую в расчетах при проектировании.

29.619. Дополнительные коэффициенты безопасности

(a) Дополнительные коэффициенты безопасности, указанные в параграфах 2').621 — 29.625,

применяются к каждой части конструкции, прочность которой:

(1) является неопределенной;

(2) может ухудшиться в эксплуатации до плановой замены или

(3) имеет существенный разброс вследствие:

(i) несовершенства процессов изготовления пли (ii) несовершенства методов контроля.

(b) Для каждой части винтокрылого аппарата, к которой применимы требования параграфов

29.621—29.625, коэффициент безопасности, указанный к параграфе 29.303, дол жен быть умножен

на дополнительный коэффициент безопасности, равный:

(1) соответствующим дополнительным коэффициентам безопасности, указанным в параграфах

29.621—20.В25, или

(2) любому другому дополнительному коэффициенту безопасности, достаточно большому для того,

чтобы снижение прочности элемента конструкции вследствие особенностей, оговоренных в пункте

(а) настоящего параграфа, было крайне маловероятным.

29.621. Дополнительные коэффициенты безопасности для отливок

(a) Общие положения. Дополнительные коэффициенты безопасности, испытания и методы

контроля, указанные в пунктах (Ь) и (с) настоящего параграфа, должны применяться в дополнение к

тем, которые необходимы для контроля качества литья. Методы контроля должны соответствовать

одобренным техническим условиям. Пункты (с) и (d) настоящего параграфа применимы к отливкам

деталей конструкции, за исключением литых деталей, которые испытываются под давлением как

элементы гидравлических или других жидкостных систем и не воспринимают нагрузки, действующие

на конструкцию.

(b) Напряжения смятия и поверхности смятия. Дополнительные коэффициенты безопасности

для отливок, указанные в пунктах (с) н (d) настоящего параграфа:

(1) могут не превышать 1.25—для напряжений смятия, независимо от используемого метода

контроля, и

(2) могут не использоваться для поверхностей смятия детали, у которой дополнительный

коэффициент безопасности на смятие больше, чем соответствующий коэффициент для отливки.

(c) Ответственные отливки. К каждой отливке, разрушение которой может воспрепятствовать

безопасному продолжению полета и посадке винтокрылого аппарата или привести в результате к

серьезному травмированию любого человека, находящегося на борту, предъявляются следующие

требования:

(1) каждая ответственная отливка должна:

(i) иметь дополнительный коэффициент безопасности для отливок не менее 1,25 и

(ii) подвергаться 100%-ному визуальному, радиографическому и магнитному (для

ферромагнитных материалов) контролю или контролю методом красок (для

неферромагнитных материалов) или другому одобренному эквивалентному методу

контроля;

(2) для каждой ответственной отливки с дополнительным коэффициентом безопасности менее 1,50

должны быть проведены статические испытания трех литых образцов и показано их соответствие:

(i) требованиям параграфа 29.305 к прочности при расчетной нагрузке, соответствующей

дополнительному коэффициенту безопасности для отливок 1,25, и

(ii) требованиям параграфа 29.305 к деформациям при нагрузке, превышающей в 1,15 раза

эксплуатационную нагрузку.

(d) Неответственные отливки. К каждой отливке, отличающейся от указанных в пункте (с)

настоящего параграфа, предъявляются следующие требования:

(1) дополнительные коэффициенты безопасности для отливок н соответствующие им методы

контроля должны удовлетворять требованиям табл. 1, за исключением случаев, установленных в

подпунктах (d)(2) и (3) настоящего параграфа.

Таблица

1

Дополнительный коэффициент

безопасности для отливок

Метод контроля

2,0 или более

от 1,5 до 2,0

от 1,25 до 1,50

100%-ный визуальный

100%-ный визуальный, магнитный (для

ферромагнитных материалов), метод

красок (для неферромагнитных

материалов) или одобренные

эквивалентные методы

100%-ный визуальный, магнитный (для

ферромагнитных материалов), метод

красок (для неферромагнитных

материалов) и радиографический или

одобренные эквивалентные методы

(2) Процент отливок, контролируемых невизуальными методами, может быть уменьшен по

сравнению с указанным в пункте (d) (1) настоящего параграфа, если будет установлена одобренная

процедура обеспечения качества.

(3) Для отливок, произведенных по техническим условиям, обеспечивающим механические свойства

материала отливки и предусматривающим демонстрацию этих свойств на базе выборки

испытанных образцов, вырезанных из отливок:

(i) может использоваться дополнительный коэффициент безопасности, равный 1,0, и (ii) эти отливки

должны контролироваться в соответствии с требованиями, изложенными в пункте (d) (1)

настоящего параграфа для дополнительных коэффициентов безопасности 1,25—1,50, н

подвергаться испытаниям согласно пункту (с) (2) настоящего параграфа.

29.621-Б. Дополнительные коэффициенты безопасности для конструкций из

композиционных материалов

Для силовых частей, узлов, деталей и элементов конструкции, выполненных из

композиционных материалов, вводится дополнительный коэффициент безопасности fкм.

Если 100% конструкций из композиционных, материалов пооперационно и после окончательной

сборки подвергаются визуальному, акустическому и ультразвуковому контролю. величина

дополнительного коэффициента безопасности определяется из табл. 2 в зависимости от разброса

несущих свойств данных конструкций и величины основного коэффициента безопасности f, заданной

в параграфе 29.303:

Таблица 2

0,08

0,10

0,15

0,20

0,25

Fкм

Для

f = 1.5

1,00

1,03

1,25

1,57

1,97

Для

F=1.2

1,00

1,01

1,10

1,22

1,37

Коэффициент вариации , характеризующий разброс несущих свойств конструкций из

композиционных материалов, определяется по результатам статических испытаний ряда

одинаковых: конструкций рассматриваемого типа или конструкций, аналогичных

рассматриваемой, изготовленных по той же технологии и имеющих одинаковую с

рассматриваемой конструкцией форму разрушения. При наличии ограниченного числа

испытаний коэффициент вариации находится путем умножения выборочного

коэффициента, полученного статистической обработкой результатов испытаний, на

коэффициент , определяемый в зависимости от числа

3

4

5

6

8

10

15

20

>,=30

1.50

1.44

1.37

1.33

1.26

1.22

1.14

1.10

1.00

При отсутствии данных о разбросе несущих свойств конструкции допускается использование

статистических данных по разрушающим напряжениям, полученным на образцах (конструктивных

элементах, панелях). При этом форма разрушения образцов должна соответствовать форме

разрушения конструкции. Коэффициент вариации определяется через коэффициент вариации

разрушающих напряжений образцов с учетом числа испытанных образцов п (см. выше) по

следующей, формуле:

Если применяемые виды контроля отличны от указанных выше, величина дополнительного

коэффициента безопасности устанавливается по результатам специального анализа.

Аналогичный подход может быть использован для уточнения величины коэффициента

безопасности, выбираемого для отливок, согласно 29,621.

*) Для промежуточных значений n или принимается линейная интерполяция между

соседними значениями.

29.623. Дополнительные коэффициенты безопасности на смятие

(a) Каждый элемент конструкции, который имеет зазор (свободную посадку) и подвергается ударам

или вибрациям, должен иметь достаточно большой дополнительный коэффициент безопасности на

смятие для предотвращения их влияния на нормальное относительное перемещение, за

исключением случаев, указанных в пункте (b) настоящего параграфа.

(b) Можно не использовать дополнительный коэффициент безопасности на смятие для элемента

конструкции, для которого предусмотрен любой больший дополнительный коэффициент

безопасности.

29.625. Дополнительные коэффициенты безопасности для соединении

Для каждого соединения (детали или зажима, используемых для соединения одного элемента

конструкции с другим) применимы следующие требования:

(a) для каждого соединения, прочность которого не подтверждена испытаниями при

эксплуатационных и расчетных нагрузках, воспроизводящими реальные условия нагружения в

данном соединении и окружающих его элементах конструкции, должен применяться дополнительный

коэффициент безопасности для соединений, равный, как минимум, 1,15 для каждого элемента:

(1) соединения;

(2) средств крепления и (3) опоры в соединенных элементах.

(b) Дополнительный коэффициент безопасности для соединения может по применяться:

(1) для соединении, апробированных на практике и основанных на данных всесторонних испытаний

(таких, как сплошные швы металлических листов, сварные соединения и соединения деревянных

детален методом сращивания) и

(2) применительно к любой поверхности смятия, для которой используется большой

дополнительный коэффициент безопасности.

(с) Для каждого соединения, выполненного заодно с деталью, рассматриваемая часть должна

считаться собственно соединением до сечения, в котором его характеристики становятся

типичными для данной конструкции.

29.629. Флаттер

Каждая аэродинамическая поверхность винтокрылого аппарата lie должна иметь флаттера на

соответствующих скоростях полета и режимах работы силовой установки.

ВИНТЫ

29.653. Стравливание давления и дренирование лопастей винта

(a) На каждой лопасти винта:

(1) должны быть средства для стравливания внутреннего давления;

(2) должны быть дренажные отверстия и

(3) лопасть должна быть спроектирована так, чтобы предотвратить скопление в ней воды.

(b) Пункты (а) (I) и (2) данного параграфа не применимы к герметичным лопастям винта, способным

выдержать максимальные перепады давления, ожидаемые в эксплуатации.

29.659. Весовая балансировка

(a) Винты и лопасти должны быть сбалансированы по весу, что необходимо для:

(1) предотвращения чрезмерных вибраций и

(2) предотвращения флаттера на любой скорости, вплоть до максимальной поступательной

скорости.

(b) Должна быть подтверждена прочность крепления балансировочных грузов.

29.661. Зазор между лопастями винта и частями конструкции

Должен быть достаточный зазор между лопастями винта и другими частями конструкции для

предотвращения удара лопастей о любую часть конструкции в любых ожидаемых условиях

эксплуатации.

29.663. Средства предотвращения земного резонанса

(a) Надежность средств предотвращения земного резонанса должна быть показана либо расчетами

или испытаниями, или положительным опытом эксплуатации, либо должно быть показано расчетами

или испытаниями, что неисправность или отказ одного из этих средств lie вызовет земного

резонанса.

(b) Возможный диапазон изменений в эксплуатации демпфирующего действия средств

предотвращения земного резонанса должен быть установлен и исследован в процессе испытаний,

требуемых в параграфе 29.241.

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

29.671. Общие положения

(а) Каждый орган управления и система управления в целом должны действовать легко, плавно н в

соответствии с их функциями.

(b) Любой элемент каждой системы управления полетом должен быть спроектирован так пли иметь

отличительную и постоянную маркировку, чтобы свести к минимальной возможности любую

неправильную сборку, которая может привести к неправильному функционированию системы.

(с) Должны быть предусмотрены средства, обеспечивающие возможность полного перемещения

всех основных органов управления перед полетом, или средства, позволяющие пилоту определить

до полета возможность использования полного диапазона управления.

29.672. Системы улучшения устойчивости, автоматические и необратимые

бустерные системы

Если функционирование системы улучшения устойчивости или другой автоматической или

необратимой бустерной системы необходимо' при демонстрации соответствия требованиям данной

Части к летным характеристикам, то система должна удовлетворять требованиям параграфа

29.671 данной Части и следующим требованиям:

(a) Должна быть предусмотрена сигнализация, четко различимая нилотом в ожидаемых условиях

полета и не требующая его особого внимания, о любом отказе системы улучшения устойчивости или

любой другой автоматической или необратимой бустерной системы, который может привести к

возникновению опасных условий, если пилот не будет о нем предупрежден.

Системы сигнализации не должны приводить в действие системы управления.

(b) Конструкция системы улучшения устойчивости или любой другой автоматической или

необратимой бустерной системы должна позволять выполнение начальных действий, парирующих

отказы и не требующих от пилота исключительного мастерства или чрезмерных усилии для

парирования отказа путем перемещения органов управления полетом с нормальными реакциями и

отключения отказавшей системы.

(c) Должно быть продемонстрировано, что после любого единичного отказа системы улучшения

устойчивости или любой другой автоматической или необратимой бустерной системы:

(1) винтокрылый аппарат безопасно управляется, если отказ или неисправность возникает на любой

скорости или высоте полета в пределах одобренных эксплуатационных ограничении;

(2) удовлетворяются требования данной Части к управляемости и маневренности и пределах

фактического эксплуатационного диапазона режимов полета (например, скорость полета, высота,

нормальное ускорение и конфигурация винтокрылого аппарата), который предписан в Руководстве

по летной эксплуатации винтокрылого аппарата, и

(3) не ухудшаются балансировочные характеристики и характеристики устойчивости ниже уровня,

необходимого для безопасного продолжения полета и выполнения посадки.

29.673. Основные органы управления полетом

Основными органами управления полетом являются органы, используемые пилотом для

непосредственного управления винтокрылым аппаратом по тангажу, крену, курсу it вертикальному

движению.

29.674. Взаимосвязанные органы управления

Каждая основная система управления полетом должна обеспечивать безопасный полет и посадку и

работать независимо после возникновения неисправности, отказа или заедания любого

вспомогательного взаимосвязанного органа управления.

29.675. Упоры

(a) Каждая система управления должна иметь упоры, которые надежно ограничивают диапазон

перемещений пилотом органов управления.

(b) Каждый упор должен быть расположен в системе так, чтобы на диапазон перемещения

соответствующего органа управления не оказывали значительного влияния:

(1) износ;

(2) .ослабление крепления или

(3) нарушение регулировки.

(г) Каждый упор должен выдерживать нагрузки, соответствующие расчетным условиям для

системы.

(d) Для каждой лопасти несущего винта:

(1) должны быть предусмотрены упоры, соответствующие конструкции лопасти, для ограничения ее

перемещений в шарнирах, и

(2) должны быть средства для удержания лопасти от удара об ограничители свеса на любых

режимах работы, за исключением раскрутки и останова винта.

29.679. Стопорные устройства системы управления

Если предусмотрено устройство для стопорения системы управления при нахождении винтокрылого

аппарата на земле или на воде, то должны быть средства для:

(a) автоматического отключения стопорного устройства, когда пилот работает органами управления

обычным способом, или ограничения управления винтокрылым аппаратом так, чтобы этим дать

пилоту безошибочное предупреждение перед взлетом; н

(b) предотвращения включения стопорного устройства в полете.

29.681. Статические испытания на эксплуатационные и расчетные нагрузки

(a) Соответствие требованиям данной Части к прочности при эксплуатационных ч расчетных

нагрузках должно быть показано в испытаниях, в которых:,

(1) направление приложения нагрузок при испытаниях создает наибольшее нагружение в системе

управления и

(2) включается каждое соединение, ролик и кронштейн, используемые для крепления системы к

основной конструкции.

(b) Должно быть показано (расчетом или испытаниями при раздельном нагружении) соответствие

требованиям по дополнительным коэффициентам безопасности в соединениях системы

управления, подвергающихся угловому перемещению.

29.683. Испытания на функционирование

Испытаниями на функционирование должно быть показано, что при приведении в действие

управления из кабины пилота и воздействии на систему управления нагрузок, соответствующих

установленным для данной системы, в системе отсутствуют:

(a) заедание;

(b) чрезмерное трение и

(c) чрезмерное перемещение.

(б) При эксплуатационной нагрузке случая (случаев) погружения, выбранного Изготовителем

и отраженного в программе испытаний винтокрылого аппарата, проводится проверка

отсутствия заеданий в системах управления при их функционировании. Кроме того, должна

быть проведена проверка возможности открытия и закрытия, выпуска и уборки створок,

шасси, люков, дверей и т. п. после снятия эксплуатационной нагрузки.

(г) Работоспособность механических частей систем управления в условиях эксплуатации,

заявленных Изготовителем, должна быть показана в ходе испытаний на многократное

(функционирование (износных испытаний), если погруженность этих частей является

существенной и приводит к отказам, препятствующим их нормальному функционированию.

29.685. Детали системы управления

(a) Любая деталь каждой системы управления должна быть спроектирована так, чтобы

предотвратить заклинивание, истирание и задевание за грузы, пассажирок, незакрепленные

предметы или замерзание влаги.

(b) В кабине экипажа должны быть приспособления для предотвращения попадания посторонних

предметов в места, в которых они могут заклинить систему управления.

(c) Должны быть приспособления для предотвращения касания тросов или тяг о другие части

конструкции.

(d) Тросовые системы должны быть спроектированы с учетом следующих требований:

(1) Тросы, соединения тросов, тандеры, заделка тросов и ролики должны быть приемлемого типа.

(2) Конструкция тросовых систем должна предотвращать любые опасные изменения в натяжении

троса во всем диапазоне перемещений при любых ожидаемых условиях эксплуатации и изменениях

температуры.

(3) В любой основной системе управления не должны использоваться тросы диаметром менее 3,2

мм.

(4) Тины и размеры роликов должны соответствовать тросам, с которыми они используются.

Должны использоваться сочетания роликов и тросов и характеристики прочности, заданные в

соответствующих стандартах, если они применимы.

(5) Ролики должны иметь ограничительные предохранительные устройства, предотвращающие

смещение или соскальзывание тросов.

(6) Ролики должны располагаться достаточно близко к плоскости перемещения троса так, чтобы

предотвращалось истирание троса о реборды ролика.

(7) Трубчатая направляющая не должна вызывать изменение направления выхода троса более чем

на 3 град.

(8) В системе управления не должна использоваться ось с головкой и отверстием под шплинт на

конце, подвергающаяся воздействию нагрузок или перемещений и удерживаемая только шплинтом.

(9) Тандеры, присоединенные к деталям, которые имеют вращательное движение должны быть

установлены так, чтобы предотвращалось заедание во всем диапазоне перемещений.

(10) Должны быть предусмотрены средства для визуального осмотра каждой трубчатой

направляющей, ролика, заделки троса и тандера.

(с) Для соединений систем управления, имеющих уголовое перемещение, должны использоваться

следующие дополнительные коэффициенты безопасности применительно к расчетной прочности на

смятие наиболее “мягкого” материала, используемого в подшипниках:

(1) 3,33—для возвратно-поступательных систем без шариковых и роликовых подшипников;

(2) 2,0—для тросовых систем.

(f) Для соединений системы управления с шариковыми и роликовыми подшипниками не могут

превышаться нагрузки по условиям статической прочности и бринелирования подшипников,

указанные изготовителем.

(б) Должны быть предусмотрены меры по контролю глубины, завинчивания тандеров тросов

и регулируемых тяг.

29.687. Пружинные устройства

(a) Каждое пружинное устройство системы управления, повреждение которого может вызвать

флаттер или другие опасные явления, должно быть надежным.

(b) Соответствие пункту (а) настоящего параграфа должно быть показано н испытаниях,

воспроизводящих условия эксплуатации.

29.691. Механизм перевода на авторотацию

Каждый механизм управления шагом лопастей несущего винта должен обеспечивать быстрый

переход на авторотацию после отказа силовой установки.

29.695. Обратимая и необратимая бустерные системы управления

(а) Если используется обратимая или необратимая бустерная система управления, то должна быть

предусмотрена немедленно вводимая в действие запасная система, позволяющая безопасно

продолжать полет и совершать посадку в случае:

(1) любого единичного отказа в энергетической части системы управления или

(2) отказа всех двигателей.

(b) Каждая запасная система может быть дублирующей энергетической частью системы

управления или механической системой с ручным управлением. Энергетическая часть системы

управления включает в себя источники энергии (например, гидравлические насосы) и такие

элементы, как клапаны, трубопроводы и приводы.

(с) Должна быть учтена возможность отказа механических элементов (таких, как штоки поршня и

соединения) и заедания силовых цилиндров, если такая -возможность не является практически

невероятной. '

ШАССИ

29.723. Испытания на сброс по определению работоемкости шасси

Инерционная перегрузка при посадке и работоемкость шасси должны быть подтверждены

испытаниями, указанными в параграфах 29.725 и 29.727 соответственно. Эти испытания должны

быть проведены па винтокрылом аппарате в сборе или па агрегатах, состоящих из колеса, тины и

амортизатора, собранных соответствующим образом.

29.725. Испытания на сброс на эксплуатационную нагрузку

Испытания на эксплуатационную нагрузку должны быть выполнены следующим образом:

(a) Высота сброса должна быть равна, как минимум, 203 мм.

(b) Если учитывается подъемная сила винта, установленная в пункте 29.473 (а), то при проведении

испытаний на сброс она должна быть воспроизведена с помощью соответствующих

энергопоглощающих устройств или путем использования понятия эффективной массы.

(c) Каждая стойка шасси должна быть испытана в положении, воспроизводящем условия посадки,

которые наиболее неблагоприятны в отношении поглощения энергии.

(с1) При использовании понятия эффективной массы для установления соответствия пункту (b)

настоящего параграфа вместо сложных вычислении можно применять следующие формулы:

,

где — эффективный вес, используемый в испытаниях (в кг);

W=Wм—статическая реакция на отдельную опору шасси при наиболее критическом положении

винтокрылого аппарата в (кг).

При вычислении статической реакции основной опоры шасси может быть использован

обоснованный метод, учитывающий плечо реакции колеса относительно центра тяжести

винтокрылого аппарата;

W=Wn—вертикальная составляющая статической реакции носовых опор шасси, приложенная к

носовому колесу в предположении, что вес винтокрылого аппарата сосредоточен в центре тяжести

и создает силу, соответствующую перегрузке 1.0, направленной вниз, ч перегрузке 0,25,

направленной вперед (в кг);

W = Wt—наибольшая нагрузка на хвостовую опору шасси из следующих (в кг):

(1) стояночной нагрузки на хвостовое колесо при опоре винтокрылого аппарата па все колеса, или

(2) вертикальной составляющей реакции земли, которая может быть приложена к хвостовому

колесу в предположении, что вес винтокрылого аппарата сосредоточен в центре тяжести и создает

силу, соответствующую перегрузке 1,0, натравленной вниз, при максимальном положительном угле

тангажа винтокрылого аппарата при посадке;

h—указанная выше высота сброса (в мм);

L—отношение принятой в расчете подъемной силы винта к весу винтокрылого аппарата;

d— деформация тины при ударе (при соответствующем внутреннем давлении) плюс вертикальная

составляющая перемещения оси колеса относительного центра сбрасываемой массы (в мм);

n—эксплуатационная инерционная перегрузка;

nj—перегрузка, возникающая при ударе, действующая па используемую в испытаниях массу (т. е.

ускорение dv/dt в единицах перегрузки, зарегистрированное в испытаниях, плюс 1,0).

29.727. Испытании на сброс пи определению располагаемой работоемкости шасси

Испытания на сброс по определению располагаемой работоемкости шасси должны проводиться

следующим образом:

(a) Высота сброса должна и 1,5 раза превышать указанную в пункте (а) 29.725.

(b) Подъемная сила винта, если она учитывается таким же образом, как и в пункте (b) 29.725, не

должна превышать в 1,5 раза -подъемную силу, указанную в упомянутом пункте.

(c) Шасси должно выдерживать эти испытания без разрушения. Разрушение шасси происходит,

когда носовая, хвостовая или основная стойка шасси не удерживает винтокрылый аппарат в

надлежащем положении или допускает удар о землю частью конструкции винтокрылого аппарата, не

являющейся посадочным устройством и внешними приспособлениями.

29.729. Механизм уборки шасси

К винтокрылому аппарату с убирающимся шасси применимы следующие требования:

(a) Нагрузки. Шасси, механизм уборки шасси, створки ниш колес и их крепление должны быть

спроектированы на:

(1) нагрузки при любом маневрировании с убранным шасси;

(2) сочетании нагрузок от трения инерционных и аэродинамических нагрузок в процессе уборки и

выпуска шасси на любой скорости полета вплоть до максимальной расчетной скорости, при которой

допускается выпуск и уборка шасси, и

(3) нагрузки с полете с выпущенным шасси, включая полет со скольжением, на любой воздушной

скорости, вплоть до максимальной расчетной скорости полета с выпущенным шасси.

(b) Замок шасси. Должны быть предусмотрены надежные средства для удержания шасси в

выпущенном положении.

(c) Аварийный выпуск шасси. Если выпуск и уборка шасси производятся не вручную, то должны

быть предусмотрены средства для аварийного выпуска шасси в случае:

(1) любого умеренно вероятного отказа основной системы уборки или

(2) отказа любого одного источника гидравлической, электрической или другом энергии.

(d) Испытания на функционирование. Правильная работа механизма уборки шасси должна

быть показана в процессе испытаний на функционирование.

(e) Указатель положения шасси. Должны быть предусмотрены средства, информирующие пилота о

фиксации шасси в крайних положениях.

(f) Управление. Размещение н функционирование органа управления механизмом уборки шасси

должны удовлетворять требованиям параграфов 29.777 и 29.779.

(g) Сигнализация положения шасси. Должно быть предусмотрено звуковое или столь же

эффективное другое средство сигнализации, которое непрерывно функционирует, когда

винтокрылый аппарат находится на режиме обычной посадки, а шасси не выпущено полностью и не

зафиксировано.

Должна быть обеспечена возможность отключения средства сигнализации вручную, после чего

система сигнализации должна автоматически приводиться в готовность, если винтокрылый аппарат

не находится более на режиме посадки,

(б) Должна быть предусмотрена блокировка, предотвращающая возможность

непреднамеренной уборки шасси на земле.

(г) Должно быть обеспечено электропитание устройства, указанного в пункте (g)

настоящего параграфа, от бортового аварийного источника питания.

29.731. Колеса

(a) Каждое колесо шасси должно быть одобренного тина.

(b) Максимальная стояночная нагрузка, указанная в документации на каждое колесо, должна быть

не менее соответствующей статической реакции земли при:

(1) максимальном весе н

(2) наиболее неблагоприятном положении центра тяжести.

(c) Эксплуатационная нагрузка, указанная в документации на каждое колесо, должна равняться

или превышать радиальную эксплуатационную нагрузку, определенную в соответствии с

требованиями данной Части по нагружению на земле.

29.733. Пневматики

Каждое колесо шасси должно иметь пневматик:

(a) который должным образом закреплен на ободе колеса н

(b) характеристики которого, указанные в документации на пневматик, не превышаются при:

(1) максимальном расчетном весе;

(2) нагрузке на каждый пневматик колеса основной опоры шасси, которая равна статической

реакции земли при наиболее неблагоприятном положении центра тяжести, и

(3) нагрузке на пневматики носового колеса (сравниваемой с динамической характеристикой,

установленной для таких пневматиков), которая равна реакции, действующей на носовое колесо,

предполагая, что вес винтокрылого аппарата действует на колеса при наиболее неблагоприятном

положении центра тяжести с перегрузкой в 1.0, направленной вниз, и перегрузкой 0,25,

направленной вперед, а реакции распределены между колесами носовых и основных опор шасси в

соответствии с законами статики, и при этом сила трения о землю приложена только к

заторможенным колесам.

(c) Каждый пневматик убирающегося шасси при максимальном размере тина пневматика,

допускаемого к эксплуатации, должен иметь достаточный зазор относительно окружающей

конструкции н систем, чтобы предотвращался контакт пневматика с любой частью конструкции 'или

систем.

29.735. Тормоза

На винтокрылом аппарате с колесным шасси должно быть установлено тормозное устройство,

которое:

(a) управляется пилотом;

(b) может использоваться во время посадки с неработающими двигателями н

(c) пригодно для:

(1) противодействия любому нормальному неуравновешенному крутящему моменту при раскрутке и

останове винта и

(9) удерживания винтокрылого аппарата, стоящего с углом" наклона 10 град на сухой ровной

площадке.

29.737. Лыжи

(a) Эксплуатационная нагрузка, указанная в документации на каждую лыжу, должна равняться или

превышать эксплуатационную нагрузку, определенную в соответствии с требованиями данной

Части по нагружению на земле-

(b) Должны быть предусмотрены стабилизирующие средства для удержания лыж в

соответствующем положении в процессе полета. Эти средства должны обладать прочностью,

достаточной для восприятия максимальных аэродинамических и инерционных нагрузок на лыжи.

ПОПЛАВКИ И КОРПУСА ЛОДОК

29.751. Плавучесть основною поплавка

(a) Плавучесть основных поплавков, необходимая для поддержания винтокрылого аппарата

максимального веса на плаву в пресной воде, должна быть завышена:

(1) на 50%—при наличии одного поплавка н

(2) на 60%—при наличии нескольких поплавков.

(b) Каждый основной поплавок должен иметь достаточное количество водонепроницаемых отсеков,

чтобы при затоплении любого одного отсека основные поплавки обеспечивали достаточно большой

запас положительной остойчивости, сводящий к минимуму вероятность опрокидывания

винтокрылого аппарата.

29.753. Проектирование основного поплавка

(a) Надувные поплавки. Каждый надувной поплавок должен быть спроектирован так, чтобы

выдерживать:

(1) максимальный перепад давлений, который может возникнуть на максимальной высоте полета,

для которой запрашивается сертификация с этими поплавками, н

(2) вертикальные нагрузки, указанные в пункте (а) 29.52!, распределенные по длине поплавка па 3/4

площади его проекции.

(b) Жесткие поплавки. Каждый жесткий поплавок должен выдерживать вертикальные,

горизонтальные и боковые нагрузки, указанные в параграфе 29.521. Должно рассматриваться

соответствующее распределение нагрузок при критических условиях.

29.755. Плаву честь корпусов лодок

Винтокрылые аппараты, эксплуатирующиеся с водной поверхности, и амфибии. Корпус

лодки и дополнительные поплавки, если они предусмотрены, должны иметь достаточное количество

водонепроницаемых отсеков, чтобы при затоплении любого одного отсека плавучесть корпуса

лодки, дополнительных поплавков и пневматиков колес, если они используются, обеспечивала

достаточно большой запас положительной остойчивости, сводящий к минимуму вероятность

опрокидывания винтокрылого аппарата при наиболее неблагоприятном сочетании высоты воли и

скорости ветра у поверхности 'воды, на которые запрашивается сертификация.

29.757. Прочность корпуса лодки и дополнительных поплавков

Корпус лодки и дополнительные поплавки, если они предусмотрены, должны выдерживать нагрузки

от воды, указанные в параграфе 25.519, при обоснованном обоснованном и надежном

распределении местного и распределенного давления воды по днищу корпуса лодки и поплавков.

РАЗМЕЩЕНИЕ ЛЮДЕЙ И ГРУЗА

29.771. Кабина экипажа

Каждая кабина экипажа должна удовлетворять следующим требованиям:

(a) кабина и ее оборудование должны позволять каждому пилоту выполнять свои обязанности без

чрезмерного повышения внимания или утомления.

(b) если предусмотрено наличие второго пилота, винтокрылый аппарат должен управляться с

одинаковой степенью безопасности с любого места пилота. Органы управления полетом и силовой

установкой должны быть спроектированы так, чтобы предотвращалось неправильное их

использование или случайное приведение в действие при пилотировании винтокрылого аппарата с

любого места.

(c) Вибрация и шум от устройств в кабине экипажа не должны мешать безопасной работе.

(d) Должно быть предотвращено проникновение дождя пли снега во время полета, которое может

отвлечь экипаж или повредить конструкцию.

29.773. Обзор из кабины экипажа

(а) Обзор при отсутствии осадков. Для условий отсутствия осадкой применимы следующие

требования:

(i) .каждая кабина экипажа должна быть скомпонована так, чтобы пилотом обеспечивался

достаточно широкий, ясный и неискажаемый обзор для безопасной эксплуатации.

(2) В каждой кабине экипажа не должно быть бликов и отражений, способных помешать обзору

пилота. Если запрашивается сертификация иа эксплуатацию ночью, то эта возможность должна

быть показана летными испытаниями в ночное время.

(h) Обзор при осадках. Для условии выпадения осадков применимы следующие требования:

(1) каждому пилоту должен обеспечиваться достаточно широкий обзор для безопасной

эксплуатации:

(i) в сильный дождь при скорости полета вплоть до VН

(ii) в наиболее неблагоприятных условиях обледенения, для которых запрашивается сертификация;

(2) для первого пилота должна быть предусмотрена форточка, которая:

(i) открывается в условиях, предписанных и подпункте (b) (1) настоящего параграфа, и

(ii) обеспечивает обзор в соответствии с требованиями настоящего параграфа.

29.775. Лобовые и боковые стекла

Лобовые и боковые стекла должны быть выполнены из материалов, не разбивающихся на опасные

осколки.

29.777. Органы управления в кабине экипажа

Органы управления в кабине экипажа должны быть:

(a) расположены так, чтобы обеспечивалось удобное пользование ими и предотвращалось

ошибочное и случайное приведение их в действие, и

(b) размещены и установлены относительно кресел нилотов так, чтобы обеспечивалась

возможность полного и беспрепятственного перемещения каждого органа управления без

зацепления за конструкцию кабины или одежду пилотов при нахождении в креслах пилотов ростом

от 157 до 183 см.

29.779. Перемещение и воздействие органов управления в кабине экипажа

Органы управления в кабине экипажа должны быть спроектированы так, чтобы они

функционировали в соответствии со следующими перемещениями и воздействиями:

(a) Органы управления полетом, включая рычаг управления общим шагом винта, должны

перемещаться в направлении, соответствующем реакции винтокрылого аппарата:

(1) ручка управления (штурвал) назад (на себя) — кадрирование;

(2) ручка управления (штурвал) вправо—правый крен;

(3) правая педаль вперед—правый разворот:

(4) рычаг общего шага (шаг-газа) — при движении вверх — увеличение шага несущего винта и

мощности двигателя.

(b) Поворотные рычаги управления мощностью двигателя должны быть спроектированы так, чтобы

при работе левой рукой для увеличения мощности рука пилота перемещалась по часовой стрелке

при взгляде на руку со стороны указательного пальца.

Другие органы управления мощностью двигателя, исключая рычаг управления общим шагом винта,

должны для увеличения мощности перемещаться вперед.

(c) Обычные органы управления шасси для его выпуска должны перемещаться вниз. При кнопочном

управлении выпуском шасси: передняя кнопка — уборка, задняя кнопка —

выпуск.

29.783. Двери

(а) 13 каждой замкнутой кабине должна быть, по крайней мере, одна соответствующая требованиям

и легкодоступная наружная дверь.

(b) Должно быть избрано такое расположение каждой наружной двери и установлены такие правила

пользования ею. чтобы предотвращалась опасность для людей, использующих дверь с

соблюдением этих правил, от несущих и других винтов, выхлопных газов и входных устройств

двигателей.

(c) Должны быть предусмотрены средства запирания наружных дверей кабин экипажа и пассажиров

и предотвращения их открытия в полете непреднамеренно или и результате механического отказа.

Должна быть обеспечена возможность открытия наружных дверей изнутри и снаружи кабины при

нахождении винтокрылого аппарата на земле, даже при скоплении людей у дверей внутри

винтокрылого аппарата.

Средства открытия дверей должны быть простыми и очевидными для использовании, а также

расположены и маркированы так, чтобы их можно было легко найти и привести в действие.

(d) Должны быть приняты приемлемые меры по предотвращению заклинивания любых наружных

дверей, за исключением грузовых и служебных дверей, не пригодных для использования и качестве

аварийных выходов, при незначительной аварии в, результате деформации фюзеляжа при

воздействии инерционных нагрузок, соответствующих следующим расчетным перегрузкам:

(1) вверх — 1,5;

(2) вперед —4,0;

(3) вбок —2,0;

(4) вниз —4,0.

(e) Должны быть предусмотрены средства для прямого визуального осмотра запирающего

механизма членами экипажа для определения, что наружные двери (включая пассажирские и

служебные двери, двери для экипажа' н грузовые люки) подлостью заперты.

(f) На наружных дверях, открываемых .наружу и 'используемых для посадки или высадки людей,

должно быть предусмотрено дополнительное страховочное замирающее устройство для

предотвращения открытия двери .при отказе основного запирающего механизма.

Если дверь с таким установленным устройством не соответствует требованиям пункта (с)

настоящего параграфа, то должны быть разработаны соответствующие процедуры эксплуатации

для предотвращения использования этого устройства во время взлета и посадки.

(g) Если на входной пассажирской двери, которая классифицируется как аварийный выход для

пассажиров, встроен эксплуатационный трап, то выход должен быть спроектирован так, чтобы

эффективность аварийного покидания пассажирами винтокрылого аппарата не снижалась при

следующих условиях:

(1) после воздействия на дверь, встроенный трап к приводной механизм инерционных нагрузок,

установленных в пункте (i) настоящего параграфа, которые действуют раздельно относительно

окружающей конструкции, и

(2) при нахождении винтокрылого аппарата на земле в нормальном положении и в каждом

положении, соответствующем разрушению одной или более стоек или основных элементов шасси, в

зависимости от того, что может иметь место.

(h) Несбрасьваемые двери, используемые в качестве аварийных выходов при вынужденной

посадке на воду, должны иметь средства, обеспечивающие их фиксацию в открытом положении и

сохранение этого положения для аварийной эвакуации в морских условиях, предписанных для

аварийного приводнения,

29.785. Кресла, поясные привязные ремни и привязные системы

(а) Каждое кресло, поясной привязной ремень, привязная система и примыкающая часть

винтокрылого аппарата на каждом месте, предназначенное для размещения людей во время

взлета и посадки, не должны иметь потенциально травмоопасных элементов, острых кромок,

выступов и жестких поверхностей и должны быть спроектированы так, чтобы человек, правильно

использующий эти средства, не получил серьезной травмы при аварийной посадке в результате

воздействия перегрузок, предписанных в пункте (b) 29.561, и динамических условий, предписанных в

параграфе 29.562.

(b) Каждый человек должен быть защищен от серьезной травмы головы поясным и плечевым (и)

привязными ремнями, предотвращающими контакт головы с любым травмоопасным элементом, за

исключением случаев, предусмотренных в подпункте (с) (5) 29.562.

Плечевые привязные ремни (средства фиксации верхней части туловища) в сочетании с поясным

привязным ремнем образуют систему фиксации туловища одобренного типа.

(c) Каждое кресло должно иметь комбинированную привязную систему, состоящую из поясного и

плечевых ремней с одноточечным приводом расстегивания.

Каждая комбинированная привязная система, предназначенная для пилота, должна позволять

каждому пилоту, сидящему в кресле с застегнутыми поясным и плечевыми ремнями, пополнять все

функциональные обязанности, необходимые для выполнения полета.

Должны быть предусмотрены средства для закрепления поясного и плечевых привязных ремней в

неиспользуемом положении для предотвращении зацепления за них при эксплуатации винтокрылого

аппарата и быстром его покидании в случае аварии.

(d) Если спинки кресел не обеспечивают устойчивую опору для рук, то вдоль каждого продольного

прохода должны быть предусмотрены захваты для рук или поручни, позволяющие людям сохранять

равновесие при перемещении по проходу в условиях умеренной “болтанки”.

(e) Каждый выступающий элемент, который может травмировать людей, сидящих или

перемещающихся в винтокрылом аппарате в нормальном полете, должен иметь мягкую обивку.

(f) Каждое кресло и его опорная конструкция должны быть рассчитаны на человека весом не менее

77 кг с учетом максимальных перегрузок, инерционных сил и сил реакций между человеком, креслом

и поясным привязным ремнем или привязной системой, относящихся к соответствующим условиям

нагружения в полете и на земле, включая условия аварийной посадки, указанные в пункте (b) 29.561.

Кроме того:

(1) каждое кресло пилота должно быть рассчитано на силы реакции, возникающие при приложении

пилотом усилий, предписанных в параграфе 29.397, и

(2) инерционные нагрузки, предписанные в пункте (b) 29.561, должны быть умножены на

дополнительный коэффициент безопасности 1,33 при определении прочности крепления:

(i) каждого кресла к конструкции и

(ii) каждого поясного привязного ремня или привязной системы к креслу или конструкции.

(g) Если поясной и плечевые привязные ремни образуют комбинированную привязную систему, то

прочность поясного и плечевых ремней не должна быть меньше расчетной прочности,

соответствующей инерционным нагрузкам, установленным в пункте (Ь) 29.561. принимая вес

человека не менее 77 кг и учитывая геометрические параметры крепления привязной системы и

распределение нагрузки на поясной ремень не менее 60% и на плечевые ремни не менее 40%.

Если поясной ремень может использоваться без плечевых ремней, то поясной ремень в

отдельности должен выдерживать установленные инерционные нагрузки.

(h) Если используется заголовок, то он и его опорная конструкция должны быть спроектированы

так, чтобы выдерживать инерционные нагрузки, установленные в параграфе 29.561, при

дополнительном коэффициенте безопасности для креплений 1,33 и.весе головы не менее 5.9 кг

(i) Каждая система устройства для сиденья содержит каркас, подушки обивки, систему фиксации

человека и узлы крепления.

(j) В каждой системе устройства для сиденья могут быть использованы такие конструктивные

особенности, как смятие или разделение .определенных частей конструкции кресла, для снижения

нагрузок на человека в динамических условиях аварийной посадки, указанных в параграфе 29.562;

в ином случае система должна оставаться единой и не должна препятствовать быстрой эвакуации

из винтокрылого аппарата.

(k) Применительно к настоящему параграфу носилками считается средство, предназначенное для

переноски и винтокрылый аппарат и из него не способного передвигаться человека, в основном в

лежачем положении.

Каждое спальное место или носилки должны быть спроектировать так, чтобы выдерживать силы

реакции от человека весом не менее 77 кг при воздействии на него направленной вперед

инерционной перегрузки, установленной в пункте (b) 29.561.

Спальное место или носилки, установленные под углом, равным 15 град или меньшим, к продольной

оси винтокрылого аппарата, должны иметь обитый торцевой борт, брезентовую перегородку или

эквивалентные средства, способные выдержать направленные вперед нагрузки.

Спальное место или носилки, установленные под углом, превышающим 15 град, к продольной оси

винтокрылого аппарата, должны быть оснащены соответствующими средствами фиксации, такими,

как ленты или ремни безопасности, для восприятия направленных вперед нагрузок. Кроме того:

(1) спальное место или носилки должны иметь систему крепления н не должны иметь углов или

каких-либо выступов, которые, вероятно, могут серьезно травмировать человека, наводящегося на

них в условиях аварийной посадки, и

(2) крепления к конструкции спального места или носилок и системы фиксации человека должны

быть спроектированы так, чтобы выдерживать критические нагрузки, возникающие в условиях

нагружения в полете н на земле н .в условиях, Указанных в пункте (Ь) 29.561.

29.787. Грузовые и багажные отсеки

(а) Каждый грузовой и багажный отсек должен быть спроектирован так, чтобы выдерживать

-максимальный указанный в его трафарете вес содержимого и критическое распределение

нагрузки при соответствующих максимальных перегрузках, относящихся к устано!1леи11ым

условиям нагружения в полете н на земле, за исключением условий аварийной посадки, указанных в

параграфе 29.561.

(b) Должны быть предусмотрены средства для предотвращения опасности от сдвига содержимого

любого отсека под воздействием нагрузок, указанных в пункте (а) настоящего параграфа.

(c) Применительно к условиям аварийной посадки, установленным в параграфе 29.561, грузовые и

багажные отсеки должны:

(1) быть расположены так, чтобы в случае срыва содержимого было маловероятным

травмирование им людей или ограничение использования любых средств спасения,

предназначенных для применения после аварийной посадки, и

.(2) иметь достаточную прочность, чтобы выдерживать нагрузки, установленные в параграфе

29.561. Это относится также к средствам фиксации и их креплениям, требуемым в пункте (b)

настоящего параграфа.

Должна быть обеспечена достаточная прочность для максимального разрешенного веса груза н

багажа п,ри критическом распределении нагрузки.

(d) Если в грузовом отсеке установлены лампы, то каждая лампа должна быть размещена так,

чтобы предотвращался контакт колбы лампы с грузом.

29.801. Аварийное приводнение

(a) Если запрашивается сертификация на обеспечение аварийного приводнения, та винтокрылый

аппарат должен соответствовать требованиям настоящего параграфа и параграфов 29.807 (d),

29.1411 и 29.1415.

(b) Должны быть приняты все практически осуществимые меры, совместимые с общими

характеристиками винтокрылого аппарата, для сведения к минимуму вероятности того, что при

аварийной посадке на воду поведение винтокрылого аппарата вызовет непосредственное

травмирование люден/и не позволит им покинуть винтокрылый аппарат.

(c) Возможное поведение винтокрылого аппарата при посадке на воду должно быть исследовано

посредством испытаний модели или сравнения с винтокрылым аппаратом подобном конфигурации,

характеристики приводнения которого известны. Должны быть учтены воздухозаборники, щитки,

выступающие элементы и любые другие факторы, которые повлияют на гидродинамические

характеристики винтокрылого аппарата.

(d) Должно быть показано, что при допустимо возможном состоянии водной поверхности

продолжительность сохранения плавучести и остойчивости винтокрылого аппарата позволяют

людям покинуть его и занять места на спасательных плотах, требуемых в параграфе 29.1415.

Если соответствие этому требованию показало расчетами плавучести и остойчивости, то должны

быть сделаны соответствующие допущения на возможные повреждения конструкции и течи.

Если на винтокрылом аппарате имеются топливные баки (с устройством слива топлива), которые,

возможно, могут выдержать приводнение без возникновения течи, то объем сливаемого топлива

может учитываться при определении плавучести.

(с) Если влияние повреждении наружных дверей и иллюминаторов не учтено при исследовании

вероятного поведения винтокрылого аппарата при посадке на виду (как предписано в пунктах (с) и

(d) настоящего параграфа), то наружные двери и иллюминаторы должны быть спроектированы так,

чтобы выдерживать возможные максимальные местные давления.

29.803. Аварийная эвакуация

(a) Каждый отсек для размещения экипажа и пассажиров должен быть оснащен средствами для

быстрой их эвакуации при аварийной посадке с (1) выпущенным и (2) убранным шасси с учетом

возможности возникновения пожара.

(b) Пассажирские входные и служебные двери и двери для экипажа могут рассматриваться как

аварийные выходы, если они соответствуют требованиям настоящего параграфа и параграфов

29.805-29.815.

(c) [Зарезервировано].

(d) Для демонстрации возможности эвакуации из винтокрылого аппарата на землю в пределах 90 с

максимального количества людей, включая столько членов экипажа, сколько требуется правилами

эксплуатации, должны быть проведены испытания в соответствии с требованиями Приложения D к

настоящей Части, за исключением случаев, оговоренных в пункте (е) настоящего параграфа, на

следующих категориях винтокрылых аппаратов:

(1) Винтокрылый аппарат с количеством пассажирских мест более 44.

(2) Винтокрылый аппарат со всеми следующими особенностями:

(i) на котором на каждый аварийный выход для пассажиров приходится 10 или более пассажиров,

как это установлено в пункте (b) 29.807;

(ii) на котором не предусмотрен основной продольный проход между каждым рядом пассажирских

кресел, как это установлено в параграфе 29.815;

(iii) на котором подход каждого- пассажира к каждому аварийному выходу для пассажиров

обеспечивается за счет особенностей конструкции кресел, таких, как складывающиеся или

откидывающиеся спинки или складывающиеся кресла.

(e) Для демонстрации возможности эвакуации из винтокрылого аппарата в пределах 90 с в

условиях, установленных в пункте (d) 29.803, может быть попользовано сочетание анализа и

испытаний, если Компетентный орган установит, что сочетание анализа и испытаний позволит

получить данные о возможности аварийной эвакуации из винтокрылого аппарата, эквивалентные

тем, которые можно зафиксировать при реальной демонстрации эвакуации.

29.805. Аварийные выходы для летного экипажа

(а) На винтокрылом аппарате с аварийными выходами для пассажиров, которые не приемлемы для

использования членами летного экипажа, в зоне размещения летного экипажа должны быть

предусмотрены аварийные выходы для летного экипажа на обоих бортах фюзеляжа или в виде

верхнего люка.

(b) Каждый аварийный выход для летного экипажа должен быть достаточных размеров и

расположен так, чтобы обеспечивалась быстрая эвакуация летного экипажа. Это должно быть

показано в испытаниях.

(с) Каждый аварийный выход не должен забиваться водой или перекрываться спасательными

плавсредствами после аварийного приводнения. Это должно быть показало испытаниями,

демонстрацией или анализом.

29.807. Аварийные выходы для пассажиров

(a) Типы. Применительно к настоящей Части определены следующие типы аварийных входов для

пассажиров:

(1) Тип I. Выход этого типа должен иметь прямоугольный проем шириной ие менее 610 мм и

высотой не менее 1220 мм с радиусами закругления углов не более 1/3 ширины выхода.

Выход этого типа должен располагаться на борту фюзеляжа в пассажирской кабине на уровне пола

кабины и на возможно большем удалении от зон, которые могут представить потенциальную

пожарную опасность при аварии.

(2) Тип II. Выход этого тина является таким же, как и выход типа I, за исключением того, что его

проем должен быть шириной не менее 510 мм и высотой не менее 11 ^0 мм.

(3) Тип III. Выход этого типа является таким же, как на выход типа I, за исключением того, что:

i.его проем должен быть шириной не менее 510мм и высотой не менее 915мм и

(ii) он необязательно должен располагаться на уровне пола.

(4) Тип IV. Выход этого типа должен иметь прямоугольный проем шириной не менее 485 мм и

высотой не менее 660 мм с радиусами закругления углов не более 1/3 ширины выхода.

Выход этого типа должен располагаться на бортах фюзеляжа и иметь высоту порога внутри

винтокрылого аппарата не более 735 мм.

Могут быть использованы проемы больших размеров, чем установленные в настоящем параграфе.

независимо от их формы, если основание проема имеет плоскую поверхность шириной не менее

установленной.

(b) Аварийные выходы для пассажиров на бортах фюзеляжа. Аварийные выходы должны

быть доступны для пассажиров н предусмотрены и соответствии с табл. 4, за исключением условий,

оговоренных в пункте (d) настоящего параграфа.

Таблица

4

Количество

пассажирских мест

Аварийные выходы на каждом борту фюзеляжа

Тип I

Тип II

Тип III

Тип IV

1—10

—

—

—

1

11—19

—

—

1 или 2

20—39

—

1

—

1

40 - 59

1

—

—

1

60—79

1

—

1 или 2

(c) Аварийные выходы для пассажиров, размещаемые не на бортах фюзеляжа. В

дополнение к требованиям пункта (Ь) настоящего параграфа:

(1) должно быть предусмотрено достаточное количество выходов в верхней, нижней, носовой или

хвостовой части фюзеляжа для обеспечения эвакуации из лежащего на борту винтокрылого

аппарата или

(2) должно быть крайне маловероятным опрокидывание винтокрылого аппарата на борт при

аварийной посадке.

(d) Аварийные выходы для пассажиров при аварийном приводнении. Если запрашивается

сертификация на обеспечение аварийной посадки на воду, то должны быть предусмотрены

аварийные выходы на случай приводнения в соответствии со следующими требованиями. Должно

быть доказано соответствие этих выходов требованиям на основании результатов испытаний”

демонстрация или анализа, если только аварийные выходы, требуемые н пункте. (Ь) настоящего

.параграфа, не соответствуют этим требованиям.

(1) На винтокрылом аппарате с количеством пассажирских мест 9 или менее, исключая места для

пилотов,—один выход на каждом борту винтокрылого аппарата выше" ватерлинии,

соответствующий по размерам, как минимум, выходу типа IV.

(2) На винтокрылом аппарате с количеством пассажирских мест 10 или более, исключая места для

пилотов — один выход на каждом борту винтокрылого аппарата выше ватерлинии,

соответствующий по размерам, как минимум, выходу типа III, на каждый блок (или часть блока) из 35

пассажирских мест, но не менее двух таких выходов в пассажирской кабине, по одному на каждом

борту винтокрылого аппарата.

Однако отношение количества пассажирских мест к количеству выходов может быть увеличено,

если показало анализом, демонстрацией приводнения или любыми другими испытаниями-, которые

Компетентный орган сочтет необходимыми, что за счет использования выходов большего

размера или других средств обеспечивается повышение возможностей эвакуации при аварийном

приводнении,

(3) Средства плавучести в уложенном или введенном в действие состоянии не должны влиять на

использование аварийных выходов или перекрывать их.

(e) Аварийные выходы в рампе. На винтокрылом аппарате с рампой на уровне пола в рампе

может быть предусмотрен только один аварийный выход типа 1 или только один" аварийный выход

типа II вместо выхода на борту фюзеляжа, требуемого согласно пункту (b) настоящего параграфа,

если:

(1) его размещение на борту фюзеляжа неприемлемо и

(2) его размещение в рампе соответствует требованиям параграфа 29.813.

(f) Испытании. Правильное функционирование каждого аварийного выхода должно быть показано в

испытаниях.

29.809. Устройство аварийного выхода

(a) Каждый аварийный выход должен иметь подвижную дверь или крышку люка- в наружных стенках

фюзеляжа и обеспечивать беспрепятственный выход наружу.

(b) Каждый аварийный выход должен открываться изнутри и снаружи.

(c) Средства открытия каждого аварийного выхода должны быть простыми и очевидными для

использования и не должны требовать приложения чрезмерно больших усилий.

(d) Должны быть предусмотрены средства для запирания каждого аварийного выхода и

предотвращения его открытия в полете непреднамеренно или в результате механического отказа.

(e) Должны быть приняты меры для сведения к минимальной возможности заклинивания любого

аварийного выхода при аварийной посадке в результате деформации фюзеляжа при воздействии

.расчетных инерционных нагрузок, указанных в пункте (d) 29.783.

(f) Каждый аварийный выход сухопутного винтокрылого аппарата, за исключением случая,

указанного в пункте (h) настоящего параграфа, должен быть оснащен одобренным аварийным

трапом, соответствующим требованиям пункта (g) настоящего параграфа, или эквивалентным

средством для облегчения спуска людей на землю из каждого аварийного выхода, расположенного

на уровне пола, и одобренным аварийным канатом или эквивалентным средством для спуска из

всех других аварийных выходов, если нижняя кромка этого выхода находится, на высоте более

1830 мм над поверхностью земли:

(1) при нахождении винтокрылого аппарата на земле с выпущенным шасси;

(2) при складывании, поломке или невыпуске одной или более стоек или частей-шасси и

(3) при опрокидывании винтокрылого аппарата на борт, если это требуется в соответствии с

пунктом (с) 29.807.

(g) В качестве трапа для каждого аварийного выхода для пассажиров должен использоваться

самостоятельно поддерживающийся в рабочем положении трап или эквивалентное средство,

которые должны быть рассчитаны на обеспечение соответствия следующим требованиям:

(1) должны автоматически вводиться в действие, причем ввод в действие должен начинаться в

интервале времени от момента приведения в действие средств открытия аварийного выхода

изнутри винтокрылого аппарата до момента полного открытия выхода.

Однако каждый аварийный выход для пассажиров, который является также входной пассажирской

или служебной дверью, должен быть оснащен средствами, предотвращающими ввод трапа в

действие при открытии выхода как изнутри, так и снаружи в неаварийных условиях для нормального

использования;

(2) должны автоматически принимать рабочее положение в пределах 10 с после начала ввода в

действие;

(3) должны иметь такую длину после полного ввода в действие, чтобы нижний конец

самостоятельно опирался на землю и обеспечивалась безопасная эвакуация людей на землю

после поломки одной или более стоек или частей шасси;

(4) должны обладать способностью вводиться в действие и после полного ввода в действие

оставаться пригодными при помощи только одного человека для безопасной эвакуации людей на

землю при ветре до 13 м/,с, направленном под наиболее критическим углом;

(5) каждая установка трапа должна быть оценена в пяти безотказных последовательных

экспериментах по вводу в действие и наполнению (для каждого выхода), причем, как минимум, три

эксперимента и каждой такой серии из пяти экспериментов должны быть выполнены с

использованием одного типового образца устройства. Типовые образцы устройства должны быть

введены о действие и наполнены основными средствами системы .после воздействия инерционных

нагрузок, установленных в пункте (b) 29.561.

Если в процессе требуемых испытаний откажет или не будет нормально функционировать любая

часть системы, то должна быть устранена надежным способом причина отказа или неисправности и

затем снова выполнена полная серия из пяти безотказных последовательных экспериментов по

'вводу в действие и наполнению трапа.

(h) На винтокрылых аппаратах с количеством пассажирских мест 30 или менее, на которых нижняя

кромка выхода находится на высоте более 1830 мм от поверхности земли, вместо аварийного

трата, предписанного в пункте (F) настоящего параграфа, может быть использован аварийный

канат или другое вспомогательное средство, приемлемость которого показана в демонстрации

аварийной эвакуации, как это предписано в пункте (d) или (е) 29.803.

(i) Если для обеспечения соответствия требованиям пункта (f), (g) или (h) настоящего параграфа

используется аварийный канат с узлом крепления, то он должен:

(1) выдерживать статическую нагрузку 180 кг и

(2) крепиться к конструкции фюзеляжа либо на верхней части проема аварийного выхода или над

ней, либо в другом одобренном месте, если сложенный канат ухудшает пилоту обзор в полете.

(б) В каждой двери или крышке аварийного выхода для пассажиров или в непосредственной

близости от них должен быть иллюминатор или эквивалентное устройство, которые

должны обеспечивать перед открытием аварийного выхода осмотр пространства снаружи

и поверхности земли, где должны находиться нижние концы установленных в рабочее

положение вспомогательных средств для спуска людей на землю при нормальном положении

винтокрылого аппарата.

29.811. Маркировка аварийных выходов

(a) Каждый аварийный выход для пассажиров, подходы к ему и средства его открытия должны

иметь четкую и хорошо заметную маркировку для обеспечения руководства людям, использующим

аварийные выходы при дневном освещении или его отсутствии.

На винтокрылом аппарате, оборудованном для полетов над водными пространствами, эта

маркировка должна быть рассчитана на сохранение ее видимости при опрокидывании

винтокрылого аппарата и затоплении кабины.

(b) Обозначение и расположение каждого аварийного выхода для пассажиров должны

обеспечивать его распознавание на расстоянии, равном ширине кабины.

(.с) Расположение каждого аварийного выхода для пассажиров должно быть обозначено табло,

видимым людям при приближении по основному продольному проходу. Должны быть

предусмотрены табло, указывающие расположение аварийного выхода;

(1) рядом или над проходом около каждого аварийного выхода, расположенного на уровне пола, за

исключением случая, когда одно табло может служить для двух выходов, если они оба хорошо

видны от табло, и

(2) на каждой переборке или перегородке, препятствующей обзору вперед и назад вдоль кабины,

для указания аварийных выходов, находящихся за переборкой или перегородкой и закрытых ею, по

если это невозможно, то табло может быть расположено в другом подходящем месте.

(d) Каждая маркировка аварийного выхода и каждое табло, указывающее расположение

аварийного выхода, должны иметь надписи буквами белого цвета высотой 25. мм на красном фоне

высотой 50 мм, быть самосветящимися или иметь электрическое освещение с минимальным

уровнем освещенности (яркости) не менее 0,5 кд/кв. м. Цвета могут быть изменены на

противоположные, если это повышает уровень аварийного освещения кабины.

(с) Расположение ручки управления и инструкция по открытию каждого аварийного выхода для

пассажиров должны соответствовать следующему:

(1) каждый аварийный выход должен иметь маркировку на выходе или около него, которая

удобочитаема с расстояния 760 мм, и

(2) каждый аварийный выход типа I или тина II с запирающим механизмом, открываемый поворотной

ручкой, должен быть маркирован:

(i) стрелкой красного цвета шириной не менее 20 мм с основанием острия вдвое большей ширины,

занимающей не менее 70 град длины дуги, радиус которой примерно равен 3/4 длины ручки, и

(ii) словом “Открыто”, написанным буквами красного цвета высотой 25 мм горизонтально около

острия стрелки.

(f) Каждый аварийный выход и средства ею открытия должны быть маркированы снаружи

винтокрылого аппарата. Кроме того, требуется следующее:

(1) Должна быть цветная полоса шириной 5U мм, окантовывающая каждый аварийный выход для

пассажиров, за исключением легких винтокрылых аппаратов максимальным весом 5675 кг или

менее, на которых цветная полоса шириной 50 мм может окантовывать каждый рычаг или

устройство открытия аварийных выходов для пассажиров, являющихся 0'бычно используемыми

дверями.

(2) Каждая наружная маркировка, включая полосу, должна быть контрастного цвета для легкого ее

отличия от окружающей поверхности фюзеляжа. Контраст должен быть таким, чтобы при

коэффициенте отражения более темного цвета 15% ,или менее коэффициент отражения более

светлого цвета был не менее 45%. Коэффициент отражения—это отношение светового потока,

отраженного телом, к световому потоку, воспринимаемому телом. Если коэффициент отражения

более темного цвета превышает 15%, то должна быть обеспечена разница, как минимум, в 30%

между этим коэффициентом отражения и коэффициентом отражения более светлого цвета.

(s) Аварийные выходы, которые предусмотрены сверх, требуемого количества аварийных

выходов, должны быть маркированы таким же образом и должны соответствовать. требованиям к

аварийным выходам конкретного типа.

Аварийные выходы необходимо маркировать только словом “Выход”.

29.812. Аварийное освещение

На транспортные винтокрылые аппараты категории А распространяется следующее:

(а) Должен быть установлен источник света с собственным электроснабжением, не зависящим от

основной системы освещения, для:

(1)освещения каждой маркировки и табло указания расположения аварийного выхода

для пассажиров и

(2) обеспечения достаточного уровня общего освещения пассажирской кабины так,

чтобы средний уровень освещенности был не менее 0,55 лк при измерении с

интервалами 1000 мм вдоль оси основного продольного прохода для пассажиров на

высоте подлокотников кресел.

(b) Должно быть обеспечено наружное аварийное освещение каждого аварийного выхода. Уровень

освещенности должен быть не менее 0,55 лк (при измерении перпендикулярно направлению

падающего света) на минимальной ширине поверхности земли, равной ширине аварийного выхода,

па которую эвакуирующийся, вероятно, впервые, стушит па землю после выхода из кабины при

выпущенном шасси.

Наружное аварийное освещение может быть обеспечено либо внутренним, либо наружным

источником света, при этом измерении интенсивности освещения производятся при открытых

аварийных выходах.

(c) Каждый источник света, требуемый в пункте (а) или (Ь) настоящего параграфа, должен

управляться вручную с рабочего места в кабине экипажа и легкодоступного места в пассажирской

кабине.

Управляющее устройство в кабине экипажа должно иметь положения “Включено”, “Выключено” и

“Взведено” для того, чтобы -после включения либо в кабине экипажа” либо в пассажирской кабине

или взведения в кабине экипажа лампы аварийного освещения либо загорались, либо продолжали

горсть при прерывании нормального электроснабжения на винтокрылом аппарате.

(d) Любые средства, требуемые для облегчения спуска людей на землю, должны быть освещены

так, чтобы в рабочем положении они были видны из винтокрылого аппарата.

(1) Должен быть обеспечен уровень освещенности вспомогательных средств не менее 0,32 лк (при

измерении 'перпендикулярно направлению падающего светя) на находящемся на земле конце этих

средств, установленных в рабочее положение, где эвакуирующийся, используя установленный путь

покидания, обычно впервые ступит на землю при нахождении винтокрылого аппарата в каждом из

положений, соответствующих поломке одной или более стоек шасси-

(2) Если система аварийного освещения этих средств не зависит от основной системы аварийного

освещения винтокрылого аппарата, то она должна:

(i) автоматически приводиться в действие при установке вспомогательных средств в рабочее

положение;

(ii) обеспечивать уровень освещенности, требуемый в подпункте (d) (1) настоящего параграфа, и

(iii) сохранять расчетные характеристики в уложенном состоянии.

(e) Электроснабжение каждого элемента системы аварийного освещения должно обеспечивать

требуемый уровень освещенности в течение 10 мин после аварийной посадки при критических

окружающих условиях.

(f) Если для электроснабжения системы аварийного освещения используются аккумуляторы, то они

могут подзаряжаться от основной системы электропитания винтокрылого аппарата, если зарядная

цепь спроектирована так, что предотвращается возможность случайной разрядки аккумуляторов

при неисправностях зарядной цепи.

29.813. Подходы к аварийным выходам

(a) Каждый проход между пассажирскими кабинами и каждый проход, ведущий к аварийным

выходам типа I и II, должен быть:

(1) свободным и

(2) шириной не менее 510 мм.

(b) Около каждого аварийного выхода, соответствующего требованиям пункта (f) 29.809, должно

быть предусмотрено достаточное свободное пространство, чтобы член экипажа мог оказывать

помощь пассажирам при эвакуации, не уменьшая при этом беспрепятственную ширину прохода для

пассажиров ниже требуемой для этого выхода.

(c) Должен быть обеспечен проход от каждого продольного прохода к каждому аварийному выходу

типа III и типа IV и

(1) на винтокрылом аппарате с количеством пассажирcких мест 20 или более, исключая места для

пилотов, проекция проема предусмотренного выхода не должна быть загромождена креслами,

спальными местами или другими выступающими элементами (включая спинки кресел в любом

положении) на расстоянии от этого выхода не менее ширины самого узкого пассажирского кресла,

установленного на винтокрылом аппарате:

(2) на винтокрылом аппарате с количеством .пассажирских мест 19 или менее, исключая места для

пилотов, могут быть незначительные препятствия в зоне, оговоренной в подпункте (с) (1)

настоящего параграфа, если предусмотрены компенсирующие факторы для сохранения

эффективности использования выхода.

29.815. Ширина основною продольного прохода

Ширина основного продольного прохода между креслами должна быть равна или превышать

значения, приведенные в табл. 5.

Таблица

5

Количество

пассажирских мест

Минимальная ширина основного продольного

прохода для пассажиров, мм

На высоте от пола

менее 635 мм

На высоте от пола

менее 635 мм или

более

10 или менее

11 – 19

20 и более

305 *)

305

380

380

508

508

*) Может быть одобрен более узкий проход, но шириной.не менее 230 мм, при условии, что это

обосновано испытаниями, которые сочтет неооходимыми Компетентный орган.

29.831. Вентиляция

(a) Должна быть предусмотрена вентиляция каждой пассажирской кабины и кабины экипажа, при

этом должно быть обеспечено достаточное поступление свежего воздуха в кабину экипажа (.но не

менее 0,28 м/мин на каждого члена экипажа) дли обеспечения экипажу возможности выполнения

своих обязанностей без ощущения дискомфорта или усталости.

(b) Воздух в пассажирской кабине и кабине экипажа не должен содержать газов или паров но

вредных или опасных концентрациях.

(c) Концентрация Окиси углерода в горизонтальном полете не должна превышать одну часть на

20000 частей воздуха,

Если эта концентрация превышает указанное значение при других условиях полета, то должны быть

установлены соответствующие эксплуатационные ограничения.

(d) Должны быть предусмотрены средства для обеспечения соответствия требованиям пунктов (b)

и (с) настоящего параграфа при умеренно вероятных отказах систем вентиляции, обогрева или

других систем или 0'борудования.

29.833. Обогреватели

Каждый обогреватель, работающий по принципу сгорания теплоносителя, должен быть одобренного

типа.

ПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА

29.851. Огнетушители

(а) Ручные огнетушители. К ручным огнетушителям предъявляются следующие требования:

(1) каждый ручной огнетушитель должен быть одобренного типа;

(2) типы и количество используемого огнегасящего вещества должны соответствовать

видам пожаров, возможных в местах его использования;

(3) каждый огнетушитель, предназначенный для использования в отсеках с людьми,

должен быть рассчитан на сведение к минимуму концентраций ядовитого газа.

(b) Встроенные огнетушители. Если требуется установка встроенной системы пожаротушения,

то:

(1) емкость каждой системы, учитывая объем и производительность вентиляции кабины, где эта

система используется, должна соответствовать любому виду пожара, возможному в этой кабине;

(2) каждая система должна быть установлена так, чтобы:

(i) огнегасящее вещество, которое может проникнуть в отсек с людьми, не поступало в количестве,

опасном для находящихся в нем людей, и

(ii) разрядка огнетушителя не могла вызвать повреждение конструкции.

29.853. Интерьеры кабин

В каждой пассажирской кабине или кабине экипажа:

(а) Материалы (включая облицовку и декоративные покрытия, нанесенные на материал) должны

соответствовать следующим критериям:

(1) Панели потолка и стен кабины, перегородки, конструкции буфетов, большие стенки шкафов,

настилы конструкций н материалы, использованные в конструкциях отсеков для размещения

отдельных предметов (кроме отсеков под креслами и отсеков для хранения мелких предметов,

таких, как журналы и карты), должны быть самозатухающими при их испытании и вертикальном

положении согласно требованиям Приложения F АП-25 или других одобренных эквивалентных

методов. Средняя длина обуглившегося участка не должна превышать 152 мм, а средняя

продолжительность горения после удаления •источника воспламенения не должна превышать 15 с.

Отделяющиеся от испытываемого образца капли не должны гореть в среднем более 3 с после их

падения.

(2) Мягкие покрытия пола, ткани (включая шторы и обивку), подушки кресел, мягкая обивка

выступающих элементов, декоративные и недекоративные тканевые чехлы, кожаные изделия,

подносы и кухонные принадлежности, изоляционные кожухи электропроводки, тепло- и

звукоизоляционные материалы и изоляционные покрытия, покрытия стыков и кромок, воздуховоды,

0'блицовка грузовых отсеков, изоляционные прикладки, чехлы грузив, прозрачные элементы,

пластмассовые литые и термоформованные детали, стыковочные узлы воздуховодов и окантовка

отделки (декоративная и защитная), изготовленные из материалов, не указанных в подпункте (а) (3)

настоящего параграфа, должны быть самозатухающими при их испытании в вертикальном

положении согласно требованиям Приложения F АП-25 или других одобренных эквивалентных

методов. Средняя длина обуглившегося участка не должна превышать 203 мм, а средняя

продолжительность горения после удаления источника воспламенения не должна превышать 15 с.

Отделяющиеся от испытываемого образца капли не должны гореть в среднем более 5 с после их

падения.

(3) Иллюминаторы и табло, изготовленные из акрила, детали, полностью или частично

изготовленные из эластомерных материалов, комплекты npH'6opoiu с краевым освещением,

состоящие из двух или большего количества приборов в общем корпусе, поясные и плечевые

привязные ремни, средства крепления багажа и груза, включая контейнеры, стеллажи, поддоны и т.

п., используемые в пассажирской кабине или кабине экипажа, должны иметь среднюю скорость

горения не более 63.5 мм/мин при иx испытании в горизонтальном положении согласно требованиям

Приложения F АП-25 или других одобренных эквивалентных методов.

1.За исключением изоляции проводов и кабелей, а также малогабаритных

деталей (таких, как ручки, кнопки, ролики, замки, зажимы, прокладочные кольца, износостойкие

прокладки, шкивы и мелкие элементы электросистем), влияние которых на распространение огня,

по млению Компетентного органа, незначительно, материалы деталей и элементов, не указанные

в подпунктах (а) (I), (а) (2) или (а) (3) настоящего параграфа, должны иметь скорость горения не

более 102 мм/мин при их испытании •в горизонтальном положении согласно требованиям

Приложения F АП-25 или других эквивалентных методов.

(b) В дополнение к обеспечению соответствия требованиям подпункта (а) (2) подушки кресел, за

исключением подушек кресел экипажа, должны соответствовать требованиям к испытаниям части

11 Приложения F Л11-25 или эквивалентным требованиям.

(c) Если курение запрещено, то должен быть трафарет, уведомляющий об этом, а если курение

разрешено, то:

(1) должно быть достаточное количество съемных пепельниц контейнерного типа., и

(2) если кабина экипажа отделена от пассажирской кабины, должно быть предусмотрено, как

минимум, одно световое табло (с использованием букв или символов), информирующее всех

пассажиров о запрещении курения.

Табло, информирующие пассажиров о запрещении курения, должны-.

(i) во включенном состоянии быть различимы каждым пассажиром, сидящим в пассажирской

кабине, при всех возможных условиях освещения, и

(ii) иметь такую конструкцию, чтобы экипаж мог включать и выключать их.

(d) Каждый контейнер для полотенец, бумаги или отходов должен быть, как минимум, огнестойким и

при этом должен иметь средства для локализации возможного возгорании.

(e) Должен быть предусмотрен ручной огнетушитель для членов экипажа.

(f) В пассажирских кабинах должны быть удобно размещенные ручные огнетушители в количестве,

соответствующем, как минимум, приведенному в табл. 6.

Таблица 6

Количество пассажиров

Количество огнетушителей

7 – 30

31 – 60

61 и более

1

2

3

29.855. Грузовые и багажное отсеки

(a) Каждый грузовой и багажный отсек должен быть изготовлен или облицован материалами,

которые соответствуют следующим требованиям:

(1) Материалы доступных и недоступных отсеков, в которых не находятся пассажиры или члены

экипажа, должны быть, как минимум, огнестойкими.

(2) Материалы должны соответствовать требованиям подпунктов (а) (1), (а) (2) и (а) (3) 29.853, если

они используются в грузовых или багажных отсеках, в которых:

(i) пожар в отсеке может быть легко обнаружен членом экипажа с его рабочего места;

(ii) каждая часть отсека легкодоступна в полете;

(iii) объем отсека составляет 5,7 м3 или менее 'и

(iv) не требуется защитное дыхательное снаряжение, несмотря на требования пункта (а) 29.1439.

(b) В отсеке не должны находиться какие-либо органы управления, электропроводка,

трубопроводы, оборудование и приспособления, повреждение или отказ которых могут повлиять на

безопасность эксплуатации, если только они не защищены так, что:

(1) они не могут быть повреждены при перемещении груза в отсеке и

(2) их повреждение или отказ не вызовут опасности возникновения пожара.

(c) Конструкция и герметизация недоступных отсеков должны обеспечивать локализацию пожара в

отсеке до выполнения посадки и безопасной эвакуации.

(d) Каждый грузовой и багажный отсек, герметизация которого не позволяет полностью

локализовать пожар в отсеке без снижения безопасности винтокрылого аппарата и людей, должен

быть спроектирован так или оборудован таким устройством, чтобы обеспечивалась возможность

обнаружения пламени или дыма членом экипажа, находящимся на своем рабочем месте, и

предотвращалось опасное воздействие дыма, пламени, огнегаснущего вещества и других вредных

газов в любой пассажирской кабине или кабине экипажа. Это должно быть продемонстрировано в

полете.

(е) На винтокрылом аппарате, используемом только для перевозки груза, зона кабины может

считаться грузовым отсеком, и к ней в дополнение к требованиям пунктов (а) — (d) настоящего

параграфа относятся следующие требования:

(1) Должны быть предусмотрены средства для отключения поступления в отсек или прекращения'

циркуляции внутри него вентилирующего воздуха. Предназначенные для этого органы управления

должны быть доступны для члена летного экипажа в кабине экипажа.

(2) Должен быть обеспечен доступ к требуемым аварийным выходам для экипажа при любых

условиях загрузки.

(3) Источники тепла внутри каждого отсека должны быть экранированы и изолированы с целью

предотвращения возгорания груза.

29.859. Пожарная защита обогревателя

(а) Пожароопасные зоны обогревателя. Должна быть обеспечена пожарная защита согласно

применимым положениям параграфов 29.1181—'20.1191 и 29.1195—29.1203 следующих

пожароопасных зон обогревателя:

(1) зона вокруг любого обогревателя, если в этой зоне находятся какие-либо элементы системы с

воспламеняющейся жидкостью (включая топливную систему обогревателя), которые могут:

(i) быть повреждены вследствие неисправности обогревателя или (И) допустить попадание на

обогреватель воспламеняющихся жидкостей или паров в случае утечки;

(2) каждая часть любого воздушного капала системы вентиляции, которая:

(i) расположена вокруг камеры сгорания и

(ii) не может обеспечить локализацию любого пожара (без повреждения других

элементов винтокрылого аппарата), который может возникнуть в воздушном канале.

(b) Вентиляционные каналы. Каждый воздушный вентиляционный канал, проходящий через

любую пожароопасную зону, должен быть огненепроницаемым. Кроме того:

(1) воздушный вентиляционный канал, выходящий из каждого обогревателя, должен быть

огненепроницаемым на достаточно .большом участке, чтобы обеспечивалась локализация в канале

пожара, возникшего в обогревателе, если не предусмотрено перекрытие канала

огненепроницаемыми клапанами или такими же эффективными средствами, и

(2) каждая часть любого воздушного вентиляционного канала, проходящая через любую зону, где

размещена система с воспламеняющейся жидкостью, должна быть сконструирована или

изолирована от этой системы так, чтобы неисправность любого элемента этой системы не могла

привести к попаданию воспламеняющихся жидкостей или паров в поток вентилирующего воздуха,

(c) Воздушные каналы камеры сгорания. Каждый воздушный канал камеры сгорания должен

быть огненепроницаемым на достаточно большом участке для предотвращения повреждения от

обратной вспышки или обратного распространения пламени.

Кроме того:

(1) воздушный канал камеры сгорания не должен сообщаться с потоком вентилирующего воздуха,

если только не предотвращено попадание пламени от обратной вспышки или обратного

распространения пламени в поток воздуха для вентиляции в любых условиях эксплуатации, в том

числе при обратном потоке воздуха и неисправности обогревателя или его элементов, и

(2) воздушный канал камеры сгорания не должен препятствовать быстрому отводу обратной

вспышки, так как в противном случае может произойти отказ обогревателя.

(d) Органы управления обогревателем. Общие положения. Должны быть предусмотрены

средства для предотвращения опасного скопления воды или льда на поверхности или внутри

любого элемента управления обогревателем, проводки системы управления или

предохранительного устройства.

(e) Защитное оборудование обогревателя. Для каждого обогревателя должны быть

предусмотрены предохранительные устройства согласно следующим требованиям:

(1) для каждого обогревателя должны быть предусмотрены устройства отключения зажигания и

подачи топлива d обогреватель в зоне, удаленной от обогревателя, не зависящие от элементов,

предусмотренных для обычного постоянного регулирования температуры воздуха, расхода воздуха

и топлива, автоматически срабатывающие, если:

(i) температура теплообменника превышает безопасные пределы;

(ii) температура воздуха для вентиляции превышает безопасные пределы;

(iii) расход воздуха для сгорания перестает соответствовать условиям безопасной эксплуатации;

(iv) расход воздуха для вентиляции перестает соответствовать условиям безопасной -эксплуатации;

(2) средства, предусмотренные для каждого отдельного обогревателя в соответствии с

требованиями подпункта (е) (1) настоящего параграфа, должны:

(i) быть не зависимыми от элементов, обслуживающих любой другой обогреватель, тепловая

мощность которого необходима для безопасной эксплуатации, и

(ii) сохранять отключенное состояние обогревателя до тех пор, пока он не будет вновь включен

экипажем;

(3) должны быть предусмотрены средства сигнализации экипажу об отключении обогревателя,

теплоотдача которого необходима для безопасной эксплуатации, автоматическими устройствами,

предписанными в подпункте (е) (1) настоящего параграфа.

(f) Воздухозаборники. Каждый воздухозаборник камеры сгорания и системы вентиляции должен

размещаться там, где исключено попадание воспламеняющихся жидкостей или паров в систему

обогревателя в любых условиях эксплуатации:

(1) при нормальной работе или

(2) при неисправности любого другого элемента винтокрылого аппарата.

(g) Выхлопная система обогревателя. Каждая выхлопная система обогревателя должна

соответствовать требованиям параграфов 29.321 и 29.1123. Кроме того:

(1) каждый кожух выхлопной системы должен быть герметизирован так, чтобы исключались

проникновение воспламеняющихся жидкостей или опасного количества паров в выхлопную систему

через соединения, и

(2) выхлопная система не должна препятствовать быстрому отводу обратной вспышки, которая при

несоблюдении этого условия может вызвать отказ обогревателя.

(h) Топливные системы обогревателя. Каждая топливная система обогревателя должна

соответствовать тем требованиям к топливным системам силовых установок, которые влияют на

безопасность работы обогревателя.

Каждый элемент топливной системы обогревателя, расположенный в воздушном потоке для

вентиляции, должен быть защищен кожухами так, чтобы в случае утечки из этих элементов

исключалось попадание жидкости в поток вентилирующего воздуха.

(i) Сливные устройства. Должны быть предусмотрены устройства для безопасного слива любого

топлива, которое может скопиться в камере сгорания или теплообменнике.

Кроме того:

(1) должна быть обеспечена пожарная защита каждой части сливного устройства, которая работает

при высоких температурах таким же образом, как и выхлопных устройств обогревателя, и

(2) должна быть обеспечена защита каждого сливного устройства от опасного скопления льда в

любых условиях эксплуатации-

29.861. Пожарная защита конструкции, органов управления и других частей

Каждая часть конструкции, органов управления, механизма винта и другие части, необходимые для

выполнения управляемой посадки и (для винтокрылых аппаратов категории А) продолжения полета,

на которые может повлиять пожар в силовой установке, должны быть изолированы согласно

параграфу 29.1191 или должны быть:

(а) огненепроницаемыми для винтокрылых аппаратов категории А и

(b) огненепроницаемыми или защищенными ни винтокрылых аппаратах категории В так, чтобы

они могли выполнять их основные функции, как минимум, в течение 5 мин при любых

предполагаемых условиях пожара силовой установки.

29.863. Пожарная защита зон с воспламеняющимися жидкостями

(a) В каждой зоне, где могут появиться воспламеняющиеся' жидкости или пары вследствие утечки из

жидкостной системы, должны быть предусмотрены средства для сведения к минимуму вероятности

воспламенения жидкостей и паров и общей опасности, возникающей при воспламенении.

(b) Соответствие требованиям пункта (а) настоящего параграфа должно быть показано анализом

или испытаниями с учетом следующих факторов:

(1) возможные источники и пути утечки жидкости и средства обнаружения утечки;

(2) характеристики горючести жидкостей, включая влияние любых горючих или абсорбирующих

материалов;

(3) возможные источники воспламенения, включая неисправности электрических цепей, перегрев

оборудования и неисправности защитных устройств;

(4) имеющиеся средства локализации или тушения пожара, такие, как перекрытие подачи жидкостей,

отключение оборудования, огненепроницаемые перегородки ил>и использование огнегасящих

веществ;

(5) способность элементов винтокрылого аппарата, являющихся критическими в обеспечении

безопасности полета, противостоять воздействию огня и тепла.

(c) Если для предотвращения или противодействия горению жидкостей требуются действия летного

экипажа (например, отключение оборудования или приведение в действие огнетушителя), то должны

быть предусмотрены быстродействующее средства для предупреждения экипажа.

(d) Каждая зона, в которой возможно появление воспламеняющихся жидкостей или паров

вследствие утечки из жидкостной системы, должна быть определена и обозначена.

СРЕДСТВА КРГПЛЕНИЯ ВНЕШНЕГО ГРУЗА

29.865. Средства крепления внешнего груза

(a) Должно быть показано расчетом или испытаниями, или обоими способами, что средства

крепления внешнего груза к винтокрылому аппарату могут выдержать эксплуатационную

статическую нагрузку, равную максимальному весу внешнего груза, на который запрашивается

сертификат, умноженному на перегрузку 2,5 или меньшую перегрузку, принятую в соответствии с

параграфами 29.337—29-341. Нагрузка прикладывается в вертикальном направлении и в любом

другом направлении, составляющих с вертикалью угол 30 град, за исключением тех направлений,

которые имеют направленную вперед горизонтальную составляющую. Однако угол в 30 град может

быть уменьшен, если:

(1) установлено эксплуатационное ограничение, регламентирующее операции с внешним грузом так,

чтобы углы отклонения груза от вертикали не превышали значений углов, для которых показано

соответствие требованиям этого параграфа, или

(2) показано, что меньшее значение угла не будет превышено в эксплуатации.

(b) Средства крепления внешнего груза для комбинаций “винтокрылый аппарат— груз” Класса В и

Класса С должны иметь устройство, позволяющее пилоту быстро сбросить груз в полете. Это

бьгстросрабатывающее устройство для сброса и средства управления им должны

соответствовать следующим требованиям:

(1) Орган управления устройством для сброса груза должен быть установлен на одном из основных

органов управления винтокрылым аппаратом и спроектирован и расположен так, чтобы он мог

быть приведен в действие пилотом без опасности ограничения возможностей управления

винтокрылым аппаратом в аварийной ситуации.

1.Кроме того, должно быть предусмотрено ручное механическое управление устройством для

сброса легкодоступное для пилота или другого члена экипажа.

(3) Устройство для сброса должно правильно функционировать при всех величинах веса внешнего

груза, включая максимальный вес, на который запрашивается сертификат.

(c) Около средств крепления внешнего груза должны быть размещены трафарет или

маркировочная надпись с указанием максимального разрешенного веса внешнего груза,

соответствующего требованиям параграфа 29.25 и настоящего параграфа.

(d) Оценка усталостной прочности согласно пункту (а) 29.571 не применима к настоящему

параграфу, за исключением случаев, когда отказ средств крепления создает опасность для

винтокрылого аппарата.

РАЗНОЕ

29.871. Реперные точки

Должны быть предусмотрены реперные точки для нивелировки винтокрылого аппарата на земле.

29.873. Средства крепления балласта

Средства крепления балласта должны быть спроектированы и установлены так, чтобы

предотвращался самопроизвольный сдвиг балласта в полете.

Раздел E—СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

29.901. Установка

(a) Силовая установка винтокрылого аппарата, рассматриваемая в данном разделе, включает в

себя каждый компонент (кроме конструкции несущего и вспомогательного винтов), который:

(1) необходим для создания тяги;

(2) осуществляет управление основными двигательными установками или

(3) обеспечивает безопасность основных двигательных установок в периоды между обычными

осмотрами и ремонтами.

(b) Для каждой силовой установки:

(1) установка должна удовлетворять:

(i) инструкциям по установке, предусмотренным параграфом 33.5 Части 33 Авиационных Правил,

(ii) применимым положениям этого раздела;

(2) компоненты установки должны быть сконструированы, расположены и смонтированы так, чтобы

обеспечивалась их непрерывная безопасная эксплуатация в периоды между обычными осмотрами

или ремонтами, для диапазонов температур и высот, для которых запрашивается одобрение;

(3) должен быть обеспечен легкий доступ для проведения любого осмотра и технического

обслуживания, которые необходимы для сохранения летной годности в процессе эксплуатации;

(4) между основными элементами силовой установки и остальной частью винтокрылого аппарата

должны быть выполнены электрические соединения для выравнивания потенциалов;

(5) осевые и радиальные расширения газотурбинных двигателей не должны влиять на безопасность

силовой установки;

(6) должны быть предусмотрены конструктивные меры для минимизации возможности

неправильной сборки компонентов и оборудования, существенно важного для безопасной

эксплуатации винтокрылого аппарата, за исключением случаев, когда может быть показано, что

эксплуатация с неправильной оборкой является событием практически невероятным.

(c) Для каждой основной и вспомогательной силовой установки должно быть доказано, что никакой

одиночный отказ или комбинация отказов не будут угрожать безопасной эксплуатации винтокрылого

аппарата, при этом:

(1) отказы конструктивных элементов можно не рассматривать, если возникновение таких отказов

является событием крайне маловероятным, и

(2) не должны учитываться разрушения дисков роторов двигателей.

(d) Каждая вспомогательная силовая установка должна отвечать применимым требованиям

данного раздела.

29.903. Двигатели

(а) Сертификация типа двигателя. Каждый двигатель должен иметь сертификат типа. Поршневые

двигатели, используемые на вертолетах, должны быть квалифицированы в соответствии с

параграфом 33.49 (d) Части 33 Авиационных Правил или быть одобрены иначе в соответствии с

предполагаемым применением.

(b) Категория A, изоляция двигателей. Двигательные установки винтокрылого aппapaта

категории А должны быть расположены и изолированы друг от друга для сохранения

работоспособности по меньшей мере в одной конфигурации систем силовой установки так, чтобы

отказ или неисправность какого-либо двигателя или отказ какой-либо системы, влияющей на .работу

двигателя, нe могли:

(1) препятствовать непрерывной безопасной работе остальных двигателей или

(2) потребовать со стороны любого члена летного экипажа немедленных действий для обеспечения

безопасного полета, отличных от обычных манипуляций пилота основными органами управления

полетом.

(с.) Категория А, управление вращением двигателя. Для каждого винтокрылого аппарата

категории А должны быть предусмотрены средства индивидуальной остановки в полете любого

двигателя, за исключением того, что для газотурбинных двигательных установок эти средства

должны быть предусмотрены, если они необходимы для обеспечения безопасности полета. Кроме

того:

(1) каждый компонент системы остановки двигателя, который расположен в пожароопасной зоне и

который может подвергаться воздействию огня, должен быть по меньшей мере огнестойким; или

.(2) должно быть предусмотрено дублирование средств остановки двигателя, а органы управления

должны быть расположены так, чтобы была исключена вероятность их одновременного

повреждения в случае пожара.

(d) Газотурбинная двигательная установка. Системы силовой установки с газотурбинными

двигателями, связанными с устройствами, системами, управления н приборами контроля

двигателей, должны быть спроектированы так, чтобы было гарантировано, что те

эксплуатационные ограничения двигателя, нарушения которых неблагоприятно влияют на

прочность ротора турбины, не будут превышены в эксплуатации.

(e) Способность к повторному запуску:

(1) должны быть предусмотрены средства повторного запуска любого двигателя в полете;

(2) способность к повторному запуску должна быть продемонстрирована во всей области режимов

полета винтокрылого аппарата, за исключением случая выключения всех двигателей в полете;

(3) должна быть обеспечена способность повторного запуска двигателя в полете после

выключения всех двигателей.

29.907. Вибрации двигателя

(a) Каждый двигатель должен быть установлен таким образом, чтобы были исключены

недопустимые вибрации любой части двигателя и винтокрылого аппарата.

(b) Подсоединение несущего винта и системы привода винта к двигателю не должно вызывать

чрезмерных вибрационных напряжений в главных вращающихся частях двигателя. Это должно

быть продемонстрировано посредством исследований вибрации.

29.908. Вентиляторы охлаждения

Для охлаждающих вентиляторов, которые являются частью силовой установки, применимо

следующее:

(a) Категория А. Для охлаждающих вентиляторов, устанавливаемых на винтокрылых аппаратах

категории Л, должно быть показано, что обрыв лопатки ^ вентилятора не препятствует

продолжению безопасного полета либо из-за повреждения, вызванного вентиляторной лопаткой,

либо из-за снижения потока охлаждающего воздуха.

(b) Категория В. Для охлаждающих вентиляторов, устанавливаемых на винтокрылых аппаратах

категории В, должны быть предусмотрены средства защиты винтокрылого аппарата и обеспечения

безопасной посадки в случае поломки лопатки вентилятора. Должно быть продемонстрировано, что:

(1) u случае разрушения лопатки вентилятора обломки будут локализованы;

(2) каждый вентилятор размещен таким образом, что поломка его лопатки не ухудшит безопасности;

или

(3) каждая лопатка вентилятора может выдерживать разрушающую нагрузку величиной 1,5

центробежной силы, ожидаемой в эксплуатации, ограниченной:

(i) либо максимальными частотами вращения, возможными при неуправляемых условиях работы;

(ii) либо частотами вращения при работе средств ограничения превышения частоты вращения

ритора.

(с) Оценка усталостной прочности. Если не проводится оценка усталостной прочности в

соответствии с параграфом 29.571, то должно быть продемонстрировано, что лопатки вентилятора

охлаждения не функционируют в условиях резонанса, возникающего в предельно допустимых

условиях эксплуатации винтокрылого аппарата.

СИСТЕМА ПРИВОДА ВИНТА

29.917. Конструкция

(а) Общие положения. Система привода винта включает в себя все элементы, необходимые: для

передачи мощности от двигателей к втулкам винтов. К ним относятся редукторы, валы,

универсальные шарниры, соединения, тормозные устройства винта, муфты, опоры трансмиссии,

любые сопутствующие вспомогательные узлы или приводы, любые вентиляторы являющиеся

частью системы привода винта, примыкающие к ней или крепящиеся на ней.

(b) Компоновка. Система привода винта должна быть скомпонована следующим образом:

(1) каждая система привода винта многодвигательного винтокрылого аппарата должна быть

скомпонована так, чтобы при отказе какого-либо двигателя остальные работающие двигатели

продолжали обеспечивать привод каждого винта, работа которого необходима для полета и

управления;

(2) для однодвигательного винтокрылого аппарата каждая система привода винта должна быть

скомпонована так, чтобы каждый винт, необходимый для управления на режиме авторотации,

продолжал приводиться в движение несущими винтами после отсоединения несущего ,и

вспомогательных винтов от двигался;

(3) каждая система привода винта должна иметь узел для каждого двигателя для автоматического

рассоединения с несущим и вспомогательным винтами в случае отказа двигателя;

(4) если в системе привода винта используется устройство по ограничению крутящего момента, то

оно должно размещаться так, чтобы это обеспечивало длительное управление винтокрылым

аппаратом во время работы данного устройства;

(5) если требуется установка соответствующего положения винтов по фазе с целью исключения их

схлестывания, то конструкция каждой системы привода должна обеспечивать постоянное и

надежное соотношение фаз при любом рабочем режиме;

(6) если предусмотрено средство установки bhhtod в соответствующей фазе, то должны иметься

устройства для фиксации винтов в" нужной фазе перед работой.

29.921. Тормоз винта

Если имеются средства для торможения винта, то управление этой системой должна быть не

зависимо от двигателя, должны быть указаны все ограничения по использованию-этих средств и

орган управления тормозом должен быть защищен от случайного использования.

29.923. Испытания системы привода винта и механизмов управления

(а) Длительные испытания, общие положения. Каждая система привода винта и каждый механизм

управления винтом должны быть испытаны согласно пунктам (b) — (n) и (р) данного параграфа, по

меньшей мере в течение 20П ч плюс время, необходимое для удовлетворения требований пунктов

(0) (2) и (k) данного параграфа. Испытания должны проводиться следующим образом:

(1) должны использоваться десятичасовые циклы испытаний, за исключением тех случаев, когда

цикл испытаний должны быть продлен с целью проведения испытаний с одним неработающим

двигателем в соответствии с пунктами (b) (2) и (k) данного параграфа, если такие испытания

требуются;

(2) испытания должны проводиться па винтокрылом аппарате или одобренном стенде;

(3) величина крутящего момента и частота вращения при испытаниях должны:

(i) определяться исходя из ограничений, предусмотренных для силовой установки, и

(ii) относиться к винтам, утвержденным для использования на винтокрылом аппарате.

(a) Длительные испытания; испытания при работе двигателя на взлетном режиме. Гонка

двигателя на взлетном режиме должна проводиться следующим образом:

(1) за исключением случаев, оговоренных в пункте (b) (2) данного параграфа, гонка двигателя на

взлетном режиме должна проводиться в течение часа чередующимися циклами по 5 мин каждый

при величине крутящего момента, соответствующей взлетной мощности, и при максимальной

частоте вращения, используемой на этом режиме, и 5-мннутной гонке на практически возможно

низкой частоте вращения двигателя на режиме малого газа. В течение первой минуты цикла гонки

на режиме малого газа система привода винта должна быть рассоединена с двигателем и должно

быть приведено я действие тормозное устройство несущего винта, если оно имеется или

предусматривается, Во время остальных 4 мин цикла гонки на режиме малого газа муфта

сцепления должна быть присоединена к двигателю так, чтобы двигатель приводил в движение

винты при практически минимальной частоте вращения. Двигатель и система привода винта должны

ускоряться с максимальным темпом. После отключения двигателя частота вращения двигателя

должна, уменьшаться с быстротой, достаточной для обеспечения функционирования муфты

свободного хода;

(2) для вертолетов, когда запрашивается сертификат на использование 2,5-минутной мощности, с

одним неработающим двигателем, гонка двигателя на взлетном режиме должна проводиться

согласно требованиям пункта (b) (1) данного параграфа, за исключением 3-й и 6-й гонок, для

которых в этом пункте предусматривается величина крутящего момента на взлетном режиме и

максимальная частота вращения на этом режиме. Для этих гонок двигателя оговариваются

следующие требования:

(i) каждая гонка должна включать по крайней мере один период продолжительностью 2,5 мин при

крутящем моменте, соответствующем взлетному режиму и максимальной частоте .вращения на

этом. режиме;

(ii) каждая гонка должна включать в себя для каждого двигателя последовательно по крайней мере

один период, во время которого имитируется отказ этого двигателя, а остальные двигатели

работают при крутящем моменте, соответствующем 2,5-минутной мощности (:при одном

неработающем двигателе) и максимальной частоте вращения ротора двигателя, соответствующей

2,5-минутной мощности.

(c) Длительные испытания; испытания при работе двигателя на режиме максимальной

продолжительной мощности. Непрерывная работа двигателя в течение 3 ч при величине

максимального продолжительного крутящего момента и максимальной частоте вращения ротора

должна быть выполнена с учетом следующих требований:

1.органы управления несущим винтом должны приводиться в движение как минимум 15 раз в

течение часа, при этом задаются углы наклона несущего винта, соответствующие

максимальной вертикальной тяге, максимальной горизонтальной составляющей силы тяги,

направленной вперед, назад, влево и вправо; перемещения органов управления не должны

вызывать нагрузки или маховое движение лопастей, превышающие максимальные величины

нагрузок или движений, которые имеют место в полете;

(2) органы путевого управления должны перемещаться кук минимум 15 .раз в течение часа,

поочередно проходя через придельные значения максимального момента правого поворота,

нейтрального момента, обеспечивающего уравновешивание несущего винта на данном

режиме, и максимального момента левого разворота;

(3) в каждом положении, соответствующем максимальному отклонению, органы управления

должны удерживаться, по крайней мере, 10 с, а скорость перемещения органов управления

должна быть по меньшей мере такой же, как при нормальной эксплуатации.

(d) Длительные испытания; испытания при работе двигателя на режиме 90%-ной максимальной

продолжительной мощности. Должна быть выполнена непрерывная гонка двигателя в течение

одного часа при крутящем моменте, соответствующем 90%-ной максимальной продолжительной

мощности, и максимальной частоте вращения ротора, соответствующей 90%-ной величине

максимального продолжительного крутящего момента,

(e) Длительные испытания; испытания при работе двигателя на режиме 80%-ной

максимальной продолжительной мощности. Должна быть выполнена непрерывная гонка

двигателя в течение одного часа при крутящем моменте, соответствующем 80%-ной максимальной

продолжительной мощности, и минимальной частоте, вращения ротора, соответствующей 80%-ной

величине максимального продолжительного крутящего момента.

(f) Длительные испытания; испытания при работе двигателя на режиме 60%-ной

максимальной продолжительной мощности. Должна быть выполнена непрерывная гонка

двигателя в течение двух часов, а для вертолетов, для которых запрашивается разрешение на

использование 30-минутной мощности, -в течение часа при крутящем моменте, соответствующем

60%-ной максимальной продолжительной мощности, и минимальной частоте вращения ротора,

соответствующей величине 60% максимального продолжительного крутящего момента.

(g) Длительные испытания; в условиях имитации неисправности двигателя. Необходимо

определить, может ли неисправность работы таких систем, как топливная или система зажигания,

или разнорежимная работа двигателей вызвать возникновение динамических условий, способных

привести к повреждению системы привода. Если это подтверждается, то необходимо выполнить

гонку двигателя в течение приемлемого количества часов при вышеупомянутых условиях, при этом

один час такой гонки необходимо включать в каждый цикл, а остальные часы распределить в конце

20 циклов. Если не возникает никаких неблагоприятных условий, то необходимо провести

дополнительно гонку двигателя в течение часа согласно пункту (b) данного параграфа и в

соответствии с регламентом гонок пункта (b) (1) данного параграфа без рассмотрения пункта (b) (2)

данного параграфа.

(h) Длительные испытания; испытания при работе двигателя на режиме с превышением

допустимой частоты вращения ротора. Должна быть выполнена непрерывная гонка двигателя

в течение одного часа при крутящем моменте, соответствующем максимальной продолжительной

мощности, и максимальном превышении допустимой частоты вращения ротора, ожидаемой в

эксплуатации, при исправной работе средств ограничения крутящего момента и частоты вращения

ротора, если таковые имеются.

(i) Длительные испытания; перемещения органов управления несущего винта. Если во

время испытаний на привязи органы управления несущим винтом не перемещаются циклически, то

необходимо выполнить перемещения органов управления несущим винтом, используя методику,

оговоренную в пункте (с) данного параграфа, при которых обеспечиваются положения,

соответствующие максимальной тяге винта в течение следующих периодов времени в процентах

относительно общего времени испытаний, при этом перемещения органов управления не должны

приводить к возникновению нагрузок или маховому движению лопастей, превышающих

максимальные величины нагрузок и движения, ожидаемые в полете:

(1) при полной вертикальной тяге—20%;

(2) при тяге, направленной вперед,—50 %;

(3) при тяге, направленной вправо,—10%;

(4) при тяге, направленной влево,—10%;

(5) при тяге, направленной назад,—10%.

(j) Длительные испытания; включение муфты сцепления и тормозного устройства. Во

время выполнения гонок двигатели при крутящем момент?, соответствующем взлетной мощности,

и, при необходимости, во время каждого изменения крутящего момента и частоты вращения ротора

на протяжении всех испытаний необходимо произвести в целом по меньшей мере 400 включений

муфты сцепления и тормозного устройства. При каждом включении муфты сцепления вал на

приводимой в движение стороне муфты должен .раскручиваться, начиная от состояния полного

покоя. Включения муфты сцепления должны выполняться при частоте вращения и методом,

оговоренными заявителем. Во время торможения после каждого включения муфты двигатели

должны быть остановлены достаточно быстро, чтобы обеспечивалось автоматические

рассоединение двигателей от винтов и системы приводов винтов. Если для останова винта

устанавливается тормозное устройство, то муфта сцеплении перед включением тормозного

устройства должна отсоединяться при частоте вращения винта, соответствующей более 40%

максимальной продолжительной' частоты, далее производится торможение винтов до частоты

вращения, соответствующей 40% максимальной продолжительной частоты, после чего необходимо

включить тормозное устройство. Если конструкция муфты сцепления не позволяет осуществить

останов винтов при работающих двигателях или если муфта сцепления отсутствует, то перед

каждым включением тормозного устройства необходимо останавливать двигатель, а затем после.

останова винтов сразу же включать его.

(k) Длительные испытания; гонка двигателя при крутящем моменте с отказавшим

двигателем.

(1) Гонка двигателя при крутящем моменте, соответствующем 30-минутноя повышенной мощности

после отказа двигателя. Для вертолетов, для которых запрашивается разрешение на

использование 30-минутной мощности, гонка двигателя при крутящем пименте и максимальной

частоте вращения, соответствующей 30-минутной мощности, должна проводиться следующим

образом: последовательно выключается по одному двигателю, после чего продолжается гонка

остальных двигателей в течение 30 мин.

(2) Гонка двигателя при продолжительной мощности после отказа двигателя. Для вертолетов, для

которых запрашивается разрешение на использование продолжительной мощности в случае отказа

двигателя, гонка двигателя должна производиться при крутящем моменте и максимальной частоте

вращения, соответствующей продолжительной мощности, следующим образом: последовательно

выключается по одному двигателю, после чего продолжается гонка остальных двигателей в

течение одного часа.

(3) Количество циклон, описанных в пунктах (k) (1) или (k) (2) данного параграфа, должно быть не

меньше количества двигателей или же не меньше двух.

1.[3арезервироваио].

(m) Любые элементы, которые подвергаются воздействию порывов ветра, должны

быть исследованы при тех же уcловиях полета, что и несущие винты, при этом срок их

службы должен определяться посредством усталостных испытаний или другими

приемлемыми методами. Кроме того', должен обеспечиваться уровень безопасности,

равный уровню безопасности несущих винтов, для:

(1) каждого элемента системы привода винта, отказ которого привел бы к

неуправляемой посадке;

(2) каждого элемента, имеющего важное значение для установления фазового

положения винтов на многовинтовом винтокрылом аппарате, или элемента,

обеспечивающего работу цепи основного органа управления на режиме авторотации; и

(3) .каждого элемента, являющегося общим для двух или более двигателей на

многодвигательном винтокрылом аппарате.

(n) Специальные испытания. Каждая система привода винта, предназначенная для

эксплуатации при двух или более передаточных числах, должна быть подвергнута

специальному испытанию на продолжительность работы, необходимому для

подтверждения безопасности системы привода винта.

(о) Каждый элемент, прошедший испытания, оговоренные в данном параграфе, в конце

испытаний должен быть в состоянии, пригодном к эксплуатации. Во время испытаний не

допускается проведение разборки, способной повлиять на результаты испытаний.

(р) Длительные испытания: рабочие смазочные материалы. Для того чтобы

получить одобрение па использование в системах привода винта и управления,

смазочные материалы должны соответствовать маркам смазочных средств,

используемых d ходе испытаний, предписанных данным параграфом. Дополнительные

или альтернативные смазочные материалы можно оценить путем равноценных

испытаний или сравнительным анализом марок смазочных средств и характеристик

системы привода винта и управления. Кроме того:

(1) по крайней мере три 10-чясовых цикла, предписываемых данным параграфом,

должны быть проведены с такими температурами смазочного материала в трансмиссии

и редукторе, замеренными в местах” предназначенных для измерения температуры,

которые не ниже, чем максимальная рабочая температура, для которой запрашивается

сертификат:

(2) для систем смазки под давлением по крайней мере три 10-часовых цикла, требуемых

данным параграфом, должны быть проведены при таком давлении смазки (замеренном

в предназначенном для этого месте), которое не превышает минимальное рабочее

давление, для которого запрашивается одобрение, и

(3) условия проведения испытании, содержащиеся в пунктах (р) (I) и (р) (2) данного

параграфа, необходимо применить одновременно и распространить их применимость на

эксплуатацию с мощностью при любом одном неработающем двигателе, для которой

запрашивается одобрение.

29.927. Дополнительные испытания

(a) Для определения минимума безопасности привода винта должны быть выполнены

необходимые динамические, длительные, эксплуатационные и вибрационные

исследования.

(b) Если выход крутящего момента газотурбинного двигателя в трансмиссию может

превысить наибольший предел величины крутящего момента двигателя или трансмиссии

и этот выход не управляется непосредственно пилотом при обычных эксплуатационных

условиях (как в тех случаях, где основное управление мощностью двигателя

осуществляется посредством органов управления летательным аппаратом), то должно

быть проведено следующее испытание:

(1) при условиях работы всех двигателей делается 200 включений (каждое

продолжительностью 10 с крутящего момента, равного по крайней мере меньшей из

величин:

(i) максимально используемому крутящему моменту, соответствующему параграфу

29.923, плюс 10%; или

(ii) максимально достижимой при возможных условиях эксплуатации величине крутящего

момента с включенным приспособлением по ограничению крутящего момента, если

таковое имеется и нормально функционирует.

(2) Для многодвигательного винтокрылого аппарата для имитации случаев отказа

каждого двигателя по очереди оставшиеся двигатели создают на входе трансмиссии

максимально достижимый крутящий момент, возможный в условиях эксплуатации, при

условии, что приспособление по ограничению крутящего момента, если таковое имеется,

функционирует нормально. Каждый вход трансмиссии должен быть испытан при этом

максимальном крутящем моменте по меньшей мере в течение 15 мин.

(c) Отказ системы смазки. Для системы смазки, требуемой для правильной работы

системы привода винта, оговариваются следующие требования:

(1) Категория А. Исключая условия, когда отказы являются крайне маловероятными,

требуется показать путем испытаний, что любой отказ, приводящий к утечке смазочного

масла в любой обычно применяемой масляной системе, не. будет препятствовать

длительной безопасной работе (хотя и не обязательно без повреждений) при значениях

крутящего момента и частоты вращения, указанных заявителем для условий

продолженного полета; это время требуется в течение не менее 30 мин после

обнаружения экипажем отказа в масляной системе или утечки масла.

(2 )Категория В. Применимы требования, изложенные для категории А, за исключением

тех, когда система привода винта может работать только в условиях авторотации, по

крайней мере в течение 15 мин.

(d) Испытания с превышением допустимой частоты вращения. Система привода винта

должна быть подвергнута 50 циклам испытаний, каждый продолжительностью 30 с (± 3 с), с.

превышением допустимой частоты вращения не меньше чем: либо наиболее высокая частота

вращения, ожидаемая в результате отказа системы управления двигателями, либо 105% величины

максимальной частоты вращения, с учетом переходных процессов, ожидаемых в эксплуатации. При

установке устройства ограничения крутящего момента и частоты вращения, не зависимого от

обычных органов регулирования работы двигателя и являющегося надежным средством, частота

вращения не должна превышать допустимых пределов. Циклы испытаний должны проводиться

следующим образом:

(1) циклы с превышением допустимой частоты вращения должны чередоваться с циклами

установившихся режимов работы продолжительностью от 1 до 5 мин при величине. частоты

вращения, составляющей от 60 до 80% от значения, соответствующего максимальной

продолжительной мощности.

(2) Процессы увеличения н уменьшения частоты вращения несущего винта должны производиться

за период времени не более 10 с (за исключением случаев, когда приемистость двигателя требует

для выхода на большие обороты более 10 с); при этом время специально отведенное для циклов

работы на повышенных частотах вращения, нельзя уменьшать на величину указанных отрезков

времени.

(3) Испытания с превышением допустимой частоты вращения должны выполняться с наименьшим

(по абсолютному значению) углом установки лопастей с целью достижения плавности в протекании

режима.

(e) Испытания, оговоренные в пунктах (b) и (d) данного параграфа, должны проводиться на

винтокрылом аппарате, в крутящий момент должен восприниматься винтами, которые

устанавливаются на винтокрылых аппаратах, за исключением случаев, когда могут быть

использованы другие средства наземных и летных испытаний при других соответствующих методах

поглощения крутящего момента, если условия крепления и вибрационные характеристики близко

имитируют условия испытаний 'на винтокрылом аппарате;

(f) Каждое испытание, описанное в данном параграфе, должно проводиться без разборки деталей и,

за исключением случая проведения испытания на отказ системы смазки, регламентированного в

пункте (с) настоящего параграфа, каждая испытываемая деталь должна находиться в рабочем

состоянии в конце испытания,

29.931. Критическая частота вращения валов трансмиссии

(a) Критические частоты вращения валов какой-либо системы трансмиссии должны определяться

посредством испытаний, однако в тех случаях, когда для какого-либо конкретного случая имеются

приемлемые методы анализа, могут быть использованы аналитические методы.

(b) Если какая-либо критическая частота вращения находится в пределах рабочих диапазонов или

близко к ним в условиях работы двигателя на режиме малого газа, на режиме авторотации, то

напряжения, возникающие при такой частоте, должны находиться в безопасных пределах. Это

должно быть продемонстрировано испытаниями.

(с) Если используются аналитические методы и они показывают, что критическая частота не

находится в пределах разрешенного рабочего диапазона, то вычисленные критические частоты

вращения должны находиться вне рабочего диапазона с достаточным запасом, чтобы учесть

возможные изменения между вычисленными и фактическими величинами.

29.935. Соединения валов трансмиссии

Каждый универсальный шарнир и другие скользящие соединения валов трансмиссии, для работы

которых необходима смазка, должны быть обеспечены смазкой.

29.939. Рабочие характеристики двигателя

(а) Рабочие характеристики двигателя должны быть исследованы в полете, чтобы

определить, что при его эксплуатации в нормальных, условиях и при особых ситуациях в

пределах эксплуатационных ограничений винтокрылов аппарата, и двигателя

отсутствуют неблагоприятные явления в двигателе (такие, как срыв потока, помпажи,

срыв горения, детонация, недопустимые значения параметров, нарушения

функционирования систем) в опасной степени их проявления.

(b) Воздухозаборное устройство двигателя и другие части винтокрылого аппарата не должны

быть причинами опасных вибраций двигателя, вызванных неравномерностью воздушного потока, r

условиях нормальной эксплуатации.

(с) Для двигателей, управляемых регулятором, должно, быть продемонстрировано отсутствие

опасной неустойчивости вращении системы привода, связанной с критическими сочетаниями

мощности, частоты вращения ротора и перемещении органов управления. .

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

29.951. Обилие положения

(a) Каждая топливная система должна быть сконструирована и выполнена таким образом, чтобы

обеспечивать подачу топлива с расходом и давлением, установленными для обеспечения

нормальной работы двигателя и вспомогательной силовой установки во всех ожидаемых условиях

эксплуатации, включая все маневры, на которые запрашивается сертификат и в течение которых

разрешена работа двигателя или вспомогательной силовой установки.

(b) Каждая топливная система должна быть смонтирована таким образом, чтобы

(1) двигатель или топливный насос не могли одновременно забирать топливо более чем из одного

бака;

(2) имелись средства, предотвращающие попадание воздуха в систему.

(c) Каждая топливная система для газотурбинного двигателя должна устойчиво работать во всем

диапазоне расходов и давлений топлива, содержащего максимально возможное в ожидаемых

условиях эксплуатации количество растворенной и свободной воды. и охлажденного до

наиболее критического состояния с точки зрения замерзания воды, которое может иметь место при

эксплуатации.

29.953. Независимость подачи топлива в двигатели

(a) Для винтокрылого аппарата категории А:

(1) топливная система должна удовлетворять требованиям параграфа 29.903 (b);

(2) если не оговорены какие-либо другие отвечающие требованиям пункта (а) (1) данного

параграфа положения, то топливная система должна обеспечивать подачу топлива в каждый

двигатель по системе, не зависимой от любого участка системы подачи топлива в другие двигатели.

(b) Каждая топливная система многодвигательного винтокрылого аппарата категории В должна

удовлетворять требованиям пункта (а) (2) данного параграфа. Однако нет необходимости

обеспечивать каждый двигатель отдельным топливным баком.

29.954. Защита топливной системы от ударов молнии

Топливная система должна быть сконструирована и размещена таким образом, чтобы

предотвращалось воспламенение паров топлива внутри системы в результате:

(a) прямых ударов молнии в зоны, имеющие высокую вероятность прямого удара;

(b) скользящих разрядов молнии в зоны, где скользящие разряды молнии весьма вероятны; и

(с) коронного разряда и протекания тока молнии у выходных отверстий дренажа топливной

системы.

29.955. Подача топлива

(а) Общие положения. Топливная система должна обеспечивать подачу топлива к каждому

двигателю с расходом не менее 100% расхода топлива, требуемого для всех эксплуатационных

условий и маневров, одобренных для винтокрылого аппарата, включая, как принято, топливо,

необходимое для эксплуатации двигателя и условиях испытаний, соответствующе 1ребиианиям

параграфа 29.927. Соответствие, если только не используются эквивалентные методы, должно

быть продемонстрировано испытаниям и, в ходе которых обеспечивается выполнение

нижеперечисленных требований, за исключением таких комбинаций условий, существование

которых будет невероятным:

(1) давление подаваемого в двигатель топлива, скорректированное с учетом действующих

перегрузок, должно быть в пределах диапазонов допустимых значений, указанных в карте данных

сертификата типа двигателя;

(2) количество топлива в баке не должно превышать величины невырабатываемого остатка

топлива и этом баке, установленной согласно параграфу 29.959, плюс количество топлива,

необходимое для проведения испытаний;

(3) разница уровней топлива между баком и двигателем должна быть критической с учетом

пространственных положений винтокрылого аппарата в полете:

(4) расходомер топлива, если таковой предусмотрен для установки, и критический топливный насос

(для систем с насосной подачей) должны быть установлены так, чтобы вызывать (из-за реального

или имитируемого отказа) критическое ограничение расхода топлива, которое можно ожидать в

результате отказа компонента;

(5) частота вращения ротора двигателя, электрическая мощность или другие пара-. метры

источников привода топливного насоса должны иметь критические значения:

(6) при демонстрации работоспособности системы подачи топлива должно быть использовано

топливо с критическими свойствами, которые отрицательно влияют на подачу топлива;

(7) топливный фильтр, требуемый в соответствии с параграфом 29.997, должен быть заблокирован

до такой степени, которая необходима для имитации накопления загрязнений топлива, вызывающих

срабатывание сигнализатора, требуемого в соответствии с параграфом 29,1305 (а) (17),

(b) Система перекачки топлива. Бели для нормальной •работы топливной системы требуется

перекачать топливо в другой бак, то перекачка топлива должна происходить автоматически через

систему, которая поддерживай! уровень топлива в пополняемом баке в допустимых пределах во

время полета 'или эксплуатации винтокрылого аппарата на земле.

(c) Подача топлива из нескольких баков. Если топливо в двигатель может подаваться более чем из

одного бака, то топливная система, а дополнение к имеющимся возможностям ручного

переключения, должна быть сконструирована таким образом, чтобы предупреждать перерывы

подачи топлива к этому двигателю без участия летного экипажа, когда любой бак, из которого

подается топливо в этот двигатель, опорожняется в течение нормальной работы и когда любой

другой бак, из которого нормальным образом подается топливо к данному/двигателю, все еще

содержит топливо.

(6) Подача топлива в двигатель должна быть продемонстрирована при наихудших условиях

подачи топлива 'на винтокрылом аппарате в отношении высоты полета,

пространственного положения аппарата и других условиях:

(1) при неработающих баковых насосах подкачки;

(2) при подаче топлива в два двигателя из одного бака с открытым краном кольцевания.

29.957. Перетекание или перекачка топлива в сообщающихся баках

(a) Если выходные отверстия баков взаимосвязаны и допускается перетекание топлива из одного в

другой под действием гравитационных сил или в полете с ускорением, то должна быть исключена

возможность перетекания такого количества топлива, которое бы привело к вытеканию топлива

через дренажную систему бака при любых выдерживаемых условиях полета.

(b) Если предусмотрена возможность перекачки топлива в полете из одного бака в другой, то:

(1) конструкция дренажной и топливоперекачивающей системы должна предотвращать

повреждение баков в результате их переполнения; и

(2) должны быть предусмотрены средства, предупреждающие экипаж о возможности вытекания

топлива через дренажную систему до наступления этого момента.

29.959. Невырабатываемый остаток топлива в баках

Для каждого топливного бака должен быть установлен невырабатываемый остаток топлива не

менее того количества, при котором наблюдается первый признак нарушения работы двигателя при

наиболее неблагоприятных условиях подачи топлива на всех предполагаемых эксплуатационных

режимах и маневрах винтокрылого аппарата, при которых производится забор топлива из данного

бака.

29.961. Эксплуатация топливной системы при высокой температуре

Должно быть показано, что каждая топливная система со всасыванием и другие топливные

системы, в которых могут образовываться пары, успешно функционируют (в пределах

сертификационных ограничений) при использовании топлива с температурой, наиболее критической

для парообразования, и давлением насыщенного пара, максимально возможным для тех

сортов топлива, на которых может эксплуатироваться винтокрылый аппарат в том числе

при условиях эксплуатации двигателей, оговоренных в параграфах 29.927 (b) (1) и (b) (2).

29.963. Топливные баки: общие положения

(a) Каждый топливный бак должен выдерживать без повреждений и потери нормированной

герметичности вибрации и инерционные нагрузки, нагрузки от веса топлива и элементов

конструкции, которые могут воздействовать на бак при эксплуатации.

(b) Каждый топливный бак и элементы его установки должны быть сконструированы или защищены

таким образом, чтобы была исключена утечка топлива в условиях выполнения аварийной посадки

согласно параграфу 29.561.

(c) Оболочка каждого мягкого бака должна быть одобренного типа или должно быть показано, что

она соответствует данному назначению.

(d) Каждый. топливный бак-кессон должен иметь средства для осмотра и ремонта его внутренней

части.

(e) Максимальные достигаемые температуры поверхностей всех компонентов в топливном баке

должны быть на величину установленного запаса меньше наиболее низкой ожидаемой температуры

самовоспламенения топлива или паров топлива в баке. Соответствие этому требованию должно

быть показано во всех условиях эксплуатации, как при нормальной работе, так и при отказах любых

элементов внутри бака.

29.965. Испытания топливных баков

(a). Каждый топливный бак должен быть способен выдерживать испытание соответствующим

давлением, приведенным в данном параграфе, без повреждения и потери герметичности. Если

практически возможно, то давление при испытаниях следует создавать способом,

воспроизводящим распределение давлении, действующих в условиях эксплуатации.

(b) Каждый металлический бак стандартного типа, каждый металлический бак, который не

подкреплен элементами конструкции винтокрылого аппарата, и каждый баккессон должны быть

испытаны избыточным давлением величиной 0,25 кг/см2, за исключением случаев, когда давление,

создаваемое в процессе выполнения режимов полета с максимальными предельными

ускорениями или при аварийном торможении винтокрылого аппарата с заполненными баками,

превышает это значение. В последнем случае следует использовать гидростатический напор или

эквивалентный способ испытания, чтобы воспроизвести. насколько это возможно, нагрузки,

вызванные наличием ускорений. Однако давление, действующее на стенки баков, которые не

подвергаются воздействию массы топлива при ускорении, давление не должно превышать 0,25

кг/см2.

(c) Каждый неметаллический бак, стенки которого поддерживаются конструкцией винтокрылого

аппарата, должен подвергаться следящим испытаниям:

(1) испытанию давлением величиной не менее 0.14 кг/см2, это испытание можно. Проводить нa

отдельном баке совместно с испытанием, оговоренным в пункте (с) (2) данного параграфа;

(2) испытанию давлением баков, закрепленных в конструкции винтокрылого аппарата, при атом

величина давления должна быть равна нагрузке, возникающей вследствие воздействия

содержимого полного бака при действии максимальных предельных перегрузок или аварийного

торможения. Однако давление на поверхности, не подвергающейся нагружению при перегрузках, не

должно превышать 0,14 кг/см2.

(d) Каждый бак, имеющий большие неподдерживаемые или неподкрепленные плоские участки или

другие элементы конструкции, повреждение или деформация которых могут вызвать течь топлива,

должен подвергаться указанному ниже или эквивалентному испытанию:

(1) каждый полностью собранный бак вместе с узлами крепления должен быть подвергнуто

вибрационным испытаниям в компоновке, имитирующей реальную установку на винтокрылом

аппарате;

(2) бак в сборе должен подвергаться воздействию вибрации в течение 25 ч, будучи на 2/3

исполненным какой-либо подходящей жидкостью; амплитуда вибрации должна быть не меньше 0,8

мм, если это не оговорено особо;

(3) частота вибрации во время испытаний выбирается следующим образом:

(i) если под влиянием вращения роторов двигателей или системы несущего винта с любой частотой

(в пределах нормальных эксплуатационных диапазонов) не возникает колебаний баков с

критическими частотами и если не используется частота, полученная более рациональным

вычислением, то частота вибраций во время испытании (выраженная в колебаниях в минуту)

должна быть равна: для винтокрылых аппаратов с поршневыми двигателями— числу, полученному

вычислением средней величины от максимальной и минимальной частоты вращения ротора

двигателя (об/мин) при создании мощности в полете, или для винтокрылых аппаратов с

газотурбинными двигателями—2000 колебаний в мин (33,3 Гц);

(ii) если в нормальном рабочем диапазоне частот вращения роторов двигагеля или системы

несущего винта имеется только одна критическая частота колебаний бака, то испытания должны

проводиться с этой частотой;

(iii) если в нормальном рабочем диапазоне частот вращения роторов двигателя или системы

несущего винта критической окажется более чем одна частота колебаний бака, то испытания

должны проводиться с наиболее критической частотой;

(4) при выполнении испытаний согласно пунктам (d) (3) (ii) и (iii) данного параграфа время испытаний

устанавливается так, чтобы производилось то же самое количество циклов вибраций, которое

имело бы место в течение 25 ч при частоте, указанной в пунктах (d) (3) (i) данного параграфа;

(5) во время испытаний бак в сборе должен качаться с частотой 16—20 полных периодов в минуту

на угол в 15 град в обе стороны от горизонтального положения (в сумме 30 град) относительно

наиболее критической оси в течение 25 ч. Если критическим является движение относительно более

чем одной оси, то бак должен качаться относительно каждой критической оси в течение 12,5 ч.

29.967. Установка топливного бака

(а) Каждый топливный бак должен быть закреплен так, чтобы нагрузки от массы топлива,

действующие на бак, не концентрировались на незакрепленных поверхностях бака. Кроме того,

должны учитываться следующие положения:

(1) для предотвращения трения между баком и поддерживающей его конструкцией должны

устанавливаться прокладки;

(2) прокладки должны быть изготовлены из неабсорбирующих материалов либо материалов,

обработанных соответствующим образом, предохраняющих от поглощения жидкостей;

(3) если используются мягкие баки, их оболочки должны закрепляться таким образом, чтобы они не

подвергались воздействию гидравлических нагрузок от топлива;

(4) каждая внутренняя поверхность баковых отсеков должна быть гладкой, без выступов,

способных привести к повреждению оболочки, за исключением случаев, когда:

i.приняты меры. для защиты оболочки в этих местах или

(ii) сама конструкция оболочки обеспечивает такую защиту.

(b) Полости, смежные с поверхностями бака, должны вентилироваться, чтобы не допустить

скопления топлива и его паров в случае небольшой утечки. Если бак находится в

герметизированном отсеке, то вентиляция может осуществляться с помощью дренажных отверстий

необходимого размера для предотвращения образования избыточного давления при изменении

высоты полета. Если установлены мягкие баки, то система дренажа пространства между

0'болочкой бака и его контейнером н любых ожидаемых условиях полета должна обеспечивать

необходимое соотношение между давлением в этом пространстве и давлением d дренажной

системе самого бака.

(c) Размещение каждого бака должно удовлетворять требованиям параграфа 29.1185 (b) и (с).

(d) Обшивка винтокрылого aппарата, непосредственно примыкающая к основному воздушному

выходу из двигательного отсека, не должна использоваться как стенка бака-кессона,

(е) Каждый топливный бак должен быть изолирован от кабин персонала и. пассажиров

конструктивными средствами, не допускающими проникновения паров и топлива.

29.969. Расширительное пространство топливнго бака

Каждый топливный пак или каждая группа топливных баков со взаимосвязанной дренажной

системой должны иметь расширительное пространство объемом не менее 2% от общей емкости

баков. При нормальном стояночном положении винтокрылого аппарата на земле должна быть

исключена возможность непреднамеренного заполнения этого пространства.

29.971. Отстойник топливною бака

(a) Каждый топливный бак должен иметь отстойник емкостью не менее, большей из нижеследующих

величин:

(1) 0,10% емкости бака, или

(2) 0,24 л.

(b) Емкость, заданная в пункте (а) данного параграфа, должна оставаться эффективной при любых

нормальных угловых положениях винтокрылого аппарата и должна быть расположена таким

образом, чтобы содержимое отстойника не могло вытечь через заборное устройство бака.

(c) Конструкция каждого топливного бака должна обеспечивать возможность слива .опасного

количества воды из каждой части бака в отстойник при любом наземном положении винтокрылого

аппарата, ожидаемого в эксплуатации.

(d) Каждый отстойник топливного бака должен иметь сливное устройство, обеспечивающее слив

содержимого отстойника на земле.

29.973. Заправочная горловина топливного бака

(а) Конструкция каждой заправочной горловины топливного бака не должна допускать попадания

топлива в любые другие части винтокрылого аппарата помимо самих баков. Кроме того:

(1) каждая заправочная горловина должна быть маркирована соответственно параграфу 29,1557

(с) (1);

(2) каждая утопленная заправочная горловина топливного бака, в которой может скопиться

значительное количество топлива, должна иметь сливное устройство, не допускающее попадание

сливаемого топлива на другие части винтокрылого аппарата;

(3) каждая крышка заправочной горловины должна обеспечивать герметичность при давлении,

ожидаемом в условиях нормальной эксплуатации.

(b) Для винтокрылого аппарата категории А каждая крышка заправочной горловины или деталь,

закрывающая крышку горловины, должна быть устроена так, чтобы предупреждать о неполном

закрытии или неполной фиксации крышки на заправочной горловине.

29.975. Дренаж топливных баков и карбюраторов

(а) Дренаж топливных баков. Каждый топливный бак должен сообщаться с атмосферой через

верхнюю часть расширительного пространства с тем, чтобы обеспечивался эффективный дренаж

при любых нормальных режимах полета. Кроме того:

(1) расположение каждого дренажного отверстия должно исключать возможность его загрязнении

или закупоривания льдом;

(2) конструкция дренажа не должна допускать сифонирования топлива в. нормальных условиях

эксплуатации;

(3) пропускная способность дренажной системы и уровень давления в ней должны быть

достаточными для выдерживания приемлемых перепадов давления внутри и снаружи бака при:

(I) нормальных условиях полета;

(ii) максимальной скорости набора высоты и снижения; и

(iii) заправке и сливе топлива (где применимо);

(4) воздушные полости баков с сообщающимися между собой топливными выходными каналами'

также должны сообщаться между собой;

(5) и системе дренажа не должно быть мест, где может скапливаться влага при положении

винтокрылого аппарата на земле или в горизонтальном полёте, в противном случае слив из таких

мест должен обеспечиваться;

(6) дренажные и сливные устройства не должны заканчиваться н местах:

(i) где выход топлива из дренажного отверстии может создать опасность пожара, или

(ii) откуда пары топлива могут проникнуть в кабину персонала и пассажиров;

(7) дренажная система должна быть спроектирована таким образом, чтобы свести к минимуму

возможность выплескивания топлива через дренажные отверстия .на источник воспламенения и

случае опрокидывания при посадке или -эксплуатации в наземных условиях, если только не

показано, чти опрокидывание является событием крайне маловероятным.

(b) Дренаж карбюратора. Каждый карбюратор со штуцером для отвода паров должен иметь

трубопровод для отвода паров топлва обратно в один из топливных баков. Кроме того:

(1) каждая дренажная система должна быть выполнена так, чтобы не происходило закупорки

дренажа льдом и

(2) если имеется более одного топливного бака и необходимо расходовать топливо из баков в

определенное последовательности, то каждая линия возврата паров должна соединяться .с баком,

топливо из которого расходуется при взлете и посадке.

29.977. Заборник топлива из бака

(a) Заборник топлива из бака или вход и баковый насос должен иметь защитную сетку-фильтр. Эта

сетка фильтр должна:

(1) для винтокрылого аппарата с поршневыми двигателями иметь размер ячейки 1,6 —3,2 mm.

(2) Предотвращать прохождение, частиц, которые могут ограничить расход топлива или повредить

любой элемент топливной системы винтокрылого аппарата с газотурбинными двигателями.

(b) Проходное сечение каждого фильтра на заборнике или на входе бакового насоса должно не

менее чем в пять раз превышать площадь проходного сечения трубопровода подачи топлива из

бака в -двигатель.

(c) Диаметр каждого фильтра должен быть не меньше диаметра заборника топлива из бака.

(d) К каждому фильтру должен быть обеспечен доступ для проверки и очистки.

29.979. Заправка топливом под давлением и устройства заправки

(a) Каждое топливозаправочное соединительное устройство, находящееся ниже уровня топлива и

каждом баке, должно иметь средства, предотвращающие утечку опасного количества топлива из

бака в случае неисправности входного топливного клапана.

(b) Если имеется система заправки топливом под давлением, то, кроме обычных средств по

ограничению количества топлива о баке, должны быть установлены дополнительные устройства

для предотвращении повреждения бака в случае неисправности обычных средств подсоединения.

(c) Система заправки винтокрылого аппарата топливом под давлением (исключая топливные баки и

их дренаж) должна выдерживать расчетную нагрузку, которая вдвое больше нагрузки, создаваемой

при максимальных делениях, включая пульсацию, которая может иметь место во время заправки.

Должно быть определено максимальное давление пульсации для любой комбинации случайного или

преднамеренного закрытия топливных кранов.

(d) На винтокрылых аппаратах система слива топлива (исключая топливные баки и их дренаж)

должна выдерживать расчетную нагрузку, которая вдвое больше нагрузки, создаваемой при

максимально допустимом давлении слива (положительном или отрицательном) в топливном

соединительном штуцере винтокрылого аппарата.

АГРЕГАТЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ

29.991. Топливные насосы

(a) Соответствие параграфу 29.955 должно обеспечиваться при отказе:

(1) любого насоса, за исключением насосов, одобренных и установленных как части двигателя,

прошедшего сертификацию типа; или

(2) любого компонента, необходимого для работы насоса, за исключением двигателя,

обслуживаемого этим насосом.

(b) К установке топливных насосов предъявляются следующие требования:

(1) при необходимости поддержания заданной величины давления топлива:

(i) должна быть обеспечена передача статического давления воздуха на входе в карбюратор к

соответствующему штуцеру перепускного клапана топливного насоса; и

(ii) балансировочные трубопроводы датчиков давления должны быть подсоединены независимо к

месту измерения давления на входе в карбюратор, чтобы избежать неправильного считывания

показаний давления топлива;

(2) установка топливных насосов, имеющих мембрану или диафрагму, через которые может

произойти утечка, должна иметь средства для слива топлива при утечке, и

(3) каждая сливная линия должна выводиться в места, где нет опасности возникновения пожара.

29.993. Трубопроводы и арматура топливной системы

(a) Каждый трубопровод топливной системы должен быть установлен и закреплен так, чтобы он не

испытывал чрезмерной вибрации и выдерживал нагрузки от давления

топлива и воздействие полетных перегрузок, ожидаемых в условиях эксплуатации.

(b) Во всех трубопроводах топливной системы, соединенных с частями винтокрылого аппарата,

между которыми возможно относительное перемещение, должны быть предусмотрены меры,

обеспечивающие необходимую гибкость (подвижность).

(c) В каждом гибком соединении трубопроводов топливной системы, которые могут находиться под

давлением и подвергаться воздействию осевых нагрузок, должны: применяться гибкие шланги или

другие компенсирующие элементы.

(d) Гибкий шланг должен быть одобренного типа.

(e) Гибкие шланги, на которые могут неблагоприятно воздействовать высокие температуры, не

должны устанавливаться в местах, где во время работы двигателя или его выключения имеют

место высокие температуры.

29.995. Топливные краны

Дополнительно к имеющимся требованиям пара графа 29.1189 каждый топливный крап должен:

(a) [Зарезервирован].

(b) быть закреплен таким образом, чтобы нагрузки, возникающие при работе крана

или в полете с перегрузками, не передавались на присоединенные к крану трубопроводы.

29.997. Топливные фильтры

Между выходом из топливного бака и входом и первый агрегат топливной системы” который

чувствителен к загрязнениям в топливе, например топливорегулирующая аппаратура или насос

объемного типа, приводимый от двигателя, но не только они, должен быть установлен топливный

сетчатый фильтр или фильтр другой конструкции. Такой топливный фильтр должен:

(a) быть доступным для слива отстоя или очистки и иметь быстросъемную сетку или элемент;

(b) иметь отстойник со сливом, за исключением случая, когда слив не нужен, если сетчатый или

другой фильтр легко снимается для этой цели;

(c) быть установлен таким образом, чтобы его вес не нагружал присоединенные трубопроводы или

входной и выходной штуцеры самого фильтра, если не предусмотрены достаточные запасы

прочности трубопроводов и штуцеров во всех случаях нагружения;

(d) иметь средства для удаления любого загрязнения из топлива, которое может нарушить подачу

топлива через элементы винтокрылого аппарата или элементы топливной системы двигателя,

необходимые для успешной эксплуатации винтокрылого аппарата или

топливной системы двигателя.

•

29.999. Сливные устройства топливной системы

(a) Должно иметься, по крайней мере, одно доступное сливное устройство в самой нижней точке

каждой топливной системы для обеспечения полного слива топлива из системы при любом

наземном положении винтокрылого аппарата, ожидаемом в эксплуатации.

(b) Каждое сливное устройство, требуемое пунктом (а) данного параграфа, включая сливные

устройства, оговоренные в параграфе 29.971, должны:

(1) обеспечивать слив топлива без попадания слипаемого топлива па любые части винтокрылого

аппарата;

(2) иметь ручные или автоматические устройства для надежного фиксирования в закрытом

положении; и

(3) иметь сливной кран (клапан), который

(i) имеет легкий доступ и способен легко открываться н закрываться, и (и) размещен или защищен

таким образом, чтобы предотвратить утечку топлива' в случае посадки с убранным шасси.

29.1001. Система аварийного слива топлива

Бели установлена система аварийного слива топлива, то должны выполняться следующие

требования:

(а) Аварийный слив топлива должен быть безопасен на всех режимах полета, на которых он

разрешен.

(b) При определении соответствия пункту (а) данного параграфа должно быть показано, что:

(1) система аварийного слива и ее эксплуатация являются пожаробезопасными;

(2) нет опасных последствий от топлива или паров топлива, которые попадают на любую часть

винтокрылого аппарата при аварийном сливе топлива;

(1) в процессе аварийного слива топлива управляемость винтокрылым аппаратом остается

удовлетворительной.

(c) Должны быть обеспечены средства для автоматического предотвращения слива при

уровне топлива, который ниже необходимого для набора высоты со всеми работающими

двигателями на режиме максимальной продолжительной мощности с уровня моря до

высоты 1500 м и дальнейшего полета на крейсерском режиме в течение 30 мин при

работе двигателя на режиме максимальной дальности.

(d) Управление любой системой аварийного слива должно быть спроектировано так,

чтобы позволить членам экипажа (минимального экипажа) без риска прекратить

аварийный слив топлива на любом этане его выполнения.

(e) Система аварийного слива должна быть спроектирована в соответствии с

требованиями к силовой установке, изложенными в параграфе 29.90) (с).

(f) Вспомогательная система аварийного слива топлива, отвечающая требованиям

пунктов (а), (b), (d) н (е) данного параграфа, может быть установлена для слива

дополнительного топлива при условии, что она имеет отдельные и независимые органы

управления.

МАСЛЯНАЯ СИСТЕМА

29.1011. Двигатели: общие положения

(а) Каждый двигатель должен иметь независимую масляную систему, обеспечивающую

питание его необходимым количеством масла и с температурой, .не превышающей

допустимую, для непрерывной безопасной эксплуатации винтокрылого аппарата,

(b) Располагаемый запас масла в каждой масляной системе двигателя должен быть не

меньше произведения продолжительности полета винтокрылого аппарата в критических

условиях эксплуатации на допустимый максимальный расход масла двигателем в тех же

условиях плюс дополнительное, количество масла для обеспечения циркуляции масла в

системе. Для винтокрылого аппарата с поршневым двигателем расходуемый запас

масла можно определить расчетом, принимая, что на каждые 40 частей расходуемого

топлива необходима 1 часть масла по объему.

(с) Могут быть использованы соотношения топлива и масла, отличные от указанного в

пункте (b) данного параграфа, если они подтверждаются данными по расходу масла

двигателем.

(с1) Способность двигателя и его системы охлаждения масла поддерживать

температуру масла не выше максимальной установленной величины должна быть

продемонстрирована согласно соответствующим требованиям параграфов с 29.1041 по

29.1049.

29.1013. Масляные баки

(a) Установка. Каждый масляный бак должен быть установлен в соответствии с

требованиями параграфа 29.967.

(b) Расширительное пространство. Расширительное пространство должно

удовлетворять следующему: -

(1) каждый масляный бак поршневого двигателя должен иметь расширительное

пространство не менее чем большая из двух величин: 10% емкости бака или 1,9 литра.

Каждый масляный бак газотурбинного двигателя должен иметь расширительное

пространство не менее чем 10% емкости бака.

(2) Каждый резервный масляный бак, который не имеет прямого сообщения с любым из

двигателей, должен иметь расширительное пространство объемом не менее чем 2%

емкости бака.

(3) Каждый масляный бак должен иметь средства для предотвращения

непреднамеренного заполнения его расширительного пространства при заправке в

нормальном стояночном положении винтокрылого аппарата.

(c) Заправочная горловина. Каждая утопленная заправочная горловина масляного

бака, в которой может скапливаться значительное количество масла, должна иметь

сливное устройство, обеспечивающее слив масла без загрязнения винтокрылого

аппарата. Кроме того,

(1) каждая крышка заправочной горловины должна обеспечивать герметичность (по

отношению к маслу) при давлении, ожидаемом при условии нормальной эксплуатации;

(2) для винтокрылого аппарата категории А каждая крышка заправочной горловины или

приспособление, закрывающее, крышку горловины сверху, должны быть такими, чтобы

была обеспечена индикация неполного закрытия 'или неполной фиксации крышки на

заправочной горловине; и

(3) каждая заправочная горловина должна быть маркирована соответственно

параграфу 29.1557 (с) (2).

(d) Суфлирование маслобака. Суфлирование маслобака должно отвечать следующим

требованиям:

(1) Каждый масляный бак должен суммироваться из верхней точки расширительного

пространства с тем, чтобы эффективное суфлирование обеспечивалось при любых

нормальных условиях полета.

(2) Суфлирующие устройства масляного бака должны быть выполнены таким образом,

чтобы полностью исключались места, где мог бы накапливаться конденсат водяных

паров, который может замерзнуть и закупорить суфлирующий трубопровод.

(e) Заборное устройство. на каждом маслобаке должны быть предусмотрены средства.

препятствующие попаданию в сам бак или в его заборное устройство предметов,

которые могли бы помешать прокачке масла через систему. Заборное устройство не

должно быть огорожено никакими экранами или перегородками, снижающими расход

масла ниже допустимого значения в рабочем диапазоне температур. На выходе из

каждого масляного бака газотурбинного двигателя должен быть предусмотрен

перекрывной кран (клапан), если внешняя часть масляной системы (включая узлы

крепления масляного бака) не выполнена огненепроницаемом.

(f) Оболочки мягких масляных баков. Каждая оболочка мягкого масляного бака

должна быть одобренного типа или должна быть продемонстрирована ее пригодность

для данного применения.

29.1015. Испытания масляных баков

Каждый масляный бак должен быть сконструирован и установлен так, чтобы:

(а) он мог выдерживать без повреждения все вибрационные, инерционные и

гидравлические нагрузки, которым он может подвергаться в ожидаемых условиях

эксплуатации, и

(b) удовлетворял требованиям параграфа 29.965, за исключением требований к

давлению, оговоренных и параграфе 29.965 (b), которые заменены на нижеследующие:

(1) для баков с наддувом, используемых при установке газотурбинных двигателей,

давление при испытаниях должно быть не менее 0,35 кгс/см2 плюс максимальное

рабочее давление бака;

(2) для всех других баков давление при испытании должно быть не менее 0,35 кгс/см2.

29.1017. Трубопроводы и арматура масляной системы

(a) Каждый трубопровод масляной системы должен удовлетворять требованиям

параграфа 29.993.

(b) Трубопроводы суфлирования двигателя должны быть выполнены так, чтобы:

(1) конденсат водяных паров, который может замерзнуть и перекрыть магистраль, не

накапливало” и какой-либо точке трубопровода;

(2) выбросы системы суфлирования не создавали опасности возникновения пожара в

случае вспенивания масла и не вызывали попадание выбрасываемого масла на

остекление кабины пилота; и

(3) выброс из системы суфлирования не производился в систему подвода воздуха к

двигателю.

24.1019. Масляные фильтры

(a) Каждая газотурбинная двигательная остановка должна включать в себя

полнопоточный сетчатый или другой масляный фильтр, отвечающий следующим

требованиям:

(1) каждый сетчатый или другого типа масляный фильтр, который имеет перепускной

канал, должен быть выполнен и установлен так, чтобы при полной закупорке сетки или

фильтра другого типа обеспечивалась бы нормальная прокачка масла через остальную

часть системы:

(2) сетчатый или другого типа масляный фильтр должен иметь пропускную способность

(с учетом эксплуатационных ограничений, установленных для двигателя),

обеспечивающую нормальную работу масляной системы двигателя, при загрязнении

масла до степени (в отношении размеров и концентрации частиц), превосходящей

установленную для двигателя Частью 33 Авиационных Правил;

(3) сетчатый или другого типа масляный фильтр, если он не установлен на заборном

устройстве масляного бака, должен включать в себя индикатор, который будет

индицировать загрязнение фильтра, прежде чем оно изменит пропускную способность

фильтра до величины, установленной в соответствии с пунктом (а) (2) этого параграфа;

(4) перепускной канал сетчатого или другого типа фильтра должен быть выполнен и

установлен так, чтобы сброс собранных загрязнений был сведен к минимуму путем

соответствующего размещения перепускного канала, чтобы гарантировать, что

накопившиеся загрязнения не попадут в поток масла, проходящий через пропускной

канал;

(5) сетчатый или другого типа масляный фильтр, который не имеет перепускного канала,

за исключением фильтра, установленного на заборном устройстве масляного бака,

должен иметь средство подключения его к системе сигнализации, требуемой согласно

параграфу 29.1305 (а) (18).

(b) Каждый сетчатый или другого типа масляный фильтр силовых установок с

поршневыми двигателями должен быть выполнен и установлен так, чтобы при полной

закупорке сетки пли другого фильтрующего элемента обеспечивалась бы нормальная

прокачка масла через остальную часть системы.

29.1021. Сливные устройства масляной системы

В масляной системе должно быть предусмотрено сливное устройство (устройства),

обеспечивающее безопасный слив масла из системы. Оно должно:

(а) быть доступным и

(b) иметь ручные или автоматические устройства для надежной фиксации в закрытом

положении.

29.1023. Масляные теплообменники

(a) Каждый масляный теплообменник должен без повреждения выдерживать все

вибрационные, инерционные и гидравлические нагрузки, которым он будет подвергаться

в эксплуатации.

(b) Каждый воздушный канал масляного теплообменника должен быть расположен или

оборудован так, чтобы в случае возникновения пожара и при наличии потока воздуха,

связанного или не зависимого от работы двигателей, огонь не мог напрямую попадать

на теплообменник.

29.1025. Масляные краны (клапаны)

(a) Каждое устройство перекрытия подачи масла должно отвечать требованиям

параграфа 29.1189.

(b) Срабатывание устройств, прекращающих подачу масла, не должно препятствовать

авторотации.

(c) Каждый масляный кран (клапан) должен иметь надежные упоры или соответствующие

обозначения “включенного” и “выключенного” положений. Кран (клапан) должен быть

закреплен таким образом, чтобы нагрузки, возникающие при его работе или при полете с

перегрузкой, не передавались трубопроводам, соединенным с ним.

29.1027. Трансмиссия и коробки передач: общие положения

(а) Масляная система, предназначенная для элементов системы привода винта,

требующих непрерывной смазки, должна быть достаточно независимой от систем смазки

двигателя ii должна обеспечивать:

(1) эксплуатацию при любом неработающем двигателе и

(2) безопасную авторотацию.

(b) Системы смазки трансмиссии н коробки передач, функционирующие под давлением,

должны соответствовать требованиям, изложенным в параграфах 29.1013, только в

пунктах (с), (d) и (f), 29.1015, 29.1017, 29.1021, 29.1023, 29.1337 (d) и (е). Кроме того,

система должна иметь:

(1) Масляный сетчатый или иной фильтр, через который проходят все потоки смазки на

который должен:

(i) быть сконструирован так, чтобы удалять любые загрязнения из смазочного

материала, которые могут повредить компоненты трансмиссии или системы привода

винта или препятствовать процессу смазки в такой степени, которая может

представлять опасность;

(ii) быть оборудован перепускньм устройством, установленным и изготовленным таким

образом, чтобы:

(А) смазочный материал поступал в обычном темпе через оставшуюся часть системы с

полностью засоренным фильтром; и

(В) соответствующим размещением перепускного устройства сводилась к минимуму

возможность попадания накопленных загрязнений в перепускную магистраль;

(iii) быть оснащен средством, указывающим на накопление загрязнений на фильтре и в

сетке в момент открытия перепуска или перед этим моментом.

(2) На заборном устройстве каждого масляного бака или маслоотстойника, через

которое осуществляется подача смазки к системам привода винта или их элементам,

защитную сетку для предотвращения попадания о систему смазки любого предмета,

который может воспрепятствовать течению смазки от заборного устройства к фильтру,

требующемуся в соответствии с пунктом (b) (1) данного .параграфа. Требования пункта

(b) (1) параграфа не распространяются на защитные сетки, установленные на заборные

устройства масляных баков и маслоотстойников.

(с) Системы смазки типа разбрызгивания для редукторов системы привода винта

должны соответствовать требованиям, изложенным в параграфах 29.1021 н 29.1337 (d)

и (e)-

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

29.1041. Общие положения

(a) Система охлаждения основной и вспомогательной силовых установок должна

обладать способностью поддерживать температуру компонентов основной и

вспомогательной силовых установок и используемых и них жидкостей в пределах,

установленных для этих компонентов и жидкостей при всех ожидаемых условиях

эксплуатации на земле, на воде и в полете, на которые запрашивается сертификат, а

также после нормального выключения двигателей или вспомогательной силовой

установки или и того и другого одновременно.

(b) В каждой трансмиссии, передающей мощность, должны быть предусмотрены

средства для поддержания температур жидкостей в пределах безопасных значений при

любых критических условиях работы на земле, на воде или в полете,

(c) За исключением вспомогательных силовых установок, предназначенных для работ

только на земле, соответствие пунктам (а) и (b) данного параграфа должно быть

продемонстрировано в летных испытаниях, при которых величины температур

выбранных компонентов основной и вспомогательной силовых остановок, жидкостей в

двигателе и трансмиссии должны быть -измерены, при условиях, предписанных в этих

пунктах

29.1043. Испытания системы охлаждения

(a) Общие положения. Испытания, оговоренные в параграфе 20.1041 (с), должны про

водиться при соблюдении следующих условий:

(1) если испытания проводятся при условиях, отличающихся от условий максимальной

температуры наружного воздуха, определенной в пункте (b) данного параграфа, т( it

зарегистрированные величины температур силовой установки должны быть внесены по

правки в соответствии с пунктами (с) и (d) данного параграфа, если нет более

рациональных способов корректировки.

(2) величины температур с учетом поправок, определенных согласно пункту (а) (1) не

должны превышать установленных продолов;

(3) топливо, применяемое во время испытаний системы охлаждения, должно быт самого

низкого сорта, одобренного для двигателей, а качество смеси должно соответствовать

используемому при нормальной эксплуатации;

(4) методика испытаний должна соответствовать требованиям, оговоренным в

параграфах 29,1045—29.1049;

(5) для целей испытаний системы охлаждении значение температуры считаете:

“установившимся”, когда скорость изменения ее не .превышает 1 °С в минуту.

(b) Максимальная температура окружающей атмосферы. Максимальная

температур, окружающей атмосферы на уровне моря должна быть установлена не ниже

38°C. Да лее предполагается снижение температуры на 6,5°С с увеличением высоты на

каждые 1000 м от высоты уровня моря до высоты, на которой достигается температура

57С выше которой температура остается постоянной и равной —57С. Однако для

установок, приспособленных для условий, зимы, заявитель может выбрать

максимальную температуру на уровне моря меньше чем 38 °С.

(c) Поправочный коэффициент (исключая гильзы цилиндров). Если не

применяете: более рациональная коррекция, то температуры охлаждающих жидкостей и

компоненте силовой установки (исключая гильзы цилиндров), для которых установлены

температурные пределы, должны быть скорректированы путем прибавления к этим

величина разности между максимальной температурой окружающей атмосферы и

температурой окружающей атмосферы, зарегистрированной при испытаниях системы

охлаждения в момент первого достижения компонентом силовой установки или

жидкостью максимально температуры.

(d) Поправочный коэффициент для температур гильз цилиндров. Температуры

гиль цилиндров должны быть скорректированы путем прибавления к ним 0,7 величины

разности между максимальной температурой окружающей атмосферы и температурой

окружающей атмосферы, зарегистрированной при испытаниях системы охлаждения в

момент первого достижения максимальной температуры гильзы цилиндра.

29.1045. Методика испытаний системы охлаждения при наборе высоты

(a) Испытания системы охлаждения при наборе высоты должны проводиться согласно

данному параграфу для:

(1) винтокрылых аппаратов категории А и

(2) многодвигательных винтокрылых аппаратов категории В, для которых запрашивается

сертификат с учетом требований к силовой установке категории А, соответственно

требованиям параграфа 29.861 (а) при установившейся скороподъемности или

вертикал! ной скорости снижения, установленных в параграфе 29.67 (b).

(b) Испытания системы охлаждения на режиме набора высоты или снижения должны

проводиться при неработающем двигателе, выключение которого создает наиболее

неблагоприятные условия для охлаждения остальных двигателей и компонентов силовой

установки.

(c) Каждый работающий двигатель:

(I) винтокрылых аппаратов, для которых запрашивается использование режим

30-минутной мощности с одним неработающем двигателем, должен работать на режиме

30-минутной мощности с одним неработающим двигателем в течение 30 мин, а затем

перейти на режим максимальной продолжительной мощности (или мощности при полном

перемещении органа управления мощностью на высоте выше критической);

(2) для винтокрылых аппаратов, для которых запрашивается использование режима

продолжительной мощности с одним неработающим двигателем, должен работать на

режиме продолжительной мощности с одним неработающим двигателем (или при полном

перемещении органа управления мощностью на высоте, выше критической):

(3) прочих винтокрылых аппаратов должен работать на режиме максимальной

продолжительной мощности (или при полном перемещении органа управления

мощностью на высоте выше критической).

(d) После того как температуры застабилизировались в полете, необходимо выполнить

набор высоты:

(1) начинать с высоты не более чем меньшее из нижеследующих значений:

(i) 300 м ниже критической высоты для двигателя и

(ii) 300 м ниже максимальной высоты, на которой достигается скороподъемность 0,8 м/с;

и

(2) продолжать его по меньшей мере в течение 5 мин после регистрации наибольшего

значения температуры или до достижения винтокрылым аппаратом максимальной

высоты, на которую запрашивается сертификат.

(e) Для винтокрылого аппарата категории В, для которого не предусмотрена

положительная скороподъемность при одном неработающем двигателе, снижение

должно начинаться на высоте, критической для всех двигателей, и заканчиваться на

высоте, большей из нижеследующих значений:

(1) на максимальной высоте, на которой возможно выполнение горизонтального полета с

одним неработающим двигателем, и

(2) на высоте уровня моря.

(f) Набор высоты или снижение должны выполняться при величине скорости полета,

соответствующей обычным условиям эксплуатации испытываемой конфигурации

винтокрылого аппарата. Однако, если скорость винтокрылого аппарата влияет па работу

охлаждающих устройств, необходимо использовать наиболее критическую скорость

полета, но не превышая значения скоростей, установленные согласно параграфу 29.67

(а) (2) или параграфу 29.67 (b). Испытания системы охлаждения па режиме набора

высоты можно проводить совместно с испытаниями системы охлаждения на взлете,

указанными в параграфе 29.1047.

29.1047. Методика испытаний системы охлаждения на режиме взлета

(а) Категория А. Для каждого винтокрылого аппарата категории А работа системы

охлаждения должна быть продемонстрирована во время выполнения взлета и

последующего набора высоты следующим образом:

(1) установившееся значение каждой температуры должно быть достигнуто во время

висения в зоне влияния земли при:

(i) мощности, необходимой для висения;

(ii) соответствующем положении створок системы охлаждения:

(iii) максимальном весе;

(2) после достижения установившегося значения температур необходимо начать набор

высоты с наименьшего практически возможного значения высоты и выполнять его с

одним неработающим двигателем;

(3) остальные двигатели должны работать с наибольшей заявленной мощностью (или при

полном перемещении органа управления мощностью па высоте выше критической) в

течение такого же периода времени, как при определении траектории взлета и набора

высоты согласно требованиям параграфа 29.59;

1.по окончании периода времени, указанного в пункте (а) (3) данного параграфа, мощность

необходимо довести до значения, используемого согласно параграфу 29.67 (а) (2), и

продолжать выполнение набора высоты:

(i) в течение 30 мин, если используется 30-минутная мощность с одним работающим

двигателем; или

(ii) в течение по меньшей мере 5 мин после регистрации наибольшего значения температуры, если

попользуется продолжительная мощность с одним неработающим двигателем или максимальная

продолжительная мощность;

(5) значения скорости должны соответствовать значениям, используемым при определении

траектории взлета согласно параграфу 29.59.

(b) Категория В. Для каждого винтокрылого аппарата категории В работа системы охлаждения

должна быть продемонстрирована но время взлета и последующего набора высоты следующим

образом:

(1) температуры должны достигнуть установившихся значений во время висения в зоне влияния

земли при:

(i) мощности, необходимой для висения;

(ii) соответствующем положении створок системы охлаждения (iii) максимальном весе;

(2) после достижения установившихся значений температур необходимо начать на бор с

наименьшего практически возможного значения высоты при взлетной мощности;

(3) взлетная мощность должна поддерживаться в течение такого же периода времени, что и при

определении траектории взлета согласно параграфу 29.63;

(4) но окончании периода времени, указанного в пункте (а) (3) данного параграфе мощность

необходимо уменьшить до значения максимальной продолжительной мощности далее продолжать

набор высоты в течение 5 мин после регистрации наибольшего значения температуры;

(5) испытания системы охлаждения должны проводиться при скоростях полета, сответствующих

нормальным условиям эксплуатации испытываемой конфигурации винтокрылого аппарата. Однако,

если скорость винтокрылого аппарата влияет на работу охлаждающих устройств, необходимо

использовать наиболее критическую скорость полет но не превышающую значения,

соответствующего наивыгоднейшей скороподъемности при максимальной продолжительной

мощности.

29.1049. Методика испытаний системы охлаждения на режиме висения

Работа системы охлаждения на режиме висения должна быть продемонстрирован

(a) при максимальном весе или наибольшем весе, при котором возможно висение (если это

значение меньше максимального), на высоте уровня моря при мощности, требуем (для висения, но

не превышающей максимальной 'продолжительной мощности, в условии влияния земли в спокойном

воздухе в течение периода времени, необходимого для достижения наибольшего регистрируемого

значения температуры плюс, по меньшей мере 5 мин, и

(b) при максимальной продолжительной мощности, максимальном- весе и высоте, с ответствующей

достижению нулевой скороподъемности для данной конфигурации винтокрылого аппарата, в

течение периода времени, необходимого для достижения наибoльшего регистрируемого значения

температуры плюс, по меньшей мере, 5 мин.

СИСТЕМА ПОДВОДА ВОЗДУХА

29.1091. Подвод воздуха

(а) Система подвода воздуха каждого двигателя и вспомогательной силовой установки должна

обеспечивать подвод воздуха, требуемого данному двигателю или вспомогательной силовой

установке при эксплуатационных условиях, на которые запрашивается сертификат.

(b) Каждая система подвода воздуха двигателя и вспомогательной силовой устзн'01 должна

обеспечивать подачу воздуха для 'соответствующего регулирования расхода т дива и

распределения смеси при любом положении створок системы подвода воздуха.

(c) Воздухозаборник не должен иметь вход в пределах отсека агрегатов двигателя или в пределах

какого-либо отсека силовой установки, в которых возникновение обратного выхлопа представляет

опасность возникновения пожара.

(d) Каждый поршневой двигатель должен быть обеспечен запасным источником воздуха.

(с) Каждый запасной воздухозаборник должен быть расположен таким образом, чтобы

предотвращалось попадание в него дожди, льда или каких-то посторонних предметов.

(f) На винтокрылых аппаратах с газотурбинным двигателем н винтокрылых aппapатах с

вспомогательными силовыми установками:

(1) должны быть предусмотрены средства, предотвращающие попадание в воздухозаборники

двигателя или вспомогательной силовой установки опасных количеств топлива в результате утечки

или протекания из дренажных, сливных устройств или других агрегатов систем, содержащих

воспламеняющиеся жидкости, и

(2) входные устройства воздухозаборников должны быть размещены или защищены так, чтобы

свести к минимуму попадание в них посторонних предметов во время выполнения взлета, посадки и

руления.

29.1093. Защита системы подвода воздуха от обледенения

(a) Поршневые двигатели. Каждая система подвода к поршневому двигателю должна иметь

средства для предотвращения к ликвидации обледенения. Если это не может быть выполнено

другими средствами, то должно быть продемонстрировано, что в воздухе, в котором отсутствует

видимая влага при температуре —1С и мощности' двигателей, равной 60% максимальной

продолжительной:

(i) любой винтокрылый аппарат с невысотными двигателями, использующими стандартные

карбюраторы типа трубки внутри имеет подогреватель, обеспечивающий повышение температуры

воздуха на. 50 "С;

(2) любой винтокрылый аппарат с невысотными двигателями, использующими карбюраторы, не

склонные к обледенению, имеет подогреватель, обеспечивающий повышение температуры воздуха

на 39 С;

(3) любой винтокрылый аппарат с высотными двигателями, использующими стандартные

карбюраторы тина трубки внутри, имеет подогреватель, обеспечивающий повышение температуры

воздуха на 67 °С.

(4) любой винтокрылый аппарат с высотными двигателями, использующими карбюраторы, не

склонные к обледенению, имеет подогреватель, обеспечивающий повышение температуры воздуха

на 56С.

(b) Газотурбинные двигатели.

(1) Должно быть показано, что каждый газотурбинный двигатель и его входные устройства могут

функционировать во всем диапазоне значений мощности двигателя (включая режим малого газа):

(1) без нарастания опасного количества льда на элементах двигателя или входных устройств,

которое будет отрицательно влиять на работу двигателя или вызовет значительную потерю

мощности в условиях 0'бледенения, оговоренных в Приложении С к настоящей Части; и

(ii) в условиях снегопада н метели без вредных воздействий на работу двигателей в пределах

ограничений, установленных для эксплуатации винтокрылого аппарата при таких условиях.

(2) Каждый газотурбинный двигатель при отборе воздуха, необходимого для защиты от

обледенения, должен надежно -работать на режиме малого газа на земле в течение 30 мин в

атмосфере, имеющей температуру от —9 до —1 °С и водность 0,3 г/м имеющей капли со

среднеарифметическим диаметром не менее 20 мкм, с последующим резким переводом и

кратковременной работой двигателя на режиме взлетной мощности или тяги. В период 30-минутной

работы на режиме малого газа разрешается периодически переводить двигатель на режим

средней (крейсерской) мощности или тяги по методике, которая должна быть одобрена

Компетентным органом.

(с) Поршневые двигатели с наддувом. На каждом двигателе, имеющем нагнетатель для сжатия

воздуха перед подачей его в карбюратор, повышение температуры воздуха в результате сжатия на

любой высоте может быть -использовано для удовлетворения требовании пункта (а) настоящего

параграфа, если используемый приток тепла будет осуществляться автоматически, при

соответствующих высоте и условиях эксплуатации за счет наддува.

29.1101. Конструкция подогревателя воздуха карбюратора

Каждый подогреватель воздуха карбюратора должен быть сконструирован и изготовлен так, чтобы

обеспечивался:

(а) обдув подогревателя при работе двигателя в условиях холодного воздуха;

(b) осмотр частей выхлопного патрубка, окружающих подогреватель, и

(c) осмотр наиболее важных элементов самого подогревателя,

29.1103. Каналы системы подвода воздуха и систем воздухопроводов

(a) В каждом канале системы подвода воздуха до первой ступени нагнетателя двигателя и до

компрессора вспомогательной силовой установки должно быть предусмотрено сливное устройство

для предотвращения опасного скопления топлива и влаги при наземном положении винтокрылого

аппарата. Недопустимо размещение сливных устройств в таком месте, где это может создавать

опасность пожара.

(b) Каждый канал должен обладать достаточной прочностью, чтобы не произошло разрушение

системы подвода воздуха при обычном обратном выхлопе.

(c) Каждый канал в местах соединений с элементами, которые могут перемещаться относительно

друг друга, должен иметь устройства, обеспечивающие гибкость.

(d) Каждый канал, проходящий через пожароопасную зону, для которой требуется установка

системы пожаротушения, должен быть по меньшей мере:

(1) огненепроницаемым, если он проходит через противопожарную перегородку, или

(2) огнестойким для прочих трубопроводов, за исключением трубопроводов, предназначенных для

вспомогательной силовой установки, которые должны быть огненепроницаемыми в пределах

пожароопасной зоны -вспомогательной силовой установки.

(с) Каждый канал системы подвода воздуха вспомогательной силовой установки должен быть

изготовлен огненепроницаемым на значительной его длине перед отсеком вспомогательной

силовой установки для того, чтобы предотвратить прожигание каналов 'подвода воздуха обратным

потоком горячих газов и проникновение этих газов в любые другие отсеки или полости винтокрылого

аппарата, в которых могут быть созданы опасные условия из-за проникших горячих газов.

Материалы, используемые для изготовления остальной части канала системы забора воздуха и

ресивера вспомогательной силовой установки, должны выдерживать условия возможного

максимального нагрева.

(f) Каждый канал системы забора воздуха вспомогательной силовой установки должен быть

изготовлен из .материалов, исключающих впитывание или задерживание опасных количеств

воспламеняющихся жидкостей, которые могут воспламениться в случае помпажа или при обратном

потоке.

29.1105. Защитные сетки системы подвода воздуха

Если в системе подвода воздуха применяются защитные сетки, то должны соблюдаться следующие

условия:

(a) каждая сетка должна располагаться до карбюратора;

(b) никакая сетка не должна размещаться в той части системы, которая является единственным

каналом, по которому воздух проходит к двигателю, если только обледенение сеток не устраняется

подводом горячего воздуха;

(c) очистка сетки от льда только с помощью спирта является недостаточной;

(d) должно быть исключено попадание топлива на сетки.

29.1107. Промежуточные и выходные теплообменники

Каждый промежуточный и выходной теплообменник должен выдерживать вибрационные и

инерционные нагрузки, а также нагрузки от давления воздуха, которые будут воздействовать на

него в эксплуатации.

29.1109. Охлаждение карбюраторного воздуха

В соответствии с требованиями параграфа 29.1043 должно быть продемонстрировано, что

установки с. двухступенчатыми нагнетателями имеют средства для поддержания температуры

воздуха на входе и карбюратор не выше максимального допустимого значения.

ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

29.1121. Общие положения

Основная и вспомогательная силовые установки должны удовлетворять следующим требованиям:

(a) каждая выхлопная система должна обеспечивать безопасный отвод выхлопных газов без риска

возникновения пожара или загрязнения воздуха в любой кабине персонала и пассажиров окисью

углерода;

(b) каждая часть выхлопной системы, поверхность которой достаточно горячая, чтобы зажечь

воспламеняющуюся жидкость или нары, должна быть установлена таким образом, чтобы утечки из

любой системы, содержащей воспламеняющиеся жидкости или пары, не привели бы к пожару

вследствие попадания жидкостей или паров на любую часть выхлопной системы, включая экраны

для нее;

(c) каждый компонент установок, на который могут воздействовать горячие выхлопные газы или

который может, подвергаться воздействию высоких температур благодаря близкому

расположению элементов выхлопной системы, должен быть выполнен из огненепроницаемого

материала. Все компоненты выхлопной системы должны быть отделены огненепроницаемыми

экранами от примыкающих элементов винтокрылого аппарата. которые расположены с внешней

стороны отсеков двигателя и вспомогательной силовой установки;

(d) выхлопные газы не должны отводиться туда, где создается опасность возникновения пожара

вследствие близости к сливному или дренажному устройству воспламеняющихся жидкостей;

(е) выхлопные газы не должны отводиться туда, где пламя выхлопа существенно мешало бы обзору

пилота в ночное время;

(f) каждый компонент выхлопной системы должен вентилироваться, чтобы 'не допустить местного

перегрева;

(g) должна быть предусмотрена вентиляция каждого кожуха выхлопной системы или его изоляция,

чтобы исключить при нормальной эксплуатации его нагрев до температур, достаточных для

воспламенения любых воспламеняющихся жидкостей и паров, появляющихся с внешней стороны

кожуха;

(h) если имеются места скопления значительного количества топлива, то в каждой выхлопной

системе газотурбинного двигателя должны быть предусмотрены сливные устройства,

обеспечивающие слив скопившегося топлива при любом нормальном положении винтокрылого

аппарата на земле ив полете с целью предотвращения скопления топлива после неудавшейся

попытки запуска двигателя.

29.1123. Выхлопные трубы

(а) Выхлопные трубы должны быть теплостойкими, устойчивыми к коррозии и иметь средства для

предотвращения повреждений от тепловых расширений при рабочих температурных условиях.

(b) Выхлопные трубы должны крепиться так, чтобы они выдерживали вибрационные и инерционные

нагрузки, которым они могут подвергаться в эксплуатации.

(с) Выхлопные трубы, соединяющиеся с элементами, между которыми возможны относительные

перемещения, должны иметь гибкие соединения.

29.1125. Теплообменники, работающие на выхлопных газах

Для винтокрылых аппаратов с поршневыми двигателями применимы следующие требования:

(a) каждый теплообменник, работающий на выхлопных газах, должен быть сконструирован и

установлен так, чтобы он выдерживал вибрационные, инерционные и другие нагрузки, которые

могут воздействовать на него в эксплуатации. Кроме того:

(1) каждый теплообменник должен быть пригоден к длительной эксплуатации при высоких

температурах и быть устойчивым к коррозии вследствие воздействия выхлопных газов;

(2) должны быть предусмотрены средства осмотра критических деталей теплообменника;

(3) должны быть предусмотрены средства охлаждения теплообменника в местах

непосредственного воздействия выхлопных газов;

(4) и камере подогрева каждого теплообменника на выхлопных газах не должно быть застойных зон

или мест скопления воспламеняющихся жидкостей, которые увеличивают возможность загорания

воспламеняющихся жидкостей или паров и которые могут появиться в результате отказа или

неправильной работы компонентов, содержащих воспламеняющиеся жидкости;

(b) если теплообменник, работающий на выхлопных газах, предназначен для подогрева

вентилирующего воздуха, используемого [персоналом, то:

(1) должен быть предусмотрен вторичный теплообменник между основным теплообменником на

выхлопных газах и системой вентиляции; или

(2) должны быть предусмотрены другие средства, предотвращающие опасное загрязнение

вентилирующего воздуха.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И АГРЕГАТЫ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ

29.1141. Органы управления силовой установки: общие положения

(a) Органы управления силовой установки должны быть установлены и размещены согласно

требованиям параграфа 29.777 и маркированы согласно требованиям параграфа 29.1555.

(b) Каждый орган управления должен быть расположен так, чтобы он не мог быть непреднамеренно

приведен в действие лицами, входящими, выходящими или совершающими обычные передвижения

по кабине.

(c) Каждый орган управления с гибкой проводкой управления должен быть одобренного типа.

(d) Каждый орган управления должен сохранять любое заданное положение:

(1) не требуя постоянного внимания, или

(2) без тенденции смещения из-за нагрузок или вибрации.

(e) Каждый орган управления должен выдерживать эксплуатационные нагрузки без чрезмерной

деформации.

(f) Органы управления кранами (клапанами) силовой установки, необходимые для обеспечения

безопасности полета, должны быть снабжены:

(1) для кранов (клапанов) с ручным управлением — надежными ограничителями или, в случае

топливных кранов,—подходящими средствами индикации открытого и закрытого положений; и

1.для кранов (клапанов) с сервоприводом—средствами, указывающими членам экипажа, когда

кран (клапан):

(i) находится в полностью открытом или полностью закрытом положении; или (ii)

перемещается между полностью открытым и полностью закрытым положениями.

29.1142. Органы управления вспомогательной силовой установкой

В кабине экипажа должны быть предусмотрены средства для запуска, остановки и аварийного

выключения каждой вспомогательной силовой установки.

29.114З. Органы управления двигателя

(a) Для каждого двигателя должен быть предусмотрен отдельный орган управления мощностью.

(b) Органы управления мощностью должны быть расположены так, чтобы обеспечивалась

синхронизация работы всех двигателей .посредством:

(1) раздельного управлений каждым двигателем и

(2) одновременного управления всеми двигателями.

(c) Каждый орган управления мощностью должен иметь средства, обеспечивающие надежное и без

запаздывания управление соответствующим двигателем.

(и) Каждый орган управления системы впрыска жидкости (не являющейся топливом) должен быть

установлен на соответствующий орган управления мощностью. Однако насос системы впрыска

может иметь отдельный орган управления.

(е) Если орган управления мощностью имеет устройство отключения подачи топлива, то этот орган

управления должен иметь средства предотвращающие его непреднамеренное перемещение в

положение отключения подачи топлива. Эти средства должны:

(1) иметь надежный замок 'или стопор в положении малого газа; и

(2) требовать отдельного и четко определенного действия для перемещения органа управления в

положение, перекрывающее подачу топлива.

29.1145. Выключатели зажигании

(a) Выключатели зажигания должны управлять работой каждой цепи зажигания каждого двигателя.

(b) Должны быть предусмотрены средства быстрого выключения всей системы зажигания

посредством объединения всех выключателей в одну группу или введения общего выключателя

зажигания.

(c) Каждая группа выключателей зажигания (за исключением выключателей зажигания для

газотурбинных двигателей, для которых непрерывное зажигание не требуется) и каждый общий

выключатель зажигания должны иметь защитные устройства, исключающие их случайное

срабатывание.

29.1147. Органы управления составом топливной смеси

(a) Каждый двигатель должен иметь отдельный орган управления составом топливной смеси, если

такие органы предусмотрены для двигателя, и эти органы должны быть размещены так, чтобы

обеспечить'

(1) раздельное управление каждым двигателем и

(2) одновременное управление всеми двигателями.

(b) Каждое промежуточное положение органов управления составом топливной смеси,

соответствующее нормальному эксплуатационному положению, должно четко определяться

визуально и на ощупь.

29.1151. Органы управления тормозом несущего винта

(a) Должна быть исключена возможность непреднамеренного включения тормоза несущего винта в

полете.

(b) Должны быть предусмотрены средства сигнализации летному экипажу о неполном отключении

тормоза несущего винта перед взлетом.

29.1157. Органы управления температурой воздуха карбюратора

Должен быть предусмотрен отдельный орган управления температурой воздуха, поступающего в

карбюратор каждого двигателя.

29.1159. Органы управления нагнетателями

Каждый орган управления нагнетателем должен располагаться в месте, доступном:

(a) пилотам или

(b) бортинженеру (если имеется отдельное рабочее место бортинженера с пультом управления).

29.1163. Агрегаты силовой установки

(a) Каждый агрегат, устанавливаемый на двигатель, должен:

(1) быть одобрен для установки на данный двигатель;

(2) использовать для крепления устройства, предусмотренные на этом двигателе; и

(3) быть герметизирован таким 'образом, чтобы предотвратить загрязнение масляной системы

двигателя и самого агрегата.

(b) Электрическое оборудование, в котором может возникать электрическая дуга или искрение,

должно быть установлено так, чтобы свести к минимуму вероятность возгорания

воспламеняющихся жидкостей или паров.

(c) Коли продолжающееся вращение приводимого от двигателя нагнетатели наддува кабины или

другого агрегата с приводом от двигателя создает опасность в случае их неисправности, то должны

быть предусмотрены средства прекращения опасного вращения этого агрегата без нарушения

нормальной работы двигателя.

(d) Для агрегатных приводов, осуществляющих отбор мощности от любого компонента трансмиссии

или системы привода винта, должны быть предусмотрены средства ограничения крутящего

момента, которые предотвращают повреждение этих компонентов чрезмерной нагрузкой от

агрегата это не обеспечено другими средствами.

29.1165. Системы зажигания двигателей

(a) Каждая аккумуляторная система зажигания должна быть дополнена генератором, который

автоматически подключается в качестве запасного источника электроэнергии, обеспечивающего

дальнейшую работу двигателя в случае разрядки любого аккумулятора.

(b) Емкость аккумуляторных батарей и мощность генераторов должны быть достаточными для

одновременной работы системы зажигания двигателя и удовлетворения наибольших потребностей

любых компонентов электрической системы, которые питаются от того же источника.

(c) Конструкция системы зажигания двигателя должна быть рассчитана на работу в следующих

условиях:

(1) при неработающем генераторе;

(2) при полной разрядке аккумулятора и работе генератора на нормальных эксплуатационных

частотах вращения; и

(3) при полной разрядке аккумулятора и работе генератора на частоте вращения малого газа (при

наличии только одной батареи).

(d) Проводи, подключения магнето на “массу” (корпус) (для раздельных цепей зажигания)

должны монтироваться, размещаться или быть защищены таким образом, чтобы свести к

минимуму возможность одновременного отказа двух или большего количества проводов в

результате механического 'повреждения, электрических дефектов или других причин.

(е) Замыкающие на “массу” провода любого двигателя не должны прокладываться через

пожароопасную зону другого двигателя, если все части этих проводов в пределах данной зоны lie

являются огненепроницаемыми.

(f) Каждая система зажигания должна быть не зависимой от других электрических цепей, которые не

попользуются для обеспечения работы, управления или анализа -работы этой системы.

(в) Должны быть предусмотрены средства, сигнализации, предупреждающие соответствующих

членов экипажа в случае, когда неисправности любой части электрической системы вызывают

непрерывный разряд аккумуляторной батареи, питающей систему зажигания двигателя.

ПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ

24.1181. Установленные пожароопасные зоны, включая полости

(а) Установленными пожароопасным'!! зонами считаются следующие:

(1) отсек размещения силовой части поршневого двигателя;

(2) отсек размещения агрегатов поршневого двигателя;

(3) каждый замкнутый отсек силовой установки поршневого двигателя, в котором нет изоляции

секции силовой части двигателя от секции агрегатов двигателя;

(4) каждый отсек вспомогательной силовой установки;

(5) каждый подогреватель, работающий на жидком топливе, и каждая другая установка

оборудования, работающего на горении, указанные в параграфе 29.859;

(6) отсеки компрессора и агрегатов газотурбинных двигателей; и

(7) отсеки камер сгорания, турбин и выхлопных труб, установки с газотурбинным двигателем,

исключая секции, в которых отсутствуют трубопроводы и компоненты с воспламеняющимися

жидкостями или газами и которые изолированы от установленной пожароопасной зоны, указанной в

пункте (а) (6) данного параграфа, пожарной перегородкой, соответствующей требованиям

параграфа 29.1191.

(b) Каждая установленная пожароопасная зона должна отвечать требованиям параграфов с

29.1183 по 29.1203 включительно.

29.1183. Трубопроводы, соединения и компоненты

(a) За исключением случаев, предусмотренных в пункте (b) данного параграфа, каждый

трубопровод, соединения и другие компоненты, подводящие воспламеняющуюся жидкость в любую

зону, подверженную воздействию пожара двигателя, а также все компоненты, которые передают

или содержат воспламеняющуюся жидкость в пожароопасной зоне, должны быть огнестойкими, за

следующим исключением: если повреждение пожаром любой детали, не отвечающей критерию

огненепроницаемости, способно вызнать утечку 'или просачивание воспламеняющейся жидкости, то

баки с воспламеняющейся жидкостью н крепления в пожароопасной зоне должны быть

огненепроницаемыми либо заключены в огненепроницаемый кожух. Компоненты должны быть

экранированы или расположены так, чтобы обеспечивалась гарантированная защита от

воспламенения вытекающей воспламеняющейся жидкости. Маслосборник (картер), образуемый

элементами конструкции поршневого днигателя, емкостью менее 24 л не требует

огненепроницаемого исполнения или закрытия огненепроницаемыми экранами;

(b) положения пункта (а) настоящего параграфа не распространяются на:

(1) трубопроводы, соединения и компоненты, уже одобренные как составная часть

сертифицированного типа двигателя; и

(2) дренажные н сливные магистрали и их соединения, повреждение которых не приводит к

возникновению или возрастанию пожарной опасности.

29.1185. Воспламеняющиеся жидкости

(а) Ни один бак или резервуар, являющийся частью системы, которая содержит воспламеняющиеся

жидкости или газы, не должен размещаться в установленной пожароопасной зоне, если

содержащаяся в нем жидкость, конструкция системы, материалы, из которых изготовлены бак и его

крепления, перекрывные устройства и соединения, трубопроводы и органы управления не

обеспечивают уровень безопасности, эквивалентный тому который имел место при размещении

бака или резервуара за пределами пожарноопасной зоны.

(b) Каждый топливный бак должен быть изолирован от двигателя пожарной перегородкой или

кожухом.

(с) Между баком (резервуаром) и пожарной перегородкой или кожухом, изолирующими

установленную пожароопасную зону, должен иметься воздушный зазор 13 мм, если не используются

эквивалентные средства, препятствующие передаче тепла из пожароопасной зоны к

воспламеняющейся жидкости.

(d) Абсорбирующий материал, находящийся рядом с компонентами системы с воспламеняющейся

жидкостью, которые могут давать утечки, должен быть изолирован или обработан так, чтобы

предотвращалась абсорбция опасных количеств жидкости.

29.1187. Устройства слива и вентиляция пожароопасных зон

(а) Должен быть обеспечен эффективный дренаж любой части каждой установленной

пожароопасной зоны, с тем чтобы минимизировать опасность пожара в случае отказа или

неправильной работы любого компонента, содержащего воспламеняющуюся жидкость. Сливные

устройства должны:

(1) быть эффективными в условиях, наиболее вероятных, когда требуется слив, и

(2) быть расположены так, чтобы вытекающая .из дренажа жидкость не создавала .дополнительной

опасности пожара.

(1)) Каждая пожароопасная зона должна вентилироваться, чтобы предотвратить скопление

воспламеняющихся паров.

(c) Входное отверстие вентиляции не должно размещаться в местах, где возможно попадание в них

воспламеняющихся жидкостей, паров или пламени из других зон.

(d) Вентиляционные средства должны быть расположены так, чтобы выходящие пары не вызывали

дополнительной пожарной опасности.

(e) В случае, когда располагаемое количество огнегасящего вещества и скорость его разрядки не

рассчитаны на максимальный расход воздуха через пожароопасную зону, на винтокрылом аппарате

категории Л должны быть средства, позволяющие экипажу перекрыть источники принудительной

вентиляции любой пожароопасной зоны, кроме силовой части двигателя в отсеке силовой

установки.

29.1189. Перекрывные средства

(a) Должны быть предусмотрены средства перекрытия или другие способы предотвращения

натекания в пожароопасную зону опасных количеств топлива, масла, противообледенительных и

других воспламеняющихся жидкостей из тех, что подаются, обращаются или протекают по

магистралям через установленную пожароопасную зону. Перекрывные устройства не требуются:

(1) для трубопроводов, арматуры н элементов, выполненных как неотъемлемая часть двигателя;

(2) для маслосистем установок газотурбинных двигателей, у которых все элементы систем, включая

маслобаки, выполнены огненепроннцаемыми либо расположены в местах, где они не будут

подвергаться воздействию пожара на двигателе; или

(3) для масляных систем винтокрылых аппаратов категории В с поршневыми двигателям с

объемом цилиндров менее 8,19 л.

(b) Закрытие любого перекрывного клапана любого двигателя не должно вызывать прекращения

подачи топлива к остальным двигателям.

(c) На винтокрылых аппаратах категории А после срабатывания перекрывных устройств не должно

натекать в любую установленную пожароопасную зону опасное количество воспламеняющейся

жидкости, причем срабатывание любого топливного перекрывного устройства какого-либо

двигателя не должно вызывать прекращения подачи топлива к остальным двигателям.

(d) Срабатывание любого перекрывного устройства не должно препятствовать в дальнейшем

аварийному использованию любого другого оборудования, например устройства рассоединения

двигателя с приводом несущего винта.

(e) Каждое, перекрывное устройство и средства его управления должны быть сконструированы,

размещены н защищены так, чтобы обеспечивать их надлежащее функционирование в условиях,

возможных в результате .пожара в установленной пожароопасной зоне.

(f) Должны быть предусмотрены средства для предотвращения непреднамеренного включения

каждого перекрывного устройства, за исключением перекрывного устройства вспомогательной

силовой установки, используемой только на земле, и должна быть обеспечена возможность

открыть перекрывное устройство и полете вновь, после, того как оно было закрыто.

29.1191. Пожарные перегородки

(a) Каждый двигатель, включая отсеки камеры сгорания, турбины и выхлопной трубы у

газотурбинной двигательной установки, должен быть изолирован пожарной перегородкой, экраном

или эквивалентными им средствами от отсеков персонала, конструкции, органов управления,

механизмов ротора и других частей, которые:

(1) необходимы для обеспечения управляемого полета и посадки; и

(2) не защищены в соответствии с параграфом 29.861.

(b) Каждая вспомогательная силовая установка, обогреватель н другие виды оборудования

внутреннего сгорания, предназначенные для использования в полете, должны быть изолированы от

остальной конструкции винтокрылого аппарата пожарными перегородками, кожухами или

эквивалентными им средствами.

(с) Каждая пожарная перегородка или кожух должны быть сконструированы так, чтобы не было

проникновения опасного количества воздуха, жидкости или пламени из любого двигательного отсека

в другие зоны винтокрылого аппарата.

(d) Каждое отверстие в пожарной перегородке или кожухе должно' быть закрыто плотно

прилегающими огненепроницаемыми окантовками, втулками или соединительными элементами.

(e) Каждая пожарная перегородка и кожух должны быть огненепроницаемыми и защищенными от-

коррозии.

(f) При определении соответствия винтокрылого аппарата требованиям данного параграфа должны

быть учтены вероятные пути распространения пожара под действием воздушного потока в

нормальном полете н на режиме авторотации.

29.1193. Капот и обшивка мотогондолы

(a) Капоты и обшивка каждого двигательного отсека должны быть сконструированы и закреплены

таким образом, чтобы они были способны выдерживать вибрационные, инерционные и

аэродинамические нагрузки, которым они могут подвергаться в эксплуатации.

(b) Капот должен соответствовать требованиям параграфа 29.1187 к устройствам слива топлива и

вентиляции.

(c) На винтокрылом аппарате, имеющем перегородку для отделения секции силовой части

двигателя от секции агрегатов двигателя, каждая часть капота отсека агрегатов, подверженная

воздействию пламени при пожаре в отсеке силовой части двигателя, должна:

(1) быть огненепроницаемой и

(2) отвечать требованиям параграфа 29.1191.

(d) Каждая часть капота или обшивка двигательного отсека, подвергающаяся воздействию высоких

температур в силу своей близости к элементам выхлопной системы или соприкосновения с

выхлопными газами, должна быть огненепроницаемой.

(с) Каждый винтокрылый аппарат должен:

(1) быть спроектирован и изготовлен таким образом, чтобы пожар, возникший в любой

пожароопасной зоне, не мог проникнуть через отверстия или прогары во внешней обшивке в другую

зону или полость, где он может создать дополнительную опасность;

(2) соответствовать требованиям пункта (е) (1) настоящего параграфа с убранным шасси (если эти

требования применимы); и

(3) иметь огненепроницаемую обшивку и зонах, подверженных воздействию пламени при пожаре,

возникшем внутри или распространяющемся через прогары из какой-либо установленной

пожароопасной зоны.

(f) Запорные устройства каждой открываемой или быстросъемной панели, капота либо обшивки

двигательного отсека или трансмиссии должны быть спроектированы так, чтобы предотвращать

опасные повреждения роторов или критических элементов управления в случаях:

(1) разрушения или механического повреждения обычных запорных устройств, если такие виды

отказов не являются практически невероятными или

(2) пожара в пожароопасной зоне, если этот пожар способен произвести неблагоприятное

воздействие на обычные запорные устройства,

20.1194. Другие поверхности

Все поверхности, находящиеся позади и вблизи двигательных .отсеков и установленных

пожароопасных зон, кроме тех поверхностей и хвостовой части, которые не подвержены прогреву,

воздействию пламени или искр, исходящих из установленной пожароопасной зоны или двигательного

отсека, должны быть пп 'меньшей мере огнестойкими.

29.1195. Системы пожаротушения

(a) Каждый винтокрылый аппарат с газотурбинным двигателем, каждый винтокрыльй аппарат

категории А с поршневым двигателем, а также каждый винтокрылый аппарат категории В с

поршневыми двигателями объемом более 24,58 л должны иметь систему пожаротушения для

установленных пожароопасных зон. Система пожаротушения силовой установки должна

0'бе.спечивать одновременную защиту всех зон отсека силовой установки, для которых защита

предусмотрена.

(b) Для многодвигательного винтокрылого аппарата система пожаротушения, количество

огнегасящего вещества и скорость его разряда должны:

(1) обеспечить как минимум одну очередь тушения, создающую достаточную концентрацию

огнегасящего вещества для каждой вспомогательной силовой установки и каждого агрегата,

работающего- на принципе сгорания теплоносителя, и

(2) обеспечить две очереди тушения, создающие каждая достаточную концентрацию огнегасящего

вещества для любой другой установленной пожароопасной зоны.

(c) Для однодвигательного винтокрылого аппарата должна быть обеспечена минимум одна очередь

тушения с соответствующими количеством и скоростью разряда огнегасящего вещества.

(d) Должно быть показано в реальных или имитируемых летных испытаниях, что при критических

условиях обдува воздушным потоком в полете подача огнегасящего' вещества в каждую

установленную пожароопасную зону обеспечит концентрацию вещества. которая может погасить

пожар в этой зоне и минимизировать вероятность повторного воспламенения.

29.1197. Огнегасящие вещества

(a) Огнегасящие вещества должны:

(1) обладать способностью гасить пламя, возникающее при горении жидкостей или других горючих

материалов в зоне, защищенной системой пожаротушения, и

(2) обладать термоустойчивостью в диапазоне температур, которые могут иметь место в отсеке,

где эти вещества хранятся.

(b) Если используется токсичное огнегасящее вещество, то должно быть показано испытаниями, что

попадание в любой отсек с персоналом и пассажирами жидкости или ее паров в опасных

количествах вследствие утечки при нормальной эксплуатации винтокрылого аппарата либо

вследствие разряда системы на земле предотвращается даже при наличии дефекта в системе

пожаротушения.

29.1199. Емкости с огнегасящим веществом

(а) Каждая емкость с огнегасящим веществом должна иметь предохранительное устройство,

стравливающее давление для предотвращения разрыва емкости из-за недопустимого повышения

внутреннего давления.

(b) Выходная часть каждой линии разряда, начиная от места подсоединения предохранительного

устройства сброса давления, должна располагаться таким образом, чтобы разряд огнегасящего

вещества не мог повредить винтокрылый аппарат. Кроме того, линия разряда должна быть

расположена или защищена так, чтобы предотвращалось ее закупоривание льдом или посторонними

предметами.

(с) Должны быть предусмотрены средства индикации разряженного состояния каждой емкости с

огнегасящим веществом или индикации того, что давление в ней ниже установленного, минимально

необходимого для нормальной работы.

(d) Температура каждой емкости с огнегасящим веществом должна поддерживаться в ожидаемых

условиях эксплуатации так, чтобы давление в ней:

(1) не падало ниже необходимого для соответствующей интенсивности разряда огнетушителя, или

(2) не достигало величины, при которой происходит преждевременный разряд.

29.1201. Материалы систем пожаротушения

(a) В любой системе, пожаротушения не должны использоваться материалы, способные вступать в

химическую реакцию с любым огнегасящим веществом так, что это может вызвать опасные

последствия.

(b) Каждый элемент системы, находящийся в установленной пожароопасной зоне, должен быть

огненепроницаемым.

29.1203. Системы обнаружения пожара

(а) Каждый винтокрылый аппарат с газотурбинной силовой установкой, каждый винтокрылый

аппарат категории А с поршневым двигателем и каждый винтокрылый аппарат категории В с

поршневым двигателем рабочим объемом свыше 14,5 л должны быть оборудованы

быстродействующими датчиками пожара одобренного типа, смонтированными в установленных

пожароопасных зонах и в районах камеры сгорания, турбины и выходного устройства газотурбинной

силовой установки (вне зависимости от того, указаны ли они как установленные пожароопасные

зоны). Количество и размещение датчиков должно обеспечивать быстрое обнаружение пожара в

этих зонах.

(b) Каждый датчик пожара должен быть изготовлен и установлен таким образом, чтобы он мог

выдерживать любые вибрационные, инерционные и другие нагрузки, которым он может

подвергаться в условиях эксплуатации.

(c) На работу датчиков пожара не должно влиять возможное наличие масла, воды, других жидкостей

или паров.

(d) Должны быть предусмотрены средства, позволяющие экипажу контролировать в полете работу

каждой электрической цепи датчиков пожарной сигнализации.

(e) Проводка и другие элементы системы пожарной сигнализации в пожароопасной зоне должны

быть, по меньшей мере, огнестойкими.

(f) Ни один элемент системы пожарной сигнализации каждой пожароопасной зоны не должен

проходить через другую пожароопасную зону, если:

(1) их защита не исключает возможности ложного сигнала вследствие пожара в зонах, через

которые они проходят; или

(2) каждая такая зона не защищена одновременно одними и теми же системами пожарной

сигнализации и пожаротушения.

(g) Каждая система пожарной сигнализации должна бить изготовлена так, чтобы в

конфигурации дли установки на винтокрылый аппарат не превышалось время срабатывания

сигнализации, одобренное для датчиков на основании критериев чувствительности,

заданных соответствующими техническими требованиями или стандартами.

29.1207-B. Определения соответствия требованиям

Если не определено специально, то -соответствие требованиям параграфов с 29.1181 по

29.1203 должно быть показано полноразмерными огневыми испытаниями .либо одним или

несколькими ил следующих способов:

(a) испытаниями силовых установок подобной конфигурации;

(b) испытаниями компонентов;

(c) опытом эксплуатации винтокрылых аппаратов с силовыми установками подобной

конфигурации;

(d) анализом.

Раздел F—ОБОРУДОВАНИЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

29.1301. Назначение и установка

Каждое изделие установленного оборудования должно:

(а) Иметь тип и конструкцию, соответствующие функциональному назначению.

(b) Иметь маркировку и надписи, указывающие назначение или эксплуатационные ограничения или

любую приемлемую комбинацию этих факторов.

(c) Устанавливаться r соответствии с указанными ограничениями для оборудования.

(d) Нормально работать после установки.

(б) Соответствовать требованиям, предъявляемым для подтверждения его пригодности к

установке на винтокрылом аппарате.

29.1303. Пилотажные и навигационные приборы

Необходимыми пилотажными и навигационными приборами являются следующие:

(a) указатель приборной скорости. На винтокрылом аппарате категории А с меньше той

скорости, при которой посредством безошибочно различимых пилотом признаков обеспечивается

распознавание выхода скорости за допустимые пределы, должен быть предусмотрен индикатор

максимально допустимой приборной скорости. Если значение максимально допустимой приборной

скорости изменяется в зависимости от веса, температуры или частоты вращения, то индикатор

должен учитывать эти изменения;

(b) чувствительный высотомер:

(c) указатель магнитного курса;

(d) часы, - показывающие часы, минуты и секунды со стрелочной или цифровой индикацией:

(e) указатель температуры окружающего воздуха;

(f) невыбиваемый в пределах одобренных ограничений гироскопический указатель крена и

тангажа;

(g) гироскопический указатель скорости поворота, совмещенный с указателем бокового

скольжения, за исключением случая, когда требуется только указатель бокового скольжения на

винтокрылом аппарате, оборудованном третьей системой индикации крена и тангажа, которая:

(1) может быть использована в диапазонах от +80 до —80 град по тангажу и от +120 до —120.град

по крену;

(2) питается от источника энергии, не зависимого от электрической системы генерирования;

(3) продолжает надежно работать в течение, как минимум, 30 мин после полного отказа

электрической системы генерирования;

(4) функционирует независимо от какой-либо другой системы индикации крена и тангажа:

(5) работает без дополнительной операции по включению после полного отказа электрической

системы генерирования:

(б) размещается на приборной доске в положении, которое обеспечивает простоту

использования и четкую видимость прибора любому пилоту с его места, и

(7) соответствующим образом подсвечивается на всех этапах полета;

(h) гироскопический указатель курса:

(!) вариометр (указатель вертикальной скорости);

(j) для винтокрылого аппарата категории А—сигнализатор скорости, если V„e меньше, чем скорость,

при которой пилоту обеспечивается безошибочное обнаружение превышения скорости по другим

признакам. Сигнализатор скорости должен выдавать пилоту эффективную звуковую сигнализацию

(характерно отличающуюся or звуковой сигнализации, используемой в других целях), когда

приборная скорость превысит + 5 км/ч, и должен удовлетворительно работать во всем

одобренном диапазоне высот и температур,

29.1305. Приборы силовой установки

Требуются следующие приборы силовой установки;

(а) для каждого винтокрылого аппарата:

(1) указатель температуры воздуха карбюратора для каждого поршневого двигателя;

(2) указатель температуры головки цилиндров для каждого поршневого двигателя с воздушным

охлаждением и указатель температуры охлаждающей жидкости для каждого поршневого двигателя

с жидкостным охлаждением;

(3) топливометр для каждого топливного бака;

(4) устройство аварийной сигнализации низкого уровня топлива в каждом топливном баке, из

которого питается двигатель. Это устройство должно: .

(i) обеспечить предупреждение экипажу, когда предназначенного для использования остатка

топлива в баке хватит приблизительно на 10 мин полета; и

(ii) быть независимым от обычной системы индикации количества топлива;

(5) указатель давления наддува' для каждого поршневого высотного двигателя;

(6) средство аварийной сигнализации давления масла, указывающее, когда давление падает ниже

безопасной величины в каждом редукторе со смазкой под давлением;

(7) индикатор количества масла в каждом масляном баке и в каждом редукторе привода винтов,

если система смазки автономная;

(8) индикатор температуры масла для каждого двигателя;

(9) средство сигнализации температуры масла, указывающее, когда температура масла превышает

допустимую величину в каждом редукторе привода несущего винта (включая редукторы,

необходимые для синхронизации винта по фазе);

(10) индикатор температуры газа для каждого газотурбинного двигателя;

(11) тахометр ротора газогенератора для каждого газотурбинного двигателя;

(12) тахометр для каждого двигателя, пригодный для совмещения с прибором, требуемым пунктом

(а) (13) данного параграфа, указывающий число оборотов ротора на режиме авторотации;

(13) по меньшей мере один тахометр, указывающий соответственно:

(i) частоту вращения единственного несущего винта;

(ii) частоту вращения несущих винтов, частоты вращения которых не могут значительно отличаться

друг от друга, или

(iii) частоту вращения каждого несущего винта, частота вращения которого может значительно

отличаться от частоты вращения другого несущего винта;

(14) тахометр свободной турбины для каждого газотурбинного двигателя;

(15) средство индикации мощности для каждого газотурбинного двигателя;

(16) для каждого газотурбинного двигателя—сигнализатор функционирования

противообледенительной системы силовой установки;

(17) индикатор для фильтра, предусматриваемого параграфом 29.997, информирующий о

накоплении загрязнения в фильтре до степени, установленной параграфом 29.995;

(18) для каждого газотурбинного двигателя—сигнальное устройство, требуемое согласно

параграфу 29.1019 для масляного фильтра (если он не имеет перепуска), предупреждающее пилота

о загрязнении фильтра, прежде чем оно достигнет величины пропускной способности,

установленной соответственно параграфу 29.1019 (а) (2); и

(19) индикатор, отображающий функционирование любого подобранного или управляемого

нагревателя, используемого для предотвращения образования льда в элементах топливной

системы;

(20) отдельный индикатор давления топлива для каждого двигателя, за исключением топливной

системы, питающей этот двигатель, которая не содержит каких-либо насосов, фильтров или других

составных элементов, ухудшение работы которых или отказ могут оказать неблагоприятное влияние

на давление топлива в двигателе;

(21) средства индикации летному экипажу об отказе какого-либо топливного насоса, установка

которого требуется параграфом 29.955;

(22) аварийные или предупреждающие устройства сигнализации, информирующие летный экипаж,

когда ферромагнитные частицы обнаружены датчиком наличия стружки, требуемым параграфом

29.1337; и

(23) для вспомогательных силовых установок отдельный индикатор, устройство аварийной или

предупреждающей сигнализации или другие средства, сообщающие летному экипажу о превышении

ограничений, если превышение этих ограничений может представлять опасность, для:

(i) температуры газа;

(ii) давления масла и

(iii) частоты вращения ротора;

(b) для винтокрылого аппарата категории А:

(1) отдельный для каждого двигателя указатель давления масла и либо отдельный для каждого

двигателя сигнализатор критического значения давления, либо общий для всех двигателей

сигнализатор с устройством определения принадлежности сигнала к конкретному двигателю;

(2) отдельный для каждого двигателя сигнализатор критического давления топлива либо общий для

всех двигателей сигнализатор с устройством определения принадлежности сигнала к конкретному

двигателю;

(3) сигнализаторы пожара;

(c) для винтокрылого аппарата категории В:

(1) отдельный указатель давления масла для каждого двигателя,

(2) сигнализаторы пожара, если требуется обнаружение пожара.

29.1307. Разное оборудование

Должно быть установлено следующее оборудование различного назначения:

(a) одобренное сиденье для каждого лица, находящегося на борту;

(b) главное переключающее устройство для электрических цепей, кроме цепи зажигания;

(c) ручные огнетушители;

(d) стеклоочиститель лобового стекла или эквивалентное ему устройство для каждого пилота;

(е) система двусторонней радиосвязи.

29.1309. Оборудование, системы и установки

(a) Оборудование, системы и установки, функционирование которых требуется Авиационными

Правилами, должны быть спроектированы и установлены так, чтобы это гарантировало

выполнение предписанных им функций во всех ожидаемых условиях эксплуатации.

(b) Системы винтокрылого аппарата и связанные с ними элементы, рассматриваемые отдельно и в

связи с другими системами, должны быть спроектированы так, чтобы:

(1) для винтокрылого аппарата категории В оборудование, системы и установки должны быть

спроектированы так, чтобы предотвращалась опасность для винтокрылого аппарата, если они

неисправны или отказали;

1.для винтокрылого аппарата категории А:

(i) возникновение любою отказного состояния, которое могло бы воспрепятствовать продолжению

безопасного полета и посадке винтокрылого аппарата, являлось практически невероятным; и

(ii) возникновение любых других отказных состояний, которые могли бы уменьшить возможность

винтокрылого аппарата или способность его экипажа справиться с неблагоприятными

эксплуатационными условиями, являлось невероятным.

(c) Должна быть предусмотрена предупреждающая информация, чтобы информировать экипаж о

небезопасных условиях работы системы и позволить ему предпринять соответствующее

корректирующее действие. Системы, органы управления и соответствующие средства контроля и

предупреждения должны быть спроектированы так, чтобы минимизировать ошибки экипажа,

которые могут вызвать дополнительные опасности.

(d) Соответствие требованиям пункта (b) (2) данного параграфа должно быть продемонстрировано

посредством анализа и, при необходимости, посредством соответствующих испытаний на земле, в

полете или моделирующей установке (симуляторе). В процессе анализа необходимо рассмотреть:

(1) возможные виды отказов, включая неправильное функционирование и повреждение из-за

внешних воздействий,

(2) вероятность возникновения многократных и скрытых отказов, .(3) результирующее влияние на

винтокрылый ЛА и находящихся на его борту лиц с учетом этапа полета и эксплуатационных

условий, и

(4) средства предупреждения экипажа, необходимые парирующие действия и возможность

обнаружения отказав.

(e) Для винтокрылых аппаратов категории А каждая установка, функционирование которой

требуется согласно данным АП и для которой необходим источник питания, является “основным

потребителем” энергии. Источники энергии и соответствующая система должны обеспечить

возможность питания следующих потребителей с учетом возможных условий эксплуатации и в

течение возможных и эксплуатации периодов времени:

(1) потребителей, подсоединенных к системе при 'нормальном ее функционировании,

(2) основных потребителей после отказа какого-либо одного первичного источника энергии,

преобразователя мощности или аккумулирующего устройства,

(3) основных потребителей после отказа:

(i) одного из двигателей двухдвигательного винтокрылого аппарата и

(ii) любых двух двигателей винтокрылого аппарата с тремя и более двигателями.

(f) При определении соответствия требованиям пунктов (е) (2) и (3) данного параграфа допускается

уменьшение состава потребителей энергии при наличии процедуры контроля, обеспечивающей

безопасность при всех утвержденных видах эксплуатации. Для условий полета винтокрылого

аппарата с тремя и более двигателями при двух неработающих двигателях нет необходимости

учитывать потребители энергии, использование которых не требуется для выполнения

управляемого полета.

(g) При демонстрации соответствия требованиям пунктов (а) и (Ь) данного параграфа, касающимся

электрической системы, а также конструкции и установки оборудования, необходимо

рассматривать наиболее неблагоприятные условия окружающей среды. Для оборудования,

генерирующего, распределяющего и потребляющего электроэнергию, требуемого или

используемого согласно данным АП и не прошедшего испытания на внешние воздействия до

установки на сертифицируемый винтокрылый аппарат, способность к длительной безопасной

работе и ожидаемых условиях окружающей среды может быть продемонстрирована посредством

испытаний на воздействие окружающей среды, расчетного анализа или ссылки на имеющиеся

результаты предшествующего опыта аналогичной эксплуатации на другом летательном аппарате.

(h) При демонстрации соответствия данному параграфу необходимо согласно параграфу

29.610 показать, что винтокрылый аппарат защищен от функциональные отказов,

являющихся следствием прямого или косвенного воздействия молнии на системы и

элементы оборудования и антенно-фидерные .устройства, способных помешать

продолжению безопасного полета и выполнению безопасной посадки.

(б) При демонстрации соответствия пункту (а) данного параграфа необходимо показать,

что обеспечивается функционирование радиотехнического и радиосвязного оборудования и

других функциональных систем в условиях электризации винтокрылого аппарата

в полете.

29.1311-Б. Системы приборов с электронными дисплеями

(а) Общие требования

(1) Под прибором, с электронным дисплеем понимается совокупность связанных элементов

от датчиков до устройства отображения информации, включая реализуемые им алгоритмы

и программы.

(2) Если на винтокрылом аппарате используются приборы с электронными дисплеями, то

требования этого параграфа относятся к рабочему месту каждого пилота, требуемому

применимыми эксплуатационными правилами для полетов по ПНП или по ППП. При. этом

должны быть выполнены требования параграфа 29.1333.

(3) Дисплеи и индицируемая на них информация должны располагаться так, чтобы

выполнялись требования параграфов 29.771 (а), (b), (с) и 29.1321 (a), (b), (f), (g). Информация

должна представляться в доступной форме и использовать традиционную символику. Она

должна легко читаться при всех ожидаемых условиях освещенности в кабине летного

экипажа с учетом ожидаемого уровня яркости каждого дисплея в конце срока его службы,

включенного в качестве ограничения в инструкцию по сохранению летной годности,

подготовленную в соответствии с параграфом 29.1529.

(4) Если используется многорежимный прибор с электронным дисплеем, то, в соответствии

.с параграфом 29.1335, должна быть обеспечена индикация летному экипажу текущего

режима работы прибора. Изменение режимов работы прибора может осуществляться

автоматически или экипажем вручную. Использование положения селекторного

переключателя о качестве средства индикации не допускается.

(5) На каждом дисплее должна индицироваться требуемая разделом О данных АП маркировка

для приборов или адекватная ей индикация, которая привлекает внимание пилота и

предупреждает его о приближении текущих величин параметров к установленному для

каждого из них ограничению.

(6) Дисплеи может использоваться для предупреждения о ненормальном значении

параметров при помощи цвети, формы, их размещения и других признаков. Когда это

требуется Нормами летной годности и эксплуатационными правилами, должна быть

обеспечена взаимосвязь со звуковой, речевой, световой и другой привлекающей внимание

сигнализацией, требуемой параграфом.29.1322. Символы уведомляющей, предупреждающей и

аварийной сигнализации, если они используются на дисплее, должны, иметь постоянное

место.

(7) Каждый прибор с. электронным дисплеем и их совокупность в кабине летного экипажа должны

получить положительную оценку пилотов и должны быть одобрены сертифицирующим органом.

(b) Индикация пилотажной и навигационной информации на электронных дисплеях. Если

какие-либо из параметров, перечисленных в параграфе 29.1303 и Приложении В, представлены на

электронных дисплеях, то они должны индицироваться в течение всего полета вне зависимости от

режима работы приборов, за исключением случаев, когда:

(i) не требуется постоянная индикация на всех этапах полета;

(ii) возможно автоматическое введение параметра при его необходимости и, в частности, при

достижении им заранее заданных значений;

(iii) возможен вызов исключенного параметра экипажем вручную, сопровождаемый при

необходимости сигнализаций. Каждое исключение при этом должно быть обосновано.

(c) Резервирование и отказобезопасность.

1.Независимо от результатов анализа отказобезопасности, требуемого параграфом 29.1309

(b), (с), (d), должны устанавливаться резервные приборы, состав и характеристики которых

обеспечивают безопасное продолжение полета и посадки в соответствии с РЛЭ при полной

потере информации на электронных дисплеях, в том числе при отказе основных источников

системы электроснабжения.

(2) На дисплеях приборов должны быть предусмотрены предупреждающие символы об

отказах этих приборов. Эти символы должны однозначно восприниматься пилотом.

ПРИБОРЫ: УСТАНОВКА

29.1321. Расположение и видимость

(a) Вес пилотажные, навигационные приборы и приборы силовой установки, предназначенные

для каждого нилота, должны быть отчетливо видимы с его рабочего места с минимальным

практическим отклонением пилота от нормального положения и от линии визирования, когда

пилот смотрит вперед вдоль траектории полета.

(b) Все приборы, необходимые для безопасной эксплуатации, включая указатель приборной

скорости, гироскопический указатель курса, гироскопический указатель крена и тангажа,

указатель скольжения, высотомер, вариометр, тахометры роторов и наиболее характерный

указатель мощности двигателя, должны быть сгруппированы и расположены как можно ближе

к центру вертикальной плоскости в зоне переднего обзора пилота. Кроме того, для

винтокрылого аппарата, на котором разрешено выполнение полетов но ППП:

(1) верхнее центральное положение должен занимать прибор, который наиболее эффективно

показывает пространственное .положение;

(2) положение непосредственно под центральным прибором должен занимать прибор,

наиболее эффективно показывающий направление полета;

(3) слева, в непосредственной близости иг центрального верхнего прибора, должен

располагаться прибор, который наиболее эффективно показывает воздушную скорость;

(4) справа, в непосредственной близости от центрального верхнего прибора, должен

располагаться прибор, указывающий вертикальную скорость /подъема или спуска.

Прибор, который наиболее эффективно показывает барометрическую высоту, должен

располагаться под указателем вертикальной скорости.

(c) Другие приборы силовой установки должны быть сгруппированы компактной группой на

приборной доске.

(d) Одинаковые приборы силовой установки для разных двигателей должны быть размешены

так. чтобы избежать путаницы относительно того, к какому двигателю относится каждый

конкретный прибор.

(e) Каждый прибор силовой установки, играющий важную роль для обеспечения безопасной

эксплуатации, должен быть четко виден соответствующим членом экипажа.

(f) Вибрация приборной доски не должна портить или ухудшать считывание или точность

показаний какого-либо прибора.

(g) Если для индикации неисправности какого-либо прибора имеется визуальный указатель, то

он должен действовать при всех возможных условиях освещения кабины.

29.1322. Аварийные, предупреждающие и уведомляющие светосигнализаторы

Если в кабине пилота устанавливаются лампы аварийной сигнализации, предупредительной

сигнализации или лампы уведомляющего назначения, то они должны быть:

(а) красного цвета—для ламп аварийной сигнализации (ламп, сигнализирующих об опасности,

требующей немедленных парирующих действий);

(b) желтого цвета— для ламп предупредительной сигнализации (ламп, сигнализирующих о

возможной необходимости парирующих действий в будущем);

(c) зеленого цвета—для ламп, использующихся для индикации безопасных режимов

эксплуатации, и

(d) какого-либо другого цвета, включая белый,—для ламп, не указанных в пунктах (а)—(с)

данного параграфа, цвет которых должен значительно отличаться от цветов, перечисленных

в пунктах (а)—(с) данного параграфа, чтобы избежать возможной путаницы.

29.1323. Система индикации приборной скорости

Каждая система индикации приборной скорости должна отвечать следующим требованиям:

(a) Каждый прибор, показывающий приборную скорость, должен быть протарирован для

отображения истинной воздушной скорости (на уровне миря в условиях стандартной

атмосферы) с практически минимальной возможной инструментальной ошибкой прибора при

воздействия соответствующего полного и статического давлении.

(b) Каждая система должна быть протарирована для определения систематической

погрешности, исключая инструментальную погрешность приборной скорости. Тарирование

должно быть проведено:

(1) в горизонтальном полете при приборной скорости 40 км/ч и более, я также в диапазоне

скоростей, установленном для полета на режимах набора высоты н авторотации; и

(2) при взлете—с непрерывной и четкой индикацией, обеспечивающей требовании:

(i) ко взлету при длинах ВПП, оговоренных в Руководстве по летной эксплуатации, и

(ii) исключения возможности попадания в критические зоны диапазона опасных сочетаний

высота—скорость, установленного в параграфе 29.79.

(c) Для винтокрылого аппарата категории Л:

(1) индикация должна обеспечивать возможность приемлемого определении критической

точки принятия решения, н

(2) систематическая погрешность, исключая инструментальную погрешность приборной

скорости, не должна превышать:

(i) три процента или 10 км/ч (в зависимости от того, что больше.) в горизонтальном полете при

скоростях больше 80% значения безопасной скорости взлета, и

(ii) 20 км/ч на режиме набора высоты в диапазоне скоростей на 20 км/ч менее безопасной

скорости взлета до скорости на 20 км/ч более Vy

(d) Для винтокрылого аппарата категории В систематическая погрешность, исключая

инструментальную погрешность, не должна быть более трех процентов или 10 км/ч (в

зависимости от того, что больше) в горизонтальном полете при скоростях более 80% значения

скорости набора высоты, достигаемой на высоте 15 м при выполнении набора высоты

согласно параграфу 29-63.

(e) Каждая система индикации, насколько это практически возможно, должна быть

скомпонована и установлена так, чтобы предотвращались неисправность функционирования

или серьезные погрешности из-за попадания в нее влаги, грязи или других веществ.

(f) В каждой системе должны быть предусмотрены обогрев приемника воздушного давления

или эквивалентное средство для предотвращения неисправности вследствие обледенения.

29.1325. Системы статического давления и барометрических высотомеров

(a) Каждый прибор со штуцером статического давления должен соединяться с внешней

атмосферой через соответствующую систему трубопроводов.

(b) Каждое выходное отверстие должно размещаться в таком месте, где на него менее всего

будут воздействовать изменения воздушного потока, влажность или какие-либо инородные

предметы.

(c) Каждое отверстие для отбора статического давления должно быть спроектировано и

размещено так, чтобы соотношение между давлением воздуха в системе статического

давления и истинным статическим давлением наружного воздуха не изменялось, когда

винтокрылый аппарат попадет в условия обледенения. При показе соответствия данному

требованию можно использовать противообледенительные средства или запасной приемник

статического давления. Если показания высотомера при использовании запасной системы

статического давления отличаются от показаний высотомера при использовании основной

системы статического давления более чем на 15 м, то запасная система' статического

давления должна быть снабжена таблицей поправок.

(d) За исключением выходного канала в атмосферу, каждая система должна быть

герметичной.

(e) Каждый барометрический высотомер должен быть одобрен и протарирован с практически

минимальной погрешностью при подаче соответствующего статического давления.

(f) Каждая система должна быть сконструирована и установлена так, чтобы погрешность в

показаниях барометрической высоты на уровне миря в условиях стандартной атмосферы,

исключая инструментальную погрешность, не приводила в результате к погрешности в

показаниях более чем ± 9 м на каждые 185 км/ч скорости. Однако нет необходимости иметь

ошибку менее -+- 9 м.

(g) За исключением требований, оговоренных в пункте (h) данного параграфа, в случае, когда

в системе статического давления предусмотрен как основной, так и запасной приемник

статического давления, средства подключения того или иного приемника должны быть

сконструированы таким образом, чтобы:

(1) при подключении одного приемника другой блокировался и

2.оба приемника не могли быть блокированы одновременно.

(h) К негерметизированному винтокрылому аппарату условии пункта (g) данного параграфа не

относятся, если может быть показано, что тарировка системы статического давления при

подключении одного приемника не изменяется в зависимости от того, открыт или блокирован другой

приемник статического давления.

29.1326-Б. Системы индикации обогрева, приемника воздушного давления

Если установлена система обогрева приемника воздушного давления, то система индикации

должна обеспечивать- летный экипаж информацией в случаях, когда •эта система обогрева,

не работает. Система индикации должна соответствовать следующим требованиям:

(б) индикация должна обеспечиваться светильником желтого цвета, быть легко

распознаваемой и находится а поле зрения члена летного экипажа:

(е) индикация должна предупреждать летный экипаж при любом из следующих состояний

системы обогрева:

(1) система обогрева выключена, но состояние атмосферы может вызвать образование льда

на приемнике воздушного давления (этим критерием, может быть, например, температура

'наружного воздуха);

(2) система обогрева включена, но какой-нибудь нагревательный элемент приемника

воздушного давления не работает.

29.1327. Магнитный компас

(a) Каждый магнитный компас должен быть установлен так, чтобы на его точность не оказывали

чрезмерного влияния вибрации винтокрылого аппарата или магнитные поля.

(b) Остаточная девиация не должна быть более 10 град на любом курсе в горизонтальном полете.

29.1329. Система автопилота

(а) Каждая система автопилота должна быть спроектирована так, чтобы автопилот мот:

(1) пересиливаться одним пилотом, чтобы дать ему возможность управлять винтокрылым

аппаратом, и

(2) легко и надежно отключаться любым пилотом, для того чтобы устранить влияние автопилота на

управление винтокрылым аппаратом.

(b) При отсутствии автоматической синхронизации автопилота в системе управления винтокрылым

аппаратом должно быть предусмотрено средство, которое четко показывало бы пилоту

согласование рулевой машинки автопилота с приводимой ею в действие системой управления.

(с) Органы ручного управления системой автопилота должны быть легкодоступны пилотам.

(d) Система автопилота должна быть спроектирована и отрегулирована так, чтобы в диапазоне

управляющих воздействий, имеющихся в распоряжении пилота, автопилот не мог создать опасных

нагрузок на винтокрылый аппарат или привести к опасным отклонениям траектории на любых

режимах полета, соответствующих его использованию как при нормальное функционировании

системы, так и в случае неисправности, с учетом того, что парирующие действия начинаются в

пределах приемлемого периода времени.

(е) Если в систему автопилота подключены сигналы от вспомогательных органов управления или

она подает сигналы для управления другим оборудованием, то необходимо обеспечить надежную

блокировку и соответствующую последовательность подключения, чтобы предотвратить

неправильное функционирование.

29.1331. Приборы, использующие источники энергии

Для винтокрылых аппаратов категории А:

(a) каждый требуемый пилотажный прибор, работающий от источника энергии, должен иметь:

(1) два независимых источника энергии,

(2) средства выбора любого источника энергии и

(3) визуальные средства, являющиеся составной частью каждого прибора, для указания

недостаточной подачи мощности, необходимой для обеспечения правильной работы прибора.

Мощность должна измеряться вблизи или непосредственно в месте ее подачи на прибор. Для

электрических приборов достаточной считается мощность, если напряжение находится в пределах

одобренных ограничений; и

(b) установка и система подачи энергии должны быть такими, чтобы отказ какого-либо пилотажного

прибора, присоединенного к одному из источников, или прекращение подачи анергии из одного из

источников, или неисправность в какой-либо части системы распределения энергии не помешали

подаче энергии из другого источника.

29.1333. Системы приборов

К системам, обеспечивающим работу требуемых пилотажных приборов, размещаемых на каждом

месте пилотов, применимы следующие требования:

(a) Только пилотажные приборы, предназначенные для первого пилота, могут подсоединяться к его

рабочей системе.

(b) Оборудование, системы и установки должны быть спроектированы таким образом, чтобы по

крайней мере одно отображение информации, существенно важное для безопасности полета и

обеспечиваемое пилотажными приборами, оставалось в распоряжении пилота без дополнительных

действий члена экипажа после любого единичного отказа или комбинации отказов, для которых не

показано, что они являются практически невероятными.

(c) Дополнительные приборы, системы или оборудование нельзя подсоединять к рабочей системе,

предназначенной для второго пилота, если не предусмотрены меры, гарантирующие

продолжительное нормальное функционирование необходимых пилотажных приборов, в случае

какой-либо неисправности дополнительных приборов, систем или оборудования, для которых не

показано, что они являются практически невероятными.

29.1335. Система командного пилотажного прибора

Если устанавливается система командного пилотажного прибора, то должны быть обеспечены

средства, индицирующие летному экипажу текущий режим его работы. Использование положения

селекторного переключателя в качестве средства индикации не допускается.

29.1337. Приборы контроля силовой установки

(а) Приборы и трубопроводы приборов.

(1) Каждый трубопровод прибора контроля основной и вспомогательной силовых установок должен

отвечать требованиям параграфов 29.933 и 29.1183.

(2) Каждый трубопровод, подающий горючие жидкости под давлением, должен:

(i) иметь ограничивающие сопла (жиклеры) или другие средства безопасности у источника давления

для предотвращения чрезмерной утечки жидкости при повреждении трубопровода и

(ii) быть установлен и размещен таким образом, чтобы при утечке жидкостей не возникла опасность.

(3) Каждый прибор контроля основной и вспомогательной силовой установки, предусматривающей

использовании горючих жидкостей, должен быть установлен и размещен так, чтобы при утечке

жидкости не возникла опасность.

(b) Топливомер. Должны быть предусмотрены средства индикации членам летного экипажа

количества топлива (в литрах или эквивалентных единицах" измерения) в каждом баке во время

полета. Кроме того:

(1) каждый топливомер должен быть протарирован так, чтобы он показывал ноль но время

выполнения горизонтального полета, когда количество оставшегося топлива в баке равно величине

невырабатываемого запаса, отдельного для каждого бака топливомера; и

(2) когда два или более бака сообщаются между собой системой подачи топлива самотеком и

имеют общее выходное отверстие и когда невозможно подавать топливо из каждого бака отдельно,

должен быть установлен по меньшей мере один топливомер:

(3) баки с сообщающимися выходными отверстиями и свободными объемами могут

рассматриваться как один бак и не требуют отдельного для каждого бака топливомера; и

(4) каждый открытый визуальный измерительный прибор, используемый как топливомер, должен

быть защищен от повреждения.

(c) Система измерения расхода топлива. Если устанавливается система измерения расхода

топлива, то каждый ее элемент должен иметь средства для перепуска топлива в случае, когда

неисправность этого элемента значительно снижает расход топлива.

(d) Указатель количества масла. Должны быть предусмотрены стержневой указатель или

эквивалентные средства для индикации количества масла:

(1) в каждом баке и

(2) в каждом редукторе трансмиссии.

(e) Трансмиссия и редукторы системы привода винта, использующие ферромагнитные материалы,

должны быть оснащены датчиками, предназначенными индицировать наличие ферромагнитных

частиц, появляющихся в результате разрушения или чрезмерного износа внутри трансмиссии и

редуктора. Каждый датчик должен:

(1) быть спроектирован для обеспечения сигналом индикатора, требуемого параграфом 29.1305 (а)

(22); и

(2) быть обеспеченным устройствами, позволяющими 4Ленам экипажа контролировать в полете

функционирование электрических цепей датчика и сигнала.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

29.1351. Общие положения

(a) Мощность электрической системы. Требуемая мощность системы генерирования, число и

типы источников электроэнергии должны;

1.определяться, исходя из анализа электрических нагрузок и

(2) соответствовать требованиям параграфа 29.1309.

(b) Система генерирования. Система генерирования включает в себя источники электроэнергии,

основные силовые шины, передающие провода, кабели и связанные с ними устройства управления,

регулирования и защиты. Система генерирования должна быть спроектирована таким образом,

чтобы:

(1) источники электроэнергии работали надлежащим образом как независимо, так и совместно;

(2) отказ или неисправность любого источника электроэнергии не могли создавать угрозу или

ухудшение способности остальных источников питать основные приемники электроэнергии;

(3) напряжение и частота (в системах переменного тока) на выводах основных приемников

электроэнергии могли поддерживаться в установленных для данного приемника электроэнергии

расчетных пределах при любых возможных условиях эксплуатации;

1.переходные процессы в системе, обусловленные переключениями, отключением

неисправностей и другими причинами, не приводили к выходу из строя основных приемников

электроэнергии и не вызывали появления дыма или опасности пожара;

(5) предусматривались средства, доступные соответствующим членам экипажа в полете для

отключения любого источника электроэнергии и сразу всех источников от основной шины; и

(6) были предусмотрены средства, показывающие соответствующим членам экипажа параметры

системы генерирования, важные для безопасной работы системы, такие, как напряжение и сила

тока каждого генератора.

(с) Внешнее питание. Если предусмотрено подключение к винтокрылому аппарату внешних

источников электроэнергии и если эти внешние источники могут быть подключены к оборудованию,

отличному от оборудования, используемого для запуска двигателей должны быть предусмотрены

средства, гарантирующие невозможность питания электросистемы винтокрылого аппарата от

внешних источников с обратной полярностью или с обратным порядком чередования фаз.

(d) Работа при отсутствии нормального электропитания. Следует показать анализом или

испытаниями, или тем н другим, что винтокрылый аппарат может совершать безопасный полет по

правилам визуальных полетов в течение не менее пяти минут при отсутствии нормального

электропитания (т. е. с выключенными источниками электроэнергии, кроме аккумуляторных

батарей), с критическим типом топлива (в отношении срыва пламени и повторного запуска

двигателя), если в начале этой ситуации винтокрылый аппарат находился на максимальной высоте,

предусмотренной сертификатом. Части электрической системы могут оставаться включенными,

если:

(1) единичная неисправность, включая возгорание жгута проводов или распределительного

устройства, не. может привести к выходу из строя включенной части электрической системы н

выключенной части;

(2) включенные части электрической системы изолированы от выключенных частей электрически и

механически; и

(3) изоляция электрических проводов и кабелей и другие материалы, из которых изготовлены

включенные части системы, являются самозатухающими, что должно быть подтверждено

испытаниями согласно Приложению F АП-25.

29.1353. Электрическое оборудование и его установки

(a) Электрическое оборудование, органы управления и бортовая сеть должны устанавливаться

таким образом, чтобы работа любого отдельно взятого блока или системы блоков не оказывала

неблагоприятного влияния на любые другие одновременно работающие электрические" блоки или

системы, важные для безопасной эксплуатации.

(b) Провода и кабели должны группироваться, прокладываться и располагаться на определенном

расстоянии друг от друга таким образом, чтобы повреждение важных цепей было сведено к

минимуму в случае отказов нагруженных силовых проводов.

(c) Аккумуляторные батареи должны иметь такую конструкцию и должны устанавливаться таким

образом, чтобы выполнялись следующие требования:

(1) в течение любого вероятного режима заряда или разряда батареи в ее аккумуляторах должны

поддерживаться безопасные температура н давление. При подзаряде батареи (после

предшествующего полного разряда) не должно происходить неуправляемого повышения

температуры в аккумуляторах батареи в следующих условиях:

(i) при максимальном значении регулируемого напряжения или мощности,

(ii) в полете наибольшей продолжительности и

(iii) при наиболее неблагоприятных условиях охлаждения, которые возможны в эксплуатации;

(2) соответствие требованиям пункта (с) (1) данного параграфа должно быть доказано путем

испытаний, если опыт эксплуатации аналогичных батарей при аналогичной их установке не показал,

что поддержание безопасных температур и давлении в аккумуляторах батарей не представляет

трудностей;

(3)в винтокрылом аппарате не должны скапливаться в опасных количествах взрывоопасные или

ядовитые газы, выделяемые аккумуляторной батареей при нормальной paботе или в результате

любой возможной неисправности в системе заряда или в установке батареи;

(4) вызывающие коррозию жидкости или газы, которые могут выделяться из аккумуляторной

батареи, не должны повреждать окружающие конструкции или расположенное рядом основное

оборудование:

(5) каждая никель-кадмиевая аккумуляторная батарея, предназначенная для запуска двигателя или

вспомогательной силовой установки, должна иметь средства, предотвращающие любое опасное

воздействие на конструкцию или основные системы, которое может быть вызвано максимальным

тепловыделением при коротком замыкании аккумуляторной батареи или ее отдельных элементов;

(6) установки никель-кадмиевых аккумуляторных батарей, которые могут использоваться для

запуска двигателя или вспомогательной силовой установки, должны иметь:

(i) систему автоматического управления скоростью заряда аккумуляторной батареи для

предотвращения перегрева аккумуляторной батареи,

(ii) систему определения температуры аккумуляторной батареи н сигнализации превышения

температуры со средством отключения аккумуляторной батареи от источника заряда в случае

превышения температуры, или

(iii) систему определения и сигнализации отказа аккумуляторной батареи со средством отключения

аккумуляторной батареи от источника заряда в случае отказа аккумуляторной батареи.

29.1355. Система распределения

(a) Система распределения включает в себя распределительные тины, связанные с ними питающие

провода, управляющие и защитные устройства.

(b) Если в соответствии с требованиями данных АП для питания отдельного типа оборудования или

системы необходимы два независимых источника -электроэнергии, то в случае отказа одного из

источников для такого типа оборудования или системы другой источник электроэнергии (включая

его отдельный фидер) должен включаться автоматически или вручную с целью обеспечения

работы данного типа оборудования или системы,

29.1357. Защита электрических цепей

(a) Для сведения к минимуму неприятных последствий для электрической системы и опасности для

систем винтокрылого аппарата в случае повреждения проводов, серьезных неисправностей

системы или связанного с нею оборудования должны применяться автоматические защитные

устройства.

(b) Защитные и управляющие устройства в системе генерирования должны обесточивать и

отключать неисправные источники электроэнергии и оборудование, служащее для передачи энергии

от связанных с ними шин со скоростью, обеспечивающей защиту от опасного перенапряжения и

других неисправностей.

(c) Вес устройства защиты сети с повторным включением должны быть сконструированы таким

образом, что при возникновении перегрузки или неисправности цепи они разрывают цепь

независимо от положения органа управления.

(d) Если повторное включение автомата защиты сети или замена плавкого предохранителя

являются важными для безопасности полета, то такой автомат защиты сети или предохранитель

должны располагаться и обозначаться таким образом, чтобы они могли быть легко повторно

включены или заменены в полете,

(e) Каждый основной приемник электрической энергии должен иметь индивидуальную защиту.

Однако индивидуальная защита каждой цепи в системе основных приемников (например, цепи

каждого огня БАНО) не требуется.

(f) В случае применения плавких предохранителей для использования в полете должны быть

запасные предохранители в количестве, составляющем по меньшей мере 50% от общего числа

предохранителей каждой номинальной величины, требующихся для полной защиты цепей.

(g) Автоматы защиты сети с автоматическим повторным включением могут использоваться как

встроенные средства защиты электрического оборудования, если при этом .обеспечивается защита

проводов, питающих оборудование,

29.1359. Защита электрических систем от возгорания и выделения дыма

(a) Компоненты электрической системы должны удовлетворять соответствующим требованиям,

предъявляемым к защите от возгорания и выделения дыма, изложенным в параграфах 29.831 и

29.863.

(b) Электрические кабели, выводы и оборудование, размещенные в указанных пожароопасных

зонах и используемые при аварийных действиях, должны быть по меньшей мере огнестойкими.

29.1363. Испытания электрической системы

(a) Лабораторные испытания электрической системы проводятся в следующих условиях:

(1) испытания должны проводиться на макете, имеющем то же генерирующее оборудование, что и

винтокрылый аппарат;

(2) оборудование стенда должно имитировать электрические характеристики распределительной

сети и нагрузки, создаваемые приемниками электрической энергии, до такой степени, которая

необходима для получения достоверных результатов испытаний; и

(3) лабораторные приводы генераторов должны имитировать первичные приводы винтокрылого

аппарата в части, касающейся их реакции на нагрузку генератора, в том числе на нагрузку,

вызванную отказами.

(b) В тех случаях, когда невозможно достаточно точно воспроизвести условия полёта в

лабораторных или наземных испытаниях на винтокрылом аппарате, должны проводиться летные

испытания.

ОСВЕЩЕНИЕ

29.1381. Лампы освещения приборов

Лампы освещения приборов должны:

(a) обеспечивать удобство считывания показаний и надписей каждого прибора, выключателя или

другого устройства, для которых они предназначены, и

(b) устанавливаться так, чтобы:

(1) глаза пилота были защищены от попадания их прямых лучей (2) мешающие нилоту

блики не находились в поле его зрения.

29.1383. Посадочные фары

(a) Каждая необходимая для посадки и на режиме висения фара должна быть одобрена.

(b) Каждая посадочная фара должна быть размещена так, чтобы:

(1) мешающие блики не находились в поле зрения пилота,

(2) на зрение пилота не оказывал неблагоприятного воздействия ореол и

(3) она обеспечивала достаточное освещение при эксплуатации винтокрылого аппарата ночью, в

том числе на режимах висения и посадки.

(c) Должен иметься по меньшей мере один отдельный выключатель:

(1) для каждой отдельно установленной посадочной фары и

(2) для каждой группы посадочных фар, установленных в одном и том же месте.

29.1385. Установка системы аэронавигационных огней

(a) Общие положения. Каждый элемент каждой системы аэронавигационных огней должен

удовлетворять требованиям данного параграфа и каждая система в целом должна удовлетворять

требованиям параграфов 29.1387—29.1397.

(b) Передние аэронавигационные огни. Передние аэронавигационные огни должны состоять из

красных и зеленых огней, разнесенных по горизонтали как можно дальше друг от друга, и

устанавливаться в передней части винтокрылого аппарата так, чтобы при нормальном положении

винтокрылого аппарата и полете красный огонь находился на левой стороне а зеленый — на

правой стороне. Каждый огонь должен быть одобрен.

(c) Задний аэронавигационный огонь. Задний аэронавигационный огонь должен быть белого

цвета, устанавливаться как можно дальше назад на задней части винтокрылого аппарата и быть

одобрен.

(d) Цепь освещения. Два передних аэронавигационных огня и один задний аэронавигационный

огонь должны быть подключены н одну цепь..

(с) Обтекатели на источниках света и цветные светофильтры. Каждый обтекатель

аэронавигационного огня или цветной светофильтр должен быть, по меньшей мере, пламестойким

и не должен изменять свой цвет или форму, а также заметно ухудшать пропускание света во время

его нормального использования.

29.1387. Двугранные углы распространения светового потока аэронавигационных огней

(а) За исключением случая, предусмотренного в пункте (е) данного параграфа, каждый передний и

задний аэронавигационный огонь должен после установки его на винтокрылом аппарате создавать

непрерывный поток света в пределах двугранных углов, оговоренных в данном параграфе.

(b) Двугранный угол L (левый) образуется двумя пересекающимися вертикальными плоскостями,

первая из которых параллельна продольной оси винтокрылого аппарата, а вторая расположена

слева под углом 110 град к первой плоскости, если смотреть вперед в направлении продольной оси.

(с) Двугранный угол R (правый) образуется двумя пересекающимся вертикальными плоскостями,

первая из которых параллельна продольной осп винтокрылого аппарата, а вторая расположена

справа под углом в 110 град к первой плоскости, если смотреть вперед в направлении продольной

оси.

(d) Двугранный угол A (задний) образуется двумя пересекающимся вертикальными плоскостями,

образующими углы в 70 град соответственно справа и слева к вертикальной плоскости, проходящей

через продольную ось, если смотреть назад вдоль продольной оси.

(е) Если задний аэронавигационный огонь после его установки как можно дальше назад к задней

части винтокрылого аппарата, согласно параграфу 29.1385 (с), не может создавать непрерывного

светового потока d пределах двугранного угла А (определенного в пункте (d) данного параграфа),

то в пределах этого двугранного угла допустим телесный угол или углы ограниченной видимости,

составляющие в сумме не больше 0,04 стерадиана, если такой телесный угол находится в пределах

конуса, вершиной которого является задний аэронавигационный огонь и элементы которого

составляют угол в 30 град с вертикальной линией, проходящей через задний аэронавигационный

огонь.

29.1389. Распределение светового потока н сила света аэронавигационных огней

(a) Общие положения. Величины силы света, оговоренные в данном параграфе, должны

обеспечиваться современным оборудованием при рабочем положении обтекателей огней и

цветных светофильтров. Величины силы света должны определяться при установившемся режиме

работы источника света, создающего световой поток, эквивалентный средней светоотдаче

источника при нормальном рабочем напряжении электросистемы винтокрылого аппарата.

Распределение светового потока и силы света каждого аэронавигационного огня должны

удовлетворять требованиям пункта (Ь) данного параграфа.

(b) Передние и задний аэронавигационные огни. Распределение и сила света передних и

заднего аэронавигационных огней должны быть охарактеризованы через минимальные величины

силы света в горизонтальной плоскости, минимальные величины силы света в какой-либо

вертикальной плоскости и максимальные величины силы света в зонах перекрытия световых

потоков в пределах двугранных углов L, R и А н должны удовлетворять следующим требованиям:

(1) величины силы света в горизонтальной плоскости. Величины силы света в

горизонтальной плоскости (плоскости, содержащей продольную ось винтокрылого аппарата и

перпендикулярную плоскости симметрии винтокрылого аппарата) должны равняйся или превышать

величины, указанные r параграфе 29.1391;

(2) величины силы света в любой вертикальной плоскости. Каждая величина силы света в

любой вертикальной плоскости (плоскости, перпендикулярной данной горизонтальной плоскости)

должна равняться или превышать соответствующую величину, указанную в параграфе 29.1393, где

I—минимальная сила света, оговоренная в параграфе 29.1301 для соответствующих углов и

горизонтальной плоскости;

(3) величины силы света в зонах перекрытия световых сигналов расположенных рядом

аэронавигационных огней (ЛНО). Сила света в любой зоне перекрытия световых сигналов

расположенных рядом АНО не должна превышать величин, указанных в параграфе 29.1395, .за

исключением случая, когда большие величины силы света о зонах перекрытия могут иметь место

при величинах силы света: главного светового потока, значительно превышающих минимальные

значения, указанные в параграфах 29.1391 и 29.1393, если величины силы света в зоне перекрытия

относительно величин силы света главного светового потока не оказывают неблагоприятного

влияния на четкость светового сигнала.

29.1391. Минимальные величины силы света в горизонтальной плоскости передних

и заднего аэронавигационных огней

Величина силы света каждого аэронавигационного огня должна равняться или пpeвышать

приведенные в нижеследующей таблице:

Двугранный угол

(свегового потока)

Угол справа или слова от

продольной оси, измеряемый по

направлению оси вперед при

неподвижном положении

винтокрылого аппарата

Сила света,

кд

L и R (передние

красный н зеленый

огни)

от 0 до 1.0 град.

от 10 до 20 град

от 20 до 110 град

40

30

5

А (задний белый

огонь)

от 110 до 180 град

20

29.1393. Минимальные величины силы света в любой вертикальной плоскости

передних и заднего аэронавигационных огней

Величины силы света каждого аэронавигационного огня должны быть равны или превышать

величины, приведенные в нижеследующей таблице:

Углы, откладываемые вверх

или вниз от горизонтальной

плоскости

Сила света (в относительных

единицах)

0 град

1.00 I

от 0 до 5 град

0.90 I

от 5 до 10 град

0,80 I

от 10 до 15 град

0,70 I

or 15 до 20 град

0.50 I

от 20 до 30 град

0.30 I

m 30 до 40 град

0,10 I

от 40 до 90 град

0,05 I

20.1395. Максимально допустимые величины силы света в перекрывающихся

световых потоках передних и заднего аэронавигационных огней

Сила света аэронавигационных огней не должна превышать величины, приведенные ii

нижеследующей таблице, за исключением случая, оговоренного в параграфе 29.1389 (b) (3).

Перекрывающиеся световые потоки

аэронавигационных огней

Максимальная сила

света

зона А

зона В

Зеленый в пределах двугранного угла L

11)

1

Красный в пределах двугранного угла R

in

1

Зеленый в пределах двугранного угла А

5

1

Красный в пределах двугранного А

5

1

Задний белый в пределах двугранного угла L

5

1

Задний белый в пределах двугранного угла R

5

1

где

(a) зона А включает в себя вес направления в примыкающем двугранном угле, плоскости которого

проходят через источник света и пересекают обычную граничную плоскость огней под углами

больше 10 град, но меньше 20 град, и

(b) зона В включает в себя все направления в примыкающем двугранном угле, плоскости которого

проходят через источник света и пересекают обычную граничную плоскость огней под углом больше

20 град.

29.1397. Требования, предъявляемые к цвету огней

Цветовые характеристики каждого аэронавигационного огня должны иметь следующие

рекомендованные Международной комиссией -по освещению координаты цветности:

a.авиационный красный—

“у” — не больше 0,335 и

“z” — не больше 0,002;

b.авиационный зеленый —

“x”—не больше 0,440—0,320y;

“x”—не больше у—0,170 и “у” — не меньше 0,390—0,170x;

c.авиационный белый —

“x” — не меньше 0,300 и не больше 0,540:

“y”—не меньше чем “x—0,040” или

“y0”— 0,010 в зависимости от того, какая величина меньше, и “ух—не больше чем “x + +0,020” и не

больше “0,636—0,400x”, где “y0” является координатой “у” полного излучателя (Planckian radiator)

для рассматриваемой величины “x”.

29.1399. Стояночный огонь

(a) Каждый стояночный огонь, необходимый для эксплуатации винтокрылого аппарата на воде,

должен быть установлен так, чтобы он мог:

(1) излучать белый свет, видимый по меньшей мере на расстоянии двух морских миль при ясной

погоде ночью, и

(2) излучать максимально возможный непрерывный световой поток при нахождении - винтокрылого

аппарата на воде.

(b) Допускается использование огней, подвешенных снаружи.

29.1401. Система огней для предотвращения столкновения

(a) Общие положения. Если запрашивается сертификат на эксплуатацию винтокрылого аппарата

ночью, то этот винтокрылый аппарат должен иметь систему огней для предотвращения

столкновения, которая:

(1) состоит из одного или более одобренных огней для предотвращении столкновения, размещенных

так, чтобы излучаемый ими снеговой ноток не ухудшал обзор летному экипажу н не ухудшал

различимость аэронавигационных огней, и

(2) удовлетворял требованиям пунктов (h)—(f) данного параграфа.

(b) Зона действия. Система должна иметь количество огней, достаточное для освещения

необходимых для обеспечения безопасности участков вокруг винтокрылого аппарата с учетом

физических очертаний и летных характеристик винтокрылого аппарата. Зона действия системы

огней должна простираться в каждом направлении в пределах по меньшей мере 30 град выше и 30

град ниже горизонтальной плоскости винтокрылого аппарата, при этом допускаются зоны

ограниченной видимости, если их телесные углы d сумме составляют не больше 0,5 стерадиана.

(c) Характеристики проблеска огней. Устройство системы, т. е. количество источников cвета,

ширина светового потока, частота вращения и другие характеристики, должно обеспечивать

эффективную частоту проблеска не меньше 40 н не больше 100 циклов в минуту. Эффективной

частотой мигания является частота, при которой вся система огней для предотвращения

столкновения винтокрылого аппарата полностью просматривается с какого-либо расстояния н

которая применима к каждому сектору светового потока, включая зоны перекрытия светового

потока, имеющие, место в случае, когда данная система состоит из более чем одного источника

спета. В зонах перекрытия величины частоты мигания могут превышать 100 циклов в минуту, но не

должны быть больше 180 циклов в минуту.

(d) Цвет. Каждый огонь для предотвращения столкновения должен быть авиационного красного

цвета и должен удовлетворять требованиям, изложенным в параграфе 29.1327.

(е) Сила света. Минимальные величины силы света в любой вертикальной плоскости, измеряемые

для красного светофильтра (если он используется) и выражаемые в виде “эффективной” силы

света, должны удовлетворять требованиям пункта (f) данного параграфа. При этом необходимо

использовать следующее соотношение:

где Ic—эффективная сила света, кд; /(t)—сила вспышки как функция времени;

продолжительность вспышки, с.

Обычно максимальную величину эффективной силы получают при выборе таких значений и при

которых эффективная сила света равна мгновенной силе cвета при и .

(f) Минимальные величины эффективной силы света огня для предотвращения столкновения.

Эффективная сила света каждого огня для предотвращения столкновения должна равняться или

превышать величины, приведенные в нижеследующей таблице:

Угол выше или ниже горизонтальной

плоскости, град

Эффективная сила света, кд

от 0 до 5

от 5 до 10

от 10 до 20

от 20 до 30

150

90

30

15

ОБОРУДОВАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ БЕЗОПАСНОСТЬ

29.1411. Общие положения

(а) Доступность. Требуемое спасательное оборудование, используемое экипажем при аварии,

такое, как приводы автоматического вводя в действие спасательных плотов, должно быть

легкодоступным.

(b) Обеспечение размещения. Должны Выть предусмотрены места для размещения требуемого

аварийно-спасательного оборудования, которые должны:

(1) располагаться так, чтобы к оборудованию обеспечивался прямой доступ, а его размещение

было очевидным, и

(2) защищать оборудование, обеспечивающее безопасность от случайного повреждения.

(c) Средство для спуска из аварийного выхода. Места размещения средств для спуска людей

на землю из аварийных выходов, требуемых в пункте (f) 29.809, должны находиться на аварийных

выходах, для которых они предназначены.

(d) Спасательные плоты. Спасательные плоты должны размещаться около аварийных выходов,

через которые они могут быть спущены на воду при не планируемом аварийном приводнении.

Спасательные плоты, которые вводятся в действие автоматически или дистанционно снаружи

винтокрылого аппарата, должны быть присоединены к винтокрылому аппарату посредством

привязного фала, предписанного в параграфе 29.1415.

(e) Радиомаяк с большой дальностью действия. Место размещения радиомаяка дальнего

действия, требуемого в параграфе 29.1415, должно находиться около аварийного выхода,,

пригодного для использования после не планируемого аварийного приводнения.

(f) Спасательные жилеты. Каждый спасательный жилет должен быть в пределах легкой

досягаемости для каждого сидящего человека.

29.1413. Привязные ремни, средства оповещения пассажиров

(a) Если предусмотрены средства оповещения пассажиров о том, когда они должны застегнуть

привязные ремни, то эти средства должны быть установлены так, чтобы ими можно было управлять

с места любого нилота.

(b) Каждый поясной привязной ремень должен быть оснащен металлическим запирающим

устройством.

29.1415. Оборудование, используемое при аварийной посадке на воду

(a) Аварийные плавсредства и сигнальное оборудование, требуемые любыми правилами

эксплуатации, должны соответствовать требованиям настоящего параграфа.

(b) Каждый спасательный плот и каждый спасательный жилет должны быть одобрены. Кроме того:

(1) Должно быть предусмотрено не менее двух спасательных плотов примерно равной расчетной

вместимости и плавучести для размещения людей, находящихся на винтокрылом aппapaте.

(2) Каждый плот должен иметь буксировочный/привязной фал, предназначенный для удержания

плота около винтокрылого аппарата, но отделяющий его при полном затоплении винтокрылого

аппарата.

(c) К каждому плоту должны быть присоединены одобренные средства выживания. (d) Должен быть

предусмотрен аварийный радиомаяк, удовлетворяющий соответствующим требованиям, для

использования на одном из плотов.

29.1419. Защита от обледенения

(a) Для получения сертификата на право выполнения полетов в условиях обледенения должно быть

продемонстрировано соответствие требованиям данного параграфа.

(b) Необходимо продемонстрировать, что винтокрылый аппарат может безопасно

эксплуатироваться в условиях максимального длительного и максимального кратковременного

обледенении, определяемых в соответствии с Приложением С данных АП, в пределах диапазона

эксплуатационных высот. Необходимо провести анализ с целью установления достаточности

системы защиты от обледенения различных составных частей винтокрылого аппарата в

эксплуатационном диапазоне режимов полета.

(c) Кроме оценок, оговоренных в пункте (b) данного параграфа, эффективность системы защиты от

обледенения и ее элементов должна быть показана путем летных испытаний винтокрылого

аппарата или элементов его конструкции в контролируемых условиях естественного обледенения и

посредством одного или более из нижеперечисленных испытаний в зависимости от того, какие из них

потребуются для определения соответствия системы защиты от обледенения:

(1) лабораторными испытаниями частей винтокрылого аппарата или их моделей в “сухом” воздухе

или в. условиях искусственного обледенения или посредством комбинации этих условий;

(2) летными испытаниями системы защиты от обледенения в целом или ее отдельных частей 'в

“сухом” воздухе;

(3) летными испытаниями винтокрылого аппарата или его частей в контролируемых условиях

искусственного обледенения.

(d) Требования к защите от обледенения, изложенные в данном параграфе, распространяются в

основном на конструкцию винтокрылого аппарата. Требования к защите от обледенения силовой

установки содержатся в разделе E данных ЛП.

(e) Должны быть предусмотрены средства для своевременного обнаружения условий

обледенения, а также отложения льда на наиболее ответственных частях винтокрылого

аппарата. Если отсутствуют ограничения по применению винтокрылого аппарата ночью, то эти

средства должны функционировать как в дневное, так и в ночное время. В Руководстве по летной

эксплуатации винтокрылого аппарата должно содержаться описание вышеуказанных средств, а

также должны быть приведены сведения, необходимые для безопасной эксплуатации винтокрылого

аппарата в условиях обледенения.

(б) В случае применения на винтокрылом аппарате системы защиты от обледенения.

функционирование которой связано с работой двигателей, соответствие требованиям

настоящего раздела следует определять также и при отказе одного двигателя на любом

этапе полета. При этом должно быть показано, что снижение эффективности системы

защиты {от обледенения не препятствует безопасному продолжению полета и посадке

винтокрылого аппарата.

(г) В РЛЭ должна содержаться необходимая информация .о влиянии работы системы

защиты от обледенения на летные данные винтокрылого аппарата и об особенностях

эксплуатации три действующих системах защиты. Работа этих систем не должна

создавать недопустимые помехи для навигационного и радиотехнического оборудования, а

также вызывать нарушения или приводить к отказу других систем винтокрылого аппарата.

(д) При попадании винтокрылого аппарата в условия обледенения, указанные в Приложении С

данных ЛП, с неработающей системой защиты от обледенения частей винтокрылого

аппарата (кроме систем защиты от обледенения двигателей и их входных устройств)

должна быть обеспечена возможность продолжения безопасного \полета и посадки в

соответствии с РЛЭ.

(ж) При наличии на винтокрылом аппарате незащищенных от обледенения отдельных

несущих поверхностей, элементов силовой установки и других элементов конструкции

должна быть обеспечена безопасность ^полетов в условиях обледенения на всех

эксплуатационных высотах и скоростях в 'соответствии с требованиями Приложении С

данных АП.

ОБОРУДОВАНИЕ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

29.1431. Электронное оборудование

(а) Установки радиосвязного и навигационного оборудования должны быть безопасными с точки

зрения их конструкции, метода эксплуатации и воздействия на другие агрегаты при работе в любых

критических условиях окружающей среды.

(b) Радиосвязное и навигационное оборудование, органы его управления и проводка должны быть

установлены так, чтобы работа любого агрегата или системы агрегатов не повлияла

неблагоприятным образом на одновременно протекающую работу любого другого

радиотехнического или электронного агрегата или системы агрегатов, требуемых настоящими

Нормами.

29.1433. Вакуумные системы

(а) В дополнение к средствам, устанавливающим нормальный уровень давления, должны быть

средства автоматического снижения давления в выходных трубопроводах вакуумного воздушного

насоса, когда температура подаваемого воздуха становится небезопасной.

(b) Каждый трубопровод вакуумной воздушной системы и выпускной штуцер насоса. которые могут

содержать воспламеняющиеся пары н жидкости, должны соответствовать требованиям параграфа

29.1103, если они размещены в спроектированной пожароопасной зоне.

(с) Прочие компоненты вакуумной воздушной системы в спроектированных пожароопасных зонах

должны быть по меньшей мере огнестойкими.

29.1435. Гидравлические системы

(a) Конструкция. Каждая гидравлическая система должна быть сконструирована следующим

образом:

(1) каждый элемент гидравлической системы должен быть сконструирован так, чтобы он

выдерживал без появления опасной остаточной деформации любые нагрузки на конструкцию,

которые могут иметь место одновременно с максимальными эксплуатационными нагрузками

гидравлической системы;

(2) каждый элемент гидравлической системы должен быть сконструирован так, чтобы он

выдерживал давления, значительно превышающие величины, оговоренные в пункте (b) данного

параграфа, с целью демонстрации отсутствия возможности разрушения системы в условиях

эксплуатации;

(3) должны быть предусмотрены средства индикации давления в каждой основной гидравлической

системе;

(4) должны быть предусмотрены средства, исключающие превышение безопасного предела

давления в какой-либо части системы сверх величины максимального эксплуатационного давления

данной системы и предотвращающие превышение давления вследствие увеличения объема

жидкости в трубопроводах, что может иметь место, когда трубопроводы достаточно долго

находятся в закрытом состоянии. Необходимо учитывать возможность возникновения опасного

пульсирующего давления;

(5) каждый трубопровод, штуцер и агрегат гидравлической системы должен быть сконструирован и

закреплен так, чтобы была исключена вероятность возникновения избыточной вибрации и чтобы он

выдерживал инерционные нагрузки. Должна быть предусмотрена защита каждого элемента

установки от истирания, коррозии и механического повреждения;

(6) для соединения тех участков трубопровода гидравлической системы, которые могут

перемещаться относительно друг друга ч которые подвержены вибрациям разной силы,

необходимо использовать гибкие соединительные средства.

(b) Испытания. Каждый элемент системы должен подвергнуться испытаниям при давлении, в 1,5

раза превышающем максимальное давление, которое этот элемент будет испытывать в условиях

нормальной эксплуатации, при этом не должно быть отказов, неисправностей или недопустимой

деформации какой-либо части системы.

(c) Пожарная защита. Каждая гидравлическая система, в которой используется

воспламеняющаяся гидравлическая жидкость, должна удовлетворять требованиям параграфов

29.861, 29.1183, 29.1185, 29.1189.

29.1439. Защитная дыхательная аппаратура

(a) Если предусмотрен доступ в полете в один или более грузовых или багажных отсеков, то в

распоряжении соответствующего члена экипажа должно быть оборудование, защищающее дыхание.

(b) Оборудование, защищающее дыхание, требуемое согласно пункту (а) данного параграфа или

правилам эксплуатации данных АП, должно отвечать следующим требованиям:

(1) данное оборудование должно быть сконструировано так, чтобы оно защищало экипаж во время

выполнения им своих обязанностей от воздействия дыма, двуокиси углерода и других вредных

газов;

1.данное оборудование должно включать в себя:

(i) маски, закрывающие глаза, нос и рот, или

(ii) маски, закрывающие нос и рот, плюс приспособление для защиты глаз; и

(3) данное оборудование должно обеспечивать подачу кислорода каждому члену экипажа в течение

10 мин при барометрический высоте 2400 м и расходе кислорода на дыхание 30 л/мин при

температуре 37С в сухом воздухе и давлении окружающей среды.

29.1457. Бортовые диктофоны

(а) Каждый бортовой диктофон должен устанавливаться таким образом, чтобы он мог

осуществлять следующую запись:

(1) двусторонней переговорной связи с винтокрылым аппаратом по радио:

(2) разговора между членами летного экипажа в кабине экипажа;

(3) внутренней связи между членами летного экипажа по внутреннему переговорному

устройству;

(4) звуковых опознавательных сигналов навигационного оборудования или оборудования для

обеспечения захода на посадку, поступающих в наушники или громкоговорители;

(5) речевой связи членов летного экипажа при использовании системы оповещения

пассажиров, если таковая имеется, и при наличии четвертого канала согласно требованиям

пункта (с) (4) (ii) данного параграфа:

(6) года времени.

(b) Требования к записи согласно пункту (а) (2) данного параграфа должны быть удовлетворены:

(1) посредством установки открытого микрофона в пилотской кабине в наиболее оптимальном

положении для записи речи с рабочих мест первого и второго пилотов, а также записи переговоров

других членов экипажа, находящихся в кабине, с первым или вторым пилотом или

(2) посредством установки постоянно включенного или включаемого голосом губного микрофона на

местах первого и второго пилотов.

Микрофон, оговоренный в данном параграфе, должен быть установлен и, при необходимости,

предусилители и фильтры диктофона должны быть так отрегулированы, их количество должно быть

таким, чтобы запись, сделанная в условиях шума в кабине, была разборчива при воспроизведении.

Уровень разборчивости записи должен быть одобрен. Для оценки уровня разборчивости записи

можно попользовать повторное прослушивание или просмотр записи.

(с) Каждый бортовой диктофон должен быть установлен таким образом, чтобы переговоры или

звуковые сигналы, оговоренные в пункте (а) данного параграфа, поступающие из каждого из

нижеследующих источников, затесывались по отдельному каналу:

(1) по первому каналу—от каждого микрофона, головного телефона или динамика с рабочего места

первого пилота;

(2) по второму каналу—от каждого микрофона, головного телефона или динамика с рабочего места

второго пилота;

(3) по третьему каналу—от открытого микрофона в пилотской кабине или от постоянно включенных

или включаемых голосом губных микрофонов, с рабочих мест первого и второго пилотов;

(4) по четвертому каналу—от:

(i) каждого микрофона, головного телефона или динамика, используемых на рабочих местах

третьего и четвертого членов экипажа; или

(ii) если места, указанные в подпункте (с) (4) (i), не предусмотрены или сигнал, поступающий от

источника, установленного на этом мосте, записывается на другой канал, — от каждого микрофона

в кабине летного экипажа-, используемого в системе оповещения пассажиров, если эти сигналы не

записываются на другой канал.

Примечаний. Первый катал—дорожка 1 — расположен ближе всех к основанию всей записывающей

головки;

(iii) каждого микрофона в кабине летного экипажа, который используется в системе оповещения на

винтокрылом аппарате, если ее сигналы не записываются по другому каналу.

(d) Каждый бортовой диктофон должен быть установлен таким образом, чтобы:

(1) он получал электропитание от тины, обеспечивающей максимально надежную эксплуатацию

диктофона без ущерба для функционирования важных и аварийных прием никоя электроэнергии;

(2) имелись автоматические средства, одновременно останавливающие запись и исключающие

работу всех устройств стирания записи не позднее чем через 10 мин после удара при аварии;

(3) имелась звуковые или визуальные средства для предполетной проверки работы диктофона.

(e) Контейнер диктофона должен быть размещен и вмонтирован таким образом, чтобы свести к

минимуму возможность разрушения контейнера в результате удара при аварии и последующего

повреждения записи от нагревания при пожаре.

(f) Если бортовой диктофон имеет устройство стирания полного объема записи, то это устройство

должно быть установлено таким образом, чтобы возможность случайного срабатывания и

включения устройства от удара при аварии была сведена к минимуму.

(g) Каждый контейнер диктофона должен:

(1) иметь ярко-оранжевую или ярко-желтую окраску:

(2) иметь светоотражательную ленту, прикрепленную к его внешней поверхности для

облегчения его поиска под водой, и

(3) иметь устройство определения его местоположения под водой, которое

устанавливается .на контейнере и закрепляется таким образом, чтобы обеспечивалась

невозможность отделения устройства при ударе во время аварии;

(4) иметь надписи: “аварийный самописец”—на русском языке и “voice recorder”— на английском

языке.

(б) (1) Качество воспроизведения речи по каналам, работающим с аппаратурой внутренней

связи (ЛВС. СПУ), должно быть не хуже 95%.

(2) Включение и выключение бортовых диктофонов должно производиться автоматически, а

также вручную. Выключение в полете бортовых диктофонов должно быть исключено.

(3) Бортовые диктофоны не должны нарушать работоспособности контролируемых систем

и оборудования винтокрылого аппарата при нормальной работе, а при отказах в блоках этих

бортовых средств в линиях, связи не должны создавать опасности.

(4) Информация, накопленная портовым диктофоном, должна сохраняться не менее чем за

последние 30 мин работы.

(5) Должно быть обеспечено сохранение информации в условиях воздействия

неблагоприятных факторов авиационного происшествии.

29.1459. Бортовые самописцы

(a) Каждый бортовой самописец должен быть смонтирован таким образом, чтобы:

(1) он фиксировал параметры приборной скорости, высоты и курса, полученные из источников,

отвечающих требованиям точности параграфом 29.1323, 29.1325 и 29.1327 данной Части;

(2) датчик вертикального ускорения был установлен жестко и размещен в продольном направлении

в пределах одобренных ограничений положения центра тяжести винтокрылого аппарата;

(3) он питался электроэнергией от типы, обеспечивающей максимальную надежность работы

бортового самописца, не нарушая нормальной работы существенных иди аварийных приемников

электроэнергии;

(4) имелось устройство для прослушивания или просмотра с целью предполетной проверки

самописца на предмет правильности записи данных на носителе информации;

(5) за исключением самописцев, питание к которым подается только от системы генератора,

приводимого двигателем, были бы автоматические средства, для того' чтобы одновременно

остановить запись в самописце, имеющем устройство стирания информации, и прекратить работу

всех устройств стирания записи не позднее чем через 10 мин после удара при аварии.

(b) Каждый не отделяющийся от винтокрылого аппарата в аварийной ситуации контейнер с

регистратором должен быть установлен и такой зоне аппарата, где возможность повреждения

контейнера в результате удара при аварии и в результате последовавшего за этим пожара была бы

минимальной.

(с) Должно быть установлено соотношение между данными бортового самописца о воздушной

скорости, высоте и курсе и соответствующими показаниями (с учетом поправок) приборов первого

пилота. Это соотношение должно быть определено для полного диапазона воздушных скоростей и

высот полета винтокрылого аппарата, и для 360 град по курсу, Эти соотношения могут быть

определены на земле и в соответствии с установленными методиками.

(d) Каждый контейнер с самописцем должен:

(1) иметь ярко-оранжевую или ярко-желтую окраску;

(2) иметь светоотражательную ленту, прикрепленную к его внешней поверхности для облегчения его

поиска под водой, и

(3) иметь устройство определения его местоположения под водой, которое

устанавливается на контейнере и закрепляется таким образом, чтобы обеспечивалась

невозможность отделения устройства при ударе во время аварии:

(4) иметь надписи: “аварийный самописец” — на русском языке и “flight recorder”— на

английском языке.

(б) (1) Включение и выключение бортовых самописцев должно производиться автоматически,

а также вручную. Выключение в полете этих средств должно быть исключено.

(2) Бортовые самописцы должны обеспечивать регистрацию следующих групп параметров:

—служебных параметров (время, номер винтокрылого аппарата, дата полета);

— параметров, характеризующих движение винтокрылого аппаратов

— параметров, характеризующих положение органов управления:

— параметров, характеризующих состояние силовой установки:

—параметров, характеризующих состояние систем винтокрылого аппарата.

(3) Защищенный накопитель параметрической информации должен обеспечивать накопление

и сохранение информации не менее чем за последние 25 ч работы.

(4) Должно быть обеспечено сохранение информации в условиях воздействия

неблагоприятных факторов авиационного происшествия.

29.1461. Оборудование, содержащее роторы с большой кинетической энергией

(a) Оборудование, содержащее роторы с большой кинетической энергией, должно удовлетворять

требованиям пункта (b), а также (с) или ((1) данного параграфа.

(b) Роторы с большой кинетической энергией, входящие в соответствующее оборудование, должны

обладать способностью противостоять разрушениям, возникающим вследствие неисправностей,

вибрации н выхода за установленные пределы частот вращения и температур. Кроме того:

(1) дополнительные корпуса роторов должны обладать способностью локализации повреждений,

возникающих в результате поломки лопаток ротора с большой кинетической энергией, и

(2) устройства для управления оборудованием, его системы и приборы должны гарантировать, что

эксплуатационные ограничения, влияющие на целостность роторов с большой кинетической

энергией, не будут превышены при эксплуатации.

(c) Необходимо продемонстрировать посредством испытаний, что оборудование, содержащее

роторы с большой кинетической энергией, может обеспечить локализацию любого разрушения

ротора с большой кинетической энергией, которое появляется при самих больших величинах частот

вращения при отказе органов управления частотой вращения.

(d) Оборудование, содержащее роторы с большой кинетической энергией, должно размещаться в

местах, где повреждение ротора не будет угрожать лицам, находящимся на борту винтокрылого

аппарата, н не будет неблагоприятно влиять па выполнение продолженного безопасного полета.

ДОПОЛНЕНИЕ F

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ К

ОБОРУДОВАНИЮ ВИНТОКРЫЛОГО АППАРАТА

F 29.5.8. КИСЛОРОДНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

5.8.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.8.1.1. Если запрашивается сертификат для перевозки людей при полетах на барометрических

высотах свыше 2400 м или при полетах на барометрических высотах свыше 3000 м только

экипажем на винтокрылом аппарате должно быть установлено кислородное оборудование в

соответствии с параграфом 5.8.2. При этом количество кислорода на винтокрылом аппарате и

характеристики кислородного оборудования устанавливаются на основании того, что

барометрическая высота в кабине равна высоте полета.

5.8.2. КОЛИЧЕСТВО КИСЛОРОДА НА ВИНТОКРЫЛОМ АППАРАТЕ

5.8.2.2. На высотах полета более 3000 м и до 3600 м включительно кислородом должны

обеспечиваться члены экипажа в течение той части полета, которая продолжается более 30 мин.

5.8.2.3. На высотах полета более 3600 м кислородом должны- обеспечиваться члены экипажа в

течение всего времени полета на этих высотах.

5.8.2.5. На высотах полета более 2100 м и до 4200 м включительно должен обеспечиваться

кислородным питанием, по крайней мере, один человек от общего числа перевозимых людей в

точение всего полета на указанных высотах.

5.8.2.7. На высотах полета более 4200 м и до 4500 м включительно должно обеспечиваться

кислородным питанием 30% людей от общего числа перевозимых людей в течение всего времени

полета на указанных высотах.

5.8.2.8. На высотах полета свыше 4500 м кислородным питанием должны обеспечиваться все

находящиеся на борту люди в течение всего полета на этих высотах.

5.8.3. ИСТОЧНИКИ СНАБЖЕНИЯ КИСЛОРОДОМ

5.8.3.1. Источники кислорода должны быть одобренного типа и должны обеспечивать такое

качество кислорода, которое позволяет использовать его для дыхания (без вредных примесей).

5.8.4. КИСЛОРОДНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭКИПАЖА

5.8.4.1. Кислородное оборудование членов экипажа (регуляторы подачи, кислородные приборы,

кислородные маски) должно быть одобренного легочно-автоматического типа с возможностью

ручного переключения на смесь кислорода с воздухом и на, чистый кислород. Должна быть

предусмотрена возможность аварийного переключения на подачу чистого кислорода. Допускается

применение оборудования с непрерывной подачей кислорода в маску.

5.8.4.3. Кислородная маска при ее использовании должна позволять члену экипажа без затруднений

выполнять свои обязанности в полете, и том числе вести внешнюю н внутреннюю радиосвязь.

5.8.5. КИСЛОРОДНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕВОЗИМЫХ ЛЮДЕЙ

5.8.5.1, Для защиты от кислородного голодания находящихся на борту перевозимых людей в

соответствии с 5.8.2.5—5.8.2.8 может применяться переносное оборудование одобренного типа.

Переносные кислородные приборы могут быть приспособлены для одновременного подключения к

ним 2 4 масок.

5.8.6. РАЗМЕЩЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КИСЛОРОДНОГО

ОБОРУДОВАНИЯ НА ВИНТОКРЫЛОМ АППАРАТЕ

5.8.6.1. Кислородное оборудование каждого члена экипажа во время полета должно находиться в

состоянии полной готовности.

5.8.6.2. Маска каждого члена экипажа должна находиться в таком месте и в состоянии, которые

позволяют легко достать се с рабочего места и легко применить.

5.8.6.3. Переносные кислородные приборы должны находиться в легкодоступном месте и состоянии

готовности к применению и закрепляться соединениями” обеспечивающими их быстроемкость.

5.8.6.5. Элементы кислородною оборудования должны быть расположены вне пожароопасной зоны

и защищены от нагрева, распространяющегося за пределы такой зоны.

5.8.6.6. Элементы кислородного оборудования должны устанавливаться таким образом, чтобы при

вытекании наружу кислорода как при нормальной работе, так и в случае их поломки была сведена к

минимуму возможность воспламенения скопления масел, жидкостей или паров, имеющих место при

нормальной работе, отказе или поломке какого-либо другого оборудования.

5.8.6.7. Элементы кислородного оборудования должны быть удалены от электрооборудования,

содержащего негерметичные источники искрообразования.

5.8.6.8. Источники кислорода и трубопроводы, соединяющие источники кислорода с перекрывными

и редуцирующими устройствами, должны размещаться так, чтобы свести к минимуму вероятность

их разрушения при аварийной посадке.

5.8.7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ КИСЛОРОДНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

5.8.7.1. Размещение кислородного оборудования на винтокрылом аппарате должно обеспечивать

пользование им в полете в соответствии с требованиями 29.771 (а), 29.777 и доступ к элементам

кислородного оборудования при его обслуживании.

5.8.7.2. Источники кислорода для членов экипажа должны иметь устройства, позволяющие

контролировать запас кислорода в них с рабочих мест экипажа.

5.8.7.3. Должны быть предусмотрены устройства, позволяющие перевозимым людям

контролировать со своих мест подачу кислорода в маску.

F 29.5.11. АВАРИЙНО-СПАСАТЬЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

5.11.11. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

5.11.11.1. На винтокрылом аппарате должна быть обеспечена возможность передачи сообщений

членами экипажа со своих рабочих мест лицам, находящимся в транспортной кабине.

5.11.11.4. На винтокрылом аппарате должно быть обеспечено место для размещения и

закрепления портативного мегафона-громкоговорителя с автономным питанием.

5.11.11.5. На винтокрылом аппарате в доступном месте должна быть размещена аптечка,

предназначенная для оказания первой медицинской помощи в полете.

F29.8.1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ

8.1.1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

8.1.3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

8.1.3.5. Бортовое оборудование должно быть сконструировано, изготовлено и установлено на

винтокрылом аппарате таким образом, чтобы при выполнении- полетов в ОУЭ обеспечивались

действующие требования по эшелонированию и точности вертолетовождения и пилотирования на

всех этапах полета.

8.1.3.7. Состав приемников электроэнергии, функционирование которых необходимо для

продолжения безопасного полета и посадки в случае отказа основных генераторов, приводимых от

основных двигателей, при переходе на питание от резервных (аварийных) источников должен

выбираться таким образом, чтобы: а) для винтокрылых аппаратов, оборудованных генераторами,

установленными на ВСУ, при всех отключенных (отказавших) генераторах, установленных на

двигателях винтокрылого аппарата, и при незапущенной ВСУ, при работе только этих приемников

обеспечивалась в соответствии с рекомендациями РЛЭ возможность завершения полета и

выполнения посадки или полета, по крайней мере, до окончания запуска ВСУ и подключения ее

генератора к системе распределения электроэнергии винтокрылого аппарата; б) для винтокрылых

аппаратов, не оснащенных генераторами, устанавливаемыми на ВСУ, при всех отключенных

(отказавших) генераторах, при работе только этих приемников обеспечивалась в соответствии с

рекомендациями РЛЭ возможность завершения полета и безопасной посадки.

8.1.3.13. Бортовое оборудование должно быть сконструировано, изготовлено и установлено на

винтокрылом летательном аппарате таким образом, чтобы при пользовании его органами

управления при всех возможных положениях, а также при нарушении необходимой

последовательности рабочих операций не могли возникнуть повреждения как данного

оборудования, так и другого оборудовании, каким-либо образом с ним связанного. Органы

управления и регулировки, которые не используются в полете, должны быть либо недоступны для

экипажа, либо блокированы.

8.1.3.15. Для проверки исправности оборудования в его конструкции должно быть предусмотрено

наличие встроенного контроля или возможности сопряжения с внешними устройствами контроля

работоспособности. Средства контроля могут отсутствовать, если в эксплуатационной

документации на винтокрылый аппарат оговорены методы, обеспечивающие проверку исправности

без их использования.

8.1.3.17. Все функциональные системы, потребляющие, генерирующие, преобразующие или

распределяющие электроэнергию или электрические сигналы (включая цепи электропитания,

управления, передачи информации и антенно-фидерные устройства), должны быть

сконструированы, изготовлены и установлены на винтокрылом аппарате таким образом, чтобы при

их одновременной работе, возможной в процессе эксплуатации, не создавались такие

электромагнитные помехи радиотехническому оборудованию или электронным устройствам,

которые вызывали нарушение их работоспособности или приводили к ситуациям, снижающим

безопасность полета.

Примечание. Допускается наличие электромагнитных помех, которые не приводят к

необходимости немедленного или непредусмотренного заранее отклонения от плана полета и не

препятствуют его безопасному завершению, если обеспечивается разнесение по времени работы

источника и приемника помех.

F29.8.2. ПИЛОТАЖНО-НАВИГАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

8.2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.2.1.1. Требования 8.2 распространяются на пилотажно-навигационное оборудование, за

исключением радиотехнического навигационного оборудования (РТО НП). Этим оборудованием

(средствами) могут быть приборы, агрегаты, устройства, а также системы и комплексы,

необходимые для вертолетовождения и пилотирования в ожидаемых условиях эксплуатации.

8.2.2.11. Для винтокрылых аппаратов, предназначенных для полетов по ППП, с максимальной

крейсерской высотой полета 4200 м и более средства измерения и стабилизации заданной

барометрической высоты должны иметь точности характеристики, обеспечивающие безопасное

выполнение полета в действующей системе вертикального эшелонирования. Для выполнения

указанных выше требований на борту винтокрылого аппарата должны быть установлены: не менее

трех независимых трактов измерения барометрической высоты, из которых не менее двух должны

быть обеспечены средствами автоматического контроля в полете, средства контроля и

сигнализации отклонения от заданной высоты эшелона, средства передачи сигнала

барометрической высоты в систему УВД, средства, обеспечивающие автоматическую и ручную

стабилизацию заданной высоты. При этом должны быть выполнены требования параграфа

29.1309 (h).

Примечание. Независимыми считаются тракты измерения высоты, использующие различные

системы статического давления. Наличие общего для двух систем статического давления

пневмокрана не считается нарушением независимых и.

8.2.4 СРЕДСТВА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРЕНА И ТАНГАЖА

8.2.4.1. Любой единичный отказ и средствах определения крена и тангажа не должен приводить к

отказу индикации крена и тангажа более чем на одном индикаторе.

8.2.4.3. Индикация углов крена и тангажа на всех индикаторах должна быть идентична в такой

степени, чтобы обеспечивалось сравнение показаний авиагоризонтов.

8.2.4.4. Полная потеря информации о пространственном положении винтокрылого аппарата должна

рассматриваться как возникновение отказного состояния, препятствующего продолжению

безопасного полета и посадки. Система индикации пространственного положения должна отвечать

требованиям 29.1309 (b) (2).

8.2.5. СРЕДСТВА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ ПАРАМЕТРОВ

8.2.5.3. За исключением случая, когда приемники давления расположены на штанге, и каждой из

систем восприятия статического давления приемников должно быть по два расположенных на

противоположных бортах и соединенных между собой трубопроводами так, чтобы образовалась

закольцованная система.

8.2,5.4. Приемники давлении должны устанавливаться друг от друга на расстоянии, исключающем их

одновременное повреждение в полете от столкновения с птицей.

8.2.5.8. Герметичность систем статического и полного давлений с подключенными потребителями

должна быть такова, чтобы при начальных разрежениях (давлениях), соответствующих скорости

200 км/ч, спадание стрелки за 1 мин не превышало: для систем статического давления — 2 км/ч, для

систем полного давления—1 км/ч.

8.2.5.9. Трубопроводы систем восприятия воздушных давлении должны быть снабжены

устройствами, защищающими от скопления влаги (отстойниками), устанавливаемыми в местах,

доступных для осмотра н слива конденсата. Коэффициент запаздывания на уровне земли каждой

статической системы при подключении всех потребителей должен быть не более 1,0 с при питании

пилотажно-навигационных приборов и не более 0,4 с при питании датчиков средств

автоматического управления.

8.2.5.11. Трубопроводы полного и статического давлений и штуцеры всех изделий, подключаемых к

ним, должны иметь маркировку в соответствии с ОСТ 1 00134-74 (международный стандарт МС

12-87), а также иметь маркировку “Д” и “С” соответственно.

8.2.6. СРЕДСТВА АВТОМАТИЧЬСКОЮ УПРАВЛЕНИЯ

8.2.6.1. Требования настоящего раздела распространяются на автопилоты, воздействующие на

винтокрылый аппарат через основную систему управления.

8.2.6.4. Состояние готовности к включению автопилота; а также включенное и выключенное

состояние его каналов должно сигнализироваться. Эта сигнализация должна быть легко различима

с рабочего места пилота.

8.2.6.5. Направление перемещения органов включения автопилота и наименование включаемых

режимов должны быть обозначены. Органы включения автопилота должны быть защищены от

возможности случайного включения.

8.2.6.6. В автопилоте должно быть устройство, приводящее в нейтральное положение его

исполнительный орган при отключении автопилота-

8.2.6.8. Должна быть обеспечена защита от взаимного нарушения работоспобности автопилота и

сопрягаемых с ним систем при возможности возникновения отказов в автопилоте или в этих

системах.

8.2.6.9. В автопилоте должно быть предусмотрено быстрое отключение. Органы быстрого

отключения автопилота должны размещаться на рычагах управления н отключать все каналы

одновременно.

8.2.6.11. На винтокрылом летательном аппарате должен быть обеспечен непрерывный

автоматический контроль исправности взаимодействующих с автопилотом функциональных систем,

При нарушении исправности должно быть обеспечено либо автоматическое отключении или

переключение режима работы автопилота, либо сигнализация отказов, взаимодействующих с

автопилотом функциональных систем. Допускается отсутствие такого контроля в функциональной

системе, если любые возможные отказы ее не приводят к заметному повышению

психофизиологической нагрузки на экипаж или заметному ухудшению летних данных и характеристик

устойчивости и управляемости.

8.2.6.13. При включении и выключении автопилота и переключении режимов работы не должно

возникать заметных рывков, недопустимых, по оценке пилотов.

8.2.6.14. При дифференциальной схеме включения исполнительных органов автопилот в основную

схему управления винтокрылого аппарата их положение должно индицироваться.

8.2.6.15. На винтокрылом аппарате с параллельным включением исполнительных органов

автопилота в случае, если балансировка винтокрылого аппарата в течение полета с включенным

автопилотом может изменяться в пределах, вызывающих затруднения для пилота при переходе на

ручное управление, должно быть осуществлено автоматическое триммирование усилий на рычагах

управления или обеспечена индикация усилий, лающая нилоту возможность сбалансировать

винтокрылый аппарат по усилиям так, чтобы при отключении автопилота возмущение винтокрылого

аппарата и/или усилие на рычагах управления не превышало приемлемое.

F. 29.8.3. РАДИОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НАВИГАЦИИ, ПОСАДКИ И УПРАВЛЕНИЯ

ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ (РТО НП И УВД)

8.3.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.3.1.1. Настоящие требования не распространяются на варианты применения винтокрылого

аппарата для транспортировки грузов на внешней подвеске.

8.3.2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

8.3.2.2. Должно быть предусмотрено электропитание от аварийных источников, как минимум, одного

из комплектов следующих видов радиотехнического оборудования: радиовысотомера малых высот

радиокомпаса.

Примечание. Для винтокрылого аппарата категории В подключение радиокомпаса от аварийного

источника необязательно.

8.3.3. СОСТАВ РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НАВИГАЦИИ, ПОСАДКИ 41

УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ

8.3.3.1. Состав РТО, НП и УВД определяется исходя из ОУЭ сертифицируемого винтокрылого

аппарата.

8.3.4. ТРЕБОВАНИЯ К РАДИОТЕХНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ НАВИГАЦИИ,

ПОСАДКИ И УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ

8.3.4.1. Радиотехническое оборудование измерения палых высот.

8.3.4.1.1. Радиотехническое оборудование измерения малых высот совместно с другим

оборудованием должно обеспечивать: измерение истинной высоты полета с необходимой

точностью; выдачу информации об истинной высоте и отказах для визуальной индикации экипажу и

в виде электрических сигналов в другое бортовое оборудование, если эти сигналы используются;

выдачу экипажу 'сигналов предупреждения о снижении винтокрылого аппарата до заранее

установленной истинной высоты.

8.3.4.1.2. Радиотехническое оборудование измерения малых высот должно обеспечивать

выполнение указанных выше функций при эксплуатационных значениях крена и тангажа, а также при

возможных конфигурациях винтокрылого аппарата.

8.3.4 2 Радиокомпас (АРК).

8.3.4.2.1. Радиокомпас при работе по приводным и широковещательным станциям и радиомаякам

должен обеспечивать совместно с другим оборудованием:

—получение непрерывного отсчета курсового угла радиостанции (КУР);

— осуществление полета на радиостанцию и от нее;

—определение пеленга на радиостанцию и от нее;

—выдачу сигналов опознавания наземных радиостанций, работающих и телеграфном режиме;

— выдачу информации об отказах для визуальной индикации экипажу и в виде электрических

сигналов в другое оборудование, если эти сигналы используются.

8.3.4.2.2. На удалениях от радиостанции, где напряженность ноля сигнала составляет 70—80 мкВ/м,

погрешность КУР должна быть не более ± 3 град па КУР (0 и 180 град);

±5 град—на остальных КУР.

8.3.4.2.3. При полете над приводной радиостанцией зона неустойчивой работы ЛРК не должна

превышать высоты полета.

Примечание. На вертолетах, где АРК является резервным средством навигации, допускается

увеличение зоны неустойчивой работы АРК до 1.5Н.

8.3.4.3. Радиолокационный ответчик УВД

8.3.4.3.1. Радиолокационный ответчик УВД при работе со вторичными наземными

радиолокаторами на трассах и в зонах аэродромов должен обеспечивать излучение по запросу

наземных радиолокаторов кодированного сигнала, содержащего координатный код и

информационный код, включающий в себя, как минимум, следующую информацию номер

винтокрылого аппарата, высоту 'полета, сигнал бедствия. Потребные режимы работы ответчика

(“УВД” и “RBS”) определяются в зависимости от ожидаемых условий эксплуатации 'винтокрылого

аппарата.. При установке на винтокрылый аппарат адресного ответчика УВД, кроме

вышеизложенного, при работе со вторичными адресными радиолокаторами должны обеспеваться

прием запросных сигналов в адресных форматах и выдача содержащейся в них информации

бортовым потребителям, а также соответствующие ответы адресным радиолокаторам с

передачей информации от бортовых датчиков в адресных форматах сигналов

8.3.4.3.2. Дальность действия радиолокационного ответчика УВД должна быть не менее

D =. 0.75 [4,12()],

где D—дальность в км;

H1—высота установки антенны наземного радиолокатора в м;

Н2—высота полета винтокрылого аппарата в м;

0.75 — безразмерный коэффициент;

4,12—масштабный коэффициент радиогоризонта в км/, при работе с вторичными

радиолокаторами, регламентированная зона действия которых обеспечивает эту дальность.

8.3.4.4. Радиолокационное метеонавигационное оборудование

8.3.4.4.1. Радиолокационное метеонавигационное оборудование, совместно с другим

оборудованием должно обеспечивать:

— получение н отображение информации об опасных метеообразованиях на экранах устройств

отображения информации (индикаторе радиолокационного метеонавигационного оборудования или

системы экранной индикации) на расстоянии, достаточном для их обхода на безопасном удалении, а

при прерывании отображения (вне зависимости от режима работы оборудования) сигнализацию о

наличии опасных метеообразовании в заданной зоне в направлении полета винтокрылого аппарата;

—определение углового положения н расстояния до наблюдаемых наземных ориентиров или

метеообразований;

— выдачу информации об отказах оборудования для визуальной индикации экипажу и в виде

электрических сигналов в другое оборудование, если эти сигналы используются.

8.3.4.4.2. Отображаемая информация о метеообразованиях должна давать представление об их

взаимном местоположении в плоскости визирования, а информация о земной поверхности должна

позволять производить распознавание наземных ориентиров.

8.3.4.4.3. Устройства отображения информации должны быть сконструированы и установлены

таким образом и ц таком месте, чтобы обеспечивалась возможность использования пилотами

информации радиолокационного метеонавигационного оборудования и любых возможных условиях

освещенности в кабине экипажа.

8.3.4.5. Доплеровский измеритель путевой скорости и угла сноса (ДИСС)

8.3.4.5.1. Допетровский измеритель должен обеспечивать при полете над любой поверхностью (в

том числе над водной поверхностью при волнении два балла и более):

—определение путевой скорости, угля сноса и составляющих вектора скорости винтокрылого

аппарата с требуемыми точностями и диапазонами их значений:

—выдачу информации о путевой скорости, угле сноса и составляющих вектора скорости

винтокрылого аппарата, а также режимах работы и об отказах для визуальной индикации экипажу и

в виде электрических сигналов в другое бортовое оборудование, если эти сигналы используются.

8.3.4.5.2. Функции, указанные в 8.3.4,5.1, должны выполниться при полете со скоростью:

— менее 50 км/ч на высотах более 2 м и углах крена и тангажа не более 5 град;

—более 50 км/ч на высотах более 10 м и углах крена и тангажа не более 10 град;

— более 50 км/ч на высотах более 100 м и углах крена и тангажа не более 30 град.

Примечание. Допускается переход ДИСС. в режим “Память” при угла крена и тангажа

превышающих указанные, при выполнении разворотов с. угловой скоростью более 10 град/с и при

полете над водной поверхностью при выполнении менее двух балов.

8.3.4.6. Радиотехнические оборудование ближней навигации

(угломерно-дальномерное) дециметрового диапазона

8.3.4.6.1. Радиотехническое оборудование ближней навигации должно обеспечивать в зоне

действия радиомаяков:

—определение азимута и дальности винтокрылою аппарата относительно маяка с точностью,

необходимой для пилотирования винтокрылого аппарата но установленным воздушным коридорам;

—выдачу информации об азимутах, дальности и отказах визуально экипажу, а также возможность

выдачи этой информации в виде электрических сигналов в другое бортовое оборудование, <jcah

эти сигналы используются.

8.3.4.6.2. Дальность действия радиотехнического оборудования ближней навигации должна быть не

менее

D =. 0.75 [4,12()],

где D—дальность в км;

H1—высота установки антенны наземного радиолокатора в м;

Н2—высота полета винтокрылого аппарата в м;

0.75 — безразмерный коэффициент;

4,12—масштабный коэффициент радиогоризонта в км/,

на высотах до 5000 м при работе с наземными маяками, регламентируемая зона действия которых

обеспечивает эту дальность.

8.3.4.7. Радиотехническое оборудование посадки СП, ILS

8.3.4.7.1. Радиотехническое оборудование посадки должно обеспечивать при работе с наземными

системами посадки СП н 1LS:

— определение положения винтокрылого аппарата относительно линий курса и глиссады

радиомаячных систем с точностями и до высот, соответствующими посадочному минимуму,

установленному для данного винтокрылого аппарата;

—выдачу информации о положении винтокрылого аппарата относительно линий курса и глиссады

радиомаячных систем н об отказах для визуальной индикации экипажу и в виде электрических

сигналов в другое бортовое оборудование, если эти сигналы используются

—выдачу информации о пролете маркерных радиомаяков (МРМ) в виде визуальной н звуковой

сигнализации, а также возможность выдачи этой информации в виде электрических сигналов в

другое бортовое оборудование.

Примечания: 1. На винтокрылых аппаратах, ожидаемыми условиями эксплуатации которых не

предусматривается заход на посадку по курсоглиссадным маякам СП и ILS, определение и выдача

информации о положении винтокрылого аппарата относительно линии курса и глиссады не

являются обязательными.

2. Конструктивно оборудование, обеспечивающее выдачу информации о пролете маркерных

маяков в виде визуальной и .звуковой сигнализации, а также возможность выдачи этой информации

в виде электрических сигналов в другое оборудование может входить как в cостав другого

оборудования, так и использоваться самостоятельно.

8.3.4.7.2. Работоспособность курсового канала радиотехнического оборудования посад не должна

обеспечиваться во всех ожидаемых условиях эксплуатации:

— на удалении но менее 45 км при относительной высоте полета над аэродромом СОО м в

пределах линейной зоны радиомаяка и отклонении продольной оси винтокрылого аппарата в

горизонтальной плоскости от направления на радиомаяк до ± 20 град;

на удалении не менее 18 км при относительной высоте полета над аэродромом 300 м н

отклонении продольной оси винтокрылого аппарата в горизонтальной плоскости oi

направления -на радиомаяк до ± 90 град. При этом чувствительность курсового приемника

должна быть не хуже чем наименьшее из значении и

, рассчитанных по формулам:

=14,310, =32,110,

где —допустимая чувствительность -курсового приемника,

рассчитанная для удаления 45 км (напряженность поля маяка 40 мкВ/м)

при ориентации продольной оси винтокрылого аппарата в пределах

углов ± 20гпрад от направления на маяк, в мкВ;

—допустимая чувствительность курсового приемника, рассчитанная

для удаления 18 км (напряженность поля маяка 90 мкВ/м) три ориентации

продольной оси винтокрылого аппарата в продолах углов ± 90 град от

направления на маяк, в мкВ;

G1 —наименьшее возможное значение коэффициента усиления АФУ

относительно полуволнового вибратора в секторе ± 20 град относительно

направления полета, в горизонтальной плоскости, определенное по

результатам измерений на данном типе винтокрылого аппарата-, в дБ;

G2 —наименьшее возможное значение коэффициента усиления ЛФУ

относительно полуволнового вибратора в секторе ± 90 град относительно

направления полета в горизонтальной плоскости, определенное по

результатам измерений на данном типе винтокрылого аппарата, в дБ.

8.3.4.7.3. Работоспособность глиссадного канала радиотехнического оборудования посадки должна

обеспечиваться во всех ожидаемых условиях эксплуатации на удалении не менее 18 км при

относительной высоте полета над аэродромом 300 м в пределах ± 8 град от оси ВПП относительно

глиссадного радиомаяка и отклонении продольной оси винтокрылого аппарата в горизонтальной

плоскости от направления на радиомаяк до 15 град. При этом чувствительность глиссадного

приемника должна быть не хуже чем UДОП рассчитанная по формуле

,

UДОП=47,310

где UДОП —допустимая чувствительность глиссадного приемника, рассчитанная для

удаления 18 км (напряженность поля маяка 400 мкВ/м) при ориентации продольной

оси винтокрылого аппарата в пределах углов ± 45 град от направления на маяк, в

mikb;'

G—наименьшее возможное значение коэффициента усиления АФУ относительно

полуволнового вибратора в секторе ± 45 град относительно направления полета в

горизонтальной плоскости, определенное ни результатам измерений на данном

типе винтокрылого аппарата, в дБ).

8.3.4.7.4. Качество сигналов отклонения от линии курса и глиссады должно быть таким, чтобы

обеспечивалось приемлемое качество пилотирования во всех режимах захода на посадку,

принятых для данного винтокрылого аппарата.

8.3.4.7.5. Сигнализация световая и/или звуковая при пролете маркерных маяков при заходе на

посадку по линиям курса и глиссады должна обеспечиваться в зоне:

— над дальним МРМ — 600 ± 200 м;

—над ближним (средним) МРМ—300 ± 100 м, при угле наклона глиссады от 2,5 до 3 град.

8.3.4.8. Радиотехническое оборудование угломерной системы VOR

8.3.4.8.1. Радиотехническое оборудование угломерной системы VOR должно обеспечивать в зоне

действия радионавигационных маяков:

—определение углового положения винтокрылого аппарата относительно маяков угломерной

системы VOR с точностью, необходимой для пилотирования винтокрылого аппарата по

установленным воздушным коридорам совместно с другим оборудованием, в направлении на маяк

и от маяка:

— выдачу информации об угловом положении винтокрылого аппарата ,н об отказах для визуальной

индикации экипажу и в виде. электрических сигналов в другое оборудование, если эти сигналы

используются.

8.3.4.8.2. Дальность действия радиотехнического оборудования угломерной системы VOR должна

быть не менее

D =. 0.75 [4,12()],

где D—дальность в км;

H1—высота установки антенны наземного радиолокатора в м;

Н2—высота полета винтокрылого аппарата в м;

0.75 — безразмерный коэффициент;

4,12—масштабный коэффициент радиогоризонта в км/,

в секторе 30 град от продольной оси винтокрылого аппарата и 0,8D для остальных боковых

пеленгов при работе с наземными маяками, регламентированная зона действия которых

обеспечивает эту дальность.

При этом чувствительность приемника VOR должна быть не хуже чем наименьшее из значений

и , рассчитанных по формулам:

=14,310, =32,110,

где —допустимая чувствительность приемника VOR, рассчитанная для

удаления D (напряженность поля маяка 90 мкВ/м) при ориентации продольной

оси винтокрылого аппарата в пределах углов ± 30 град от направления на

маяк, в мкВ:

- допустимая чувствительность приемника VOR, рассчитанная для

удаления 0,80 (напряженность поля маяка 225 мкВ/м) при ориентации

продольной оси винтокрылого аппарата за пределами углов ± 30 град от

направления на маяк, в мкВ;

G1— наименьшее возможное значение коэффициента усиления АФУ относительно

полуволнового вибратора в секторе ± 30 град относительно продольной

оси винтокрылого аппарата, определенное по результатам измерений на

данном типе винтокрылого аппарата, в дБ;

G2— наименьшее возможное значение коэффициента усиления АФУ

относитсл!,и0 полуволнового вибратора в секторе 180 град относительно

продольной оси винтокрылого аппарата, определенное по результатам

измерений на данном типе винтокрылого аппарата, в дБ.

8.3.4.9. Радиотехническое оборудование дальномерной системы DME

8.3.4.9.1. Радиотехническое оборудование дальномерной системы DMF должно обеспечивать:

—определение дальности винтокрылого аппарата относительно маяков системы с точностью,

необходимой для пилотирования винтокрылого аппарата по установленным воздушным коридорам

совместно с другим оборудованием и осуществления посадки;

—выдачу информации о дальности и об отказах для визуальной индикации экипажу на собственный

индикатор и/или на пилотажно-навигационные приборы и в виде электрических сигналов в другое

оборудование, если эти сигналы используются.

8.3.4.9.2. Дальность действия радиотехнического оборудования дальномерной системы DME в

навигационном режиме должна быть не менее

D =. 0.75 [4,12()],

где D—дальность в км;

H1—высота установки антенны наземного радиолокатора в м;

Н2—высота полета винтокрылого аппарата в м;

0.75 — безразмерный коэффициент;

4,12—масштабный коэффициент радиогоризонта в км/,

на высотах до 5000 м при работе с наземными маякам, регламентируемая зона действия которых

обеспечивает эту дальность. Дальность действия DМЕ в режиме посадки должна обеспечиваться

при минимальном значении допустимой плотности потока мощности в регламентированной зоне

действия маяка.

8.3.4.10. Радиотехническое оборудование дальней навигации (РСДН)

Радиотехническое оборудование дальней навигации совместно с другие оборудованием должно

обеспечивать в зоне действия наземных радиомаяков:

—определение местоположения винтокрылого аппарата с точностью, необходимой для

пилотирования винтокрылою аппарата по установленным воздушным коридорам;

—выдачу информации о местоположении винтокрылого аппарата и об отказах для визуальной

индикации экипажу и в виде электрических сигналов в другое оборудование, если эти сигналы

используются.

8.3.4.11. Радиотехническое оборудование спутниковой навигации (СНС)

Радиотехническое оборудование спутниковой навигации совместно с другим оборудованием

должно обеспечивать:

— определение географических координат винтокрылого аппарата с точностью, необходимой для

пилотирования винтокрылого аппарата по установленным воздушным коридорам:

— выдачу информации о географических координатах и об отказах для визуальной индикации

экипажу и в виде электрических сигналов в другое оборудование, если эти сигналы используются.

8.3.5. Антенно-фидерные устройства

Требования 8.3.5 распространяются на все установленные на винтокрылом аппарате ЛФУ

радиотехнического оборудования навигации, посадки и управления воздушным движением, а также

на обтекатели антенн (в части их свойств, влияющих на характеристики АФУ).

8.3.5.1. Общие требования к антенно-фидерным устройствам

8.3.5.1.1. Конструкция АФУ должна, обеспечивать механическую прочность, соответствующую

условиям эксплуатации винтокрылого аппарата.

8.3.5.1.2. При размещении антенн на винтокрылом аппарате должны быть предусмотрены меры

против повреждения выступающих антенн в процессе наземного обслуживания винтокрылого

аппарата.

8.3.5.1.3. Диэлектрические элементы ЛФУ и обтекатели антенн, входящие в конструкцию

винтокрылого аппарата, должны быть сконструированы, изготовлены и установлены на

винтокрылом аппарате таким образом, чтобы во всех ожидаемых условиях эксплуатации

обеспечивалось требуемое качество функционирования связанного с ЛФУ оборудования и

параметры АФУ соответствовали требованиям й.3.5.

8.3.5.1.4. Переходное сопротивление между фланцем крепления антенны и корпусом винтокрылого

аппарата должно быть не более 600 мкОм. При наличии дополнительных установочных элементов

суммарная величина переходного сопротивления между фланцем антенны и корпусом

винтокрылого аппарата должна быть не более 2000 мкОм.

8.3.5.1.5. Сопротивление изоляции ЛФУ при температуре не выше +35С и относительной

влажности не более 80% должно быть не менее 20 МОм, а во всех остальных ожидаемых условиях

эксплуатации — не менее 1 МОм (при рабочем напряжении ЛФУ но выше 0,4 кВ).

8.3.5.1.0. Конструкция и размещение на винтокрылом аппарате соединении антенны с фидерным

трактом и аппаратурой должны обеспечивать возможность расстыковки и подключения

измерительной аппаратуры,

8.3.5.1.8. При конструировании и размещении антенн должны быть приняты необходимые меры по

их защите от статического электричества.

8.3.5.1.10. ЛФУ должны быть сконструированы и размещены на винтокрылом аппарате таким

образом, чтобы обеспечивались необходимые развязки между передающими и приемными АФУ,

при этом рекомендуется, чтобы;

— развязка между ЛФУ радиотехнического оборудования посадки, а также угломерной системы

VOR и ЛФУ радиостанции MB диапазона на рабочих частотах была не менее 35 дБ;

—для антенн радиотехнического оборудования измерения малых высот расстояние между

центрами приемной и передающей антенн- (D) было не менее 0,5 м .при соблюдении условия На

>.1,2D, где На —высота установки антенны над землей в момент касания шасси ВПП при посадке

винтокрылого аппарата.

8.3.5.2. Требования к АФУ радиотехнического оборудования измерения малых высот

8.3.5.2.1. Диапазон рабочих частот АФУ должен составлять 4200—4400 МГц.

8.3.5.2.2. Для обеспечения работы оборудования в соответствии с требованиями 8.3.4.1 АФУ

радиовысотомеров малых высот должны быть размещены таким образом, чтобы:

—отклонение плоскостей раскрывав антенн от горизонтальной плоскости винтокрылого аппарата не

превышало 5 град;

— в телесном угле раскрывов антенн с плоским углом при вершине не менее 90 град отсутствовали

выступающие элементы конструкции;

— плоскости поляризаций передающей и приемной антенн совпадали, а при наличии двух

радиовысотомеров поляризации одноименных антенн должны быть взаимно ортогональны.

8.3.5.3. Требования к ЛФУ радиокомпасов

8.3.5.3.1. Требования к ненаправленной антенне, входящей в состав винтокрылого аппарата.

8.3.5.3.1.1. Диапазон рабочих частот ЛФУ должен составлять 0,15—0,75 МГц.

8.3.5.3.1.2. Действующая высота ненаправленной антенны должна быть не менее 0,1 м.

8.3.5.3.1.3.Емкость ненаправленной антенны должна быть не менее 24 пф.

8.3.5.3.1.4. Ненаправленная антенна должна быть размещена на винтокрылом аппарате таким

образом, чтобы обеспечивалась индикации момента пролета приводной радиостанции с требуемой

точностью.

8.3.5.3.1.5. Ненаправленная н рамочная антенны должны быть размещены таким образом, чтобы

обеспечивалось выполнение требований, изложенных в 8.3.4.2.

8.3.5.3.2. Требования к блоку совмещенных антенн, входящему в комплект поставки АРК.

8.3.5.3.2.1. Диапазон рабочих частот АФУ должен составлять 0,15—1,75 МГц.

8.3.5.3.2.2. Для обеспечения работы оборудования в соответствии с требованиями 8.3.4.2 блок

совмещенных антенн ЛРК должен быть размещен таким образом, чтобы;

— обеспечивалась отметка момента пролета приводной радиостанции с требуемой точностью;

выполнялись требования к размещению блока совмещенных антенн на винтокрылом аппарате,

изложенные в ЭД на 'радиокомпас.

8.3.5.4.1. Требования к ЛФУ радиолокационных ответчиков для режима “УВД”

8.3.5.4.1.1. Диапазон рабочих частот АФУ должен составлять:

—в приемном режиме 837.5 ± 4 МГц,—поляризация поля горизонтальная н 1030 ±3

МГц—поляризация поля вертикальная;

— в передающем режиме 740 ± 3 МГц— поляризация поля горизонтальная.

8.3.5.4.1.2. Коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН) АФУ должен быть:

— в приемном диапазоне 837,5 ± 4 МГц не более 5;

— в приемном диапазоне 1030 ± 3 МГц не более 2;

— в передающем диапазоне 740 ± 3 МГц не более 2,5.

8.3.5.4.1.3. Зона видимости ЛФУ, определенная на удалении 75% дальности действия ответчика, не

должна иметь провалов в горизонтальной плоскости при эксплуатационных углах крена и тангажа.

Примечание. Допекаются отдельные случайные пропадания отметки винтокрылого аппарата на

время одного-двух оборотов антенны наземного радиолокатора при скорости вращения не менее 6

об/мин.

8.3.5.4.2. Требования к АФУ радиолокационных ответчиков для режима “RBS”.

8.3.5.4.2.1. Диапазон рабочих частот АФУ должен составлять:

— в приемном режиме 1030 ± 3 МГц;

—в передающем режиме 1090 ± 3 МГц.

Поляризация поля вертикальная.

8.3.5.4.2.2. Коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН) ЛФУ должен быть не более 2.

8.3.5.4.2.3. Зона видимости АФУ, определенная на удалении 75% дальности действия ответчика, не

должна иметь провалов в горизонтальной плоскости при эксплуатационных углах крена и тангажа.

Примечание. Допускаются отдельные случайные пропадания отметки винтокрылого аппарата па

время одного-двух оборотов aнтенны наземного радиолокатора при скорости вращения не менее 6

об/мин.

8.3.5.4.2.4. Затухание в фидере между антенной и радиолокационным ответчиком должно быть не

более 5 дБ.

8.3.5.5. Требования к АФУ радиолокационного метеонавигационного оборудования

8.3.5.5.1. Диапазон рабочих частот АФУ должен составлять 9345 ± 30 МГц и/или 5410 ± 60 МГц.

8.3.5.5.2. Для обеспечения работы радиолокационного метеонавигационного оборудования в

соответствии с требованиями 8.3,4.4 антенна должна быть размещена таким образом, чтобы

обеспечивался обзор п заданном секторе.

8.3.5.6. Требования к АФУ доплеровских измерителей путевой скорости и угла сноса

8.3.5.6.1. Диапазон рабочих частот АФУ должен составлять 13325 ± 75 МГц.

8.3.5.6.2. Для обеспечения работы доплеровского измерителя путевой скорости и угла сноса в

соответствии с требованиями 8.3.4.5 АФУ должно размещаться в нижней части фюзеляжа или

хвостовой балки таким образом, чтобы:

— в рабочей зоне лучей приемной и передающей антенн при любых конфигурациях винтокрылого

аппарата не находились выступающие элементы конструкции винтокрылого аппарата;

— в непосредственной близости от АФУ не находились агрегаты с незакрытыми движущимися

деталями;

— при наличии диэлектрического обтекателя, входящего в конструкцию винтокрылого аппарата,

обеспечивалась необходимая развязка между приемной и передающими антеннами.

8.3.5.7. Требования к АФУ радиотехнического оборудования ближней навигации

(угломерно-дальномерного) дециметрового диапазона

8.3.5.7.1. Диапазон рабочих частот АФУ должен составлять:

—в передающем режиме 726—813 МГц;

—в приемном режиме 873,6—1000,5 МГц. Поляризация поля горизонтальная.

8.3.5.7.2. Коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН) на входе в ЛФУ должен быть:

— в передающем диапазоне не более 2,5;

— в приемном диапазоне не более 5.

8.3.5.7.3. Зона видимости АФУ, определенная на расстоянии 75% дальности прямой видимости от

радиомаяка, не должна иметь провалов в горизонтальной плоскости при полете с нулевыми

кренами. Неравномерность распределения горизонтальной составляющей поля в горизонтальной

плоскости должна быть не более 12 дБ.

Примечания: 1. При. установке на винтокрылом аппарате двухантенного АФУ допускаются

отдельные интерференционные провалы в боковых направлениях (90 ± 40 град и 270 ± 40 град), не

влияющие на работу оборудования.

2. Если на винтокрылом аппарате установлено АФУ, состоящее из нескольких антенн, поочередно

подключаемых к аппаратуре с помощью специального коммутирующего устройства, то процесс

переключения не должен нарушать нормальной работы оборудования.

8.3.5.8. Требования к курсовым АФУ радиотехнического оборудования посадки СП,

ILS

8.3-5.8.1, Диапазон рабочих частот АФУ должен составлять 108—112МГц.

8.3.5.8.2. Коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН) на выходе АФУ должен быть не

более 5.

8.3.5.8.3. Неравномерность распределения горизонтальной составляющей поля в горизонтальной

плоскости в переднем секторе ± 90 град относительно продольной оси винтокрылого аппарата

должна быть не более 12 дБ.

Примечания: 1. Рекомендуете я, чтобы коэффициент усиления АФУ в горизонтальной плоскости в

направлении полета по сравнению с максимумом излучения полуволнового вибратора был не

менее минус 10 дБ при наличии одного или двух выводов и не менее минус 13 дБ при наличии трех

выходов (с учетом затухания в фидерном трасте не более 1 дБ).

2. При работе АФУ, имеющего одни выход, с двумя или более приемниками выходом АФУ считается

точка подключения фидера к общему входу приемников.

8.3.5.8.4. Поляризация поля должна быть преимущественно горизонтальной. Ослабление

вертикальной составляющей поля антенны по отношению к горизонтальной составляющей в

направлении вперед вдоль продольной оси винтокрылого аппарата должно быть не менее 10 дБ.

8.3.5.8.5. При наличии у антенны двух или трех выходов развязка между выходами АФУ должна

быть не менее 6 дБ.

Примечание. При использовании курсовой антенны на винтокрылых аппаратах в качестве антенны

угломерной системы VOR она должна также удовлетворять требованиям 8.3.5,11.

8.3.5.9. Требования к глиссадным АФУ радиотехнического оборудования посадки СП,

ILS

8.3.5.9-1. Диапазон рабочих частот АФУ должен составлять 328,6—335,4 МГц.

8.3.5.9.2. Коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН) на выходе ЛФУ должен быть не

более 5.

8.3.5.9.3. Неравномерность распределения горизонтальной составляющей поля в горизонтальной

плоскости в переднем секторе ± 45 град относительно продольной оси винтокрылого аппарата

должна быть не более 6 дБ.

Примечания: 1. Рекомендуется, чтобы коэффициент усиления АФУ в горизонтальной плоскости в

направлении полета по сравнению с максимумом излучения полуволнового вибратора был не

менее минус 12 дБ при наличии одного или двух выходов и не менее минус 15 дБ при наличии трех

выходов (с учетом затухания в фидерном тракте не более 2 дБ).

2. При работе АФУ, имеющего один выход, с двумя или более приемниками выходом ЛФУ считается

точка подключения фидера к общему входу приемников.

8.3.5.9.4. Поляризация поля должна быть преимущественно горизонтальной. Ослабление

вертикальной составляющей поля антенны по отношению к горизонтальной составляющей в

направлении вперед вдоль продольной оси винтокрылого аппарата должна быть не менее 10 дБ.

8.3.5.9.5. При наличии у антенны двух или трех выходов развязка между выходами ЛФУ должна

быть не менее 6 дБ.

8.3.5.9.6. Антенна должна быть размещена на винтокрылом аппарате таким образом, чтобы

обеспечивалось безопасное расстояние от самой нижней точки винтокрылого аппарата до

препятствий или поверхности земли при снижении по глиссаде в процессе захода на посадку по всех

ожидаемых условиях эксплуатации.

8.3.5.10. Требования к маркерным АФУ радиотехнического оборудования посадки

8.3.5.10.1. Рабочая частота АФУ должна составлять 75 ± 0,1 МГц.

8.3.5.10.2. Коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН) на выходе АФУ должен быть не

более 5.

8;3.5.10..3. Маркерная антенна должна быть размещена на винтокрылом аппарате таким образом,

чтобы обеспечивался обзор нижней полусферы.

8.3.5.11. Требования к АФУ радиотехнического оборудования угломерной системы

VOR

8.3.5.11.1. Диапазон рабочих частот АФУ должен составлять 108—117,975 МГц.

8.3.5.11.2. Коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН) на выходе АФУ должен быть не

более 5.

8.3.5.11.3. Диаграмма направленности АФУ в горизонтальной плоскости должна быть

всенаправленной. Неравномерность диаграммы направленности должна быть не более 20 дБ.

Примечания: 1. Рекомендуется, чтобы коэффициент усиления АФУ в горизонтальной плоскости в

направлении продольной оси винтокрылого аппарата по сравнению с максимумом излучения

полуволнового вибратора был не менее минус 12 дБ при наличии у АФУ одного выхода (с уютом

затухания в фидерном тракте не более 3 дБ).

2. При работе: АФУ. имеющего один выход, с двумя или более приемниками выходом АФУ

считается точка подключения филера к общему входу приемников.

8.3.5.11.4. Поляризация поля должна быть преимущественно горизонтальной. Ослабление

вертикальной составляющей поля антенны по отношению к горизонтальной составляющей в

направлении вперед вдоль продольной оси винтокрылого аппарата должно быть не менее 10 дБ.

Примечание. При использовании навигационной антенны угломерной системы VOR в качестве

курсовой антенны радиотехнического оборудования посадки она должна также удовлетворять

требованиям 8.3.5.8.

8.3.5.12. Требования к АФУ радиотехнического оборудования дальномерной системы

DME

8.3.5.12.1. Диапазон рабочих частот АФУ должен составлять 962—1215 МГц. Поляризация поля —

вертикальная.

8.3.5.12.2. Коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН) на входе АФУ должен быть не

более 2.

8.3.5.12.3. Зона видимости ЛФУ в навигационном режиме, определенная на расстоянии 75%

дальности прямой видимости от радиомаяка, не должна иметь провалов в горизонтальной

плоскости при полете с нулевыми кренами. Зона видимости АФУ .в посадочном режиме,

определенная вблизи границы регламентированной зоны действия наземного радиомаяка, не

должна иметь более одного провала длительностью более 10 с в горизонтальной плоскости при

выполнении каждого из виражей с кренами 10 град. Выполняются ленью и правые виражи.

Примечание. При выполнении виражей наземный радиомаяк должен быть вне зоны выполнения

виражей.

8.3.5.12.4. Затухание в фидере между антенной и радиодальномером должно быть не более 5 дБ.

8.3.5.14. Требования к АФУ оборудования дальней навигации (РСДН)

8.3.5.14.1. Требования к антенне аппаратуры дальней навигации, не входящей и комплект поставки

РСДН.

8.3.5.14.1.1. Диапазон рабочих частот АФУ должен составлять 10—130 кГн.

8.3.5.14.1.2. Поляризация поля—вертикальная.

8.3.5.14.1.3. Действующая высота ненаправленной антенны должна быть не менее 0,3м,

емкость—не менее 100 пФ, паразитная емкость—не более 10 пФ.

8.3.5.14.1.4. Антенна должна быть разметена в верхней или нижней части фюзеляжа в плоскости

симметрии винтокрылого аппарата.

8.3.5.14.2. Требования к блоку антенн, входящему в комплект поставки аппаратуры РСДН.

8.3.5.И.2.1. Диапазон рабочих частот должен составлять 10—130 кГц.

8.3.5.14.2.2. Для обеспечения работы оборудования в соответствии с требованиями 8.3.4.10 блок

антенны РСДН должен быть размещен сверху и снизу фюзеляжа и ориентирован в направлении

полета в горизонтальном положении таким образом, чтобы выполнялись требования к размещению,

включая выбор места установки блока антенн, изложенный в ЭД на оборудование РСДН.

8.3.5.15, Требования к АФУ оборудования спутниковой навигации (СНС)

.8.3.5.15.1. Диапазон рабочих частот АФУ должен составлять 1602—1616 МГц. 8.3.5.15.2. Для

обеспечения работы оборудования спутниковой навигации и соответствии с требованиями 8.3.4.11

антенна должна быть размещена таким образом, чтобы обеспечивался обзор верхней полусферы в

заданном секторе.

F 29.8.4. РАДИОСВЯЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

8.4.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.4.1.1. Требования настоящего раздела распространяются на нижеследующие виды

радиосвязного оборудования:

— радиостанции MB диапазона;

—радиостанции KB диапазона;

— антенно-фидерные устройства;

—авиагарнитуры членов экипажа;

—аппаратуру внутренней связи авиационную;

—аварийно-спасательные радиостанции и радиомаяки MB диапазона;

—аппаратуру речевой информации об опасности.

8.4.2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

8.4.2.1. Радиосвязное оборудование, установленное на винтокрылом аппарате, должно

обеспечивать выполнение следующих основных задач;

—двустороннюю связь в пределах прямой видимости с диспетчерской службой каждого

вертодрома (аэродрома), на котором предусматривается совершить взлет или посадку и в

диспетчерской зоне которого 'находится винтокрылый аппарат;

—двустороннюю связь в любой момент полета по крайней мере с одной наземной авиационной

радиостанцией;

—прием в любой момент полета метеорологических или специальных извещений, передаваемых

метеослужбами или диспетчерскими службами аэропортов по трассе полета;

—оперативную связь в любой момент полета между всеми членами экипажа;

—оповещение пассажиров в полете;

—обеспечение связи после посадки винтокрылого аппарата вне аэродрома или подачу сигнала для

привода поисково-спасательных средств;

—обеспечение речевой информации об опасности, при установке на винтокрылом аппарате

аппаратуры речевой информации.

8.4.2.3. Должна быть предусмотрена работа от аварийных источников электропитания следующих

видов оборудования:

—аппаратуры внутренней связи;

—одной 'радиостанции MB диапазона;

—аппаратуры речевой информации об опасности.

8.4.3. СОСТАВ РАДИОСВЯЗНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

8.4.3.1. Состав радиосвязного оборудования определяется в зависимости от ожидаемых условий

эксплуатации винтокрылого аппарта.

8.4.3.1.1. На винтокрылых аппаратах, совершающих трассовые полеты, во время которых в

течение всего 'полета обеспечивается связь радиостанциями MB диапазона (разрывы в полях MB

связи, определенные для 80% эффективного радиогоризонта не превышают 5 мин),

устанавливаются:

—две радиостанции MB диапазона;

—аппаратура внутренней связи авиационная;

—авиагарнитуры членов экипажа;

—одна аварийно-спасательная радиостанция MB диапазона или радиомаяк МП диапазона.

8.4.3.1.2. На винтокрылых аппаратах, совершающих полеты, во время которых связь в MB

диапазоне обеспечивается неполностью (если разрывы, в полях MB связи, определенные для 80%

эффективного радиогоризонта, превышают 5 мин), в дополнение к оборудованию,

предусмотренному 8.4.3.1.1, устанавливается одна радиостанция KB диапазона при числе

пассажиров десять или более. При числе пассажиров менее десяти установка КП радиостанции

допускается взамен одной из радиостанций MB диапазона.

8.4.3.1.3. На винтокрылых аппаратах, совершающих полеты над труднодоступными и

малонаселенными районами и обширными водными пространствами в дополнение к оборудованию,

перечисленному в 8.4.3.1.1 или в 8.4.3.1.2. устанавливается радиомаяк MB диапазона (если по

8.4.3.1.1 была установлена аварийно-спасательная радиостанция) или аварийно-спасательная

радиостанция MB диапазона.

Примечание. Аварийно-спасательные радиостанции или радиомаяки могут входить в состав

аппаратуры оборудования.

8.4.3.1.4. На винтокрылых аппаратах, предназначенных для полетов в полярных широтах вне зон

действия УКВ радиостанций, дополнительно устанавливается одна радиостанция СВ диапазона или

другое радиосвязное оборудование, обеспечивающее связь с приемлемым качеством.

8.4.3.2. Дополнительно к радиосвязному оборудованию, перечисленному в 8.4.3.1. может

устанавливаться аппаратура речевой ни формации об опасности.

8.4.4. ТРЕБОВАНИЯ К РАДИОСВЯЗНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

8.4.4.1. Радиостанции MB диапазона

8.4.4.1.1. Радиостанции MB диапазона должны обеспечивать в пределах дальности действия

оперативную связь непосредственно между экипажем и диспетчерскими службами УВД в

телефонном режиме.

8.4.4.1.2. Качество двусторонней связи бортовых радиостанций с наземной радиостанцией на

стоянке н при полете в зоне аэродрома должно быть не хуже 4 баллов по 5-балль-иой шкале.

8.4.4.1.3. Дальность двусторонней радиосвязи при горизонтальном положении винтокрылого

аппарата должна быть не менее 80% эффективного радиогоризонта при курковых углах 0 ± 30 град,

при качестве связи не хуже 3 баллов по 5-балльной шкале.

Примечание. Значение эффективного радиогоризонта вычисляется по формуле

D =. 0.75 [4,12()],

где D—дальность в км;

H1—высота установки антенны наземного радиолокатора в м;

Н2—высота полета винтокрылого аппарата в м;

0.75 — безразмерный коэффициент;

4,12—масштабный коэффициент радиогоризонта в км/,

8.4.4.1.4. Дальность двусторонней радиосвязи при любых курсовых углах, кроме указанных в

8.4.4.1.3, при горизонтальном положении винтокрылого аппарат должна быть не менее 65%

эффективного радиогоризонта при качестве связи не хуже 3 баллов по 5-балльной шкале.

8.4.4.2. Радиостанции KB диапазона

8.4.4.2.1. Радиостанции KB диапазона должны обеспечивать связь экипажа винтокрылого аппарата

со службами ('пунктами) управления воздушным движением в случаях, когда связь через

радиостанции MB диапазона не может быть осуществлена.

8.4.4.2.2. Двусторонняя связь должна обеспечиваться на максимальную дальность полета

винтокрылого аппарата при качестве связи не хуже 3-х баллов по 5-бальной шкале.

Примечание. Обеспечение двусторонней радиосвязи при перегородочных полетах

осуществляется методами, особо оговоренными и РЛЭ.

8.4.4.3. Аппаратура внутренней связи авиационная (АВСА)

8.4.4.3.1. АВСА совместно с авиагарнитурами, микротелефонными трубками и громкоговорителями

должна обеспечивать на любых режимах полета, в том числе при рулежке и на стоянке, внутреннюю

телефонную связь между всеми членами экипажа, выход на внешнюю двустороннюю связь через

бортовые радиостанции, прием сигналов специального назначения, оповещение пассажиров (при

наличии в составе АВСА блока оповещения), подключение аппаратуры речевой информации об

опасности и бортовых средств сбора звуковой информации.

8.4.4.3.2. Качество внутренней связи между всеми членами экипажа должно быть не хуже 4 баллов

по 5-балльной шкале.

8.4.4.4. Авиагарнитуры членов экипажа

8.4.4.4.1. Авиагарнитуры членов экипажа должны обеспечивать совместно с АВСА и

радиостанциями внутреннюю и внешнюю связь в условиях окружающего акустического шума.

8.4.4.5. Аварийно-спасательные радиостанции и радиомаяки MB диапазона

8.4.4.5.1. Аварийно-спасательные радиостанции и радиомаяки МБ диапазона должны обеспечивать

передачу сигналов бедствия для привода поисково-спасательных средств к месту аварии.

Аварийно-спасательные радиостанции MB диапазона должны также обеспечивать связь членов

экипажа потерпевшего аварию винтокрылого аппарата с hohckodo-спасательными средствами.

8.4.4.5.2. Аварийно-сласательные радиостанции KB диапазона должны обеспечивать передачу

сигналов бедствия и связь членов экипажа потерпевшего аварию винтокрылого аппарата с

наземными пунктами и поисково-спасательными средствами.

8.4.4.5.3. Аварийно-спасательные радиостанции и радиомаяки должны быть легкосъемными и

должны размещаться в местах, удобных для быстрого снятия при аварийном покидании

винтокрылого аппарата.

8.4.1.6. Радиостанции СВ диапазона

8.4.4.6.1. Радиостанции СВ диапазона должны обеспечивать в полярных широтах связь экипажей

со службой УВД в случаях, когда связь через радиостанции MB и KB диапазонов не может быть

осуществлена.

8.4.4.7. Аппаратура речевой информации об опасности

8.4.4.7.1. Аппаратура речевой информации об опасности должна обеспечивать автоматическое

речевое оповещение экипажа путем передачи стандартного сообщения из числа предварительно

записанных на носителе информации.

8.4.4.7.2. Разборчивость речевой информации должна быть -не хуже четырех баллов по

пятибалльной шкале на всех этапах полета (на. фоне других сообщений внутренней и внешней связи

допускается ухудшение разборчивости при условии выполнения требований, предъявляемых к

звуковым средствам сигнализации).

8.4.5. АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА

Настоящие требования распространяются на все установленные на винтокрылом аппарате АФУ

радиосвязного оборудования, а также на обтекатели антенн (в части их свойств, влияющих на

характеристики АФУ).

8.4.5.1. Общие требования к антенно-фидерным устройствам

8.4.5.1.1. Конструкция АФУ должна обеспечивать механическую прочность, соответствующую

ожидаемым условиям эксплуатации винтокрылого аппарата.

8.4.5.1.2. При размещении антенн на винтокрылом аппарате должны быть предусмотрены меры

против повреждения выступающих антенн в процессе наземного обслуживания винтокрылого

аппарата.

8.4.5.1.3. Диэлектрические элементы АФУ и обтекатели антенн, входящие в конструкцию

винтокрылого аппарата, должны быть сконструированы, изготовлены и установлены па

винтокрылом аппарате таким образом, чтобы во всех ожидаемых условиях эксплуатации

обеспечивалось требуемое качество функционирования связанного с АФУ оборудования и

триметры АФУ соответствовали требованиям раздела 8.4.5.

8.4.5.1.4. Переходное сопротивление между фланцами крепления антенны и корпусом винтокрылого

аппарата должно быть не более 600 мкОм. При наличии дополнительных установочных элементов

суммарная величина переходного сопротивления между фланцами антенн и корпусом винтокрылого

аппарата должна быть не более 2000 мкОм.

8.4.5.1.5. Сопротивление изоляции АФУ при температуре не выше + 35С и относительной

влажности не более 80% должно быть не менее 20 МОм, а во всех остальных ожидаемых условиях

эксплуатации не менее 1 МОм при рабочем напряжении не более 0,4 кВ и не менее 2 МОм на

каждый полный пли неполный киловольт при рабочем напряжении более 0,4 кВ. '

Примечание. Допускается снижение сопротивления изоляции до 1 МОм, если обеспечивается

соответствие оборудования требованиям раздела 8.4.

8.4.5.1.6. Конструкция и размещение на винтокрылом аппарате соединений антенны с фидерным

трактом и аппаратурой должны обеспечивать возможность расстыковки и подключения

измерительной аппаратуры.

8,4.5.1.8. При конструировании и размещении антенн должны быть приняты меры по их защите от

статического электричества.

8.4.5.1.10. АФУ должны быть сконструированы и размещены на винтокрылом аппарате таким

образом, чтобы между ними обеспечивались необходимые развязки. Рекомендуются следующие

значения развязок на рабочих частотах:

—не менее 35 дБ между АФУ радиостанций MB диапазона;

—не менее 35 дБ между АФУ радиостанций MB диапазона и курсовым АФУ радиотехнического

оборудования посадки (ЛФУ радиотехнического оборудования угломерной системы VOR).

8.4.5.1.11. АФУ радиостанций MB диапазона, являющиеся частью конструкции винтокрылого

аппарата, а также АФУ радиостанций KB и СВ диапазонов, сертифицируются совместно с

винтокрылым аппаратом.

8.4.5.2. Требования к ЛФУ радиостанции MB диапазона.

8.4.5.2.1. Коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН) на входе АФУ должен быть не более

3,6.

8.4.5.2.2. КПД фидера питания, соединяющего антенну с радиостанцией MB диапазона, должен быть

не менее 0,5.

Примечание. В случае, если дальность и качество связи обеспечивается, КПД фидера питания не

нормируется.

8.4.5.2.3. Неравномерность распределения вертикальной составляющей поля в горизонтальной

плоскости не должна превышать 12 дБ.

Примечание. Допускается увеличение неравномерности на курсовых углах 90 ± 60 град и 270 ± 60

град в секторах, имеющих ширину не более 10 град на уровне минус 14 дБ по отношению к

максимуму диаграммы направленности если при этом выполняются требования пунктов 8.4.4.1.4.

8.4.5.3. Требования к АФУ радиостанций KB и СВ диапазонов

8.4.5.3.1. Антенны и антенные согласующие устройства (АСУ) должны обеспечивать настройку

радиостанций во всем рабочем диапазоне частот в полете и на. земле.

8.4.5.3.2. АСУ должно размещаться в непосредственной близости от антенны. Длина антенного

ввода должна быть:

— не более 1 м для антенн емкостного типа;

— не более 0,25 м для антенн индуктивного типа.

Примечание. Антенным вводом считается наводящаяся под металлической обшивкой

винтокрылого аппарата часть проводника, соединяющего АСУ и возбудитель антенны.

8.4.5.3.3. Антенный ввод должен быть надежно изолирован и закреплен, чтобы устранить

возможность прикосновения к металлическим частям конструкции и нарушения изоляции ввода в

процессе полета.

8.4.5.3.4. Конструкция элементов передающих АФУ должна обеспечивать работу установленного на

винтокрылом аппарате передатчика без коронирования и электрических пробоев.

8.4.5.3.5. Должно быть показано, что требования, приведенные в разделе 8.4 для KB н СВ

радиосвязи, выполняются при замене экземпляра радиостанции и/или элементов АФУ с учетом

рекомендаций, изложенных в эксплуатационной документации на винтокрылый аппарат.

F 29.8.5. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

8.5.2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

8.5.2.4. После совершения аварийной посадки (приводнения) система электроснабжения должна

обеспечивать электроэнергией те приемники электроэнергии, которые должны работать после

посадки (приводнения), если они не имеют собственных автономных источников питания.

8.5.2.9. Все электрооборудование, требующее, во время работы управления или регулировки,

должно быть выполнено и (или) смонтировано так, чтобы исключалась опасность поражения

электрическим током.

8.5.2.10. В распределительных устройствах участки с различными уровнями напряжения должны

располагаться отдельно. В местах возможного соприкосновения с элементами, находящимися в

установившемся режиме под напряжением выше 40 В, должны иметься предупреждающие надписи

с указанием величины напряжения.

8.5.3. СИСТЕМА ГЕНЕРИРОВАНИЯ

8.5.3.9. Аккумуляторные батареи системы электроснабжения должны устанавливаться вне кабин

или помещаться в изолированные от кабин отсеки таким образом, чтобы они не представляли

опасности для винтокрылого аппарата и людей,

F29.8.6. СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

8.6.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.6.1.1. Требования 8.6 распространяются на следующие виды светотехнического оборудования:

— посадочно-рулежное оборудование;

—оборудование для освещения кабин членов экипажа;

—оборудование для внутрикабинной световой сигнализации;

—оборудование для освещения транспортной кабины.

8.6.4. ПОСАДОЧНО РУЛЕЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

8.6.4.3. Общее число фар, предназначенных для использования при посадке, должно быть не менее

двух. Фары должны устанавливаться таким образом, чтобы прямой свет от них или свет,

отраженный от конструкции винтокрылого аппарата, не попадал в кабину членов летного экипажа.

8.6.5. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ И ВНУТРИКАБИННОЙ СВЕТОВОЙ

СИГНАЛИЗАЦИИ В КАБИНАХ ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖА

8.6.5.1. Оборудование для освещения кабин членов экипажа должно обеспечивать:

а) освещение всех приборов и органов управления винтокрылого аппарата;

б) необходимое освещение рабочих мест членов экипажа;

в) возможность регулировки яркости освещения приборов.

8.6.5.2. Световые сигналы должны четко различаться в дневных .условиях и не вызывать

слепящего действия ничью. Характеристики световых сигналов приведены в 29.1322 и в 'разделе

8.9.

86.6. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ КАБИНЫ

8.6.6.1. Оборудование для освещения транспортной кабины должно обеспечивать:

а) необходимое освещение транспортной кабины;

б) освещение технических отсеков винтокрылого аппарата для выполнения работ по обслуживанию

в ночных условиях.

F29.8.7. КОМПОНОВКА КАБИНЫ ЭКИПАЖА

8.7.2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

8.7.2.3. Рабочие места пилотов должны иметь средства, обеспечивающие контроль нахождения

глаз пилотов в условном положении на линии визирования.

87.3. РАЗМЕЩЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ВИНТОКРЫЛЫМ АППАРАТОМ, СИЛОВОЙ

УСТАНОВКОЙ И ОБОРУДОВАНИЕМ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ЭКИПАЖА

8.7.3.2. Наиболее часто используемые органы управления, в том числе органы управления,

используемые во время наиболее сложных этапов полета (например, для пилотов—при заходе на

посадку и посадке), а также при отказных ситуациях, должны располагаться в наилучших с точки

зрения досягаемости и обзора зонах рабочей области каждого члена экипажа.

и.7.3.4. Расположение органов управления, окраска, форма и размеры их рукояток должны

обеспечивать быстрое их опознавание и безошибочные действия во всех режимах полета и при

опасности. Разные по назначению органы управления должны отличаться друг от друга (например,

цветом, формой и др.). Рукоятки аварийных органов управления должны быть окрашены в красный

цвет.

8.7.3.5. При размещении в кабине органов управления, случайное перемещение которых может

привести к опасности, необходимо предусматривать меры, исключающие возможность

непроизвольного (случайного) изменения их положения. Для этого необходимо устанавливать

блокировочные устройства в виде колпачков, защелок и пр., которые не должны мешать

пользоваться органами управления и затруднять их опознавание.

8.7.3.8. Одинаковые органы управления разных двигателей (например, РУД, рычаги останова

двигателей), а также одинаковые органы управления резервированных систем должны быть

расположены, а их рукоятки выполнены таким образом, чтобы исключить неоднозначность

определения их принадлежности к данному двигателю или части резервированной системы. В

случае продольного расположения двигателей РУДы передних двигателей должны располагаться

слева. Взаимное положение РУДов должно обеспечить возможность управления ими как всеми

смеете, так и каждым в отдельности.

8.7.4. РАЗМЕЩЕНИЕ ПРИБОРОВ И СИГНАЛИЗАТОРОВ. УСТАНОВЛЕННЫХ НА

ПРИБОРНЫХ ДОСКАХ ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖА

8.7.4.7. Группа основных пилотажно-навигационных приборов должна быть идентично размещена на

приборных досках первого и второго пилотов и выделена контурной линией среди остальных

приборов, установленных на приборных досках пилотов.

8.7.4.8. Установка приборов, не входящих в группу основных пилотажно-навигационных приборов,

включая резервные приборы, производится с учетом их роли в управлении винтокрылым

аппаратом в степени важности контролируемых ими параметров с точки зрения безопасности

полета, а также их связи с группой основных приборов.

8.7.4.9. Расположение приборов контроля работы двигателей должно соответствовать

расположению РУД по пункту 8.7.3.8.

8.7.4.11. На винтокрылых аппаратах с отдельным местом бортинженера на его прибор-ион доске

должны быть установлены все необходимые индикаторы контроля работы силовой установки, а

также приборы, индикаторы и сигнализаторы контроля работы систем винтокрылого аппарата в

соответствии с функциональными обязанностями бортинженера.

8.7.4.12. Компоновка светосигнальных устройств на рабочих местах членов экипажа должна быть

выполнена с учетом степени важности выдаваемой ими информации.

8.-7.4.13. Каждая группа или блок светосигнальных табло должны быть сформированы по одному из

следующих принципов:

—принадлежности к одному функциональному комплексу (например, двигателю);

—одновременного использования (например, при заходе на посадку);

—резерва времени (аварийные, предупреждающие).

8.7.4.14. Аварийные светосигнальные устройства должны быть размещены так, чтобы они были

видны из основного рабочего положения членов экипажа. Предупреждающие светосигнальные

устройства, а также центральный сигнальный огонь (ЦСО) должны быть размещены в зоне

удобного обзора с рабочих мест соответствующих членов экипажа, при этом допускается изменение

положения головы.

8.7.4.15. При наличии второго пилота ЦСО и аварийные светосигнальные устройства должны быть

размещены идентично на приборных досках первого и второго пилотов. Допускается центральные

сигнальные огни размещать в верхней части средней доски.

F29.8.8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ РАБОТЫ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ

СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ

8.8.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Требования раздела распространяются на средства измерения, индикации и сигнализации,

обеспечивающие экипаж информацией, необходимой для контроля и управления силовой

установкой и ВСУ винтокрылых аппаратов с газотурбинными двигателями.

8.8.2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

8.8.2.1. Характеристики средств контроля 'работы силовой установки и ВСУ должны обеспечивать

эксплуатацию их в соответствии с эксплуатационной документацией на конкретный двигатель и

винтокрылый аппарат.

8.8.3. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ

8.8.3.1. Для контроля работы силовой установки на винтокрылом аппарате должны быть

установлены;

8.8.3.1.6. Манометр для измерения и индикации давления масла в редукторе, 8.8.3.1.8.

Термометр для измерения и индикации температуры масла в редукторе.

8.8.3.1.10. Средства измерения и индикации уровня вибрации каждого двигателя и сигнализации

превышения допустимого уровня вибрации каждого двигателя или сигнализаторы превышения

допустимого уровня вибрации каждого двигателя.

8.8.3.1.12. Средства сигнализации превышения допустимого значения температуры газа каждого

двигателя либо, если двигатель оснащен автоматической системой ограничения температуры газа

двигателя, средства сигнализации 'включения этой системы в работу.

8.8.3.1.17. Средства сигнализации появления стружки в масле каждого двигателя.

8.8.4. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ РАБОТЫ ВСУ,

ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ЗАПУСКА ОСНОВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Для контроля работы ВСУ на винтокрылом аппарате должны быть установлены:

8.8.4.1. Тахометр для измерения и индикации частоты вращения ротора двигателя или сигнализатор

номинального режима частоты оборотов 'вала двигателя.

8.8.4.2. Термометр для измерения и индикации оборотов вала двигателя. 8.8.4.3- Термометр для

измерения и индикации температуры масла на входе (выходе) двигателя.

8.8.4.4. Средства сигнализации превышения допустимого значения частоты вращения ротора

двигателя или автоматического выключения двигатели но сигналу достижения предельной частоты

оборотов.

8.8.4.5. Средства сигнализации превышения предельно допустимого значения температуры газа.

8.8.4.6. Средства сигнализации минимального давления масла на входе в двигатель или рабочего

режима давления масла.

8.8.4.7. Средства сигнализации минимального давления топлива на входе в двигатель.

8.8.4.8. Средства сигнализации минимального остатка масла в маслобаке.

8.8.4.9. Средства сигнализации пожара к пожароопасных отсеках силовой установки.

8.8.5. На винтокрылом аппарате должны быть дополнительно установлены:

—средства индикации частоты вращения роторов свободных турбин;

— средства сигнализации проскальзывания муфты свободного хода.;

—средства сигнализации максимально допустимой частоты вращения роторов турбокомпрессоров;

—средства сигнализации помпажа каждого двигателя, если они необходимы для обеспечения

безопасной эксплуатации в пределах ограничений, установленных на конкретный двигатель и

винтокрылый аппарат.

8.8.6. При отключении или отказе основных источников электроснабжения должны быть обеспечены

электроснабжением от аварийных источников питания следующие средства контроля работы

силовой установки и ВСУ:

8.8.6.1. Средства сигнализации, указанные в п. 8.8.3 и 8,8.4,

8.8.6.2. Термометры газа основных двигателей и двигателей ВСУ.

8.8.6.3. Тахометры основных двигателей и двигателей ВСУ.

8.8.6.4. Средства измерения и индикации крутящих моментов.

8.8.6.5. Другие средства контроля работы силовой установки и ВСУ в соответствии с 8.8.5, если на

конкретный двигатель и винтокрылый аппарат предусмотрены специальные ограничения для этого

случая.

F29.8.9. ОБОРУДОВАНИЕ ВНУТРИКАБИННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

8.9.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.9.1.1. Требования раздела распространяются на средства сигнализации, установленные на

винтокрылом аппарате и предназначенные для оповещения членов экипажа с помощью следующих

видов средств сигнализации: визуальных, звуковых и тактильных — о возникшей на винтокрылом

аппарате ситуации, Требования этого раздела не распространяются на средства, предназначенные

для сигнализации о приближении частоты вращения несущих винтов к минимальному значению и для

предупреждения о достижении максимально допустимой скорости полета, требования к которым

изложены в параграфах 29.33 (е) и 29.1303 (j).

Визуальные средства сигнализации предназначены для выдачи сигналов с помощью

светосигнальных устройств, переключателей со световой сигнализацией (ламп— кнопок),

бленкеров, флажков (планок) или шторок электромеханических индикаторов.

Звуковые средства сигнализации предназначены для выдачи тональных звуковых сигналов

(например, с помощью сирены, звонка, зуммера) или речевых сообщений.

Тактильные средства сигнализации предназначены для передачи необходимой информации членам

экипажа путем воздействия на механорецепторы кожи и мышечно-суставные рецепторы.

8.9.1.2. Средства внутрикабинной сигнализации, установленные на винтокрылом аппарате,

обеспечивают выдачу информации (сигналов) трех категорий: аварийной, предупреждающей и

уведомляющей.

Определение категорий сигнализации производится исходя из информации о событиях, связанных с

возможностью возникновения особых ситуаций и степени их опасности, а также величины времени

Тр, которым располагает экипаж с момента появления сигнальной информации о возникшей

ситуации до момента, когда еще можно предотвратить или прекратить ее опасное развитие.

8.9.1.2.1. К категории аварийной сигнальной информации относится информация о событиях.

связанных с возможностью возникновения особых ситуаций и требующих немедленных действий со

стороны экипажа. Для аварийных сигналов принимается, что располагаемое время реакции Тр <

15с.

8.9.1.2.2. К категории предупреждающей сигнальной информации относится информация,

требующая немедленного привлечения внимания, но не требующая быстрых действий члена

экипажа. Для предупреждающих сигналов принимается, что располагаемое время Tр 15 с.

8.9.1.2.3. К категории уведомляющей сигнальной информации относится информация, указывающая

на нормальную работу систем, выполнение алгоритма работы членов экипажа и др. По величине

располагаемого времени 7р уведомляющая информация не регламентируется.

8.9.2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

8.9,2.1. Средства сигнализации должны выполнять следующие функции:

8.9.2.1.1. Своевременно привлекать внимание члена экипажа к возникшему состоянию

(происшедшему событию). Для этого при необходимости используются следующие сигналы сильного

привлекающего действия:

—звуковые сигналы различной тональности, тембра и длительности, например типа “зуммер”;

—тактильные сигналы;

—сигналы светосигнальных устройств, работающих в проблесковом режиме.

8.9.2.1.2. Раскрывать смысл случившегося. Для этого используются:

—надписи и символы светосигнальных устройств;

—тексты речевых сообщений;

—тональность, тембр и длительность звуковых сигналов;

—сигнальные элементы индикаторов;

—тактильные сигналы;

—— надписи переключателей со световой сигнализацией.

8.9.2.1.3. Способствовать организации действий, необходимых в данной ситуации. Для этого

используются:

—надписи и символы светосигнальных устройств;

—тактильные сигналы;

—тексты речевых сообщений.

—8.9.2.2. Правильное восприятие информации, выдаваемой средствами сигнализации, должно

обеспечиваться на всех этапах и режимах полета в условиях воздействия окружающей среды (шум

и вибрация в кабине экипажа, переговоры по внутренней и внешней связи, условия освещения и т.

п.).

8.9.2.3. Способ представления сигнальной информации, обеспечиваемый сочетанием различных

средств ее выдачи и режимами их работы, должен учитывать категорию сигнальной информации и

соответствовать возникшему на борту состоянию,

8.9.2.4. Объем сигнальной информации, выдаваемой каждому члену экипажа на всех этапах и

режимах полета как в нормальной, так и в особых ситуациях, должен быть таким, чтобы

обеспечивалось своевременное восприятие происшедшего события и принятие решения о

необходимых действиях, а также исключалась излишняя перегрузка внимания каждого члена

экипажа. Для привлечения внимания и выдачи информации о конкретной ситуации или отказе по

одному параметру должно использоваться одновременно не более трех сигнальных устройств.

8.9.2.5- Визуальная сигнальная информация должна являться основным видом выдачи сигнальной

информации экипажу винтокрылого аппарата. Звуковые и тактильные сигналы, а также речевые

сообщения должны использоваться совместно с визуальными сигнализаторами.

8.9.2.6. Аварийная сигнальная информация должна включать в себя сигнал привлекающего

действия. При этом должно использоваться не менее двух воздействующих на разные рецепторы

члена экипажа видов сигнальных средств, одно из которых должно быть визуальным.

8.9.2.7. Аварийная сигнальная информация должна восприниматься не менее чем двумя членами

экипажа, один из которых должен быть пилотом (за исключением винтокрылых аппаратов, экипаж

которых состоит из одного человека).

8.9.2.8. Аварийная сигнальная информация и, по возможности, предупреждающая сигнальная

информация должны представляться в обработанном виде, освобождая экипаж от выполнения

логических операций.

8.9.2.9. Средства сигнализации и управления ими должны быть построены таким образом, чтобы

исключить возможность таких ошибок со стороны членов экипажа, которые могут привести к

невыдаче сигналов или невозможности их восприятия в случае срабатывания. Регулировка

громкости звуковых сигналов членами экипажа не допускается.

8.9.2.10. Экипажу должна быть обеспечена возможность проведения контроля исправности всех

входящих в систему средств сигнализации.

8.9.2.11. Должна быть обеспечена возможность прекращения выдачи сигналов сильного

привлекающего действия с сохранением визуальной сигнальной иформации о возникшей ситуации в

случае, когда сигнальная информация опознана и воспринята, а причина ее появления не может

быть устранена. При этом должен быть обеспечен автоматический возврат схемы и исходное

положение для получения другого управляющего сигнала.

8.9.2.12. Сигнальная информация, выдаваемая с помощью различных средств сигнализации,

должна быть согласована между собой подбором текста надписей и речевых сообщений, а также с

показаниями соответствующих приборов (не должна им противоречить),

8.9.3 ТРЕБОВАНИЯ К ВИЗУАЛЬНЫМ СРЕДСТВАМ СИГНАЛИЗАЦИИ

8.9.3.3. Световая сигнальная информация должна быть легко различима и не должна оказывать

слепящего действия па членов экипажа.

8.9.3.4. Должен обеспечиваться централизованный перевод яркости светосигнальных средств из

режима “день” в режим “ночь” и обратно, осуществляемый автоматически и/или вручную. При этом

должны быть приняты меры к исключению возможности непроизвольного перевода яркости

световых сигналов в режим “ночь”. Для аварийных световых сигналов регулировка яркости не

рекомендуется. Допускается регулировка яркости светосигнальной информации по зонам рабочего

места члена экипажа.

8.9.3.5. Аварийные световые сигналы, а также сигналы ЦСО (центрального сигнального огня) и

районирующих табло должны выдаваться в проблесковом режиме. Проблесковый режим работы

световых сигналов должен осуществляться с частотой от 2 до 5 Гц.

8.9.3.6. Сигнальные надписи следует выполнять цветными буквами на темном фоне. 8.9.3-7. Если

Нормами летной годности требуется сигнализация отказов на лицевой части электромеханических

приборов и индикаторов, то она должна обеспечиваться с помощью выпадающих сигнальных

флажков (планок) или штопок, перекрывающих в этом случае часть лицевой части индикатора.

8.9.4. ТРЕБОВАНИЯ К ЗВУКОВЫМ СРЕДСТВАМ СИГНАЛИЗАЦИИ

8.9.4.1. Звуковые сигналы должны выдаваться в виде тональных звуковых сигналов или речевых

сообщений в диапазоне звуковых частот 200—4000 Гц.

8.9.4.2. Общее число тональных звуковых сигналов в кабине должно быть таким, чтобы была

обеспечена возможность безошибочного восприятия характера происшедшего события или

возникшего состояния.

8.9.4.3. При одновременной выдаче двух тональных звуковых сигналов должна обеспечиваться

возможность их восприятия как двух раздельных сигналов, для чего при выборе частот (сочетания

частот) тональных звуковых сигналов внутри указанного в 8.9.4.1 диапазона должно быть

предусмотрено их разнесение, а также соответствующее кодирование сигналов.

8.9.5. ТРЕБОВАНИЯ К ТАКТИЛЬНЫМ СРЕДСТВАМ СИГНАЛИЗАЦИИ

8.9.5.1. Тактильный сигнализатор (в случае применения его на вертолете) должен использоваться

для предупреждения экипажа о выходе на эксплуатационные ограничения по режиму полета.

8.9.5.2. Тактильные сигналы должны восприниматься обоими пилотами. Рекомендуется, чтобы

тактильный сигнализатор обеспечивал сигнализацию требуемого направления. движения штурвала

(ручки) управления.

8.9.5.3. Тактильная сигнализация не должна вызывать болезненных ощущений.

Раздел G—ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

29.1501. Общие положения

(a) Должны быть установлены эксплуатационные ограничения, оговоренные в параграфах

29.1503—29.1529, а также другие ограничения и информация, необходимые для безопасной

эксплуатации.

(b) Эксплуатационные ограничения и другая информация, необходимые для безопасной

эксплуатации, должны иметься в распоряжении членов экипажа согласно требованиям параграфов

29.1541—29.1589.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

29.1503. Ограничения по скорости полета. Общие положения

(a) Должен быть установлен диапазон эксплуатационных скоростей полета.

(b) Если ограничения по скорости полета зависят от веса, распределения веса, высоты, частоты

вращения несущего винта, мощности и других факторов, то необходимо установить ограничения по

скорости полета, соответствующие критическим сочетаниям этих факторов.

29.1505. Непревышаемая скорость полета

(a) Непревышаемая скорость полета Vne должна быть установлена такой, чтобы ее значение

было:

(1) не меньше 75 км/ч (CAS—земная индикаторная скорость) и

(2) не больше чем меньшая из величин:

(i) 0,9 величины максимальной поступательной скорости, установленной в параграфе 29.309,

(ii) 0.9 максимальной скорости, демонстрируемой .согласно параграфам 29.251 и 29.629, или

(iii) 0,9 максимальной скорости полета, установленной по числу Маха конца наступающей лопасти.

(b) Vne может изменяться в зависимости от высоты, частоты вращения винта, температуры и веса,

если:

(1) одновременно используется не более двух из этих переменных или не более двух приборов,

каждый из которых объединяет более одной из этих переменных, и если

(2) диапазоны изменения этих переменных (или показаний приборов, каждый из которых объединяет

более одной из этих переменных) достаточно велики, чтобы обеспечить безопасное изменение Vne

при эксплуатации.

(c) Для вертолетов установившаяся Vne при отсутствии подачи мощности, обозначаемая как Vne

(или неработающих двигателях)', может быть установлена при скорости, меньшей чем Vne,

устанавливаемой согласно пункту (а) данного параграфа, если удовлетворены следующие условия:

(1) Vne (при неработающих двигателях)—не меньше чем промежуточная величина скорости между

Vne при подаче мощности и скоростью, используемой для обеспечения соответствия требованиям:

(i) параграфа 29.67 (а) (3) —для вертолетов категории А;

(ii) параграфа 29.65 (а) —для вертолетов категории В, за исключением многодвигательных

вертолетов, удовлетворяющих требованиям .параграфа 29.67 (b), и

(iii) параграфа 29.67 (b)—для многодвигательных вертолетов категории В, удовлетворяющих

требованиям параграфа 29.67 (b);

(2) Vne (при неработающих двигателях):

(i) является постоянной величиной,

i.меньше чем Vne при подаче мощности на постоянную величину или

(iii) является постоянной скоростью полета для той части диапазона высот,

которая указывается в сертификате, и на постоянную величину меньше чем Vne

при подаче мощности—для остальной части диапазона высот.

29.1509. Частота вращения несущего винта

(a) Максимальная частота вращения несущего винта на режиме авторотации. Максимальная

частота вращения несущего винта па режиме авторотации должна устанавливаться такой, чтобы

она не превышала 95% от меньшей из величин:

(1) максимальной расчетной частоты вращения несущего винта, определенной согласно параграфу

29.309 (b), и

(2) максимальной частоты вращения винта показанной во время испытаний данного типа

летательного аппарата.

(b) Минимальная частота вращения несущего винта на режиме авторотации. Минимальная

частота вращения несущего винта на режиме авторотации должна устанавливаться такой, чтобы ее

величина составляла не менее чем 105% от большей из нижеследующих величин:

(1) минимальной частоты вращения, показанной во время испытаний данного типа летательного

аппарата, и

(2) минимальной частоты вращения, определенной расчетным путем.

(c) Минимальная частота вращения несущего винта при подаче мощности на несущий

винт. Минимальная частота вращения несущего винта при подаче мощности должна

устанавливаться такой, чтобы ее величина была:

(1) не меньше большей из нижеследующих величин:

(i) минимальной частоты вращения винта, показанной во время испытания данного типа

летательного аппарата, и

(ii) минимальной частоты вращения винтов, определенной расчетным путем;

(2) не больше величины, определенной согласно параграфу 29.33 (а) (1) и (с) (1).

29.1517. Ограничения по высоте и скорости

Для винтокрылого аппарата категории А, если существует диапазон высот (при любом значении

скорости, включая нулевую), в пределах которого невозможно выполнение безопасной посадки в

случае отказа двигателей, необходимо определить этот диапазон высот и его изменение в

зависимости от скорости помета, а также другие важные данные, такие, как тип поверхности

посадочной площадки.

29.1519. Вес и положение центра тяжести

Ограничения веса и центровки, определенные согласно параграфам 29.25 и 29.27 соответственно,

должны быть установлены как эксплуатационные ограничения.

29.1521. Ограничения, связанные с работой силовой установки

(a) Общие положения. Ограничения режимов работы силовой установки, оговоренные в данном

параграфе, должны устанавливаться таким образом, чтобы они не превышали соответствующих

предельных величин, указанных в сертификате типа на двигатель.

(b) Работа на взлетном режиме. Для случая работы силовой установки на взлетном режиме должны

быть установлены следующие ограничения:

(1) максимальная частота вращения ротора двигателя, которая должна быть не больше:

(i) максимальной величины, определяемой конструкцией винта, или (ii) максимальной

величины, показанной во время испытаний типа;

(2) максимально допустимое давление наддува (для поршневых двигателей);

(3) максимально допустимая температура газа. на входе и выходе турбины (для газотурбинных

двигателей);

(4) максимально допустимая мощность или крутящий момент каждого двигателя с учетом

ограничений отбора мощности на трансмиссию при ра'боте всех двигателей;

(5) максимально допустимая мощность или крутящий момент каждого двигателя с учетом

ограничений отбора мощности на трансмиссию при одном неработающем двигателе;

(6) ограничение по времени использования мощности, для которой предусмотрены ограничения,

установленные в пунктах (b) (1)—(b) (5) данного параграфа;

(7) если ограничение по времени, устанавливаемое пунктом (b) (6) данного параграфа, более 2 мин,

то:

(i) максимально допустимые температуры головок цилиндров или температура охлаждающего

состава на выходе (для поршневых двигателей), и

(ii) максимально допустимые температуры масла в двигателе и трансмиссии.

(c) Работа на длительном режиме. Для работы силовой установки на длительном режиме должны

быть установлены следующие ограничения:

(1) максимальная частота вращения винта, которая должна быть не больше:

(i) максимальной величины, определяемой конструкцией несущего винта, или

(ii) максимальной величины, показанной во время испытаний типа;

(2) минимальная частота вращения влита, устанавливаемая в соответствии с требованиями к

частоте вращения несущего винта в параграфе 29.1509 (с);

(3) максимально допустимое давление наддува (для поршневых двигателей):

(4) максимально допустимая температура газа на входе и выходе турбины (для газотурбинных

двигателей);

(5) максимально допустимая мощность или крутящий момент двигателя с учетом ограничений

отбора мощности на трансмиссию при работе всех двигателей;

(6) максимально допустимая мощность или крутящий момент каждого двигателя с учетом

ограничений отбора мощности на трансмиссию при идиом неработающем двигателе;

(7) максимально допустимые температуры:

(i) головок цилиндров или охлаждающего состава на выходе, (ii) масла в двигателе и (iii)

масла в трансмиссии.

(d) Октановое число или марка топлива. Минимальное октановое число (для поршневых двигателей)

или марка топлива (для газотурбинных двигателей) должны быть установлены такими, чтобы они

были не ниже и не хуже чем требуемые для эксплуатации двигателей в пределах ограничений

пунктов (b) и (с) данного параграфа.

(e) Температура атмосферного воздуха. Ограничения по температуре атмосферного воздуха

(включая ограничения для силовых установок, предназначенных для эксплуатации в зимнее время,

если таковые используются) должны быть установлены в соответствии с величиной максимальной

температуры атмосферного воздуха, при которой демонстрируется соответствие требованиям к

охлаждению, оговоренным в .параграфах 29.1041— 29.1049.

(f) Работа на режиме с одним неработающим двигателем на режиме с 2,5-минутной

мощностью. Если не установлено иное ограничение, то применение режима 2,5-минутной

мощности должно быть ограничено эксплуатацией многодвигательного газотурбинного

винтокрылого аппарата при отказе одного двигателя не более чем 2,5 мин в течение любого

периода, на протяжении которого используется эта мощность. Применение режима 2,5-минутной

мощности с одним неработающим двигателем должно быть ограничено:

(1) максимальной частотой вращения винта, которая должна быть не больше чем:

(i)максимальная величина, определяемая конструкцией несущего винта, или

(ii) максимальная величина, показанная во время испытаний типа:

(2) максимально допустимой температурой газа;

(3) максимально допустимым крутящим моментом;

(4) максимально допустимой температурой масла.

(g) Работа с одним неработающим двигателем на режиме с 30-минутной мощностью.

Если не установлено иное ограничение, то применение режима с 30-минутной мощностью с одним

неработающим двигателем должно быть ограничено эксплуатацией многодвигательного

газотурбинного винтокрылого аппарата в течение не более чем 30 мин после отказа какого-либо

двигателя. Применение режима с 30-минутной мощностью с одним неработающим двигателем

должно быть ограничено:

(1) максимальной частотой вращения винта, которая должна быть не больше чем:

(i) максимальная величина, определяемая конструкцией несущего винта, или (ii)

максимальная величина, показанная во время испытаний типа;

(2) максимально допустимой температурой газа;

(3) максимально допустимым крутящим моментом;

(4) максимально допустимой температурой масла.

(h) Работа на режиме с продолжительной мощностью с одним неработающим двигателем.

Если не установлено иное ограничение, то применение режима с продолжительной мощностью с

одним неработающим двигателем должно быть ограничено эксплуатацией многодвигательного

газотурбинного винтокрылого аппарата в продолжительном полете после отказа двигателя.

Применение режима с продолжительной мощностью с одним неработающим двигателем должно

быть ограничено:

(1) максимальной частотой вращения винта, которая должна быть не больше чем:

(i) максимальная величина, определяемая конструкцией несущего винта, или

(ii) максимальная величина, продемонстрированная во время испытаний типа;

(2) максимально допустимой температурой газа;

(3) максимально допустимым крутящим моментом;

(4) максимально допустимой температурой масла.

29.1522. Ограничения вспомогательной силовой установки

Если на винтокрылом аппарате устанавливается вспомогательная силовая установка,

удовлетворяющая требования АП-ВСУ, то ограничения, установленные для данной

вспомогательной силовой установки согласно АП-ВСУ, включая виды рабочих режимов, должны

быть приняты в качестве эксплуатационных ограничений для данного винтокрылого аппарата.

29.1523. Минимальное число членов экипажа

Минимальное число членов экипажа должно быть установлено таким, чтобы его было достаточно

для безопасной эксплуатации с учетом:

(a) нагрузки на отдельного члена экипажа,

(b) доступности и удобства работы необходимыми органами управления соответствующими

'членами экипажа и

(c) разновидностей условий эксплуатации, разрешенных в соответствии с параграфом 29.1525.

29.1525. Виды эксплуатации

Виды эксплуатации (такие, как ПВП, ППП, днем, ночью или в условиях обледенения), для которых

винтокрылый аппарат одобрен, устанавливаются посредством демонстрации соответствия

применимым сертификационным требованиям и установкой соответствующего

0'борудования.

29.1527. Максимальная эксплуатационная высота

Должна быть установлена максимальная высота, до которой разрешается эксплуатировать

винтокрылый аппарат с учетом ограничений, обусловливаемых характеристиками полета,

конструкции, силовой установки, назначения винтокрылого аппарата и характеристиками

оборудования.

Авиационные правила

29.1529. Инструкции по сохранению летной годности

Заявитель должен подготовить Инструкции по сохранению летной годности в

соответствии с требованиями Приложения А данной Части. Инструкция может быть не

завершена в полном объеме в процессе сертификации типа, если существует программа

{план), гарантирующая завершение их разработки до поставки первого винтокрылого

аппарата или до выдачи сертификата летной годности, в зависимости or того. какое из

событий произойдет позже.

МАРКИРОВКА И ТАБЛИЧКИ

29.1541. Общие положения

(a) Винтокрылый аппарат должен иметь:

(1) маркировки и таблички, оговоренные и параграфах 29.1545—29.1565, и

(2) дополнительную информацию, маркировку приборов и таблички, необходимые для безопасной

эксплуатации винтокрылого аппарата с необычной конструкцией, необычными эксплуатационными

характеристиками или характеристиками управляемости.

(b) Каждая маркировка и табличка, указанные в пункте (а) данного параграфа:

(1) должна находиться на видном месте и

(2) не должна легко стираться, искажаться или заслоняться.

29.1543. Маркировка приборов: общие положения

Для каждого прибора:

(a) если маркировка нанесена на защитное стекло шкалы прибора, должны иметься средства,

обеспечивающие правильное положение защитного стекла относительно шкалы, и

(b) каждая дуга и линия должны быть достаточной толщины и размещены в месте, откуда они четко

видны пилоту.

29.1545. Указатель скорости полета

(a) Каждый указатель скорости полета должен иметь маркировку, оговоренную в пункте (b) данного

параграфа, нанесенную соответственно величинам приборной скорости полета.

(b) Должна быть предусмотрена следующая маркировка:

(1) красной радиальной линией:

(i) Vne для винтокрылых аппаратов, исключая вертолеты, и

(ii) Vne (при работающих двигателях) —для вертолетов;

(2) красной радиальной полоской, выполненной косыми штрихами,— Vne(при неработающих

двигателях) для вертолетов, если Vne (.при неработающих двигателях) меньше, чем Vne (при

работающих двигателях);

(3) желтой дугообразной линией—диапазон, где требуется осторожность;

(4) зеленой дугообразной линией—диапазон безопасной эксплуатации.

(б) Если на винтокрылом аппарате установлены индикатор Vne и сигнализатор Vne +5 км/ч,

предусмотренные согласно пунктам (а) и (]) параграфа 29.1303, то достаточным следует

считать выполнение на этом индикаторе маркировки, требуемой пунктом (b) (2) данного

параграфа.

29.1547. Магнитный компас

(a) На магнитном компасе или вблизи него должна быть установлена табличка, отвечающая

требованиям данного параграфа.

(b) В табличке должна быть указана тарировка прибора в горизонтальном полете при работающих

двигателях.

(c) В табличке должны иметься сведения о том, производились ли тарировка при включенных или

выключенных радиоприемниках.

(d) Данные тарировок должны быть приведены для магнитных курсов с интервалами не более 45

град.

29.1549. Приборы силовой установки

Для каждого требуемого прибора силовой установки в соответствии с его назначением:

(а) каждое максимально допустимое и, если имеется, минимально допустимое для безопасной

эксплуатации значение должно быть помечено красной радиальной или просто красной линией;

(b) каждый нормальный эксплуатационный диапазон должен быть помечен зеленой дугообразной

или просто зеленой линией, не заходящей за максимально и минимально допустимые безопасные

значения;

(с) каждый диапазон взлетного режима, а также диапазоны режимов, требующих осторожности при

эксплуатации, должны быть помечены желтой дугообразной или просто желтой линией;

(d) каждый диапазон частот вращения ротора двигателя или несущего винта, ограничиваемый из-за

возникновения чрезмерных вибрационных напряжении, должен быть помечен красной дугообразной

или просто красной линией, и

(e) каждый предельный диапазон с одним неработающим двигателем (OEI) или одобренный

эксплуатационный диапазон должен быть помечен так, чтобы четко отличаться от маркировки

пунктов (а) — (d) этого параграфа.

29.1551. Указатель количества масла

Каждый указатель количества масла должен иметь достаточно делений для удобной и точной

индикации количества масла.

29.1553. Указатель количества топлива

Если невырабатываемый остаток топлива для какого-либо бака превышает 4 л или 5% емкости

этого бака (в зависимости от того, какая величина больше), то на указателе количества топлива

должна иметься пометка в виде красной дугообразной линии, проведенной от протарированного

нулевого отсчета до величины невырабатываемого остатка, определенной, в горизонтальном

полете.

29.1555. Маркировка органов управления

(a) Каждый орган управления, кроме основных органов управления винтокрылого аппарата, или

орган управления, назначение которого очевидно, должен иметь четкую маркировку, содержащую

данные о его назначении и способе управления.

(b) Для органов управления подачей топлива в силовую установку:

(1) каждый орган управления многоходовым краном топливных баков должен иметь маркировку,

указывающую положение, соответствующее каждому баку и каждому положению кольцевания:

(2) если для безопасной эксплуатации требуется использование топливных баков в определенной

последовательности, то маркировка с указанием этой последовательности должна быть нанесена

на переключатель этих баков или рядом с ним, и

(3) каждый орган управления кранами для любого двигателя многодвигательного винтокрылого

аппарата должен иметь маркировку, указывающую положение, соответствующее каждому

управляемому им двигателю.

(c) Полезный объем топлива должен быть указан следующим образом:

(1) для топливных систем, не имеющих органов управления переключателем, полезный объем

системы должен указываться вблизи топливомера;

(2) для топливных систем, имеющих органы управления переключателем, полезный объем системы,

доступный при каждом положении органа управления переключателем, должен быть указан вблизи

органа управления переключателем.

(d) Для дополнительных вспомогательных и аварийных органов управления:

(1) каждый важный указатель положения, такой, как, например, показывающий величину шага винта

или посадочное положение шасси, должен иметь такую маркировку, чтобы каждый член экипажа в

любое время мог определить положение агрегата, к которому она относится, и

(2) каждый аварийный орган управления должен быть красного цвета и иметь маркировку,

указывающую способ его эксплуатации.

(e) На винтокрылых аппаратах с убирающиеся шасси в зоне видимости пилота должна иметься

четкая маркировка с указанием максимальной эксплуатационной скорости посадочного шасси.

29.1557. Прочие маркировки и трафареты

(a) Багажные и грузовые отсеки и места размещения балласта. Каждый багажный и грузовой

отсек и каждое место размещения балласта, должны иметь трафарет с указанием всех ограничений

по содержимому, включая ограничения по весу, необходимые 'согласно требованиям по загрузке.

(b) Кресла (или устройства для сидения). Если максимально допустимый вес, который может

выдержать кресло, меньше 77 кг, то трафарет с указанием этого меньшего веса должен быть

постоянно прикреплен к конструкции кресла.

(c) Топливозаправочные и маслозаправочные горловины. К ним предъявляются следующие

требования:

(1) топливозаправочные горловины должны иметь маркировку на крышке заправочной горловины

или рядом с ней, содержащую:

(i) надпись “топливо”;

(ii) для винтокрылого аппарата с поршневым двигателем—надпись с указанием минимального

октанового числа топлива;

(iii) для винтокрылых аппаратов с газотурбинным двигателем—информацию с указанием

допустимых марок топлива, за исключением тех случаев, когда это практически невозможно, тогда

она может быть включена 'в Руководство по летной эксплуатации винтокрылого аппарата, а на

заправочной горловине может быть обозначена соответствующая ссылка на Руководство по

летной эксплуатации, и

(iv) для систем подачи топлива—надпись с указанием максимально допустимого давления подачи

топлива и максимально допустимого давления откачки топлива.

(2) Маслозаправочные горловины должны иметь надпись “масло” на крышке горловины или рядом с

ней.

(d) Трафареты аварийных выходов. Каждый трафарет и орган управления каждого аварийного

выхода должны отличаться по цвету от окружающей поверхности фюзеляжа согласно требованиям

параграфа 29.811 (f) (2). Трафарет должен размещаться около каждого органа, управления

аварийным выходом и четко указывать расположение этого выхода и способ его использования.

29.1559. Табличка с указанием ограничений

В поле зрения пилота должна иметься табличка с указанием видов эксплуатации (ПВП, ППП, днем,

ночью или в условиях обледенения), для которых винтокрылый аппарат одобрен.

29.1561. Оборудование, обеспечивающее безопасность

(а) Каждый орган управления спасательным оборудованием, приводимый в действие экипажем в

аварийной ситуации, такой, как привод автоматического ввода в действие спасательного плота,

должен быть четко маркирован с указанием способа приведения его в. действие.

(b) Каждое место размещения любых огнетушителей, средств сигнализации или других средств

жизнеобеспечения, такое, как ниша или отсек, должно быть соответственно маркировало.

(c) Места размещения требуемого аварийного оборудования должны быть четко маркированы для

обозначения содержимого и облегчения извлечения оборудования.

(d) Каждый спасательный плот должен быть четко маркирован с указанием инструкций по' его

использованию.

(е) Одобренные средства выживания должны быть маркированы для указания содержимого и

способен его использования.

29. 1565. Хвостовой винт

Каждый хвостовой винт должен иметь такой ориентир, чтобы сметаемый им диск был виден с земли

при обычных условиях дневного освещения.

РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВИНТОКРЫЛОГО АППАРАТА (РЛЭ)

29.1581. Общие положения

(a) Представляемая информация. Для каждого винтокрылого аппарата должно быть

представлено Руководство по летной эксплуатации винтокрылого аппарата, содержащее

следующее:

(1) сведения, требуемые согласно параграфам 29.1583—29.1589;

(2) прочие сведения, необходимые для безопасной эксплуатации, касающиеся особенностей

конструкции, эксплуатационных характеристик и характеристик управляемости.

(b) Одобренная информация. Каждая часть Руководства но летной эксплуатации винтокрылого

аппарата, содержащая информацию, указанною и параграфах 29.1583—29.1589, должна быть

одобренной, выделенной, обозначенной и должна четко отличаться от каждой неодобренной части

руководства.

(c) [Зарезервировано].

(d) Оглавление. В каждом Руководстве по летной эксплуатации винтокрылого аппарата должно

быть предусмотрено оглавление, если это обусловливается сложностью и объемом излагаемых

сведений.

29.1583. Эксплуатационные ограничения

(a) Ограничения по скорости полета и несущему винту. Должна быть представлена информация,

необходимая для маркировки ограничений по скорости полета и несущему винту на

соответствующих указателях или рядом с ними. Необходимо разъяснить значение каждого

ограничения и каждого цветового обозначения.

(b) Ограничения, накладываемые на силовую установку. Должна быть представлена

следующая информация:

(1) ограничения, требуемые согласно параграфу 29,1521;

(2) соответствующее разъяснение ограничений;

(3) сведения, необходимые для маркировки приборов, требуемой в параграфах 29.1549—29.1553.

(c) Вес и распределение нагрузки. Должны быть представлены ограничения по весу и

положению центра тяжести, требуемые в параграфах 29.25 и 29.27 соответственно. В случае

различных условий нагружения должны иметься указания, позволяющие легко соблюдать эти

ограничения.

(d) Летный экипаж. Когда требуется летный экипаж в количестве более одного человека, должно

быть указано минимальное число членов экипажа, определяемое согласно параграфу 29.1523, и их

функции.

(e) Разновидности условий эксплуатации. Должна быть указана каждая разновидность

эксплуатации, для которой подтверждено соответствие винтокрылого аппарата и устанавливаемого

на нем оборудования.

(d) Для дополнительных вспомогательных и аварийных органов управления:

(1) каждый важный указатель положения, такой, как, например, показывающий величину шага винта

или посадочное положение шасси, должен иметь такую маркировку, чтобы каждый член экипажа в

любое время мог определить положение агрегата, к которому она относится, и

(2) каждый аварийный орган управления должен быть красного цвета и иметь маркировку,

указывающую способ его эксплуатации.

(e) На винтокрылых аппаратах с убирающимся шасси в зоне видимости пилота должна иметься

четкая маркировка с указанием максимальной эксплуатационной скорости посадочного шасси.

29.1557. Прочие маркировки и трафареты

(a) Багажные и грузовые отсеки и места размещения балласта. Каждый багажный и грузовой

отсек и каждое место размещения балласта должны иметь трафарет с указанием всех ограничений

по содержимому, включая ограничения по весу, необходимые согласно требованиям по загрузке.

(b) Кресла (или устройства для сидения). Если максимально допустимый вес, который может

выдержать кресло, меньше 77 кг, то трафарет с указанием этого меньшего веса должен быть

постоянно прикреплен к конструкции кресла.

(c) Топливозаправочные и маслозаправочные горловины. К ним предъявляются следующие

требования:

(1) топливозаправочные горловины должны иметь маркировку на крышке заправочной горловины

или рядом с ней, содержащую:

(i) надпись “топливо”;

(ii) для винтокрылого аппарата с поршневым двигателем—надпись с указанием

минимального октанового числа топлива;

(iii) для винтокрылых аппаратов с газотурбинным двигателем — информацию с указанием

допустимых марок топлива, за исключением тех случаев, когда это практически невозможно, тогда

она может быть включена 'в Руководство по летной эксплуатации винтокрылого аппарата, а на

заправочной горловине может быть обозначена соответствующая ссылка на Руководство по

летной эксплуатации, и

(iv) для систем подачи топлива—надпись с указанием максимально допустимого давления подачи

топлива и максимально допустимого давления откачки топлива.

(2) Маслозаправочные горловины должны иметь надпись “масло” на крышке горловины или рядом с

ней.

(d) Трафареты аварийных выходов. Каждый трафарет и орган управления каждого аварийного

выхода должны отличаться по цвету от окружающей поверхности фюзеляжа согласно требованиям

параграфа 29.811 (f) (i2). Трафарет должен размещаться около каждого органа управления

аварийным выходом и четко указывать расположение этого выхода н способ его использования.

29.1559. Табличка с указанием ограничений

В поле зрения пилота должна иметься табличка с указанием видов эксплуатации (ПВП, ППП, днем,

ночью или в условиях обледенения), для которых винтокрылый аппарат одобрен.

29.1561. Оборудование, обеспечивающее безопасность

(а) Каждый орган управления спасательным оборудованием, приводимый в действие экипажем в

аварийной ситуации, такой, как привод автоматического ввода в действие спасательного плота,

должен быть четко маркирован с указанием способа приведения его в. действие.

(b) Каждое место размещения любых огнетушителей, средств сигнализации или других средств

жизнеобеспечения, такое, как ниша или отсек, должно быть соответственно маркировано.

(c) Места размещения требуемого аварийного оборудования должны быть четко маркированы для

обозначения содержимого и облегчения извлечения оборудования,

(d) Каждый спасательный плот должен быть четко маркирован с указанием инструкций по его

использованию.

(е) Одобренные средства выживания должны быть маркированы для указания содержимого и

способов его использования.

29. 1565. Хвостовой винт

Каждый хвостовой винт должен иметь такой ориентир, чтобы сметаемый им диск был виден с земли

при обычных условиях дневного освещения.

РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВИНТОКРЫЛОГО АППАРАТА (РЛЭ)

29.1581. Общие положения

(a) Представляемая информация. Для каждого винтокрылого аппарата должно быть представлено

Руководство по летной эксплуатации винтокрылого аппарата, содержащее следующее:

(1) сведения, требуемые согласно параграфам 29.1583—29.1589;

(2) прочие сведения, необходимые для безопасной эксплуатации, касающиеся особенностей

конструкции, эксплуатационных характеристик и характеристик управляемости.

(b) Одобренная информация. Каждая часть Руководства по летной эксплуатации винтокрылого

аппарата, содержащая информацию, указанную в параграфах 29.1583—29,1589, должна быть

одобренной, выделенной, обозначенной и должна четко отличаться от каждой неодобренной части

руководства.

(c) [Зарезервировано].

(d) Оглавление. В каждом Руководстве по летной эксплуатации винтокрылого аппарата должно

быть предусмотрено оглавление, если это обусловливается сложностью и объемом излагаемых

сведений.

29.1583. Эксплуатационные ограничения

(н) Ограничения по скорости полета и несущему винту. Должна быть представлена информация,

необходимая для маркировки ограничений по скорости полета и несущему винту на

соответствующих указателях или рядом с ними. Необходимо разъяснить значение каждого

ограничения и каждого цветового обозначения.

(b) Ограничения, накладываемые на силовую установку. Должна быть представлена

следующая информация:

(1) ограничения, требуемые согласно параграфу 29.1521;

(2) соответствующее разъяснение ограничений;

(3) сведения, необходимые для маркировки приборов, требуемой в параграфах 29.1549—29.1553.

(c) Вес и распределение нагрузки. Должны быть представлены ограничения по весу и положению

центра тяжести, требуемые в параграфах 29.25 и 29.27 соответственно. В случае различных

условий нагружения должны иметься указания, позволяющие легко соблюдать эти ограничения.

(d) Летный экипаж. Когда требуется летный экипаж в количестве более одного человека, должно

быть указано минимальное число членов экипажа, определяемое согласно параграфу 29.1523, и их

функции.

(e) Разновидности условий эксплуатации. Должна быть указана каждая разновидность

эксплуатации, для которой подтверждено соответствие винтокрылого аппарата и устанавливаемого

на нем оборудования.

(f) Ограничения по высоте. Должны быть представлены данные, обеспечивающие соответствие

требованиям параграфа 29.1517.

(g) Максимально допустимая скорость ветра. Для винтокрылого аппарата категории А

необходимо представить данные о максимально допустимой скорости ветра для безопасной

эксплуатации вблизи земли.

(h) Барометрическая высота. Должны быть представлены данные о барометрической высоте,

устанавливаемой согласно параграфу 29.1527, и разъяснение факторов ее ограничения.

(i) Температура наружного воздуха. Должны быть приведены максимальные и минимальные

предельные величины температуры наружного воздуха.

29.1585. Правила эксплуатации

(a) Разделы Руководства, содержащие правила эксплуатации, должны давать информацию,

касающуюся любых действий в нормальной и аварийной обстановке, и любую другую информацию,

необходимую для безопасной эксплуатации, включая действия, связанные с полетом на

минимальных скоростях в случаях отказа двигателя.

(b) Для многодвигательного винтокрылого аппарата необходимо представить информацию,

определяющую каждый эксплуатационный режим, в котором для обеспечения безопасности

необходима независимость топливной системы, предписанная параграфом 29.953, а также

инструкции по приведению топливной системы в конфигурацию, используемую для демонстрации

соответствия упомянутому параграфу.

(c) Для вертолетов, для которых согласно параграфу 29.1505 (с)- устанавливается Vne (при

неработающих двигателях), должна быть представлена информация, разъясняющая величину Vne

(при неработающих двигателях) и действия по снижению скорости полета до величины, не

превышающей Vne (при неработающих двигателях) в случае отказа всех двигателей.

(d) Для каждого винтокрылого аппарата, демонстрирующего соответствие параграфу 29.1355 (с) (6)

(ii) или (с) (б) (iii), должна быть представлена информация о действиях по отключению батареи от

источника зарядки.

(e) Если количество невырабатываемого топлива в баке превышает 5% емкости бака или 4,0 л (в

зависимости от того, какая величина больше), то должна быть представлена информация, из

которой видно, что, когда указатель топливомера показывает “ноль” в горизонтальном полете,

остаток топлива в баке не может быть использован в полете по условиям безопасности.

(f) Должна быть представлена информация об общем количестве расходуемого топлива каждого

бака.

(g) Для винтокрылых аппаратов категории В должны быть представлены величины скоростей

полета и соответствующие частоты вращения несущего винта для минимальной вертикальной

скорости снижения и наивыгоднейшего угла планирования согласно положениям параграфа-29.71.

29.1587. Сведения о летных данных

Приводимые в Руководстве по летной эксплуатации сведения о летных данных, не являющихся

эксплуатационными ограничениями, могут быть представлены лишь в той мере, в какой это

необходимо для ясности представления данных или для определения особенностей использования

одобренного нестандартного оборудования или методик. При представлении данных, не входящих в

эксплуатационные ограничения, должны быть четко указаны предельные значения. Должны быть

приведены следующие сведения:

(а) Категория А. Для каждого винтокрылого аппарата категории А в Руководстве по летной

эксплуатации винтокрылого аппарата должны содержаться общие сведения о летных данных,

включая данные, необходимые для выполнения установленных правил эксплуатации, а также

описание условий, таких, как величина скорости полета, при которых эти данные были получены;

кроме того, в Руководстве должны быть представлены:

(1) величины приборной скорости полета, устанавливаемые для взлета, и информация о

рекомендуемых действиях при отказе критического двигателя во время взлета;

(2) тарировки указателя скорости полета;

(3) методика изменения скорости полета и вертикальные скорости снижения для выполнения

посадок на режиме авторотации;

(4) дистанции прерванного взлета, определяемые согласно параграфу 29.59 (b), и взлетные

дистанции, определяемые согласно параграфу 29.59 (с), и

(5) посадочные данные, определяемые 'согласно параграфам 29.75 и 29.77.

(b) Категория В. Для винтокрылого аппарата категории В в Руководстве по летной эксплуатации

винтокрылого аппарата должна содержаться информация о:

(1) взлетной дистанции и скорости набора высоты, а также необходимые сведения по определению

траектории полета с учетом посадки на режиме авторотации в случае отказов двигателей, включая

расчетные данные при разных высотах и температурах;

(2) величинах установившейся скороподъемности и потолка висения, соответствующих скоростям

полета, и другие важные сведения, включая расчетные данные о влиянии высоты и температуры;

(3) посадочной дистанции, соответствующих величинах скорости полета при скольжении и типах

поверхности посадочной площадки, а также любые другие важные сведения, которые могут

повлиять на длину дистанции, включая расчетные данные о влиянии высоты и температуры;

(4) максимальных безопасных параметрах ветра при эксплуатации вблизи земли?

(5) тарировках скорости полета;

(6) зоне сочетаний “высота—скорость”, за исключением вариантов применения винтокрылых

аппаратов, для которых эти сведения вводятся в качестве эксплуатационных ограничений;

(7) дистанции планирования в зависимости от высоты в полете на авторотации при скоростях и

условиях, соответствующих минимальной вертикальной скорости снижения и наивыгоднейшему углу

планирования, определяемым согласно параграфу 29.71;

(8) максимальной допустимой скорости ветра при выполнении висения вне зоны влияния земли,

если предусмотрено висение в таких условиях, и

(9) любых дополнительных данных, необходимых для соблюдения правил эксплуатации.

29.1587-Б. Требования к дополнению РЛ Э для эксплуатации винтокрылого

аппарата с грузом на внешней подвеске

Дополнение к РЛЭ для эксплуатации винтокрылого аппарата с грузом на внешней подвеске

должно отвечать следующим требованиям:

(б) должны быть установлены ограничения по параметрам, влияющим, на .устойчивость и

управляемость винтокрылого аппарата с грузом на внешней подвеске, запасы управления и

поведение груза (центровка с учетом груза на внешней подвеске, скорости по всем

направлениям, высоты полета, углы крена при развороте, темпы разгона и торможения,

углы скольжения, сила и направление ветра), в пределах изменения которых обеспечивается.

нормальное пилотирование винтокрылого аппарата;

(г) должны содержаться материалы, позволяющие определять вес груза -на внешней

подвеске в зависимости от дальности на рекомендованных режимах полета в ожидаемых

условиях эксплуатации;

(д) должны быть определены функции каждого члена экипажа и методика выполнения всех

операций и полета при транспортировке груза на внешней подвеске винтокрылого

аппарата;

(ж) должны содержаться рекомендации по защите членов экипажа от разрядов статического

электричества при транспортировке грузов на внешней подвеске винтокрылого аппарата;

(и) должны быть помещены рекомендации по пилотированию винтокрылого аппарата с

грузом на внешней подвеске как при нормальной работе, так и при различных отказах

функциональных систем, в том числе и в зоне “высота — скорость”, о также рекомендации по

аварийному сбросу груза или выполнению вынужденной посадки с грузом.

29.1589. Информация о загрузке

Должны иметься указания по загрузке для каждого возможного варианта загрузки между

максимальным и минимальным значениями веса, определенными в соответствии с параграфом

29.25, который может повлечь за собой перемещение центра тяжести за предельно допустимые

значения, оговоренные в параграфе 29.27, с учетом любого возможного веса находящихся на

борту людей.

(б) Информация о загрузке приводится в Руководстве по загрузке и центровке (РЗЦ).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ИНСТРУКЦИИ ПО СОХРАНЕНИЮ ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ

А29.1. Общие положения

(a) Данное Приложение определяет требования к подготовке Инструкции по сохранению летной

годности, как того требует параграф 29.1529.

(b) Инструкции по сохранению летной годности каждого винтокрылого аппарата должны включать в

себя Инструкции по сохранению летной годности каждого двигателя и винта (в дальнейшем

называемых изделиями), каждого устройства, предусмотренного требованиями Авиационных

Правил, и всю необходимую информацию о взаимодействии этих устройств и изделий с

винтокрылым аппаратом. Если к устройству или изделию, установленному на винтокрылом

аппарате, его изготовитель не представил Инструкций по сохранению летной годности, то

Инструкции по сохранению летной годности винтокрылого аппарата должны включать в себя

дополнительную информацию по этим изделиям, существенно необходимую для сохранения летной

годности винтокрылого аппарата.

(c) Заявитель должен представить программу, в которой следует показать, как будут

распространяться изменения к Инструкциям по сохранению летной годности, составленные

Заявителем или изготовителями изделий и устройств, установленных на винтокрылом аппарате.

(б) Все положения Инструкции по сохранению летной годности должны быть

сформулированы четко u сводить к минимуму возможность неоднозначного их толкования.

(г) Методы эксплуатации элементов систем, состав и периодичность работ по плановому

техническому обслуживанию и ремонту (ТОиР) винтокрылого аппарата, предусмотренные

Инструкциями, должны быть обоснованы результатами специального анализа материалов

оценки надежности и отказобезопасности конструкций систем винтокрылого аппарата,

выполненного в соответствии с принятыми правилами и методиками.

А29.2. Вид и тип оформления

(a) Инструкции по сохранению летной годности должны быть составлены в форме программы

технического обслуживания и ремонта и руководства или--руководств, в зависимости от объема

имеющихся данных.

(b) Вид и тип оформления программы технического обслуживания и ремонта и руководства

или руководств должен обеспечивать размещение материала.

А29.3. Содержание

Инструкции по сохранению летной годности должны содержать следующие руководства

(или разделы) и информационные сведения:

(а) Руководство или раздел по технической эксплуатации винтокрылого аппарата:

(1) вводную информацию, содержащую объяснения особенностей конструкции винтокрылого

аппарата и данные в объеме, необходимом для выполнения технического обслуживания и ремонта;

(2) описание конструкций винтокрылого аппарата, его систем и установок, включая двигатели, винты

и устройства;

(3) основную руководящую и справочную информацию, описывающую управление и работу

элементов и систем винтокрылого аппарата, включая соответствующие специальные процедуры и

ограничения;

(4) информацию по обслуживанию винтокрылого аппарата, включающую в себя подробные

сведения о точках обслуживания, емкости баков н баллонов, типах используемых специальных

жидкостей, давлениях в различных системах, размещении съемных панелей, предназначенных для

обеспечения проверки (осмотра) и обслуживания, расположения точек смазки, используемых

смазочных материалах, оборудовании, необходимом для обслуживания винтокрылого аппарата,

указания и ограничения по буксировке винтокрылого аппарата, информацию по его швартовке на.

стоянке, подъему на подъемники и нивелировке. Рекомендуемые периоды между

контрольно-восстановительными работами (ремонтами) и необходимые ссылки на раздел

“Ограничения по летной годности” также должны быть представлены:

(5) информацию по поиску мест отказов и повреждений с описанием возможных отказов и

повреждений, способов их обнаружения и действий по ux устранению:

(6) информацию о порядке и методах снятия и замены изделий или их .составных частей со

всеми необходимыми мерами предосторожности:

(7) другие общие технологические указания, включая методы, контроля систем при работе

на земле, нивелировки, взвешивания и определения положении центра тяжести подъема на

подъемники и крепления, и также ограничения по хранению:

(8) схемы размещения люков и панелей доступа при. техническом, обслуживании и ремонте и

информацию, необходимую для обеспечения доступа для проверки и осмотра о случае

отсутствия смотровых .панелей;

(9) подробные сведения о применении специальных методов контроля, включая

рентгенографический и ультразвуковой контроль, если даны указания о применении таких

методов;

(10) информацию, необходимую для выполнения заключительных работ и защитной

обработки конструкции после проверок и осмотров;

(11) все данные, относящиеся к крепежным элементам и узлам конструкции, такие, как их

маркировка, рекомендации по отбраковке и допустимые значения момента затяжки;

(12} перечень необходимого специального инструмента.

(b) [Зарезервировано].

(c) [Зарезервировано].

(d) [Зарезервировано].

(e) [Зарезервировано].

(f) [Зарезервировано].

(g) [Зарезервировано].

(б) Программу технического обслуживания винтокрылого аппарата, включающую в себя:

(1) общую характеристику системы технического обслуживания и ремонта винтокрылого

аппарата и ожидаемые условия эксплуатации;

(2) план технического обслуживания и ремонта (ТОиР), отражающий методы эксплуатации и

режимы ТОиР всех элементов конструкции и 'систем винтокрылого аппарата, информацию

по планированию работ для каждой составной части винтокрылого аппарата, его

двигателей, вспомогательных силовых установок, винтов, агрегатов, приборов и

оборудования, в котором указываются рекомендуемые периоды ТОиР (очистки, осмотра,

регулировки, проверки и смазки) и объем контрольно-восстановительных работ, а также

других работ, рекомендуемых для указанных сроков в целях сохранения летной годности

винтокрылого аппарата.

А29.4. Раздел “Ограничения по летной годности”

В документы, отражающие Инструкции по сохранению летной годности, должен входить раздел

“Ограничения по летной годности”, который должен четко отделяться и легко отличаться от

остальных разделов документов. В этом разделе должны быть указаны каждый из предписанных

сроков обязательной замены изделий, интервалов между проверками и осмотрами конструкции и

соответствующие процедуры проверок и осмотров, одобренные в соответствии с требованиями

параграфа 29.571. Если Инструкции по сохранению летной годности составлены из нескольких

документов, то раздел, предписанный данным параграфом, должен быть включен в основной

документ.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

КРИТЕРИИ ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ ВИНТОКРЫЛОГО АППАРАТА ДЛЯ ПОЛЕТА

ПО ПРИБОРАМ

I. Общие положения.

Ни один винтокрылый аппарат транспортной категории не может быть сертифицирован на тип для

летной эксплуатации по правилам полета по приборам (ППП), если его конструкция и оборудование

не удовлетворяют требованиям, содержащиеся в данном Приложени.

II. Определения.

(а) Vy i — приборная скорость полета, соответствующая наивыгоднейшей скороподъемности,

иcпользуемая при показе соответствия требованиям к характеристикам набора высоты для

полетов по ППП (вместо скорости Vy, соответствующей наивыгоднейшей скороподъемности для

визуального полета).

(b) V n e i— непревышаемая приборная скорость полета, используемая при показе соответствия

требованиям к максимальной предельной скорости полета по приборам (вместо скорости 1/'„,,,

соответствующей непревышаемой скорости визуального полета).

(с) V min i — приборная минимальная скорость полета, используемая при показе соответствия

требованиям к минимальной предельной скорости полета по приборам (вместо V min,

соответствующей минимальной предельной скорости визуального полета).

III. Триммирование.

Должна быть обеспечена возможность уменьшения до нуля усилий на ручке управления, рычаге

общего шага и педалях при всех указанных в правилах полета по приборам скоростях полета,

величинах мощности и конфигурациях, соответствующих данному типу.

IV. Продольная статическая устойчивость.

(a) Общие положения. Винтокрылый аппарат должен обладать положительной продольной

статической устойчивостью по усилиям на органах управления при всех критических сочетаниях

веса центра тяжести и при всех оговоренных в пунктах IV (b)—(1) данного Приложения условиях.

Наклон кривой графика зависимости усилий на ручке управления от скорости полета должен

показывать, что любое значительное изменение скорости полета отчетливо различается пилотом

по изменению усилий на ручке управления. Значение скорости полета должно возвращаться к

значению скорости балансировки с точностью до 10% от величины скорости балансировки, когда

ручка управления освобождается при каждом из оговоренных в пунктах IV (b) — (f) данного

приложения условиях балансировки.

(b) Набор высоты. Устойчивость на режиме набора высоты должна быть продемонстрирована в

пределах диапазона скоростей полета, отличающихся от балансировочного значения на ±40 км/ч,

при:

(1) балансировке вертолета на V y i;

(2) убранном шасси (если шасси убирающееся) и

(3) величине мощности, потребной для обеспечения ограниченной скороподъемности (но не менее 5

м/c) на Vyi, или при максимальной продолжительной мощности, при этом за исходную берется

меньшая из величин.

(с) Крейсерский режим полета. Устойчивость должна быть продемонстрирована и пределах

диапазона скоростей полета от 0,7 до 1,1 VH или V nei — в зависимости от того, какая величина

меньше; при показе устойчивости скорость не должна отличаться от балансировочного значения

более чем на ± 40 км/ч при

(1) балансировке вертолета и мощности, соответствующей режиму горизонтального полета при 0,9

VH или 0,9 Vnei (берется меньшая из .величин), и

1.убранном шасси (если шасси убирающееся).

(d) Режим полета на малых скоростях. Устойчивость должна быть продемонстрирована в

диапазоне скоростей полета от 0,9 Vmin i до 1,3 Vmin i или до скорости, на 40 км/ч большей

балансировочного значения ('берется большая из величин), при:

(1) балансировке вертолета и мощности, соответствующей режиму горизонтального

полета при 1.1 Vmin i, и

(2) убранном шасси (если шасси убирающееся).

(e) Режим снижения. Устойчивость должна быть продемонстрирована в диапазоне

скоростей полета ± 40 км/ч от балансировочного значения при:

(1) балансировке вертолета на скорости 0,8 VH или 0,8 Vnei (или 0.8 VLE при выпущенном

шасси), берется меньшая из величии,

(2) мощности, потребной для выполнения снижения с вертикальной скоростью 5 м/с при

балансировочном значении скорости полета, и

(3) выпущенном или убранном шасси (если шасси убирающееся).

(f) Заход на посадку. Устойчивость должна быть продемонстрирована в диапазоне

скоростей полета от 0,7 значения минимальной рекомендованной для захода на посадку

скорости полета до значения, на 40 км/ч большего максимальной рекомендованной для

захода на посадку скорости полета, при:

(1) балансировке вертолета при рекомендованном (ых) значении (ях) скорости захода на

посадку,

(2) выпущенном или убранном шасси (если шасси убирающееся) и

(3) мощности, потребной для выдерживания траектории полета с углом планирования 3

град, и мощности, потребной для выдерживания наиболее крутого наклона траектории

захода на посадку, для которого запрашивается сертификат.

V. Боковая статическая устойчивость.

(a) Путевая статическая устойчивость должна обеспечиваться во всех разрешенных

диапазонах скоростей полета, мощности и вертикальной скорости. При больших углах

скольжения, вплоть до максимальных значений, должна, обеспечиваться

удовлетворительная путевая управляемость.

(b) При изменении углов скольжения на величину до ± 10 град от балансировочного

значения в пределах разрешенных диапазонов скоростей полета, мощности и

вертикальной скорости не допускается наличие поперечной неустойчивости,

воспринимаемой 'пилотом при перемещении органов поперечного управления.

Продольное перемещение ручки управления при изменении угла скольжения не должно

быть чрезмерным.

VI. Динамическая устойчивость.

(i) Амплитуда любых колебаний, имеющих период менее 5 с, должна уменьшаться вдвое

за время не более чем один цикл.

(b) Амплитуда любых колебаний, имеющих период 5 с или более, но менее 10с, должна

уменьшаться вдвое за время не более чем два цикла.

(c) Любые колебания, имеющие период 10 с или более, но менее 20с, должны быть

затухающими.

(d) Амплитуда любых колебаний, имеющих период 20 с или более, не должна

увеличиваться вдвое за время менее 20 с.

(e) Амплитуда любого апериодического колебания не должна удваиваться за время

менее 9с.

VII. Система улучшения устойчивости СУУ.

(а) Если используется система улучшения устойчивости СУУ, то должна оцениваться ее

надежность с точки зрения последствий отказа, Вероятность отказа, способного

воспрепятствовать продолжению безопасного полета 'и выполнению безопасной

посадки, должна относиться к событиям практически невероятным. В случае отказа СУУ,

практическая невероятность которого не подтверждена:

(1) вертолет должен сохранять безопасную управляемость и способность выполнения

продолжительного полета по приборам без приложения пилотом чрезмерных усилий; при

этом следует учесть и последствия возможных сопутствующих отказов, воздействующих

на работу системы управления; и

(2) вертолет должен удовлетворять требованиям .раздела В данных .АП-29 во всем

диапазоне рабочих режимов полета.

(b) СУУ должна быть спроектирована таким образом, чтобы исключалась вероятность

опасного отклонения летательного аппарата от заданной траектории полета или

возникновения на вертолете oпacных перегрузок во время нормальное эксплуатации или

ii случае неисправности или отказа при условии, что парирующие действия начаты через

соответствующий период времени. Если на летательном аппарате установлена

многоканальная система, то ее неисправности, невероятность которых не

продемонстрирована, должны рассматриваться соответственно последовательности

возникновения.

VIII. Оборудование, системы и установки.

Основное оборудование и установки должны соответствовать разделу F данной

Части со следующими дополнениями:

(а) Пилотажно-навигационные приборы.

(1) магнитный гиростабилизированный компас вместо указателя гироскопического курса,

требуемого согласно параграфу 29.1303 (h), и

(1)резервный авиагоризонт, удовлетворяющий требованиям параграфа 29.1303 (g) (Г)—(7),

вместо указателя поворота, требуемого в параграфе 29.1303 (g). Если предусмотрены

аварийные аккумуляторы, то при наличии необходимой изоляции они могут подзаряжаться от

электрической системы летательного аппарата. Эта система должна быть. спроектирована

таким образом, чтобы аварийные аккумуляторы не могли использоваться для запуска

двигателей.

(b) Прочие требования.

(1) Системы приборов и прочие необходимые для выполнения полетов по ППП системы,

на работу которых может неблагоприятно повлиять обледенение, должны быть

соответствующим образом защищены от неблагоприятного воздействия в условиях

обледенения независимо от того, сертифицируется ли винтокрылый аппарат для

эксплуатации н условиях обледенения или нет.

(2) Система электроснабжения должна иметь средства для автоматического

обесточивания и отключения от главной шины любого источника энергии, создающего

опасное перенапряжение.

(3) Каждый из требуемых пилотажных приборов, питаемых от какого-либо источника

энергии (электрической, пневматической и т. д.), должен иметь составляющие единое

целое с прибором визуальные устройства для индикации достаточности подаваемой

мощности.

(4) Если требуется применение нескольких систем, выполняющих похожие функции, то

каждая система должна быть сгруппирована, скомпонована и размещена так, чтобы

обеспечиваемое физическое разделение между системами гарантировало бы то, что

единичная неисправность не окажет неблагоприятного воздействия более чем на одну

систему.

(5) Для систем, приводящих в действие необходимые пилотажные приборы пилотов:

(i) необходимые пилотажные приборы, предназначенные для первого пилота, могут

подсоединяться только к рабочей системе, предназначенной для первого пилота;

(ii) дополнительные приборы, системы или оборудование не разрешается подсоединять

к рабочей системе, предназначенной для второго пилота, если не предусмотрены

средства, обеспечивающие продолжительное нормальное функционирование

необходимых приборов в случае какого-либо повреждения дополнительных приборов,

систем или оборудования, практическая невероятность возникновения которого не

подтверждена;

(iii) оборудование, системы и установки должны быть сконструированы таким образом,

чтобы одно из устройств отображения данных, необходимых для обеспечения

безопасности полета и получаемых с помощью соответствующих приборов, продолжало

функционировать н давать нилоту необходимые сведения, не требуя для этого

дополнительного вмешательства других членов экипажа, после единичного отказа или

нескольких единовременных отказов, практическая невероятность возникновения

которых не подтверждена; н

(iv) для однопилотного варианта приборы, требующие питания от источника статического

давления, должны быть обеспечены средствами переключения на запасной источник, и

этот запасной источник должен быть протарирован.

(с) [Зарезервировано]. I

IX. Руководство по летной эксплуатации винтокрылого аппарата.

Должно быть представлено Руководство по летной эксплуатации винтокрылого аппарата

или Дополнение к Руководству по летной эксплуатации винтокрылого аппарата —

Правила полетов по приборам, содержащее разделы:

(a) Ограничения. Установленный диапазон режимов полета по ППП, состав летного

экипажа для выполнения полетов по ППП, пересмотренный перечень видов

эксплуатации и наиболее крутой наклон траектории точного захода на посадку, для

которых одобрен вертолет.

(b) Методика. Необходимые сведения по правильной эксплуатации используемых в

полете по ППП систем и рекомендуемая методика на случай отказов системы улучшения

устойчивости и электрической системы.

(c) Летно-технические характеристики. Если Vy 1 отличается от Vy, то должны быть

представлены характеристики набора высоты при Ууi и при максимальной

продолжительной мощности во всех диапазонах весов, высот и температур, для которых

запрашивается сертификат.

СПЕЦИАЛЬНОЕ АВИАЦИОННОЕ ПРАВИЛО №29-4 (САП №29-4)

ОГРАНИЧЕННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВИНТОКРЫЛОГО АППАРАТА ПО ПРАВИЛАМ

ПОЛЕТОВ ПО ПРИБОРАМ

/. На винтокрылом аппарате может выполняться одобренная ограниченная

эксплуатация винтокрылого аппарата по правилам полетов по приборам,

который не сертифицировался для эксплуатации по правилам полетов по

приборам, если:

(a) выдано одобрение на эксплуатацию согласно пункту 2 этого правила:

(b) эксплуатант обеспечивает соответствие всем условиям и ограничениям,

установленным этим правилом и одобрением;

(c) копия одобрения по этому правилу устанавливается в дальнейшем как дополнение к

Руководству по летной эксплуатации.

2. Одобрение для ограниченной эксплуатации винтокрылого аппарата по правилам

полетов по приборам может быть выдано, если удовлетворены следующие условия:

(a) эксплуатация одобрена для накопления опыта эксплуатации винтокрылого aппрата

по правилам полетов по приборам;

(b) конкретное одобрение получено для:

(i) винтокрылого аппарата (изготовитель, модель, серийный номер),

(ii) летного экипажа,

(iii) процедур, которых необходимо придерживаться при эксплуатации винтокрылого

аппарата по правилам полетов по приборам, и оборудования, которое должно

функционировать в течение такой эксплуатации;

(c) условия и ограничения, необходимые для безопасной эксплуатации винтокрылого

аппарата в ограниченной эксплуатации по правилам полетов по приборам, установлены,

одобрены и включены в раздел эксплуатационных ограничений Руководства по летной

эксплуатации винтокрылого аппарата.

3. Одобрение, выданное согласно пункту 2 этого Специального авиационного правила

и изменение к Руководству по летной эксплуатации винтокрылого аппарата, указанное в

пункте 2 (с) этого Специального авиационного правила, составляет дополнение к

сертификату типа для каждого винтокрылого аппарата, одобренного согласно пункту 2

этого правила.

Дополнение к сертификату типа будет оставаться в силе до тех пор, пока одобрение,

выданное согласно Специальному авиационному правилу, не будет отозвано,

приостановлено, аннулировано или прекращено любым другим способом.

4. Эксплуатант может вести ограниченную эксплуатацию винтокрылого

аппарата по правилам полетов по приборам, одобренную согласно пункту 3 (а)

этого правила, при условии, чтобы остаток топлива в баках после достижения

/запасного аэродрома был достаточен для полета на крейсерской скорости в

течение не менее 30 мин.

5. [Зарезервировано].

(b) Настоящее САП №29-4 перестанет действовать, когда осе одобрения,

выданные согласно данному правилу, будут отозваны, аннулированы или

прекращены другим способом.

ПРИЛОЖЕНИЕ С

СЕРТИФИКАЦИЯ В УСЛОВИЯХ ОБЛЕДЕНЕНИЯ

Метеорологические условия обледенения определяются следующими

параметрами: водностью, среднеарифметическим диаметром капель,

температурой наружного воздуха, протяженностью зоны обледенения.

(a) Максимальное длительное обледенение. Определяется водностью,

представленной на рис. 1 и 2, с горизонтальной протяженностью зоны

обледенения от 32 до 200 км в диапазоне высот и температур наружного воздуха,

представленных на рис. 3. Для любой температуры наружного воздуха и

горизонтальной протяженности принимаются постоянными. вертикальная

протяженность облака, равная 2000 м. и среднеарифметический диаметр капель,

равный 20 мкм. Приведенные на рис. 1 значения водности являются

максимальными на высотах выше 1200 м. На высотах от 1200 до 500 м водность

изменяется по линейному закону от соответствующих значений, представленных

на рис. 1, до нуля на уровне моря, при этом на высотах менее 500 м водность

принимается равной значению на высоте 500 м (рис. 2).

(b) Максимальное кратковременное обледенение. Определяется водностью,

представленной на рис. 4, с горизонтальной протяженностью зоны обледенения

от 5 до 10 км в диапазоне высот и температур наружного воздуха,

представленных на рис. 5. Для любой температуры наружного воздуха

принимается постоянным, среднеарифметический диаметр капель, равный 20

мкм.

Рис.2. Зависимость водности от вертикальной протяженности зоны обледенения.

a-L=200 км; б-L=32

Рис.1. Зависимость водности от горизонтальной протяженности зоны обледенения в

диапазоне высот от 0 до 2500 м для облаков (слоистообразных) с макси-мальной

вертикалльной протя-женностью 2000 м и среднеарефметическим диаме-тром капель

20 мкм

2 4 6 8 10

H,км

Рис. 3. Зона

возможного

обледенения,

определяемая

высотой и

температурой

наружного

воздуха, для

условии

максимального

длительного

обледенения

Рис. 4. Зависимость водности oт горизонтальной протяженности зоны обледенения в

условиях максимального кратковременного обледенения в диапазоне высот от 1200 до

11000м для облаков (кучеообразных) со среднеарифметическим диаметрам капель 20

mkm. При = —30. . , —40С — зона возможного расширения условий (по требованию

заказчика)

рис. 5. Зона возможного обледениия, определяемая высотой и температурой наружного

воздуха, для условий максимального кратковременного обледенения

При = —30 ... —40С — зона возможного расширения условии (по требованию

заказчика)

ПРИЛОЖЕНИЕ D

КРИТЕРИИ К МЕТОДАМ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИИ АВАРИЙНОЙ

ЭВАКУАЦИИ СОГЛАСНО 29.803

(a) Демонстрация должна быть выполнена либо в ночной темноте, либо днем с

имитацией ночной темноты. Если демонстрация проводится в помещении в дневные

часы, то она должна быть выполнена в затемненном ангаре с зашторенными дверями и

окнами. Кроме того, должны быть зашторены двери и иллюминаторы винтокрылого

аппарата, если уровень освещенности ангара превышает уровень освещенности от

лунного света. Может быть использовано освещение по полу или земле, но свет должен

быть слабым и экранированным от попадания в иллюминаторы или двери винтокрылого

аппарата.

(b) Винтокрылый аппарат должен находиться в нормальном положении с выпущенным

шасси.

(c) Для предохранения участников демонстрации на полу или земле может быть

размещено страховочное оборудование, такое, как маты или перевернутые надувные

плоты. Для достижения участниками демонстрации земли не может быть использовано

никакое другое оборудование, которое не входит в состав аварийно-спасательного

оборудования винтокрылого aппарата.

(d) Для освещения можно использовать только систему аварийного освещения

винтокрылого аппарата, за исключением условий, оговоренных в пункте (а) настоящего

Приложения.

(e) Должно быть установлено все аварийное оборудование, требуемое для эксплуатации

винтокрылого аппарата.

(f) Каждая наружная дверь и выход и каждая внутренняя дверь и штора должны быть во

“взлетном” положении.

(g) Каждый член экипажа должен располагаться .в кресле, которое обычно предписано

для него при взлете, и оставаться в нем до получения сигнала о начале демонстрации.

Для обеспечения соответствия настоящего Приложения каждый член экипажа должен

быть:

(1) линейным членом экипажа, совершающим регулярные полеты;

1.человеком, знающим работу выходов и аварийного оборудования.

(h) Должен быть использован типовой состав пассажиров из лиц с нормальным здоровьем в

следующем соотношении:

(1) не менее 25% должно быть старше 50 лет, из которых не менее 40% должны быть женщины;

(2) остальные 75% или менее должны быть в возрасте 50 лет или менее, среди них не менее 30%

должны быть женщины;

(3) три куклы размером с ребенка, которые не входят в общее количество пассажиров, должны

переноситься участниками демонстрации для имитации живых детей в возрасте двух лет или менее.

При количестве пассажиров менее 44, но более 19 должна использоваться одна кукла.

Кукла не требуется при количестве пассажиров менее 19.

(4) В качестве пассажира” не могут быть использованы члены экипажа, механики или

тренировочный персонал, в обычные обязанности которых входят техническое

обслуживание или эксплуатация винтокрылого аппарата.

(i) .Ни для одного пассажира не должно быть назначено определенное место, за исключением того

случая, когда этого потребует представитель Компетентного органа. За исключением

требуемого в пункте (1) настоящего Приложения, около аварийного выхода не может сидеть

служащий Заявителя, если только этого не допустит представитель Компетентного органа.

(j) Поясные и плечевые привязные ремни должны быть застегнуты.

(k) Перед началом демонстрации примерно половина общего среднего количества предметов

ручной клади, багажа, одеял (пледов), подушек и других подобных предметов должна быть

распределена в различных местах в проходах и подходах к аварийным выходам для создания

небольших препятствий.

(1) Никакому члену экипажа или пассажиру не должны даваться предварительные указания о тех

конкретных выходах, которые будут использованы для демонстрации.

(m) Заявитель не может проводить тренировку, репетицию или описывать участникам порядок

демонстрации; никто из участников не может принимать участия в подобной демонстрации в

пределах предыдущих 6 месяцев.

(n) Может быть проведен предполетный инструктаж пассажиров. Участникам можно также

рекомендовать выполнять указания членов экипажа, но они не могут быть инструктированы по

порядку действий при эвакуации.

(о) Если предусмотрено использование страховочного оборудования, допущенного пунктом (с)

настоящего Приложения, то должны быть либо затемнены все иллюминаторы ii пассажирской

кабине ч кабине экипажа, либо оснащены страховочным оборудованием все аварийные выходы,

чтобы предотвращалось предварительное распознавание располагаемых аварийных выходов.

(р) При демонстрации может быть использовано не более 50% аварийных выходов на винтокрылом

аппарате, которые соответствуют всем требованиям, относящимся к требуемым аварийным

выходам винтокрылого аппарата. На выходах, которые не будут использоваться при демонстрации,

должны быть отключены ручки или показаны красными лампами, красной лентой или другими

приемлемыми средствами, размещенными снаружи выходов, пожар или другая причина, по которой

они не пригодны для использования. Используемые выходы должны быть типовыми из всей

совокупности аварийных выходов винтокрылого аппарата и должны считаться Заявителем

объектами одобрения Компетентным. органом. Как требуется в 29.807 (с), должен быть

использован, как минимум, один аварийный выход на уровне пола (типа I, 29.807 (а) (1)), если

таковой предусмотрен.

(q) Все эвакуирующиеся должны покинуть винтокрылый аппарат с помощью средств, являющихся

частью оборудования винтокрылого аппарата.

(г) В процессе демонстрации должны быть полностью использованы одобренные процедуры

Заявителя.

(s) Время эвакуации завершается, когда последний человек эвакуируется из винтокрылого

аппарата и окажется на земле.

ВРЕМЕННОЕ ДОПОЛНЕНИЕ ИЗ АП-91 И АП-135

ОБЩИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРАВИЛА АП 91

91.609. Бортовые самописцы и диктофоны

(b) Многодвигательный винтокрылый аппарат, плюющий десять и более кресел, не считая

кресел летного экипажа, должен быть оснащен бортовым самописцем полетной

информации, требуемой параграфом 29.1459.

Должна быть обеспечена синхронизация регистрируемой полетной информации с записями

бортового диктофона.

(c) Бортовой самописец, предусмотренный данным параграфом, должен быть

'.спроектирован и установлен так, чтобы он. обеспечивал выполнение предполетного

контроля правильности записи данных на носитель, требуемого параграфом 29.1459 .(а) (4),

и непрерывно работал в течение всего полетного времени. Включение регистратора

должно производиться автоматически и вручную. Автоматическое включение должно

производиться при запуске вспомогательной силовой установки или двигателя, если

вспомогательная силовая установка не применяется. Должна быть исключена возможность

выключения регистратора экипажем в течение всего полетного времени.

(d) Если не указано иначе Компетентным органом, винтокрылый газотурбинный аппарат,

предназначенный для перевозки шести и более пассажиров, для которого требуются два и

более члена летного экипажа, должен быть оснащен, бортовым диктофоном, который:

(1) установлен в соответствии с параграфом 29.1457;

(2) работает непрерывно, по меньшей мере, с момента начала запуска двигателей для

выполнения полета до момента выключения двигателей после полета.

(e) Накопитель, входящий в состав диктофона, должен сохранять информацию, записанную,

как минимум, за последние 30 мин его работы. Этот объем записи не должен быть

уничтожен устройством стирания, входящим б состав диктофона.

(^) Информация, накопленная бортовым самописцем и диктофоном, предназначена для

определения причин летных происшествий и предпосылок к ним и может быть использована

для оценки состояния авиационной техники, контроля режимов работы систем и агрегатов,

оценки действий экипажа.

При дешифрировании записей, выполненных бортовым самописцем и диктофоном, должна

быть обеспечена возможность определения признаков синхронизации.

АП-135

135.183. Требования к летным данным: сухопутные летательные аппараты,

эксплуатируемые над водой

Никто не имеет права эксплуатировать сухопутный летательный аппарат над водой при перевозке

пассажиров, если:

(a) он не эксплуатируется на такой высоте, которая позволяет достичь земли в случае выхода из

строя двигателя;

(b) это не необходимо для взлета или посадки;

(c) это не многодвигательный летательный аппарат, эксплуатируемый при весе, который позволяет

ему набирать высоту при отказе .критического двигателя как минимум со скороподъемностью 0,25

м/с на высоте 300 м над поверхностью; или

(d) это не вертолет, оборудованный поплавками.

ПРИМЕНИМЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

1.1. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Винтокрылый аппарат — летательный аппарат тяжелее воздуха, полет которого, главным

образом, осуществляется за счет подъемной силы, создаваемой одним или несколькими несущими

винтами.

Винтокрылый аппарат категории А — многодвигательный транспортный винтокрылый аппарат,

на котором конструктивно обеспечена независимость двигателей и систем, предусмотренная

требованиями Части 29, который выполняет запланированные взлеты и посадки на площадках с

предварительно рассчитанными размерами после наиболее опасного отказа двигателя и который,

обладая соответствующими характеристиками, обеспечивает продолжение безопасного полета при

одном отказавшем двигателе.

Винтокрылый аппарат категории В — однодвигательный или многодвигательный винтокрылый

аппарат соответствующий не всем требованиям категории А.

Винтокрылый аппарат категории В не имеет гарантированной возможности продолжить полет в

случае отказа двигателя, и для него предполагается возможность выполнения незапланированно и

посадки.

Внешний груз — груз, который перевозится снаружи фюзеляжа или выступает за его пределы.

Воспламеняющийся — по отношению к жидкости или газу—подверженный быстрому

воспламенению или взрыву.

Комбинация “винтокрылый аппарат—груз”—сочетание винтокрылого аппарата и внешнего

груза, включая средства крепления внешнего груза.

Комбинации “винтокрылый аппарат—груз” обозначаются как Класс А. Класс В, Класс С и Класс D:

(1) комбинация “винтокрылый аппарат—“груз” Класса А—комбинация, когда внешний груз не может

свободно перемещаться, не может быть сброшен и не выступает за нижний предел шасси;

(2) комбинация “винтокрылый аппарат—груз” Класса В—комбинация, когда внешний груз может

быть сброшен в полете, поднимается с потерей контакта с твердой поверхностью или водой во

время полета;

(3) комбинация “винтокрылый аппарат—груз” Класса С—комбинация, когда внешний груз может

быть сброшен в полете, не теряет контакта с твердой поверхностью или водой во время полета

винтокрылого аппарата;

(1) комбинация “винтокрылый аппарат—груз” Класса D—комбинация, когда внешний груз не

соответствует требованиям, предъявляемым к нему по классам А, В или С, и в каждом отдельном

случае запрашивается и выдается в установленном порядке разрешение на перевозку этого

груза.

Летательный аппарат—аппарат, используемый или предназначенный для полетов в воздухе.

Несущий винт—винт, создающий основную подъемную силу.

Огненепроницаемый —

(I) По отношению к материалам и деталям, используемым для ограничения распространения огня в

зоне пожара,—способность •противостоять в используемой конфигурации нагреву в зоне сильного

продолжительного горения в соответствии с целью их использования, по крайней мере, не хуже,

чем сталь:

(2) но отношению к остальным материалам и деталям—'способность противостоять в

используемой конфигурации нагреву, возникающему вследствие пожара, в соответствии с целью их

использования, по крайней мере, не хуже, чем сталь.

Огнестойкий —

(1) По отношению к листовому материалу или элементам конструкции—способность противостоять

в используемой конфигурации нагреву, возникающему вследствие пожара, в соответствии с целью

их использования, по крайней мере, не хуже, чем алюминиевый сплав;

(2) по отношению к магистралям для транспортировки жидкостей, деталей систем с горючей

жидкостью, электропроводки, воздуховодов, крепежных деталей, систем управления силовой

установкой—способность функционировать в соответствии с целью их использования при нагреве

и других условиях в зоне размещения, которые могут возникать при пожаре.

Ожидаемые условия эксплуатации—область расчетных условий ii эксплуатационных

ограничений, а также рекомендуемых режимов полети, установленных для данного типа

летательного аппарата при его сертификации.

Полетное время —общее время с момента начала движения летательного аппарата за счет

собственной тяги с целью полета до момента его остановки по окончании полета в пункте посадки

(полное время полета).

Примечание. Полет рассматривается кик движение винтокрылого аппарата от момента

его отрыва от земли или от начала разбега до полного сброса шаги винта после кассация,

земли при посадке по вертолетному пли до остановки после пробега и полного сброса шага

винта при посадке по-самолетному.

Приборная скорость—скорость летательного аппарата, демонстрируемая на стационарном

указателе, тарированном так, чтобы отражать адиабатически сжимающийся поток стандартной

атмосферы на уровне моря без поправки на погрешность системы восприятия воздушной скорости.

Приемники электроэнергии—системы, устройства, отдельные блоки, для работы

которых необходима электроэнергия. Состав приемников в зависимости от степени

необходимости их работы в конкретной полетной ситуации при отказе основной системы

генерирования разделяется ни три категории:

1 категория — приемники, работа которых необходима для безопасного завершения полета

и посадки в соответствии с РЛЭ.

2. категория — приемники, работа которых, в дополнение к приемникам 1 категории,

необходима для безопасного продолжения полета и совершения посадки согласно заданию на

полет.

3. категория — приемники, прекращение работы которых не влияет на безопасность

полета и на выполнение задания на полет.

Средства крепления внешнего груза—элементы конструкции винтокрылого аппарата.

используемые для крепления внешнего груза, включая: контейнеры для внешнего груза, опорную

конструкцию в точках крепления и любое быстроразъемное устройство, используемое для сброса

внешнего груза.

Средства подвески внешнего груза — грузовая подвеска, соединяющая винтокрылый

аппарат с внешним грузом и теряющая связь с аппаратом при срабатывании

быстроразъемного устройства, используемого для сброса внешнего груза.

Включают в себя (но не ограничиваются):

—тросы (стропы) и элементы их заделки и соединений;

—распорные межтросовые (межстроповые) элементы:

—замки и скобы с элементами непосредственного и дистанционного управления:

—оттяжки для наземного персонала:

—приспособления для снятия электростатического заряда.

Центральный сигнальный огонь (ЦСО)—светосигнальное устройство, предназначенное

для привлечения внимания и информирования членов экипажа винтокрылого аппарата о

включении любого из аварийных сигналов или предупреждающих сигналов, отнесенных к

группе ЦСО.

Член летного состава экипажа. К летному составу экипажи относятся лица, имеющие

действующее свидетельство летного состава, а также подготовку и опыт. необходимые

для управления летательным аппаратом -данного типа или его оборудованием: пилота,

штурманы, бортинженеры, бортмеханики, бортрадисты, летчики-наблюдатели, а также

бортоператоры, выполняющие специальные работы. На членов летного состава экипажа

возлагаются обязанности по управлению летательным аппаратом и его оборудованием во

время полета: минимальный состав экипажа из числа лиц летного состава указывается в

РЛЭ.

Член экипажа —физическое лицо, выполняющее на летательном аппарате определенные

обязанности но время полета. Экипаж состоит из командира воздушного судна, других лиц

летного состава и обслуживающего персонала (бортпроводников, бортоператоров город и

др.).

Эксплуатационные ограничения — условия, режимы и значения параметров,

преднамеренный выход за пределы которых недопустим в процессе эксплуатации

летательного аппарата.

Эксплуатация над обширной водной поверхностью означает:

(1) Применительно к летательным аппаратам, за исключением вертолетов, эксплуатация над

водной поверхностью с горизонтальным удалением от ближайшей береговой линии более чем на

95.5 км. и

(2) применительно к вертолетам полет над водной поверхностью с горизонтальным удалением от

ближайшей береговой линии более чем ;на 95,5 км и более чем на 95,5 км— от расположенной в

море вертолетной посадочной площадки.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ СОБЫТИИЙ

Русские Английские

Вероятные probable

Невероятные improbable remote

крайне маловероятные extremely remote

практически невероятные extremely improbable

АП 1.2. СОКРАЩЕНИЯ И СИМВОЛЫ

ПВП — Правила визуального полета.

ППП—правила полетов по приборам.

РЛЭ—Руководство по летной эксплуатации.

УВД—управление воздушным движением.

Vc.—расчетная крейсерская скорость.

VH—максимальная скорость горизонтального полета при максимальной продолжительной

мощности двигателей.

V— непревышаемая скорость.

V -безопасная скорость взлета для винтокрылых аппаратов категории А.

V—скорость горизонтального полета, наивыгоднейшая для набора высоты.

V.-—максимальная скорость полета с 'выпущенным шасси.

Авиационные Правила, Часть 29. Нормы летной годности винтокрылых аппаратов транспортной

категории, I995. 1 — 192.

Главный редактор В. В. СУШКО

Ответственный редактор Л. И. АКИМОВ

Сдано в набор 13.09.94. Подписано в печать 01.02.95. Формат 6OX9O1/8. Бумага офсетная.

Гарнитура литературная. Печать высокая. Печ. л.. 24.0, Уч.-изд. л. 24,5. Тираж 1000. Зак. 92. Цена

договорная. Типография Летно-исследовательского института им. М. М. Громова