# 6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В СИСТЕМЕ ТОиР

# 6.1. Структурная модель 
технической эксплуатации ВС

Эксплуатация ВС реализуется последовательной сменой организационных и технических состояний процесса эксплуатации (ПЭ), исследование и анализ которого выполняются статистическими методами [12]. Процесс эксплуатации (ПЭ) включает технические состояния ВС, связанные с объективными закономерностями изменения технических качеств ВС как объекта эксплуатации, и организационные состояния, определяющие субъективный процесс организации и планирования использования ВС. Объективный процесс технической эксплуатации (ПТЭ) реализуется в системе ТОиР, которая не включает организацию и планирование эксплуатации и представляет совокупность взаимосвязанных элементов: ВС, средств ТОиР, исполнителей и устанавливающей правила их взаимодействия документации для поддержания надежности и готовности ВС к полетам. Эффективность системы ТОиР определяется затратами труда, времени и средств, необходимых для обеспечения требуемых уровней надежности и готовности ВС в ожидаемых условиях эксплуатации. Таким образом, для анализа системы ТОиР необходимо из ПЭ выделить объективный ПТЭ, параметры которого и определяют эффективность системы ТОиР.

В системе ТОиР реализуются два процесса:

- процесс изменения технического состояния АТ на последовательных этапах жизненного цикла ВС с начала эксплуатации и до списания (ПТС);

- процесс последовательной смены организационных состояний ВС в эксплуатации (ПТЭ).

Задача информационного обеспечения в системе ТОиР заключается в определении количественных характеристик указанных процессов и формировании информационного процесса (ПИУ), устанавливающего соответствие между техническими и организационными состояниями ВС:

ПИУij=ПТСi∈ПТЭj при i∈j 			 (6.1)

Техническим состоянием ВС процессе эксплуатации возможно управлять следующими способами:

- изменением условий эксплуатации (уровней функциональных и региональных факторов) – ПТС(У);

- изменением конструкции систем, изделий и оборудования – ПТС(Д);

- изменением режимов ТОиР – ПТС(ТОиР)..

Изменение реальных условий эксплуатации ВС и, соответственно, их систем, изделий и оборудования связано с введением эксплуатационных ограничений, что сужает эксплуатационные допуски и область применения ВС по назначению. Такое направление по управлению техническим состоянием ВС принимается в исключительных случаях, как временная внеплановая мера на период исследования обстоятельств и условий появления в эксплуатации нерасчетных изменений технического состояния конкретных изделий, которые привели к особым ситуациям полетов в реальных условиях эксплуатации данного типа ВС. Процесс ПТС(У) в этом случае изменяется скачкообразно и управляющим воздействием ПТЭ возвращается к положению до скачка.

Изменение конструкции проводится с целью адаптации ВС к реальным условиям эксплуатации таким образом, чтобы расширить область применения ВС и устранить причины появления нерасчетных изменений технического состояния конкретных изделий. Такое управление процессом ПТС(Д) также является неплановым и выполняется либо после временного изменения условий эксплуатации до их возвращения к начальным, либо для придания изделию лучших эксплуатационных качеств и повышения надежности.

В системе ТОиР управление ТС реализуется путем выполнения работ ТОиР в i-х состояниях технической эксплуатации Φi. Любая последовательность технических состояний ВС между полетами описывается простыми путями ориентированных графов S и S1 (рис. 6.1 и 6.2). Узлы (Φi) графа S представляют плановые состояния ТОиР ВС, а узлы (Φ1i) графа S1 представляют внеплановые технические состояния ВС.

Рис. 6.1. Граф плановых состояний ТОиР самолета S:

ВС -работы по встрече; ОС - работы по обеспечению стоянки; А1 - транзитное обслуживание; А2 -суточное обслуживание; Б - базовое обслуживание; Пк - периодическое обслуживание или плановый ремонт; ОВ - работы по обеспечению вылета, П и П’ – состояния «полет».

Рис. 6.2. Граф неплановых состояний ТОиР самолета S1:

С - специальное ТО; О - осмотр; Х – хранение. Д –доработки. 3 - замена агрегатов. СП – списание.

Процесс технической эксплуатации полностью определяется множеством {Фi,Ф1i} узлов графов S и S1, каждый из которых описывается параметрами распределения множеств {ti}, {t1i} времени нахождения ВС в i-м техническом состоянии, а также вложенной цепью, определяющей вероятность (Pi) нахождения ВС в i-м состоянии и частотой (πi) попадания ВС в i-е состояние на рассматриваемом интервале времени.

В реальных условиях эксплуатации ВС плановое управление техническим состоянием ВС, а через него и процессом технической эксплуатации определяется только режимами ТОиР при заданной структуре видов и форм ТОиР и, соответственно, принципами назначения видов работ ТОиР к выполнению, обусловленных технологическим обслуживанием, методами эксплуатации и стратегиями восстановления ВС в целом и всех его изделий в совокупности. Реализация планового процесса ПТС(ТОиР) определяет и реализацию постоянной составляющей процесса ПТЭ.

В общем случае, в эксплуатации реализуется процесс:

ПТС = ПТС(У) + ПТС(Д) + ПТС(ТОиР) 				(6.2)

Переменные составляющие ПТС(У) и ПТС(Д) определяют случайные отклонения процесса ПТС от его стационарного значения ПТС(ТОиР) тогда процесс ПТС в целом можно описать моделью:

ПТС=ПТС(ТОиР)tα+zПТС(У)(t);ПТС(Д)(t) 			 (6.3)

Значение функции z(и) и ее характеристики определяются случайными моментами времени τi появления опасных неисправностей ВС при развивающихся повреждениях или их мгновенном появлении при эксплуатации за пределами j-мерной {Дyj} области определения условий эксплуатации (разд. 3.1).

Стационарный процесс ПТС(ТОиР) описывается графом связей S в узлах {Φi} которого осуществляется мгновенный переход состояний. Узлы графа S в общем случае имеют вид (Рис. 6.1) и определены в разделе 4.1.

Процесс ПТС(ТОиР) осуществляется реализацией простых путей ориентированного графа S через {Φi} от состояния выполненного полета П к последующему полету П':

Реализация функции z(и) определяется ее параметрами (6.3) и приводит к дополнению от любого узла графа S (кроме ПК) простого пути ориентированного графа S1. Причем, если граф S1 реализуется по пути, заканчивающимся А2, или Б, то путь графа S продолжается от соответствующих состояний, если S1 реализуется окончанием КП, то граф S реализуется полным повторением, а в остальных случаях после реализации графа S1 граф S реализуется от узла ОС (рис.6.2).

Таким образом, процесс ПТС характеризуется 7-ю плановыми организационными состояниями, определяющими последовательную подготовку ВС к использованию по назначению (причем, состояние ПК определяет целый комплекс периодических форм, различных по объемам работ, но общих по назначению), 6-ю внеплановыми состояниями, определяющими процесс нарушения регулярной эксплуатации по техническим или организационным причинам, и состоянием использования по назначению. Исследование процесса ПТС, выполняемое статистическими методами [12] показывает эргодичность и стационарность процесса на небольших интервалах времени, однако эвристическая оценка параметров процесса ТТС позволяет сделать вывод о его нестационарности на протяжении срока службы с начала эксплуатации и до списания ВС на основе следующих результатов опыта эксплуатации:

Состояние полета – (П). Частота и параметры состояний «полет» (состояний П) изменяются по годам эксплуатации ВС, авиапредприятиям, в зимний и летний периоды эксплуатации, соответственно, изменяются и параметры Pi и πi, вложенной цепи состояний графа S. Так, интенсивность попадания самолета Ил-86 в состояние П изменяется в 2 и более раз по годам эксплуатации и сезону (Рис. 3.). Поскольку реализованные пути графа S соединяются состояниями П, то параметры P(П) и π(П) этого состояния определяют и параметры остальных состояний графа S. Продолжительность нахождения ВС в отдельном состоянии П относительно конкретного j-го маршрута имеет эффективную оценку среднего tПi при σ(tПi)≤0,05 {tПj, однако относительно всех маршрутов полета для каждого авиапредприятия σ(tП)≥0,2tП, соответственно, при уровне значимости 0,99 вероятность нахождения ВС в состоянии Пi заданной продолжительности (ti=Т) будет PП(ti=T)≤(0,05÷0,1)PП, причем, P(П) изменяется от 0,05 до 0,3 в зависимости от этапа эксплуатации, сезона года и авиапредприятия базирования ВС.

Рис. 6.3. Интенсивность попадания самолета Ил-86 в состояния «эксплуатации» в течение года:

λП – интенсивность попадания в состояние «полет»;

λП(м) – интенсивность появления задержек вылета по метеоусловиям.

В реальных условиях эксплуатации ВС, определяемых маршрутами полетов, расписанием и количеством ВС в данном авиапредприятии, оптимизация ПТЭ может быть достигнута путем локальной оптимизаций параметров каждого состояния Φi, в жестких связях ориентированных графов S и S1.

Характеристика параметров состояний Φi.

Состояния ВС и ОВ взаимосвязаны между собой через состояние П и имеют равную частоту πВС=πОС появления, а P(OB) и P(BC) определяются распределениями {tOB} и {tBC}, значением πП и параметрами нормального распределения {tП}. Распределения {tOB} и {tBC} имеют эффективную оценку средних tOB и tBC при σ≤0,05, поэтому P(OB) и P(BC) с достоверностью Р = 0,99 могут быть получены через параметры состояния П . Состояния ВС и ОВ не связаны с техническим состоянием конкретного ВС и определяются постоянным составом работ ТОиР. При обнаружении на ОВ неисправности, воздушное судно переводится из состояния ОВ в состояние ВС с частотой, равной отменам вылета по техническим причинам с изменением вероятностей перехода из состояния ОВ в П. Поскольку состояние П в производственной деятельности АТБ считается от начала загрузки ВС до окончания выгрузки, а ОВ и ВС выполняются именно в эти периоды, то продолжительность ОВ и ВС не включается в продолжительность реализации простых путей графа S.

Состояние ОС является промежуточным между ОВ и ВС, причем частота этого состояния определяется организацией и планированием 
ТОиР ВС парка, их использованием по назначению и ограничениями на применение по назначению, по климатическим и техническим причинам. Состояние ОС определяет ожидание неисправным ВС ТОиР или ожидание ОВ в исправном состоянии.

Состояния «оперативное техническое обслуживание А1, А2, и Б» связаны с продолжительностью полетов ВС каждого авиапредприятия и количеством полетов, т.е. годовой наработкой на каждый экземпляр ВС данного типа. Частота появления состояний А1, А2 и Б в сумме всегда равна частоте состояний ВС или ОВ при регулярной эксплуатации ВС. При перерывах в эксплуатации, частота состояний А1, А2 и Б увеличивается на величину, определяемую качеством планирования ВС к использованию по назначению, сроками перерывов в эксплуатации и сроками действия форм А1, А2 и Б.

Состояния А1, А2 и Б определяются параметрами распределения {tП} и πП. При регулярной эксплуатации и правильном планировании использования ВС π(A1)+π(A2)+π(Б)=π(П), так как в пределах диспетчерского планирования ПТЭ является стационарным. Трудоемкость работ ТОиР, выполняемых в состояниях А1, А2 и Б, определяется постоянной и переменной составляющими (разд. 5.4). Поскольку около 80% всех неисправностей ВС устраняется в состояниях А1, А2 и Б, в том числе все неисправности, приводящие к задержкам вылета, переменная составляющая трудоемкости ТОиР в этих состояниях составляет примерно 30% от постоянных работ ТОиР и определяет параметры распределения времени {ti} нахождения ВС в этих состояниях.

Частота появления состояний ПК (к=1,2...n) полностью определяется наработкой ВС, т.е. параметрами {tП} и π(П), прямо связана с интенсивностью эксплуатация ВС и их количеством. Трудоемкость работ ТОиР, выполняемых в состояниях ПК, также определяется постоянной и переменной составляющими, однако относительная величина переменной составляющей не более 10% от постоянной и не определяет параметры распределения {tПК}.

Для дуг графа S по количеству передаваемых состояний справедливы соотношения (см. рис. 6.1).

1 = 2 + 3 + 4 + 5 = 9 + 10 +11 + 12 + 13 = 18

5 = 6 + 7 + 8 = 13 + 12 + 8' + 7' + 6'; 4 + 6' = 6 + 11;

3’ + 7’ = 7 + 10; 2 + 8' = 8 + 9; 14 = 16; 15 = 17; 13 = 14 + 15,

из которых при известных Р(П), {tП} и π(П) определяются частоты πi всех состояний графа S .

При регулярной установившейся эксплуатации, с выполнением каждым ВС хотя бы одного полета в сутки, частота некоторых состояний определится следующим образом:

π(ПК)=1τi=1ntПi; π(Б)=TpnTБ−π(ПК) 			(6.4)

π(A2)=Tpn−π(Б); π(A1)=π(П)−π(A2)−π(Б)

где Тр – рассматриваемый календарный интервал времени (в пределах действия расписания);

τ– периодичность выполнения формы;

tПi – наработка i-го ВС за период;

n – количество ВС типа;

ТБ – установленная календарная периодичность формы Б.

Среднее время нахождения некоторых типов ВС в состояниях Φi (в процентах от годового фонда времени) за 1985 г. приведено в таблице 6.1, причем состояние П включает время загрузки – выгрузки ВС. (Примечание: статистические данные приведены за 1985г. в период интенсивного развития отрасли ГА. После 1991г. в связи с резким снижением интенсив- ности использования ВС статистический анализ несостоятелен).

## Таблица 6.1

Распределение времени нахождения ВС в состояниях технической эксплуатации (в % от годового фонда времени).

| ### Тип ВС | Состояния технической эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | П | ОВ+А1+А2+ВС | ### ОС | #### Пк +Б | #### С | ## Д | З | ##### СП | ###### О+Х |
| Як-40 | 27,5 | 5,2 | 52,7 | 8,0 | 0,4 | 1,2 | 1,9 | 0,5 | 1,8 |
| #### Ту-134 | 41,5 | 6,8 | 34,2 | 11,2 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,2 | 2,6 |
| Ил-62 | З5,3 | 4,8 | 28,1 | 17,2 | 0,2 | 2,4 | 7,9 | 0,1 | 3,2 |
| Ту-154 | 39,0 | 6,7 | 23,3 | 13,2 | 1,0 | 5,0 | 9,3 | 0,1 | 1,7 |
| Як-42 | 27,2 | 6,3 | 35,9 | 17,2 | 3,8 | 1,9 | 0,2 | – | 7,5 |
| ИЛ-86 | 23,5 | 7,8 | 26,3 | 14,8 | 0,5 | 14,6 | 8,4 Г | – | 3,1 |

Частота попадания ВС в состояния графа S1 в 1,5-3 раза меньше частоты задержки вылета по метеоусловиям (см. рис. 6.3), что не позволяет с требуемой достоверностью прогнозировать эти состояния в плановой деятельности авиапредприятия.

Основными параметрами состояний графа S для авиапредприятий являются продолжительность и трудоемкость работ ТОиР. Продолжительность каждого состояния определена технологическими графиками, т.е. является величиной постоянной для планирования, а дополнительная продолжительность работ по устранению неисправностей сказывается только на форме А1, не имеющей резерва времени. Аналогичное положение и по трудоемкости работ, которая постоянна для состояний ОВ, ОС и ВС, для состояний А1, А2 и Б в среднем выше плановой на 30%, а для ПК – на 10%.

В общем случае вероятность попадания ВС в Фi-е состояние графа S определяется выражением

P(Φi)=KfiT1T2λП(t)dt, 				(6.5)

где fi – функция связи i-го состояния с состоянием П;

λП(t) – интенсивность попадания ВС в состояние П ;

ΔT=T2−T1 – календарный интервал времени;

К – региональный коэффициент для ti,

а полная вероятность реализации процесса ПТЭ между полетами равна сумме вероятностей Р(S) и Р(S1) реализации графов S и S1.

Таким образом, ПТЭ допустимо рассматривать как заданную последовательность реализации простых путей графа S с детерминированными параметрам продолжительности и трудоемкости работ каждого состояния, а параметры вложенной цепи процесса полностью определяются состояниями П, узлами графов S и S1 и расписанием полетов данного типа ВС в авиапредприятии.

Некоторые результаты эксплуатации различных типов ВС приводятся в табл. 6.2 и 6.3 анализ которых подтверждает вывод о нестационарности процесса ПТС по периодам эксплуатации и о его неэргодичности по авиапредприятиям. Такой же вывод следует из Рис.7 , определяющего интенсивность попадания самолета Ил-86 одного из авиапредприятий в состояние полет. По другим типам ВС картина аналогична.

Рассмотрим условия попадания ВС в организационные и технические состояния процесса технической эксплуатации в системе ТОиР.

Организационные состояния ВС определяются узлами графа S, при реализации возможных простых путей от состояния П к состоянию П'. Реализуемый простой путь для каждого конкретного ВС определяется его предыдущим использованием по назначению и последующим назначением и не зависит от фактического технического состояния и, соответственно, от принятых стратегий восстановления систем и изделий. В состояниях ВС, ОС и ОВ техническое состояние ВС не изменяется, поскольку выполняются только работы технологического обслуживания и попадание ВС в эти состояния целиком определяется состоянием «полет» и организацией процессов ТОиР. В состояниях А1 и А2 техническое состояние ВС в плановом порядке также не изменяется, поскольку выполняются только плановые работы по контролю состояния и технологического обслуживания. Работы по поддержанию и восстановлению надежности, изменяющие техническое состояние ВС выполняются только по результатам контроля, как внеплановые. Попадание ВС в состояниях А1 и А2 полностью определяется состоянием «полет» и организацией процессов ТОиР. В состояниях Б и ПК техническое состояние ВС изменяется в плановом порядке, в зависимости от принятых стратегий восстановления изделий, однако ВС попадает в эти состояния независимо от плановой потребности в работах по поддержанию и восстановлению надежности, т.к. необходимость попадания ВС в состояния Б и ПК определяется также работами по контролю. Попадание ВС в состояния Б и ПК также полностью определяется накопленными состояниями «полет».

Таким образом, попадание ВС в организационные состояния графа S полностью определяется частотой и параметрами состояний «полет» и не зависит от процесса изменения технического состояния ВС. Продолжительность каждого организационного состояния узлов графа S определяется технологическим графиком подготовки одиночного ВС и является постоянной при условии отсутствия внеплановых работ по устранению неисправностей. При выполнении работ по устранению неисправностей, продолжительность состояний узлов графа S увеличивается, но только из-за работ большей продолжительности, чем плановая продолжительность соответствующего состояния. При таком условии продолжительность Б и ПК не изменяется, продолжительность ОВ, ОС, ВС также не изменяется, а число состояний А1 и А2 увеличенной продолжительности и приводящих к задержкам вылета составляет не более 1%, что примерно на порядок меньше, чем задержки вылета по организационным причинам и по метеоусловиям, поэтому данной величиной можно пренебречь.

В общем случае, суммарная продолжительность нахождения ВС в состояниях графа S (кроме П, П') составляет 10÷25%, в том числе, в состояниях Б и ПК 10÷15% календарного фонда времени (табл. 6.2). Продолжительность нахождения ВС в состояниях графа S1 составляет 5÷10% календарного фонда времени, причем половина этого времени приходится на внешние организационные причины (отсутствие запчастей, хранение в неисправном состоянии и т.д.) не связанные с изменением технического состояния ВС в процессе эксплуатации.

Из изложенного следует, что управление техническим состоянием ВС осуществляется в плановом порядке в узлах Б и ПК графа S реализацией стратегий восстановления изделий и в узлах А1 и А2 внепланово, реализацией графа S1 по устранению выявленных отказов и неисправностей. Эффективность процесса управления определяется соответствием плановых режимов ТОиР фактической потребности в их выполнении и объемами неплановых работ ТОиР по устранению отказов и неисправностей, т.е. соответствием модели (6.3) реальному физическому процессу изменения технического состояния ВС. Оптимальное управление состоянием ВС выбирается на основе принципа оптимальности Беллмана (разд. 5.4). Поскольку конструкция и технические качества ВС уже созданы на этапах разработки, изготовления и испытаний, то в эксплуатации управление техническим состоянием этой конструкции будет оптимальным при условии применения оптимальных методов эксплуатации и стратегий восстановления для отдельных элементов этой конструкции и задача оптимального управления сводится к задаче выбора оптимальных методов эксплуатации и стратегий восстановления, решение которой требует соответствующего информационного обеспечения по условиям эксплуатации, техническому состоянию АТ в процессе эксплуатации и режимам ТОиР.

Таблица 6.2

Распределение календарного фонда времени по состояниям технической эксплуатации ВС в %.

| Тип | Состояния Годы | #### Полет | ОВ+А1 (А2)+ВС | ОС | ПК+(Б) | С | Д | З | СП | О+Х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Як-40 | 83 | 28 | 5,0 | 52,2 | 10,1 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 0,1 | 1,3 |
|  | 84 | 28,5 | 5,0 | 52,8 | 8,7 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 0,5 | 1,5 |
|  | 85 | 27,5 | 5,2 | 52,7 | 8,9 | 0,4 | 1,2 | 1,9 | 0,5 | 1,8 |
|  | 86 | 27,0 | 5,0 |  | 9,6 | 0,4 | 0,8 | 1,8 | 0,4 | 1,2 |
| Ту-134 | 83 | 40,8 | 7,0 | 34,0 | 11,2 | 0,9 | 0,9 | 1,8 | 0,2 | 2,0 |
|  | 84 | 41 | 6,8 | 35,5 | 10,9 | 0,8 | 1,4 | 1,1 | 0,2 | 2,3 |
|  | 85 | 41,5 | 6,8 | 34,2 | 11,2 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,2 | 2,6 |
|  | 86 |  |  |  | 11,6 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 0,3 | 3,1 |
| Ил-62 | 83 | 32,8 | 5,1 | 32,3 | 16,9 | 0,6 | 1,7 | 7,1 | 0,2 | 3,3 |
|  | 84 | 34,7 | 4,9 | 33,4 | 16,8 | 0,6 | 2,6 | 4,6 | 0,6 | 3,6 |
|  | 85 | 35,3 | 4,8 | 28,1 | 17,2 | 0,2 | 2,4 | 7,9 | 0,1 | 3,2 |
|  | 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ту-154 | 83 | 36,6 | 6,5 | 28,5 | 13,8 | 0,8 | 5,2 | 6,0 | – | 2,5 |
|  | 84 | 37,5 | 6,4 | 29,2 | 13,5 | 1,5 | 5,1 | 4,2 | 0,1 | 2,5 |
|  | 85 | 39,0 | 6,7 | 23,3 | 13,2 | 1,0 | 5,0 | 9,3 | 0,1 | 1,7 |
|  | 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Як-42 | 85 | 27,2 | 6,3 | 35,9 | 17,2 | 3,8 | 1,9 | 0,2 | – | 7,5 |
|  | 86 |  |  |  | 15,3 | 1,8 | 3,4 | 1,2 | – | 5,2 |
| Ил-86 | 84 | 18,6 | 6,9 | 33,8 | 11,3 | 1,0 | 16,4 | 7,2 | – | 4,8 |
|  | 85 | 23,5 | 7,8 | 26,3 | 14,8 | 0,5 | 14,6 | 8,4 | – | 4,1 |
|  | 86 |  |  |  | 13,5 | 0,5 | 6,1 | 17,8 | 1,3 | 3,1 |

Таблица 6.3

Количественные характеристики состояния эксплуатации ВС.

| Тип ВС | Годы | Показатели |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | #### Налет на с-т парка | КТ ТО чел.часл.час | Удельные простои чел.часл.час | Доля оперативного ТО в общем оъеме (%) | Налет на с-т по предприятиям | Продолжительность полета min/max |
| Ту-134 | 83 |  | 15,92 | 0,236 | 87,46 |  | 1,42/2,64 |
|  | 84 | 1785 | 14,97 | 0,235 | 87,74 | 1459/2191 |  |
|  | 85 | 1809 | 12,73 | 0,234 | 86,65 | 1426/2296 |  |
|  | 86 | 1795 |  |  |  | 1497/2105 |  |
| Ил-86 | 83 |  | 53,68 | 1,383 | 74,22 | – | 2,11/3,34 |
|  | 84 | 899 | 50,06 | 1,004 | 78,83 | 798/1100 |  |
|  | 85 | 1174 | 43,01 | 1,085 | 74,38 | 967/1215 |  |
|  | 86 | 1257 | – | – | – | 1166/1770 |  |
| Як-42 | 84 | 89 | 22,89 |  | 92,85 | 90/406 | 1,27/3,04 |
|  | 85 | 918 | 19,06 |  | 83,72 | 97/1185 |  |
|  | 86 | 1382 |  |  |  | 893/1594 |  |
| Як-40 | 83 |  | 9,88 | 0,342 | 85,48 |  | 0,83/2,02 |
|  | 84 | 1163 | 9,78 | 0,390 | 84,96 | 732/1610 |  |
|  | 85 | 1112 | 9,29 | 0,385 | 84,96 | 739/1597 |  |
|  | 86 | 1068 |  |  |  | 669/1428 |  |
| Ил-62 | 83 |  | 11,30 | 0,263 | 62,57 | 1583/2224 | 3,36/5,59 |
|  | 84 | 1874 | 11,78 | 0,221 | 61,9 | 591/2397 |  |
|  | 85 | 1882 |  |  |  | 543/2287 |  |
|  | 86 |  |  |  |  |  |  |
| Ту-154 | 83 | 1658 | 14,92 | 0,281 | 72,5 | 931/2127 | 1,66/2,74 |
|  | 84 | 1670 | 14,61 | 0,281 | 74,96 | 804/2124 |  |
|  | 85 | 1731 |  |  |  | 767/2136 |  |