КЛАССИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

ЦВЕТА — RGB (RED, GREEN, BLUE),

появившийся полвека назад, скоро можно будет отправить в музей. После знакомства с новой техникой вы будете удивляться, как могли радоваться блеклым и невыразительным картинкам, генерируемым нынешними дисплеями, телевизорами и проекторами.

Как известно, зрение у человека трёхцветное. Потому общепринятый стандарт представления любого цвета комбинацией трёх базовых — красного, зелёного и синего — кажется естественным и наилучшим.

Но мало кто знает, что дисплеи, телевизоры и проекторы передают лишь 55% цветовой гаммы, доступной нашему зрению.

Главная причина такой бедности — нехватка яркости. Если любой цвет — это правильная пропорция трёх исходных цветов, то ясно, что чем большую яркость цветной точки вы хотите получить, тем ярче (по возможности) должны гореть все три составляющих её люминофора, а значит — разница между ними будет всё меньше и меньше, и будет уменьшаться диапазон доступных вам цветов.

С учётом того, что на хорошем изображении надо бы иметь и большой запас контраста (разница между самой яркой точкой на экране и самой тёмной, существующими одновременно в одном кадре), получается, что цветовой охват системы RGB (или КЗС, если по-русски) — изначально не может быть равным цветовому охвату реального мира, который вовсе не состоит из RGB-троек.

Израильская компания Genoa Color Technologies, в которой работает несколько крупных учёных, специалистов в области компьютерных технологий, электрооптики, спектроскопии и физики твёрдого тела, разработала новый стандарт, передающий 95% цветовой гаммы, которую способен воспринимать человек.

| В качестве базовых команда Genoa предлагает применять не три, а четыре, пять или шесть цветов. Сравнение цветового поля в традиционной трёхцветной системе (чёрный треугольник) и в системе MPC (иллюстрация с сайта genoacolor.com). |  |
| --- | --- |

Правда, первые два варианта стандарта — это лишь некие промежуточные, облегчённые его версии, уже заметно улучшающие цветопередачу, а шестицветовая база — позволяет достичь максимальной реалистичности изображения.

Что же это за цвета? Опять-таки красный, зелёный и синий (только выводимые на экран уже с иной яркостью) и ещё — голубой, розовый и жёлтый. Людям, которые знакомы с компьютерной графикой и полиграфией эта тройка знакома. Ведь есть система представления цвета CMY (cyan, magenta, yellow, то есть — голубой, розовый и жёлтый) и CMYK — в полиграфии (там добавлен чёрный, K — от black).

Через CMY также можно выразить любой цвет. Но, заметим, это опять-таки система представления цвета с тройкой базовых цветов (самостоятельный чёрный в полиграфических системах — это отдельный разговор).

А как нужно кодировать цвет, чтобы использовать эти шесть цветов одновременно? Не получится ли сплошной серый? Нет. Если правильно рассчитать пропорции, получится даже лучше.

| Израильские специалисты разработали алгоритм преобразования RGB-цвета в новый стандарт, названный MPC (multi-primary colour, то есть — множественные первичные цвета), и что куда интереснее — разработала чипы, проделывающие такое преобразование на аппаратном уровне. | Поскольку зрители сидят за обычными мониторами, компания придумала эту симуляцию, пытаясь показать насколько цвета новые будут выигрывать у старых (иллюстрация с сайта genoacolor.com).. |
| --- | --- |

Хорошо, на выходе мы получаем шесть сигналов яркости, а как их воспроизводить? Разумеется, на новой технике, имеющей шесть первичных цветов для каждого пикселя.

Легче всего такое преобразование можно совершить с проекционными телевизорами, основанными на миниатюрных жидкокристаллических панелях или так называемых микрозеркальных процессорах (или проекторах DLP).

Всё, что нужно — это заменить цветные фильтры на ЖК-панели или в оптической системе проектора, а выдающую изображение ЖК-панельку или микрозеркальный чип подключить к израильскому чипу-преобразователю системы цветности.

В принципе аналогично можно модифицировать выпускаемые компьютерные дисплеи на жидких кристаллах и плазменные панели. Но лучше — создавать под новый стандарт новые модели.

Чип, кстати, может конвертировать изображение в новую систему, получая на вход не только сигнал RGB, но и YCbCr (яркостный и цветоразностные).

Микросхема работает с разрешением до 1280 на 1024 точек при частоте обновления экрана 60 герц (в сотрудничестве с компьютерной техникой — дисплеями, проекторами), а также с телевизионной прогрессивной (в смысле — построчной) развёрткой стандарта 720p (один из стандартов телевидения высокой чёткости).

| Кстати, схема поддерживает до 8 бит представления яркости для каждого из 6 базовых цветов. Сколько миллиардов оттенков имеет 48-битный цвет — попробуйте прикинуть сами. Американский RCA Victor CT-100 — один из ранних цветных телевизоров, 1954 год. Принципиально с тех пор ничего не изменилось (фото с сайта sciencetech.technomuses.ca). |  |
| --- | --- |

Genoa уже изготовила опытный проекционный телевизор, работающий в новой системе и измерила его параметры.

Точность передачи естественных цветов оказалась просто потрясающей, как и правильный белый цвет, и при этом новый стандарт дал возможность повысить яркость изображения на 40% без потери цветового охвата.

Интересно, что технология обращается к средствам отображения, не затрагивая источники сигнала, и полностью совместима с алгоритмами компрессии MPEG2 и стандартом DVD, к примеру.

Тут нужно сказать пару слов о названии компании — Genoa , то есть Генуя — это вид паруса, форма которого напоминает полное цветовое поле в одной из систем координат.

И, по словам самих основателей компании, как Генуя-парус расширяет возможности яхты, придавая ей большую скорость, так Генуя-фирма расширяет цветовую гамму у видеотехники.

Нужно сказать, что никто не поверит, если разработчики системы будут хвалить себя сами. Но как насчёт сторонних высказываний?

"Это неотразимо", — Андре Папулар (Andre Papoular), старший вице-президент Philips Consumer Electronics.

"В демонстрационном зале, где каждый набор домашнего кинотеатра настроен на одну программу, телевизорам RGB будет трудно конкурировать по качеству картинки против аналогов с чипами Genoa", — Рон Майнц (Ron Mintz), владелец американской компании Listening Room in Scarsdale, специализирующейся на монтаже элитных домашних кинотеатров.

В конце этого года фирма представит первую небольшую товарную партию своих чипов. Но куда примечательнее другое событие.

В линейке проекционных телевизоров для домашних кинотеатров 2005 года от компании Philips Consumer Electronics будут модели, созданные по технологии MPC и с израильскими MPC-чипами внутри.

Революция свершилась?