Лабораторная работа 2

Синтез требований к точности аналого-цифровых измерителей параметров при контроле системы электроснабжения в полёте

Мета роботы: Определение точностных характеристик аналого-цифровых измерителей диагностических параметров бортовой системы электроснабжения переменным током.

Теоретичні відомості

В качестве объекта технического диагностирования рассматривается система электротехнического оборудования ВС, как одна из наиболее ответственных за безопасность полёта.

Ни одна из самолетных систем (пилотажно-навигационная, жизнеобеспечения, управления авиадвигателем и т. д.) не может функционировать без электроэнергии. Поэтому за всю историю авиации ни один самолет не поднялся в воздух без бортового электрооборудования. Состав электрооборудования охватывает системы электроснабжения летательных аппаратов всех видов и типов, бортовые электрические генераоры постоянного и переменного тока, аппаратуру регулирования, защиты и управления, коммутационную аппаратуру, выпрямительные и преобразовательные устройства, стабилизаторы напряжения питания бортовых компьютеров, силовой и следящий электропривод, электромеханизмы и электродвигатели, системы запуска авиадвигателя, системы управляемого торможения, противообледенительные системы, погрузочно-разгрузочные комп-лексы, системы электроснабжения и агрегаты для наземных комплексов. Ни в один перечень неисправностей, с которыми допускается вылет самолета, неисправности бортового электротехнического оборудования не включены.

Совершенно очевидно, что достоверность диагностирования системы электроснабжения как встроенными средствами контроля в полёте, так и наземной автоматизированной системой контроля должна быть исключительно высокой, а вероятности принятия неверных решений соответствовать маловероятным событиям [1].

Установлено [4, 7], что на ошибки контроля,  количественно оцениваемые вероятностями a и b, влияет целого ряд факторов, к которым относятся:

– рассеяние контролируемого параметра, характеризуемого sх;

– погрешность измерения e;

– назначенный (эксплуатационный) допуск  D;

– число диагностических параметров m;

– надёжность (безотказности) средств диагностирования;

– алгоритм организации диагностирования Ад.

Влияние sх, e и D на ошибки  и  при однократном измерении одного диагностического параметра исследовано в работе 1. Реаль-ные системы бортового оборудования содержат большое парамет-ров, влияющих на техническое состояние систем. В частности, цифровой борт Ан-148 содержит 4000 контролируемых параметров [5], а при полёте Boeing-787 реализован непрерывный мониторинг 65 тыс. параметров [8]. Интуитивно понятно, что увеличение числа ДП, по которым определяется техническое состояние сложной бортовой системы, приводит к уменьшению достоверности контроля.

Поэтому достоверность контроля системы всегда ниже достоверности контроля отдельного её параметра. Установим зависимость достоверности контроля технического состояния системы от числа диагностических параметров.

Очевидно также, что верное решение о техническом состоянии ФС (сложное событие) будет иметь место тогда и только тогда, когда будет принято верное решение при контроле каждого из m  диагностических параметров(простые события).

Примем допущение о том, что  достоверность диагностирования всех m параметров одинакова. Согласно теореме умножения событий, вероятность сложного события равна произведению вероятностей простых событий [3]:

Pв.р.S=DС=j=1mPв.р.j=Pв.р.j m=Dj m=1−αj+βj m , (1)

где  aj + bj  = 1– Dj = Рн.р.j – вероятность неверного решения при контроле одного диагностического параметра, или допустимая суммарная ошибка при контроле любого параметра + = aj + bj для заданной достоверности контроля системы DC .

Требуемая достоверность контроля Dj каждого из m параметров СЭС определяется на основе зависимости (1) по формуле:

(2)

Допустимая суммарная ошибка контроля диагностического параметра СЭС

Sabj = j + j = 1 – Dj .                          (3)

Зависимость вероятности принятия неверного (суммарного ошибочного) решения о техническом состоянии системы от досто-верности контроля каждого из её параметров и объёма контроли-руемых параметров приведена на рис. 7. Из графиков (m, Dj) следует, что при m = 100 для получения достоверности контроля системы, например, 0.96, что соответствует ошибке контроля  = 10–6, необходимо обеспечить достоверность контроля каждого параметра Dj = 0.98, т.е. на два порядка выше. При увеличении числа контролируемых параметров до m = 1000 и D = 0.96 достоверность контроля каждого параметра должна составлять Dj = 0.99, т.е. выше на три порядка. При указанных значениях достоверности контроля получение ошибочных заключений о техническом состоянии системы становится, согласно авиационным правилам, крайне маловероятным событием [1, 11].

Рис. 7. Расчётные зависимости Sab(m, Dj)

В лабораторном исследовании СЭС представлена числом диагностических параметров m = 5, достаточным для овладения методикой задания требований к точности аналого-цифровых измерителей ДП.

В каждом из m измерительном канале под действием целого ряда внутренних и внешних причин, многие из которых носят случайный характер, возникают погрешности e, которые тоже являются случайными величинами.

Поскольку в результате  r  измерения ДП заключена некоторая погрешность e, то  r  представляет собой лишь оценку измеряемой величины, имеющей конкретное истинное значение xи

r = e + xи  .

Так как истинное значение  xи  в этом выражении неизвестно, то его заменяют действительным значением хд. Тогда абсолютная погрешность измерения

e = r – хд.

При решение задач технического диагностирования в качестве закона распределения суммарной погрешности измерений принимается нормальный закон (Гаусса), который наиболее часто встречается на практике [7].

При статистической обработке случайных погрешностей различают среднее значение погрешности с (систематическая составляющая) и среднее квадратическое отклонение σ случайной составляющей погрешности.

Нижняя н и верхняя в границы суммарной погрешности измерения ДП, соответствующей вероятности ( + ),  связаны с характеристиками  и σ следующими зависимостями:

н  = с – 3×σ;       в = с + 3×σ,

При компенсации систематической составляющей погрешности (с = 0) границы  н  и  в случайной погрешности рассчитываются по формулам:

н  = – 3×σ;       в = 3×σ,

с гарантированным риском 0,27 % («правило трёх сигм»).

Для измерителей электрических величин относительную погрешность часто выражают в виде приведенной погрешности γ:

γ = ( / XN)⋅100,

где ХN – нормирующее значение величины, равное диапазону измерения.

Для оценки максимально допустимого значения приведенной погрешности нормирующее значение приравнивают нижнему пределу измерения (Хmin):

γmax = (3 / Xmin)⋅100.

Любым средствам измерений устанавливается класс точности – обобщенная характеристика, определяемая пределами допускаемых погрешностей. Класс точности характеризует точность средства измерений. Точность измерений – это качество измерений, отражающее близость их результатов к истинному значению измеряемой величины.

Для средств измерений, у которых основную погрешность нормируют в виде предела приведенной погрешности γ, класс точности прибора Кп численно равен наибольшей допустимой приведенной погрешности, выраженной в процентах:

Кп  = γmax .

Класс точности присваивают (назначают) из ряда [7]:

1⋅10n;   1,5⋅10n;   2⋅10n;   2,5⋅10n;   4⋅10n;   5⋅10n;   6⋅10n,

( n = 1;  0;  -1;  -2;  -3  и т. д. )

После выбора класса точности измерителей диагностических параметров целесообразно убедиться в выполнении заданного уровня достоверности контроля СЭС. При этом значение абсолютной максимально допускаемой погрешности emax каждого из m аналого-цифровых измерителей следует вычислять с учётом его классу точности по зависимости:

emax = ± Кп⋅ Xmin /100,

которая следует из приведенных выше зависимостей для γmax и Кп.

Задание на лабораторное исследование

Определить необходимые классы точности аналого-цифровых измерителей (АЦИ) каждого из m контролируемых параметров СЭС, обеспечивающих заданную достоверность диагностирования DСЭС  системы электроснабжения.

Исходные данные

1  Объект диагностирования  характеризуется:

- количеством контролируемых параметров m;

- номинальными значениями Хном.i, i∈0, m  ;

- поле рассеяния  2⋅li, i∈0, m  ;

- допустимыми граничными (верхним и нижним) значениями контролируемого параметра, определяющими эксплуатационный допуск на параметр 2⋅Δi, i∈0, m  .

Значения диагностических параметров в контрольных точках аппаратуры управления и защиты СЭС и на входных клеммах потребителей объекта контроля, а также значения эксплуатационного допуска на контролируемый параметр определяются вариантом задания (см. Приложение) и в качестве примера приведены в табл. 1.

Таблица 1

2  Вбудовані засоби допускового контролю характеризуються:

– однократным измерением диагностических параметров сис-темы электроснабжения;

- классом точности аналого-цифровых измерителей, обеспе-чивающих погрешность измерения диагностических параметров не более σεj, j∈0, m  .

3 Задано требуемое значение достоверности контроля системы электроснабжения:  например, не менее  DCЭС = 0,96.

Последовательность (алгоритм) проведення исследований

1. Определите требуемую достоверность контроля Dj и допусти-мую суммарную вероятность формирования неверного решения (j + j)  для каждого из m параметров СЭС.

2. Рассчитайте относительные величины допусков на диагно-стические параметры СЭС ВС по исходным данным выбранного варианта лабораторной работы.

3. Определите приведенные параметрические погрешности zj для каждого параметра СЭС, обеспечивающие заданную достовер-ность диагностирования системы электроснабжения.

4. На основе результатов выполнения п.3 рассчитайте макси-мально допустимые погрешности измерения j каждого из m пара-метров системы электроснабжения.

5. Вычислите абсолютные максимально допустимые погреш-ности измерения  max. j  каждого из m параметров СЭС.

6. Вычислите относительные максимально допустимые приве-денные погрешности max. j.

7. Выберите из стандартного ряда классы точности KTj для измерения диагностических параметров СЭС.

8. С целью проверки правильности выполнения задания иссле-дования вычислите по каждому параметру вероятности ошибок j и j при назначенных классах точности аналого-цифровых измерите-лей и убедитесь, что заданное в исходных данных значение досто-верности контроля СЭС обеспечивается.

9. Сформулируйте выводы по результатам выполнения п.п. 1 – 8; выводы проиллюстрируйте полученными численными значениями, представив итоговую таблицу полученных результатов.

10. Оформите протокол проведенных исследований и подго-товьте ответы на контрольные вопросы.

Методические рекомендации по организации исследования

1. Приведенные параметрические погрешности zj для каждого диагностического параметра по п. 3 можно определить с помощью вычислительного блока Given/Find (листинг 1). Результаты вычис-лений суммарных ошибок контроля приведены на листинге 2.

Листинг 1. Структура вычислительного блока Given/Find

2. Вычисление ошибок контроля для назначенных классов точ-ности измерителей по п. 8 целесообразно выполнить с помощью компьютерной программы, также приведенной на листинге 2.

Листинг 2. Программа и матрица вычислений ошибок контроля

Матрица результат вычисления

вероятностей ошибок контроля

Программа вычисления

вероятностей

ошибок контроля

3. В выводах по результатам выполнения п. 8 следует указать фактическое значение достоверности допускового контроля СЭС, полученное для назначенных классов точности измерителей (лис-тинг 3).

Листинг 3. Проверка правильности назначения классов точности

аналого-цифровых измерителей ДП СЭС

Результат вычисления вероятностей ошибок контроля

Контрольные  вопросы к лабораторной работе 2

1. Сформулируйте определения понятий «диагностичекий пара-метр», «погрешность измерения», «точность измерения».

2. Дайте определения и пояснения нормативных терминов и понятий «вероятность ложного отказа», «вероятность необнаружен-ного  отказа», «достоверность диагностирования».

3. Дайте характеристику встречающимся в данной работе по-грешностям измерений и запишите их в математической символике.

4. Классифицируйте причины появления ошибок при функцио-нальном диагностировании авионики.

5. Охарактеризуйте влияние погрешности измерителей ВСК e на вероятность формирования ошибочных решений при диагностиро-вании авионики в полёте.

6. Запишите аналитическое выражение для плотности распреде-ления случайной составляющей погрешности измерения в поле рас-cеяния. Объясните физический смысл параметров распределения.

7. Выведите аналитическую зависимость для расчёта вероят-ности принятия верного решения о техническом состоянии системы авионики, имеющей  m  диагностических параметров.

8. Выведите аналитическую зависимость для расчёта вероят-ности необнаруженного отказа при однократном измерении диаг-ностического параметра.

9. Выведите аналитическую зависимость для расчёта вероят-ности ложного отказа при однократном измерении диагностического параметра.

10. Обоснуйте необходимость введения относительных (норми-рованных) координат для решения задач технического диагности-рования.

Приложение

Варианты исходных данных

| Диагностический параметр | Номинальное значение | Поле рассея- ния | Эксплуатационный допуск |
| --- | --- | --- | --- |
| Вариант 1 |  |  |  |
| 1. Амплитуда пульсаций выходного напряжения импульсного стабилизатора, мВ | 275 | 265 – 285 | 10,0 |
| 2. Фазовый сдвиг j напряжений в преобразователе тока перем. частоты в ток f = 400 Hz , град. | 60 | 6 | 2 |
| 3. Нижний предел Um подключения генератора, В | 372 | ± 6 | 8,0 |
| 4. Нижний предел частоты f подключения генератора, Гц | 178 | 12 | 8,0 |
| 5. Задержка t на отключение генератора, с | 6 | ± 1 | 0,50 |
| Вариант 2 |  |  |  |
| 1. Амплитуда переменного напряжения, В | 115 | 105 – 125 | 3,33 |
| 2. Постоянное напряжение аккумуляторов, В | 26,5 | ± 2,5 | 0,75 |
| 3. Рабочая частота f , Гц | 400 | ± 40 | 12,0 |
| 4. Постоянное напряжение выпрямителей, В | 28,5 | ± 4 | 1,20 |
| 5. Задержка t на отключение генератора, с | 6 | 5,0 – 7,0 | 0,60 |
| Вариант 3 |  |  |  |
| 1. Постоянное напряжение аккумуляторов, В | 27,0 | 0,70 | 0,515 |
| 2. Частота f переменного тока , Гц | 400 | 38 | 11,40 |
| 3. Верхний предел частоты отключения генератора, Гц | 424 | 5 | 4,17 |
| 4. Задержка t на подключение генератора, с | 6,00 | 1,50 | 1,10 |
| 5. Нижний предел Um подключения генератора, В | 180 | 10 | 6,67 |

Продолжение прил. 1

| Диагностический параметр | Номинальное значение | Поле рассея- ния | Эксплуатационный допуск |
| --- | --- | --- | --- |
| Вариант 4 |  |  |  |
| 1. Постоянное напряжение аккумуляторов, В | 27,0 | 0,70 | 0,515 |
| 2. Частота f переменного тока , Гц | 400 |  30 |  20 |
| 3. Верхний предел частоты отключения генератора, Гц | 424 | 5 | 4 |
| 4. Задержка t на подключение генератора, с | 6,00 | 1,50 | 1,10 |
| 5. Нижний предел Um подключения генератора, В | 180 | 10 | 6,67 |
| Вариант 5 |  |  |  |
| 1. Амплитуда переменного напряжения, В | 36 | ± 2,0 | 1,465 |
| 2. Постоянное напряжение аккумуляторов, В | 27 | ± 0,35 | 0,233 |
| 3. Рабочая частота f , Гц | 400 | 36 | 30,0 |
| 4. Фазовый сдвиг j в схеме стабилизации тиристорных выпрямителей, град. | 60 | 59,5 – 60,5 | 0,37 |
| 5. Задержка t на отключение генератора, с | 6 | ± 0,25 | 0,333 |
| Вариант 6 |  |  |  |
| 1. Верхний предел Um отключения генератора, В | 225 | ± 10 | ± 5 |
| 2. Верхний предел частоты f отключения генератора, Гц | 424 | ± 7 | ± 5 |
| 3. Частота f тактового генератора импульсного стабилизатора вторичной СЭС, кГц | 50 | 2,0 | 1,4 |
| 4. Задержка t на отключение генератора, с | 8,0 | 2,0 | 1,6 |
| 5. Амплитуда пульсаций выходного напряжения импульсного стабилизатора, мВ | 250 | 28 | 20 |
| Вариант 7 |  |  |  |
| 1. Амплитуда пульсаций выходного напряжения импульсного стабилизатора, мВ | 200 | 20 | 14,65 |
| 2. Фазовый сдвиг j в схеме стабилизации тиристорных выпрямителей , град. | 60 | 1,00 | 0,416 |
| 3. Частота f тактового генератора импульсного стабилизатора вторичной СЭС, кГц | 100 | 1,00 | 0,50 |
| 4. Нижний предел Um подключения генератора, В | 180 | 12 | 3,60 |
| 5. Задержка t на отключение генератора, с | 7 | ± 0,5 | 1,667 |
| Вариант 8 |  |  |  |
| 1. Амплитуда переменного напряжения, В | 200 | 32 | 26,65 |
| 2. Постоянное напряжение аккумуляторов, В | 27,6 | 1,00 | 0,30 |
| 3. Задержка t на отключение генератора, с | 6 | 1,50 | 1,125 |
| 4. Нижний предел частоты f подключения G, Гц | 376 | ± 5 | 7,335 |
| 5. Фазовый сдвиг j в схеме стабилизации тиристорных выпрямителей , град. | 60 | ± 0,5 | 0,306 |

Продолжение прил. 1

| Диагностический параметр | Номинальное значение | Поле рассеяния | Эксплуатационный допуск |
| --- | --- | --- | --- |
| Вариант 9 |  |  |  |
| 1. Постоянное напряжение выпрямителей, В | 28,5 | 3 | 0,90 |
| 2. Задержка t на подключение генератора, с | 6 | 1,50 | 0,250 |
| 3. Верхний предел частоты f отключения G, Гц | 424 | 12 | 2,0 |
| 4. Нижний предел Um подключения генератора, В | 180 | 10 | 2,0 |
| 5. Фазовый сдвиг j в схеме синхронизации тиристорных выпрямителей , град. | 120 | 18 | 5,40 |
| Вариант 10 |  |  |  |
| 1. Частота f переменного тока , Гц | 400 | 16 | 11,75 |
| 2. Постоянное напряжение выпрямителей, В | 28,5 | 3,0 | 2,50 |
| 3. Задержка t на подключение генератора, с | 6 | 1,50 | 0,450 |
| 4. Верхний предел Um отключения генератора, В | 180 | 10 | 3,00 |
| 5. Фазовый сдвиг j импульсов в цифровой схеме управления трёхфазным преобразователем, град. | 120 | ± 3 | 2,085 |
| Вариант 11 |  |  |  |
| 1. Фазовый сдвиг напряжений в преобразователе переменной частоты в ток f = 400 Hz , град. | 120 | 6 | 2,00 |
| 2. Постоянное напряжение аккумуляторов, В | 27,0 | 1,40 | 1,166 |
| 3. Частота f переменного тока , Гц | 400 | 12 | 10,00 |
| 4. Задержка t на отключение генератора, с | 6 | 1,50 | 2,50 |
| 5. Амплитуда пульсаций выходного напряжения импульсного стабилизатора, мВ | 300 | 40 | 33,35 |
| Вариант 12 |  |  |  |
| 1. Амплитуда переменного напряжения, В | 36 | 33 – 38 | 2,0 |
| 2. Задержка t на отключение генератора, с | 10 | 2 | 1,0 |
| 3. Нижний предел частоты f подключения G, Гц | 386 | 8 | 2,40 |
| 4. Фазовый сдвиг импульсов в схеме управления трёхфазным преобразователем, град. | 60 | ± 2 | 3,40 |
| 5. Частота f тактового генератора импульсного стабилизатора вторичной СЭС, кГц | 50 | ± 0,5 | 0,50 |
| Вариант 13 |  |  |  |
| 1. Амплитуда переменного напряжения, В | 36 | 33,5–38,5 | 1,67 |
| 2. Задержка t на отключение генератора, с | 8 | 2 | 3,336 |
| 3. Нижний предел частоты f подключения G, Гц | 376 | 8 | 2,40 |
| 4. Фазовый сдвиг j импульсов в схеме управления трёхфазным преобразователем, град. | 60 | ± 2 | 3,335 |
| 5. Частота f тактового генератора импульсного стабилизатора вторичной СЭС, кГц | 75 | ± 0,5 | 0,300 |

Закінчення дод. 1

| Диагностический параметр | Номиналь- ное значение | Поле рассея- ния | Эксплуатационный допуск |
| --- | --- | --- | --- |
| Вариант 14 |  |  |  |
| 1. Амплитуда переменного напряжения, В | 115 | 108 – 122 | 2,80 |
| 2. Частота f тактового генератора импульсного стабилизатора вторичной СЭС, кГц | 80 | ± 1,25 | 0,36 |
| 3. Частота f переменного тока , Гц | 400 | 8 | 6,20 |
| 4. Фазовый сдвиг j в схеме синхронизации тиристорных выпрямителей , град. | 60 | ± 2 | 1,20 |
| 5. Задержка t на отключение генератора G, с | 6 | 1,78 | 0,52 |
| Вариант 15 |  |  |  |
| 1. Амплитуда переменного напряжения, В | 115 | 105 – 125 | 2,30 |
| 2. Частота f тактового генератора импульсного стабилизатора в составе вторичной СЭС, кГц | 90 | ± 0,50 | 0,840 |
| 3. Частота f переменного тока , Гц | 400 | 12 | 10,00 |
| 4. Фазовый сдвиг j в схеме стабилизации тиристорных выпрямителей , град. | 120 | ± 4 | 2,40 |
| 5. Задержка t на подключение генератора G, с | 10 | 2,40 | 1,86 |

Список литературы

1. Авиационные правила АП-25. Нормы лётной годности самолётов. – М.: МАК, 1994. – 344 с.

2. Авиационный стандарт ARINC 604. Руководство по проектированию и использованию встроенных средств контроля. М.: ГосНИИ АС, 1997. – 116 с.

3. Вентцель Е.С. Теория вероятностей: учебник, изд 5-е. – М.: Наука, 1998. – 576 с.

4. Грибов В.М. Техническое диагностирование авионики. Конс-пект лекций: электронный ресурс. – К. : НАУ, каф. Авионики, 2012. – 12 Мб.

5. Кива Д.С. Сучасні науково-технічні досягнення, що реалізовані в семействі літаків “Ан”: Доповідь на міжнародної конференції “Авіа-2007”. – К. : НАУ, 2007. – 26 илл.

6. Методы Монте-Карло // http://www.polybook.ru/comma/1.4.pdf .

7. Новиков В.С. Эксплуатация радиоэлектронного авиационного оборудования: учебник. – М.: Транспорт, 1989. – 288 с.

8. Синицкий А.И. Самодиагностика самолётов. Сделает ли техни-ческий прогресс ненужной инженерно-авиационную службу? – 2009. //  http://www.ato.ru/content/samodiagnostika-samoletov

9. Статистическое моделирование. Метод Монте-Карло. // http:// www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=метод%20монте-карло .

10. Технічне діагностування та контроль технічного стану. Тер-міни та визначення: ДСТУ 2389-94. – К. : Держстандарт України, 1994. – 24 с.

11. Федосов Е.А. Полвека в авиации. Записки академика. – М.: Дрофа, 2004. – 400 с.// http://epizodsspace.no-ip.org/bibl/fedosov/polveka.

12. Шивринский В. Н. Проектирование приборов, систем и измерительно-вычислительных комплексов: Конспект лекций. – Ульяновск : УлГТУ, 2009. – 116 с. // http://www.twirpx.com/file/165705/.

13. R.P.G. Collinson. Introduction to Avionics Systems. Formerly Manager of the Flight Automation Research Laboratory of GEC Avionics. Springer Dordrecht Heidelberg, London-New York, 2011. – 530 р.