# Лабораторная работа № 2

# «Моделирование гауссовских случайных процессов с заданными корреляционными свойствами»

### 1. Метод дискретного преобразования Фурье

Постановка задачи: требуется создать отрезок реализации комплексного гауссовского случайного процесса (t) длительности Тн, если известна его корреляционная функция (КФ) K(t).

В соответствии с теоремой Винера – Хинчина спектральная плотность мощности (СПМ) случайного стационарного процесса S() равна

| Sξω=−∞∞Kξτ e−iωτdτ | (1) |
| --- | --- |

Предположим, что процесс (t) поступает на вход узкополосного фильтра с прямоугольной частотной характеристикой, отличной от нуля в полосе частот ω'−Δω/2 ,ω'+Δω/2, т.е.

Hiω=1 , ω−ω'≤Δω/20 , ω−ω'>Δω/2

где ’ - средняя частота и ширина полосы пропускания фильтра. Тогда средняя мощность сигнала на выходе фильтра будет равна:

| Pη=12π−∞∞SξωHiω2dω=12πω'−Δω2ω'+Δω2Sξωdω | (2) |
| --- | --- |

## Если функция S() мало меняется в полосе частот ω'−Δω/2 ,ω'+Δω/2, то будет выполняться примерное равенство:

| Pη≈Sξω'Δω2π | (3) |
| --- | --- |

причем (3) соблюдается тем точнее, чем меньше полосаПоследнее уравнение определяет физический смысл функции S(): СПМ описывает распределение средней мощности случайного процесса (t) по частотам гармонических колебаний, входящих в его состав. Такая интерпретация СПМ и равенства (3) дает возможность предложить следующий метод генерации процесса (t). Разобьем частотную область на соприкасающиеся между собой полосы одинаковой ширины  Средняя частота m-ой полосы равна m=(m+0,5). Пусть величина  взята настолько малой, что (3) выполняется с высокой точностью. Тогда сумму гармоник случайного процесса (t), попадающих в m-ю полосу, вследствие малости  можно заменить на одно гармоническое колебание частоты m, которое имеет случайную амплитуду Um и фазу m. При этом для всего процесса будет справедливо следующее представление

| ξt=m=−∞∞Umexpiωmt+ϕm=m=−∞∞xmeiωmt | (4) |
| --- | --- |

где xm=Umeiϕm - комплексная амплитуда m-й гармоники.

Из теории вероятностей известно, что сумма произвольного числа гауссовских случайных процессов также является гауссовской случайной величиной. Следовательно, поскольку процесс (t) - гауссовский, т.е. в любой момент времени t’ случайная величина (t’) распределена по нормальному закону, гармонические составляющие в правой части (4) также должны быть гауссовскими случайными процессами. Для этого достаточно чтобы случайные величины Um и m при различных индексах m были независимы и имели соответственно плотность распределения Релея (Um) и равномерную в интервале [] плотность (m). Это требование эквивалентно тому, что амплитуды xm должны были комплексными гауссовскими случайными величинами, дисперсии которых Dm должны быть равны средней мощности процесса (t), приходящейся на m–ю полосу:

| Dm=xm2=SξωmΔω2π | (5) |
| --- | --- |

где треугольные скобки означают усреднение по ансамблю.

Если процесс (t) имеет ограниченный по частоте спектр, т.е. S()=0 при ||>max , где max - максимальная частота спектра, то бесконечный ряд (4) можно заменить конечной суммой:

| ξt=m=−M2M2−1xmeiωmt | (6) |
| --- | --- |

где M≈2max/ - количество гармоник, необходимое для моделирования случайного процесса. Тогда дискретные отсчеты процесса [n]=(nt) во времени, взятые в соответствии с теоремой Котельникова с периодом дискретизации t≤/max могут быть получены как:

| ξn=m=−M2M2−1xmei2πNnm | (7) |
| --- | --- |

где t=2/N. Таким образом, отсчеты случайного процесса представляют собой дискретное преобразование Фурье (ДПФ) последовательно {xm}. Соответствующим выбором иt можно сделать N равным целой степени числа 2 (N=2l≥M), где l – целое число. Это дает возможность использовать алгоритм быстрого преобразования Фурье (БПФ) для вычисления (7).

Окончательно алгоритм генерации случайного процесса методом дискретного преобразования Фурье может быть представлен последовательностью следующих шагов:

1-й шаг. На основании заданной КФ (или СПМ) процесса выбираются t и M так, чтобы N (=2/t≥M) было целой степенью числа 2.

2-й шаг. Генерируется массив из M независимых комплексных случайных чисел zm с нулевым математическим ожиданием и единичной дисперсией.

3-й шаг. Вычисляются комплексные амплитуды xm=√(Dm)zm, где Dm определяются в соответствии с (5).

4-й шаг. Вычисляются дискретные отсчеты случайного процесса [n] на основании (7) и использованием алгоритма БПФ.

### 2. Метод формирующего фильтра

#### Генерация нормального случайного процесса методом формирующего фильтра основывается на двух положениях теории случайных процессов:

- Результатом произвольного линейного преобразования гауссовского случайного процесса является также случайный гауссовский процесс;

- Спектральные плотности мощности случайных ипроцессов на входе и выходе линейного фильтра с частотной характеристикой H(i) связаны соотношением:

| Sвыхω=Hiω2Sвхω | (8) |
| --- | --- |

Если предположить, что на вход фильтра поступает процесс типа белого шума (Sбш()=N0/2, ||< ∞), то СПМ процесса на выходе будет равна:

| Sηω=N02Hiω2 | (9) |
| --- | --- |

Следовательно, для формирования гауссовского случайного процесса с заданной СПМ S() необходимо на вход фильтра с частотной характеристикой, модуль которой равен

| Hiω=Sξω | (10) |
| --- | --- |

подать белый шум с единичной спектральной плотностью N0/2=1. При этом сигнал на выходе фильтра будет иметь нормальное распределение в силу п. 1, т.к. фильтрация – операция линейная. Фильтр, амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) которого удовлетворяет (10), называется формирующим.

Равенство (10) дает возможность вычислить лишь АЧХ и не определяет его фазо-частотную характеристику (ФЧХ). Поэтому этот вопрос остается открытым и требует дополнительного исследования.

Допустим, что ФЧХ фильтра ()=0, ||< ∞. Тогда H(i)= |H(i)| и импульсная характеристика фильтра равна

| h(t)=12π−∞+∞H(iω)eiωtdω | (11) |
| --- | --- |

Так как h(t)=h(−t), т.е. h(t)≠0 при t<0, фильтр является физически нереализуемым (в физически реализуемом фильтре h(t)=0 при t<0).

Данный пример свидетельствует о том, что выбор ФЧХ формирующего фильтра должен быть сделан таким образом, чтобы фильтр был физически реализуем. Синтез такого фильтра в общем случае сложен. Однако, если СПМ процесса – дробно-рациональная функция вида:

| Sξω=bMω2M+bM−1ω2M−1+⋯+b0aNω2N+aN−1ω2N−1+⋯+a0 | (12) |
| --- | --- |

где bm , m=0,M и an , n=0,N - действительные числа (N≥M), то процедура синтеза формирующего фильтра проста и состоит в следующем.

Из теории алгебраических уравнений известно, что неотрицательный полином степени 2K имеет лишь K пар комплексно сопряженных корней. Пусть αn ,αn, n=1,N и βm ,βm, m=1,M корни полиномов, стоящих в числителе и знаменателе (9) соответственно. Тогда (12) можно переписать:

| Sξω=m=1Mω−βmn=1Nω−αn m=1Mω−βmn=1Nω−αn bMaN | (13) |
| --- | --- |

Причем в силу того, что S()≥0, aN и bM – положительные числа, и обозначения корней αn ,αn, n=1,N и βm ,βm, m=1,M можно сделать такими, что n и m будут иметь положительные мнимые части:

| Imαn≥0, Imβm≥0 | (14) |
| --- | --- |

Сделаем в (13) замену переменной ω=−i s в первой дроби и ω=i sво второй (это возможно, т.к.  – действительная переменная). Тогда:

| Sξ−is=FsFsGsGs=Fs2Gs2, где | (15) |
| --- | --- |
| Fs=bMaNm=1Ms+fm, | (16) |
| Gs=n=1Ns+gn, | (17) |

fm= im, gn= in. Вследствие условия (14) полиномы F(s) и G(s) имеют корни в левой полуплоскости комплексной переменной s. Поэтому, если взять в качестве частотной характеристики формирующего фильтра:

| Hs=FsGs | (18) |
| --- | --- |

мы получим устойчивый реализуемый фильтр, АЧХ которого в силу (15) и (18) соответствует условию (10).

Таким образом алгоритм моделирования гауссовского случайного процесса с заданными корреляционными (спектральными) свойствами состоит в пропускании реализации белого шума с единичной спектральной плотностью через линейный фильтр, частотная характеристика которого соответствует (18). Для успешного решения задачи моделирования методом формирующего фильтра необходимо, чтобы СПМ случайного процесса описывалась дробно-рациональной функцией от переменной  вида (12). В ходе синтеза формирующего фильтра находят корни полиномов, стоящих в числителе и знаменателе (12), и приводят выражения для СПМ к виду (13). Затем определяют корни полиномов - αn ,n=1,N и βm ,m=1,M, которые имеют положительные мнимые части (см. условие (14)), и составляют полиномы F(s) и G(s) в соответствии с (16) и (17). Частотная характеристика формирующего фильтра получается на основании (18). Необходимо заметить, что для получения отрезка случайного процесса с заданными свойствами на выходе формирующего фильтра необходимо, чтобы переходные процессы в фильтра закончились. Поэтому к сохранению выборки случайного процесса нужно перейти только после того, как модель проработала некоторое время на «холостом ходу». Обычно это время оценивается как (2..3)/fэф, где fэф - эффективная ширина полосы пропускания формирующего фильтра (см. ниже).

Полученный в ходе такого синтеза фильтр является аналоговым. Кроме того, белый шум, который подается на вход формирующего фильтра, также является «аналоговым» сигналом. Поэтому необходимо создать математические модели формирующего фильтра и белого шума. Созданию математической модели формирующего фильтра, т.е. цифрового фильтра, посвящен следующий раздел. Поэтому рассмотрим вопрос о генерации белого шума при цифровом моделировании.

Случайный процесс, который в научной литературе называется белым шумом, имеет спектральную плотность мощности N0/2 постоянную во всей частотной области. Следовательно, его средняя мощность (дисперсия) бесконечна. Поэтому белый шум не является физически реальным процессом, а представляет собой удобную математическую абстракцию. При создании его цифровой модели необходимо сохранить два его основных свойства: постоянство СПМ в частотной области и статистическую независимость временных отсчетов, взятых в произвольные моменты времени. Второе свойство реализуется при моделировании весьма просто: за реализацию дискретного белого шума берется набор независимых случайных чисел, получающихся на выходе генератора случайных величин с нормальным законом распределения с нулевым математическим ожиданием и некоторой дисперсией 2. Очевидно, что величина этой дисперсии (т.е. средняя мощность процесса) должна быть каким-то образом связана со спектральной плотностью мощности «аналогового» белого шума N0/2, дискретную модель которого мы создаем. Для того чтобы связать эти величины воспользуемся требованием постоянства СПМ в частотной области.

Известно, что при дискретизации непрерывного сигнала с периодом взятия отсчетов t, спектральная функция дискретизированного сигнала становиться периодической с периодом 1/t. Поэтому, если СПМ нашего дискретного белого шума будет постоянна и равна N0/2 на интервале [-0,5/t, 0,5/t], то автоматически она будет постоянна и во всей частотной области. С другой стороны, дисперсия случайного процесса с равномерной в указанном интервале СПМ равна (см. (2))

| σ2=12π−0,5Δt0,5ΔtN02dω=12π ΔtN02 | (19) |
| --- | --- |

Отсюда при N0/2=1 получаем, что дисперсия независимых случайных чисел, составляющих реализацию дискретного белого шума должна быть равна:

| σ2=12π Δt | (20) |
| --- | --- |

Следовательно, реализация дискретного белого шума размером в N отсчетов должна быть выполнена в соответствии со следующим равенством:

| ζn=12π Δtzn, n=1,N | (21) |
| --- | --- |

где z[n] – случайные независимые числа с нормальным стандартным распределением (нормальное стандартное распределение – распределение Гаусса с нулевым математическим ожиданием и единичной дисперсией). Числа z[n] можно получить используя встроенные процедуры генерации. В среде MATLAB такой процедурой является функция randn(…).

### 3. Цифровое моделирование линейных фильтров

При цифровом моделировании линейного аналогового фильтра его входной x(t) и выходной y(t) сигналы представляются в виде решетчатых функций x[n] и y[n], которые отличны от нуля для дискретных моментов времени nt, n=0,1,2,…, где t - период дискретизации. Точное равенство входных x[n]=x(nt) и выходных сигналов y[n]= y(nt) аналогового фильтра и его цифровой модели не достижимо. На практике возможно лишь приближенное равенство y[n]≈y(nt). Задачей синтеза цифровой модели является нахождение такого алгоритма вычисления y[n] по x[n], при котором это приближенное равенство выполняется как можно точнее. Рассмотрим некоторые методы составления цифровой модели линейных аналоговых фильтров.

### 3.1. Метод инвариантности импульсной характеристики

При синтезе модели этим методом обеспечивается равенство импульсных характеристик аналогового фильтра и цифрового фильтра:

| hn=hnΔt, n=0,1,… | (22) |
| --- | --- |

Передаточная функция цифрового фильтра при этом равна z -преобразованию от импульсной характеристики:

| Hz=n=0∞hn z−n | (23) |
| --- | --- |

Допустим, что аналоговый фильтр имеет передаточную функцию вида:

| Hs=H0s−S1s−S2⋯s−SMs−s1s−s2⋯s−sN | (24) |
| --- | --- |

где Sm, m=1,M и sn, n=1,N– нули и полюсы передаточной характеристики. Импульсная характеристика аналогового фильтра однозначно определяется как преобразование Лапласа H(s) и в случае, когда полюсы sn, n=1,N простые, равна:

| ht=n=1NAnesnt | (25) |
| --- | --- |

где An=Hss−sn|s=sn; Resn<0, n=1,N. Тогда на основании (22) импульсная характеристика цифрового фильтра равна:

| hn=n=1NAnesnΔt n. | (26) |
| --- | --- |

Подставляя (26) в (23), получим коэффициент передачи цифрового фильтра:

| Hz=n=1NAnΔt1−esnΔtz−1. | (26) |
| --- | --- |

Учитывая, что умножение Z-преобразования цифрового сигнала на z-1 эквивалентно задержке сигнала на период дискретизации t, получим схему реализации фильтра в виде N параллельно включенных цифровых звеньев первого порядка (см. рис. А и Б).

Рассмотренный метод не может быть использован, когда коэффициент передачи аналогового фильтра H(s) не имеет полюсов (N=0) или когда число полюсов меньше числа нулей (N<M).

### 3.2. Метод билинейного преобразования

Метод используется, когда передаточная функция аналогового фильтра задана в виде:

| Hs=bMsM+bM−1sM−1+⋯+b0aNsN+aN−1sN−1+⋯+a0 | (27) |
| --- | --- |

и заключается в замене:

| s=2Δt1−z−11+z−1 | (28) |
| --- | --- |

Метод билинейного преобразования гарантирует хорошее совпадение частотных характеристик аналогового и цифрового фильтров в диапазоне частот ω≤π/4Δt. При ω>π/4Δtчастотные характеристики фильтров, как правило, значительно различаются.

### 3.3. Метод замены дифференциалов

Метод используется, когда передаточная функция аналогового фильтра задана в виде (27) и заключается в замене:

| s=1−z−1Δt | (29) |
| --- | --- |

Метод замены дифференциалов применим в ситуациях, когда метод инвариантности импульсной характеристики не используется. В то же время, метод может дать значительную разницу в частотных характеристиках фильтров, если нули коэффициента передачи аналогового фильтра H(s) имеют действительную часть, превышающую по величине 1/2Δt. Кроме того, метод не всегда гарантирует близкое совпадение характеристик аналогового и цифрового фильтра, когда H(s) не имеет нулей (M=0).

### 4. Задания к лабораторной работе «Моделирование гауссовских случайных процессов с заданными корреляционными свойствами»

| № | СПМ процесса | Параметры *) |
| --- | --- | --- |
|  | Sω=kω2+ΩH2 | k, H |
|  | Sω=kω2+ΩH22 | k, H |
|  | Sω=kω2+ΩH23 | k, H |
|  | Sω=kω2+ΩH24 | k, H |
|  | Sω=kω2+ΩB2ω2+ΩH22 | k, H, B=H/(2) |
|  | Sω=kω2+ΩB2ω2+ΩH23 | k, H, B=H/(3) |
|  | Sω=kω2+ΩB2ω2+ΩH24 | k, H, B=H/(4) |
|  | Sω=kω2+ΩB22ω2+ΩH23 | k, H, B=(2/3)H |
|  | Sω=kω2+ΩB22ω2+ΩH24 | k, H, B=H/(2) |
|  | Sω=kω2+ΩB23ω2+ΩH24 | k, H, B=(3/4)H |
|  | Sω=kω2ω2+ΩH22 | k, H |
|  | Sω=kω2ω2+ΩH23 | k, H |
|  | Sω=kω2ω2+ΩH24 | k, H |
|  | Sω=kω4ω2+ΩH23 | k, H |
|  | Sω=kω4ω2+ΩH24 | k, H |
|  | Sω=kω6ω2+ΩH24 | k, H |
|  | Sω=kω4+ΩH4 | k, H |
|  | Sω=kω2+ΩB2ω4+ΩH4 | k, H, B=H/(2) |
|  | Sω=kω4+ΩH42 | k, H |
|  | Sω=kω2+ΩB2ω4+ΩH42 | k, H, B=H/(2) |
|  | Sω=kω2+ΩB22ω4+ΩH42 | k, H, B=H/(2) |
|  | Sω=kω2+ΩB23ω4+ΩH42 | k, H, B=H/(2) |
|  | Sω=kω2ω4+ΩH4 | k, H |
|  | Sω=kω2ω4+ΩH42 | k, H |
|  | Sω=kω4ω4+ΩH42 | k, H |

*) Примечание. Не заданные параметры k, H выбираются таким образом, чтобы средняя мощность случайного процесса была единичной:

| P=12π−∞∞Sωdω=1, | (29) |
| --- | --- |

а эффективная ширина спектра была равна 1 Гц:

| Δfэф=12π Smax−∞∞Sωdω=1Smax=1Гц, | (29) |
| --- | --- |

где Smax - максимальное значение СПМ. Для вычисления интеграла в (28) и (29) целесообразно воспользоваться следующей формулой:

| −∞∞QnωPnωPn−ωdω=−1nπ iB0MnNn | (30) |
| --- | --- |

где

| Qnω=A0ω2n−2+A1ω2n−4+⋯+An−1Pnω=B0ωn+B1ωn−1+⋯+Bn | (31) |
| --- | --- |
| Mn=A0A1A2…B0B2B4⋯0B1B3…000… An−100Bn ; Nn=B1B3B5…B0B2B4⋯0B1B3…000… 000Bn | (32) |

В частности для n=1,2,3,4 определители Mn и Nn равны:

| M1=A0;N1=B1;M2=A1B0−A0B2;N2=B1B2;M3=B3A1B0−A0B2−A2B0B1;N3=B3B0B3−B1B2;M4=A0B4B2B3−B1B4+B0B4A2B1−A1B3−A3B0B0B3−B1B2;N4=B4B0B32+B12B4−B1B2B3B4 | (33) |
| --- | --- |

В соответствии с номером варианта необходимо сгенерировать выборку случайного процесса с заданной спектральной плотностью мощности двумя из рассмотренных теоретических методов.

Отчет по лабораторной работе должен включать:

- Результаты теоретического исследования заданной плотности мощности случайного процесса с расчетом параметров k, H  и выбором периода дискретизации t; коэффициенты передачи аналогового и цифрового формирующих фильтров с обоснованием метода расчета и формулами для коэффициентов цифрового фильтра. Рекомендуется взять размер выборки K=512.

- Листинг программы и графики, которые должны содержать кривые заданной плотности мощности и ее оценки, полученной по результатам моделирования выборки случайного процесса.

- Выводы по работе.

*) Примечание.  Для успешной работы написания m-файла программы, следует ознакомится с примерами 1 и 2 приведенных ниже.

Пример 1:

% Программа моделирования случайного комплексного нормального процесса с

% корреляционной функцией (КФ) вида R(t)=exp{-[(t/tau)^2+i*w0*t]},

% где tau - постоянная времени, w0=2*pi*f0- несущая частота.

% Закрываем все открытые окна вывода

close all

% Очищаем рабочую область (WORKSPACE)

clear

%%   Исходные данные  %%

% T - полное время наблюдения, с

T=1;

% tau - постоянная впемени процесса, с

tau=0.80;

% f0 - несущая частота, Гц

f0=100;

% N - количество отсчетов в реализации случайного процесса

N=1024;

% K - количество реализаций случайного процесса

K=10;

% dt - шаг дискретизации по времени

dt=T/N;

% df - шаг дискретизации по частоте

df=1/(N*dt);

% t - массив моментов взятия отсчетов случайного процесса

t=(0:dt:T-dt)';

% f - массив значений частот, в которых вычисляются отсчеты спектра случайного процесса

f=(-0.5/dt:df:0.5/dt-df)';

% R - массив значений корреляционной функции случайного процесса

R=exp(-(t(1:N/2+1)/tau).^2).*exp(-i*2*pi*f0*t(1:N/2+1));

R=[R; conj(R(N/2:-1:2))];

% Sp - массив значений спектра случайного процесса

Sp=abs(ifft(R));

R=[R(N/2+1:N); R(1:N/2)];

% Вывод графика спектра случайного процесса

figure(1)

plot(f,fftshift(Sp))

title('Спектральная плотность процесса')

xlabel('f, Гц')

ylabel('S(f)')

grid

% Dp - массив СКО амплитуд случайных гармоник в составе процесса

Dp=sqrt(Sp)/sqrt(2);

Re=zeros(N,1);Ree=Re;

%%   Цикл генерации реализаций случайного процесса          %%

% M - количество случайных гармоник в составе процесса

M=N/2;

% Начало цикла генерации реализаций случайного процесса

for k=1:K

% Ar, Ai - массивых нормальных независимых сл. чисел

Ar=randn(size(Dp(1:M)));Ai=randn(size(Dp(1:M)));

% Aleft, Aright - массивы комплексных нормальных независимых сл. чисел

Aleft=Ar+i*Ai;

Ar=randn(size(Dp(1:M)));Ai=randn(size(Dp(1:M)));

Aright=Ar+i*Ai;

% Aa - массив амплитуд случайных гармоник в составе процесса

Aa=[Aleft.*Dp(1:M); zeros(N-2*M,1); Aright.*Dp(N-M+1:N)];

% S - k-я реализация случайного процесса, полученная с использованием алгоритма FFT

S=fft(Aa);

% Вывод графика k-ой реализации случайного процесса

figure(2)

plot(t,[real(S) imag(S)]);

title(['Реализация случайного процесса, k=' int2str(k)])

xlabel('t, с')

ylabel('s(t)')

grid

pause(1)

% Оценка корреляционной функции методом быстрой свертки

Aa=Aa.*conj(Aa);

% Ree - оценка КФ по k-ой реализации случайного процесса

Ree=fft(Aa);

% Re - массив, в котором накапливаются оценки КФ для последующего усреднения

Re=Re+Ree;

end

Re=[Re(N/2+1:N); Re(1:N/2)];

% Вычисление среднего для оценки КФ

Re=Re./K;

% R массиву истинных значений КФ добавляется массив оценок

R=[R Re];

% Вывод результатов моделирования:

% - истинная КФ, синий цвет

% - оценка КФ, зеленый цвет

figure(3)

title('Результаты моделирования: КФ и ее оценка')

subplot(211);plot(t-0.5*T,real(R))

xlabel('\tau, c')

ylabel('Re\{R(\tau)\}')

grid

subplot(212);plot(t-0.5*T,imag(R))

xlabel('\tau, c')

ylabel('Im\{R(\tau)\}')

grid

Пример 2

% Программа моделирования случайного комплексного нормального процесса с

% корреляционной функцией (КФ) вида R(t)=exp{-|t/tau|},

% где tau - постоянная времени.

% Закрываем все открытые окна вывода

close all

% Очищаем рабочую область (WORKSPACE)

clear

%%                           Исходные данные                           %%

% T - полное время наблюдения, с

T=1;

% tau - постоянная впемени процесса, с

tau=0.20;

% N - количество отсчетов в реализации случайного процесса

N=1024;

% K - количество реализаций случайного процесса

K=40;

% dt - шаг дискретизации по времени

dt=T/N;

% df - шаг дискретизации по частоте

df=1/(N*dt);

% t - массив моментов взятия отсчетов случайного процесса

t=(0:dt:T-dt)';

% f - массив значений частот, в которых вычисляются отсчеты спектра случайного процесса

f=(-0.5/dt:df:0.5/dt-df)';

% R - массив значений корреляционной функции случайного процесса

R=exp(-abs(t(1:N/2+1)/tau));

R=[R; conj(R(N/2:-1:2))];

% Sp - массив значений спектра случайного процесса

Sp=abs(ifft(R));

R=[R(N/2:N); R(1:N/2)];

% Re - массив, в котором накапливаются оценки КФ для последующего усреднения

Re=zeros(size(R));

% Вывод графика спектра случайного процесса

figure(1)

plot(f,fftshift(Sp))

title('Спектральная плотность процесса')

xlabel('f, Гц')

ylabel('S(f)')

grid

% Nidle - количество отсчетов на выходе формирующего фильтра необходимое для

%         окончания переходных процессов в нем (длительность холостого хода)

Nidle=round(3*tau/dt);

% W - полоса пропуская формирующего фильтра

W=1/tau;

% a, b - коэффициенты формирующего фильтра

a=(1-0.5*W*dt)/(1+0.5*W*dt);

b=sqrt(0.5*W)*dt/(1+0.5*W*dt);

%%              Цикл генерации реализаций случайного процесса          %%

for k=1:K

% x - массив отсчетов белого гауссовского шума (входной сигнал)

x=randn(N+Nidle,1)/sqrt(dt);

% y1 - предыдущий отсчет сигнала на выходе

y1=0;

% Цикл холостого хода фильтра

for n=2:Nidle

y1=a*y1+b*(x(n)+x(n-1));

end;

% Цикл генеоации случайного процесса

y(1,1)=y1; % Задание начального условия

for n=2:N

% Разностное уравнение фильтра

y(n,1)=a*y(n-1)+b*(x(Nidle+n)+x(Nidle+n-1));

end;

% Вывод графика k-ой реализации случайного процесса

figure(2)

plot(t,real(y));

title(['Реализация случайного процесса, k=' int2str(k)])

xlabel('t, с')

ylabel('s(t)')

grid

pause(1)

% Оценка корреляционной функции методом прямой свертки

% Ree - оценка КФ по k-ой реализации случайного процесса

Ree=xcorr(y,y,N/2,'unbiased');

% Накопление оценки КФ для последующего усреднения

Re=Re+Ree;

end

% Вычисление среднего для оценки КФ

Re=Re./K;

% R массиву истинных значений КФ добавляется массив оценок

R=[R Re];

% Вывод результатов моделирования:

% - истинная КФ, синий цвет

% - оценка КФ, зеленый цвет

figure(3)

plot([t;T]-0.5*T,real(R))

title('Результаты моделирования: КФ и ее оценка')

xlabel('\tau, c')

ylabel('R(\tau)')

grid