ОПЕРЕНИЕ. ОБЩАЯ ЧАСТЬ. Описание и работа

Описание

Оперение самолета – однокилевое, Т-образное, со стабилизатором, установленным на киле.

Оперение состоит из вертикального оперения (ВО) и горизонтального оперения (ГО), стекателя и обтекателя переднего.

Горизонтальное оперение состоит из стабилизатора и руля высоты (РВ), разделенного стекателем на две половины.

Схема горизонтального оперения приведена на рис. 1.

Вертикальное оперение состоит из киля, руля направления (РН) и форкиля.

Схема вертикального оперения приведена на рис. 2.

Руль высоты предназначен для продольной управляемости самолета, РН – для путевой управляемости.

Хвостовое оперение самолета – металлической конструкции с некоторыми частями и деталями, выполненными из композиционных материалов (КМ).

Для обслуживания и осмотра систем и блоков антенн предусмотрены съемные панели и люки, закрытые крышками.

На нижней поверхности стабилизатора и рулей высоты, в корневой нервюре и кронштейнах навески РН имеются дренажные отверстия для стока конденсата.

Перечень принятых сокращений

- ВО – вертикальное оперение;

- ГО – горизонтальное управление;

- РВ – руль высоты;

- РН – руль направления;

- КМ – композиционные материалы.