Приложение 1

Общие технические требования к ЭТХ ВС ГА.

(основные положения)

1. Типовые условия эксплуатации.

Типовые условия эксплуатации определяют исходные расчетные условия, при которых должны задаваться, оцениваться и подтверждаться эксплуатационно-технические характеристики ВС, и распространяются на все типы перспективных ВС, если в ТЗ Заказчика, по согласованию с Разработчиком, не установлены иные требования.

Заданию в ТЗ подлежат следующие показатели, характеризующие типовые условия эксплуатации ВС и обеспечиваемые его Разработчиком:

- продолжительность типового полета ВС;

- средний годовой налет на ВС парка;

- продолжительность подготовки ВС к повторному вылету.

Продолжительность типового полета ВС задается на основе технико-экономического обоснования характеристик ВС (скорость полета, масса ВС), характеристик аэропортов (требований к ВПП), назначения и регионов применения ВС (средняя протяженность трасс, наличие запасных аэродромов по трассам, планируемых особенностей использования ВС).

Минимальный средний годовой налет, обеспечиваемый системой ТОиР, для ВС нормируется в зависимости от продолжительности типового полета по табл. 1.

Таблица 1.

## Значения среднего годового налета перспективных ВС ГА

| Продолжительность типового полета ВС τп,ч | ###### Средний годовой налет на ВС τr, ч. налета |
| --- | --- |
| 1,0 ч τп< 1,5 ч | ###### 2500 |
| 1,5 ч τп< 2,5 ч | ###### 3000 |
| 2,5 ч τп< 5 ч | ###### 3500 |
| τп> 5 ч | 4000 |

Средний годовой налет, обеспечиваемый системой ТОиР, для вертолетов задается экспертно, в зависимости от назначения и планируемых особенностей использования.

Продолжительность подготовки ВС к повторному вылету определяется технологическим графиком подготовки одиночного ВС, который включает все виды работ, предусмотренные регламентом технического обслуживания в технологической последовательности их выполнения на ВС после завершения полета и перед началом последующего полета в течение летного дня без перерыва в использовании ВС.

Окончанием полета считается момент полной остановки двигателей, оконча- нием подготовки к повторному вылету считается момент окончания запуска двигателей без учета задержек по причинам, связанным с организацией полетов.

Продолжительность подготовки ВС к повторному вылету устанавливается в зависимости от продолжительности типового полета и максимального числа пассажиров (массы груза) по табл. 2.

Таблица 2.

Продолжительность подготовки к повторному вылету перспективных самолетов ГА

| Продолжительность типового полета, ч | Число пассажиров (масса груза) | Продолжительность подготовки к повторному вылету |
| --- | --- | --- |
| τп≤2,5 | До 100 чел. (до 5 т.) 101-200 чел. (5-10 т.) 201 чел. и более (свыше 10 т.) | 25 30 40 |
| τп>2,5 | До 100 чел. (до 5 т.) 101-200 чел. (5-10 т.) 201 чел. и более (свыше 10 т.) | 30 35 45 |

Продолжительность подготовки вертолета к повторному вылету устанавливается в зависимости от максимальной грузоподъемности и потребности в дозаправке топлива, по табл. 3.

Таблица 3.

Продолжительность подготовки к повторному вылету перспективных вертолетов ГА

| Максимальная грузоподъемность | Продолжительность подготовки к повторному вылету, мин. |  |
| --- | --- | --- |
|  | С дозаправкой топливом | Без дозаправки топливом |
| До 0,5 т | 15 | 10 |
| 0,5-2 т | 20 | 15 |
| Свыше 2 т | 30 | 20 |

Перспективные уровни эксплуатационно-технических характеристик ВС определяют количественные характеристики эксплуатационной и ремонтной технологичности, контролепригодности и надежности ВС в зависимости от его назначения, класса и типовых условий эксплуатации.

Указанные ниже уровни обеспечивают необходимую эффективность технической эксплуатации ВС и распространяются на все типы перспективных ВС, если ТЗ и другой нормативной документацией на ВС не установлены иные уровни.

2. Эксплуатационная и ремонтная технологичность.

Показатели, характеризующие ЭТ и РТ ВС:

- удельная суммарная оперативная трудоемкость ТОиР (КТ),

- удельная суммарная оперативная продолжительность ТОиР (КП),

- удельные суммарные материальные затраты на техническое обслуживание и ремонт,

- средняя оперативная продолжительность замены двигателя,

- средняя оперативная продолжительность замены колеса;

- средняя продолжительность задержки отправлений в рейс по техническим причинам;

- вероятность восстановления работоспособного состояния.

Значения удельной суммарной оперативной трудоемкости ТОиР определяются для типовых условий эксплуатации в зависимости от массы конструкции ВС (тк), продолжительности типового полета (ТП) по табл. 4. для базовой величины ресурса ВС до списания, равной 30 000 л. ч. – для самолетов и 12 000 л.ч. - для вертолетов.                                                                                Таблица 4.

#### Значения показателя КТ для перспективных ВС ГА

| Масса конструкции, тк, т | Удельная трудоемкость КТ (чел.-ч/ч.нал.) при τп, ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 1 | до 2 | до 4 | до 8 | более 8 |
| 10 | 4…5 | 3…4 | 2…3 | - | - |
| 11-20 | 6…7 | 5…6 | 4…5 | - | - |
| 21-40 | 7…8 | 6…7 | 5…6 | - | - |
| 41-60 | 8…9 | 7…8 | 6…7 | 5…6 | - |
| 61-80 | 9…10 | 8…9 | 7…8 | 6…7 | 5…6 |
| 81-100 | - | 9…10 | 8…9 | 7…8 | 6…7 |
| 101-120 | - | 10…11 | 9…10 | 8…9 | 7…8 |
| более120 | - | - | 10…11 | 8…9 | 7…8 |

При отличии заданного ресурса ВС от установленных базовых величин полученное по табл. 4. значение суммарной удельной оперативной трудоемкости ТОиР (КТ) увеличивается (уменьшается) на 0,5 чел.-ч/ч.налета для каждого увеличения (уменьшения) ресурса в интервалах через: 15 000 л.ч. - для самолетов, 6 000 л.ч. - для вертолетов в соответствии с табл. 5.

Приведенные в табл. 4. значения КТ включают удельную трудоемкость ТО ВС (с учетом ремонтной формы или КВР), удельную, трудоемкость ремонта двигателей и демонтированных в эксплуатации агрегатов и блоков оборудования.

При этом средняя трудоемкость ремонта двигателя не должна превышать величины:

Тр.дв≤0,3Рвзл.,					 (1)

где Рвзл.- взлетная тяга двигателя в кгс;

Удельная трудоемкость ремонта демонтированных агрегатов и блоков оборудования принята равной:

Кт.р.агр.=0,15Кт.р.вс+Кт.р.дв.,			 (2)

где Кт.р.вс. и Кт.р.дв. - удельные трудоемкости ремонтной формы (КВР) ВС и двигателя.

Значения удельной суммарной оперативной продолжительности ТОиР (Кп) определяются в зависимости от установленной продолжительности подготовки к повторному вылету и продолжительности типового полета:

для самолета Кn=0.4+tn.в./п;						 (3)

для вертолета Кn=0.2+tn.в./п,

где tп.в.- оперативная продолжительность подготовки к повторному вылету с дозаправкой топлива;

п - продолжительность типового полета.

Значение Кп задано при условии, что продолжительность ТО определена технологическими графиками выполнения каждой формы ТО, а продолжительность восстановлений (ремонтов) ограничивается только технически обоснованным фронтом работ на ВС.

Значения удельных суммарных материальных затрат на ТОиР (Кс.м.з.) определяются в зависимости от стоимости ВС и заданной величины ресурса:

для самолета	Кс.м.з.=0,000010⋅С⋅1+Тр.с.−3000030000;		                                                                                        (4)

для вертолета	Кс.м.з.=0,000015⋅С⋅1+Тр.с.−1200012000,

где С – стоимость полностью укомплектованного ВС, в долларах США на год введения ВС в эксплуатацию;

Тр.с.-ресурс ВС до списания, ч.

Значение Кс.м.з. включается в ТЗ на разработку ВС и должно быть подтверждено результатами испытаний и доказательной документацией таким образом, чтобы среднее значение Кс.м.з. не превысило его нормативного значения за период отработки всего срока службы ВС с начала эксплуатации и до списания.

В суммарные материальные затраты на ТОиР включают стоимость всех изделий, заменяемых по отработке назначенных ресурсов или отказам, стоимость ремонта отказавших агрегатов, стоимость обменного фонда и стоимость всех материалов, расходуемых на восстановление ВС за период отработки ресурса ВС до списания, а также стоимость СНО, КПА и оборудования, предназначенных для использования только при поиске и устранении отказов и повреждений и восстановлении технического состояния ВС.

Таблица 5.

Значения поправки к величине КТ в зависимости от ресурса до списания ВС

| Ресурс до списания Тр.с., ч. налета |  | ΔКТ, чел.-ч./ч.налета |
| --- | --- | --- |
| Самолет | Вертолет |  |
| 0 … 15 000 | 0…6 000 | -1 |
| 15 000…29 999 | 6 000…11 999 | -0,5 |
| 30 000 | 12 000 | 0 |
| 30 001…45 000 | 12 001…13 000 | +0,5 |
| 45 001…60 000 | 18 001 …24 000 | +1,0 |
| более 60 000 | более 24 000 | +1,5 |

Средняя оперативная продолжительность замены одного двигателя не должна превышать 4-х кратной продолжительности подготовки к повторному вылету, установленной для ВС.

Работы по снаряжению и подготовке двигателя к установке на ВС не включаются в заданное время.

Средняя оперативная продолжительность замены любого колеса не должна превышать установленной продолжительности подготовки к повторному вылету ВС.

Средняя продолжительность задержки отправлений в рейс по техническим причинам (tз.о.) в связи с поиском и устранением отказа или повреждения, препятствующего вылету, не должна превышать установленной продолжительности подготовки к повторному вылету ВС.

Значения вероятности восстановления работоспособного состояния (в заданное время) при устранении отказов и повреждений, препятствующих дальнейшей эксплуатации, должны быть не менее:

для самолетов – 0,9;

для вертолетов – 0,8.

Заданное время восстановления работоспособного состояния при подготовках к повторному вылету определяется как продолжительность данной подготовки (из типовых условий эксплуатации) плюс международный норматив на задержу вылета, равный 5 мин. Заданное время восстановления работоспособного состояния в остальных случаях устанавливается равным продолжительности соответствующей формы ТО, определенной технологическим графиком.

3. Контролепригодность.

Могут устанавливаться следующие показатели контролепригодности ВС и функциональных систем (ФС):

- полнота контроля функциональных отказов, приводящих к особым ситуациям;

- полнота контроля отказов;

Значение полноты контроля бортовыми средствами функциональных отказов, приводящих к особым ситуациям в полете и не отнесенных к категории практически невероятных, в целях информирования экипажа, должно быть равно 1.

Значение полноты контроля отказов, препятствующих вылету ВС и контролируемых при всех видах ТО бортовыми, наземными средствами контроля и органолептическими методами должно быть равно 1. При этом средства и методы контроля должны обеспечивать своевременное выявление предотказного состояния систем, переходящего в функциональный отказ. При оценке не учитываются отказы, не влияющие на безопасность полетов, а также отказы, не препятствующие вылету ВС в соответствии с Перечнем допустимых отказов (MMEL).

Значение полноты контроля всех возможных видов отказов всеми средствами и методами контроля (включая органолептический контроль) при эксплуатации ВС должно быть равно 1.

Полнота контроля отказов, не приводящих к особым ситуациям, с использованием бортовых (встроенных) средств контроля, должна определяться из условия выполнения заданных требований по времени проведения оперативного ТО с учетом технико-экономической целесообразности.

В ТЗ на разработку ВС могут также устанавливаться следующие показатели надежности ВС:

- коэффициент регулярности полетов Кр.п.;

- ресурс до списания Тр.с.;

- коэффициент готовности к вылету Кг.в..

Значения показателей безотказности составных частей ВС должны обеспечивать заданные в ТЗ показатели надежности ВС в целом, а также установленные в Нормах летной годности значения вероятностей особых ситуаций из-за отказов систем.

Значения ресурса до списания Тр.с. приведены в табл. 6. Срок службы до списания для всех типов самолетов устанавливают равным 25 г., для всех типов вертолетов - 20 г., если по согласованию Заказчика и Разработчика не определены другие сроки службы ВС.

Значение коэффициента готовности к вылету должно быть не менее 0,98.                                                                                 Таблица 6.

Значения ресурсов до списания перспективных ВС ГА

| Вид ВС | Число пассажиров (масса груза) | Минимальная величина ресурса до списания, ч. налета |
| --- | --- | --- |
| Самолеты | До 100 чел. (до 5 т.) | 35 000 |
|  | 101…200 чел. (5…10 т.) | 45 000 |
|  | Свыше 201 чел. (свыше 10 т.) | 60 000 |
| Вертолеты | До 0,5 т. | 12 000 |
|  | 0,5…2 т. | 18 000 |
|  | Свыше 2 т. | 24 000 |

Значения коэффициента регулярности полетов Кр.п., определяемого как вероятность того, что в полете не возникнет отказ, приводящий к прерванному взлету или вынужденной посадке, устанавливаются как:

Кр.п.=1−К1000ВП1000,					 (5)

где К1000ВП - среднее число прерванных взлётов и вынужденных посадок на 1000 взлётов.

4. Качественные характеристики приспособленности конструкции ВС  к проведению ТОиР.

Эксплуатационная и ремонтная технологичность

1. Общие рекомендации к эксплуатационной и ремонтной технологичности

1.1. Конструктивное исполнение и расположение изделия на борту ВС должны обеспечивать возможность безошибочного выполнения на нем в соответствии с принятой технологией всех работ, предусмотренных эксплуатационной документацией, с минимальными затратами труда и времени. Чем чаще обслуживается (осматривается, контролируется, смазывается, заменяется) изделие в эксплуатации, тем лучше должны быть его доступность и удобство выполнения работ. В частности, должен быть обеспечен хороший доступ с инструментом для осмотра и проверки всех стыковочных узлов составных частей силовой конструкции ВС.

1.2. Компоновка изделий и элементов конструкции ВС должна обеспечивать возможность совмещения максимального числа работ по ТО, выполняемых различ- ными специалистами при минимальном количестве межоперационных переходов. В этих целях предпочтение должно отдаваться зонному методу компоновки, формированию специализированных по системам технических отсеков.

1.3. Конструктивное исполнение агрегатов, блоков оборудования, элементов конструкции и их креплений в сочетании с маркировкой должны исключать возможность неправильного монтажа изделий и неправильного подсоединения коммуникаций.

1.4. Обеспечение доступа к агрегатам и блокам оборудования для выполнения профилактических, осмотровых и контрольных работ (смазка, замена фильтров, проверка тарированной затяжки болтов крепления, подключение средств контроля) не должно сопровождаться демонтажем рядом расположенных элементов конструкции, агрегатов и блоков.

1.5. Расположение наружных точек оперативного технического и коммерческого обслуживания должно обеспечивать одновременное (в соответствии с технологическим графиком) подсоединение всех средств наземного обслуживания и контроля, выполнение работ при подготовке ВС к полету, посадку-высадку пассажиров, загрузку и выгрузку багажа, а также других снаряжательных работ.

1.6. Доступ ко всем точкам планового оперативного ТО (в особенности при предполетном и междуполетном ТО) должен обеспечиваться «с земли» без применения внешних средств доступа (лестниц, стремянок, подставок и т.п.).

1.7. Для подсоединения наземных средств обслуживания и средств контроля должны использоваться только стандартизованные и унифицированные разъемы, штуцера и узлы, исключающие необходимость применения дополнительных переходных

устройств.

1.8. Снятие агрегатов, блоков и узлов конструкции с борта ВС и их разборка в лаборатории для контроля технического состояния и профилактического обслуживания должны производиться только в отдельных, специально обоснованных случаях и только при ремонтных формах и формах ТО большой периодичности.

1.9. Количество специального инструмента и приспособлений, используемых при ТО изделия на борту ВС, должно быть минимальным.

1.10. Агрегаты, блоки оборудования, узлы конструкции ВС должны быть защищены от попадания рабочих жидкостей, атмосферных осадков, грязи, посторонних предметов и инструмента.

1.11. Элементы конструкции, наиболее подверженные воздействию коррозионных процессов, в том числе элементы резьбовых соединений, должны иметь надежную антикоррозионную защиту.

1.12. Детали из неметаллических материалов не должны интенсифицировать коррозию металлических деталей, находящихся с ними в контакте, должны быть устойчивыми к воздействию микроорганизмов и насекомых.

1.13. Подходы к участкам и элементам конструкции, подверженным коррозионным повреждениям, должны допускать применение инструментального контроля за их коррозионным состоянием при эксплуатации ВС.

1.14. Форма элементов и компоновка основных силовых узлов конструкции должны исключать возможность накопления влаги, образования застойных зон; в первую очередь должна исключаться возможность накопления влаги в нижней части фюзеляжа. В тех местах, где возможно скопление влаги, должна быть обеспечена возможность ее удаления.

1.15. Особое внимание должно быть уделено защите конструкции от коррозии в местах установки аккумуляторов, расположения буфетов и туалетов.

1.16. Исполнительные заслонки должны иметь механическую индикацию их фактического положения.

1.17. В местах возможной утечки горячего воздуха или газа должны быть расположены термоиндикаторы в виде пластин или колец для сигнализации об утечках.

1.18. Подключение аэродромных источников энергоснабжения должно сигнализироваться световым табло (лампой) в кабине пилотов.

2. Эксплуатационные люки

2.1. Размеры, форма и расположение эксплуатационных люков должны обеспечивать удобный доступ к обслуживаемым (контролируемым) элементам конструкции, агрегатам и блокам оборудования и, прежде всего, к штуцерам и контрольным щиткам заправки, слива и зарядки бортовых систем, другим узлам подсоединения средств наземного обслуживания и контроля и всем объектам оперативного ТО, в том числе в зимней и другой специальной одежде.

2.2. Все крышки люков, вскрываемых при предполетном и междуполетном ТО, а также большинства остальных люков, вскрываемых при оперативном ТО, должны открываться без применения инструмента, иметь шарнирную подвеску и фиксироваться в открытом положении.

Для крепления крупногабаритных крышек люков-панелей, обеспечивающих доступ в технические отсеки, должны использоваться штырьевые замки, открываемые централизованно с помощью специальной рукоятки-ключа.

2.3. Размеры люка и освещенность обслуживаемого через люк агрегата должны обеспечивать возможность визуального контроля выполняемой работы.

2.4. При выборе формы, размеров и расположения люков следует учитывать следующие факторы:

- виды работ, выполняемых через люк;

- виды инструментов и приспособлений, используемые при выполнении работ через люк;

- вид спецодежды исполнителя работы;

- частоту и продолжительность работ,

- компоновку и глубину расположения агрегатов, узлов и блоков за люком;

- освещенность ниши люка.

2.5. На крышках люков или в непосредственной близости от них должна наноситься информация об их принадлежности и назначении в соответствии с действующими международными (национальными) стандартами.

2.6. Должен быть предусмотрен обогрев механизмов открывания входных, грузовых, аварийных дверей для исключения их примерзания в зимнее время.

3. Системы и узлы заправки и зарядки рабочими жидкостями и газами

3.1. Расположение заправочных штуцеров должно обеспечивать удобство заправки, быстрое подсоединение и отсоединение заправочных наконечников без изгибов шлангов и рукавов и без применения лестниц, стремянок и других средств обеспечения доступа.

3.2. Подсоединительные размеры, приемная способность, конструкция, коли- чество и расположение на ВС заправочных (сливных) устройств должны соответствовать международным стандартам, а при их отсутствии государственным и отраслевым стандартам.

Расположение и конструкция сливных устройств должны обеспечивать полный слив жидкостей из баков, систем и агрегатов при стояночном положении ВС. Коли- чество сливных точек должно быть минимальным.

3.3. Системы и агрегаты ВС, подлежащие заправке рабочими жидкостями и газами должны быть оборудованы средствами контроля и управления процессами заправки, расположенными вблизи штуцеров заправки в месте, удобном для наблюдения и управления оператором, производящим заправку.

3.4. Для выполнения процессов заправки через высокорасположенные штуцеры должны применяться средства заправки, оборудованные подвижными рабочими площадками, обеспечивающими подъем оператора вместе с заправочным шлангом на необходимую для удобной работы высоту.

3.5. Системы централизованной заправки должны иметь устройства, предохраняющие элементы заправляемой системы от разрушения в процессе заправки из-за переполнения емкостей, резкого повышения давления и других причин.

3.6. Конструкция и расположение заправочных и сливных устройств должны исключать возможность попадания жидкостей на технический персонал, в конструкцию ВС и поверхность аэродрома при заправке и сливе.

4. Смазываемые агрегаты и узлы

4.1. Число точек смазки и количество сортов применяемых смазок должно быть минимальным.

4.2. При создании шарнирных соединений предпочтение должно отдаваться материалам, не требующим смазки, и конструкциям с невозобновляемой смазкой.

4.3. Смазываемые поверхности и заполняемые смазками полости должны надежно удерживать смазку и иметь защиту от попадания грязи и влаги.

4.4. У всех точек смазки должны быть обеспечены удобный подход с приспособлениями для смазки и возможность визуального контроля процесса смазки.

4.5. Конструкция шарнирных соединений должна обеспечивать надежное поступление смазки ко всем трущимся поверхностям и заполнение ею смазываемых полостей.

4.6. Применяемые типы масленок должны быть унифицированы по конструкции и размерам «под ключ» и окрашены в оранжевый цвет.

4.7. Периодичность выполнения смазочных работ, как правило, должна соответствовать периодичности выполнения трудоемких форм периодического ТО (предпочтительнее, ремонтной формы).

4.8. Смазка винтовых механизмов, шкворней и кареток закрылков должна обеспечиваться без снятия их с самолета.

4.9. Конструктивное исполнение и расположение агрегатов и блоков оборудо- вания должно обеспечивать возможность удаления с них пыли с помощью пылесоса.

5. Обеспечение легкосъемности и взаимозаменяемости

5.1. Крепление агрегатов, снимаемых (заменяемых) в процессе эксплуатации, должно быть быстроразъемным, обеспечивающим удобное выполнение монтажно-демонтажных работ с наименьшими затратами времени.

5.2. Конструктивное выполнение узлов крепления и соединительных узлов коммуникаций должно исключать возможность неправильной установки изделия и неправильного подсоединения коммуникаций.

5.3. Применение проволочной контровки креплений изделий, снимаемых (заменяемых) в процессе эксплуатации, должно быть исключено. Она допускается только для неразъемных в эксплуатации соединений элементов силовой конструкции.

5.4. Болты крепления агрегатов и узлов конструкции ВС не должны иметь возможности самопроизвольного проворачивания и выпадания.

5.5. Для агрегатов массой 20-30 кг должна быть обеспечена возможность съема и установки силами двух человек.

Агрегаты, масса которых превышает 30 кг, должны иметь такелажные узлы, позволяющие использовать подъемные устройства для их снятия и установки. Вблизи таких агрегатов должны устанавливаться трафареты с указанием порядка выполнения монтажно-демонтажных работ с использованием подъемных устройств.

5.6. Проверка момента затяжки болтов, крепежные работы при съеме и уста- новке панелей, крышек, люков должны выполняться без применения второго инструмента.

5.7. Замена агрегатов топливной и гидравлической систем (насосов, датчиков, кранов и т.п.) должна выполняться без слива топлива и жидкости из баков ВС.

5.8. Панели интерьера должны иметь быстродействующие замки и легко сниматься для обеспечения доступа к расположенным за ними агрегатам и электропро- водке.

5.9. Изделия и элементы конструкции ВС, подлежащие замене в эксплуатации, должны обладать геометрической и функциональной взаимозаменяемостью и, как правило, не требовать при замене выполнения дополнительных подгоночных и регулировочных работ.

5.10. Для обеспечения геометрической взаимозаменяемости изделий и элементов конструкции, заменяемых в процессе эксплуатации, необходимо предусматривать унифицированные технологические компенсаторы (прокладки, шайбы, регулировочные муфты и т.п.), номенклатура которых должна быть минимальной.

5.11. При модификации изделия должна сохраняться (обеспечиваться) его взаимозаменяемость с базовым изделием.

5.12. В конструкции ВС должно применяться максимальное количество стандартизованных и унифицированных агрегатов, блоков, узлов и деталей, выполненных в соответствии с государственными и отраслевыми стандартами.

5.13. Конструкция шасси должна позволять производить снятие с ВС и установку на ВС полностью смонтированной передней и главных стоек шасси.

5.14. Замена замков и узлов крепления должна производиться без расклепки обшивки и предварительного демонтажа других деталей.

5.15. Теплозвукоизоляция должна быть легкосъемной (особенно в подпольной части фюзеляжа) со свободным доступом к местам ее крепления. Крепление теплозвукоизоляции должно исключать накопление конденсата воды и загрязнение топливом, маслами и другими жидкостями при нарушении герметичности систем ВС.

5.16. Соединения агрегатов и трубопроводов СКВ должны осуществляться быстросъемными стяжными хомутами или специальными замковыми устройствами с допустимым термическим запасом.

6. Авиационные двигатели

6.1. Конструкция двигателя должна быть модульной, при формировании модулей должен учитываться операционно-технологический принцип, обеспечивающий возможность и сокращение времени и трудоемкости замены модулей в эксплуатации. Замена модуля не должна требовать проведения подгоночных и регулировочных работ.

6.2. Каждый модуль должен представлять собой законченный конструктивно-технологический узел, обладающий геометрической и функциональной взаимозаменяемостью, который может быть заменен новым или отремонтированным без разборки соседних модулей в условиях эксплуатирующих подразделений. Замена модулей «холодной» части двигателя должна производиться без снятия двигателя с самолета.

6.3. Конструкция модуля должна обеспечивать ему автономность: он должен позволять самостоятельное изготовление, транспортировку, хранение и установку на двигатель без дополнительных работ.

6.4. Соединения трубопроводов и электропроводов должны располагаться в плоскости разъема модулей двигателя.

6.5. Система, автоматизированного контроля должна обеспечивать регистрацию параметров газо-воздушного тракта и других параметров, необходимых для оценки технического состояния двигателя, поиска места отказа, а также экспресс-анализ информации с выявлением опасных отклонений параметров от нормативных уровней и отказов и выдачей необходимых сообщений летному экипажу.

6.6. В целях снижения массы, упрощения ТО и Р и снижения эксплуатационных расходов автоматизированная система контроля двигателя должна быть интегрирована с автоматизированной системой управления режимами работы двигателя и основной системой контроля ВС.

6.7. Осмотр внутренних элементов конструкции двигателя с помощью борос- копа не должен требовать выполнения каких-либо монтажно-демонтажных работ.

6.8. Все агрегаты и блоки, снимаемые с двигателя в процессе эксплуатации, должны располагаться «в один слой» на нижней половине двигателя (в пределах примерно четверти периметра).

6.9. Замена элементов конструкции, агрегатов и блоков не должна сопровождаться их регулировкой и балансировкой. Количество видов и типоразмеров крепежных деталей должно быть минимальным. Крепежные детали должны быть стандартными. Должны применяться самозапирающиеся фиксирующие устройства, самозатягивающиеся болты и гайки без использования контровочной проволоки.

6.10. Левый и правый двигатели должны быть взаимозаменяемыми.

6.11. Количество видов и типоразмеров крепежных деталей должно быть минимальным. Крепежные детали должны быть стандартными.

6.12. Взамен контровочной проволоки должны применяться самозапирающиеся фиксирующие устройства, самозатягивающиеся болты и гайки.

6.13. Электропровода должны иметь самозапирающиеся, быстроразъемные соединения с индикацией соединения и маркировкой. Крепление проводов к двигателю должно обеспечивать их удобное и быстрое снятие.

6.14. Трубопроводы должны иметь быстроразъемные шарнирные соединения, устанавливаемые на двигателе.

6.15. Дозаправка агрегатов двигателя расходными материалами в процессе эксплуатации должна быть исключена, кроме случаев их замены.

6.16. На крупногабаритных панелях и крышках люков отсека силовой установки должны выполняться лючки, пользование которыми исключало бы необходимость вскрытия панелей и люков для местного осмотра или обслуживания агрегатов при оперативном ТО.

6.17. Конструкция двигателя и наземные средства должны обеспечивать возможность расконсервации устанавливаемого и консервации снятого двигателей как на борту ВС, так и вне его, без прокрутки двигателя с использованием энергосистем ВС.

6.18. Разработка конструкции двигателя и технологии его ТО и Р должна производиться с учетом имеющихся в эксплуатирующих подразделениях средств технического обслуживания, вспомогательного оборудования и инструмента, номенклатура и количество которых должны быть минимальными.

6.19. Съем и установка двигателя, его подготовка, включая при необходимости монтаж и демонтаж агрегатов, переставляемых со снимаемого на устанавливаемый двигатель, должны выполняться с использованием тележки одного типа.

7. Бортовое оборудование

7.1. Блоки бортового оборудования должны размещаться в специализированных технических отсеках и крепиться с помощью стандартных быстроразъемных устройств ограниченной номенклатуры.

7.2. Регулировка и настройка систем бортового оборудования, выполняемые в случае необходимости после замены приборов, агрегатов и блоков должны выпол- няться без использования специальной аппаратуры и приспособлений.

7.3. Регулировочные элементы блоков оборудования должны располагаться на его лицевой стороне.

7.4. Электропроводка и трубопроводы должны присоединяться к агрегатам и блокам оборудования с помощью стандартных разъемов и штуцеров, обеспечивающих надежный контакт в электрических соединениях, герметичность соединений трубопроводов, а также легкий и быстрый их демонтаж.

7.5. Штепсельные разъемы должны устанавливаться только в горизонтальном положении, соединяться и разъединяться без применения инструмента, они должны быть защищены от попадания в них жидкости.

7.6. Экраны, оплетки, разъемы должны иметь конструкцию, обеспечивающую надежный электрический контакт и соединение их с корпусами агрегатов и блоков.

7.7. Запас длины электропроводов в местах установки штепсельных разъемов должен обеспечивать трехкратную замену разъемов. Несъемные электрожгуты должны иметь резервные провода.

7.8. Электроприводные устройства должны иметь такую конструкцию и креп- ления, которые обеспечивали бы их легкосъемность и быстрое отсоединение от исполнительных элементов.

7.9. На полках, этажерках, панелях, используемых для размещения оборудования должны быть хорошо видны надписи с указанием наименования установленных блоков.

7.10. Бортовые аккумуляторы должны иметь блокировку, исключающую их соединение с бортсетью при измененной полярности.

Конструкция контейнеров и аккумуляторных отсеков должна исключать возможность попадания электролита на конструкцию ВС.

# Контролепригодность

1. Все средства эксплуатационного контроля применительно к конкретному ВС, устанавливаемые на борту и размещаемые на земле, в совокупности с объектом контроля должны составлять систему средств эксплуатационного контроля, обеспечи- вающую решение следующих задач:

- контроль работоспособности (функционирования) функциональных систем ВС;

- поиск мест отказов (диагностирование) с целью восстановления работоспособности отказавшей ФС;

- прогнозирование работоспособности изделий AT;

- контроль за соблюдением летным экипажем установленных правил пилотирования, и управления бортовыми системами в полете (контроль действий экипажа);

- контроль работоспособности ФС и оценки действий экипажа при расследовании причин летных происшествий (ЛП) и предпосылок к ним;

- накопление и статистическая обработка информации с целью долгосрочного прогнозирования состояния ФС, обобщения опыта эксплуатации ВС (по работе ФС и действий экипажа);

2. Основными средствами, обеспечивающими контроль технического состояния ВС в полете и при оперативном ТО, должны быть бортовые средства контроля (БСК) решающие задачи по п. 1.

3. Обеспечение контролепригодности должно быть предусмотрено на:

- системном уровне для решения перечисленных задач контроля;

- агрегатном уровне для решения задач оценки работоспособности и поиска мест отказов в отдельных конструктивно-сменных единицах, демонтированных с ВС.

4. Применительно к каждой из указанных задач эксплуатационного контроля, обеспечение контролепригодности изделий AT на системном уровне должно предусматривать:

- разработку методов, алгоритмов и циклограмм контроля (регистрации), указаний по использованию результатов контроля;

- установление перечня и основных характеристик контролируемых параметров и стимулирующих сигналов;

- формирование бортовой сети сбора информации (выбор и установка датчиков, точек съема информации, прокладка линий связи, обеспечение помехозащищенности и т.п.);

- формирование конструкции изделия, обеспечивающей его приспособленность к инструментальному и органолептическому контролю.

5. Применительно к задачам оценки работоспособности КСЕ, поиска в ней отказов (повреждений) обеспечение контролепригодности на агрегатном уровне должно предусматривать:

- установление номенклатуры КСЕ, демонтируемых с ВС для проведения контроля;

- установление номенклатуры КСЕ, после замены которых требуется регули- ровка ФС;

- разработку алгоритмов и методов контроля КСЕ;

- формирование перечней и характеристик контролируемых параметров и стимулирующих сигналов, а также необходимой номенклатуры

- энергопитания КСЕ во время контроля;

- глубина поиска мест отказов КСЕ ФС ВС, обеспечиваемая заданным СК, должна обеспечиваться из условия удовлетворения заданных значений среднего времени восстановления ФС и ВС в целом.

6. Значения полноты контроля и глубины поиска отказов в КСЕ, контролируемых с помощью наземных автоматизированных средств контроля, должны определяться разработчиком ВС и указываться в ТЗ на ФС. При этом целесообразным является назначение максимальных (близких к единице) значений полноты контроля и глубины поиска отказов с применением HACK демонтированного оборудования.

7. Восстановление работоспособности функциональных систем ВС должно осуществляться посредством замены неисправных КСЕ без их последующей регулировки и подстройки на борту ВС.

8. Контролепригодность топливных систем должна обеспечивать контроль параметров для своевременного выявления:

- достижения резервного (аварийного) остатка топлива;

- утечек топлива;

- недопустимых внутренних перетеканий топлива;

- засорения фильтров;

- перегрева топлива;

- недопустимого падения давления после подкачивающих насосов.

9. Система пожарной сигнализации должна обеспечивать:

- выдачу сигнала о пожаре не позднее, чем через 3 секунды с момента возникновения пожара;

- выдачу сигнала о прекращении пожара;

- практическую невероятность выдачи ложных сигналов путем применения «кворумных» логических схем;

- непрерывный самоконтроль.

10. В гидравлических системах должен быть предусмотрен контроль пара- метров, необходимых для:

- своевременного выявления утечек жидкости;

- недопустимых внутренних перетеканий;

- недопустимого изменения давления в участках, где оно нормируется;

- недопустимого изменения давления наддува, давления в аккумуляторах;

- перегрева жидкости;

- засорения фильтров;

- отказов отдельных элементов системы;

- перехода на аварийные источники гидропитания.

Должны быть предусмотрены места отбора проб жидкости, контроля зарядки аккумуляторов и давления при наземном ТО.

11. Контролепригодность систем кондиционирования воздуха и регулирования давления должна обеспечивать своевременное выявление:

- недопустимого изменения температуры входящего воздуха;

- прекращения подачи воздуха;

- несрабатывания бортовой части системы включения наземной системы кондиционирования (при наземном ТО);

- недопустимого изменения давления и скорости изменения давления в кабине;

- неисправностей системы управления давлением, скоростью его изменения и коррекцией (при наземном ТО);

- неправильного положения кранов и клапанов;

- непереключения СКВ на ручное или резервное управление.

12. Контролепригодность шасси и системы торможения колес должна обеспечивать своевременное выявление:

- невыпуска или неуборки шасси;

- нефиксацию хотя бы одной стойки в выпущенном ее положении;

- недопустимого повышения температуры элементов колес;

- отказов тормозов.

13. Контролепригодность системы управления самолетом должна обеспечивать своевременное выявление:

- неправильного положения органов управления и механизации крыла;

- отказов каналов управления.

14. Контролепригодность систем электроснабжения должна обеспечивать своевременное выявление:

- недопустимого изменения параметров электроэнергии;

- отказов источников питания и перехода на резерв.