Полет по приборам отнимает у летчика больше сил и энергии, чем обычный полет. У недостаточно тренированных летчиков уже после 40—50 мин полета появляется усталость. Выражается она чаще всего в том, что летчик, сам того не замечая, начинает допускать ошибки в пилотировании; у него появляются вялость, безразличие, сонливость и т. д.,

Как известно, летчику приходится одновременно наблюдать, за показаниями многих приборов. Поэтому очень важно для уменьшения напряженности, чтобы летчик удобнее располагался в кабине и хорошо видел приборы, в противном случае могут возникнуть неприятные ощущения, способствующие появлению ложных представлений (иллюзий), мешающих выполнению полета.

Иллюзии — ложные представления о пространственном положении самолета, возникающие в полете при отсутствии видимости земли и горизонта. В некоторых случаях они становятся настолько сильными, что у летчика возникают сомнения в правильности показаний приборов. Перестав доверять приборам, он может потерять пространственную ориентировку и попасть в сложное положение.

Возникающие у летчиков иллюзии во время полета нельзя считать болезненным состоянием организма. Они являются закономерными физиологическими реакциями любого здорового организма на воздействие определенных неблагоприятных факторов полета и условий внешней среды.

Ложные представления — результат нарушения слаженности в работе анализаторных систем, выполняющих функцию пространственной ориентировки, и в первую рчередь нарушения взаимодействия между зрительным и вестибулярным анализаторами. Иллюзии такого вида относятся к физиологическим.

Вероятность возникновения и характер проявления иллюзий в одних и тех же условиях полета зависят от психологических особенностей, летчика,. настроения, состояния, здоровья в данный момент и правильности выполнения предполетного режима.

Ложные представления весьма разнообразны. Так, например, летчику может, казаться, что самолет летит с креном, с большим углом набирает высоту или снижается, выполняет набор или снижение с разворотом, летит в перевернутом положении, после вывода из разворота находится в развороте противоположного направления (иллюзия противовращения) и др. Иллюзии возникают чаще всего у летчиков, не имеющих достаточного навыка в пилотировании по приборам, в следующих случаях:

— при полетах ночью в сложных метеорологических, условиях;

— при  полетах в условиях большой турбулентности атмосферы (в «болтанку»);

— при полетах в облаках, имеющих различную освещенность или плотность;

— при продолжительном скольжении, резком вводе, в разворот и выводе из него, интенсивном разгоне или торможении;

— при внезапном попадании в облака.

Иллюзии могут возникать в начале обучения полетам по приборам, после длительных перерывов в таких полетах, при продолжительном полете, когда летчик начинает чувствовать утомление. У летчиков, хорошо освоивших полеты по приборам, иллюзии возникают реже, и они легко с ними справляются.

Хотя ложные ощущения могут быть у каждого, человека, но стойкость их различная. Например, у большинства летчиков-истребителей ложные ощущения обычно сохраняются не более 5—6 с, у нетренированных летчиков или у летчиков, имеющих большой перерыв в полетах по приборам, они могут продолжаться до 12— 18 с, а в некоторых случаях и несколько минут.

К иллюзиям пространственного  положения могут присоединяться «психологические», или зрительные, иллюзии. Такие иллюзии возникают в результате искаженного восприятия световых ориентиров или объектов. Например, звезды иногда могут, восприниматься как навигационные огни, а наземные огни —как звезды. Они могут также появиться при наблюдении за посадочными огнями с большого расстояния. Кажущиеся увеличение высоты. полета, искажение формы объектов, находящихся вне самолета и расстояния, до них могут возникнуть вследствие преломления лучей света, вызванного дождем, снегопадом, облачностью, густой дымкой.

При ливневых осадках, в облаках, тумане и сильной дымке в результате отражения лучей прожектора или самолетных фар перед самолетом может образоваться световой «экран», а на остеклении кабины блики (световые пятна). Экран и блики могут вызвать зрительные иллюзии пространственного положения и появления перед самолетом «препятствия».

Зрительная иллюзия может возникнуть при полете над облаками или между слоями облаков, когда косая линия облаков принимается за естественный горизонт. Эта же иллюзия может быть и при полете над склонами гор.

Для того чтобы предотвратить появление иллюзий в полете, рекомендуется:

— проводить тренировки на наземных тренажерах и специальных макетах;

- не допускать длительных перерывов в полетах по приборам;

- соблюдать целесообразную последовательность обучения полетам по приборам;

- соблюдать правильный режим труда, отдыха и питания;.

- систематически, заниматься физической подготовкой для тренировки вестибулярного аппарата, сердечнососудистой и нервной систем; для тренировки зрительного анализатора рекомендуется проводить спортивные игры в условиях пониженной освещенности.

Некоторые иллюзорные ощущения могут возникнуть и при обычных полетах в простых метеорологических условиях (особенно у начинающих пилотов). Характерным в этом случае является ложное восприятие направления движения самолета или наблюдаемых объектов.

Для устранения таких ощущений можно рекомендовать энергичные движение головой, допустимые в условиях кабины физические упражнения, изменение общего напряжения мышц тела, разговор, вслух с самим собой, руководителем полетов или с другими экипажами.

НОЧНЫЕ ПОЛЕТЫ

Ночными называются полеты, выполняемые в период между заходом и восходом солнца и в сумерки. Пилотирование самолета ночью производится в основном по приборам. Полеты ночью, как и вообще полеты в сложных условиях, требуют от летного состава повышенного нервно-психического напряжения.

Видимость ночью зависит от естественной освещенности, характера облачности, состояния погоды и особенности местности. При полнолунии в ясную погоду естественная освещенность равна 0,22 лк, а в безлунную ночь при сплошной облачности — 0,0002—0,0003 лк. Ночью могут быть видны озера и реки (летом), железные дороги, шоссе, леса, населенные, пункты, иногда проселочные дороги. Хорошо видны световые маяки, лучи прожекторов и др.

Одна из особенностей ночных полетов заключается в нарушении нормальной суточной периодики деятельности организма. При обычном ритме жизни дневное время отводится для активной деятельности, а ночь— для отдыха. Соответственно и интенсивность физиологических процессов в организме ночью несколько ниже, чем днём.

Естественно, что переход на ночную деятельность в первое время неблагоприятно сказывается на самочувствии и работоспособности человека. Однако с течением времени организм приспосабливается к новому ритму. Наглядным примером этого является пребывание людей в условиях полярного дня и ночи. В первые дни и даже недели у них снижается работоспособность, не проходит ощущение разбитости. Но затем их состояние полностью нормализуется.

В период ночных полетов очень важно правильно организовать предполетный и послеполетный отдых летного состава.

В ночном. полете исключительно высокие требования предъявляются к зрению летчика, в особенности к его ночному зрению,— способности видеть при пониженной освещенности.

Как уже говорилось, процесс зрительного восприятия начинается в сетчатке глаза, а именно в ее светочувствительных нервных клетках — палочках и колбочках. Заканчивается он в зрительном центре коры головного мозгза, где формируется зрительный образ. Под воздействием света в палочках происходит разложение молекул родопсина, в колбочках—молекул йодопсина. Возникающие вследствие распада молекул родопсина и йодопсина нервные импульсы (биоэлектрические токи) по нервным волокнам поступают в зрительный центр коры головного мозга и тем чаще, чем больше