Практичне заняття №3.2

Тема: Основні характеристики сучасних авіадвигунів. Призначення та структура систем авіадвигунів.

- Основні характеристики сучасних авіадвигунів.

Основные параметры характеризующие двигатели следующие.

- Тяга для двигателей прямой реакции / мощность для двигателей непрямой реакции.

- Масса.

- Габариты (входной диаметр и длина по оси).

- Удельный расход топлива. (отношение расхода топлива за единицу времени к создаваемой двигателем тяге/мощности).

- Расход воздуха.

- Степень повышения полного давления.

- Температура газа перед турбиной.

Наиболее важный параметр, характеризующий ГТД как силовую установку, является развиваемая им сила тяги  Р.

Тяга ТРД определяется аналитическим путём по формуле

Р = mв∙(W – V),

где  mв - секундная масса воздуха, проходящего через двигатель;

W - скорость газового потока на выходе из двигателя;

V - скорость полёта самолёта.

Тяга ТРДД                      Р = mв1∙(W1 – V) + mв2∙(W2 – V),

где  mв1 - секундная масса воздуха через внутренний контур двигателя;

mв2- секундная масса воздуха через внешний контур двигателя;

W1 - скорость газового потока из реактивного сопла внутреннего контура;

W2 - скорость истечения воздуха из внешнего контура.

Для современных двигателей в зависимости от их типа и предназначения секундная масса воздуха, проходящего через двигатель  mв  может достигать значения  (450 - 500) кГ/с, а величина силы тяги  Р - (250 – 300) кН.

Для сравнительной оценки различных типов двигателя, а также различных двигателей одного и того же типа применяют удельные параметры, основными из которых являются удельная тяга  Руд, удельный расход топлива  Суд, удельная масса mуд  и удельная лобовая тяга  Рлоб.

Удельная тяга Руд – это отношение тяги, развиваемой двигателем, к секундному расходу воздуха через двигатель:                                         P=Pmв⋅g.

Фактически  Руд – это тяга, развиваемая двигателем при расходе  1 кг  воздуха, то есть она характеризует степень использования воздуха в двигателе и его размеры. Чем больше  Руд, тем меньше при заданной величине тяги расход воздуха через двигатель, а следовательно его диаметр и масса.

Удельный расход топлива  Суд - это отношение часового расхода топлива  Ch   к тяге двигателя  Р:                                                                      C=ChP.

Удельный расход топлива  Суд  характеризует экономичность двигателя. Чем меньше  Суд, тем больше дальность и продолжительность полета.

Удельная масса двигателя  mуд – это отношение массы двигателя  mдв (без массы топлива и масла) к максимальной тяге  Рмакс:            m=mдврмакс.

Чем меньше  mуд, тем меньше абсолютная масса двигателя при заданной величине тяги. Удельная масса зависит от конструкции и качества конструкционных материалов двигателя и характеризует его весовое совершенство. В частности, именно меньшая удельная масса реактивных двигателей определили переход от поршневых двигателей к реактивным в скоростной авиации.

Удельная лобовая тяга Рлоб – это отношение максимальной тяги Рмакс к наибольшей площади поперечного сечения двигателя  Fлоб:        P=рмаксFлоб.

Удельная лобовая тяга Рлоб характеризует аэродинамическое совершенство силовой установки. Чем больше значение  Рлоб, тем меньше аэродинамическое сопротивление, вызываемое силовой установкой в полёте.

Удельные параметры двигателя изменяются при изменении режима работы двигателя, скорости V и высоты Н полёта. Поэтому в качестве характеристик двигателей обычно приводятся удельные параметры, соответствующие земным статическим условиям   (Н = 0, V = 0). Значения указанных параметров современных самолетных ТРД приведены в таблице:

| Параметр | Тип двигателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТРД | ТРДФ | ТРДД | ТРДДФ |
| Р, кН | 0,5 - 130 | 50 - 250 | 2 - 260 | 40 - 300 |
| Руд, кНс/кг | 0,5 - 0,9 | 0,9 - 1,2 | 0,3 - 0,5 | 0,7 - 1,2 |
| Суд, кГ/(Н∙ч) | 0,07 - 0,12 | 0,17 - 0,23 | 0,03 - 0,07 | 0,18 - 0,24 |
| mуд, кГ/Н | 0,18 - 0,35 | 0,12 - 0,23 | 0,15 - 0,30 | 0,12 - 0,20 |
| Рлоб, кН/м2 | 80 - 100 | 100 - 130 | 30 - 80 | 80 - 120 |

Для характеристики ТВД и вертолетных ГТД применяются параметры:

- тяговая мощность двигателя - Nт = Р∙V;

- эквивалентная мощность - NЭ – это мощность, которая необходима для привода воздушного винта, тяга которого равна сумме мощностей винта и реактивной струи;

- удельная мощность                                          N=Nэmв⋅g

- удельный эквивалентный расход топлива     Сэуд=chNэ;

- удельная масса двигателя                                mуд=mдвNэ.

| Параметры | Тип двигателя |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТВД | Вертолетные ГТД |
| Nэ, кВт | 200 – 11000 | 40 – 8000 |
| Nэуд, кВт∙с/кг | 180 - 300 | 110 - 250 |
| Сэуд, кг/(кВт∙ч) | 0,25 - 0,40 | 0,25 - 0,50 |
| mуд, кг/кВт | 0,20 - 0,40 | 0,12 - 0,40 |

- Розгляд призначення та структури систем авіадвигунів (масляна, паливна, реверсу тяги, запуску і управління режимами роботи АД) за програмою CPaT-737.

Вопросы для самоконтроля.

- Какие из требований предъявляется к авиадвигателям независимо от назначения самолета?

- Какой из параметров характеризует степень использования воздуха в двигателе и его размеры?

- Какой из параметров характеризует экономичность двигателя?

- Какой из параметров зависит от конструкции и качества конструкционных материалов двигателя и характеризует его весовое совершенство?

- Какой из параметров характеризует аэродинамическое совершенство силовой установки?