Раздел А-ОБЩИЕ   ПОЛОЖЕНИЯ

25.1, Назначение

Настоящая часть устанавливает нормы летной годности для выдачи сертификатов
типа и изменений к этим сертификатам на самолеты транспортной категории.

Каждое лицо, подающее заявку на получение такого сертификата или на внесение
в него изменений, должно доказать соответствие применяемым требованиям данной части.

25.2. [Зарезервировано]

Раздел А-0 - ОБЩИЕ   ТРЕБОВАНИЯ   ЛЕТНОЙ   ГОДНОСТИ   САМОЛЕТА ПРИ   ОТКАЗАХ   ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ   СИСТЕМ

Настоящий раздел содержит детализированные требования, пояснительный матери-
ал, а также определения и терминологию, относящиеся к общим требованиям к летной год-
ности самолета при отказах функциональных систем. Этот раздел дополняет и конкретизи-
рует требования 25.1309 (Ь) и относится ко всем функциональным системам и оборудованию
самолета, за исключением элементов конструкции   (таких,   как  крыло,   оперение,   поверх-
ности управления, фюзеляж, узлы крепления двигателя, силовые элементы шасси и узлы
крепления), которые специально рассмотрены в разделах С и D.

Определения.

Отказное состояние (функциональный отказ, вид отказа  системы). Под отказным
состоянием (функциональным отказом, видом отказа системы) понимается неработоспособ-
ное состояние системы в целом, характеризуемое конкретным нарушением ее функций не-
зависимо от причин, вызывающих это состояние. Отказное состояние (вид отказа системы)
определяется на уровне каждой системы через последствия,  оказываемые  на функциониро-
вание этой системы. Оно характеризуется влиянием    на   другие   системы    и   на    самолет
в целом.

Внешние воздействия (явления). События, источник происхождения которых не свя-
зан с конструкцией самолета, такие, как атмосферные условия    (например,   порыв   ветра,
температурная инверсия, обледенение и удар молнии), состояние ВПП, пожар в кабине или
багажном отсеке. Сюда не относятся диверсионные акты.

Ошибка. Событие, заключающееся в неправильных действиях экипажа или персо-
нала по техническому обслуживанию.

Продолженный безопасный полет и посадка — способность  продолжить    управляе-
мый полет и выполнить посадку в подходящем аэропорту, возможно с использованием ава-
рийных процедур, но без необходимости применения пилотом исключительного летного ма-
стерства или чрезмерных усилий. При этом во время полета или при посадке могут иметь
место некоторые повреждения  самолета,  связанные с отказным состоянием.

По частоте возникновения события (отказные состояния, внешние воздействия, ошибки
и др.)  делятся на следующие категории:

Вероятные. Могут произойти один или несколько раз в течение срока службы каж-
дого самолета данного типа. Вероятные события   подразделяются   на   частые и умеренно
вероятные.

Редкие (невероятные). Редкие события подразделяются на две категории:

Маловероятные. Вряд ли произойдут на каждом самолете в течение его срока служ-
бы, но могут произойти несколько раз, если рассматривать большое количество самолетов
данного типа.

Крайне маловероятные. Вряд ли возникнут за весь срок эксплуатации всех самоле-
тов данного типа, но тем не менее их нужно рассматривать как возможные.

2.7.	Практически невероятные. Настолько невероятные, что нет необходимости считать
возможным их возникновение.

— 18 —

Авиационные правила

2.8.	Численные значения. При необходимости количественной оценки вероятносте.1 воз-
никновения событий могут использоваться указанные ниже величины:

Вероятные	—более 10~3;

частые	—более 10~3;

умеренно вероятные	—в диапазоне 10~3—10~5.

Редкие (невероятные)	—в диапазоне 10 5—10~9;

маловероятные	—в диапазоне 10~5 — 10~7;

крайне маловероятные	—в диапазоне 10~7 — 10~9.

Практически невероятные	—менее 10~9.

Вероятности должны устанавливаться как средний риск на час полета, продолжитель-
ность которого равна среднему времени полета по типовому профилю. В тех случаях, когда
отказ критичен для определенного этапа полета, вероятность его возникновения на этом
этапе полета может быть также осреднена на час полета по типовому профилю.

2.9.	Особая ситуация (эффект) —ситуация, возникающая в полете в результате воздей-
ствия  неблагоприятных факторов или их сочетаний  и  приводящая   к  снижению  безопас-
ности полета. Особые ситуации (эффекты) классифицируются с использованием следующих
критериев:

Ухудшение летных характеристик, характеристик   устойчивости   и управляемости,
прочности и работы систем.

Увеличение рабочей (психофизиологической) нагрузки на экипаж сверх нормально
требуемого уровня.

Дискомфорт, травмирование или гибель находящихся на борту людей.

2.9.1.	Катастрофическая ситуация (катастрофический эффект) —особая  ситуация,  для
которой принимается, что при ее возникновении предотвращение гибели людей оказывается
практически невозможным.

2.9.2.	Аварийная ситуация (аварийный эфф^кт) —особая ситуация, характеризующаяся:
(!) значительным ухудшением характеристик  и/или   достижением   (превышением)

предельных ограничений  или

(ii) физическим утомлением или такой рабочей нагрузкой экипажа, что уже нель-
зя полагаться на то, что он выполнит свои задачи точно или полностью.

29.3. Сложная ситуация (существенный эффект) — особая ситуация, характеризую-
щаяся:

(i) заметным ухудшением характеристик и/или выходом одного или нескольких
параметров за эксплуатационные ограничения, но без достижения предельных ограничений,
или

(ii) уменьшением способности экипажа справиться с неблагоприятными условиями
(возникшей ситуацией) как из-за увеличения рабочей нагрузки, так и из-за условий, пони-
жающих эффективность действий экипажа.

2.9.4. Усложнение условий полета (незначительный эффект):
(i) незначительное ухудшение характеристик или

(ii) незначительное увеличение рабочей нагрузки на экипаж, например изменение
плана полета.

2.10.	Ожидаемые условия эксплуатации.    Условия, которые известны из практики или
возникновение которых можно с достаточным основанием    предвидеть    в    течение    срока
службы самолета с учетом его назначения. Эти условия включают в себя параметры состоя-
ния и факторы воздействия на самолет внешней среды, эксплуатационные факторы, влияю-
щие на безопасность полета. Ожидаемые условия эксплуатации не включают в себя:

Экстремальные условия, встречи с которыми можно надежно избежать путем вве-
дения эксплуатационных ограничении и правил.

Экстремальные условия, которые возникают настолько редко, что требование вы-
полнять Нормы летной годности в этих условиях привело бы к обеспечению более высокого
уровня летной годности, чем это необходимо и практически обоснованно.

— 19 —Часть 25

Предельные ограничения — ограничения режимов полета, выход за которые недо-
пустим ни при каких обстоятельствах.

Эксплуатационные ограничения — условия, режимы и значения параметров, пред-
намеренный выход за пределы которых недопустим в процессе эксплуатации самолета.

Рекомендуемые режимы полета — режимы внутри области, определяемой эксплуа-
тационными ограничениями, устанавливаемые в Руководстве по летной эксплуатации для
выполнения полетов.

Функциональная система самолета — совокупность взаимосвязанных элементов, уз-
лов   (блоков)   и агрегатов, предназначенная для выполнения заданных общих функция.

Перечень • функциональных систем и их состав устанавливаются разработчиком са-
молета.

В качестве причин отказного состояния (вида отказа системы) рассматриваются отка-
зы и совокупности отказов ее элементов, а также отказы систем, функционально связанных
с данной системой.

3. Вероятности возникновения особых ситуаций.

Зарезервирован.

Зарезервирован.

Эксплуатация с отказными состояниями.

Самолет должен быть спроектирован и построен таким образом, чтобы в ожидаемых ус-
ловиях эксплуатации при действиях экипажа в соответствии с РЛЭ:

3.3.1.	Каждое отказное состояние   (функциональный отказ, вид отказа системы), при-
водящее к возникновению катастрофической ситуации   (катастрофического  эффекта),  оце-
нивалось как практически невероятное, а суммарная вероятность возникновения катастро-
фической    ситуации   (катастрофического   эффекта),  вызванной   отказными   состояниями
(функциональными отказами, видами отказов систем), для самолета в целом не превыша-
ла 10~7 на час полета.

Суммарная вероятность возникновения аварийной ситуации (аварийного эффекта),
вызванной отказными состояниями   (функциональными отказами, видами отказов систем),
для самолета в целом не превышала 10~6 на час полета; при этом рекомендуется, чтобы
любое отказное состояние  (функциональный отказ, вид отказа системы), приводящее к ава-
рийной ситуации  (аварийному эффекту), оценивалось как событие не более частое, чем
крайне маловероятное.

Суммарная вероятность возникновения сложной ситуации  (существенного эффек-
та), вызванной отказными состояниями (функциональными  отказами,  видами  отказов  си-
стем), для самолета в целом не превышала 10~4 на час полета; при этом рекомендуется, что-
бы любое отказное состояние (функциональный отказ,   вид   отказа системы), приводящее
к сложной ситуации (существенному эффекту), оценивалось как событие не более частое,
чем маловероятное.

3.3.3.1. Все усложнения условий полета и отказные состояния (функциональные отка-
зы, виды отказов систем), приводящие к их возникновению, подлежат анализу с целью от-
работки соответствующих рекомендаций по действиям экипажа в полете.

Примечание. Желательно, чтобы любое отказное ооотояние (функциональный отказ, вид отказа системы),
Приводящее к усложнению условий полета (неэначигельмаму эффекту), не могло быть отнесено .к .частым
событиям,

Зарезервирован.

При анализе особой ситуации (эффекта), вызванной отказным состоянием (функ-
циональным отказом, видом отказа системы), необходимо учитывать факторы, которые мо-
гут усугубить последствия  (степень опасности) начального отказного состояния (функцио-
нального отказа, вида отказа системы), включая связанные с отказом условия на самолете,
которые могут влиять на способность экипажа справиться с прямыми   последствиями   (на,-
пример,  наличие дыма, перегрузка,  прерывание   связи,   изменение   давления   в   кабине
и т. п.).

Действия экипажа/При анализе последствий определенного отказного состояния
(функционального отказа, вида отказа системы), включая необходимые действия экипажа,
должны учитываться вероятность отказа   (отказов), сложность действий экипажа, а также

- 20 -

Авиационные правила

периодичность соответствующей тренировки экипажа. Большое количество отказных состоя-
ний (видов отказов систем), требующих неинстинктивных действий экипажа, может ока-
зать влияние на правильность действий экипажа по парированию отказов.

3.4. Операции с отказными состояниями и внешними воздействиями (явлениями). При

анализе последствий отказных состояний (функциональных отказов, видов отказов систем)
оценка должна учитывать критичные (определяющие) внешние воздействия (явления) и их
вероятность.

Эксплуатационные ограничения должны устанавливаться с учетом вероятности внеш-
них воздействий (явлений) и отказных состояний (функциональных отказов, видов отка-
зов систем), характеристик самолета, точности пилотирования, а также погрешностей борто-
вых систем и оборудования.

4. Приемлемые методы.

Зарезервирован.

Соответствие требованиям настоящего раздела и параграфа 25.1309 (b) — (d) долж-
но доказываться путем анализа и расчета вероятностей возможных видов отказов функцио-
нальных систем и оценки влияния этих отказов на  безопасность  полета  самолета.  Такая
оценка должна проводиться для каждой системы и во взаимосвязи с другими системами и
(при необходимости)   подкрепляться наземными и (или) летными испытаниями, испытания-
ми на пилотажном стенде или другими видами стендовых испытаний, расчетами или моде-
лированием.

Анализ   должен   включать   в   себя   возможные  виды  отказов   (в том  числе  со-
четания   видов   отказов в различных   системах), оценку вероятностей видов отказов, по-
следствия  для самолета  и  находящихся  на борту людей с учетом этапа полета, условий
эксплуатации и внезапности для экипажа возникновения   отказного  состояния,  требуемые
действия по парированию, возможность обнаружения отказа, процедуры контроля состояния
и обслуживания самолета.

При анализе конкретных систем может быть учтен опыт  эксплуатации   аналогич-
ных систем.

В анализе должен учитываться разброс  характеристик   системы    (систем).   При
этом может быть использовано статистическое распределение указанных характеристик.

Зарезервирован.

Зарезервирован.

Зарезервирован.

Зарезервирован.

Отказное состояние (функциональный отказ, вид отказа системы)  может быть от-
несено к событиям практически невероятным, если   выполняется одно   из следующих   ус-
ловий:

Указанное состояние возникает в результате двух и более последовательных отка-
зов различных элементов рассматриваемой системы или взаимодействующих с ней систем
с вероятностью менее 10^9 на час полета по типовому профилю.

Указанное состояние является следствием конкретного механического отказа (раз-
рушения, заклинивания, рассоединения)  одного из элементов системы, и разработчик обос-
нует  практическую  невероятность  такого  отказа, используя для доказательства:

анализ схемы и реальной конструкции;

статистическую оценку безотказности подобных конструкций за длительный период
эксплуатации  (при наличии необходимых данных);

результаты испытаний по установлению назначенного ресурса соответствующим эле-
ментам согласно требованиям соответствующих глав настоящих Правил или по установле-
нию других ограничений контролируемых параметров   допустимого   предотказного   состоя-
ния;

анализ принципов контроля качества изготовления и применяемых конструкционных
материалов в серийном производстве, а также стабильности технологических процессов;

— 21 —

Часть 25

—	анализ предусмотренных эксплуатационной документацией средств, методов и перио-
дичности технического обслуживания.

Примечание. В тех случаях, когда рассматривается конкгреггиый короткий этап (участок) полета, его про-
должительность может учитываться при оценке вероятности единичных и множествевных отказов.

4.7.1. Для доказательства соответствия самолета требованиям 3.3.2 должно быть допол-
нительно выполнено одно из следующих условий:

отказное состояние   (функциональный отказ, вид отказа системы)   возникает в  ре-
зультате сочетания двух и более независимых последовательных отказов;

отказное состояние может быть отнесено к практически невероятным в соответствии
с пунктом 4.7 (Ь).

4.8.	В случае, если отказное состояние (функциональный   отказ,   вид   отказа  системы)
приводит к возникновению аварийной ситуации (аварийного эффекта) и не отнесено к ка-
тегории практически невероятных, Руководство по летной эксплуатации должно содержать
рекомендации, позволяющие экипажу принять все возможные меры для предотвращения пе-
рехода  аварийной ситуации в  катастрофическую.

Желательно, чтобы указанные рекомендации были проверены в летных испытаниях.
В тех случаях, когда летная проверка связана с повреждениями самолета, с особо высо-
кой степенью риска или заведомо нецелесообразна, разработанные рекомендации должны
подтверждаться результатами анализа опыта эксплуатации других самолетов, близких по
конструкции к сертифицируемому, а также результатами соответствующих лабораторных,
стендовых испытании, моделирования и расчетов.

4.9.	В случае, если отказное состояние (функциональный  отказ, вид   отказа   системы)
приводит к возникновению сложной ситуации  (существенного эффекта) и не отнесено к ка-
тегории практически невероятных, Руководство по летной эксплуатации должно содержать
указания экипажу по завершению полета в этом   случае.   Указания   РЛЭ   по   действиям в
сложных ситуациях должны быть проверены в летных испытаниях и не должны требовать
от экипажа чрезмерных усилий и необычных приемов пилотирования. В отдельных случаях,
когда конструкция самолета и его систем не обеспечивает возможности  имитации   какого-
либо вида отказа в летных испытаниях, допускается  проверка  соответствующих  указаний
РЛЭ в испытаниях на пилотажном стенде, аттестованном для проведения таких испытаний,
или пересчет результатов испытаний на неблагоприятные условия.

4.10.	В случае, если отказное состояние  (функциональный отказ, вид отказа системы)
приводит к усложнению условий полета, Руководство по летной эксплуатации должно со-
держать указания экипажу по продолжению полета, методам эксплуатации систем и пари-
рованию неисправностей в полете. Если при этом отказное состояние (вид отказа системы)
влияет на пилотирование, то рекомендации РЛЭ должны быть проверены летными испыта-
ниями ил! испытаниями на пилотажном стенде.