Утверждены Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 31 октября 1996 г. N 52 Дата введения - с момента утверждения 2.2.4. ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ 2.1.8. ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ ИНФРАЗВУК НА РАБОЧИХ МЕСТАХ, В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ И НА ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ САНИТАРНЫЕ НОРМЫ СН 2.2.4/2.1.8.583-96 1. Разработаны Научно-исследовательским институтом медицины труда РоссийскойАкадемиимедицинскихнаук(Суворов Г.А., Прокопенко Л.В., Кравченко О.К.), Санкт-Петербургской государственноймедицинскойакадемиейим.И.И.Мечникова (Свидовый В.И., Нехорошев А.С.), Московским НИИ гигиеныим. Ф.Ф. Эрисмана (Карагодина И.Л., Солдаткина С.А.), НИИ строительной физики (Осипов Г.Л., Веселовский М.Б.), Воронежской государственной медицинскойакадемиейим.Н.Н.Бурденко (Куралесин Н.А.). 2. Утверждены и введены вдействиеПостановлением Госкомсанэпиднадзора России от 31 октября 1996 г. N 52. 3. Введены взамен "Гигиенических норм инфразвука на рабочих местах" N 2274-80 и "Санитарных норм допустимых уровней инфразвука и низкочастотногошуманатерриториижилойзастройки" СанПиН 4948-89. ЗАКОН РСФСР "О САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМ БЛАГОПОЛУЧИИ НАСЕЛЕНИЯ" "Санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы (далее - санитарные правила) - нормативные акты, устанавливающие критерии безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды его обитания и требования к обеспечению благоприятных условий его жизнедеятельности. Санитарные правилаобязательны для соблюдения всеми государственными органами иобщественнымиобъединениями, предприятиями и иными хозяйствующими субъектами, организациями и учреждениями, независимо от их подчиненности и форм собственности, должностными лицами и гражданами" (статья 3). "Санитарным правонарушением признается посягающее на права граждан и интересы общества противоправное, виновное (умышленное или неосторожное) деяние (действие или бездействие), связанное с несоблюдением санитарного законодательства РСФСР, в том числе действующих санитарных правил... Должностные лица и граждане РСФСР, допустившие санитарное правонарушение, могутбытьпривлеченыкдисциплинарной, административной и уголовной ответственности" (статья 27). 1. Область применения 1.1. Настоящие Санитарные нормы устанавливают классификацию, нормируемые параметры и предельно допустимые уровни инфразвука на рабочих местах, а также допустимые уровни инфразвука в жилых и общественных помещениях и территории жилой застройки. 1.2. Гигиеническиетребованияраспространяютсяна вновь создаваемые, модернизируемые, закупаемые за рубежом и находящиеся в эксплуатации машины и оборудование, а также процессы, при которых возникает инфразвук, и предназначены для использования специалистами при конструировании,проведенииэкспертизы нормативно-технической документации (ГОСТов, ТУ, ТО идр.), оценки, сертификации и реализации продукции населению торговыми предприятиями. 1.3. Санитарные нормыявляютсяобязательнымидлявсех организаций и юридических лиц на территории Российской Федерации независимо от форм собственности, подчинения и принадлежности и физических лиц независимо от гражданства. 1.4. Ссылки на требования Санитарных норм должны быть учтены в Государственныхстандартахи во всех нормативно-технических документах, регламентирующихконструктивные,технологические, сертификационныеиэксплуатационные требования к машинам и оборудованию, а также при организации технологических процессов и производств. 1.5. Ответственность за выполнение требований Санитарных норм возлагается в установленном порядке на руководителей и должностных лиц предприятий, учреждений и организаций, а также граждан. 1.6. Контроль за выполнением Санитарных норм осуществляется органами и учреждениями Госсанэпиднадзора России в соответствии с ЗакономРСФСР"Осанитарно-эпидемиологическомблагополучии населения" от 19.04.91 и сучетомтребованийдействующих санитарных правил и норм. 1.7. С утверждением настоящих правил утрачивают силу "Гигиенические нормы инфразвука на рабочих местах" N 2274-80, "Санитарные нормы допустимых уровней инфразвука и низкочастотного шума на территории жилой застройки" СанПиН 4948-89, "Методические указания для органов и учреждений санитарно-эпидемиологической службы по контролю за выполнением "Санитарных норм допустимых уровней инфразвука и низкочастотного шума на территории жилой застройки N 4948-89" N 4949-89. 2. Нормативные ссылки 2.1. Закон РСФСР "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 19.04.91. 2.2. ЗаконРоссийскойФедерации"Обохране окружающей природной среды" от 19.12.91. 2.3. Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей" от 07.02.92. 2.4. Закон Российской Федерации "О сертификации продукции и услуг" от 10.06.93. 2.5. Положение о порядке разработки, утверждения, издания, введениявдействие федеральных, республиканских и местных санитарных правил, а также о порядке действия на территории РСФСР общесоюзных санитарных правил, утвержденных Постановлением Совета Министров РСФСР от 01.07.91 N 625. 2.6. Постановление Государственного комитета санэпиднадзора РФ "Положениеопорядкевыдачи гигиенических сертификатов на продукцию" от 05.01.93 N 1. 3. Термины и определения 3.1. Инфразвук - звуковые колебания и волны с частотами, лежащими ниже полосы слышимых (акустических) частот - 20 Гц. 3.2. Общий (линейный) уровень звукового давления, дБ Лин - величина, измеряемая по шкале шумомера "линейная" или рассчитанная путем энергетического суммирования уровней звукового давления в октавных полосах частот без корректирующих октавных поправок. 3.3. Эквивалентный(по энергии) общий (линейный) уровень звукового давления, Lэкв.дБЛин,данногонепостоянного инфразвука - уровень постоянного широкополосного инфразвука, который имеет такое же среднеквадратичное звуковое давление, что и данный непостоянный инфразвук в течение определенного интервала времени. 4. Классификация инфразвука, воздействующего на человека 4.1. По характеру спектра инфразвук подразделяется на: - широкополосный инфразвук, с непрерывным спектром шириной более одной октавы; - тональный инфразвук, в спектре которого имеются слышимые дискретные составляющие. Гармонический характер инфразвука устанавливают в октавных полосах частот по превышению уровня в одной полосе над соседними не менее чем на 10 дБ. 4.2. По временным характеристикам инфразвук подразделяется на: - постоянный инфразвук, уровень звукового давления которого изменяется за время наблюдения не более чем в 2 раза (на 6 дБ) при измеренияхпошкалешумомера"линейная" на временной характеристике "медленно"; - непостоянный инфразвук, уровень звукового давления которого изменяется за время наблюдения не менее чем в 2 раза (на 6 дБ) при измеренияхпошкалешумомера"линейная" на временной характеристике "медленно". 5. Гигиенические нормы инфразвука при воздействии его на работающих и население 5.1. Нормируемыми характеристикам и постоянного инфразвука являются: 5.1.1. Уровни звукового давления (Lp) в октавных полосах со средне геометрическими частотами2,4, 8 и 16 Гц, в дБ, определяемые по формуле: p2 Lp= 10lg ---, дБ, где po2 p - среднеквадратичное значение звукового давления, Па; po- исходное значение звукового давления в воздухе, равное 2 x 10-5Па. 5.1.2. Уровень звукового давления (при одночисловой оценке), измеренный по шкале шумомера "линейная", в дБ Лин (при условии, если разность между уровнями, измеренными по шкалам "линейная" и "А" на характеристике шумомера "медленно", составляет не менее 10 дБ). 5.2. Нормируемыми характеристиками непостоянного инфразвука являютсяэквивалентные по энергии уровни звукового давления (Lэкв.), в дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8 и 16 Гц и эквивалентный общий уровень звукового давления, в дБ Лин, определяемые по формуле: 1 n Lэкв.= 10lg (--- SUM ti x 10 x 0,1 x Li), дБ, где Т i=1 Т - период наблюдения, ч.; ti - продолжительность действия шума с уровнем Li, ч.; n - общее число промежутков действия инфразвука; Li - логарифмический уровень инфразвука в i-ый промежуток времени, дБ. 5.2.1. Эквивалентный уровень звукового давления может быть установлен при непосредственном инструментальном измерении или путемрасчетапоизмеренномууровнюи продолжительности воздействия в соответствии с Приложением. 5.3. Вкачестве дополнительной характеристики для оценки инфразвука (например, в случае тонального инфразвука) могут быть использованы уровни звукового давления в 1/3 октавных полосах со среднегеометрическими частотами 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16 и 20 Гц;ихследует пересчитывать в уровни в октавных полосах частот. 5.4. Предельно допустимые уровни инфразвука на рабочих местах, дифференцированные для различных видов работ, а также допустимые уровниинфразвукав жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки, приведены в таблице. 5.5. Для колеблющегося во времени и прерывистого инфразвука уровни звукового давления, измеренные по шкале шумомера "Лин", не должны превышать 120 дБ. 5.6. Для шумов, спектр которых охватывает инфразвуковой и слышимый диапазоны, измерение и оценка корректированного уровня звукового давления инфразвука является дополнительной к измерению и оценке шума в соответствии с "Санитарными нормами шума на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий, на территориижилойзастройки" СН 2.2.4/2.1.8.562-96 и ГОСТом 12.1.003 "ССБТ. Шум. Общие требования безопасности". 5.7. При воздействии на работающих инфразвука с уровнями, превышающими нормативные, дляпредупреждениянеблагоприятных эффектов должны применяться режимы труда, отдыха и другие меры защиты. Таблица ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ ИНФРАЗВУКА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ, ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ ИНФРАЗВУКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ И НА ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ N п/g; Назначение помещений; Уровни звукового давления, дБ в октавных полосах со средне- геометрическими частотами, Гц; Общий уровень звукового давления, дБ Лин. 2; 4; 8; 16. 1; Работы с различ- ной степенью тяжести и напряженности трудового процесса в производственных помещениях и на территории предприя- тий: - работы различной степени тяжести - работы различной степени интеллекту- ально-эмоциональной напряженности; 100 95; 95 90; 90 85; 85 80; 100 95. 2; Территория жилой застройки; 90; 85; 80; 75; 90. 3; Помещения жилых и общественных зданий; 75; 70; 65; 60; 75. 5.8. При воздействии инфразвука на человека в течение суток - в рабочее и нерабочее время, суммарную оценку воздействия следует проводить всоответствиис"Методическимиуказаниями по гигиенической оценке производственной и непроизводственной шумовой нагрузки". 5.9. Измерение и гигиеническая оценка инфразвука, а также профилактические мероприятия должны проводиться в соответствии с руководством2.2.4/2.1.8-95"Гигиеническая оценка физических факторов производственной и окружающей среды". 6. Список литературы 1. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Санитарные нормы шума на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки". 2. ГОСТ 12.1.003-83 "ССБТ. Шум. Общиетребования безопасности". 3. Руководство 2.2.4/2.1.8.000-95"Гигиеническаяоценка физических факторов производственной и окружающей среды". 4. Методические указания по гигиенической оценке производственной и непроизводственной шумовой нагрузки N 4435-87. Приложение (обязательное) ПОРЯДОК РАСЧЕТА ЭКВИВАЛЕНТНОГО УРОВНЯ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ИНФРАЗВУКА В случае непостоянного инфразвукового воздействия производят расчет эквивалентного уровня (линейного или корректированного) давления инфразвука с учетом поправок (по таблице П.1) на время действия, вычитаемых из значения измеренного уровня. Таблица П.1 ЗНАЧЕНИЯ ПОПРАВОК К ИЗМЕРЕННОМУ ЛИНЕЙНОМУ УРОВНЮ НА ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ ФАКТОРА ДЛЯ РАСЧЕТА ЭКВИВАЛЕНТНОГО УРОВНЯ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ Поправка, дБ; Время воздействия, в часах. 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0.5. 0; 0.6; 1.2; 2; 3; 4.2; 6; 9; 12.