Раздел С – ПРОЧНОСТЬ

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

25.301. Нагрузки

(a) Требования к прочности определены через эксплуатационные нагрузки (максимальные нагрузки, возможные в эксплуатации) и расчетные нагрузки (эксплуатационные нагрузки, умноженные на соответствующие коэффициенты безопасности). Если нет других указаний, под заданными нагрузками подразумеваются эксплуатационные нагрузки.

(b) Если нет других указаний, нагрузки, действующие в воздухе, на земле или на воде, должны быть уравновешены инерционными силами всех частей самолета. Распределение этих нагрузок может быть приближенным ( взятым с запасом) или должно точно отражать фактические условия. Методы, применяемые для определения интенсивности и распределения нагрузок, должны быть подтверждены измерениями нагрузок в полете, если не показано, что применяемые методы определения этих нагрузок надежны.

(c) Если деформации конструкции под нагрузкой значительно изменяют распределение внешних или внутренних нагрузок, это перераспределение следует принимать во внимание.

25.301A. Взаимодействие систем и конструкции

Для самолетов, оборудованных системами, которые непосредственно или в результате отказа или неисправности влияют на характеристики прочности, должно быть принято во внимание влияние этих систем и их отказов при доказательстве соответствия с требованиями разделов C и D. Допускается снижение коэффициента безопасности и запаса по скорости при низкой вероятности отказа и малой продолжительности нахождения в отказном состоянии.

25.303. Коэффициент безопасности

Если нет других указаний, коэффициент безопасности принимается равным 1,5. На него умножаются заданные эксплуатационные нагрузки, которые рассматриваются как внешние нагрузки на конструкцию. Если условия нагружения определены через расчетные нагрузки,  умножать на коэффициент безопасности не следует, если не указано иное.

25.305. Прочность и деформация

(а) Конструкция должна выдерживать эксплуатационные нагрузки без появления опасных остаточных деформаций. При всех нагрузках, вплоть до эксплуатационных, деформации конструкции не должны влиять на безопасность эксплуатации.

(b) Конструкция должна выдерживать расчетные нагрузки без разрушения в течение не менее трех секунд. Однако, когда прочность конструкции подтверждена динамическими испытаниями, имитирующими реальные условия нагружения, требование о трех секундах не применяется.

Статические испытания, проводимые до расчетной нагрузки, должны включать в себя перемещения и деформации от действия этой нагрузки. Если применяются аналитические методы подтверждения соответствия требованиям прочности под действием расчетной нагрузки, следует показать, что:

(1) Влияние деформации незначительно;

(2) Возникающие деформации полностью учитываются при расчете или

(3) Применяемые методы и допущения достаточны для учета влияния этих деформаций.

(c) Когда упругость конструкции такова, что возможный в эксплуатации темп приложения нагрузок может вызвать напряжения выше соответствующих этим нагрузкам статических напряжений, должно быть учтено влияние такого темпа приложения нагрузок.

25.307. Доказательства прочности

(а) Соответствие требованиям к прочности и деформациям, приведенным в настоящем разделе, должно быть показано для каждого критического случая нагружения. Подтверждение прочности конструкции только расчетами допускается лишь в том случае, если данная конструкция соответствует тем конструкциям, для которых, как показал опыт, примененный метод расчета является надежным. В остальных случаях должны проводиться подтверждающие статические испытания. Эти испытания должны проводиться до расчетных значений нагрузок, если с Компетентным органом не будет согласовано, что в каждом конкретном случае можно испытаниями до меньших нагрузок получить эквивалентное подтверждение достаточной прочности.

(b) [Зарезервирован.]

(c) [Зарезервирован.]

(d) Если для подтверждения соответствия требованиям 25.305(b) используются статические или динамические испытания конструкции, в результаты испытаний следует вводить соответствующие поправочные коэффициенты на материалы, кроме тех случаев, когда испытываемая конструкция или её части характерны тем, что несколько их элементов обеспечивают прочность конструкции и разрушение одного из них приводит к перераспределению нагрузки по другим элементам.

## ПОЛЕТНЫЕ НАГРУЗКИ

25.321. Общие положения

(а) Полетная перегрузка представляет собой отношение компонента аэродинамической силы, действующего перпендикулярно продольной оси самолета, к весу самолета. За положительную перегрузку принимается перегрузка, при которой аэродинамическая сила направлена вверх по отношению к самолету.

(b) Полетные нагрузки, определенные с учетом сжимаемости воздуха при всех скоростях, должны быть рассмотрены:

(1) Во всем диапазоне расчетных высот полета, выбранных Заявителем;

(2) При всех значениях весов: от расчетного минимального веса до расчетного максимального веса, соответствующих каждому отдельному полетному случаю нагружения;

(3) При всех требуемых сочетаниях высоты и веса при любом практически возможном распределении коммерческой нагрузки самолета, весов топлива и масла в пределах эксплуатационных ограничений, предписанных в РЛЭ.

(c) Должно быть рассмотрено достаточно большое количество точек на и внутри огибающей условий полета с тем, чтобы была уверенность, что получена максимальная нагрузка на каждую часть конструкции самолёта.

(d) Основные силы, действующие на самолёт, должны быть уравновешены точным или приближенным (в запас прочности) методом. При этом инерционные силы от линейных ускорений должны находиться в равновесии с тягой и всеми аэродинамическими нагрузками, а инерционные моменты от угловых (тангажных) ускорений - с моментами от тяги и  от всех аэродинамических нагрузок, включая моменты, обусловленные нагрузками на такие части конструкции, как хвостовое оперение и мотогондолы. Должны быть рассмотрены критические величины тяги в диапазоне от нуля до максимальной продолжительной тяги.

РАСЧЕТНЫЕ УСЛОВИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ МАНЕВРОВ И ПРИ ПОЛЕТЕ В НЕСПОКОЙНОМ ВОЗДУХЕ

25.331. Условия симметричных маневров

(a) Методика. Для расчёта маневров, указанных в пунктах (b) и (с) данного параграфа, применяются следующие положения: 
   (1) В случаях, когда рассматривается резкое отклонение органов управления, расчётная скорость отклонения поверхности управления не должна быть меньше скорости, которую может создать пилот при помощи системы управления.
   (2) При определении углов отклонения руля высоты и при распределении нагрузок по хорде в условиях выполнения маневров, указанных в пунктах (b) и (c) данного параграфа, должно быть принято во внимание влияние соответствующих угловых скоростей тангажа. Должны быть рассмотрены как условия сбалансированного полета, так и условия разбалансировки, определённые в 25.255. 
(b) Условия установившегося маневра. В предположении, что самолет уравновешен с нулевым угловым ускорением относительно поперечной оси, рассматриваются условия маневра от позиции 1 до 7 на огибающей условий полета при маневрах, приведенной в 25.333(b).

(c) Условия маневра по тангажу. Должны быть исследованы условия, указанные в пунктах (с)(1) и (2) данного параграфа. Движение управляющих поверхностей по тангажу может быть уточнено с учётом ограничений по  максимальным усилиям пилота, указанным в 25.397(с), по упорам в системе управления и по любым косвенным эффектам, вызванным ограничениями в выходных характеристиках системы управления (например, ограничения скорости отклонения бустеров).

(1) Максимальное отклонение управляющей поверхности на скорости VА. Самолёт рассматривается на режиме установившегося горизонтального полёта [позиция 8 в 25.333 (b)] и штурвал (ручка) резко отклоняется с целью создания предельного положительного ускорения тангажа (кабрирование). При определении нагрузки на хвостовое оперение должна быть принята во внимание реакция самолёта на отклонение поверхности управления. Не требуется рассматривать нагрузки на самолёт, действующие после того, как нормальная перегрузка в центре тяжести достигнет значения, равного положительной эксплуатационной маневренной перегрузке, или нормальная составляющая результирующей нагрузки на оперение достигнет максимума, в зависимости от того, что наступает раньше.

(2) Контролируемый маневр между скоростями VA и VD. Должно быть рассмотрено выполнение следующих маневров при отклонении поверхностей управления тангажом. Самолет первоначально находится в полете в уравновешенном состоянии с перегрузкой nI=1при любой скорости в диапазоне от VA и до VD. Необходимо исследовать контролируемые продольные маневры до значений перегрузки  nII и nIII, при этом перегрузки достигают максимальной величины в переходном режиме.

nII=nmax(a)э; nIII=1−Δ nман, но nIII ≤nmin(a)э.

Здесь:  Δnман=nmax(a)э−1; nmin(a)э и nmax(a)э (см.25.337).

Принимается, что маневры выполняются следующим образом: штурвал (ручка) резко отклоняется в одном направлении, затем в другом до положения, значительно далее исходного положения, прежде чем возвращается к нему. Зависимость отклонения штурвала (ручки) X по времени может быть представлена в виде:

X=Xмsin(ωt).

Здесь: XM  - амплитуда отклонения штурвала (ручки),

 - круговая частота незатухающих собственных короткопериодических колебаний самолета как жесткого тела ,но не менее чем 2/, где =4VA/V [с], а VA – расчетная  маневренная скорость и V – рассматриваемая скорость, при этом обе скорости выражаются в одинаковых единицах.

Как правило, достаточно проанализировать три четверти периода отклонения, предполагая, что возвращение штурвала (ручки) производится более плавно. Амплитуда отклонения штурвала (ручки) XM подбирается так, чтобы максимальное значение перегрузки в центре тяжести самолета достигало величины не меньше (по модулю), чем nII при начальном отклонении на себя или nIII при начальном отклонении от себя, если этому не препятствуют  ограничения, указанные выше в пункте (с) данного параграфа. Однако, если эти перегрузки не достигаются при максимально возможном с учетом ограничений в системе управления отклонении штурвала (ручки), следует расчеты провести при бóльших значениях XM , но фактические значения X устанавливаются с учетом этих ограничений («усеченная синусоида»).

Примечания.

1.Если аэродинамические характеристики самолета имеют существенную нелинейность, величину   можно  определять путем линеаризации характеристик при параметрах движения, соответствующих установившемуся горизонтальному полету. При этом следует дополнительно рассмотреть маневры при частотах отличных от «линеаризированной» частоты на  10 с соблюдением  указанного ограничения.

2.Величину   следует определять с учетом имеющейся на самолете системы автоматического управления (САУ) как при нормальном ее функционировании, так и в отказном состоянии.

25.333. Огибающая условий полета при маневрах

(a) Общие положения. Соответствие требованиям к прочности должно быть доказано при всех комбинациях воздушной скорости и перегрузки на и внутри огибающей условий полета при маневрах [диаграмма V - n, в пункте (b) данного параграфа]. Эта огибающая должна быть также использована при определении эксплуатационных ограничений по прочности в соответствии с 25.1501.

(b) Огибающая условий полета при маневрах

25.335. Расчетные воздушные скорости

Принятые расчетные скорости полета являются индикаторными скоростями (EAS). Величины скоростей VS0 и VS1 должны определяться надежным образом.

(a) Расчетная крейсерская скорость VC. Для скорости VC принимаются следующие условия:

(1) Минимальная величина VC должна быть значительно больше VB, чтобы учесть непредвиденное увеличение скорости, которое может произойти в результате сильной турбулентности атмосферы.

(2) За исключением того, что указано в 25.335(d)(2), VC не может быть меньше, чем 
VB + 1.32Uref  [Uref определяется в 25.341(а)(5)(i)]. Однако не требуется, чтобы VC превышала максимальную скорость в горизонтальном полёте при максимальной продолжительной мощности на соответствующей высоте. 	
    (3) На высотах, где скорость VD ограничена числом М, скорость VC также может быть ограничена выбранным числом М. 	
(b) Расчетная скорость пикирования VD. Расчетная скорость пикирования должна быть выбрана такой, чтобы VC/MC было не больше 0,8 VD/MD или такой, чтобы минимальный запас скорости между VC/MC и VD/MD был равен   наибольшей  из   величин,    определяемых  согласно  (b)(1) и (2) данного параграфа.

(1) Предполагается, что самолет должен быть выведен из установившегося режима полета на скорости VC/MC и в течение 20 с лететь по траектории с наклоном на 7,5° ниже первоначальной, а затем переведен на кабрирование до перегрузки 1,5 (приращение 0,5). Возрастание скорости при выполнении этого маневра разрешается определять расчетным путем, если используются надежные или взятые с запасом аэродинамические данные. Предполагается, что до начала ввода в кабрирование режим работы двигателей выдерживается в соответствии с параграфом 25.175(b)(1)(iv); в момент начала кабрирования  допускается уменьшение мощности и применение аэродинамических тормозных устройств, управляемых пилотом.

(2) Минимальный запас скорости должен быть достаточным на случай изменения атмосферных условий (таких как горизонтальные порывы, попадание в струйные течения и холодные фронты), а также для учета погрешностей приборов и производственных отклонений в конструкции планера самолета. Эти факторы разрешается рассматривать на вероятностной основе. Однако на высоте, на которой величина МC ограничена явлениями сжимаемости, этот запас скорости по числу М должен быть  не менее 0,07, если только меньший запас не определён рациональным анализом, учитывающим влияние имеющихся на самолете автоматических систем. В любом случае, этот запас не должен быть менее 0,05.

(с) Расчетная маневренная скорость VA. Для скорости VA принимаются следующие условия:

(1) Скорость VA не может быть меньше, чем VS1n, где

(i)  n - максимальная эксплуатационная маневренная перегрузка при скорости VС;

(ii) VS1 - скорость сваливания при убранных закрылках.

(2) Скорости VA и VS1 должны быть определены при соответствующем расчетном весе и на рассматриваемой высоте.

(3) Не требуется, чтобы скорость VA была больше, чем VC, или чем скорость, при которой кривая, соответствующая CN maxпересекает линию максимальной эксплуатационной маневренной перегрузки (принимается меньшая величина).

(d) Расчётная скорость при максимальной интенсивности порыва VB.  Для определения скорости VB принимаются следующие условия:

(1) Скорость VB не может быть меньше, чем

VS11+KgUrefVcCNα16GS12, 	где	
VS1 	– скорость сваливания при убранной механизации  и рассматриваемом весе самолёта, приведенная к  единичной перегрузке при CN max, м/с;

VC	– расчётная индикаторная крейсерская скорость, м/с;

Uref 	– эффективная индикаторная скорость порыва, определяемая согласно 25.341(а)(5)(i), м/с, ; 
GS	– удельная нагрузка на крыло при рассматриваемом весе самолёта, кгс/м2; 
Kg = 0,88 μ5,3 + μ 	– коэффициент ослабления порыва;	
μ = 2 GSρ b CNα g 		– массовый параметр самолёта;	
ρ 	– плотность воздуха, кгсс2/м4;

b 	– средняя геометрическая хорда, м;	
g	– ускорение свободного падения, м/с2;	
CNα 	– производная коэффициента нормальной силы самолёта по углу атаки, 1/рад;

(2)  На высотах, где VC ограничена числом М:	
       (i) Скорость VB может быть выбрана так, чтобы обеспечить оптимальный запас относительно границ низко - и высокоскоростного бафтинга, и 	
      (ii) Не требуется, чтобы скорость VB была больше скорости VС.	
(e) Расчетная скорость полета при выпущенной механизации крыла (закрылки, предкрылки или подобные им устройства для увеличения подъемной силы) VF. Для определения скорости VF принимаются следующие условия:

(1) Расчетная скорость полета для каждого положения механизации крыла [установленного в соответствии с 25.697(a)] должна быть значительно больше эксплуатационной скорости, рекомендуемой для соответствующего этапа полета (включая уход на второй круг), чтобы иметь возможность изменять скорость полета и положения механизации крыла.

(2) Скорость VF не может быть меньше, чем:

(i) 1,6·VS1 при взлетном положении механизации и при максимальном взлетном весе самолета;

(ii) 1,8·VS1 при механизации, отклоненной для захода на посадку и при максимальном посадочном весе;

(iii) 1,8·VS0 при механизации в посадочном положении и при максимальном посадочном весе.

(3) Если применяется автоматическое управление положением механизации  или устройство для ограничения нагрузок, можно принимать величины скоростей и соответствующие положения механизации, обеспечиваемые этим устройством.

(f) Расчетные скорости для тормозных устройств VDD. Выбранная расчетная скорость для каждого тормозного устройства должна быть значительно выше скорости, рекомендованной для эксплуатации устройства, чтобы учесть возможные изменения в регулировке этой скорости. Для тормозных устройств, предназначенных для применения при снижении с большой скоростью, значение VDD не должно быть меньше VD. Когда применяются автоматические средства управления положением тормозных устройств или ограничения нагрузки на них, должны приниматься в расчет скорости и соответствующие положения тормозного устройства, обеспечиваемые автоматическими средствами.

25.337. Эксплуатационные  маневренные перегрузки

(a) За исключением случаев полета при максимальном (статическом) коэффициенте подъемной силы, предполагается, что самолет выполняет симметричные маневры, при которых действуют эксплуатационные  маневренные перегрузки, указанные в данном разделе. Следует учитывать угловую скорость тангажа, соответствующую маневрам на кабрирование и установившимся виражам.

(b) Максимальная (положительная) эксплуатационная маневренная перегрузка nmax(a)эдля любой скорости вплоть до VD должна быть не меньше, чем

2,1+10890G+4540,

но величина nmax(a)э не может быть меньше 2,5 и больше 3,8, где G - максимальный расчетный взлетный вес, кгс.

(c) Минимальная (отрицательная) эксплуатационная маневренная перегрузка для любой скорости вплоть до VD должна быть не меньше (по абсолютной величине)1,0, т.е. nmin(a)э≤−1,0.

(d) Меньшие, чем указанные в данном параграфе значения маневренных перегрузок, могут быть приняты в расчет лишь в том случае, если конструктивные особенности самолета делают невозможным превышение этих величин в полете.

25.341. Нагрузки от порывов и турбулентности

(a) Расчётные условия дискретного порыва. Предполагается, что в горизонтальном полёте самолёт подвергается воздействию симметричных вертикальных и боковых порывов. Возникающие в результате этого эксплуатационные нагрузки должны определяться следующим образом:

(1) Нагрузки на каждую часть конструкции должны быть получены из динамического расчёта. При расчёте следует принять во внимание нестационарные аэродинамические характеристики и все существенные степени свободы самолета, включая его движение как твердого тела.

(2) Форма порыва принимается в виде:	
                                             Us = Uds2 1 − cosπsH для 0 ≤ s ≤ 2H

U(s)=0                                     для s2H , где:

s– расстояние, пройденное в порыве (глубина проникновения в порыв), м;	
Uds–  индикаторная  скорость  порыва,  задаваемая  в пункте (a)(4) данного параграфа, м/с;

H– длина участка нарастания порыва (расстояние от начала порыва до его максимального значения, измеренное вдоль траектории полета), м.

(3) На каждой из скоростей VC и VD следует рассмотреть достаточное число значений градиентных участков порыва H в диапазоне от 9,2 до 106,8м с тем, чтобы найти критическую реакцию для каждой нагрузки.	
 (4) Расчётная скорость порыва определяется следующей формулой:	
Uds =Uref Fg(H106,8)16, где	
Uref	– эффективная индикаторная скорость порыва, задаваемая в пункте (а)(5) данного  параграфа, м/с; 	
Fg	– коэффициент снижения порыва, определяемый профилем полёта и задаваемый ниже в пункте (а)(6) данного параграфа.

(5) Рассматриваются следующие значения эффективных скоростей порывов: 	
      (i) На расчётной скорости полёта VC: на уровне моря положительная и отрицательная эффективная индикаторная скорость порыва 17,1 м/с. Значение эффективной индикаторной скорости порыва может быть линейно уменьшено от 17,1 м/с на уровне моря до 13,4 м/с на высоте 4570м. Значение эффективной индикаторной скорости порыва может быть линейно еще уменьшено с 13,4м/с на высоте 4570м до 7,95м/с на высоте 15250м.	
      (ii) На расчётной скорости VD: значение эффективной скорости порыва составляет 0,5 от значения, приведённого выше в пункте (а)(5)(i) данного параграфа. 	
   (6) Коэффициент снижения порыва Fg должен линейно увеличиваться с высотой от величины на уровне моря до величины, равной 1.0, на максимальной эксплуатационной высоте (см. 25.1527). На уровне моря коэффициент снижения порыва в зависимости от профиля полёта определяется следующим выражением: 	
	Fg = 0,5(Fgz + Fgm), где	
	Fgz = 1 – (Zmo / 76200); 	
	Fgm = R2tg πR14;		
	R1- отношение максимального посадочного веса к максимальному взлётному весу;
	R2-- отношение максимального веса без топлива к максимальному взлётному весу;

Zmo- максимальная высота полёта, возможная в эксплуатации  (см. 25.1527), м.

(7) Если при анализе нагружения учитывается система повышения устойчивости, при определении эксплуатационных нагрузок от действия порывов должны быть учтены все существенные нелинейности в работе системы. 
(b) Расчётные условия непрерывной турбулентности. Должна быть принята во внимание динамическая реакция самолёта на вертикальную и боковую непрерывную турбулентность. Расчётные условия непрерывной турбулентности для определения динамической реакции самолёта должны быть приняты в соответствии с Приложением G.

25.343. Расчетные веса топлива и масла

(a) Должны быть рассмотрены все комбинации коммерческой нагрузки самолета, весов топлива и масла в диапазоне от нулевого до выбранного максимального. Разрешается устанавливать резервный остаток топлива не больше, чем на 45  минут  полета  в условиях эксплуатации, указанных в 25.1001(e) и (f).

(b) Если резервный остаток топлива установлен, то он должен приниматься в качестве минимального веса топлива при доказательстве соответствия требованиям данного раздела к полетным нагрузкам. Кроме того:

(1) Расчет конструкции должен быть произведен без топлива и масла в крыле при эксплуатационных нагрузках, соответствующих:

(i) Маневренной перегрузке, равной +2,25;

(ii) Расчётным условиям порыва, определённым в 25.341(а), но при расчётной скорости порывов, равной 85% от значений, заданных в 25.341(а)(4).

(2) При определении усталостных характеристик конструкции необходимо принять во внимание любое увеличение напряжений, полученных при расчетных условиях, указанных в пункте (b)(1) данного параграфа; и

(3) Требования, относящиеся к флаттеру, деформациям и вибрациям, также должны обеспечиваться при нулевом запасе топлива.

25.345. Устройства для увеличения подъемной силы

(a) Если во время взлета, захода на посадку или при посадке используется механизация крыла  (закрылки ,предкрылки или  подобные им устройства для увеличения подъемной силы),  для расчета принимается, что на скоростях вплоть до VF, указанной в 25.335(e), на самолет с механизацией, установленной в соответствующее положение, действуют нагрузки:

(1) При установившемся маневре до положительной эксплуатационной перегрузки 2,0 и перегрузки 0 [позиции 5, 6, 7 в 25.333(b)];

(2) От восходящих и  нисходящих порывов  с индикаторной  скоростью 7.6м/с, направленных нормально траектории горизонтального полета. Нагрузки от порывов, приходящиеся на каждую часть конструкции самолёта, должны быть определены рациональным расчётом. В расчёте должны быть приняты во внимание нестационарные аэродинамические характеристики и движение самолёта как твердого тела. Форма порыва определена в 25.341(а)(2), при этом принимается Uds = 7,6м/с,  H = 12,5b, где b – средняя геометрическая хорда крыла, м.

(3) При контролируемом маневре в соответствии с 25.331(c)(2) со следующими исходной и  предельными перегрузками :

nI = 1,0;  nII = 2,0 и nIII= 0.

(b) Самолет должен быть рассчитан при условиях, указанных в пункте (a) данного параграфа, за исключением того, что не требуется, чтобы  перегрузка  превышала 1,0 и с учетом  следующих условий, действующих раздельно:

(1) Спутной струи за воздушным винтом и за двигателем (двигателями),  соответствующей максимальной продолжительной мощности при расчетной скорости с выпущенной механизацией крыла VF и соответствующей взлетной мощности при скорости не меньшей, чем 1,4 критической скорости сваливания, при рассматриваемом положении механизации и соответствующем максимальном весе;

(2) Встречного  порыва  с  индикаторной  скоростью 7,6м/с.

(c) Если механизация крыла применяется в условиях полета по маршруту, принимается, что при механизации, находящейся в соответствующем положении на любой скорости вплоть до скорости полета, разрешенной для этих условий, самолет подвергается симметричным нагрузкам:

(1) От маневра с максимальной (положительной) эксплуатационной перегрузкой, указанной в 25.337(b).

(2) От дискретных вертикальных порывов, указанных в 25.341(a).

(d) Самолет должен быть рассчитан на нагрузки при установившемся маневре при максимальном взлетном весе с перегрузкой 1.5 и с механизацией крыла  в посадочной конфигурации.

25.349. Условия вращения по крену

Самолет должен быть рассчитан на нагрузки при условиях вращения по крену, указанных в пунктах (a) и (b) данного параграфа. Неуравновешенные аэродинамические моменты относительно центра тяжести должны уравновешиваться моментом от инерционных сил точным расчетом или расчетом в запас.

(a) Маневр. Рассматриваются условия выполнения маневра при скоростях полета и углах отклонения элеронов (кроме тех случаев, когда отклонения могут быть ограничены усилием пилота или мощностью бустера) в комбинации с нулевой перегрузкой и с перегрузкой, равной 2/3 эксплуатационной маневренной перегрузки, принятой при расчете самолета на прочность. При определении потребных углов отклонения элеронов следует учитывать влияние упругости крыла в соответствии с 25.301(c).

(1) Должно быть исследовано вращение с установившейся скоростью крена. Кроме того, должно быть рассмотрено действие максимального углового ускорения для самолетов, имеющих двигатели или другие сосредоточенные грузы вне фюзеляжа. При вращении с угловым ускорением можно принять, что скорость крена равна нулю, если нет более точных данных об изменении маневра по времени, однако угловое ускорение более 3 рад/с2 не принимается.

(2) При скорости VA предполагается резкое отклонение элеронов до упора.

(3) При скорости VС угол отклонения элеронов должен быть таким, чтобы обеспечить угловую скорость крена, которая была бы не меньше достигнутой при условиях пункта (a)(2) данного параграфа.

(4) При скорости VD угол отклонения элеронов должен быть таким, чтобы обеспечить угловую скорость крена, которая была бы не меньше, чем 1/3 величины, достигнутой при условиях пункта (a)(2) данного параграфа.

(b) Несимметричные порывы. Предполагается, что самолёт, находящийся в горизонтальном полёте, подвергается воздействию несимметричных вертикальных порывов. Результирующие эксплуатационные нагрузки должны быть рассчитаны исходя из максимальных аэродинамических нагрузок на крыло, определённых непосредственно по 25.341(а) или из максимальных аэродинамических нагрузок на крыло, определённых косвенным путём по вертикальной перегрузке, рассчитанной по 25.341(а). При этом принимается, что на одну половину крыла действует  100%  аэродинамической  нагрузки, а на другую – 80%.

(а*) Маневр с выпущенной взлетно-посадочной механизацией. Рассматривается  резкое отклонение элеронов на угол, лимитируемый конструктивным ограничением, максимальной мощностью бустера или максимальным усилием пилота, при скорости VF в сочетании с перегрузкой n = 1,5. Должно быть исследовано установившееся и неустановившееся вращение в соответствии с пунктом (a)(1) данного параграфа.

25.351. Условия маневра рыскания

Самолёт должен быть рассчитан на нагрузки, полученные при маневре рыскания в условиях, указанных в пунктах (a), (b) и (d) данного параграфа на скоростях от VMC до VD. Неуравновешенные аэродинамические моменты относительно центра тяжести должны уравновешиваться моментами инерционных сил точным расчётом или расчётом в запас. При расчёте нагрузок на оперение скорость рысканья может быть принята равной нулю.

(a) Предполагается, что у самолёта, находящегося в режиме установившегося горизонтального полёта с нулевым углом скольжения, орган управления рулём направления (педаль) резко отклоняется для получения результирующего отклонения руля направления, ограниченного:

(1) Упорами в проводке управления или на управляющей поверхности;

(2) Максимальным усилием бустера или эксплуатационным усилием пилота 136кгс на скоростях от VMC до VA и 91кгс от VC/MC до VD/MD с линейным изменёнием усилия между VA и VC/MC  .

(b) При отклонении педали, определяемом в пункте (a) данного параграфа, принимается, что самолет достигает максимального угла скольжения.

(c) [Зарезервирован]

(d) При максимальном угле скольжения, определяемом в пункте (b) данного параграфа, принимается, что педаль резко возвращается в нейтральное положение.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

25.361. Крутящий момент двигателя и вспомогательной силовой установки (ВСУ)

(а) Подмоторная рама каждого двигателя и ВСУ и  поддерживающие их конструкции должны быть рассчитаны на следующие воздействия:

(1) Эксплуатационный крутящий момент двигателя, соответствующий взлетной мощности и скорости воздушного винта, действующий одновременно с 75% максимальной эксплуатационной нагрузки в позиции 1 параграфа 25.333(b);

(2) Эксплуатационный крутящий момент двигателя, соответствующий максимальной продолжительной мощности и скорости воздушного винта, действующий одновременно с максимальной эксплуатационной нагрузкой в позиции 1 параграфа 25.333(b); и

(3) Для турбовинтовых двигателей (в дополнение к условиям пунктов (a)(1) и (2) данного параграфа) эксплуатационный крутящий момент двигателя, соответствующий взлетной мощности и скорости воздушного винта, умноженный на коэффициент, учитывающий отказ системы управления воздушным винтом, включая быстрое флюгирование воздушного винта, действующий одновременно с нагрузками в горизонтальном полете с перегрузкой 1,0. При отсутствии точного метода расчета следует использовать коэффициент 1,6.

(b) Для турбинных двигателей и ВСУ подмоторные рамы и конструкции, поддерживающие их, должны быть сконструированы таким образом, чтобы выдерживать воздействие:

(1) Максимальной нагрузки от крутящего момента двигателя, рассматриваемой в качестве эксплуатационной,  вызванной:

(i) Внезапной остановкой двигателя или ВСУ из-за неисправности, которая может проявиться во временной потере мощности или способности создавать тягу и которая может вызвать останов в результате вибраций;

(ii) Максимальным угловым ускорением вращающихся частей двигателя или ВСУ;

(2) Максимальной нагрузки от крутящего момента двигателя (ВСУ), рассматриваемой в качестве расчетной, вызванной остановкой двигателя или ВСУ из-за разрушения конструкции, включая разрушение  лопатки вентилятора;

(3) Условия нагружения, определенные в пункте (b)(2) данного параграфа, применяются также для конструкции крыла и фюзеляжа, на которой расположена силовая установка. При определении расчетных нагрузок, действующих на крыло и фюзеляж в этих условиях нагружения, принимается коэффициент безопасности 1,25.

(с) Эксплуатационный крутящий момент двигателя, указанный в пункте (a) данного параграфа, получается умножением среднего крутящего момента при заданной тяге и скорости на коэффициент:

(1) 1,25 - для турбовинтовых двигателей;

(2) 1,33 - для поршневых двигателей с пятью и более цилиндрами; и

(3) 2; 3 и 4 - соответственно для двигателей с четырьмя, тремя и двумя цилиндрами.

(а*) При применении пункта (а) данного параграфа к турбореактивным двигателям эксплуатационный крутящий момент должен быть равен максимальному моменту, возникающему при максимальном угловом ускорении вращающихся частей двигателя.

25.363. Боковая нагрузка на установки двигателя и ВСУ

(а) Установка каждого двигателя и ВСУ и поддерживающая конструкция должны быть рассчитаны на эксплуатационную перегрузку, действующую в боковом направлении и равную по крайней мере эксплуатационной перегрузке при полете со скольжением, но не менее 1,33.

(b) Боковая нагрузка, указанная в пункте (а) данного параграфа, может считаться не зависящей от других условий полета.

(а*) При расположении двигателя на крыле боковую нагрузку при направлении ее действия от оси самолета следует брать не меньше, чем

P z=ωx2rGД9,81,

где

GД- вес двигателя, кгс;

ωx- максимальное значение угловой скорости крена, полученное в соответствии с условиями, заданными в 25.349,  рад/с;

r- расстояние в плане от центра тяжести двигателя до продольной оси самолета, м.

(b*) Следует также рассмотреть совместное действие указанной выше боковой нагрузки и нагрузки от веса двигателя.

25.365. Нагружение герметических кабин

Для самолетов с одним или более герметических отсеков, следует иметь в виду:

(а) Конструкция самолета должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать полетные нагрузки в сочетании с нагрузками от перепада давлений от нуля до максимальной величины, допускаемой установкой редукционного клапана.

(b) Следует учитывать распределение наружного давления в полете, концентрации напряжений и влияние усталости.

(c) Если разрешается производить посадку при наличии наддува в кабинах, нагрузки при посадке должны рассматриваться в сочетании с нагрузками от перепада давлений от нуля до максимальной величины, допускаемой при посадке.

(d) Конструкция самолета должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать нагрузки от максимального перепада давлений, допускаемого установкой редукционного клапана,  умноженного на коэффициент 1,33 для самолетов, предназначенных для эксплуатации до высот 13700 м, и  на 1,67 для самолетов,  предназначенных  для эксплуатации  на высотах  более 13700 м,  при этом остальные нагрузки не учитываются.

(e) Каждая конструкция, а также ее составные компоненты или части, находящиеся внутри или снаружи герметического отсека, повреждение которых может повлиять на продолжение безопасного полета или посадку, должны быть рассчитаны так, чтобы на любой высоте полета выдерживать воздействие внезапного сброса давления через отверстие в любом отсеке вследствие любого из следующих условий:

(1) Проникновение в кабину части конструкции двигателя после разрушения двигателя;

(2) Появление отверстия в любом герметическом отсеке площадью вплоть до H0; однако, если нет достаточных оснований полагать, что отверстие будет ограничено малым отсеком, этот  отсек может быть объединен с соседним герметическим отсеком и оба могут рассматриваться как один отсек. Площадь отверстия H0 должна вычисляться по следующей формуле:

H0=PAS,  где

H0- максимальная площадь отверстия, но не более 1,86 м2.

P=AS580+0,024 ,

AS- максимальная площадь поперечного сечения герметической оболочки, перпендикулярного продольной оси, м2 .

(3) Появление максимального отверстия, образующегося из-за поломок самолета или оборудования, для которых не показано, что они практически невероятны.

(f) При доказательстве соответствия  требованиям пункта (e) данного параграфа для определения вероятности  разрушения конструкции или  проникновения обломков двигателя и вероятных размеров отверстий могут быть рассмотрены характеристики безопасного разрушения конструкции при условии, что также учитывается возможность неправильной эксплуатации герметизирующих устройств и непреднамеренное  открытие дверей. Более того, результирующие нагрузки от перепада давления должны рациональным или надежным способом сочетаться с нагрузками, соответствующими горизонтальному полету, и с любыми нагрузками, возникающими в условиях аварийной разгерметизации. Эти нагрузки можно рассматривать как расчетные; однако, любые деформации, связанные с этими условиями, не должны препятствовать продолжению безопасного полета и осуществлению посадки. Следует также учитывать изменение давления при работе вентиляции между отдельными отсеками кабины.

(g) Перегородки, полы и отсеки герметических кабин для пассажиров и членов экипажа должны быть сконструированы таким образом, чтобы выдерживать условия, определенные в пункте (e) данного параграфа. Необходимо принять разумные меры предосторожности, чтобы свести к минимуму возможность поломки тех частей самолета, которые могут ранить пассажиров и членов экипажа, находящихся на своих местах.

25.367. Несимметричные нагрузки при отказе двигателя

(а) Самолет должен быть рассчитан на несимметричные нагрузки, возникающие при отказе критического двигателя.  Для самолетов с 4-мя и более двигателями, если не показано, что одновременная или последовательная остановка всех двигателей с одной стороны от плоскости симметрии самолета является практически невероятной, дополнительно  необходимо рассмотреть такой отказ. Расчетные условия в этом случае согласовываются с Компетентным органом.

Самолеты должны  быть  рассчитаны  с учетом вероятных корректирующих действий пилота на органы управления полетом  (для турбовинтовых самолетов в сочетании с единичным отказом системы ограничения сопротивления воздушного винта – флюгирования) на следующие условия:

(1) В диапазоне скоростей от VMC до VD нагрузки, вызванные отказом двигателя из-за прекращения подачи топлива следует рассматривать как эксплуатационные.

(2) В диапазоне скоростей от VMC до VC нагрузки, вызванные отсоединением компрессора двигателя от турбины или потерей турбинных лопаток, следует рассматривать как эксплуатационные, однако указанный в 25.303 коэффициент безопасности может быть уменьшен до 1,25.

(3) Характер уменьшения тяги и увеличения сопротивления по времени в результате указанных случаев отказа двигателя следует подтвердить испытаниями или другими данными, применимыми к рассматриваемой комбинации двигатель - воздушный винт.

(4) Характер изменения по времени и величину вероятного корректирующего действия пилота следует определять в запас, учитывая характеристики рассматриваемой комбинации  двигатель - воздушный винт - самолет.

(b) Можно считать, что корректирующее действие пилота начинается в момент достижения максимального угла скольжения, но не раньше, чем через 2с после отказа двигателя. Величину корректирующего действия можно определять в соответствии с эксплуатационными усилиями пилота, которые приведены в 25.397(c), за исключением того, что можно брать меньшие усилия, если расчетом или испытаниями доказана достаточность этих усилий для парирования рысканья и крена, возникающих в указанных условиях отказа двигателя.

25.371. Гироскопические нагрузки

Конструкция, к которой крепится двигатель или ВСУ, должна быть рассчитана на нагрузки, включая гироскопические, возникающие в случаях, указанных в 25.331, 25.341(а), 25.349, 25.351, 25.473, 25.479 и 25.481, при работе двигателя или ВСУ на режиме максимальных оборотов,  соответствующих условиям полёта. Для соответствия этому параграфу маневр тангажа по 25.331(с)(1) должен выполняться, пока не будет достигнута максимальная эксплуатационная маневренная перегрузка.

25.373. Устройства для управления скоростью полета

Если устройства для управления скоростью полета (такие, как интерцепторы и тормозные щитки) применяются в крейсерском полете, то:

(а) Самолет должен быть рассчитан на условия симметричных маневров, приведенных в 25.333 и 25.337, условия маневров рыскания,  приведённых в 25.351, и условия воздействия вертикальных и боковых порывов, которые приведены в 25.341(а), при каждой конфигурации и при максимальной скорости полёта, связанной с этой конфигурацией; и

(b) Если в этих устройствах предусматривается автоматическое управление или ограничение нагрузки, самолет должен быть рассчитан на условия  маневра и действия порыва, которые указаны в пункте (а) данного параграфа, при таких скоростях полета и соответствующих положениях этих устройств, которые допускаются их механизмами.

## НАГРУЗКИ НА ПОВЕРХНОСТИ И СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ

25.391. Нагрузки на поверхности управления: общие положения

Поверхности управления должны быть рассчитаны на эксплуатационные нагрузки, возникающие в случаях полета,  приведенных в параграфах 25.331, 25.341(a), 25.349, 25.351, 25.367 и в случаях действия ветра у земли, указанных в параграфе 25.415 с учетом следующих требований:

(a) K нагрузкам, параллельным оси шарниров, -  как указано в 25.393.

(b) K нагрузкам от усилий пилота - как указано в 25.397.

(c) K действиям нагрузок от триммеров - как указано в 25.407.

(d) K несимметричным нагрузкам - как указано в  25.427.

(e) K нагрузкам на вспомогательные аэродинамические поверхности - как указано в 25.445.

25.393. Нагрузки, параллельные оси шарниров

(a) Поверхности управления и кронштейны крепления шарниров должны быть рассчитаны на инерционные нагрузки, действующие параллельно оси шарниров.

(b) При отсутствии более точных данных инерционные нагрузки можно принять равными K·G , где

(1) K=24 - для вертикальных поверхностей;

(2) K=12 - для горизонтальных поверхностей; и

(3) G - вес отклоняющейся поверхности.

25.395. Система управления

(a) Системы продольного, поперечного и курсового управления и управления торможением и их крепления должны быть рассчитаны на нагрузки, соответствующие 125% шарнирных моментов отклоняющихся поверхностей управления, определенных при условиях, приведенных в параграфе 25.391.

(b) Не требуется, чтобы эксплуатационные нагрузки на систему управления, за исключением нагрузок, возникающих на земле от ветра, превышали нагрузки, которые могут быть созданы пилотом (или пилотами) и автоматическими или силовыми устройствами, действующими в этих системах.

25.397. Нагрузки на систему управления

(a) Общие требования. Предполагается, что эксплуатационные усилия, которые приведены в пункте (c) данного параграфа, прикладываются пилотом к соответствующим ручкам управления или педалям так, как это бывает в нормальной эксплуатации, и уравновешиваются в узле крепления системы управления к кабанчику поверхности управления.

(b) Нагрузки от усилий пилота. Аэродинамические нагрузки на отклоняющиеся поверхности управления и соответствующие им углы отклонения этих поверхностей не должны превышать нагрузок и углов, которые возникают в полете в результате приложения пилотом усилий, указанных в пункте (c) данного параграфа.

(c) Эксплуатационные усилия и моменты, прикладываемые пилотом. Эксплуатационные усилия и моменты, прикладываемые пилотом, должны быть следующими:

| Органы управления | Эксплуатационные усилия или моменты |
| --- | --- |
| Элероны: |  |
| ручка управления | 45 кгс |
| штурвал* | 36D кгс·м** |
| Руль высоты: |  |
| ручка управления | 113 кгс |
| штурвал (симметрично) | 136 кгс |
| штурвал (несимметрично)*** | 78 кгс |
| Руль направления | 136 кгс |

*  Часть проводки управления элеронами, для которой этот случай является расчетным, должна быть также рассмотрена на действие одной тангенциальной силы, в 1,25 раза больше сил, вызывающих момент, определенный согласно данной таблицы.

** D - диаметр штурвала, м.

***Несимметричная сила прикладывается к одному из обычных мест захвата на  штурвале управления.

(а*) При наличии в системе управления развязывающих пружинных тяг (РПТ), имеющих гарантированный запас упругого хода, расчетное усилие в проводке управления от РПТ принимается как наибольшее из:

- усилия РПТ при ее обжатии, соответствующем перемещению проводки из одного крайнего положения в другое с коэффициентом безопасности 1,5;

- усилия начальной затяжки РПТ с коэффициентом безопасности 2,0.

(b*) Детали управления рулем направления должны быть дополнительно рассчитаны на эксплуатационные нагрузки от одного пилота по 136 кгс , приложенные одновременно на каждую педаль.

(c*) Одновременное действие элеронами и рулями (стабилизатором). Для общих устройств и деталей систем управления, общих кронштейнов и мест их крепления должно быть рассмотрено одновременное действие нагрузок при управлении:

(1) рулем высоты (управляемым стабилизатором) и рулем направления;

(2)  рулем высоты (управляемым стабилизатором) и элеронами;

(3)  рулем направления и элеронами.

Величину этих нагрузок следует принять равной 75% эксплуатационных нагрузок случаев изолированного нагружения [см. 25.397(c)].

(d*) Дублированные участки проводки управления. Прочность каждой ветви дублированной проводки управления проверяется на 65% усилий, указанных в 25.397(c).

25.399. Двойное управление

(a) Каждая система двойного управления должна быть рассчитана на нагрузки от пилотов, действующих в противоположном направлении, при этом усилие каждого пилота должно быть не менее 0,75 величин усилий, указанных в 25.397.

(b) Система управления должна быть рассчитана на нагрузки от пилотов, действующих в одном направлении. В этом случае усилие каждого пилота должно составлять не менее, чем 0,75 величин усилий, указанных в 25.397.

25.405. Вспомогательная система управления

(a) Вспомогательные системы управления такие, как управление тормозами колес, интерцепторами, триммерами, двигателями должны быть рассчитаны на вероятные максимальные усилия, которые пилот может приложить к органам управления этих систем. Можно использовать следующие данные:

Эксплуатационные усилия от пилота

| Управление | Эксплуатационные усилия |
| --- | --- |
| Различные: рукоятки, штурвалы или рычаги* | (1+0,39R) 7,57 кгс (R-радиус, см), не менее 32,5 кгс и не более 68 кгс (применительно к любому углу в пределах 20 в плоскости вращения органа управления) |
| Кручение | 153,3 кгс·см |
| Возвратно – поступательное движение | Выбирается Заявителем |

*Относится к системам управления механизацией крыла, триммерами, стабилизатором, интерцепторами и шасси.

(a*)  Для проверки прочности элементов систем  управления двигателем, кранами и другими агрегатами, управляемыми малыми рукоятками, эксплуатационное усилие от руки для этих рукояток берется не меньше 20 кгс.

(b*) На каждую тормозную гашетку (на педали) при управлении одним пилотом должна быть приложена эксплуатационная нагрузка 75кгс. Точка приложения нагрузки – передняя кромка педали. При двойном управлении дополнительно производится проверка прочности при действии двух пилотов, каждый из которых прикладывает 75% указанной выше нагрузки.

25.407. Влияние триммеров

Влияние триммеров при расчете поверхностей управления следует учитывать только тогда,  когда нагрузки на поверхности ограничены максимальным усилием пилота. Считается, что триммеры отклонены так, что они облегчают управление самолетом. При этом углы отклонения триммеров:

(a) для руля высоты должны соответствовать балансировке самолета в любой точке на положительном участке огибающей V - n, как указано в 25.333(b), за исключением тех случаев, когда триммер дошел до упора.

(b) для элеронов и руля направления должны соответствовать балансировке самолета для самых тяжелых условий действия несимметричной тяги и несимметричной нагрузки; следует учитывать также соответствующие монтажные допуски.

25.409 Вспомогательные поверхности управления.

(a) Триммеры должны быть рассчитаны на нагрузки, возникающие при всех возможных комбинациях углов установки триммеров, положений основных поверхностей управления и скорости полета самолета (достигаемые без превышения условий нагружения в полете, предписанных для самолета в целом), когда эффект от триммеров противодействует усилию пилота, вплоть до величин, приведенных в 25.397(с)

При отсутствии надежных данных эксплуатационная нагрузка на триммер определяется по формуле:

Pтр =  0,55qSтр.

Здесь:  q – максимальный скоростной напор, соответствующий скорости VD  кгс/м2,

Sтр – площадь триммера, м2.

Центр давления аэродинамической нагрузки -  на 40% хорды триммера.

Коэффициент безопасности принимается равным 2,0

(b) Аэродинамические компенсаторы должны быть рассчитаны на углы отклонения, соответствующие условиям нагружения основных поверхностей управления.

(c) Сервокомпенсаторы должны быть рассчитаны на все углы отклонения, соответствующие условиям нагружения основных поверхностей управления от действия максимального усилия пилота на маневре. При этом следует учитывать возможное противодействие  триммеров.

25.415. Условия нагружения  от действия ветра на земле

(a) Необходимо обеспечить прочность  системы управления на нагрузки, возникающие на поверхностях управления от действия ветра при стоянке и рулении с попутным ветром:

(1) Часть проводки управления, расположенная между упорами у поверхностей управления и органами в кабине, должна быть рассчитана на нагрузки, соответствующие эксплуатационным шарнирным моментам МШ пункта (a)(2) данного параграфа. Не требуется , чтобы эти нагрузки превышали:

(i) нагрузок, которые определяются эксплуатационными усилиями пилота, указанными в 25.397(c) для каждого пилота в отдельности, или

(ii) 0,75 этих эксплуатационных нагрузок для каждого пилота при действии обоих пилотов в одном направлении.

(2) Упоры системы управления вблизи поверхностей управления, стопоры системы управления,  а также кабанчики поверхностей управления и части системы (если они имеются) между  этими  упорами,  стопорами и кабанчиками должны быть рассчитаны на эксплуатационные шарнирные моменты МШ, определяемые по формуле:

МШ = 0,0625К V2 b·S·, где

Mш - шарнирный момент, кгс·м;

V - скорость ветра, 40 м/с;

К - эксплуатационное значение коэффициента шарнирного момента от действия ветра на земле, приведенное в пункте (b) данного параграфа.

b - средняя хорда поверхности управления за осью вращения, м;

S - площадь поверхности управления за осью вращения, м2;

(b) Эксплуатационное значение коэффициента шарнирного момента К от действия ветра на земле определяется так:

| Поверхность | K | Положение органов управления |
| --- | --- | --- |
| (a) Элерон (b) Элерон (c) Руль высоты (d) Руль высоты (e) Руль направления (f) Руль направления | 0,75 ±0,50* ±0,75* ±0,75* 0,75 0,75 | Колонка управления в среднем положении. Элероны отклонены на максимальный угол. (c)Руль высоты отклонен вниз на максимальный угол (d)Руль высоты отклонен вверх на максимальный угол (e)Руль направления в нейтральном положении. (f) Руль направления отклонен на максимальный угол. |

* Положительное значение К указывает на момент, стремящийся опустить поверхность, а отрицательное значение К- на момент, стремящийся поднять поверхность.

(a*) При оценке прочности поверхности управления можно принимать, что аэродинамическая нагрузка от действия ветра распределена по поверхности равномерно.

(b*) Дополнительно должен быть рассмотрен динамический эффект действия ветра на следующие поверхности управления:

(1) Cтопорение которых осуществляется только с помощью силовых приводов и которые в процессе длительной стоянки из-за полного или частичного отсутствия жидкости в рабочей камере привода могут перемещаться при внешнем воздействии, рассматривается скорость ветра 40 м/с, или

(2) Которые после освобождения от стопорения в процессе руления при отсутствии противодействия пилота обладают свободой перемещения, рассматривается скорость ветра 15 м/с, или скорость ветра, разрешенная РЛЭ для взлета и посадки, что больше.

25.427. Несимметричные нагрузки

(a) При расчёте самолёта на действие бокового порыва, при маневрах рыскания и  вращения по крену следует учитывать несимметричные нагрузки на хвостовое оперение, возникающие из-за спутной струи и аэродинамической интерференции  с крылом, вертикальным оперением и другими аэродинамическими поверхностями.

(b) Горизонтальное оперение должно быть рассчитано на следующие условия несимметричного нагружения:

(1) 100% максимальной нагрузки случая симметричного маневра по 25.331 и от вертикального порыва по 25.341(а)  действует раздельно на поверхность по одну сторону от оси симметрии самолёта; и

(2) 80% этих нагрузок – по другую сторону.

(с) Если горизонтальное оперение имеет поперечное V более 10 или расположено на вертикальном оперении, поверхности оперений и поддерживающие их конструкции должны быть рассчитаны  на указанные в 25.341(а) порывы, действующие в любом направлении под прямым углом к траектории полета.

(a*) Необходимо рассмотреть совместное нагружение горизонтального и однокилевого вертикального оперения во всех случаях, предусмотренных для изолированного симметричного нагружения горизонтального оперения в 25.331(b), (c), 25.341(a), 25.345(а) и для изолированного нагружения вертикального оперения - в 25.341(a) и 25.351.

(1) Нагружение горизонтального оперения.

(i) При установившемся маневре в вертикальной плоскости нагрузки определяются при перегрузке

nсовм = 1 + 0,75(n - 1),  где

n - перегрузка рассматриваемого случая при изолированном нагружении ;

nсовм - перегрузка при совместном нагружении.

(ii) Нагрузки при неустановившемся маневре определяются из расчетов, аналогичных расчетам в изолированных случаях нагружения [см. 25.331(c)(2)], но при этом должны быть приняты следующие значения перегрузок nI; nII и nIII

- при убранной взлетно-посадочной механизации

nI = 1;  nII = 1 + 0,75  nман;  nIII = 1 - 0,75  nмaн, но nIII 1 - 0,75 (1 – nэmin(a));

-  при выпущенной взлетно-посадочной механизации

nI = 1 ; nII = 1,75; nIII = 0,25 .

(iii) Маневр на скорости VА [ см. 25.331(с)(1) ] совместно со случаями нагружения   вертикального оперения не рассматривается.

(iv) Нагрузки при полете в неспокойном воздухе определяются для значений Uref, равных 75% их значений при изолированном нагружении [см. 25.341(a)].

(2) Нагружение вертикального оперения.

(i) Нагрузки на вертикальное оперение при маневре определяются из расчетов, аналогичных расчетам в изолированном случае нагружения (25.351), но при этом величина отклонения педали принимается равной 75% ее отклонения в изолированном случае.

(ii) Нагрузки при полете в неспокойном воздухе определяются для значений Uref, равных 75% их значений при изолированном нагружении [ см. 25.341(a) ].

(iii) Нагрузки на вертикальное оперение в совместных случаях нагружения допускается принимать равными 75% нагрузок, действующих при изолированном нагружении, а углы скольжения самолета и отклонения руля направления - 75% соответствующих углов для изолированного нагружения.

(3) При совместном нагружении горизонтального и вертикального оперений нагрузку на горизонтальное оперение следует принимать действующей несимметрично в соответствии с углом скольжения, определенным в рассматриваемом случае совместного нагружения. Несимметрию в распределении нагрузки между двумя половинами горизонтального оперения следует определять на основе эксперимента в аэродинамических трубах при указанном угле скольжения (75% угла скольжения соответствующего изолированного случая нагружения вертикального оперения).

(b*)При расположении горизонтального оперения на вертикальном следует дополнительно рассмотреть совместное нагружение вертикального оперения нагрузками, приходящимися на него в изолированных случаях нагружения [25.341(a), 25.351], и горизонтального оперения несимметричной нагрузкой. Суммарная нагрузка на горизонтальное оперение в этом случае равна уравновешивающей нагрузке горизонтального полета. Несимметрию в распределении нагрузки между половинами горизонтального оперения следует определять на основе испытаний в аэродинамических трубах при полном угле скольжения соответствующего случая нагружения вертикального оперения.

25.445. Вспомогательные аэродинамические поверхности

(a) Когда взаимное влияние между вспомогательными аэродинамическими поверхностями (например, концевыми поверхностями крыла, разнесенными поверхностями вертикального оперения и т.п.) и несущими поверхностями, на которых они установлены, существенно, это влияние следует учитывать во всех случаях нагружения при маневрах по тангажу, крену и рысканию и при воздействии указанных в пункте 25.341(a) порывов, действующих в любом направлении под прямым углом к траектории полета.

(b) С целью учета несимметричного нагружения, если часть разнесенного вертикального оперения находится выше, а часть - ниже горизонтального, удельная нагрузка на вертикальное оперение (нагрузка на единицу площади), определяемая в соответствии с 25.391, распределяется следующим образом:

(1) 100% - на площадь вертикального оперения, расположенную выше(или ниже) горизонтального оперения;

(2)  80% - на площадь, расположенную ниже (или выше) горизонтального оперения.

(a*)  При отсутствии более надежных данных для доказательства соответствия требованиям 25.445(a) может быть использовано следующее:

(1) При распределении между разнесенными килями  суммарных нагрузок на вертикальное оперение, определенных в соответствии с 25.341(a), 25.351 и 25.367, следует принимать, что 65% нагрузки приходится на один (левый или правый) киль и 35% нагрузки - на другой.

(2) Для самолета, имеющего горизонтальное оперение с разнесенным вертикальным оперением, должны быть учтены дополнительные нагрузки, действующие на каждую половину вертикального оперения из-за эффекта концевых шайб.

25.457. Закрылки, предкрылки

Закрылки, предкрылки, их механизмы управления и элементы конструкции, к которым они крепятся, должны быть рассчитаны на критические нагрузки, возникающие в условиях, указанных в 25.345, в сочетании с нагрузками, возникающими при их перемещении из одного положения в другое и  при изменении скорости полета.

25.459. Специальные устройства

Нагрузки на специальные устройства, имеющие аэродинамические поверхности (например, предкрылки, интерцепторы и т.д.) должны определяться по результатам испытаний.

НАЗЕМНЫЕ НАГРУЗКИ

25.471. Общие положения

(a) Нагрузки и уравновешивание. Для эксплуатационных наземных нагрузок:

(1) Эксплуатационные наземные нагрузки, полученные в соответствии с настоящим подразделом, следует считать внешними силами, приложенными к конструкции самолета, и

(2) В каждом указанном случае внешние нагрузки должны быть уравновешены инерционными силами и моментами рациональным или надежным способом.

(b) Положения центра тяжести. Положения центра тяжести в диапазоне, указанном в технических требованиях, должны выбираться так, чтобы были получены максимальные расчетные нагрузки в каждом элементе шасси. Должны быть рассмотрены продольные, вертикальные и поперечные изменения положения центра тяжести самолета. Разрешается не учитывать влияние поперечных смещений центра тяжести от продольной оси самолета, в результате которых нагрузки на элементы основного шасси и конструкцию самолета составляют не более 103% нагрузок при симметричном расположении центра тяжести  при условии, что:

(1) Поперечные смещения положения центра тяжести обусловлены случайным размещением пассажиров или груза в фюзеляже или случайной несимметричной загрузкой или расходом топлива и

(2) Предусмотрены соответствующие указания по загрузке произвольно размещаемых грузов в соответствии с 25.1583(c)(2) с тем, чтобы поперечные смещения центра тяжести не выходили из указанных пределов.

(c) Данные о размерах шасси. Основные размеры шасси указаны на рис.1 Приложения А.

(а*) Если предполагается  эксплуатация самолета на грунтовых аэродромах, должны быть установлены максимально допустимые значения расчетных взлетного и посадочного весов, а также минимально допустимое значение прочности грунта, при котором разрешается эксплуатация. Возможно установление нескольких комбинаций расчетного взлетного веса и соответствующей ему прочности грунта в пределах от минимальной min до максимальной, в качестве которой принимается max =15 кгс/см2.

Если взлетный и посадочный веса для эксплуатации на грунтовых аэродромах те же, что и для эксплуатации на аэродромах с искусственными покрытиями, анализ прочности может производиться только для условий эксплуатации на грунтовых аэродромах с учетом дополнительных указаний в 25.473 и 25.491. Однако, если указанные веса существенно различаются, анализ должен производиться на условия, предусмотренные как для эксплуатации на аэродромах с искусственными покрытиями, так и на грунтовых аэродромах  для каждой принятой комбинации расчетного веса и прочности грунта.

25.473. Условия нагружения при посадке и предположения

(а) Для случаев посадки, указанных в 25.479 – 25.485, предполагается, что самолёт касается земли:

(1) В положении, определённом в 25.479 и 25.481;

(2) При расчетном посадочном весе и

- эксплуатационной скорости снижения, задаваемой в 25.473 (a*),

(условия, определяющие эксплуатационную энергию при расчетном посадочном весе);

- максимальной скорости снижения, равной 1,225 величины, задаваемой в 25.473(a*),

(условия, определяющие максимальную энергию при расчетном посадочном весе).

(3) При расчетном взлетном весе и эксплуатационной скорости снижения, равной 0,8 скорости , задаваемой в 25.473(a*),

(условия, определяющие эксплуатационную энергию при расчетном взлетном весе).

(4) Предписанные скорости снижения могут быть изменены, если будет показано, что конструктивные особенности самолёта делают невозможным достижение таких скоростей.

(b) Может быть принято, что подъёмная сила не превышает веса самолёта, если только наличие систем или процедур не влияет существенно на подъёмную силу. 
(c) Метод определения нагрузок на самолёт и шасси должен учитывать по крайней мере следующее:

(1) Динамические характеристики шасси;

(2) Раскрутку колес и упругую отдачу;

(3) Реакцию самолёта, как твердого тела;

(4) Динамическую реакцию конструкции, если она существенна.

(d) Динамические характеристики шасси, принятые в расчетах посадки при условиях, заданных в 25.473(а), должны быть подтверждены при испытаниях согласно 25.723.

(e) Коэффициент трения между пневматиком и землей может быть определён с учётом скорости проскальзывания и давления в пневматике. Однако, не требуется принимать этот коэффициент более 0,8 при поглощении эксплуатационной энергии и более 0,5 при поглощении максимальной энергии. Следует также рассмотреть нагружение самолета при коэффициенте трения равном нулю.

(а*) Для определения эксплуатационной скорости снижения самолета при расчетном посадочном весе устанавливаются следующие условия:

(1) Приведенная вертикальная составляющая скорости самолета во время посадочного удара должна определяться как

VЭV = 0,95(VV + αВППVL), м/с.

Здесь:

αВПП  - расчетная величина местного встречного уклона взлетно-посадочной полосы в зоне приземления самолета;

VL - посадочная скорость самолета в момент касания земли основными стойками шасси, принимаемая не менее 1,25VL1 [см. 25.479(а)(1)], м/с;

VV - вертикальная составляющая скорости самолета  в момент касания земли, равная 1,5 м/с.

Допускается определение величины VV  на  основании  специальных расчетов.

Для аэродромов с искусственным покрытием принимается aВПП=0,025, а для подготовленных грунтовых взлетно-посадочных полос aВПП=0,035. По согласованию с Компетентным органом допускается уточнение величины aВПП,  исходя из предельных характеристик неровностей аэродромов, на которых предполагается эксплуатация самолета.

(2) Величину VЭV  во всех случаях, указанных в пункте (а*) данного параграфа, менее 3,05 м/с принимать не следует.

Примечание.

Для самолетов, у которых величина вертикальной скорости по формуле 25.473(а*)(1) превышает минимальное значение, указанное в 25.473(а*)(2), разрешается принимать VЭV=3,05 м/с. Однако в этом случае должны быть определены дополнительные ограничения по применению самолета на различных аэродромах в зависимости от характеристик неровностей ВПП.

(b*) Для случаев поглощения максимальной энергии [см. 25.473(а)(2)(ii)] при определении расчетных нагрузок допускается принимать пониженный вплоть до 1,0 коэффициент безопасности. Если этот коэффициент принимается меньшим, чем 1,3, должно быть показано объективными данными, что при действии расчетных нагрузок не будут иметь место разрушения конструкции самолета и шасси или такое снижение их прочности, которое может привести к опасным последствиям.

25.477. Расположение шасси

Параграфы 25.479 - 25.485 включительно применяются к самолетам с общепринятым расположением основных и носового шасси или основных и хвостового шасси при обычной эксплуатации.

В 25.485(b) включены дополнительные условия нагружения многостоечного шасси:

три основных стойки, одна из них центральная, расположенная в плоскости симметрии самолета.

25.479. Условия горизонтальной посадки

(а) Предполагается, что самолет в горизонтальном положении касается земли с параллельной земле составляющей скорости в пределах от VL1 до 1,25VL2 при условиях, указанных в 25.473. При этом : 
   (1) VL1 равна VS0 (истинной воздушной скорости) при соответствующем посадочном весе и при стандартных условиях на уровне моря; 	
   (2) VL2 равна VS0 (истинной воздушной скорости) при соответствующих посадочном весе и высотах в жаркий день с температурой на 23°C выше стандартной;
   (3) Необходимо исследовать влияние увеличения посадочных скоростей, если предусматриваются посадки при попутном ветре более 5 м/с.

Следует рассмотреть комбинации максимальных лобовых (по и против полета) нагрузок, возникающих при раскрутке колеса, и соответствующих им по времени вертикальных нагрузок, и комбинацию максимальной вертикальной нагрузки и соответствующей ей по времени лобовой нагрузки.

(b) Для горизонтальной посадки самолёта с хвостовым колесом условия, указанные в данном параграфе, рассматриваются при горизонтальном положении продольной оси самолёта в соответствии с рис.2 Приложения A.

(с) Для горизонтальной посадки самолёта с носовым колесом (см.рис.2 Приложения А)условия, указанные в данном параграфе, исследуются при следующих положениях самолёта:	
   (1) Колеса основного шасси касаются земли, а носовое колесо находится в непосредственной близости от земли;

(2) Колеса носового и основного шасси касаются земли одновременно, если такое положение достижимо при заданных скоростях снижения и поступательного движения. Если такое положение недостижимо, следует рассмотреть нагрузки на носовую стойку при поглощении эксплуатационной и максимальной энергий, определенных в 25.473. и 25.723  соответственно.

(d) В дополнение к условиям нагружения, предписанным в пункте (а) данного параграфа, принимается:
   (1) Шасси и конструкция, к которой оно крепится, должно быть рассчитано на максимальную вертикальную нагрузку в сочетании с силой, действующей назад и равной не менее 25% от вертикальной; должно быть также рассмотрено действие только максимальной вертикальной нагрузки;	
   (2) При посадке со сносом рассматриваются наиболее критические комбинации нагрузок, возникающих в этом случае. Рассматриваются следующие сочетания: 	
     (i) вертикальные нагрузки равны 75% максимальных нагрузок при поглощении эксплуатационной [25.473(а)(2)(i)] и максимальной [25.473(а)(2)(ii)] энергий, а  лобовые и боковые нагрузки принимаются соответственно:

либо 40% и 25% при поглощении эксплуатационной энергии и 30% и 15% при поглощении максимальной энергии от указанных выше вертикальных нагрузок;

либо лобовые нагрузки равны нулю, а боковые нагрузки  определяются для рассматриваемых колес на основе экспериментальных данных по зависимости  этих сил от вертикальных нагрузок  и углов увода колес, равных ±10° для  условий поглощения эксплуатационной энергии и ±5° для условий поглощения максимальной энергии. Если боковая нагрузка достигает максимума при вертикальной нагрузке меньшей, чем 75% максимальной величины вертикальной нагрузки при поглощении эксплуатационной или максимальной энергии, следует рассмотреть также комбинацию этой боковой нагрузки  и соответствующей ей вертикальной. Боковые нагрузки, определенные как указано выше, должны быть увеличены в 1,25 раза. Однако, если предусматривается выполнение взлетов и посадок при боковом ветре более 15м/с,  приведенные выше величины углов увода колес ± 10º и  ±5º должны быть увеличены пропорционально отношению этой бóльшей скорости ветра к 15м/с.

(ii) обжатия амортизатора и пневматика равны 75% от обжатий при максимальной реакции земли по 25.473(а)(2). Этот случай нагружения не рассматривается при спущенных шинах.
   (3) Вертикальные и лобовые нагрузки приложены к осям колес, а боковые – в точках контакта колес с землей.

25.481. Условия посадки с опущенным хвостом

(a) Предполагается, что при посадке  с опущенным хвостом самолет касается земли с параллельной земле составляющей скорости, лежащей в пределах от VL1 до VL2 при условиях,  указанных в 25.473. При этом:

(1) VL1 равна VS0 (истинной воздушной скорости) при соответствующем посадочном весе и при стандартных условиях на уровне моря;

(2) VL2 равна VS0 (истинной воздушной скорости) при соответствующих посадочном весе и высоте в жаркий день с температурой на 23 °C выше стандартной.

(3) Вертикальная и лобовая нагрузки приложены к оси основного колеса.

(b) Для условий посадки самолета с хвостовым колесом принимается, что основные и хвостовое колеса касаются земли одновременно (рис.3 Приложения A). Рассматриваются следующие

действия на хвостовое колесо реакций земли:

(1) вертикальной  и

(2) направленной вверх и назад через ось колеса под углом 45° к поверхности земли.

(c) Для условий посадки с опущенным хвостом самолет с носовым колесом рассматривается в положении либо с углом атаки, соответствующем сваливанию, либо с максимальным углом, который допускает клиренс до земли любой части самолета, кроме основных колес (см. рис.3  Приложения A). В расчет принимается меньший угол.

(а*) Удар в хвостовую предохранительную опору (для самолетов с носовым колесом)         Принимается, что самолет в положении как указано в пункте (с) данного параграфа касается полосы только хвостовой предохранительной опорой. Эксплуатационная величина вертикальной реакции земли должна определяться  как максимальное усилие  на опору при поглощении эксплуатационной  энергии, равной 0,015G, кгсм, где G - посадочный вес самолета, кгс. Амортизация предохранительной опоры принимается полностью обжатой. Наряду с вертикальной рассматривается горизонтальная реакция, действующая против полета в точке контакта и равная 0,8 вертикальной.

25.483. Условия посадки на одну стойку

Предполагается, что самолет находится в горизонтальном положении и земли касается одна стойка основного шасси.(рис.4 Приложения A). В этом положении самолета:

(а) Реакции земли для этой стойки шасси должны быть такими же, как указано в 25.479(d)(1).

(b) Неуравновешенные внешние нагрузки должны уравновешиваться инерцией самолета рациональным или надежным способом.

25.485. Условия действия боковой нагрузки

Дополнительно к 25.479(d)(2) должно быть рассмотрено следующее.

(a) Самолет находится в горизонтальном положении и земли касаются только основные колеса шасси ( рис.5 Приложения A).

(b) Боковая нагрузка, равная 0,8 вертикальной реакции и направленная внутрь к оси самолета (на одной стороне), и боковая нагрузка, равная 0,6 вертикальной реакции  и направленная наружу от оси самолета (на другой стороне), должны быть приложены одновременно с 1/2 максимальных вертикальных реакций земли, определенных для условий горизонтальной посадки при поглощении эксплуатационной энергии. [25.473(a)(2)(i)].

Следует также рассмотреть боковые нагрузки, равную 0,5 вертикальной реакции и направленную внутрь к оси самолета (на одной стороне) и равную 0,4 вертикальной реакции и направленную наружу от оси самолета (на другой стороне), действующие одновременно с 1/2 максимальных вертикальных реакций земли, определенных для условий горизонтальной посадки при поглощении максимальной энергии [25.473(a)(2)(ii)].

При многостоечном шасси на основную стойку, расположенную в плоскости симметрии самолета, боковая нагрузка, направленная в ту же сторону, что и на остальных стойках шасси и равная 0,7 вертикальной для условий поглощения эксплуатационной энергии и 0,45 вертикальной для условия поглощения максимальной энергии, действует одновременно с 1/2 максимальных вертикальных реакций земли на эту стойку при указанных выше условиях.

Эти нагрузки считаются приложенными в точках касания колес с землей и уравновешиваются инерцией самолета. Лобовые силы считаются равными нулю.

(а*) Кроме того должны быть рассмотрены те же условия нагружения, что и в пункте (b) данного параграфа, но самолет принимается находящимся в положении с опущенным хвостом [см. 25.481(с)].

Для многостоечного шасси допускается рассматривать раздельное по времени нагружение основных стоек шасси, разнесенных вдоль продольной оси самолета.

(b*) Боковой удар в носовую стойку. Считается, что самолет находится в горизонтальном положении, а амортизация носовой стойки обжата в соответствии с приложенной нагрузкой.

(1) Величина вертикальной  реакции земли определяется из условия поглощения носовой стойкой эксплуатационной и максимальной энергий соответственно. Она  должна быть приложена в точке касания колеса (колес) с землей и направлена вверх и вбок так, чтобы боковой компонент был равен 0,33 ее значения при поглощении эксплуатационной энергии и 0.25 при поглощении максимальной энергии.

(2) Для ориентирующегося или управляемого носового колеса может быть принято, что часть момента боковой силы относительно оси ориентировки носового колеса, равная значению, задаваемому в пункте (b*)(3) данного параграфа, воспринимается на оси ориентировки, а остальная часть момента воспринимается парой сил на оси колеса. Если момент боковой силы относительно оси ориентировки носового колеса получается меньше значения, задаваемого в пункте (b*)(3) данного параграфа, то должны быть приняты величины момента и силы по пункту (b*)(3) данного параграфа.

(3) Если механизм управления или демпфер шимми стойки шасси снабжены предохранительным клапаном, ограничивающим усилие бустера (демпфера), то эксплуатационный момент от боковой составляющей нагрузки, уравновешиваемый бустером (демпфером), принимается не более суммы 1,15 максимального момента, создаваемого бустером (демпфером) при работающем клапане, и момента сил трения в системе разворота колеса.

25.487. Условия отскока  при посадке

(a) Шасси и конструкция его крепления должны быть исследованы на действие нагрузок, имеющих место во время отскока самолета от посадочной полосы.

(b) При полностью разжатом шасси и при отсутствии контакта с землей на подвижные части стоек шасси действует перегрузка 20,0. Эта перегрузка должна действовать в направлении движения подвижных частей стоек шасси, когда они достигнут их граничного положения при выдвижении относительно неподвижных частей шасси.

25.489. Условия управляемого движения по земле

Если не предписано иное, шасси и конструкция самолета должны быть проверены на случаи, указанные в 25.491 - 25.509, для самолета с расчетным рулежным весом (максимальный вес при управляемом движении по земле). Подъемная сила крыла  может не учитываться. Предполагается, что амортизаторы и пневматики обжаты до их статического положения.

25.491. Руление, взлёт и пробег

Предполагается, что в диапазоне заданных скоростей и расчётных весов конструкция самолёта и шасси подвергаются воздействию нагрузок не ниже тех, которые возникают при движении самолёта по наиболее неровной поверхности, которая может иметь место при нормальных условиях эксплуатации. Если предполагается эксплуатация самолета на грунтовых аэродромах следует рассмотреть с учетом 25.471(а*) условия нагружения при рулении, взлете и пробеге по таким аэродромам. При этом должно быть принято во внимание влияние податливости грунта на величины нагрузок на шасси.

25.493. Условия качения с торможением

(a) Самолет с хвостовым колесом рассматривается в горизонтальном положении, причем вся нагрузка действует на колеса основного шасси (см. рис.6 Приложения A). Эксплуатационная вертикальная перегрузка равна 1,2 для расчетного посадочного веса и 1,0 для расчетного рулежного веса. Лобовая сила, равная вертикальной реакции, умноженной на коэффициент трения 0,8, действует одновременно с вертикальной реакцией и приложена в точке соприкосновения колеса с землей.

(b) Для самолета с носовым колесом эксплуатационная вертикальная перегрузка равна 1,2 при расчетном посадочном весе и 1,0 при расчетном рулежном весе. Лобовая сила, равная вертикальной реакции, умноженной на коэффициент трения 0,8, действует одновременно с вертикальной реакцией и приложена  к каждому тормозному колесу в точке его соприкосновения с землей. Следует рассмотреть следующие два положения (см. рис.6  Приложения A):

(1) Самолет находится в горизонтальном положении, колеса касаются земли и нагрузки распределены между основными и носовой стойками шасси. Угловое ускорение относительно поперечной оси принимается равным нулю.

(2) Самолет находится в горизонтальном положении, земли касаются только колеса основного шасси; опрокидывающий момент уравновешивается силами инерции от углового ускорения.

(c) В расчете может быть принята лобовая сила меньшей величины, чем указано в данном параграфе, если будет доказано, что в любом вероятном случае нагружения нельзя получить суммарную силу торможения всех колес, оснащенных тормозами, равную 0,8 вертикальной реакции.

(d) Самолет с носовой стойкой шасси должен быть спроектирован так, чтобы противостоять нагрузкам, возникающим при динамическом тангажном движении из-за резкого приложения максимальных тормозных сил. Самолет рассматривается с расчетным взлетным весом, носовое и основные колеса касаются земли. Статическая вертикальная перегрузка в центре тяжести равна 1,0. Статическая реакция на носовую стойку рассматривается совместно с максимальным приращением вертикальной реакции, возникающей при приложении сил торможения, определяемых в (b) и (c) этого параграфа.

(e) При  отсутствии более рационального метода  расчета вертикальная реакция на носовую стойку по (d) этого параграфа может быть определена по формуле:

PH = GВЗЛbe + f μ a hb + μh, где

b = a + e,

PH   –  вертикальная нагрузка на носовую стойку, кгс,
GВЗЛ – расчётный взлётный вес, кгс, 	
a    – расстояние по горизонтали от ц.т. самолета до центра носового колеса, м,

e  –  расстояние по горизонтали от ц.т. самолета до линии, соединяющей  точки касания основных колес, м,	h    –  расстояние по вертикали от ц.т. самолета до земли при перегрузке 1,0, м, 	
	    –  коэффициент трения, равный 0,8,	
	f     –  коэффициент динамичности, более 2,0 не принимаемый; при отсутствии другой   информации  он   может   быть   определён   по   формуле: 	
	f = 1 + exp[−−πξ1-ξ2].

Здесь:ξ– отношение эффективного коэффициента демпфирования к  критическому при  колебаниях по тангажу самолета как жесткого тела относительно точки касания основных колёс.

(а*) Если не предусмотрены меры, исключающие посадку с касанием земли заторможенными колесами, должно быть рассмотрено нагружение стоек шасси вертикальной реакцией, равной 0,75 от силы, полученной в соответствии с 25.479(d)(1) при условии поглощения  эксплуатационной энергии, и лобовой силой, равной вертикальной реакции, умноженной на коэффициент трения 0,8 и приложенной  только к тормозным колесам в точках соприкосновения их с землей.

23.495. Разворот

Принимается, что самолет в статическом положении (см. рис.7 Приложения А) выполняет установившийся разворот при помощи управляемой носовой стойки или применения достаточной дифференциальной тяги двигателей так, что эксплуатационные перегрузки, приложенные в центре тяжести составляют 1,0 по вертикали и 0,5 вбок. Боковая реакция земли на каждом колесе должна составлять 0,5  вертикальной реакции, при этом обжатия амортизаторов и шин каждой стойки принимаются соответствующими действующим на них вертикальным и боковым реакциям земли.

25.497. Рыскание хвостового колеса

(a) Принимается, что вертикальная реакция земли, равная статической нагрузке на хвостовое колесо, сочетается с равным по величине боковым компонентом.

(b) Если используется шарнирное соединение с вертикальной осью, принимается, что хвостовое колесо развернуто на 90 к продольной оси самолета от результирующей наземной нагрузки, проходящей через ось колеса.

(c) Если используется стопор, механизм управления или демпфер шимми, то тоже принимается, что хвостовое колесо развернуто боковой нагрузкой, действующей в точке контакта с землей.

25.499. Рыскание носового колеса и управление им

(a) Принимается, что вертикальная перегрузка в центре тяжести самолета равна 1,0, а боковая составляющая в точке соприкосновения носового колеса с землей равна 0,8 вертикальной реакции земли в этой точке.

(b) Принимается, что самолет находится в положении статического равновесия и на него действуют нагрузки, возникающие при одностороннем торможении колес основного шасси. Носовое шасси, узлы его крепления и конструкция фюзеляжа перед центром тяжести должны быть рассчитаны на следующие условия нагружения:

(1) Вертикальная перегрузка в центре тяжести самолета равна 1,0;

(2) Направленная вперед нагрузка в центре тяжести самолета равна 0,8 от вертикальной нагрузки, действующей на одну стойку основного шасси;

(3) Боковые и вертикальные нагрузки на носовую стойку шасси в точке соприкосновения с землей  определяются из условия статического равновесия;

(4) Боковая перегрузка в центре тяжести самолета равна нулю.

(c) Если нагрузки, указанные в пункте (b) данного параграфа, вызовут боковую нагрузку на носовую стойку шасси, которая будет больше 0,8 вертикальной нагрузки, за эксплуатационное значение боковой нагрузки на носовую стойку шасси разрешается брать величину, равную 0,8 от вертикальной нагрузки, причем неуравновешенные моменты рыскания в этих случаях уравновешиваются инерционными силами самолета.

(d) Для других частей самолета, кроме носового шасси, конструкции его крепления и конструкции передней части фюзеляжа, условия нагружения соответствуют пункту (b) данного параграфа, за исключением следующего:

(1) Если эффективная лобовая сила, равная 0,8 вертикальной реакции, не может быть достигнута ни при одном из возможных условий нагружения, разрешается принимать меньшую лобовую силу;

(2) Не требуется, чтобы нагрузка в центре тяжести самолета, направленная вперед, превышала максимальную лобовую силу на одну стойку основного шасси, определенную в соответствии с 25.493(b).

(e) Принимается, что при расчетном рулежном весе самолета и любом положении носового колеса, на носовое шасси, узлы крепления его и носовую часть фюзеляжа действуют в процессе управления 1,33 полного крутящего управляющего момента в комбинации с 1,33 максимальной статической реакции на носовом колесе.

25.503. Вращение

(a) Предполагается, что самолет, затормозив колеса основной стойки, расположенной с одной стороны, вращается вокруг этой стойки. Эксплуатационная вертикальная перегрузка должна быть равна 1,0, а коэффициент трения равен 0,8.

(b) Самолет находится в статическом равновесии, нагрузки приложены в точках соприкосновения с землей в соответствии с рис.8 Приложения A.(Приведенный на рис.8 крутящий момент следует принимать  действующим как по часовой стрелке, так и против часовой стрелки).

25.507. Реверсивное торможение

(а) Самолет стоит на трех точках. Горизонтальные реакции, параллельные земле и направленные вперед, должны быть приложены в точке соприкосновения тормозного колеса с землей.

Эксплуатационные нагрузки должны составлять 0,55 от вертикальной нагрузки на каждое колесо или равняться нагрузке, развиваемой 1,2 максимального статического тормозного момента. Из этих двух значений берется меньшая величина.

(b) На самолетах с носовым колесом опрокидывающий момент уравновешивается инерционными силами вращения.

(c) На самолетах с хвостовым колесом равнодействующая всех реакций земли должна  проходить через центр тяжести самолета.

25.509 Нагрузки при буксировке

(a) Нагрузки при буксировке, указанные в пункте (d) данного параграфа, должны рассматриваться раздельно. Эти нагрузки должны быть приложены к буксировочным узлам и должны действовать параллельно земле. Кроме того:

(1) Следует считать, что вертикальная перегрузка в центре тяжести самолета равна 1,0.

(2) Амортизационные стойки шасси и пневматики должны находиться в статическом положении.

(3) Усилие буксировки Fбукс. равняется:

(i)  0,3GТ, для GТ, меньше, чем 13620 кгс ;

(ii) (6GТ + 204300) / 70 при GТ от 13620 кгс до 45400 кгс и

(iii) 0,15GТ при GТ свыше 45400 кгс .

Здесь GТ - расчетный рулежный вес, кгс.

(b) Если узлы для буксировки расположены не на шасси, а вблизи плоскости симметрии самолета, то к ним прикладываются лобовые и боковые составляющие буксировочного усилия, определенного для вспомогательного шасси. Если буксировочные узлы расположены снаружи от основных стоек шасси, к ним прикладываются лобовые и боковые составляющие буксировочного усилия, определенного для основного шасси.

(c) Буксировочные нагрузки, указанные в пункте (d) данного параграфа, должны уравновешиваться следующим образом:

(1) Боковой компонент буксировочной нагрузки, которая прикладывается к основному шасси, должен быть уравновешен боковой силой на основное шасси, действующей по линии статического обжатия колес, к которым нагрузка приложена.

(2) Буксировочная нагрузка на вспомогательное шасси и лобовой компонент  буксировочной нагрузки основного шасси должны быть уравновешены следующим образом:

(i) Реакция, максимальная величина которой равна вертикальной реакции, должна быть приложена к оси колеса, к которому приложена нагрузка. Для достижения равновесия должна быть приложена достаточная сила инерции самолета;

(ii) Нагрузки должны уравновешиваться силами инерции самолета.

(d) Величины буксировочных нагрузок должны быть следующими:

| Буксировочный узел | Положение | Нагрузка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Величина | № п.п | Направление |
| Основное шасси |  | 0,75 Fбукс на каждую стойку основного шасси | 1 | Вперед, параллельно плоскости симметрии самолета |
|  |  |  | 2 | Вперед, под углом 30 к плоскости симметрии самолета |
|  |  |  | 3 | Назад, параллельно плоскости симметрии самолета Назад, под углом 30к плоскости симметрии самолета |
|  |  |  | 4 |  |
| Вспомогательное шасси | В плоскости симметрии самолета | 1,0 Fбукс | 5 6 | Вперед Назад |
|  | Повернуто на 30 от плоскости симметрии | 1,0 Fбукс | 7 | Вперед в плоскости колеса |
|  |  |  | 8 | Назад , в плоскости колеса |
|  | Повернуто на предельный угол от плоскости симметрии | 0,5 Fбукс | 9 | Вперед, в плоскости колеса |
|  |  |  | 10 | Назад, в плоскости колеса, |

(а*) На буксировочное приспособление, находящееся в рабочем положении для буксировки за носовую стойку, действует боковая сила, прикладываемая в горизонтальной плоскости под прямым углом к продольной оси приспособления в точке его соединения  с буксировщиком. Этот случай следует рассматривать только при буксировке жесткой тягой. Величина боковой силы принимается равной ±0,05Fбукс. Однако:

(1) если механизм управления или демпфер шимми снабжены предохранительным клапаном, боковая сила принимается не более усилия, которое на длине буксирного приспособления создает момент относительно оси ориентировки стойки, определяемый в 25.485(b)(3);

(2) если буксировка самолета производится только при работе системы управления носовой стойкой в режиме свободного ориентирования и об этом имеется соответствующая запись в РЛЭ, величина боковой силы выбирается из  момента. необходимого для разворота носовой стойки на земле.

(3) Для проверки прочности конструкции шасси и самолета от действия боковой силы следует рассматривать два варианта нагружения:

(i) действует боковая сила и стояночная нагрузка на стойку;

(ii) одновременно с боковой силой и стояночной нагрузкой на стойку действует буксировочная нагрузка, задаваемая в пункте (d) данного параграфа.

(b*) В конструкции буксировочного приспособления должны быть предусмотрены предохранительные устройства. Величины разрушающих нагрузок для предохранительных устройств следует принимать не более эксплуатационных нагрузок, определяемых в пунктах (d) и (a*) данного параграфа. При буксировочном  приспособлении с жесткой тягой предохранительные устройства должны работать как при растяжении, так и при сжатии.

25.511. Нагрузки на земле: несимметричные нагрузки на многоколесные стойки шасси

(a) Общие требования. Предполагается, что многоколесные шасси подвергаются на земле действию эксплуата-ционных нагрузок, указанных в разделе С настоящих Норм и в пунктах (b) -  (f) данного параграфа. Кроме того:

(1) Тандемно расположенные стойки шасси рассматриваются как многоколесный блок (стойка).

(2) При определении общей нагрузки на стойку шасси при условиях пунктов (b) - (f) данного параграфа можно не принимать во внимание эксцентриситет равнодействующей, вызванный несимметричным распределением нагрузок на колеса.

(b) Распределение нагрузок между колесами при заряженных пневматиках. Распределение нагрузок между колесами шасси должно быть определено для всех условий посадки, руления и управляемого движения по земле, принимая во внимание следующие факторы:

(1) Число колес и их расположение. Для тележечных стоек шасси при определении максимальных нагрузок для передних и задних пар колес следует учитывать влияние качания тележки во время удара при посадке.

(2) Любые различия диаметров шин, вызванные производственными допусками, разношенностью и изнoсом шин. Может быть принято, что максимальная разница в диаметрах шин равна 2/3 наихудшей комбинации изменений диаметров, которая возможна при учете производственных допусков, разношенности и износа шин.

(3) Неравномерность зарядного давления в пневматиках. Принимается, что максимальное изменение составляет ± 5% от номинального зарядного давления в пневматике.

(4) Плоская или выпуклая взлетно-посадочная полоса, встречный уклон последней можно считать примерно равным 1,5% по отношению к горизонтали. Должно быть рассмотрено  расположение носовой стойки как на уклоне, так и на плоской полосе.

(5) Положение самолета.

(6) Любые конструктивные отклонения.

(c) Спущенные шины. Влияние спущенных шин на прочность конструкции следует принять во внимание во всех случаях нагружения, указанных в пунктах (d) - (f) данного параграфа, учитывая реальное расположение элементов шасси. Кроме того:

(1) Следует учитывать падение давления в любой шине многоколесной стойки шасси и падение давления в любых двух наиболее нагруженных пневматиках, если стойка шасси имеет четыре колеса или более;

(2) Реакции земли прикладываются к колесам с заряженными шинами, за исключением того, когда многоколесные блоки шасси имеют больше одной амортстойки. В этом случае можно пользоваться рациональным распределением реакций земли между заряженными и спущенными шинами, принимая во внимание разницу в ходах амортизаторов, возникающую из-за спущенной шины.

(d) Условия посадки. При одном или двух спущенных шин предполагается, что нагрузка, прикладываемая к каждой стойке шасси, составляет соответственно 60 и 50% от эксплуатационной нагрузки, прикладываемой к каждой стойке шасси в рассматриваемом случае посадки. Однако для условий  посадки со сносом в соответствии с 25.485(a) и (b), следует прикладывать 100% вертикальной нагрузки.

(e) Условия руления и управляемого движения по земле. При одной и двух спущенных шинах:

(1) Приложенная в центре тяжести боковая или лобовая перегрузка или обе одновременно должны иметь наибольшие критические значения вплоть до 50% и 40% соответственно от эксплуатационных величин боковой и лобовой перегрузок наиболее тяжелых условий нагружения при рулении и управляемом движении по земле.

(2) Для условий качения с заторможенными колесами, указанных в 25.493(a) и (b)(2), лобовые нагрузки на каждую заряженную шину должны быть не меньше нагрузок, действующих на каждую заряженную шину при симметричном распределении нагрузок, когда нет спущенных шин.

(3) Вертикальная перегрузка в центре тяжести самолета должна составлять соответственно 60% и 50% от перегрузки при всех заряженных шинах, но не должна быть меньше единицы.

(4) Условия  вращения вокруг одной стойки шасси не рассматриваются.

(f) Условия буксировки. При одной и двух спущенных шинах нагрузка при буксировке Fбукс. должна составлять соответственно 60% и 50% от нормированной нагрузки.

25.511A. Шимми

Во всем диапазоне возможных весов и скоростей движения самолета по ВПП при взлете и посадке должно быть обеспечено отсутствие шимми колес шасси. Отсутствие шимми должно быть подтверждено расчетами и испытаниями стоек шасси на копре с подвижной опорой. Испытания разрешается не проводить, если расчетами или специальными измерениями в процессе летных испытаний будет доказана безопасность от шимми.

25.519. Обеспечение поднятия на домкратах и расчаливания

(а) Общие положения. Самолёт должен быть рассчитан на эксплуатационные нагрузки, полученные исходя из статических условий нагружения, приведенных в пункте (b) данного параграфа, а если применяется расчаливание, то и в пункте (с) данного параграфа, при наиболее критических комбинациях веса и центровки самолёта.  Должна  быть  определена  максимально допустимая нагрузка в каждой точке под домкратом.
(b) Поднятие на домкратах. Самолёт должен иметь приспособление для подъема на домкратах и выдерживать при установке на домкратах следующие эксплуатационные нагрузки: 	
   (1) При установке домкратов под стойки шасси при максимальном стояночном весе самолёта его конструкция  должна быть   рассчитана  на вертикальную нагрузку, действующую в каждой точке поддомкрачивания и равную 1,33  вертикальной  статической  реакции  в этой  точке;  данная  нагрузка рассматривается отдельно и в комбинации с горизонтальной, действующей в любом направлении и равной 0,33 вертикальной статической реакции.
    (2) При  установке   домкратов  под  другие  точки  конструкции самолёта  при максимальном разрешенном весе для поднятия на домкратах:

(i) Конструкция самолёта должна быть рассчитана на вертикальную нагрузку, действующую в каждой точке поддомкрачивания и равную 1,33 вертикальной статической реакции в этой точке; данная нагрузка рассматривается отдельно и  в комбинации с горизонтальной, действующей в любом направлении и равной 0,33 вертикальной статической реакции.

(ii) Узлы поддомкрачивания и местная прочность конструкции самолёта должны быть рассчитаны на вертикальную нагрузку, равную удвоенной вертикальной статической реакции в каждом узле, действующей отдельно и в комбинации с горизонтальной нагрузкой,  действующей в любом направлении и равной 0,33 вертикальной статической реакции.

Вес самолета и положение центра тяжести в каждом способе поддомкрачивания должны быть занесены в соответсвтующие Руководства.

(c) Расчаливание. Если предусмотрены узлы для расчаливания самолета,  главные узлы и поддерживающая их конструкция должны быть рассчитаны на эксплуатационные нагрузки, возникающие в результате воздействия на самолет ветра со скоростью 40м/с с любого направления в горизонтальной плоскости, а в вертикальной плоскости – в диапазоне углов ±15º относительно горизонтальной плоскости.

(а*) Поднятие  самолета или его агрегатов стропами. Поднимаемая конструкция  должна быть рассчитана на нагрузки от строп при статических условиях нагружения при вертикальной перегрузке в центре тяжести самолета (агрегата), равной 2,67.

## ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ

25.521.Общие положения

(а) Гидросамолеты должны быть рассчитаны на гидродинамические нагрузки, возникающие при взлете и посадке, при любых возможных положениях самолета относительно водной поверхности, которые могут иметь место в нормальных условиях эксплуатации, а также при соответствующих значениях поступательной и вертикальной скорости снижения при наиболее неблагоприятном состоянии водной поверхности.

(b) Если не проведен точный расчет гидродинамических нагрузок, следует пользоваться требованиями 25.523 - 25.537.

(c) Требования, изложенные в 25.523 - 25.537, распространяются  на  гидросамолеты и самолеты-амфибии обычной схемы с высоко расположенным крылом.

(а*) Конструкция должна выдерживать эксплуатационные нагрузки без остаточных деформаций, способных снизить аэродинамические либо гидродинамические характеристики или нарушить механическое функционирование любых элементов конструкции гидросамолета. Днища лодки, основных и вспомогательных поплавков не должны иметь остаточных деформаций, превышающих 0,5% наименьшего размера клетки днища.

(b*) Внешние нагрузки, определяемые в 25.523 - 25.537, задаются для основной конструкции жесткого самолета.

Дополнительно должны быть определены нагрузки на такие агрегаты гидросамолета (самолета-амфибии) как: водяной руль, брызгоотражатели, створки и обтекатели шасси, буксировочные приспособления, узлы крепления гидросамолета при стоянке на воде, узлы главного перекатного шасси, узлы хвостовой тележки. Исключая гидросамолеты (самолеты-амфибии), для которых упругость конструкции может не приниматься во внимание, должна быть рассмотрена прочность конструкции с учетом динамического действия нагрузок при взлетах и посадках на взволнованную водную поверхность.Следует также оценить заявленные характеристики их мореходности.

25.523. Расчетные веса и положения центра тяжести

(а) Расчетные веса. Гидродинамические нагрузки должны быть определены для всех полетных весов вплоть до расчетного посадочного веса, за исключением случая взлета, предусмотренного 25.531, когда в качестве расчетного принимается расчетный взлетный вес с воды (максимальный вес при рулении и разбеге по воде).

(b) Положения центра тяжести. Должны быть рассмотрены такие расчетные положения центра тяжести в пределах, на которые запрашивается сертификат, чтобы на каждую часть конструкции гидросамолета были получены наибольшие возможные нагрузки.

(а*) Расчетные взлетные веса самолетов-амфибий при эксплуатации на воде устанавливаются независимо от соответствующих весов при эксплуатации с суши.

25.525. Приложение нагрузок

(а) Если иное не предусмотрено, на самолет в целом действуют нагрузки, соответствующие перегрузкам, приведенным в 25.527.

(b) При приложении нагрузок, соответствующих перегрузкам, задаваемым в 25.527, допускается их условное распределение по длине днища (чтобы избежать чрезмерных  перерезывающих  сил и изгибающих моментов в зоне приложения нагрузки) при значениях давлений не меньших давлений, приведенных в 25.533(с).

(с) Для двухпоплавкового (двухлодочного) гидросамолета каждый поплавок следует рассматривать как лодку фиктивного гидросамолета с весом, равным половине веса двухпоплавкового самолета.

(d) За исключением случая взлета, предусмотренного 25.531, подъемная сила крыла при ударе о воду принимается равной 2/3 веса гидросамолета и прикладывается в центре тяжести.

25.527. Перегрузки для лодки или основного поплавка

(а) Эксплуатационная перегрузка при ударе о воду определяется следующим образом:

(1) для случая посадки на редан

nэ=C1VS02(tg23β)G13;

(2) для случая посадки на нос и на корму

nэ=C1⋅VSO2(tg23β)G13⋅k1(1+rx2)23

(b) Условные обозначения:

(1) nэ – эксплуатационная перегрузка при ударе о воду (т.е. величина гидродинамической силы, деленная на вес самолета);

(2) С1 - эмпирический коэффициент, учитывающий условия эксплуатации и равный 0,00269 (этот коэффициент не должен быть меньше величины, необходимой для получения минимальной перегрузки при посадке на редан, равной 2,33);

(3) VS0 - скорость сваливания с закрылками, отклоненными в посадочное положение без учета обдувки воздушными винтами, км/ч;

(4) - угол килеватости по скуле сечения, в котором приложена гидродинамическая нагрузка (см. рис.1 Приложения В);

(5) G - расчетный посадочный вес гидросамолета, кгс;

(6) k1 - эмпирический коэффициент, учитывающий распределение нагрузки по длине лодки (рис.2 Приложения В);

(7) rx - отношение расстояния, измеренного  по  продольной оси лодки от центра тяжести гидросамолета до сечения, в котором приложена гидродинамическая нагрузка, к радиусу инерции гидросамолета относительно поперечной оси.

За продольную ось лодки принимается прямая линия, лежащая в плоскости симметрии и касательная к килю у главного редана.

(с) Для двухпоплавкового гидросамолета, вследствие влияния упругости крепления поплавков к гидросамолету, коэффициент k1 может быть уменьшен для носовой и хвостовой частей до 0.8 от величины, приведенной на рис.2 Приложения В. Это уменьшение относится только к узлам крепления поплавков и конструкции самолета (а не к самим поплавкам).

25.529. Условия нагружения лодки и основного поплавка при посадке

(а) Симметричная посадка на редан, на нос и на корму. Для симметричной посадки на редан, на нос и корму эксплуатационная перегрузка при ударе о воду определяется в соответствии с 25.527.

Рассматриваются следующие условия нагружения:

(1) Для симметричной посадки на редан суммарная гидродинамическая сила прикладывается перпендикулярно килевой линии в центре тяжести площади нагружения, при этом нагрузка распределяется по носовой части днища вперед от редана; угол килеватости берется в сечении, проходящем через центр тяжести гидросамолета.

(2) Для симметричной посадки на нос суммарная гидродинамическая сила прикладывается перпендикулярно килю на расстоянии, равном 1/5 длины лодки от носа до редана.

(3) Для симметричной посадки на корму суммарная гидродинамическая сила прикладывается перпендикулярно килю на расстоянии, равном 0,85 длины задней части лодки от редана до кормы.

(b) Несимметричная посадка для летающих лодок и однопоплавковых гидросамолетов. Должны быть рассмотрены случаи несимметричной посадки на редан, на нос и на корму.

(1) Нагрузка в каждом случае состоит из составляющих, действующих вверх и вбок, равных 0,75 и 0,25tg суммарной нагрузки в соответствующих случаях симметричной посадки.

(2) Точка приложения и направление вертикальной составляющей сохраняются теми же, что и в случае симметричной посадки; боковая составляющая прикладывается в том же сечении, что и вертикальная компонента, перпендикулярно плоскости симметрии и посередине между линиями киля и скулы.

(с) Несимметричная посадка двухпоплавкового самолета. Несимметричную нагрузку образуют приложенные к редану каждого поплавка вертикальная составляющая, равная 0,75 и боковая составляющая, равная 0,25tg от симметричной нагрузки, предусмотренной параграфом 25.527. Боковая нагрузка направлена внутрь перпендикулярно плоскости симметрии поплавка в том же поперечном сечении, что и вертикальная компонента, и прикладывается на середине расстояния от киля до скулы.

25.531. Условия нагружения лодки и основного поплавка при взлете

Для крыла и его крепления к лодке или основному поплавку:

(а) Подъемная сила крыла принимается равной нулю.

(b) Направленная вниз инерционная нагрузка соответствует эксплуатационной перегрузке

nэ=CТО⋅VS12(tg23β)G13 .

Здесь:

CТО- эмпирический коэффициент, равный 0.000895;

VS1- скорость сваливания при расчетном взлетном весе с закрылками, отклоненными во взлетное положение, км/ч;

β- угол килеватости днища у главного редана ;

G- расчетный взлетный вес с воды, кгс.

25.533. Давление на днище лодки и основного поплавка

(а) Общие требования. В данном разделе рассматриваются требования к расчету конструкции лодки и основных поплавков, включая шпангоуты, перегородки, стрингеры и обшивку днища.

(b) Местные давления. Для расчета обшивки днища, стрингеров и их крепления к каркасу принимается следующее распределение давлений:

(1) Для плоскокилеватого днища давление у скулы принимается равным 0,75 давления у киля, распределение давления по ширине днища по линейному закону (рис.3 Приложения В). Давление у киля определяется следующим образом:

pк=C2⋅k2Vs12tgβк.

где

pk- давление, кгс/м2 ;

C2= 0,437;

k2- коэффициент распределения давления по длине лодки (поплавка) ( рис.2 Приложения В);

VS1- скорость сваливания при расчетном взлетном весе с воды с закрылками, отклоненными во взлетное положение, км/ч;

βk- угол килеватости у киля ( рис.1 Приложения В).

(2) Для лекального днища распределение давления по ширине днища до начала лекальной части принимается таким же, как для плоскокилеватого днища. Давление между скулой и началом развала изменяется по линейному закону (рис.3 Приложения В). Давление у скулы определяется следующим образом:

pск = C3 k2VS12tg β,

где

pск - давление по обрезу скулы, кгс/м2;

C3= 0,328;

k2   - коэффициент распределения давления по длине лодки (поплавка) ( рис.2 Приложения В);

VS1- скорость сваливания при расчетном взлетном весе с воды с закрылками, отклоненными во взлетное положение, км/ч;

β- угол килеватости соответствующего сечения днища по скуле.

(1*) Для более сложных форм сечения днища распределение давления в поперечном сечении принимается на основании специальных расчетных либо экспериментальных исследований.

(2*) Площадь, на которую действуют эти давления, не должна быть меньше квадрата размерами 400*400 мм. На участке днища длиной не менее удвоенной максимальной ширины днища вперед от главного редана давление для расчетов местной прочности должно быть увеличено до величины 4,25*VS12,кгс/м2.

(3*) Прочность клетки днища проверяется также на местное разрежение, которое в любой точке днища от носа до главного редана принимается равным p=10000 кгс/м2,непосредственно за главным реданом p = 10000 кгс/м2, на втором редане p=2500 кгс/м2. Распределение разрежения между первым и вторым реданами принимается по линейному закону.

(с) Распределенные давления. Для расчета шпангоутов, киля и бортов принимается следующее распределение давлений:

(1) Симметричное распределение

p = C4 k2 VS02tg β,

где

p- давление, кгс/м2 ;

C= 0,192;

k2- коэффициент распределения давления по длине лодки (поплавка)  ( рис.2 Приложения В);

VS0- скорость сваливания с закрылками, отклоненными в посадочное положение, без учета обдувки воздушными винтами, км/ч;

β- угол килеватости соответствующего сечения днища по скуле.

(2) При несимметричном распределении давления с одной стороны от плоскости симметрии на днище действуют давления, указанные в пункте (1) данного параграфа, с другой стороны - половина этих давлений (рис.3 Приложения В).

(3) Эти давления прикладываются одновременно ко всему днищу лодки или поплавка и передаются на боковые стенки корпуса лодки или поплавка.

25.535.Нагрузки на вспомогательные поплавки

(а) Общие требования. Вспомогательные поплавки, узлы их крепления и опорные конструкции должны быть рассчитаны на случаи, предусмотренные данным разделом. При условиях, указанных в пунктах (b) - (е) данного параграфа, задаваемые гидродинамические нагрузки могут быть распределены по днищу поплавка таким образом, чтобы местные давления не превосходили значения давлений на днище поплавков, указанных в пункте (g) данного параграфа.

(b) Нагружение редана. Суммарная гидродинамическая сила прикладывается в плоскости симметрии поплавка перпендикулярно касательной к килю в точке, находящейся на 3/4 расстояния от редана до носа. Величина гидродинамической силы не должна превышать трехкратного водоизмещения полностью погруженного поплавка и определяется следующим образом:

L=C5⋅VS02G23tg23βs(1+rz2)23.

Здесь:

L- эксплуатационная гидродинамическая сила, кгс;

C5= 0,00119;

Vso- скорость сваливания с закрылками, отклоненными в посадочное положение, без учета обдувки воздушными винтами, км/ч;

G- расчетный посадочный вес, кгс;

βs- угол килеватости поплавка в сечении, находящемся на 1/4 расстояния от редана до носа, но не менее 15;

rz- отношение расстояния от центра тяжести гидросамолета до плоскости симметрии поплавка к радиусу инерции гидросамолета относительно продольной оси.

(с) Нагружение носа. Суммарная гидродинамическая сила прикладывается в плоскости симметрии поплавка перпендикулярно касательной к килю в точке, находящейся на 1/4 расстояния от носа до редана. Величина гидродинамической силы определяется в соответствии с пунктом (b) данного параграфа.

(d) Несимметричное нагружение редана. Гидродинамическая нагрузка состоит из вертикальной компоненты, равной 0,75, и боковой, равной 0,25tgs, от нагрузки, заданной в пункте (b) данного параграфа. Боковая нагрузка направлена перпендикулярно плоскости симметрии поплавка в направлении  к  лодке и  от  нее и приложена посередине между линиями киля и скулы поплавка.

(е) Несимметричное нагружение носа. Гидродинамическая нагрузка состоит из компоненты, равной 0,75 нагрузки, заданной в пункте (с) данного параграфа, и боковой составляющей, равной 0,25tgs этой же нагрузки. Боковая нагрузка направлена перпендикулярно плоскости симметрии поплавка  к лодке и  от нее и приложена посередине между линиями киля и скулы поплавка.

(f) Случай полностью погруженного поплавка. Суммарная гидродинамическая сила прикладывается в центре тяжести площади сечения поплавка, расположенного на 1/3 расстояния от носа до кормы поплавка. Составляющие эксплуатационной нагрузки определяются следующим образом:

Вертикальная сила  равна ρgDп.

Лобовая сила            равна сx(/2)Dп2/3 (kVS0)2.

Боковая сила             равна cz(/2)Dп2/3 (kVS0)2.

Здесь:

Vso –скорость сваливания с закрылками, отклоненными в посадочное положение без учета обдувки воздушными винтами, км/ч;

  - плотность воды, кгс·с2/м4;

Dп - водоизмещение поплавка, м3;

cx - коэффициент лобового сопротивления, (сx = 0,0036);

cz - коэффициент бокового сопротивления, (cz = 0,0029);

k = 0,8; однако, если будет показано, что в условиях нормальной эксплуатации поплавки не могут погрузиться в воду при скорости равной 0,8VS0, может быть принято меньшее значение коэффициента k;

g - ускорение силы тяжести, м/с2.

(g) Давление на днище поплавка. Давления на днище определяются в соответствии с 25.533, при k2 = 1,0 на всей длине поплавка. Угол килеватости, используемый при определении давлений на днище поплавка, указан в пункте (b) данного параграфа.

25.537. Нагрузки на крыло от погружения в воду и нагрузки на жабры

Нагрузки на крыло от погружения в воду и нагрузки на жабры должны основываться на данных, полученных по испытаниям.

УСЛОВИЯ  АВАРИЙНОЙ ПОСАДКИ

25.561.Общие положения

(а) Конструкция самолета должна быть такой, чтобы даже при повреждении самолета в  приведенных ниже условиях аварийной посадки на землю или на воду обеспечить безопасность всех пассажиров и членов экипажа.

(b) Конструкция самолета должна быть такой, чтобы у пассажиров и членов экипажа имелась реальная возможность избежать серьезных ранений при аварийной посадке с незначительными разрушениями, когда:

(1) Правильно используются кресла, привязные ремни и другие средства обеспечения безопасности;

(2) Шасси убрано (когда это возможно) и

(3) На пассажиров и членов экипажа действуют раздельно относительно окружающей конструкции расчетные инерционные силы, соответствующие ускорениям:

(i) Вверх 3,0g;

(ii) Вперед 9,0g;

(iii) В сторону 3,0g для планера и 4,0g для кресел и их креплений;

(iv) Вниз 6,0g;

(v) Назад 1,5g.

(с) Для оборудования, грузов в пассажирской кабине и любых других больших масс принимается следующее: 
   (1) эти массы должны располагаться так, чтобы они при их отрыве: 	
      (i) не причиняли непосредственное ранение пассажирам и членам экипажа; 	
      (ii) не пробивали топливные баки или трубопроводы или приводили к пожару или взрыву  из-за разрушения близко расположенных систем; 	
      (iii) не блокировали какие-либо спасательные средства, предназначенные для использования при аварийной посадке.	
   (2) Если такое размещение невозможно (например, двигатель и ВСУ расположены в фюзеляже), каждая такая масса и  узлы ее крепления должны выдерживать нагрузки вплоть до приведённых в (b)(3) данного параграфа. Местная прочность узлов крепления этих масс должна быть также обеспечена на нагрузки в 1,33 раза большие, если они подвержены значительному износу при частых перестановках (например, быстро сменяемые предметы интерьера).	
(d)  Кресла и отдельные массы (и их опорная конструкция) под действием   нагрузок вплоть до указанных в  (b)(3) данного параграфа не должны деформироваться, чтобы это создавало помехи последующей быстрой эвакуации пассажиров и экипажа.

25.562. Динамические условия аварийной посадки

(a) Кресло и привязная система на самолете должны быть рассчитаны, как предписано в данном параграфе, на обеспечение защиты каждого человека в условиях аварийной посадки, когда:

(1) Правильно используются кресла, поясные и плечевые привязные ремни, предусмотренные в конструкции, и

(2) Человек подвергается воздействию нагрузок, возникающих в условиях, предписанных в данном параграфе.

(b) Каждая типовая конструкция кресла, одобренная для использования членом экипажа или пассажиром во время взлета или посадки, должна успешно пройти динамические испытания или должна быть оценена посредством расчетного анализа на основе динамических испытаний кресла подобного типа в соответствии с каждым из следующих условий аварийной посадки. При проведении этих испытаний человека должен имитировать "сидящий" в нормальном вертикальном положении антропоморфический испытательный манекен весом 77 кгс.

(1) Изменение направленной вниз вертикальной скорости ( V) не менее 10,7 м/с при наклоне продольной оси самолета на 30° вниз относительно горизонтальной плоскости без крена. Пиковая перегрузка на полу должна достигаться не позднее чем через 0,08 с после удара и составлять, как минимум, 14.

(2) Изменение направленной вперед продольной скорости ( V) не менее 13,4 м/с при горизонтальном положении продольной оси самолета без крена и при угле рыскания 10° вправо или влево, в зависимости от того, что наиболее вероятно вызовет соскальзывание с плеча человека системы фиксации верхней части туловища (если таковая установлена). Пиковая перегрузка на полу должна достигаться не позднее чем через 0,09 с после удара и составлять, как минимум, 16. Если для крепления конструкций кресла к испытательному стенду используются напольные рельсы или напольные узлы крепления, то эти рельсы или узлы крепления должны быть повернуты относительно смежного комплекта рельсов или узлов крепления не менее чем на 10° в вертикальной плоскости (т.е. должна быть нарушена их параллельность), при этом один из них должен быть "накренен" на 10°.

(c) В процессе динамических испытаний, проводимых в соответствии с пунктом (b) данного параграфа, измеренные параметры не должны превышать следующие показатели:

(1) Если для фиксации членов экипажа используются плечевые привязные ремни, то растягивающие нагрузки в одинарных ремнях не должны превышать 794 кгс . Если для фиксации верхней части туловища используются двойные ремни, то суммарная растягивающая нагрузка на ремни не должна превышать 907 кгс .

(2) Максимальная сжимающая нагрузка, измеренная между тазом и поясничной частью позвоночника антропоморфического манекена, не должна превышать 680 кгс.

(3) Ремни фиксации верхней части туловища (если установлены) в процессе удара должны оставаться на плечах манекена.

(4) Поясной привязной ремень в процессе удара должен оставаться на тазе манекена.

(5) Каждый человек должен быть защищен от серьезной травмы головы в условиях, предписанных в пункте (b) данного параграфа. Если возможен контакт головы с креслом или другой конструкцией, то должна быть обеспечена такая защита, чтобы удар головы не превысил 1000 единиц критерия травмирования головы (НIС - Head Injury Criterion)). Величина критерия травмирования головы  определяется по формуле:

HIC=(t2−t1)1(t2−t1)t1t2a(t)dt2,5max,

где:

t1 - время начала интегрирования;

t2 - время окончания интегрирования;

a(t) - суммарное ускорение в зависимости от времени в процессе удара головы, где

t - выражается в секундах и a - в единицах ускорения свободного падения (g).

(6) Если контакт с креслами или другим элементом  конструкции может привести к травмам ног, то должна быть обеспечена защита от осевых сжимающих нагрузок, превышающих 1020 кгс на каждое бедро.

(7) Кресло должно оставаться закрепленным во всех точках крепления, хотя его конструкция может быть деформирована.

(8) При испытаниях, установленных в пунктах (b)(1) и (b)(2) данного параграфа, кресла не должны деформироваться в такой степени, чтобы создавать помехи быстрой эвакуации людей из самолета.

25.563. Обеспечение прочности при вынужденной посадке на воду

Прочность элементов конструкции в условиях вынужденной посадки на воду должна быть обеспечена в соответствии с указаниями 25.801(e).

## ОЦЕНКА УСТАЛОСТНОЙ ПРОЧНОСТИ

25.571. Оценка допустимости повреждений и усталостной прочности конструкции

(а)  Общие положения Оценка прочности, уровня проектирования и качества производства должна показать, что аварийной или катастрофической ситуации из-за усталости, коррозии, дефектов производства или случайного повреждения можно избежать в течении всего времени эксплуатации самолета. Эта оценка должна быть проведена для каждой части конструкции, разрушение которой может привести к аварийной или катастрофической ситуации (таких как крыло, оперение, поверхности управления и их системы, фюзеляж, установка двигателя, шасси и их основные узлы крепления) в соответствии с требованиями пунктов (b) и (e) данного параграфа, а также для случаев, указанных в пункте (c) данного параграфа. При проведении оценки должны быть использованы соответствующие запасы (коэффициенты надежности). Для турбореактивных и турбовинтовых самолётов следует также  провести анализ частей конструкции, повреждение которых может привести к аварийной или катастрофической ситуации, в соответствии с пунктом (d) данного параграфа.

(1) Каждый анализ, проводимый в соответствии с требованиями данного параграфа, должен основываться на:

(i) Типовом спектре нагрузок, температур и влажностей, ожидаемых в эксплуатации;

(ii) Перечне основных силовых элементов и отдельных узлов конструкции (и их критических мест), разрушение которых может привести к аварийной или катастрофической ситуации;

(iii) Результатах испытаний, как правило, натурных, и расчетах основных силовых элементов конструкции и отдельных узлов, указанных в пункте (a)(1)(ii) данного параграфа.

(2) При проведении анализа, требуемого настоящим параграфом, можно использовать результаты испытаний и опыт эксплуатации самолетов аналогичной конструкции, принимая во внимание различие условий и методов эксплуатации.

(3) На основе результатов оценки, требуемой настоящим параграфом, должны быть предусмотрены осмотры или другие процедуры, необходимые для предотвращения аварийной или катастрофической ситуации; они должны быть включены  в эксплуатационно – техническую документацию, разрабатываемую в соответствии с 25.1529. Начало осмотров и их периодичность должны быть установлены на основе расчета и /или испытаний по определению длительности роста трещин в предположении, что конструкция содержит начальный дефект максимально вероятного размера,  который является результатом повреждения, внесенного при производстве или обслуживании, для следующих типов конструкций:

(i) Для конструкций с однопутной передачей нагрузок, 	
      (ii) Для безопасно разрушающихся конструкций с многопутной передачей нагрузки и для безопасно разрушающихся конструкций со стопперами трещин, если не будет продемонстрировано, что потеря пути передачи нагрузки, частичное разрушение или задержка трещины будут до разрушения оставшейся конструкции обнаружены и отремонтированы в процессе нормального обслуживания, осмотров или других работ на самолёте. 
   (1*) Разработанная в соответствии с пунктом (а)(3) данного параграфа документация должна периодически уточняться на основе учета и анализа результатов исследований, испытаний и накапливаемого опыта эксплуатации самолетов данного типа. Должна быть определена процедура, обеспечивающая надежность и своевременность такого учета.__

(b) Оценки допустимости повреждений.

Оценка должна включать определение возможных мест и видов повреждений, связанных с усталостью, коррозией или случайным повреждением. В оценке должны быть  учтены результаты расчетов прочности при действии статических и повторяющихся нагрузок, подтвержденные результатами испытаний, и (если имеется) опыт эксплуатации.

Следует специально рассмотреть обширное усталостное повреждение для тех конструкций, для которых такой тип повреждения возможен. С помощью результатов достаточных натурных усталостных испытаний должно быть показано, что обширное усталостное повреждение не возникнет в течение проектного ресурса самолёта. Сертификат типа может быть выдан до завершения натурных усталостных испытаний при условии, что имеется одобренный Компетентным органом план завершения требуемых испытаний и в Эксплуатационно – технической документации, разрабатываемой  в соответствии с 25.1529, указана предельно допустимая наработка (полеты, часы) самолета в эксплуатации, величина которой не должна превышать (с учетом эквивалентов) половины наработки, достигнутой при усталостных испытаниях.

При определении степени повреждения для оценки остаточной прочности в любой момент эксплуатации должны учитываться возможность первоначального обнаружения повреждения и его последующего роста под действием переменных нагрузок. Оценка остаточной прочности должна показать, что сохранившаяся конструкция способна выдержать нагрузки (рассматриваемые как статические расчётные нагрузки), соответствующие следующим условиям: 	
 (1) .__ Эксплуатационным условиям симметричных манёвров, указанным в 25.337 на всех скоростях вплоть до VС, и в 25.345;

(2) .__ Эксплуатационным условиям при порывах ветра, указанным в .__ 25.341 при всех предписанных скоростях вплоть до VC , и в 25.345;

(3) .__ Эксплуатационным условиям при крене, указанным в 25.349, и эксплуатационным условиям при несимметричных нагрузках, указанным в 25.367 и 25.427 при скоростях до VC;

(4)  Эксплуатационным условиям при полете со скольжением, указанным в 25.351(а), (b) и (d) при скоростях до VС;

(5)  Для герметических кабин:

(i)  Нормальному, ожидаемому в эксплуатации перепаду давления в сочетании с ожидаемым внешним аэродинамическим давлением, действующим одновременно с полетными нагрузками, указанными в пунктах (b)(1) - (b)(4) данного параграфа, если они оказывают значительное влияние;

(ii) Максимальной величине нормального, ожидаемого в эксплуатации избыточного давления (включая ожидаемое внешнее аэродинамическое давление при перегрузке 1,0), умноженной на коэффициент 1,15 без учета всех других нагрузок;

(6) Для шасси и частей конструкции планера, находящихся под непосредственным воздействием от сил на шасси,- эксплуатационным условиям нагружения, указанным в 25.473, 25.491 и 25.493.

Должны быть рассмотрены также другие сочетания нагрузок, если они являются расчетными для определенных элементов конструкции.

Если после повреждения конструкции или ее частичного разрушения появляются существенные изменения жесткости или геометрии, или того и другого вместе, должно быть проведено дополнительное исследование  влияния этих изменений на допустимость повреждений с учетом требований 25.629(b)(2).

(c) Оценка безопасного ресурса по условиям усталости.

Выполнение указаний, изложенных в пунктах (а)(3) и (b) данного параграфа, в том числе по установлению сроков осмотров, не требуется, если Заявитель докажет, что требования допустимости повреждений для данной конструкции практически невыполнимы. Для такой конструкции должно быть показано соответствующим анализом на основании результатов испытаний и расчетов, что она способна выдерживать переменные нагрузки, ожидаемые в пределах срока службы, без возникновения обнаруживаемых повреждений.

(d) Усталостная прочность при акустических нагрузках.

Расчетом, подтвержденным результатами испытаний или опытом эксплуатации самолетов аналогичной конструкции и с аналогичными условиями по акустическим нагрузкам, должно быть показано, что:

(1) появление усталостных трещин от акустических нагрузок в любой детали конструкции самолета, подверженной акустическому воздействию, не является вероятным;

(2) аварийная или катастрофическая ситуация из-за трещин от акустических нагрузок в предположении, что нагрузки, указанные в пункте (b) данного параграфа, приложены ко всем зонам, где возможно возникновение  этих трещин, не является вероятной.

(e) Оценка допустимого повреждения (дискретный источник). Конструкция самолета должна быть такой, чтобы было обеспечено успешное завершение полета, во время которого возможно повреждение в результате:

(1) Столкновения с птицей весом 1,8 кгс, когда скорость самолета (относительно птицы по траектории полета самолета) равна VC на уровне моря или 0,85VC на высоте 2440 м, в зависимости от того, что более критично;

(2)  Удара нелокализованной  лопастью вентилятора,

(3)  Разлета нелокализованных обломков  двигателя или

(4) Разлета нелокализованных обломков агрегатов с роторами, обладающими большой кинетической энергией.

Поврежденная конструкция должна выдерживать статические нагрузки (рассматриваемые как расчетные), которые разумно ожидать во время происшествия и в процессе завершения  полета. Рассматривать динамический эффект от этих статических нагрузок не требуется. Корректирующие действия пилота после происшествия такие, как  ограничение маневрирования, обход турбулентности и уменьшение скорости, могут рассматриваться.  Если после повреждения конструкции или ее частичного разрушения появляются существенные изменения жесткости или геометрии, или того и другого вместе, должно быть проведено дополнительное исследование влияния этих изменений на допустимость повреждения  с учетом требований 25.629(b)(2).

ЗАЩИТА ОТ МОЛНИИ

25.581Защита от молнии.

(a) Самолет должен быть защищен от аварийных и катастрофических воздействий молнии и статического электричества.

(b) Для металлических деталей соответствие требованиям пункта (a) данного параграфа должно быть подтверждено:

(1) Правильной металлизацией деталей с планером или

(2) Таким проектированием деталей, чтобы удар молнии не подвергал опасности самолет.

(c) Для неметаллических деталей соответствие требованиям пункта (a) данного параграфа должно быть подтверждено:

(1) Таким проектированием деталей, которое сводит до минимума влияние удара молнии, или

(2) Использованием приемлемых средств отвода результирующего электрического тока так, чтобы не подвергать опасности самолет.

(а*) Испытания и расчеты на воздействие молнии следует производить из условий воздействия на самолет электрических разрядов, приведенных в Приложении к данному параграфу.

(1) Металлические элементы конструкции самолета, по которым возможно протекание токов молнии, должны быть соединены в общую электрическую массу. Проводники, соединяющие эти элементы конструкции, при изготовлении их из меди должны иметь поперечное сечение не менее 6 мм2, а при изготовлении из другого материала - иметь эквивалентную проводимость. Сопротивление в местах соединений между элементами конструкции должно быть не более 600 мкОм для неподвижных и не более 2000 мкОм - для подвижных соединений. В самолетной документации должна быть представлена схема размещения этих проводников или таблица сопротивлений металлизации с указанием контрольных точек и величин максимальных допустимых сопротивлений между контрольными точками.

(2) При прохождении тока молнии по корпусу самолета не должно быть отказов или ложных срабатываний функциональных систем и устройств, которые могут привести к аварийной или катастрофической ситуации.

(3) На самолете должны быть предусмотрены меры (электростатические разрядники, покрытия, перемычки и пр.), обеспечивающие стекание электростатического заряда при полетах в облаках слоистых форм и в осадках без нарушения нормальной работы радиоэлектронного оборудования.

(4) При конструировании и размещении антенн, воздействие молнии на которые может привести к аварийной или катастрофической ситуации, должны быть приняты необходимые меры по их защите.

(5) При приземлении общая масса самолета должна автоматически соединиться с ВПП, при этом сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 107 Ом.

(6) На самолетах должно быть предусмотрено устройство с сопротивлением не более 0.5 Ом для подсоединения к наземному контуру заземления при стоянке самолета.

ПРИЛОЖЕНИЕ П25.581.

Разработку элементов конструкции и оборудования, стойких к воздействию молнии, а также их испытания следует проводить из условий воздействия на самолет импульса тока, представленного на рис.1. Порядок применения составляющих А,В,С,D определяется для каждого конкретного случая, при этом могут использоваться как отдельные составляющие, так и сочетания двух или более составляющих.

1.Составляющая А (импульс тока первого обратного разряда) имеет амплитуду 200 ±10% кА, интеграл действия      (  i2 dt )  -  (2 106)±20% А2.с и время воздействия до 500 мкс.

Эта составляющая может быть как униполярной, так и колебательной формы.

В обоснованных случаях испытания проводятся при максимальной скорости нарастания тока 1011 А/с.

2.Составляющая В (промежуточный ток) имеет среднюю амплитуду 2±10%  кА при длительности до 5 мс и переносимом разряде 10±10% Кл. Эта составляющая должна быть униполярной: прямоугольной, экспоненциальной или линейно спадающей.

3.Составляющая С (постоянный ток)  имеет амплитуду от 200 до 800 А при длительности от 0,25 до 1 с и переносимом заряде 200±20% Кл. Эта составляющая должна быть униполярной: прямоугольной, экспоненциальной или линейно спадающей.

4.Составляющая D (ток повторного разряда)  имеет амплитуду 100±10% кА и интеграл действия (0,25 106)±20% А2.с. Эта составляющая может быть как униполярной, так и колебательной формы с временем воздействия до 500 мкс.

РИС. 1

Cоставляющая А

амплитуда тока 200±10% кА

интеграл действия (2 106)±20% А2с

время действия  500 мкс

Cоставляющая B

максимальный переносимый заряд10±10% Кл

средняя амплитуда тока2±10% кА

Cоставляющая С

переносимый заряд200±20% Кл

амплитуда тока200...800 А

Cоставляющая D

амплитуда тока 100±10% кА

интеграл действия (0,25 106)±20% А2с

время действия  500 мкс