## Силовая установка

Силовая установка самолета состоит из двух двигательных установок (ДУ) и систем, обеспечивающих работу двигателей: топливной, пожарной защиты, противообледенительной, управления и контроля, запуска и бортовой вспомогательной силовой установки.

Каждая ДУ включает в себя двигатель Д-436-148 (далее Д-436), гондолу двигателя, а также размещенные в гондоле и пилоне магистрали, электропроводку, узлы и агрегаты ДУ и связанные с двигателями самолетные системы.

Двигатель Д-436 – трехвальный турбореактивный двухконтурный, степень двухконтурности на взлетном режиме – 4,8. Для уменьшения длины пробега самолета после посадки двигатель оборудован системой реверсирования тяги.

Двигатель выполнен по трехвальной схеме с осевым пятнадцатиступенчатым компрессором, промежуточным корпусом, кольцевой камерой сгорания, пятиступенчатой турбиной, реверсивным устройством в наружном (вентиляторном) контуре и раздельными нерегулируемыми выходными соплами наружного и внутреннего контуров.

Компрессор двигателя – осевой, трехкаскадный, состоящий из трансзвукового вентилятора, дозвуковой подпорной ступени, вентилятора, околозвукового компрессора низкого давления (КНД) и дозвукового компрессора высокого давления (КВД). КНД и КВД имеют клапаны перепуска воздуха (КПВ).

Промежуточный корпус – служит для формирования переходного канала от КНД к КВД и проточной части наружного контура, размещения агрегатов и приводов к ним, а также узлов передней подвески двигателя.

Камера сгорания – с жаровой трубой кольцевого типа, с восемнадцатью одноканальными топливными форсунками (четыре из них – аэрофорсунки). На корпусе камеры сгорания установлены два воспламенителя факельного типа со свечами зажигания.

Турбина – реактивная трехкаскадная, состоит из одноступенчатой турбины высокого давления (ТВД), одноступенчатой турбины низкого давления (ТНД) и трехступенчатой турбины вентилятора (ТВ). Каждая из турбин приводит во вращение соответствующий ротор компрессора: ТВД – ротор КВД, ТНД – ротор КНД, ТВ – ротор вентилятора.

Роторы вентилятора, КВД и КНД связаны между собой связаны между собой только газодинамически и имеют различные, оптимальные для них частоты вращения.

Реверсное устройство (РУ) двигателя – решетчатого типа, кольцевое, с неподвижными решетками и двенадцатиступенчатыми створками, перекрывающими при реверсировании тяги канал наружного контура двигателя. На режимах прямой тяги створки устанавливаются в подвижном контуре РУ заподлицо с его внутренней поверхностью, формирующий канал наружного контура двигателя на участке между наружной оболочкой промежуточного контура и соплом наружного контура.

На двигателе установлены датчики и сигнализаторы, которые обеспечивают измерение текущих значений параметров работы двигателей и их систем. А также выдачу сигналов нормальной работе двигателей и их систем ли об отклонениях, возникающих в их работе.

Контроль работоспособности двигателей и их систем, диагностирование их технического состояния осуществляется с помощью бортовых и наземных средств контроля.

Заправка маслобака каждого двигателя – зарытая, осуществляется через штуцер централизованной заправки, расположенной на двигателе.

Предусмотрена заправка непосредственно через заливные горловины маслобаков.

На каждом двигателе установлены: гидравлический насос НП-148, являющийся основным источником давления гидравлического комплекса, привод-генератор ГП-21, являющийся основным источником электроэнергии 115/200 В. Для нужд самолетных систем предусмотрен постоянный отбор воздуха от двигателей во всех условиях эксплуатации.

Система запуска – воздушная, автоматическая и состоит из электрической, воздушной и топливной систем.

Автоматическое включение и отключение по заданной циклограмме всех агрегатов, участвующих в процессе запуску. Производится по командам системы автоматического управления силовой установкой (САУ Су-148).

Воздух для запуска двигателей отбирается от бортовой ВСУ, аэродромного источника питания или от ранее запущенного двигателя.

Раскрутка ротора высокого давления осуществляется стартером СВ-36-1 (далее СВ).

Воздух к СВ двигателей подводится от магистралей СПВ.

Управление двигателями и контроль за их работой обеспечивается САУ СУ-148, в состав которой входят: пульты управления, установленные в кабине экипажа, датчики сигнализаторы, установленные на двигателях, электронный блок управления и контроля БУК-148; электронной блок системы управления ЭСУ 148; блоки системы контроля вибрации БСКВ-436; блоки коммутации управления реверсом тяги БКР-436, которые составляют электронную часть системы.

В гидравлическую часть системы входят блоки насосов и топливные регуляторы (агр. 4212), установленные на двигателях.

Электронная часть САУ СУ-148 имеет иерархическую структуру: на нижнем уровне блоки ЭСУ-436, БСВ-436 и БКР-436, осуществляющие управление и контроль своего двигателя, а на верхнем уровне БУК-148 решет задачи интегрированного управления и контроля обоих двигателей. САУ СУ-148 обеспечивает управление двигателями в ручном и автоматическом режимах. При ручном управлении режимы двигателей задаются пилотом перемещение рычагов “РУД” и “РЕВ”.

При автоматическом управлении режимы двигателей определяются величиной потребной тяги, необходимой для выполнения условий  полета, передаваемой в БУК-148 от системы автоматического управления самолетом (САУ-148).

Информация о технических параметрах работы двигателей и результатах контроля передается блоком БУК-148 по каналам последовательной связи в КСЭИС-148 для отображения на КИСС и в СУОСО на кадр “ДВИГ” МФИ.

Резервная информация об основных параметрах работы двигателей (nВ, nВД, ТВГ) отображается на резервном индикаторе ИПСУ-148.

Информация о состоянии каждого двигателя (параметры, результаты алгоритмов контроля) передается электронным блоку БУК-148 по линии постоянной связи в СУОСО, КСЭИС, БСТО, БУР.

СУОСО на основании полученной информации реализует:

- выдаче информации в КСЭИС для индикации тестовых сообщений на КИСС и МФИ;

- выдачу информации в КСЭИС для обеспечении вывода краткой информации о СУ на КИСС.

КСЭИС по этим сигналам обеспечивает:

- вывод информации о СУ на КИСС;

- вывод информации о СУ на кадрах “ДВИГ” и “ТОПЛ” МФИ;

- вывод аварийных, предупреждающих, уведомляющих и статусных сообщений на КИСС и МФИ;

- выдачу в АВСА информации звукового сопровождения сообщений – тонального и речевого.

БСТО на основании полученной информации и заложенных программ реализует:

- прием результатов работы ВСК блоков БУ-148, ЭСУ-436, БР-436 и БСКВ-436;

- сопоставление информации об отказах, выводимых экипажу с данными БСТО;

- запоминание информации об отказах в текущем и предыдущих полетах;

- формирование сообщения о текущем и запомненных отказах для вывода на экран МФПУ ВСС;

- выдачу в ВСК блоков САУ СУ служебной информации (дата, время, скорость и т. п.) и команд по которым должно осуществляться запоминание информации об отказах;

- накопление в эксплуатационном регистраторе (РЭ) информации, необходимой для обеспечении эксплуатации СУ, и регистрацию дополнительной информации, необходимой при анализе динамических процессов;

- интерактивный обмен с БУ-148 для реализации тестового контроля системы управления двигательной установкой(на работающем или неработающем двигателе);

- измен5ние параметров наработки, уровней вибрации и других настроек при помощи высотного терминала БСТО.

БУР обеспечивает регистрацию информации по состоянию двигателей и результатов контроля. Полученных от электронных блоков САУ СУ. Доступ к двигателю, узлам и агрегатам ДУ осуществляется через откидные крышки капотов и эксплуатационные люки гондолы и пилоны.

Маслосистема двигателя – автономная, циркуляционная, замкнутая, под давлением. Все агрегаты маслосистемы, в том числе маслобак, смонтированы на двигателе.

Система топливопитания и автоматического управления – комбинированная, электронно-гидромеханическая, с двумя электронными каналами и резервным гидромеханическим каналом обеспечивает подачу топлива в двигатель в количестве, определяемом положением рычага управления двигателем (РУД) и условиями полета.

Запуск двигателя – автоматический. Раскрутка ротора компрессора высокого давления осуществляется воздушным стартером, установленным на коробке приводов двигателя.

Воздух для запуска двигателя отбирается от вспомогательной силовой установки, аэродромного источника или от запущенного двигателя Д-436.

Бортовая вспомогательная силовая установка (ВСУ) состоит из двигателя АИ-450-МС, установленного на борту самолета в специальном негерметизированном отсеке.

ВСУ является вспомогательным энергоузлом самолета, обеспечивающим:

- воздушный запуск двигателей Д-436-148;

- питание бортовой сети самолета электроэнергией переменного тока;

- питание СКВ и ПОС самолета на земле и в воздухе.

АИ-450-МС представляет собой двухвальный газотурбинный двигатель со служебным компрессором, с системой отбора сжатого воздуха и механической мощности на привод генератора переменного тока.

Запуск двигателя – автоматический, с помощью электростартера.

Питание двигателя топливом осуществляется от топливной системы самолета.

СИСТЕМА ЗАПУСКА. ОБЩАЯ ЧАСТЬ. Описание и работа

- Общие сведения

Система запуска предназначена для:

- автоматического запуска двигателя на земле;

- холодной прокрутки;

- консервации;

- ложного запуска;

-	автоматического ускоренного запуска силовой установки (двух двигателей на земле);

- автоматического запуска двигателя в полете;

- прекращение запуска, холодной прокрутки, ложного запуска, консервации в любой момент времени до окончания их полного цикла.

2.	Описание

Система запуска – автоматическая. Запуск каждого двигателя обеспечивают:

- воздушный стартер СВ-36-1;

- два агрегата зажигания ПВФ-11 -1;

- два воспламенителя со свечами СП-70;

- топливный регулятор 4212;

- электронная система управления ЭСУ-436;

- блок управления и контроля БУК-148 (один на оба двигателя);

- блок коммутации и запуска БКЗ-148;

- бортовая система контроля и вибрации БСКВ-436;

- датчики и сигнализаторы первичной информации о параметрах системы запуска, параметрах работы двигателя, параметрах воздуха, масла, топлива на входе в двигатель;

- датчики частоты вращения роторов В, НД, ВД;

- датчик полного давления воздуха на входе в двигатель;

- датчик температуры воздуха на входе в двигатель;

- датчик угла установки РУД;

- датчик положения дозирующего элемента расхода топлива;

- датчик температуры газов за ТНД;

- датчик давления воздуха перед СВ;

- датчик температуры масла на входе в двигатель;

- датчик давления топлива перед рабочими форсунками;

- сигнализаторы открытого положения КПВ КНД и КПВ КВД;

- сигнализатор подачи воздуха к СВ;

- сигнализатор предельной частоты вращения СВ;

- органы управления запуском;

- коммутационная и защитная аппаратура.

Источником сжатого воздуха для питания СВ на земле может быть:

- двигатель ВСУ АИ-450-МС;

- наземная установка воздушного запуска;

- работающий двигатель Д-436-148.