ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1.2

Исследование цифровых компараторов

| Цель работы: | Исследование функций цифрового компаратора |
| --- | --- |

# Краткие теоретические сведения

Цифровые компараторы (от английского compare — сравнивать) выполняют сравнение двух чисел А, В одинаковой разрядности, заданных в двоичном или двоично-десятичном коде. В зависимости от схемного исполнения компараторы могут определять равенство А=В или неравенства А<В, А>В. Результат сравнения отображается в виде логического сигнала на одноименных выходах.

Функционирование компаратора описывается следующими уравнениями:

Y1(A,B)=1 при А=В

Y2(A,B)=1 при А>В

Y3(A,B)=1 при А<В

По полученным выражениям составим таблицу истинности (таблица 1).

Таблица 1.

| а | b | y1(a=b) | y2(a>b) | y3(a<b) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

Из таблицы 1 получаем функции y1, y2, y3:

y1i=Ai⋅Bi+Ai⋅Bi - функция равнозначности.

y2i=Аi⋅Bi

y3i=Ai⋅Bi

Функция y1 носит название функции равнозначности (эквивалентности).

Построим компаратор на логических элементах. Схема одноразрядного компаратора приведена на рис. 5.1.

Рис.5.1 – Логическая схема одноразрядного компаратора

Компаратор состоит из двух элементов НЕ, четырех элементов И, и одного элемента ИЛИ-НЕ.

Чаще всего задача состоит в определении равнозначности  двух многоразрядных чисел A и В. Такое сравнение реализуется переключательными функциями. Для каждого разряда i можно записать:

Z1i=Ai⋅Bi+Ai⋅Bi.

Это равенство должно выполняться для всех n разрядов, т.е. выходной сигнал

Z=(A1⋅B1+A1⋅B1)⋅(A2⋅B2+A2⋅B2)⋅...⋅(An⋅Bn+An⋅Bn).

Схемы компаратора приведены на рис.5.2 и 5.3.

Рис.5.2. Многоразрядный компаратор на элементах «равнозначность»

При сравнении многоразрядных чисел алгоритм такой — сначала сравнивают значения старших разрядов; если они различны, то эти разряды и определяют результат сравнения. Если же они равны, то необходимо сравнивать следующие за ним более младшие разряды и т.д.

Рис.5.3. Многоразрядный компаратор на элементах «неравнозначность» (исключающее ИЛИ)

Условное графическое обозначение цифрового компаратора приведено на рис.5.4.

Рис. 5.4.Условное обозначение цифрового компаратора.

Цифровые компараторы применяются для выявления нужного числа (слова) в цифровых последовательностях, для отметки времени в часовых приборах, для выполнения условных переходов в вычислительных устройствах, а также в адресных селекторах.

# Порядок выполнения работы

- Запустите программу Electronics Workbench. Откройте новое окно (Ctrl+N).

- Соберите двухвходовую схему компаратора (рис. 5.1).

- Проверьте работу схемы и составьте таблицу истинности, подавая на ее входы все возможные комбинации входных переменных.

- Повторите пункты 1-3 для схем, представленных на  рис.5.2 и 5.3 (четырехразрядные числа) .

# Содержание отчета

Отчет должен содержать: название и номер работы; цель работы; теоретические сведения об одноразрядном и многоразрядном компараторах;   схемы и таблицы истинности, исследуемых схем (Возле каждой исследуемой схемы расположить таблицу истинности, реализуемую этой схемой.); выводы.

# Контрольные вопросы

- Назначение компаратора?

- В каких устройствах может быть использован компаратор?

- Приведите таблицу истинности одноразрядного компаратора?

- Напишите алгоритм работы и приведите схему, реализующих функцию равенства двух многоразрядных чисел?

Литература

- А.П.Корчинский, Основы цифровой схемотехники: Учебн. пособие. – К.: КМУГА, 2000. – 276с.

- В.И.Зубчук, В.П.Сигорский, А.Н.Шкуро Справочник по цифровой схемотехнике. – К.: Высш. шк., 1989. – 424с.

- Карлащук В.И. Электронная лаборатория на IBM PC. Программа Electronics Workbench и ее применение. – 2000. – М.: Солон-Р. – 506с.