ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 9

Исследование  работы АЛУ

| Цель работы: | Ознакомление c работой арифметико-логического устройства (АЛУ). Исследование работы АЛУ на примере выполнения арифметических и логических операций. |
| --- | --- |

# Краткие теоретические сведения

Арифметико-логическое  устройство  (АЛУ) предназначено для выполнения арифметических и логических операций  над  многоразрядными операндами  в зависимости от кодов, подавемых на управляющие входы.

В вычислительных устройствах  АЛУ является базовым  узлом и  работает в сочетании с ОЗУ,  регистрами сдвига, регистрами общего назначения и др. Микросхемы АЛУ,  принадлежащие к разным видам логик,  функционально во многом совпадают.

Так  в ТТЛ-логике  это микросхема К155ИП3, в КМОП-логике  микросхема  564ИП3. Аналогом микросхемы К155ИП3 в  программе EWB  является микросхема 74181. Она представляет собой  четырехразрядное АЛУ, т.е. предназначена для работы с двумя четырехразрядными словами: А=А13А2А1А0  и  В=В3В2В1В0.

Условное обозначение схемы 74181  приведено на рис.9.1.

АЛУ   работает в режиме выполнения логических операций при значении управляющего сигнала  М=1 и в режиме выполнения арифметических операций при значении управляющего сигнала  М=0.

В приведенной  таблице 9.1 содержатся выполняемые логические и арифметические операции (для отрицательной логики) в зависимости  от кодовой комбинации на управляющих входах  S0, S1,S2, S3 (АЛУ способно выполнять 32 операции). Операции сложения и вычитания выполняются с ускоренным переносом из разряда в разряд. В схеме есть вход приема сигнала переноса (CN).

## Таблица 9.1

| S3 | S2 | S1 | S0 | М=1 (логические операции) | М=0 (арифметические операции) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | СN=1 (входной перенос отсутствует) | СN=0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | А | A | А+1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | А∨В | AB | (AB)+1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | А∧В | AВ | (AВ)+1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | –1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | А∧В | A+AВ | (A+AВ)+1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | В | (AB)+AВ | (AB)+AВ+1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | А⊕В | A–B–1 | A–B |
| 0 | 1 | 1 | 1 | А∧В | AВ–1 | AВ |
| 1 | 0 | 0 | 0 | А∨В | A+AB | A+ AB +1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | А⊕В | A+B | A+B+1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | B | (AВ)+AB | (AВ)+AB+1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | AB | AB-1 | AB |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | A+A | A+A+1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | AВ | (AB)+A | (AB)+A+1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | AB | (AВ)+A | (AВ)+A+1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | A | A–1 | A |

Логические операции выполняются независимо в каждом разряде. Арифметические операции выполняются с учетом переносов и займов. Оба типа операций могут выполняться одновременно.

На выходах F3F2F1F0  выдаются результаты всех выполняемых действий. На выходе CN+4  образуется сигнал

Рис.9.1.Условное обозначение схемы 74181

пятого разряда при выполнении арифметических действий. Выходы P и G - используются при организации многоразрядных АЛУ вместе с блоком ускоренного переноса КМ555ИП4.

Вывод 14 (А=В) с открытым коллектором (подключать через резистор 1кОм к +5В).

Для определения соотношения неравенства между  числами А и В используется сигнал на выходе CN+4 (Табл.9.2- логика положительная).

Таблица 9.2

| Состояние входов |  | Состояние выхода |
| --- | --- | --- |
| СN | А и В | CN+4 |
| 1 | А≤В | 1 |
| 0 | А<B | 1 |
| 1 | A>B | 0 |
| 0 | A≥B | 0 |

# Порядок выполнения работы

- Запустите программу Electronics Workbench.

- Соберите исследуемую схему на основе АЛУ 74181, приведенную на рис.9.2.

Сигналы S подаются на входы  S0.....S3 АЛУ.

Ещё один переключатель используется для задания режима М.

И в том и другом случае логическая 1 подаётся от 5V источника постоянного  тока, логический 0 от заземления.

Шестой переключатель осуществляет роль входного переноса и подключается таким же образом к входу CN.

Значения четырёхразрядных операндов А и В задаются с помощью генератора слова и в шестнадцатеричном коде отображаются на алфавитно-цифровых индикаторах и подсоединяются к входам А0....А3 и В0.....В3.

На  выходах F0....F3  формируется результат операции АЛУ. Для отображения результата к выходам F0....F3 присоединяется алфавитно-цифровой индикатор.

К выходу VCC  присоединить источник 5V. К входу GND подсоединить заземление.

При коде 1111 на выходах F  и при равенстве операндов выход А=В переводится в единичное состояние. Поскольку этот выход представляет собой каскад с открытым коллектором, то на него подаётся питание +5 вольт через резистор 1 кОм. Выход А=В совместно с выходом переноса CN+4 и выходом Р подтверждения переноса используются для формирования признаков А>B и A<B  c помощью дополнительных логических элементов ИЛИ-НЕ и НЕ.

Изменяя состояния сигналов на управляющих входах по приведённой таблице, можно промоделировать большинство функций АЛУ, используемых в микропроцессорах.

3. Проведите моделирование перечисленных в таблице 9.1 режимов работы АЛУ (по варианту, согласно табл.9.3). Результаты исследований занести в табл. 9.4.

4. Объясните каждый полученный результат.

Таблица 9.3

| 11 12 13 | 11 12 15 | 6 5 4 |
| --- | --- | --- |
| 14 15 16 | 15 14 15 | 9 4 5 |
| 17 18 19 | 15 13 13 | 8 8 7 |
| 20 21 22 | 12 11 11 | 6 7 8 |
| 23 24 25 | 11 15 14 | 9 9 7 |

# Содержание отчета

Отчет должен содержать: название и номер работы; цель работы; теоретические сведения о назначении и принципе действия АЛУ; таблицу с полным перечнем операций,  исследуемую схему и результат выполнения операций в АЛУ;

выводы с анализом полученных результатов (объяснить каждый полученный результат!) .

Табл.9.4.

| S3S2S1S0 | М | СN | A3A2A1A0 | B3B2B1B0 | F3F2F1F0 | CN+4 | A=B | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Контрольные вопросы

- Назначение  входа переноса в АЛУ.

- Чем отличаются логические операции от арифметических операций?

- Как можно выполнить  операцию инкремента?

- Объясните последовательность выполнения операции 01010.

###### Литература

- Карлащук В.И. Электронная лаборатория на IBM PC. Программа Electronics Workbench и ее применение. – 2000. – М.: Солон-Р. – 506с.

- Корчинский А.П., Основы цифровой схемотехники: Учебн. пособие. – К.: КМУГА, 2000. – 276с.

Рис.9.1.Схема исследования АЛУ