Як - 40 ОКБ А.С. Яковлева Пассажирский самолет для местных авиалиний.

|  | К разработке самолета Як-40 в ОКБ А С Яковлева (в настоящее время авиационная корпорация "Яковлев") приступили в апреле 1965 г с целью замены на местных авиалиниях старых поршневых самолетов Ли-2, Ил-12 и Ил-14. Он стал первым в мире пассажирским реактивным самолетом для местных авиалиний. Летные испытания начались в октябре 1966 г. Серийное производство началось в 1968 г на авиационном заводе в Саратове. Этот самолет стал первым отечественным самолетом, получившим сертификаты летной годности Италии и ФРГ. Первоначально самолет выпускался с взлетной массой 14,7 т и числом мест 27 Дальность полета составляла 710 км (с резервами топлива) Позднее приступили к выпуску улучшенного варианта с взлетной массой 16,1 т и числом мест 32. На этой модификации удалось увеличить дальность полета. Схема с прямым крылом и кормовой установкой трех двигателей, средний из которых оснащен реверсивным устройством. Возможен горизонтальный полет с одним из трех двигателей. Пассажирские самолеты строились в различных вариантах, отличавшихся взлетной массой и нагрузкой. Кроме того, имеются следующие модификации: Як-40ДТС - десантно-транспортный и санитарный вариант; Як-40К - грузопассажирский вариант с максимальной коммерческой нагрузкой в чисто грузовой конфигурации 32О0 кг; Як-40 "Калибровщик" - вариант для проверки работы наземных радиомаяков; Як-40 "Аква", "Лирос", "Метео", "Фобос" и "Шторм" самолеты-метеолаборатории; Як-40 - РЭО и Як-40-25 - летающие лаборатории для испытаний и проверки радиоэлектронного оборудования; Як-40/М-602 - летающая лаборатория для испытаний чехословацкого двигателя М-602; Як-40ТЛ предлагаемый вариант с двигателями Текстрон Лайкоминг LF507-1N (2Х31,1 кН, 2Х3180 кгс) и авионикой фирмы Рокуэлл Коллинз. В 1992 г. начались переговоры с американской двигателестрои-тельной фирмой "Текстрон Лайкоминг" о создании варианта самолета Як-40Т1- с двумя ТРДД LF507.. Оборудование. Пилотажно-навигационное оборудование позволяет осуществлять полет днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях и включает автопилот АП-40, курсовую систему ГМК-1Г, авиагоризонт ЛГБ-ЗК, магнитный компас КИ-13, два автоматических радиокомпаса АРК-9, курсоглиссадную систему посадки СП-50, радиовысотомер малых высот РВ-ЗМ. В состав радиосвязного оборудования входят командные радиостанции "Перо-11 " (Р-860-11) или радиостанции "Ландыш-5" и "Балкан-5". Установлен метеолокатор "Гроза". Экспортные самолеты отличаются по составу пилотажно-навигационного и бытового оборудования.. Двигатели. ТРДД Запорожского моторостроительного КБ "Прогресс" АИ-25 (3x14,7 кН, 3x1500 кгс).. Уровень шума. соответствует нормам ИКАО, глава 2. Состояние. Самолеты выпускались серийно в 1968?1981 гг. Было построено 1011 самолетов, из которых 125 на экспорт.. Размеры. размах крыла (м); 25. длина самолета (м); 20,36. высота (м); 6,5. площадь крыла (кв.м); 70. диаметр фюзеляжа (м); 2,4. Число мест. экипаж; 2. в чартерном варианте; 11, 16 или 20. максимальное; 24-32. Размеры пассажирской кабины. длина (м); 7,07. максимальная ширина (м); 2,15. максимальная высота (м); 1,85. объем (куб.м); 43. Массы и нагрузки. взлетная (т); 16,1. пустого снаряженного (т); 9,85. платная нагрузка (т); 2,72. посадочная (т); 16,1. запас топлива (т); 3910. Летные данные. крейсерская скорость (км/ч); 510. дальность полета с максимальным запасом топлива; 1800. дальность полета с максимальной платной нагрузкой (с резервами топлива); 1350. эксплуатационный потолок (м); 8100. потребная длина ВПП (условия МСА, на уровне моря) (м). |
| --- | --- |