ДОПОЛНЕНИЕ 25F

25F.5.10. Система сбора полетной информации (ССПИ)

5.10.1.4. Должно быть обеспечено питание бортового регистратора и бортового диктофона от аварийного источника электроэнергии.

5.10.1.6. Бортовой регистратор и бортовой диктофон должны производить запись таким образом, чтобы была обеспечена синхронизация по времени параметрической и звуковой информации.

25F.8.1.ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ

8.1.1. Определения

8.1.1.1.Оборудование бортовое, рассматриваемое в разделе 25F.8, - общее наименование технических устройств, устанавливаемых на самолетах для определения местоположения самолета, обеспечения самолетовождения и УВД, обеспечения внешней и внутренней радиосвязи, обеспечения электроэнергией, решения светотехнических задач, а также для контроля за работой силовой установки.

Требования пункта 25F.8.1.3.17 относятся ко всем электрическим / электронным элементам функциональных систем, установленным на самолете.

Требования разделов 25F.8.7 и 25F.8.9 относятся соответственно к компоновке блоков всех функциональных систем, установленных в кабине экипажа самолета и к сигнализации, реализованной во всех блоках функциональных систем, установленных в кабине экипажа самолета

8.1.1.2.Вид оборудования - оборудование с общим признаком назначения, принципа действия или рабочего процесса.

8.1.1.3.Комплекс - совокупность информационных систем, вычислительно-программирующих средств, систем индикации, сигнализации и управления, предназначенных для совместного выполнения группы задач общего функционального назначения.

8.1.1.4.Система - совокупность взаимосвязанных изделий авиационной техники, предназначенных для выполнения заданных функций.

8.1.1.5.Тракт измерения (управления) - цепочка последовательно связанных элементов в одной или нескольких системах или комплексах, решающая задачи восприятия, измерения и индикации (управления) параметра (параметром).

8.1.1.6.Прибор - устройство, имеющее самостоятельное эксплуатационное значение и обеспечивающее измерение и индикацию параметра (параметров).

8.1.1.7.Индикатор - средство отображения информации о количественном значении параметров.

8.1.1.8.Сигнализатор - прибор, обеспечивающий отображение информации о соответствии или несоответствии параметра, системы или объекта требуемому значению или состоянию в виде визуальных, звуковых и тактильных сигналов.

8.1.1.9.Датчик - измерительное устройство для выработки сигнала о текущем значении измеряемого параметра.

8.1.1.10.Пилотажно-навигационное оборудование (ПНО) - совокупность измерительных, вычислительных и управляющих систем и устройств и систем отображения информации на борту самолета, предназначенных для решения задач пилотирования, навигации и самолетовождения в целом от взлета до посадки и выдачи информации потребителям.

8.1.1.11.Радиотехническое оборудование навигации, посадки и УВД (РТО НП и УВД) - оборудование, обеспечивающее определение местоположения самолета в полете, на маршруте, на взлете и при посадке, а также автоматическую передачу данных наземным службам УВД радиотехническими способами.

8.1.1.12.Радиосвязное оборудование (РСО) - оборудование, обеспечивающее прием и передачу сообщений по радиоканалам, ведение переговоров между членами экипажа, а также оповещение пассажиров.

8.1.1.13.Антенно-фидерные устройства (АФУ) - совокупность устройств, включающая в себя антенну, соединительные элементы и фидеры, обеспечивающая прием и/или излучение электромагнитной энергии бортовым РТО НП и УВД и/или РСО. В состав АФУ могут также входить фильтры, коммутирующие устройства и другие элементы.

8.1.1.14.Электротехническое оборудование (ЭО) - оборудование, обеспечивающее генерирование, преобразование, распределение электроэнергии между приемниками электроэнергии, а также различного рода электротехнические устройства и механизмы, имеющие самостоятельное назначение и не являющиеся элементами других систем.

8.1.1.15.Система электроснабжения (СЭС) - совокупность систем генерирования и распределения электроэнергии.

8.1.1.16.Система генерирования - совокупность источников или преобразователей электроэнергии (генераторов, преобразовательных установок рода тока и величины напряжения, аккумуляторов), устройств стабилизации их напряжений и частот, устройств параллельной работы, защиты, управления и контроля, которые обеспечивают централизованное производство электроэнергии и поддержание ее характеристик в заданных пределах.

8.1.1.17.Первичная система электроснабжения - система электроснабжения, генераторы которой приводятся во вращение маршевыми двигателями самолета или вспомогательной силовой установкой (ВСУ).

8.1.1.18.Вторичная система электроснабжения - система электроснабжения, источниками которой являются преобразующие устройства, питаемые от первичной системы.

8.1.1.19.Аварийный источник электроэнергии - источник электроэнергии, не эависящий от работы первичных источников, установленных на маршевых двигателях и вспомогательной силовой установке (ВСУ). Аварийный источник используется в полете при отказавших или/и отключенных первичных источниках для питания ограниченного состава приемников электроэнергии (первой категории).Примерами аварийных источников служат аккумулятор, преобразователь, питаемый от аккумулятора.

8.1.1.20.Система распределения электроэнергии - совокупность устройств, передающих электроэнергию от системы генерирования, элемента присоединения наземного источника к распределительным устройствам и от распределительных устройств к приемникам электроэнергии, обеспечивающим производство необходимых коммутаций, резервирование электропитания приемников и защиту от повреждения системы распределения.

8.1.1.21.Первичная система распределения - часть системы распределения, передающая электроэнергию от системы генерирования к распределительным устройствам.

8.1.1.22.Вторичная система распределения - часть системы распределения, передающая электроэнергию от распределительных устройств к приемникам электроэнергии.

8.1.1.23.Приемники электроэнергии - системы, устройства, отдельные блоки, для работы которых необходима электроэнергия. По характеру требований надежности электроснабжения приемники электроэнергии разделяются на три категории:

(а) Приемники электроэнергии первой категории, работа которых необходима для обеспечения безопасного завершения полета и посадки;

(b) Приемники электроэнергии второй категории работа которых необходима для безопасного продолжения запланированного полета и посадки по заданию на полет;

(c) Приемники электроэнергии третьей категории, прекращение электропитания которых не влияет на безопасность полета и на выполнение задания на полет.

8.1.1.24.Светотехническое оборудование (СО) - оборудование, обеспечивающее как общее, так и местное освещение пассажирских салонов, кабин экипажа, технических и грузовых отсеков, приборов и пультов управления, обозначение и наружное освещение аварийных выходов, световое обозначение местоположения самолета, а также освещение внешнего пространства при рулении, взлете, посадке и освещение элементов конструкции самолета.

8.1.1.25.Средства индикации и сигнализации параметров работы силовой установки _- приборы, обеспечивающие измерение и индикацию экипажу, параметров работы двигателей, топливной и масляной систем.

8.1.1.26.Основное оборудование - обязательное оборудование, необходимое для обеспечения основных заданных функций в ожидаемых условиях эксплуатации.

8.1.1.27.Резервное оборудование - обязательное оборудование, необходимое для обеспечения нормального выполнения ограниченного количества функций с приемлемыми точностными характеристиками при отказе отдельных видов основного оборудования или невозможности его использования.

8.1.1.28.Центральный сигнальный огонь (ЦСО) - светосигнальное устройство, предназначенное для привлечения внимания и информации членов экипажа самолета о включении любого из относящихся к нему аварийных или предупреждающих сигналов.

8.1.1.29.Режим RBS (A, AC) (Radar Beacon System) - режим работы радиолокационного ответчика УВД в диапазоне частот и по кодам "запрос - ответ", соответствующим Приложению 10 к Конвенции о международной гражданской авиации.

8.1.1.30.Режим УВД - режим работы радиолокационного ответчика в диапазоне частот и по кодам "запрос - ответ", принятым в системе вторичной радиолокации СНГ.

8.1.1.31.Система экранной индикации - совокупность средств, обеспечивающих формирование по электрическим сигналам датчиков и отображение на экране (экранах) индикатора (индикаторов) требуемой информации в определенной форме и последовательности.

8.1.1.32. Режим S. Усовершенствованный режим работы системы вторичных обзорных радиолокаторов (ВОРЛ), позволяющий избирательно запрашивать воздушные суда и получать ответы.

8.1.3. Общие требования к оборудованию

8.1.3.5.Бортовое оборудование должно быть сконструировано, изготовлено и установлено на самолете таким образом, чтобы при выполнении полетов в ожидаемях условиях эксплуатации (ОУЭ) обеспечивались действующие требования по эшелонированию и точности самолетовождения и пилотирования.

8.1.3.8. При отказах в системе электроснабжения, за исключением практически невероятных, приводящих к потере питания приемников любой шины или канала, возникающая ситуация не должна быть тяжелее сложной.

8.1.3.12.Температура любой части устройств, требующих регулировки во время работы, не должна превышать температуру окружающей среды более чем на 20 °С. Температура наружных поверхностей устройств (за исключением горячих поверхностей кухонного оборудования), установленных в таких местах на самолете, которые могут быть доступны для пассажиров и экипажа, или там, где эти устройства могут соприкасаться с их вещами, не должна превышать +70 °С при температуре окружающего воздуха +20 °С.

8.1.3.13.Бортовое оборудование должно быть сконструировано, изготовлено и установлено на самолете таким образом, чтобы при пользовании его органами управления при всех возможных положениях, а также при нарушении необходимой последовательности рабочих операций не могли возникнуть повреждения как данного оборудования, так и другого оборудования, каким-либо образом с ним связанного. Органы управления и регулировки, которые не используются в полете, должны быть недоступны для экипажа.

8.1.3.17.Все функциональные системы потребляющие, генерирующие, преобразующие или распределяющие электроэнергию или электрические сигналы (включая цепи электропитания, управления, передачи информации и антенно-фидерные устройства), должны быть сконструированы, изготовлены и установлены на самолете таким образом, чтобы при их одновременной работе, возможной в процессе эксплуатации, не создавались такие электромагнитные помехи РТО НП и УВД, РСО или электронным устройствам, которые приводят к нарушению их работоспособности или возникновению особых ситуаций.

Допускается наличие электромагнитных помех, не приводящих к возникновению особой ситуации, худшей, чем усложнение условий полета, если обеспечивается возможность разнесения по времени работы источника и приемника помех.

Примечание: Все элементы Функциональных систем должны быть сконструированы и изготовлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ним до установки на воздушное судно в части электромагнитной совместимости (ЭМС).

8.1.3.18.Состав и содержание придаваемой к самолету и оборудованию технической документации должны обеспечивать правильную эксплуатацию, обслуживание, хранение и транспортировку оборудования. Оборудование должно иметь маркировку, обеспечивающую четкую идентификацию изделий.

25F.8.2.ПИЛОТАЖНО-НАВИГАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

(Изложены требования, относящиеся к комплексам оборудования с экранной индикацией)

8.2.2. Общие требования к пилотажно-навигационному оборудованию

8.2.2.4.На самолете, предназначенном для полетов по Правилам визуальных полетов (ПВП), должно устанавливаться следующее оборудование:

(а) у каждого пилота:

- один экранный комплексный пилотажный индикатор (КПИ), на котором должна индицироваться:

(1) параметрическая информация:

-приборная скорость,

-максимальная эксплуатационная приборная скорость,

-барометрическая высота,

-выставленное пилотом барометрическое давление,

-крен,

-тангаж,

-скольжение (боковая перегрузка).

Примечание. Допускается устанавливать отдельный прибор или индикатор скольжения.

(2) сигнальная информация:

-о достижении максимальной эксплуатационной приборной скорости (V MO),

(b) общее для двух пилотов:

- автономный магнитный компас (типа КИ),

- часы с секундомером, со стрелками или цифровым указателем, показывающие часы, минуты и секунды,

- индикатор температуры наружного воздуха.

Примечание. Допускается индицировать температуру наружного воздуха на одном из экранных индикаторов (по вызову или непрерывно).

8.2.2.5. На самолете, предназначенном для полетов по Правилам полета по приборам (ППП), в дополнении к 8.2.2.4 у каждого пилота должен устанавливаться один экранный комплексный индикатор навигационной обстановки (КИНО).

8.2.2.5.1. На экране КПИ, кроме перечисленной в 8.2.2.4 должна индицироваться следующая информация:

(a) параметрическая:

- вертикальная скорость,

(b) сигнальная:

-о достижении допустимых в эксплуатации углов крена (с указанием или без указания знака крена) на самолете, имеющем ограничения по углу крена.

8.2.2.5.2. На экранах КИНО должна индицироваться следующая параметрическая информация:

- курс,

- признак индицируемого курса,

- координаты текущего места самолета.

8.2.2.5.3. На самолетах, предназначенных для полетов по ППП и имеющих ограничения ожидаемых условий эксплуатации по допустимым углам крена, должны быть установлены сигнализаторы, обеспечивающие выдачу информации о достижении данного ограничения. Значения порога срабатывания средств сигнализации должно быть выбрано таким образом, чтобы для вывода самолета в рекомендованный РЛЭ режим полета не требовалось применение необычных методов пилотирования.

8.2.2.6. На экранах КПИ и КИНО, кроме перечисленной в 8.2.2.4. и 8.2.2.5. должны индицироваться следующая параметрическая и сигнальная информация:

-текущий угол атаки с индикацией допустимого угла атаки и сигнализацией его достижения на самолете, не имеющем естественных или искусственных признаков, предупреждающих о приближении к сваливанию;

-нормальная перегрузка с индикацией максимальной эксплуатационной перегрузки и сигнализации ее достижения на самолете, имеющем ограничения по нормальной перегрузке;

Примечание. В случае, если при любых эволюциях самолета срабатывание сигнализации о достижении допустимого угла атаки происходит раньше, чем срабатывание сигнализации о достижении максимальной эксплуатационной перегрузки, то сигнализация о достижении максимальной эксплуатационной перегрузки не требуется

-текущее число М с индикацией максимального эксплуатационного числа М (М MO) и сигнализацией его достижения на самолете, имеющем ограничения по числу М;

-барометрическая высота в футах при полете самолета по трассам с футовым измерением высот эшелонов.

Примечание. Допускается индицировать ограничения максимальной эксплуатационной приборной скорости и максимального эксплуатационного числа М посредством указателя (индекса) максимальной эксплуатационной приборной скорости.

8.2.2.7.На самолете должны устанавливаться средства автоматического управления (САУ). В состав средств входят автопилот (АП) и при необходимости системы траекторного управления (СТУ), а также автомат тяги двигателей (АТД). Для самолетов, имеющих максимальную крейсерскую высоту полета не более 4200 м, требование данного пункта является рекомендательным.

Примечание. Под средствами автоматического управления понимаются как отдельно взятые АП, СТУ и АТД, так и их совокупность, а также системы (устройства) выполняющие их функции.

8.2.2.8.Параметрическая и сигнальная информация, перечисленная в 8.2.2.4 - 8.2.2.6, должна индицироваться на протяжении всего полета и вне зависимости от режимов работы КПИ и КИНО. Допускается не индицировать число М на взлете, при заходе на посадку и посадке.

Примечание. Сокращение перечня постоянно индицируемой информации может быть принято, если будет продемонстрирован эквивалентный уровень безопасности.

8.2.2.12. На самолете, вмещающем 9 пассажиров и более предназначенном для полетов в условиях ППП, должны быть установлены средства, обеспечивающие выдачу пилотам сигналов о следующих условиях сближения с землей:

-при скорости снижения или скорости сближения с землей, находящейся под самолетом, превышающих установленные ограничения для данного режима;

-при потере высоты или изменении скорости снижения после взлета и при уходе на второй круг, превышающих установленные ограничения для указанных режимов;

-при отклонении ниже глиссады, превышающем установленные ограничения на режиме захода на посадку по радиомаячным посадочным системам;

-при полете самолета ниже допустимой высоты в непосадочной конфигурации. Значения порогов срабатывания средств сигнализации опасной близости земли должны быть выбраны таким образом, чтобы для вывода самолета в безопасный рекомендуемый РЛЭ режим полета не требовалось применения необычных методов пилотирования, а также превышения нормальной перегрузки ny=1,5 или ограничений устанавливаемых РЛЭ, если они наступают при меньших значениях нормальной перегрузки.

8.2.2.13 Средства измерения и стабилизации заданной барометрическй высоты должны иметь точностные и надежностные характеристики, обеспечивающие безопасное выполнение полета __.

Для этого на борту самолета должны быть установлены:

– не менее трех независимых трактов измерения барометрической высоты, два из которых должны быть обеспечены средствами автоматического контроля в полете и иметь в своем составе средства измерения высоты, обеспечивающие компенсацию аэродинамических погрешностей приемников статического давления, если это необходимо;

- средства контроля и сигнализации отклонений от заданной высоты эшелона (для полета самолета по трассам с футовой системой эшелонов – с индикацией высоты в футах);

- средства, обеспечивающие автоматическую__ стабилизацию заданной высоты;

- средства, обеспечивающие передачу данных о текущей высоте полета от основных измерителей высоты в систему УВД.

Примечание. Независимыми считаются тракты измерения высоты, использующие различные системы статического давления; наличие общего для двух систем статического давления пневмокрана не считается нарушением независимости.

## Приложение к п. 8.2.2.13

Требования к бортовым средствам вертикального эшелонирования.

Точностные и надежностные характеристики средств вертикального эшелонирования (СВЭ), установленных на сертифицируемом воздушном судне, должны быть такими, чтобы при полетах по заданным эшелонам выполнялись следующие требования:

1. Расчетная вероятность перекрытия (Рх) для случая встречи двух сертифицированных воздушных судов должна быть не более 1,7 х 10-8;

Примечание 1. Вертикальное перекрытие – такое сближение воздушных судов, при котором расстояние между горизонтальными плоскостями, проходящими через их центр тяжести, не превышает полусуммы вертикальных размеров.

2. Требования пункта обеспечивается, если точностные и надежностные характеристики средств вертикального эшелонирования соответствуют требованиям, представленным в Таблице 1.

2. Суммарная погрешность измерения высоты (систематическая погрешность плюс три средних квадратических отклонений погрешности измерения высоты), не должна превышать 60 м (100 м) при эшелонировании через 300 м (500 м).

Таблица 1

| пп | Параметр | Рекомендуемые значения для эшелонирования через |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 300 м | 500 м |
| 11 | Систематическая для данного типа воздушного судна погрешность системы статического давления, при полете по эшелонам, м, не более | ± 25 | ± 40 |
| 22 | Порог контроля расхождения показаний высотомеров при полете по эшелону, м, не более | 60 ± 20 | 100 ± 20 |
| 33 | Порог срабатывания системы контроля за отклонением от заданного эшелона, м, не более | 60 ± 20 | 60 ± 20 |
| 44 | Среднее квадратическое отклонение погрешности выдерживания заданной высоты полета должно быть ,м, не более | 13 | 20 |
| 55 | Вероятность неконтролируемых отказов каждого канала измерения высоты на час полета, не более | 1 х 10-5 | 1 х 10-5 |

8.2.2.14.В условиях полета по ППП на самолете должны устанавливаться следующие резервные приборы:

- авиагоризонт резервный,

- _указатель приборной скорости,

- _ барометрический высотомер,

- вариометр,

-прибор или индикатор магнитного курса (стабилизированного или вычисленного).

Примечания:1.В качестве индикатора магнитного курса допускается использовать индикатор РМИ.

2.Допускается отсутствие сигнализации отказа курса на индикаторе типа "РМИ".

8.2.2.15.Состав и характеристики резервных приборов должны обеспечивать безопасное завершение полета в соответствии с РЛЭ при полной потере информации на КПИ и КИНО.

Примечания:1.Допускается отсутствие сигнализации отказов на механических резервных приборах.

2.Под механическим прибором понимается как полностью механический прибор, так и электромеханический прибор, у которого сохраняется работоспособность механического канала измерения и индикации при любом отказе электромеханической части прибора.

8.2.2.16.Резервные приборы должны сохранять работоспособность при отказе основных источников электроснабжения.

8.2.3. Средства определения курса.

8.2.3.1.Средства определения курса в условиях полета по ППП должны включать в свой состав, как минимум, два датчика гироскопического (стабилизированного) курса, один датчик магнитного (стабилизированного или вычисленного) курса, прибор или индикатор магнитного курса и автономный магнитный компас (типа КИ). В качестве основных индикаторов магнитного и(или) истинного, и(или) приведенного (к магнитному или истинному меридиану) курсов должны использоваться комплексные индикаторы навигационной обстановки первого и второго пилотов.

Индикация курса первому и второму пилотам должна осуществляться от различных датчиков гироскопического (стабилизированного) курса, получающих питание от различных независимых подсистем (каналов) электроснабжения.

Примечание. На самолетах, летающих только по местным воздушным линиям, допускается устанавливать один датчик гироскопического (стабилизированного) курса, при условии, что в случае его отказа обеспечивается продолжение и завершение полета в ситуации, не худшей, чем усложнение условий полета.

8.2.4. Средства определения крена и тангажа (система авиагоризонтов)

Средства определения крена и тангажа включают в себя совокупность датчиков вертикали, индикаторов и систему контроля, обеспечивающих определение и индикацию пространственного положения самолета и контроль достоверности информации.

8.2.4.1. Любой единичный отказ в средствах определения крена и тангажа, в том числе единичный отказ в системе электроснабжения, не должен приводить к отказу индикации крена и тангажа более чем на одном экранном индикаторе.

Примечания: 1.Для самолетов, предназначенных для полетов по ПВП, применение резервного авиагоризонта не обязательно.

2.В качестве датчиков вертикали могут применяться гировертикали, курсовертикали, инерциальные курсовертикали, инерциальные системы.

3.Пункт рассматривать с 25.1333(b).

8.2.4.3.Индикация углов крена и тангажа на резервном авиагоризонте должна быть идентична с индикацией крена и тангажа на экранных индикаторах в такой степени, чтобы обеспечивалось сравнение показаний крена и тангажа.

8.2.4.5._ Потеря индикации пространственного положения самолета должны рассматриваться как катастрофическая ситуация, при этом должно выполняться требование пункта 3.3.1 раздела А-0 настоящих Норм применительно к катастрофической ситуации. Выдача опасно недостоверной информации на одном из основных индикаторов КПИ без сигнализации должна быть событием крайне маловероятным.

8.2.4.6.Резервный авиагоризонт должен быть подключен к СЭС, таким образом, чтобы его электропитание было обеспечено без дополнительных действий со стороны экипажа _ при отказе всех генераторов, приводимых во вращение маршевыми двигателями.

В качестве резервного авиагоризонта на самолете должен устанавливаться авиагоризонт, сохраняющий работоспособность и функционирующий после пребывания в условиях изменения крена и тангажа в диапазоне ±360 .

8.2.4.9.На самолете, имеющем ограничения по углу крена, сигнализация о достижении допустимых в эксплуатации углов крена должна быть предупреждающей и позволять пилотам, используя информацию о пространственном положении самолета, не допускать выхода самолета за предельные ограничения по крену.

8.2.4.10.При возможных (кроме практически невероятных) отказах в средствах определения крена и тангажа не допускается выдача информации на индикаторы обоих пилотов от одного датчика.

8.2.5. Средства определения воздушных параметров.

8.2.5.1.Для обеспечения нормальной работы средств определения воздушных параметров на самолете должно устанавливаться не менее трех независимых друг от друга систем восприятия как полного, так и статического давлений, состоящих из приемников трубопроводов и отстойников.

8.2.5.4.Первому пилоту должна быть обеспечена возможность ручного и/или автоматического переключения индикации на КПИ барометрической высоты, приборной скорости и вертикальной скорости на одну из других систем полного и статического давления. При этом не допускается индикация обоим пилотам этих параметров от одной и той же системы статического или полного давления.

8.2.5.9. Система восприятия воздушных давлений с подключенными потребителями, кроме мест выхода в атмосферу, должна удовлетворять требованиям по герметичности, указанным в табл. 2.

Таблица 2

|  |  | Начальное значение давления, соответствующее скорости, км/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 200 | 700 |  |
|  | Спадание стрелки на 1 мин соответ-ствующее скорости км/час не более | 1 | 2 |  |

8.2.5.10.Коэффициент запаздывания на уровне земли каждой статической системы при подключении всех потребителей должен быть не более 0,4 с при питании датчиков САУ и не более 1,0 с при питании пилотажно-навигационных приборов.

8.2.5.13.Трубопроводы полного и статического давлений и все изделия, подключаемые к ним, как основные, так и дополнительные, должны иметь маркировку штуцеров подвода давлений: полного - "Д" и статического -"С".

8.2.6. Средства определения координат самолета.

8.2.6.3.На протяжении всего полета должна осуществляться индикация координат текущего места самолета и выдача необходимой (согласованной) информации потребителям и/или в систему экранной индикации.

8.2.6.4.Должна обеспечиваться возможность коррекции счисленных координат.

8.2.6.5. Если существует устройство ввода плана полета в средства определения координат, то перед полетом должна обеспечиваться возможность контроля правильности ввода.

8.2.7. Средства автоматического управления.

Требования, предъявляемые к средствам автоматического управления для самолетов с комплексом оборудования с экранной индикацией изложены в разделе 8.2.7. для самолетов с оборудованием с электромеханической индикацией.

8.2.8. Средства для измерения нормальной перегрузки.

8.2.8.1.Прибор или датчик для измерения нормальной перегрузки должен устанавливаться на самолете таким образом, чтобы обеспечивались измерение и индикация нормальной перегрузки с требуемой для данного самолета точностью.

25F.8.2.ПИЛОТАЖНО-НАВИГАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

(Изложены требования к оборудованию с электромеханической индикацией)

8.2.2.4.На самолете, предназначенном для полетов по ПВП с пассажирами, должно устанавливаться следующее оборудование:

Для двух пилотов:

(а) у каждого пилота:

-прибор или индикатор приборной скорости с индикацией максимальной эксплуатационной приборной скорости (Vмo),

-прибор или индикатор барометрической высоты,

-прибор или индикатор углов крена и тангажа,

-индикатор скольжения,

(b)общее для двух пилотов:

-автономный магнитный компас (типа КИ),

-часы с секундомером, стрелками или цифровым указателем, показывающие часы, минуты и секунды,

-индикатор температуры наружного воздуха.

Для одного пилота:

-приборы, перечисленные в пунктах (а) и (b).

8.2.2.5.На самолете, предназначенном для полетов по ППП, кроме перечисленного в 8.2.2.4, должно устанавливаться следующее оборудование:

Для двух пилотов:

(а)у каждого пилота:

-прибор или индикатор магнитного и(или) истинного (к магнитному или истинному меридиану) курсов, стабилизированных гироскопическими или эквивалентными, или вычислительными устройствами,

-прибор вертикальной скорости (вариометр),

-прибор угловой скорости разворота,

(b)у первого пилота:

-резервный _ барометрический высотомер,

(c)общие для двух пилотов:

-резервный авиагоризонт,

-сигнализатор достижения допустимых в эксплуатации углов крена на самолете, имеющем ограничения по углу крена. Значения порога срабатывания средств сигнализации должно быть выбрано таким образом, чтобы для вывода самолета в рекомендованный РЛЭ режим полета не требовалось применение необычных методов пилотирования.

8.2.2.6.На самолете, кроме перечисленного в 8.2.2.4. и 8.2.2.5, должно устанавливаться следующее оборудование.

(а)У каждого пилота:

-прибор или индикатор текущего числа М с индикацией максимального эксплуатационного числа М (Ммo) на самолете, имеющем ограничения по числу М.

Примечание. Допускается индицировать ограничения максимальной эксплуатационной приборной скорости и максимального эксплуатационного числа М посредством указателя (индекса) максимальной эксплуатационной приборной скорости.

(b)Общие для двух пилотов:

-индикатор текущего угла атаки с индикацией допустимого угла атаки на самолете, не имеющем естественных или искусственных признаков, предупреждающих о приближении к сваливанию,

-прибор или индикатор нормальной перегрузки с индикацией максимальной эксплуатационной перегрузки на самолете, имеющем ограничения по нормальной перегрузке,

-индикатор координат места самолета на самолетах, летающих в условиях ППП по трассам протяженностью более 300км при отсутствии в составе экипажа лица, свободного от пилотирования и выполняющего задачи обеспечения навигации (штурманские функции),

-сигнализатор максимальной эксплуатационной приборной скорости (Vмo),

Примечание. В случае, если при любых эволюциях самолета срабатывание сигнализации о достижении допустимого угла атаки происходит раньше, чем срабатывание сигнализации о достижении максимальной эксплуатационной перегрузки, то сигнализация о достижении максимальной эксплуатационной перегрузки не требуется

(c) прибор(ы) или индикатор(ы) с футовой шкалой высоты у пилотов в случае полета самолета по трассам с футовыми измерениями высот эшелонов.

8.2.2.7.На самолете должны устанавливаться средства автоматического управления (САУ). В состав средств входят АП, и (при необходимости) СТУ и АТД. Для самолетов, имеющих максимальную крейсерскую высоту полета не более 4200 м, требование данного пункта является рекомендательным.

Примечание.Под средствами автоматического управления понимается как отдельно взятые АП, СТУ и АТД, так и их совокупность.

8.2.2.8. Параметры, индицируемые приборами, указанными в 8.2.2.4. - 8.2.2.6, могут индицироваться как на приборах с раздельной индикацией, так и на приборах (индикаторах) с совмещенной индикацией. При этом должна сохраняться раздельная индикация:

- барометрической высоты у первого пилота и приборной скорости у каждого пилота на механических приборах;

- магнитного курса на автономном магнитном компасе, общем для двух пилотов.

Примечания.1.Раздельная индикация приборной скорости, а также барометрической высоты на механических приборах необязательна, если для индикации этих параметров в приборе с совмещенной индикацией используется отдельный механический канал.

2.Под механическим прибором понимается как полностью механический прибор, так и электромеханический прибор, у которого сохраняется работоспособность механического канала измерения и индикации при любом отказе электромеханической части прибора.

8.2.2.9.У одного из пилотов в условиях полета без дополнительных действий со стороны любого члена экипажа должна обеспечиваться индикация углов крена, тангажа и гироскопического (гиромагнитного) курса после возникновения в трактах измерения этих параметров любого единичного отказа, в том числе отказа электропитания. Должно быть обеспечено такое оповещение пилотов при появлении единичных отказов, которое исключает использование недостоверной информации по крену, тангажу и курсу.

8.2.2.11.Указывающие приборы, отображающие углы крена, тангажа и курса, а также барометрическую высоту и приборную скорость, кроме механических приборов (приборы барометрической высоты, приборной скорости и магнитный компас типа КИ), должны иметь сигнализацию отказов тракта измерения параметра, в том числе и электропитания, по сигналам, поступающим в прибор.

Примечание. Допускается отсутствие сигнализации отказа курса на радиомагнитных индикаторах.

8.2.2.12.На самолете, вмещающем 9 пассажиров и более предназначенном для полетов в условиях ППП, должны быть установлены средства, обеспечивающие выдачу пилотам сигналов в следующих условиях сближения с землей:

-при скорости снижения или скорости сближения с землей, находящейся под самолетом, превышающей установленные ограничения для данного режима;

-при потере высоты или изменении скорости снижения после взлета и при уходе на второй круг, превышающих установленные ограничения для указанных режимов;

-при отклонении ниже глиссады, превышающем установленные ограничения на режиме захода на посадку по радиомаячным посадочным системам,

-при полете самолета ниже допустимой высоты в непосадочной конфигурации.

Значение порогов срабатывания средств сигнализации опасной близости земли должно быть выбрано таким, чтобы для вывода самолета в безопасный рекомендуемый РЛЭ режим полета не требовалось применения необычных методов пилотирования, а также превышения нормальной перегрузки ny=1,5 или ограничений, устанавливаемых РЛЭ, если они возникают при меньших значениях нормальной перегрузки.

8.2.2.13 Средства измерения и стабилизации заданной барометрическй высоты должны иметь точностные и надежностные характеристики, обеспечивающие безопасное выполнение полета __.

Для этого на борту самолета должны быть установлены:

– не менее трех независимых трактов измерения барометрической высоты, два из которых должны быть обеспечены средствами автоматического контроля в полете и иметь в своем составе средства измерения высоты, обеспечивающие компенсацию аэродинамических погрешностей приемников статического давления, если это необходимо;

- средства контроля и сигнализации отклонений от заданной высоты эшелона (для полета самолета по трассам с футовой системой эшелонов – с индикацией высоты в футах);

- средства, обеспечивающие автоматическую__ стабилизацию заданной высоты;

- средства, обеспечивающие передачу данных о текущей высоте полета от основных измерителей высоты в систему УВД.

Примечание. Независимыми считаются тракты измерения высоты, использующие различные системы статического давления; наличие общего для двух систем статического давления пневмокрана не считается нарушением независимости.

## Приложение к п. 8.2.2.13

Требования к бортовым средствам вертикального эшелонирования.

Точностные и надежностные характеристики средств вертикального эшелонирования (СВЭ), установленных на сертифицируемом воздушном судне, должны быть такими, чтобы при полетах по заданным эшелонам выполнялись следующие требования:

- Расчетная вероятность перекрытия (Рх) для случая встречи двух сертифицированных воздушных судов должна быть не более 1,7 х 10-8;

Примечание 1. Вертикальное перекрытие – такое сближение воздушных судов, при котором расстояние между горизонтальными плоскостями, проходящими через их центр тяжести, не превышает полусуммы вертикальных размеров.

2. Требования пункта обеспечивается, если точностные и надежностные характеристики средств вертикального эшелонирования соответствуют требованиям, представленным в Таблице 1.

2. Суммарная погрешность измерения высоты (систематическая погрешность плюс три средних квадратических отклонений погрешности измерения высоты), не должна превышать 60 м (100 м) при эшелонировании через 300 м (500 м).

Таблица 1

| № | Параметр | Рекомендуемые значения для эшелонирования через |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 300 м | 500 м |
| 1 | Систематическая для данного типа воздушного судна погрешность системы статического давления, при полете по эшелонам, м, не более | ± 25 | ± 40 |
| 22 | Порог контроля расхождения показаний высотомеров при полете по эшелону, м, не более | 60 ± 20 | 100 ± 20 |
| 33 | Порог срабатывания системы контроля за отклонением от заданного эшелона, м, не более | 60 ± 20 | 60 ± 20 |
| 44 | Среднее квадратическое отклонение погрешности выдерживания заданной высоты полета должно быть ,м, не более | 13 | 20 |
| 55 | Вероятность неконтролируемых отказов каждого канала измерения высоты на час полета, не более | 1 х 10-5 | 1 х 10-5 |

8.2.3. Средства определения курса.

8.2.3.1.Средства определения курса в условиях полета по ППП должны включать в свой состав как минимум два датчика гироскопического (стабилизированного) курса, один датчик магнитного курса, автономный магнитный компас (типа КИ), а также индикаторы магнитного и(или) истинного, и(или) приведенного (к магнитному или истинному меридиану) курсов у каждого пилота. Индикация курса первому и второму пилотам должна осуществляться от различных датчиков гироскопического (стабилизированного) курса, получающих питание от различных независимых подсистем (каналов) электроснабжения.

Примечание. Допускается определение магнитного курса другими способами, например вычислением.

8.2.4. Средства определения крена и тангажа (система авиагоризонтов)

8.2.4.1 Любой единичный отказ в системе авиагоризонтов, в том числе единичный отказ в системе электроснабжения, не должен приводить к отказу более чем одного авиагоризонта.

8.2.4.3.Индикация углов крена и тангажа на резервном авиагоризонте должна быть идентична с индикацией основных авиагоризонтов в такой степени, чтобы обеспечивалось сравнение показаний авиагоризонтов.

8.2.4.5.Потеря индикации пространственного положения самолета должно рассматриваться как катастрофическая ситуация, при этом должно выполняться требование п. 3.3.1 раздела А-0 настоящих Норм применительно к катастрофической ситуации.

Выдача опасно недостоверной информации на одном из основных индикаторов  пространственного положения без сигнализации должна быть событием крайне маловероятным.

8.2.4.6.Резервный авиагоризонт должен быть подключен к СЭС таким образом, чтобы его электропитание было обеспечено без дополнительных действий со стороны экипажа _ при отказе всех генераторов, приводимых во вращение маршевыми двигателями.

В качестве резервного авиагоризонта на самолете должен устанавливаться авиагоризонт, сохраняющий работоспособность и функционирующий после пребывания в условиях изменения угла крена и тангажа в диапазоне ±360°.

8.2.4.9.На самолете, имеющем ограничения по углу крена, сигнализация о достижении допустимых в эксплуатации углов крена должна быть предупреждающей и позволять пилотам, используя информацию о пространственном положении самолета, не допускать выхода самолета за предельные ограничения по крену.

8.2.5. Средства определения воздушных параметров.

8.2.5.1. Для обеспечения нормальной работы средств определения воздушных параметров на самолете должно устанавливаться не менее трех независимых друг от друга систем восприятия как полного, так и статического давлений, состоящих из приемников, трубопроводов и отстойников.

8.2.5.3.Одна из систем восприятия как полного, так и статического давлений должна быть предназначена только для присоединения изделий, используемых первым пилотом.

8.2.5.4.Первому пилоту с его рабочего места должна быть обеспечена возможность переключения его приборов, указывающих барометрическую высоту, приборную скорость и вертикальную скорость на одну из других систем восприятия статического и полного давлений, кроме системы второго пилота.(см.25.1323(f))

8.2.5.9.Система восприятия воздушных давлений с подключенными потребителями, кроме мест выхода в атмосферу, должна удовлетворять требованиям по герметичности, указанным в табл. 2.

Таблица 2

Нормы негерметичности систем полного давления

|  |  | Начальное значение давления, соответствующее скорости, км/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 200 | 700 |  |
|  | Спадание стрелки на 1 мин соответ-ствующее скорости км/час не более | 1 | 2 |  |

8.2.5.10.Трубопроводы должны быть снабжены устройствами, защищающими от скопления влаги (отстойниками), устанавливаемыми в местах, доступных для осмотра и слива конденсата. Внутренний диаметр трубопроводов систем статического и полного давлений должен быть не менее 6 и 4 мм соответственно. Коэффициент запаздывания на уровне земли каждой статической системы при подключении всех потребителей должен быть не более 0,4 с при питании датчиков САУ и не более 1,0 с - при питании пилотажно-навигационных приборов.

8.2.5.12. Основные приборы измерения и индикации барометрической высоты и приборной скорости у первого пилота должны иметь независимые от приборов второго пилота источники указанной информации и электропитания.

8.2.5.13.Трубопроводы полного и статического давлений и все изделия, подключаемые к ним, как основные, так и дополнительные, должны иметь маркировку штуцеров подвода давлений: полного - "Д" и статического - "С".

8.2.5.14.В случае установки футомера его контроль должен осуществляться в соответствии с аналогичными требованиями к высотомерам и в рамках той же системы контроля (8.2.2.13).

8.2.6. Средства автоматического самолетовождения и обеспечения зональной навигации

8.2.6.3. На протяжении всего полета должна осуществляться индикация координат текущего места самолета и выдача необходимой (согласованной) информации в систему автоматического управления и/или в систему командно-пилотажных и плановых индикаторов.

8.2.6.4. Должна обеспечиваться возможность коррекции счисленных координат по данным радиотехнических систем навигации.

8.2.7. Средства автоматического управления.

Требования, изложенные в 8.2.7. распространяются как на отдельно взятые средства автоматического управления (АП, СТУ, АТД), так и на их совокупность (САУ).

Примечание. Во всех случаях, когда в тексте 8.2.7. применена аббревиатура "САУ", это значит, что данное требование относится не только к совокупности средств, объединенных в систему САУ, но также в равной мере к любому отдельно взятому средству, указанному в 8.2.7.

8.2.7.1.Функции, выполняемые средствами автоматического управления, определяются для каждого типа самолета в зависимости от назначения и особенностей его использования. При этом на самолете обязательно выполнение следующих функций:

-стабилизация и управление углами крена и тангажа;

-стабилизация курса;

-стабилизация барометрической высоты полета.

8.2.7.2.Операции управления САУ должны быть простыми, а их осуществление должно быть доступным как первому, так и второму пилотам, а также другим членам экипажа, выполняющим необходимые действия в соответствии с РЛЭ.

8.2.7.3. Включение САУ, переключение режимов и отключение должны сопровождаться соответствующей сигнализацией, формируемой по информации о срабатывании исполнительных устройств, включающих заданный режим. Эта сигнализация должна быть легко различимой с рабочих мест обоих пилотов.

В случае если возможно непроизвольное переключение режимов САУ или ее отключение (например, случайным переключением штурвала), а также при изменениях режимов САУ, осуществляемых автоматически, сигнализация должна быть достаточно эффективной для предотвращения несвоевременного обнаружения пилотами включения режима или отключения САУ.

8.2.7.5.Включение и выключение САУ, а также переключение режимов ее работы не должны приводить к приращению нормальной перегрузки, превышающему по абсолютной величине 0,15 (без учета приращения нормальной перегрузки от управляющих воздействий).

8.2.7.6.Сигналы исправности взаимодействующего с САУ оборудования должны использоваться для предотвращения работы САУ с неисправным оборудованием.

С этой целью:

а)при снятии сигналов исправности должно быть обеспечено выполнение любого из следующих условий:

-автоматическое переключение САУ на работу с исправным оборудованием  с сохранением текущего режима работы САУ,

-автоматическое переключение САУ на другой исправный режим САУ,

-автоматическое отключение САУ.

8.2.7.8. Должны быть приняты меры, исключающие неправильное соединение блоков (элементов) САУ, а также неправильное подсоединение к САУ взаимодействующих систем, устройств или датчиков при выполнении технического обслуживания САУ.

8.2.7.11.Органы быстрого отключения АП должны размещаться на штурвалах первого и второго пилотов на стороне, противоположной рычагам управления двигателями. Органы быстрого отключения АТД должны размещаться на рычагах управления двигателями и обеспечивать возможность отключения АТД рукой, положенной на рычаги управления для их перемещения вручную.

8.2.7.12. При автоматическом управлении полетом самолета с исправной САУ пилотам должна быть обеспечена возможность взятия управления на себя (вмешательства в управление самолетом) путем воздействия на основные рычаги управления без каких-либо дополнительных действий по отключению САУ. При этом прикладываемые к рычагам управления усилия не должны превышать:

50 кгс - в продольном управлении,

30 кгс - в поперечном управлении,

90 кгс - в путевом управлении.

Суммарное усилие, прикладываемое к рычагам управления двигателями, должно получить положительную оценку экипажа. В РЛЭ самолета должны содержаться указания экипажу для случая указанного вмешательства.

8.2.7.15.На самолете, балансировка которого в течение полета с включенной САУ может измениться в пределах, вызывающих затруднение для пилота при взятии управления на себя, должно быть осуществлено автоматическое триммирование усилий на рычагах управления с индикацией пилотам и(или) обеспечена только индикация усилий, дающая пилоту возможность сбалансировать самолет по усилиям так, чтобы в обоих случаях при отключении АП приращение нормальной перегрузки не превышало по абсолютной величине 0,15.

8.2.7.16.Должно быть обеспечено раздельное ручное отключение АТД от органов управления каждым двигателем.

8.2.7.17.Перемещение рычагов управления двигателями при работе АТД и их динамика должны соответствовать рекомендациям изготовителя двигателей.

8.2.8. Прибор или датчик для измерения нормальной перегрузки.

8.2.8.1.Прибор или датчик для измерения нормальной перегрузки должен устанавливаться на самолете таким образом, чтобы обеспечивались измерение и индикация нормальной перегрузки с требуемой для данного самолета точностью.

25F.8.3. РАДИОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НАВИГАЦИИ, ПОСАДКИ И УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ.

8.3.2. Общие требования.

8.3.2.1.Радиотехническое оборудование навигации, посадки и УВД должно соответствовать требованиям, предъявляемым для подтверждения его пригодности к установке на воздушное судно (АП-25.1301(a*)), при этом АФУ РТО НП и УВД, являющиеся частью конструкции планера, сертифицируются совместно с самолетом.

8.3.2.2. Для обеспечения безопасного продолжения и завершения полета при отказах основных источников электроэнергии в соответствии с требованиями 25.1351 должно быть обеспечено функционирование, как минимум, одного из комплектов (если их несколько) следующих видов радиотехнического оборудования:

-аппаратуры посадки СП, ILS, маркерного приемника, MLS, оборудования посадки ДМВ диапазона или только маркерного приемника, если аппаратура СП, ILS, MLS, оборудование посадки ДМВ диапазона не является обязательной для данного типа самолета;

-радиокомпаса.

При этом допускается функционирование только одной из систем посадки, используемой на выбранном аэродроме.

8.3.3. Состав радиотехнического оборудования навигации, посадки и управления воздушным движением.

8.3.3.1.Для обеспечения самолетовождения с требуемой точностью на самолете должно быть установлено следующее радиотехническое оборудование навигации, посадки и управления воздушным движением:

-радиотехническое оборудование измерения малых высот;

-радиотехническое оборудование посадки;

-радиокомпас;

-радиолокационный ответчик УВД;

-радиолокационное метеонавигационное оборудование.

Примечания:1.Радиолокационное метеонавигационное оборудование может не устанавливатьсяна самолетах, если они предназначены для полетов по ПВП _ .

2.Допускается, чтобы радиотехническое оборудование посадки состояло только из маркерного приемника, если ожидаемыми условиями эксплуатации не предусматривается заход на посадку по маякам СП, ILS, MLS, и ДМВ диапазона.

3.Допускается, чтобы радиотехническое оборудование посадки состояло только из угломерного оборудования при наличии маркерного приемника, если ожидаемыми условиями эксплуатации не предусматривается использование дальномерной функции MLS.

8.3.3.2.Если указанного в 8.3.3.1 оборудования по составу и характеристикам недостаточно для выполнения требований к обеспечению необходимой точности навигации и посадки и/или допустимой загрузки экипажа, то состав дополнительного оборудования определяется исходя из ОУЭ.

8.3.4. Требования к радиотехническому оборудованию навигации,

посадки и управления воздушным движением.

8.3.4.1.Радиотехническое оборудование измерения малых высот.

8.3.4.1.1.Радиотехническое оборудование измерения малых высот совместно с другим оборудованием должно обеспечивать:

-измерение истинной высоты полета с необходимой точностью;

-выдачу информации об истинной высоте и отказах для визуальной индикации экипажу и в виде электрических сигналов в другое бортовое оборудование, если эти сигналы используются;

-выдачу экипажу сигналов предупреждения о снижении самолета до заранее установленной истинной высоты.

8.3.4.1.2.Радиотехническое оборудование измерения малых высот должно обеспечивать выполнение указанных выше функций при всех эксплутационных значениях крена и тангажа, а также при всех возможных конфигурациях самолета.

8.3.4.2.Радиотехническое оборудование посадки.

8.3.4.2.1.Радиотехническое оборудование посадки СП, ILS.

8.3.4.2.1.1.Радиотехническое оборудование посадки должно обеспечивать при работе с наземными системами посадки СП и ILS:

-определение положения самолета относительно линий курса и глиссады радиомаячных систем с точностями и до высот, соответствующими посадочному минимуму, установленному для данного самолета;

-выдачу информации о положении самолета относительно линий курса и глиссады радиомаячных систем и об отказах для визуальной индикации экипажу и в виде электрических сигналов в другое бортовое оборудование, если эти сигналы используются;

-выдачу информации о пролете маркерных радиомаяков (МРМ) в виде визуальной и звуковой сигнализации, а также возможность выдачи этой информации в виде электрических сигналов в другое бортовое оборудование.

Примечания.1.На самолетах, ожидаемыми условиями эксплуатации которых не предусматривается заход на посадку по курсо-глиссадным маякам СП и ILS определение и выдача информации о положении самолета относительно линии курса и глиссады не являются обязательными.

2.Конструктивно оборудование, обеспечивающее выдачу информации о пролете маркерных маяков в виде визуальной и звуковой сигнализации, а также возможность выдачи этой информации в виде электрических сигналов в другое бортовое оборудование, может как входить в состав другого оборудования, так и использоваться самостоятельно.

8.3.4.2.1.2.Работоспособность курсового канала радиотехнического оборудования посадки должна обеспечиваться во всех ожидаемых условиях эксплуатации:

-на удалении не менее 45 км при относительной высоте полета над аэродромом 600 м в пределах линейной зоны радиомаяка и отклонении продольной оси самолета в горизонтальной плоскости от направления на радиомаяк до ±20°;

-на удалении не менее 18 км при относительной высоте полета над аэродромом 300 м и отклонении продольной оси самолета в горизонтальной плоскости от направления на радиомаяк до ±90°. При этом чувствительность курсового приемника должна быть не хуже, чем наименьшее из значений Uдоп1 и Uдоп2, рассчитанное по формулам:

Uдоп1 = 14,3 10G1/20         ;     Uдоп2 = 32,1 10G2/20    ,

где:

Uдоп1 - допустимая чувствительность курсового приемника, рассчитанная для удаления 45 км (напряженность поля маяка 40 мкВ/м) при ориентации продольной оси самолета в пределах углов ±20° от направления на маяк, мкВ;

Uдоп2 - допустимая чувствительность курсового приемника, рассчитанная для удаления 18 км (напряженность поля маяка 90 мкВ/м) при ориентации продольной оси самолета в пределах углов ±90° от направления на маяк, мкВ;

G1 - наименьшее возможное значение коэффициента усиления АФУ относительно полуволнового вибратора в секторе ±20° относительно направления полета в горизонтальной плоскости, определенное по результатам измерений на данном типе самолета, дБ;

G2 - наименьшее возможное значение коэффициента усиления АФУ относительно полуволнового вибратора в секторе ±90° относительно направления полета в горизонтальной плоскости, определенное по результатам измерений на данном типе самолета, дБ;

8.3.4.2.1.3.Работоспособность глиссадного канала радиотехнического оборудования посадки должна обеспечиваться во всех ожидаемых условиях эксплуатации на удалении не менее 18 км при относительной высоте полета над аэродромом 300 м в пределах ±8° от оси ВПП относительно глиссадного радиомаяка и отклонении продольной оси самолета в горизонтальной плоскости от направления на радиомаяк до ±45°. При этом чувствительность глиссадного приемника должна быть не хуже, чем Uдоп, рассчитанное по формуле:

Uдоп = 47,3 10G/20      ,

где:

Uдоп - допустимая чувствительность глиссадного приемника, рассчитанная для удаления 18 км (напряженность поля маяка 400 мкВ/м) при ориентации продольной оси самолета в пределах углов ±45° от направления на маяк, мкВ;

G - наименьшее возможное значение коэффициента усиления АФУ относительно полуволнового вибратора в секторе ±45° относительно направления полета в горизонтальной плоскости, определенное по результатам измерений на данном типе самолета, дБ;

8.3.4.2.1.4.Качество сигналов отклонения от линии курса и глиссады должно быть таким, чтобы обеспечивалось приемлемое качество пилотирования во всех режимах захода на посадку, принятых для данного самолета.

8.3.4.2.1.5.Сигнализация световая и/или звуковая при пролете маркерных маяков при заходе на посадку по линиям курса и глиссады должна обеспечиваться в зоне: над дальним МРМ - 600±200 м, над ближним (средним) МРМ - 300±100 м, при угле наклона глиссады от 2,5° до 3°.

8.3.4.2.2.Радиотехническое оборудование посадки MLS.

8.3.4.2.2.1.Радиотехническое оборудование посадки MLS должно обеспечивать при работе с наземными маяками MLS:

-определение положения самолета по азимуту, углу места и дальности относительно соответствующих маяков и определение положения самолета относительно заданной траектории с точностями и до высот, соответствующими посадочному минимуму, установленному для данного самолета;

-выдачу азимутальной, угломестной и дальномерной информации и информации об отклонении от заданной траектории и информации об отказах для визуальной индикации экипажу и в виде электрических сигналов в другое бортовое оборудование, если эти сигналы используются;

-прием разовых команд (запрет перестройки, воздух-земля, взлет-посадка), выдаваемых другими бортовыми системами, необходимых для обеспечения выполнения оборудованием MLS требуемых функций;

-выдачу электрических сигналов об основных и вспомогательных данных, передаваемых маяками MLS и индикацию основных данных.

Примечание. Устройства индикации могут не входить в состав MLS.

8.3.4.2.2.2.Требование 8.3.4.2.2.1. должно обеспечиваться во всех ожидаемых условиях эксплуатации при минимальном значении допустимой плотности потока мощности в регламентируемой зоне действия системы.

8.3.4.2.2.3.Качество азимутальных, угломестных и дальномерных сигналов и основных данных должно быть таким, чтобы обеспечивалось приемлемое качество пилотирования во всех режимах захода на посадку, принятых для данного типа самолета.

8.3.4.2.3.Радиотехническое оборудование посадки дециметрового диапазона.

8.3.4.2.3.1.Радиотехническое оборудование посадки дециметрового диапазона должно обеспечивать при работе с наземными маяками посадки ДМВ диапазона:

-определение положения самолета относительно линии курса и глиссады радиомаячных систем с точностями и до высот, соответствующими посадочному минимуму, установленному для данного самолета;

-определение дальности самолета до ретранслятора дальномера;

-выдачу информации о положении самолета относительно линий курса и глиссады радиомаячных систем и об отказах для визуальной индикации экипажу и в виде электрических сигналов в другое бортовое оборудование, если эти сигналы используются;

-выдачу информации о дальности в виде электрических сигналов для визуальной индикации экипажу и в другое бортовое оборудование.

8.3.4.2.3.2.Работоспособность курсового канала радиотехнического оборудования посадки ДМВ диапазона должна обеспечиваться на удалении от маяка не менее 45 км при относительной высоте полета над аэродромом 600 м.

8.3.4.2.3.3.Работоспособность глиссадного канала радиотехнического оборудования посадки ДМВ диапазона должна обеспечиваться на удалении от маяка не менее 18 км при относительной высоте полета над аэродромом 300 м.

8.3.4.2.3.4.Работоспособность дальномерного канала радиотехнического оборудования посадки ДМВ диапазона должна обеспечиваться на удалении от маяка не менее 50 км при относительной высоте полета над аэродромом 600 м.

8.3.4.2.3.5.Качество сигналов отклонения от линий курса и глиссады должно быть таким, чтобы обеспечивалось приемлемое качество пилотирования во всех режимах захода на посадку, принятых для данного типа самолета.

8.3.4.3.Радиокомпасы(АРК).

8.3.4.3.1.Радиокомпас должен обеспечивать совместно с другим оборудованием:

-получение отсчетов курсовых углов радиостанции (КУР) и выдачу информации об отказах для визуальной индикации экипажу и в виде электрических сигналов в другое бортовое оборудование, если эти сигналы используются;

-осуществление полета на радиостанцию и от нее;

-определение пеленга на радиостанцию и от нее;

-выдачу сигналов опознавания наземных радиостанций.

8.3.4.3.2.На удалениях от радиостанции, где напряженность поля сигнала составляет 70 мкВ/м, погрешность по КУР должна быть не более ±3° на КУР (0° и 180°), ±5° - на остальных КУР.

8.3.4.3.3.При пролете над приводной радиостанцией зона неустойчивой работы автоматического радиокомпаса (АРК) не должна превышать истинной высоты полета.

Примечание. На самолетах, на которых АРК является резервным средством навигации, допускается увеличение зоны неустойчивой работы АРК до 1,5 Н, где Н – истинная высота полета.

8.3.4.4 Радиолокационные ответчики УВД.

8.3.4.4.1. Радиолокационный ответчик УВД должен обеспечить работу с вторичными наземными радиолокаторами на трассах и в зонах аэродромов. _

Потребные режимы работы ответчика ("УВД", "RBS" или "S") определяются в зависимости от ожидаемых условий эксплуатации самолета.

Неселективный ответчик УВД должен обеспечивать прием запросных сигналов и излучение ответных сигналов, содержащих координатный код и информационный код, включающий в себя как минимум следующую информацию: номер самолета, барометрическую высоту полета, сигнал бедствия, специальный импульс идентификации положения.

Адресный ответчик УВД, кроме вышеизложенного, должен обеспечивать прием запросных сигналов в адресных форматах и выдачу содержащейся в них информации бортовым потребителям, а также соответствующие ответы адресным запросчикам с передачей информации  _ в адресных форматах сигналов от бортовых датчиков.

Адресный ответчик должен работать на разнесенные антенны.

8.3.4.4.2. Дальность действия радиолокационного ответчика УВД должна быть не менее:

D = 0,75[4,12(H1 + H2)],

где:

D - дальность, км;

H1 - высота установки антенны наземного радиолокатора, м;

H2 - высота полета самолета, м;

0,75 - безразмерный коэффициент;

4,12 - масштабный коэффициент радиогоризонта, км/м;

при работе с вторичными радиолокаторами, регламентируемая зона действия которых обеспечивает эту дальность.

8.3.4.4.3. Погрешность передачи ответчиком УВД показаний барометрической высоты пилотажных приборов, которые используются для выдерживания заданного профиля полета, не должна превышать 37,5 м с вероятностью 0,95.

8.3.4.5.Радиотехническое оборудование ближней навигации (угломерно-дальномерное) дециметрового диапазона.

8.3.4.5.1.Радиотехническое оборудование ближней навигации должно обеспечивать в зоне действия радиомаяков:

-определение азимута и дальности самолета относительно маяка с точностью, необходимой для самолетовождения по установленным воздушным коридорам;

-выдачу информации об азимуте, дальности и об отказах для визуальной индикации экипажу и в виде электрических сигналов в другое бортовое оборудование, если эти сигналы используются.

8.3.4.5.2.Дальность действия радиотехнического оборудования ближней навигации должна быть не менее:

D = 0,75[4,12(H1 + H2)],

где:

D - дальность, км;

Н1 - высота установки антенны наземного радиомаяка, м;

Н2 - высота полета самолета, м;

0,75 - безразмерный коэффициент;

4,12-масштабныйкоэффициентрадиогоризонта, км/м;

на высотах до 9800 м при работе с наземными маяками, регламентируемая зона действия которых обеспечивает эту дальность.

8.3.4.6.Радиотехническое оборудование угломерной системы VOR.

8.3.4.6.1.Радиотехническое оборудование угломерной системы VOR должно обеспечивать в зоне действия радионавигационных маяков:

-определение углового положения самолета относительно маяков угломерной системы VOR с точностью, необходимой для пилотирования самолета по установленным воздушным коридорам совместно с другим оборудованием, в направлениях на маяк и от маяка;

-выдачу информации об угловом положении самолета и об отказах для визуальной индикации экипажу и в виде электрических сигналов в другое бортовое оборудование, если эти сигналы используются.

8.3.4.6.2.Дальность действия радиотехнического оборудования угломерной системы VOR должна быть не менее:

D = 0,75[4,12(H1 + H2)],

где:

D - дальность, км;

Н1 - высота установки антенны наземного радиомаяка, м;

Н2 - высота полета самолета, м;

0,75 - безразмерный коэффициент;

4,12-масштабныйкоэффициент радиогоризонта, км/м;

в секторе ± 30° от продольной оси самолета и 0,8D для остальных боковых пеленгов при работе с наземными маяками, регламентируемая зона действия которых обеспечивает эту дальность.

При этом чувствительность приемника VOR должна быть не хуже, чем наименьшее из значений Uдоп1 и Uдоп2, рассчитанное по формулам:

Uдоп1 = 31,3. 10G1/20    ;     Uдоп2 = 78,3. 10G2/20   ,

где:

Uдоп1 - допустимая чувствительность приемника VOR, рассчитанная для удаления D (напряженность поля маяка 90 мкВ/м) при ориентации продольной оси самолета в пределах углов ±30° от направления на маяк, мкВ;

Uдоп2 - допустимая чувствительность приемника VOR, рассчитанная для удаления 0,8 D (напряженность поля маяка 225 мкВ/м) при ориентации продольной оси самолета за пределами углов ±30° от направления на маяк, мкВ;

G1 - наименьшее возможное значение коэффициента усиления АФУ относительно полуволнового вибратора в секторе ±30° относительно продольной оси самолета, определенное по результатам измерений на данном типе самолета, дБ;

G2 - наименьшее возможное значение коэффициента усиления АФУ относительно полуволнового вибратора в секторе ±180° относительно продольной оси самолета, определенное по результатам измерений на данном типе самолета, дБ.

8.3.4.7.Радиотехническое оборудование дальномерной системы DME.

8.3.4.7.1.Радиотехническое оборудование дальномерной системы DME должно обеспечивать:

-определение дальности самолета относительно маяков системы с точностью, необходимой для пилотирования самолета совместно с другим оборудованием по установленным воздушным коридорам и осуществления посадки;

-выдачу информации о дальности и об отказах для визуальной индикации экипажу на собственный индикатор и/или на пилотажно-навигационные приборы, и в виде электрических сигналов в другое бортовое оборудование, если эти сигналы используются.

8.3.4.7.2.Дальность действия радиотехнического оборудования дальномерной системы DME в навигационном режиме должна быть не менее:

D = 0,75[4,12(H1 + H2)],

где:

D - дальность, км;

H1 - высота установки антенны наземного радиомаяка, м;

H2 - высота полета самолета, м;

0,75 - безразмерный коэффициент;

4,12-масштабный коэффициент радиогоризонта, км/м;

на высотах до 9800 м при работе с наземными маяками, регламентируемая зона действия которых обеспечивает эту дальность.

Дальность действия DME в режиме посадки должна обеспечиваться при минимальном значении допустимой плотности потока мощности в регламентированной зоне действия маяка.

8.3.4.8.Доплеровские измерители путевой скорости и угла сноса (ДИСС).

Доплеровские измерители при полете на высотах не менее 10 м над любой поверхностью (в том числе над водной поверхностью при волнении, большем (или равном) двух баллов) и при эволюциях самолета с эксплуатационными значениями углов крена и тангажа совместно с другим оборудованием должны обеспечивать:

-определение путевой скорости и угла сноса самолета с требуемыми точностями и диапазонами их значений;

-выдачу информации о путевой скорости, угле сноса и об отказах для визуальной индикации экипажу и в виде электрических сигналов в другое бортовое оборудование, если эти сигналы используются.

Примечание. Допускаются переходы ДИСС в режим"Память" при углах крена более 30°.

8.3.4.9.Радиолокационное метеонавигационное оборудование.

8.3.4.9.1.Радиолокационное метеонавигационное оборудование совместно с другим оборудованием должно обеспечивать:

-получение и отображение информации об опасных метеообразованиях на экранах устройств отображения информации (индикаторе радиолокационного метеонавигационного оборудования или системы экранной индикации) на расстоянии, достаточном для их обхода на безопасном удалении, а при прерывании отображения (вне зависимости от режима работы оборудования) - сигнализацию о наличии опасных метеообразований в заданной зоне в направлении полета самолета;

-определение углового положения и расстояния до наблюдаемых наземных ориентиров или метеообразований;

-выдачу информации об отказах оборудования для визуальной индикации экипажу и в виде электрических сигналов в другое бортовое оборудование, если эти сигналы используются.

8.3.4.9.2.Отображаемая информация о метеообразованиях должна давать представление об их взаимном местоположении в плоскости визирования, а информация о земной поверхности должна позволять производить распознавание наземных ориентиров.

8.3.4.9.3.Устройства отображения информации должны быть сконструированы и установлены таким образом и в таком месте, чтобы обеспечивалась возможность использования информации радиолокационного метеонавигационного оборудования первым и вторым пилотом в любых возможных условиях освещенности в кабине экипажа.

8.3.4.10.Радиотехническое оборудование дальней навигации.

Радиотехническое оборудование дальней навигации совместно с другим оборудованием должно обеспечивать в зоне действия наземных радиомаяков:

-определение местоположения самолета с точностью, необходимой для самолетовождения по установленным воздушным коридорам;

-выдачу информации о местоположении самолета и об отказах для визуальной индикации экипажу и в виде электрических сигналов в другое бортовое оборудование, если эти сигналы используются.

8.3.4.11.Радиотехническое оборудование спутниковой навигации.

Радиотехническое оборудование спутниковой навигации совместно с другим оборудованием должно обеспечивать:

- определение географических координат самолета с точностью, необходимой для самолетовождения по установленным воздушным коридорам;

- выдачу информации о географических координатах и об отказах для визуальной индикации экипажу и в виде электрических сигналов в другое бортовое оборудование, если эти сигналы используются.

8.3.4.12.Радиотехническое оборудование предупреждения и предотвращения столкновений (БСПС).

8.3.4.12.1.Радиотехническое оборудование предупреждения и предотвращения столкновений должно совместно с другим оборудованием обеспечивать:

-с точностью, необходимой для предотвращения столкновений, определение дальности, скорости и разности высот между самолетами, пеленга на другой самолет, оставшегося времени до столкновения и степени опасности сближения;

-выдачу экипажу для визуальной индикации информации о дальности до другого самолета и разности высот между самолетами, его пеленге, степени опасности сближения, о воздушной обстановке в целом и отказах оборудования;

-выработку и выдачу экипажу для визуальной индикации рекомендаций на выполнение маневров увода самолета от возможного столкновения с приближающимся самолетом.

8.3.5. Антенно-фидерные устройства (АФУ).

Требования 8.3.5 распространяются на все установленные на самолете АФУ радиотехнического оборудования навигации, посадки и управления воздушным движением, а также на обтекатели антенн (в части их свойств, влияющих на характеристики АФУ).

8.3.5.1.Общие требования к антенно-фидерным устройствам.

8.3.5.1.1.Конструкция АФУ должна обеспечивать механическую прочность, соответствующую ожидаемым условиям эксплуатации самолета и месту их размещения.

8.3.5.1.2.При размещении антенн на самолете должны быть предусмотрены меры против повреждения выступающих антенн в процессе наземного обслуживания самолета.

8.3.5.1.3.Диэлектрические элементы АФУ и обтекатели антенн, входящие в конструкцию самолета, должны быть сконструированы, изготовлены и установлены на самолете таким образом, чтобы во всех ожидаемых условиях эксплуатации обеспечивалось требуемое качество функционирования связанного с АФУ оборудования, и параметры АФУ соответствовали требованиям 8.3.5.

8.3.5.1.4.Переходное сопротивление между фланцами крепления антенн и корпусом самолета должно быть не более 600 мкОм. При наличии дополнительных установочных элементов суммарная величина переходного сопротивления между фланцем антенны и корпусом самолета должна быть не более 2000 мкОм.

8.3.5.1.5. Сопротивление изоляции АФУ при температуре не выше +35 °С и относительной влажности не более 80% должно быть не менее 20 МОм, а во всех остальных ожидаемых условиях эксплуатации не менее 1 МОм (при рабочем напряжении АФУ не выше 0,4 кВ).

8.3.5.1.6.Конструкция и размещение на самолете соединений антенны с фидерным трактом и аппаратурой должны обеспечивать возможность расстыковки и подключения измерительной аппаратуры.

8.3.5.1.7.Конструкция и размещение антенн, включая обтекатели, должны обеспечивать нормальное функционирование подключенной к ним аппаратуры при работе в условиях обледенения.

8.3.5.1.8.При конструировании и размещении антенн должны быть приняты необходимые меры по их защите от статического электричества.

8.3.5.1.9.При конструировании АФУ и их размещении на самолете должны быть приняты необходимые меры по их защите от ударов молнии, исключающие возможность возникновения аварийной или катастрофической ситуации.

8.3.5.1.10.АФУ должны быть сконструированы и размещены на самолете таким образом, чтобы обеспечивались необходимые развязки между передающими и приемными АФУ, при этом рекомендуется, чтобы:

-развязка между АФУ радиотехнического оборудования посадки, а также угломерной системы VOR и АФУ радиостанций МВ диапазона на рабочих частотах была не менее 35 дБ;

-для антенн радиотехнического оборудования измерения малых высот расстояние между центрами приемной и передающей антенн (D) было не менее 1 м при соблюдении условия На  1,37D, где На - высота установки антенны над землей в момент касания шасси ВПП при посадке самолета. Допускается уменьшение D до 0,6 м при обеспечении выполнения требований 8.3.4.1.

8.3.5.2 Требования к АФУ радиотехнического оборудования измерения малых высот.

8.3.5.2.1Диапазон рабочих частот АФУ должен составлять 4200 - 4400 МГц.

8.3.5.2.2.Для обеспечения работы оборудования в соответствии с требованиями 8.3.4.1 АФУ радиотехнического оборудования измерения малых высот должны быть размещены таким образом, чтобы:

-отклонение плоскостей раскрывов антенн от горизонтальной плоскости самолета не превышало 5°;

-в телесном угле раскрывов антенн с плоским углом при вершине не менее 90° отсутствовали выступающие элементы конструкции:

-поляризация передающей и приемной антенн каждого комплекта совпадала;

8.3.5.3. Требования к курсовым АФУ радиотехнического оборудования посадки ILS, СП.

8.3.5.3.1.Диапазон рабочих частот АФУ должен составлять 108 - 112 МГц.

8.3.5.3.2.Коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН) на выходе АФУ должен быть не более 5.

8.3.5.3.3.Неравномерность распределения горизонтальной составляющей поля в горизонтальной плоскости в переднем секторе ±90° относительно продольной оси самолета должна быть не более 12 дБ.

Примечания.1.Рекомендуется, чтобы коэффициент усиления АФУ в горизонтальной плоскости в направлении полета по сравнению с максимумом излучения полуволнового вибратора был не менее минус 10 дБ при наличии одного или двух выходов и не менее минус 13 дБ при наличии трех выходов (с учетом затухания в фидерном тракте не более 1 дБ).

2.При работе АФУ, имеющего один выход,с двумя или более приемниками, выходом АФУ считается точка подключения фидера к общему входу приемников.

8.3.5.3.4.Поляризация поля должна быть преимущественно горизонтальной. Ослабление вертикальной составляющей поля антенны по отношению к горизонтальной составляющей в направлении вперед вдоль продольной оси самолета должно быть не менее 10 дБ.

8.3.5.3.5.При наличии у антенны двух или трех выходов развязка между выходами АФУ должна быть не менее 6 дБ.

8.3.5.3.6.При использовании курсовой антенны на самолете в качестве антенны угломерной системы VOR она должна также удовлетворять требованиям 8.3.5.10.

8.3.5.4.Требования к глиссадным АФУ радиотехнического оборудования посадки ILS, СП.

8.3.5.4.1.Диапазон рабочих частот АФУ должен составлять 328,6 - 335,4 МГц.

8.3.5.4.2.Коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН) на выходе АФУ должен быть не более 5.

8.3.5.4.3.Неравномерность распределения горизонтальной составляющей поля в горизонтальной плоскости в переднем секторе ±45° относительно продольной оси самолета должна быть не более 6 дБ.

Примечания.1.Рекомендуется, чтобы коэффициент усиления АФУ в горизонтальной плоскости в направлении полета по сравнению с максимумом излучения полуволнового вибратора был не менее минус 12 дБ при наличии одного или двух выходов и не менее минус 15 дБ при наличии трех выходов (с учетом затухания фидерного тракта не более 2 дБ).

2.При работе АФУ, имеющего один выход с двумя или более приемниками, выходом АФУ считается точка подключения фидера к общему входу приемников.

8.3.5.4.4.Поляризация поля должна быть преимущественно горизонтальной. Ослабление вертикальной составляющей поля антенны по отношению к горизонтальной составляющей в направлении вперед вдоль продольной оси самолета должно быть не менее 10 дБ.

8.3.5.4.5.При наличии у антенны двух или трех выходов развязка между выходами АФУ должна быть не менее 6 дБ.

8.3.5.4.6.Антенна должна быть размещена на самолете таким образом, чтобы обеспечивалось безопасное расстояние от самой нижней точки самолета до препятствий или поверхности земли при снижении по глиссаде в процессе захода на посадку во всех ожидаемых условиях эксплуатации.

8.3.5.5.Требования к маркерным АФУ радиотехнического оборудования посадки.

8.3.5.5.1.Рабочая частота маркерных АФУ должна составлять 75 ± 0,1 МГц. Поляризация поля - горизонтальная.

8.3.5.5.2.Коэффициент стоячей волны по напряжению на выходе _ АФУ должен быть не более 5.

8.3.5.5.3.Маркерная антенна должна быть размещена на самолете таким образом, чтобы обеспечивался обзор нижней полусферы.

8.3.5.6. Требования к АФУ радиокомпасов.

8.3.5.6.1. Требования к ненаправленной антенне, входящей в конструкцию самолета.

8.3.5.6.1.1.Диапазон рабочих частот АФУ должен составлять 0,15 - 1,75 МГц.

8.3.5.6.1.2.Действующая высота ненаправленной антенны должна быть не менее 0,1 м.

8.3.5.6.1.3.Емкость ненаправленной антенны должна быть не менее 24 пФ.

8.3.5.6.1.4.Ненаправленная антенна должна быть размещена на самолете таким образом, чтобы обеспечивалась индикация момента пролета приводной радиостанции с требуемой точностью.

8.3.5.6.1.5.Ненаправленная и рамочная антенны должны быть размещены таким образом, чтобы обеспечивалось выполнение требований, изложенных в 8.3.4.3.

8.3.5.6.2.Требования к блоку совмещенных антенн, входящему в комплект поставки АРК.

8.3.5.6.2.1.Диапазон рабочих частот должен составлять 0,15 - 1,75 МГц.

8.3.5.6.2.2.Для обеспечения работы оборудования в соответствии с требованиями 8.3.4.3 блок совмещенных антенн АРК должен быть размещен таким образом, чтобы:

-обеспечивалась отметка момента пролета приводной радиостанции с требуемой точностью;

-выполнялись требования к размещению блока совмещенных антенн на самолете, изложенные в эксплуатационной документации (ЭД) на радиокомпас.

8.3.5.7 Требования к АФУ радиолокационных ответчиков для режима "УВД".

8.3.5.7.1.Диапазон рабочих частот АФУ должен составлять:

-в приемном режиме:

837,5 ±4 МГц, поляризация поля горизонтальная;

1030 ± 3 МГц, поляризация поля вертикальная;

-в передающем режиме:

740 ± 3 МГц, поляризация поля горизонтальная.

8.3.5.7.2.Коэффициент стоячей волны по напряжению АФУ должен быть:

-в диапазоне 837,5 ± 4 МГц не более 5;

-в диапазоне 1030 ± 3 МГц не более 2;

-в диапазоне 740 ± 3 МГц не более 2,5.

8.3.5.7.3.Зона видимости АФУ, определенная на удалении 75% дальности действия ответчика, не должна иметь провалов в горизонтальной плоскости при эксплуатационных углах крена и тангажа.

Примечание. Допускаются отдельные случайные пропадания отметки самолета на время одного-двух оборотов антенны наземного радиолокатора, при скорости вращения не менее 6 об/мин.

8.3.5.8 Требования к АФУ радиолокационных ответчиков для режима "RBS", “S”.

8.3.5.8.1.Диапазон рабочих частот АФУ должен составлять:

- в приемном режиме - 1030 ± 3 МГц;

- в передающем режиме - 1090 ± 3 МГц.

Поляризация поля - вертикальная.

8.3.5.8.2.Коэффициент стоячей волны по напряжению АФУ должен быть не более 2.

8.3.5.8.3.Зона видимости АФУ, определенная на удалении75% дальности действия ответчика, не должна иметь провалов в горизонтальной плоскости при эксплуатационных углах крена и тангажа.

Примечание. Допускаются отдельные случайные пропадания отметки самолета на время одного двух оборотов антенны наземного радиолокатора при скорости вращения не менее 6 об/мин.

8.3.5.8.4.Затухание в фидере между антенной и радиолокационным ответчиком должно быть не более 5 дБ.

8.3.5.9 Требования к АФУ радиотехнического оборудования ближней навигации (угломерно-дальномерного) дециметрового диапазона.

8.3.5.9.1. Диапазон рабочих частот АФУ должен составлять:

- в приемном режиме - 873,6 - 1000,5 МГц;

- в передающем режиме - 726 - 813 МГц;

Поляризация поля - горизонтальная.

8.3.5.9.2. Коэффициент стоячей волны по напряжению на входе АФУ должен быть:

- в приемном диапазоне не более 5;

- в передающем диапазоне не более 2,5.

8.3.5.9.3. Зона видимости АФУ, определенная на расстоянии 75% дальности прямой видимости от радиомаяка, не должна иметь провалов в горизонтальной плоскости при полете с нулевыми кренами.

Неравномерность распределения горизонтальной составляющей поля в горизонтальной плоскости должна быть не более 12 дБ.

Примечания.1.При установке на самолете двухантенного АФУ допускаются отдельные интерференционные провалы в боковых направлениях 90±40° и 270±40°, не влияющие на работу оборудования.

2.Если на самолете установлено АФУ, состоящее из нескольких антенн, поочередно подключаемых к аппаратуре с помощью специального коммутирующего устройства, то процесс переключения не должен нарушать нормальной работы оборудования.

8.3.5.9.4.При использовании АФУ радиотехнического оборудования ближней навигации в качестве АФУ радиотехнического оборудования посадки дециметрового диапазона, оно должно также удовлетворять требованиям 8.3.5.17.

8.3.5.10 Требования к АФУ радиотехнического оборудования угломерной системы VOR.

8.3.5.10.1.Диапазон рабочих частот АФУ должен составлять 108 - 117,975 МГц.

8.3.5.10.2.Коэффициент стоячей волны по напряжению на выходе АФУ не должен превышать 5.

8.3.5.10.3.Диаграмма направленности АФУ в горизонтальной плоскости должна быть всенаправленной. Неравномерность диаграммы направленности должна быть не более 20 дБ.

Примечания.1.Рекомендуется, чтобы коэффициент усиления АФУ в горизонтальной плоскости в направлении продольной оси самолета по сравнению с максимумом излучения полуволнового вибратора был не менее минус 12 дБ при наличии у АФУ одного выхода (с учетом затухания в фидерном тракте не более 3 дБ).

2.При работе АФУ, имеющего один выход с двумя или более приемниками, выходом АФУ считается точка подключения фидерак общему входу приемников.

8.3.5.10.4.Поляризация поля должна быть преимущественно горизонтальной. Ослабление вертикальной составляющей поля антенны в направлении продольной оси самолета по отношению к горизонтальной составляющей должно быть не менее 10 дБ.

8.3.5.10.5.При использовании навигационной антенны угломерной системы VOR в качестве курсовой антенны радиотехнического оборудования посадки она должна также удовлетворять требованиям 8.3.5.3.

8.3.5.11 Требования к АФУ радиотехнического оборудования дальномерной системы DME.

8.3.5.11.1.Дипазон рабочих частот АФУ должен составлять 962 - 1215 МГц. Поляризация поля - вертикальная.

8.3.5.11.2.Коэффициент стоячей волны по напряжению на входе АФУ должен быть не более 2.

8.3.5.11.3.Зона видимости АФУ в навигационном режиме, определенная на расстоянии 75% дальности прямой видимости от радиомаяка, не должна иметь провалов в горизонтальной плоскости при полете с нулевыми кренами.

Зона видимости АФУ в посадочном режиме, определенная вблизи границы регламентированной зоны действия наземного радиомаяка, не должна иметь более одного провала длительностью более 10 с в горизонтальной плоскости при выполнении каждого из виражей с кренами 10°. Выполняются левые и правые виражи.

Примечание. При выполнении виражей наземный радиомаяк должен быть вне зоны выполнения виражей.

8.3.5.11.4.Затухание в фидере между антенной и приемопередатчиком радиотехнического оборудования дальномерной системы ДМЕ должно быть не более 5.

8.3.5.12 Требования к АФУ доплеровских измерителей путевой скорости и угла сноса.

8.3.5.12.1. Диапазон рабочих частот АФУ должен составлять 13325 ± 75 МГц.

8.3.5.12.2. Для обеспечения работы доплеровского измерителя путевой скорости и угла сноса, в соответствии с требованиями 8.3.4.8, АФУ должно размещаться в нижней части фюзеляжа таким образом, чтобы:

-в рабочей зоне лучей приемной и передающей антенн при любых конфигурациях самолета не находились выступающие элементы конструкции самолета;

-в непосредственной близости от АФУ не находились агрегаты с незакрытыми движущимися деталями;

-при наличии диэлектрического обтекателя, входящего в конструкцию самолета, обеспечивалась необходимая развязка между приемной и передающей антеннами.

8.3.5.13Требования к АФУ радиолокационного метеонавигационного оборудования.

8.3.5.13.1.Диапазон рабочих частот АФУ должен составлять 9345 ± 30 МГц _ .

8.3.5.13.2.Для обеспечения работы радиолокационого метеонавигационного оборудования в соответствии с требованиями 8.3.4.9 антенна должна быть размещена таким образом, чтобы обеспечивался обзор в заданном секторе.

8.3.5.14. Требования к АФУ оборудования дальней навигации.

8.3.5.14.1.Требования к антенне аппаратуры дальней навигации (АДН), не входящей в комплект поставки АДН.

8.3.5.14.1.1. Диапазон рабочих частот АФУ должен составлять 10 - 130 кГц. Диапазон рабочих частот может быть сокращен в зависимости от рабочих режимов, задействованных в сопрягаемом оборудовании дальней навигации.

8.3.5.14.1.2. Поляризация поля - вертикальная.

8.3.5.14.1.3.Действующая высота ненаправленной антенны должна быть не менее 0,3 м, емкость - не менее 100 пф, паразитная емкость - не более 10 пф. Допускается hд  0,1 м при выполнении требований 8.3.4.10.

8.3.5.14.1.4.Антенна должна быть размещена в верхней или нижней части фюзеляжа в плоскости симметрии самолета.

8.3.5.14.2.Требования к блоку антенны, входящему в комплект поставки аппаратуры дальней навигации АДН;

8.3.5.14.2.1.Диапазон рабочих частот должен составлять 10 - 130 КГц. Диапазон рабочих частот может быть сокращен в зависимости от рабочих режимов, задействованных в сопрягаемом оборудовании дальней навигации.

8.3.5.14.2.2.Для обеспечения работы оборудования в соответствии с требованиями 8.3.4.10 блок антенны АДН должен быть размещен сверху или снизу фюзеляжа и ориентирован в направлении полета в горизонтальном положении таким образом, чтобы выполнялись требования к размещению, включая выбор места установки блока антенн, изложенные в ЭД на оборудование АДН.

8.3.5.15. Требования к  АФУ радиотехнического оборудования посадки MLS.

8.3.5.15.1.Диапазон рабочих частот АФУ должен составлять 5031 - 5090,7 МГц. Поляризация поля - вертикальная.

8.3.5.15.2.Для обеспечения работы оборудования в соответствии с требованиями п.8.3.4.2.2 АФУ должны быть размещены на самолете таким образом, чтобы обеспечивались требуемые зоны обзора.

8.3.5.15.3.Коэффициент стоячей волны по напряжению на входе АФУ должен быть не более 2.

8.3.5.16. Требования к АФУ оборудования спутниковой навигации.

8.3.5.16.1.Диапазон рабочих частот АФУ должен составлять 1575,42 МГц 12 МГц при работе оборудования спутниковой навигации по сигналам GPS. При работе оборудования спутниковой навигации по сигналам ГЛОНАСС диапазон рабочих частот должен составлять от fн – 5,75 МГц до fв + 5,75 МГц (где fн и fв – верхняя и нижняя несущие частоты ГЛОНАСС, используемые сопрягаемым с АФУ оборудованием спутниковой навигации)

8.3.5.16.2.Для обеспечения работы оборудования спутниковой навигации в соответствии с требованиями 8.3.4.11 антенна должна быть размещена таким образом, чтобы обеспечивался обзор верхней полусферы и выполнялись требования к размещению, в том числе к выбору места установки антенны, изложенные в ЭД на оборудование спутниковой навигации.

8.3.5.17 Требования к АФУ радиотехнического оборудования посадки дециметрового диапазона.

8.3.5.17.1.Диапазон рабочих частот АФУ должен составлять:

- в приемном режиме 905,1 - 966,9 МГц;

- в передающем режиме 772,0 - 808,0 МГц.

Поляризация поля - горизонтальная.

8.3.5.17.2.Коэффициент стоячей волны по напряжению на входе АФУ должен быть:

-в приемном режиме - не более 5;

-в передающем режиме - не более 2,5.

8.3.5.17.3.Неравномерность распределения горизонтальной составляющей поля в горизонтальной плоскости в переднем секторе ±90° относительно продольной оси самолета должна быть не более 12 дБ. При этом максимум диаграммы направленности должен находиться в пределах указанного сектора.

Примечание. Если на самолете установлено АФУ, состоящее из нескольких антенн, поочередно подключаемых к аппаратуре с помощью специального коммутирующего устройства, то процесс переключения не должен нарушать нормальной работы оборудования.

8.3.5.17.4.При использовании АФУ радиотехнического оборудования посадки дециметрового диапазона в качестве АФУ радиотехнического оборудования ближней навигации, оно должно также удовлетворять требованиям 8.3.5.9.

8.3.5.18.Требования к АФУ оборудования предупреждения и предотвращения столкновений (БСПС).

8.3.5.18.1.Диапазон рабочих частот АФУ должен составлять:

- в передающем режиме -1030±3 МГц,

- в приемном режиме -1090±3 МГц.

Поляризация поля - вертикальная.

8.3.5.18.2.Для обеспечения работы оборудования в соответствии с требованиями 8.3.4.12.1 АФУ должно быть размещено на самолете согласно рекомендациям нормативно-технической документации (НТД) на оборудование в части формирования необходимых зон обзора.

8.3.5.18.3.Коэффициент стоячей волны по напряжению АФУ должен быть не более 2.

25F.8.4.РАДИОСВЯЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (РСО).

8.4.2.Общие требования.

8.4.2.1.Радиосвязное оборудование в зависимости от его состава и ОУЭ сертифицируемого самолета должно обеспечивать выполнение следующих функций:

-двухстороннюю связь в пределах прямой радиовидимости с диспетчерской службой каждого аэродрома, на котором предусматривается совершить взлет или посадку и в диспетчерской зоне которого находится самолет;

-двухстороннюю связь в любой момент полета по крайней мере с одной наземной авиационной радиостанцией;

-прием в любой момент полета метеорологических сводок или специальных извещений, передаваемых метеослужбами или диспетчерскими службами аэродромов по трассе полета;

-оперативную связь в любой момент полета между всеми членами экипажа;

-оповещение пассажиров в полете;

-обеспечение речевой информации об особой ситуации при установке на самолете аппаратуры речевой информации;

- _ подачу сигналов для определения местоположения потерпевшего аварию самолета и привода к нему поисково-спасательных средств, а также обеспечение двусторонней речевой связи экипажа (пассажиров) аварийного самолета после посадки вне аэродрома.

8.4.2.2. Радиосвязное оборудование должно соответствовать требованиям, предъявляемым для подтверждения его пригодности к установке на воздушное судно (см. 25.1301(а*)), при этом АФУ радиостанций МВ диапазона, являющиеся частью конструкции планера, а также АФУ радиостанций ДКМВ диапазона сертифицируются совместно с самолетом.

8.4.2.3. Для обеспечения безопасного продолжения и завершения полета при отказах основных источников электроэнергии в соответствии с требованиями 25.1351 должно быть обеспечено функционирование, как минимум:

-аппаратуры внутренней связи;

-аппаратуры речевой информации об особой ситуации;

-одной из двух радиостанций МВ диапазона.

-одного автоматического аварийного радиомаяка КОСПАС-САРСАТ МВ/ДМВ диапазона.

8.4.3. Состав радиосвязного оборудования.

8.4.3.1.Состав радиосвязного оборудования определяется в зависимости от ожидаемых условий эксплуатации самолета.

8.4.3.1.1.На самолетах, совершающих трассовые полеты, во время которых в течение всего полета обеспечивается связь радиостанциями МВ диапазона (разрывы в полях МВ связи, определенные для 80% эффективного радиогоризонта, не превышают 5 мин), устанавливаются:

-две радиостанции МВ диапазона;

-аппаратура внутренней связи;

-авиагарнитуры членов экипажа;

-аварийный радиомаяк «КОСПАС-САРСАТ» МВ/ДМВ диапазона, который приводится в действие автоматически и принудительно вручную экипажем из кабины пилотов;

-_ аварийно-спасательная радиостанция МВ диапазона_.

8.4.3.1.2.На самолетах, совершающих полеты над труднодоступными и малонаселенными районами и большими водными пространствами, устанавливаются:

-две радиостанции МВ диапазона;

-аппаратура внутренней связи;

-авиагарнитуры членов экипажа;

-два аварийных радиомаяка «КОСПАС-САРСАТ» МВ/ДМВ диапазона, из которых как минимум один приводится в действие автоматически и принудительно вручную экипажем из кабины пилотов, а второй является аварийно-спасательным (автономным) и используется вне самолета после аварийной посадки;

-_ аварийно-спасательная радиостанция МВ диапазона.

8.4.3.1.3.На самолетах, совершающих трассовые полеты, во время которых связь в МВ диапазоне обеспечивается не полностью, устанавливаются одна радиостанция ДКМВ диапазона, если разрывы в полях МВ связи, определенные для 80% эффективного радиогоризонта, превышают 5 мин, и две радиостанции ДКМВ диапазона при разрыве, превышающем один час, в дополнение к оборудованию, перечисленному в 8.4.3.1.1 и 8.4.3.1.2.

8.4.3.1.4.На самолетах, совершающих полеты в полярных широтах вне зоны действия МВ радиосвязи со службами УВД, должно быть установлено радиосвязное оборудование, обеспечивающее двустороннюю связь со службами УВД в любой момент полета.

8.4.3.2.Дополнительно к радиосвязному оборудованию, перечисленному в 8.4.3.1, должна устанавливаться аппаратура речевой информации об особой ситуации, если это необходимо для данного типа самолета.

8.4.4.Требования к радиосвязному оборудованию.

8.4.4.1. Радиостанции МВ диапазона.

8.4.4.1.1.Радиостанции МВ диапазона должны обеспечивать в пределах дальности действия оперативную связь непосредственно между экипажем и диспетчерскими службами УВД в телефонном режиме.

8.4.4.1.2.Качество двусторонней связи бортовых радиостанций с наземной радиостанцией на стоянке, при движении по аэродрому и при полете в зоне аэродрома должно быть не хуже четырех баллов по пятибалльной шкале.

8.4.4.1.3.Дальность двусторонней радиосвязи на курсовых углах (0 ± 30)° и (180 ± 30)° при горизонтальном положении самолета должна быть не менее 80% эффективного радиогоризонта на высоте крейсерского полета при качестве связи не хуже трех баллов по пятибалльной шкале.

Примечание. Значение эффективного радиогоризонта вычисляется по формуле:

D = 4,12( Н1 +  Н2 ),

где

D - эффективный радиогоризонт при стандартном коэффициенте рефракции, км;

Н1 - высота подъема антенны наземной радиостанции, м;

Н2 - высота полета самолета, м.

4,12 - масштабный коэффициент радиогоризонта, км/м;

8.4.4.1.4.Дальность двусторонней радиосвязи при любых курсовых углах, кроме указанных в 8.4.4.1.3, при горизонтальном положении самолета должна быть не менее 65% эффективного радиогоризонта на высоте крейсерского полета при качестве связи не хуже трех баллов по пятибалльной шкале.

8.4.4.1.5.Дальность двусторонней радиосвязи в нормальном режиме набора высоты и снижения, а также при максимальных кренах крейсерского полета должна быть не менее 60% эффективного радиогоризонта на высоте крейсерского полета при качестве связи не хуже трех баллов по пятибалльной шкале.

Примечание. Для самолетов с крейсерской высотой полета более, чем 6000 м допускается выполнение требований 8.4.4.1.3 - 8.4.4.1.5 по дальности радиосвязи на любой высоте полета, но не менее, чем 6000 м.

8.4.4.2. Радиостанции ДМКВ диапазона.

8.4.4.2.1.Радиостанции ДКМВ диапазона должны обеспечивать связь экипажа самолета со службой (пунктами) управления воздушным движением в случаях, когда связь через радиостанции МВ диапазона не может быть осуществлена.

8.4.4.2.2.Дальность радиосвязи должна быть не менее 60% максимальной дальности полета самолета при качестве связи не хуже трех баллов по пятибалльной шкале.

Примечание. Надежность связи обеспечивается комплексом организационно-технических мероприятий (прогнозирование частот связи, использование разнесенных наземных центров связи и т.д.).

8.4.4.4.Аппаратура внутренней связи авиационная (АВСА).

8.4.4.4.1.АВСА совместно с авиагарнитурами, микротелефонными трубками и громкоговорителями должна обеспечивать внутреннюю телефонную связь между всеми членами экипажа, в том числе с бортпроводниками (если в составе экипажа имеются бортпроводники), выход на внешнюю двухстороннюю связь через бортовые радиостанции, прием сигналов специального назначения, подключение аппаратуры записи переговоров, оповещение пассажиров в салоне на любых режимах полета с рабочих мест летчиков и бортпроводников, в том числе при рулении и на стоянке самолета.

8.4.4.4.2.Качество внутренней связи между всеми членами экипажа на земле и на всех этапах полета должно быть не хуже четырех баллов по пятибалльной шкале.

8.4.4.4.3.Качество оповещения пассажиров на всех этапах полета в том числе при рулении и на стоянке самолета, должно быть не хуже четырех баллов по пятибалльной шкале.

8.4.4.5.Авиагарнитуры членов экипажа.

8.4.4.5.1.Авиагарнитуры членов экипажа должны обеспечивать совместно с АВСА и радиостанциями внутреннюю и внешнюю связь в условиях окружающего акустического шума.

8.4.4.6.Аварийно-спасательные радиостанции и радиомаяки.

8.4.4.6.1. Аварийные радиомаяки КОСПАС-САРСАТ МВ/ДМВ диапазона должны обеспечивать передачу сигналов для определения координат места аварии самолета и привода поисково-спасательных средств в район аварии.

Аварийно-спасательные радиостанции МВ диапазона должны обеспечивать передачу сигналов для привода поисково-спасательных средств в район аварии и двустороннюю радиосвязь экипажа (пассажиров) потерпевшего аварию самолета.

Аварийные радиомаяки КОСПАС-САРСАТ МВ/ДМВ диапазона должны работать на частотах 121,5 МГц и 406 МГц одновременно.

Аварийно-спасательные радиостанции МВ диапазона должны работать на частоте 121,5 МГц.

8.4.4.6.2.Аварийно-спасательные радиостанции МВ диапазона и аварийные радиомаяки «КОСПАС-САРСАТ» МВ/ДМВ диапазона (кроме неотделяемых) должны быть легкосъемными и размещены в местах, удобных для их быстрого снятия при аварийной эвакуации.

8.4.4.7.Аппаратура речевой информации об особой ситуации.

8.4.4.7.1.Аппаратура речевой информации об особой ситуации должна обеспечивать автоматическое речевое оповещение экипажа путем передачи стандартного сообщения, из числа предварительно записанных на носителе информации.

8.4.4.7.2.Разборчивость речевой информации должна быть не хуже четырех баллов по пятибалльной шкале на всех этапах полета (на фоне других сообщений внутренней или внешней связи допускается ухудшение разборчивости при условии выполнения требований, предъявляемых к звуковой сигнализации в 8.9.4).

8.4.5. Антенно-фидерные устройства (АФУ).

Настоящие требования распространяются на все установленные на самолете АФУ радиосвязного оборудования, а также на обтекатели антенн (в части их свойств, влияющих на характеристики АФУ).

8.4.5.1. Общие требования к антенно-фидерным устройствам.

8.4.5.1.1.Конструкция АФУ должна обеспечивать механическую прочность, соответствующую ожидаемым условиям эксплуатации самолета и месту их размещения.

8.4.5.1.2.При размещении антенн на самолете должны быть предусмотрены меры против повреждения выступающих антенн в процессе наземного обслуживания самолета.

8.4.5.1.3.Диэлектрические элементы АФУ и обтекатели антенн, входящие в конструкцию самолета, должны быть сконструированы, изготовлены и установлены на самолете таким образом, чтобы во всех ожидаемых условиях эксплуатации обеспечивалось требуемое качество функционирования связанного с АФУ оборудования и параметры АФУ соответствовали требованиям раздела 8.4.5.

8.4.5.1.4.Переходное сопротивление между фланцами крепления антенн и корпусом самолета должно быть не более 600 мкОм. При наличии дополнительных установочных элементов суммарная величина переходного сопротивления между фланцами антенны и корпусом самолета должна быть не более 2000 мкОм.

8.4.5.1.5.Сопротивление изоляции АФУ при температуре не выше +35°С и относительной влажности не более 80% должно быть не менее 20 МОм, а во всех остальных ожидаемых условиях эксплуатации не менее 1 МОм при рабочем напряжении не более 0,4 кВ и не менее 2 МОм на каждый полный или неполный киловольт при рабочем напряжении АФУ более 0,4 кВ.

Примечание.Допускается снижение сопротивления изоляции до 1 МОм, если обеспечивается соответствие оборудования требованиям 8.4.

8.4.5.1.6.Конструкция и размещение на самолете соединений антенны с фидерным трактом и аппаратурой должны обеспечивать возможность расстыковки и подключения измерительной аппаратуры.

8.4.5.1.7.Конструкция и размещение антенн, включая обтекатели, должны обеспечивать нормальное функционирование подключенной к ним аппаратуры при работе в условиях обледенения.

8.4.5.1.8.При конструировании и размещении антенн должны быть приняты необходимые меры по их защите от статического электричества.

8.4.5.1.9.При конструировании и размещении антенн должны быть предусмотрены необходимые меры по их защите от ударов молнии.

8.4.5.1.10.АФУ должны быть сконструированы и размещены на самолете таким образом, чтобы между ними обеспечивались необходимые развязки. Рекомендуется, чтобы развязки на рабочих частотах составляли:

-не менее 35 дБ между АФУ радиостанций МВ диапазона;

-не менее 35 дБ между АФУ радиостанций МВ диапазона и курсовым АФУ радиотехнического оборудования посадки (АФУ радиотехнического оборудования угломерной системы VOR).

8.4.5.2. Требования к АФУ радиостанций МВ диапазона.

8.4.5.2.1.Коэффициент стоячей волны по напряжению на входе АФУ должен быть не более 3.

8.4.5.2.2.КПД фидера питания, соединяющего антенну с радиостанцией, должен быть не менее 0,5.

Примечание.В случае, если дальность и качество связи обеспечиваются, КПД фидера питания не нормируется.

8.4.5.2.3.Неравномерность распределения вертикальной составляющей поля в горизонтальной плоскости не должна превышать 12 дБ.

Примечание. Допускается увеличение неравномерности на курсовых углах (90±60)° и (270±60)° в секторах, имеющих ширину не более 10° на уровне минус 14 дБ от максимума диаграммы направленности, если при этом выполняются требования 8.4.4.1.4

8.4.5.3. Требования к АФУ радиостанций ДКМВ  диапазонов.

8.4.5.3.1. Антенны и антенные согласующие устройства (АСУ) должны обеспечивать настройку радиостанций во всем рабочем диапазоне частот в полете и на земле.

8.4.5.3.2. АСУ должны размещаться в непосредственной близости от антенны. Длина антенного ввода должна быть:

-не более 1 м для антенн емкостного типа;

-не более 0,25 м для антенн индуктивного типа.

Примечание.Антенным вводом считается находящаяся под металлической обшивкой самолетачасть проводника, соединяющего АФУ ивозбудитель антенны.

8.4.5.3.3.Антенный ввод должен быть надежно изолирован и закреплен, чтобы исключить возможность прикосновения к металлическим частям конструкции и нарушения изоляции ввода в процессе полета.

8.4.5.3.4.Конструкция элементов передающих АФУ должна обеспечивать работу установленного на самолете передатчика без коронирования и электрических пробоев.

8.4.5.3.5.Должно быть показано, что требования приведенные в 8.4 для ДКМВ связи, выполняются при замене экземпляра радиостанции и/или элементов АФУ с учетом рекомендаций, изложенных в эксплуатационной документации на самолет.

8.4.5.4. Требования к АФУ автоматических аварийных радиомаяков КОСПАС-САРСАТ МВ/ДМВ диапазона.

8.4.5.4.1. Рабочая полоса частот АФУ должна составлять:

-121,5 МГц  7 кГц в МВ диапазоне;

-от 406,018 МГц до 406,035 МГц в ДМВ диапазоне.

8.4.5.4.2. Для обеспечения работы оборудования в соответствии с требованиями, предъявляемыми для подтверждения его пригодности к установке на воздушное судно, АФУ должно быть размещено на самолете согласно рекомендациям нормативно-технической документации (НТД) на оборудование в части формирования необходимых зон обзора.

8.4.5.4.3. Коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН) на входе АФУ должен быть не более 1,5.

25F.8.7. КОМПОНОВКА КАБИНЫ ЭКИПАЖА.

(Изложены требования, относящиеся к комплексам оборудования с экранной индикацией)

8.7.1.3.Для каждого члена экипажа должно быть предусмотрено наличие рабочего места. Рабочие места пилотов должны располагаться в передней части кабины, причем командира самолета - слева. На самолетах, в состав экипажа которых кроме пилотов входит бортинженер, его рабочее место должно размещаться или у правого борта, или между рабочими местами пилотов.

Размещение членов экипажа спиной к направлению полета не допускается.

Примечание. Если РЛЭ предусматривает деятельность бортинженера на его рабочем месте как у правого борта, так и между рабочими местами пилотов, то ему должны быть обеспечены:

-удобство работы на обоих местах;

-удобство перемещения с одного рабочего места на другое без необходимости отстегивать привязные ремни.

8.7.1.5.Все надписи в кабине должны располагаться у тех элементов (рукояток, тумблеров и др.), к которым они относятся, и быть хорошо видимы и различимы днем и ночью в зависимости от ОУЭ. Текстовые сокращения надписей не должны допускать неоднозначность толкования их смысла.

8.7.2.2. Наиболее часто используемые органы управления, в том числе органы управления, используемые во время наиболее сложных этапов полета (например, для пилотов - при заходе на посадку и посадке), а также в сложной и аварийной ситуациях, должны располагаться в наилучших с точки зрения досягаемости и обзора зонах рабочей области каждого члена экипажа. При этом расположение органов управления должно быть выбрано так, чтобы на этапах взлета, захода на посадку, посадки и ухода на второй круг для выполнения действий по РЛЭ пилотам не требовалась смена рук на штурвалах.

Органы управления, установленные на рукоятках штурвала правого пилота, должны располагаться "зеркально" по отношению к их расположению на рукоятках штурвала левого пилота.

8.7.2.5.Расположение органов управления, форма и размеры их рукояток должны обеспечивать быстрое их опознавание и безошибочные действия во всех режимах полета и особых ситуациях.

8.7.2.10.Направление перемещения основных органов управления должно соответствовать следующим требованиям:

- стабилизатор: переключатель вперед (вверх) - пикирование;

- рычаг управления реверсом двигателя:  назад (на себя) - увеличение обратной тяги (мощности).

8.7.2.11.Органы управления режимами работы экранных индикаторов, их перемещения, регулировкой яркости и контрастности должны размещаться в кабине в удобном месте на пультах управления и/или на индикаторах.

8.7.3.1.Угол наклона приборных досок членов экипажа должен обеспечивать достаточное удобство пользования приборами и сигнализаторами, установленными на них.

8.7.3.3.Места для установки приборов и сигнализаторов на рабочих местах членов экипажа должны быть выбраны с учетом степени важности выдаваемой ими информации. При этом могут использоваться:

-группировка по степени относительной важности (значимости) для безопасности полета (например, размещение основных пилотажно-навигационных приборов в верхней и средней зонах приборной доски пилота);

-группировка по функциональному назначению, т.е. по принадлежности к одной функциональной системе (например, размещение рядом приборов, контролирующих работу силовой установки);

-группировка по времени использования, т.е. использования в полете или на земле, на отдельных этапах полета, в определенной временной последовательности и т.д.

8.7.3.4.Приборы и сигнализаторы, установленные на приборных досках членов экипажа, должны быть хорошо видимы ими со своих рабочих мест в условиях дневного и ночного полетов. При этом допускается незначительное эпизодическое изменение членом экипажа своей основной рабочей позы. Показания приборов должны восприниматься членами экипажа без искажений с достаточной степенью точности.

Информация визуальных средств сигнализации должна восприниматься соответствующим членом экипажа без искажений и исключать ошибочные представления о состоянии данной функциональной системы или контролируемого параметра. Должны быть обеспечены нормальная видимость и удобство контроля показаний приборов силовой установки с рабочих мест членов экипажа, которым РЛЭ предписан контроль ее работы.

8.7.3.5.1.Экранные индикаторы, используемые для контроля пилотажно-навигационных параметров, должны размещаться на приборных досках первого и второго пилотов следующим образом:

-индикатор обстановки в вертикальной плоскости (ИВО) - в верхней части приборной доски напротив пилота по оси его кресла, либо со смещением центра индикатора не более ±30 мм от оси,

-индикатор обстановки в горизонтальной плоскости (ИГО) -на одном горизонтальном уровне с ИВО, справа от него на приборной доске первого пилота и слева - на приборной доске второго пилота или под индикатором обстановки в вертикальной плоскости на одной вертикальной оси с ним.

При этом на всех режимах полета при средней центровке для балансировочных положений штурвала должно быть исключено затенение индексов и шкал указателей ИВО. Затенение индексов и шкал указателей ИГО не должно затруднять пилотирование самолета.

8.7.3.5.2.Экран индикатора на лобовом стекле (ИЛС) должен располагаться в центральном поле зрения пилота таким образом, чтобы центр экрана находился в вертикальной плоскости, проходящей через линию визирования, а индицируемые параметры проектировались на фоне внекабинного пространства.

8.7.3.5.3.Шкалы и индексы указателей пилотажно-навигационных параметров должны располагаться на лицевой части ИВО функциональными группами, взаимное расположение которых на всех этапах полета должно быть следующим:

-в центральной части экрана должна размещаться информация о положении самолета в пространстве (например, углы крена и тангажа), командах директорного управления и отклонениях от заданной траектории;

-в левой части экрана должны размещаться скоростные параметры (например, приборная скорость, число М, путевая скорость);

-в правой части экрана должны размещаться высотные параметры (например, вертикальная скорость, барометрическая и геометрическая высота), допускается размещать указатель геометрической высоты в центральной части индикатора.

Индицируемые параметры ИГО должны размещаться следующим образом:

-в верхней части экрана - курсовые параметры (например, курс - текущее и заданное значения, угол сноса, путевой угол);

-в центральной части экрана - линия заданного пути.

Другая информация, отображаемая на ИВО и ИГО, должна размещаться таким образом, чтобы было обеспечено уверенное восприятие всей информации на всех этапах полета.

8.7.3.5.4.Резервные индикаторы основных пилотажно-навигационных параметров должны располагаться в месте, обеспечивающем пилотам возможность безопасного завершения полета в соответствии с РЛЭ при невозможности использования ИВО и ИГО.

8.7.3.6.1.Экранные индикаторы, используемые для контроля параметров силовой установки, самолетных систем, управляющих поверхностей, положения элементов механизации самолета и в качестве универсального сигнального табло в системе сигнализации, должны размещаться на средней приборной доске. При этом членам экипажа должно быть обеспечено удобство считывания информации с индикаторов.

8.7.3.6.2.Взаимное расположение шкал, индексов и других указателей параметров двигателей на экране индикатора должно удовлетворять следующим требованиям:

- указатели одинаковых параметров двигателей должны размещаться в одном горизонтальном ряду, в порядке расположения двигателей на самолете - слева направо,

- указатели разных параметров одного двигателя - в одном вертикальном ряду в порядке значимости контролируемых параметров - сверху вниз;

-при использовании вертикальных шкал указатели параметров двигателей должны размещаться в горизонтальных рядах, число которых определяется количеством индицируемых параметров.

8.7.3.7.Резервные индикаторы основных параметров двигателей (например, тахометры, термометры выходящих газов) должны размещаться по возможности рядом с основным экранным индикатором параметров силовой установки и обеспечивать удобство их использования членами экипажа.

8.7.3.9.Компоновка светосигнальных средств на рабочих местах членов экипажа должна быть выполнена с учетом степени важности выдаваемой ими информации.

8.7.3.10.Каждая группа или блок светосигнальных табло должны быть сформированы по одному из следующих принципов:

-принадлежности к одному функциональному комплексу (например, двигателю);

-одновременного использования (например, при заходе на посадку);

-резерва времени (аварийные, предупреждающие).

8.7.3.11.Аварийные светосигнальные устройства должны быть размещены так, чтобы они были видны из основного рабочего положения члена экипажа. Предупреждающие светосигнальные устройства, а также ЦСО должны быть размещены в зоне удобного обзора с рабочих мест соответствующих членов экипажа, при этом допускается изменение положения головы.

8.7.3.12.ЦСО и аварийные светосигнальные устройства должны быть размещены идентично на приборных досках первого и второго пилотов. Допускается центральные сигнальные огни размещать в верхней части средней приборной доски.

8.7.3.13.Резервные аварийные светосигнализаторы должны размещаться в местах, видимых не менее, чем двумя членами экипажа.

25F.8.7. КОМПОНОВКА КАБИНЫ ЭКИПАЖА.

(Изложены требования к оборудованию с электромеханической индикацией)

8.7.1.4.Рабочее место пилота должно иметь средства, обеспечивающие контроль положения его глаз в условном положении на линии визирования.

8.7.1.5.Все надписи в кабине должны располагаться у тех элементов (рукояток, тумблеров и др.), к которым они относятся, и быть хорошо видимы и различимы днем и ночью в зависимости от ОУЭ. Текстовые сокращения надписей не должны допускать неоднозначности толкования их смысла.

8.7.2.2.Наиболее часто используемые органы управления, в том числе органы управления, используемые во время наиболее сложных этапов полета (например, для пилотов - при заходе на посадку и посадке), а также в сложной и аварийной ситуациях, должны располагаться в наилучших с точки зрения досягаемости и обзора зонах рабочей области каждого члена экипажа. При этом расположение органов управления должно быть выбрано так, чтобы на этапах взлета, захода на посадку, посадки и ухода на второй круг для выполнения действий по РЛЭ пилотам не требовалась смена рук на штурвалах.

Для случаев, когда кресла пилотов располагаются рядом, органы управления, установленные на рукоятках штурвала первого пилота, должны располагаться "зеркально" по отношению к их расположению на рукоятках штурвала левого пилота.

8.7.2.5.Расположение органов управления, форма и размеры их рукояток должны обеспечивать быстрое их опознавание и безошибочные действия во всех режимах полета и особых ситуациях.

8.7.2.10 Направление перемещения основных органов управления должно соответствовать следующим требованиям:

- стабилизатор:  переключатель вперед (вверх) - пикирование;

- рычаг управления реверсом двигателя: назад (на себя) - увеличение обратной тяги (мощности).

8.7.3.3.Места для установки приборов и сигнализаторов на рабочих местах членов экипажа должны быть выбраны с учетом степени важности выдаваемой ими информации. При этом могут использоваться:

-группировка по степени относительной важности (значимости) для безопасности полета (например, размещение основных пилотажно-навигационных приборов в верхней и средней зонах приборной доски пилота);

-группировка по функциональному назначению, т.е. по принадлежности к одной функциональной системе (например, размещение рядом приборов, контролирующих работу силовой установки);

-группировка по времени использования, т.е. использования в полете или на земле, на отдельных этапах полета, в определенной временной последовательности и т.д.

8.7.3.5.4.Резервный авиагоризонт должен размещаться в правой верхней части приборной доски левого пилота вблизи основного прибора, показывающего пространственное положение самолета, либо в верхней части средней приборной доски пилотов, и должен быть виден правому пилоту.

8.7.3.6.Основные приборы контроля силовой установки должны размещаться на средней приборной доске пилотов компактной группой. При этом взаимное размещение их в группе должно соответствовать расположению двигателей на самолете:

-приборы, контролирующие одинаковые параметры работы разных двигателей, должны размещаться в одном горизонтальном ряду в порядке расположения двигателей на самолете - слева направо;

-приборы, контролирующие разные параметры работы одного двигателя, должны размещаться в одном вертикальном ряду в порядке значимости контролируемых параметров - сверху вниз.

Примечание. При использовании комбинированных приборов они должны размещаться таким образом, чтобы исключить возможные ошибки определения, к какому двигателю относится данный индикатор или параметр.

8.7.3.11.Аварийные светосигнальные устройства должны быть размещены так, чтобы они были видны из основного рабочего положения члена экипажа. Предупреждающие светосигнальные устройства, а также центральный сигнальный огонь (ЦСО) должны быть размещены в зоне удобного обзора с рабочих мест соответствующих членов экипажа, при этом допускается изменение положения головы.

8.7.3.12.ЦСО и аварийные светосигнальные устройства должны быть размещены идентично на приборных досках первого и второго пилотов. Допускается центральные сигнальные огни размещать в верхней части средней приборной доски.

25F.8.8. СРЕДСТВА ИНДИКАЦИИ И СИГНАЛИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ (ВСУ) С ГАЗОТУРБИННЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ.

8.8.3.Требования к составу средств индикации и сигнализации параметров работысиловой установки.

8.8.3.1.Для контроля работы силовой установки с ГТД в дополнение к 25.1305 должны быть установлены:

8.8.3.1.7.Средства сигнализации превышения допустимого уровня вибрации каждого двигателя.

8.8.3.1.9. Средства сигнализации превышения допустимого значения частоты вращения роторов.

8.8.3.1.10. Средства сигнализации превышения допустимого значения температуры газа.

8.8.3.1.11. Средства сигнализации резервного остатка топлива.

8.8.3.1.14. Средства сигнализации минимального остатка масла в масляном баке.

8.8.3.1.16. Средства сигнализации появления стружки в масле каждого двигателя, если это необходимо для обеспечения эксплуатации двигателя в полете в пределах ограничений, оговоренных в Руководстве по эксплуатации (РЭ) на двигатель.

8.8.3.1.20. Средства сигнализации работы подкачивающих и перекачивающих насосов, кранов перекрестного питания и перекрывных (пожарных) устройств.

8.8.3.1.22. Средства сигнализации помпажа каждого двигателя, если это необходимо для обеспечения эксплуатации двигателя в полете и на земле в пределах ограничений, оговоренных в РЭ на двигатель.

8.8.3.3.На самолетах с турбовинтовыми двигателями в дополнение к 25.1305 и 8.8.3.1 должны быть установлены средства сигнализации флюгирования воздушного винта каждого двигателя, оборудованного системой автоматического флюгирования.

8.8.4. Требования к составу средств индикации и сигнализации параметров работы ВСУ.

8.8.4.1.Состав средств индикации и сигнализации параметров работы ВСУ должен соответствовать применимым к ВСУ требованиям 25.1305 и 8.8.3.1.

8.8.5.На самолете должны быть установлены средства индикации и сигнализации параметров работы силовой установки и ВСУ дополнительно к указанным в 25.1305 и 8.8.3, если они необходимы для обеспечения эксплуатации двигателя в пределах летных ограничений, оговоренных в РЭ на конкретный двигатель, самолет.

8.8.6.При отключении или отказе основных источников электроснабжения должны быть обеспечены электроснабжением от аварийных источников следующие средства индикации и сигнализации параметров работы силовой установки и ВСУ.

8.8.6.1.Средства индикации и сигнализации, необходимые для запуска ВСУ в полете, а также следующие средства сигнализации параметров работы силовой установки:

-пожара и перегрева в пожароопасных отсеках силовой установки;

-неисправности двигателя, требующие уменьшения режима;

-резервного остатка топлива;

-положения реверсивных устройств.

8.8.6.5. Другие средства индикации и сигнализации параметров работы силовой установки, если на конкретный двигатель и самолет предусмотрены специальные ограничения для этого случая.

25F.8.9. ОБОРУДОВАНИЕ ВНУТРИКАБИННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ.

(Изложены требования, относящиеся к комплексам оборудования с экранной индикацией)

8.9.1. Общие положения

8.9.1.1.Требования настоящего раздела распространяются на средства сигнализации, установленные на самолете и предназначенные для оповещения членов экипажа с помощью следующих видов средств сигнализации - визуальных, звуковых и тактильных - о возникшей на самолете ситуации.

Визуальные средства сигнализации предназначены для выдачи сигналов с помощью экранных индикаторов, светосигнальных устройств, переключателей со световой сигнализацией (ламп-кнопок), бленкеров, флажков (планок) или шторок электромеханических индикаторов.

Звуковые средства сигнализации предназначены для выдачи тональных звуковых сигналов (например с помощью сирены, звонка, зуммера) или речевых сообщений.

Тактильные средства сигнализации предназначены для передачи необходимой информации членам экипажа путем воздействия на механорецепторы кожи и мышечно-суставные рецепторы.

8.9.1.2.Средства внутрикабинной сигнализации, установленные на самолете, обеспечивают выдачу информации (сигналов) трех категорий: аварийной, предупреждающей и уведомляющей. Определение категорий сигнализации производится исходя из информации о событиях, связанных с возможностью возникновения особых ситуаций и степенью их опасности, а также величины времени реакции tр, которым располагает экипаж с момента появления сигнальной информации о возникшей ситуации до момента, когда еще можно предотвратить или прекратить ее опасное развитие.

8.9.1.2.1.К категории аварийной сигнальной информации относится информация о событиях, связанных с возможностью возникновения особых ситуаций, требующих немедленных действий со стороны экипажа. В качестве аварийных принимаются сигналы, характеризующие приближение или достижение эксплуатационных ограничений по параметрам движения самолета (например, доп, nэymax и другие ) и сигналы, для которых tp  15 c.

8.9.1.2.2.К категории предупреждающей сигнальной информации относится информация, требующая немедленного привлечения внимания, но не требующая быстрых действий экипажа. Для предупреждающих сигналов принимается, что располагаемое время tp  15c.

8.9.1.2.3.К категории уведомляющей сигнальной информации относится информация, указывающая на нормальную работу систем, выполнение алгоритма работы членов экипажа и другие. По величине располагаемого времени tp уведомляющая информация не регламентируется.

8.9.2. Общие требования

8.9.2.1.Система сигнализации должна выполнять следующие функции:

8.9.2.1.1.Своевременно привлекать внимание члена экипажа к возникшему состоянию (происшедшему событию). Для этого при необходимости используются следующие сигналы сильного привлекающего действия:

-звуковые сигналы различной тональности, тембра и длительности, а также речевые сообщения;

-тактильные сигналы;

-сигналы светосигнальных устройств, работающих в проблесковом режиме.

8.9.2.1.2.Раскрывать смысл случившегося, т.е. сигнальная информация должна быть определенной. Для этого используются:

-тексты на экранных индикаторах;

-надписи и символы на экранных индикаторах и светосигнальных устройствах;

-тексты речевых сообщений;

-тональность, тембр и длительность звуковых сигналов;

-сигнальные элементы индикаторов;

-тактильные сигналы;

-надписи переключателей со световой сигнализацией.

8.9.2.1.3.Способствовать организации действий, необходимых в данной ситуации. Для этого используются:

-тексты экранных индикаторах;

-надписи и символы светосигнальных устройств;

-тактильные сигналы;

-тексты речевых сообщений;

-выдача сигналов на экранных индикаторах в зависимости от категории сигнальной информации по приоритету.

8.9.2.2.Правильное восприятие информации, выдаваемой средствами сигнализации, должно обеспечиваться на всех этапах и режимах полета в условиях воздействия окружающей среды (шум и вибрация в кабине экипажа, переговоры по внутренней и внешней связи, условия освещения и т.п.)

8.9.2.3.Способ представления сигнальной информации, обеспечиваемый сочетанием различных средств ее выдачи и режимами их работы, должен учитывать категорию сигнальной информации и соответствовать возникшему на борту состоянию.

8.9.2.4.Объем сигнальной информации, выдаваемой каждому члену экипажа на всех этапах и режимах полета, как в нормальной, так и в особых ситуациях, должен быть таким, чтобы обеспечивалось своевременное восприятие происшедшего события и принятие решения о необходимых действиях, а также исключалась излишняя перегрузка внимания каждого члена экипажа.

Рекомендуется использовать интегральную сигнальную информацию, особенно на режимах взлета и посадки, а также для контроля силовой установки и функциональных систем.

Для привлечения внимания и выдачи информации о конкретной ситуации или отказе по одному параметру рекомендуется использовать одновременно не более трех сигнальных устройств. При этом визуальных сигналов сильного привлекающего действия должно быть не более одного.

8.9.2.5. Визуальная сигнальная информация должна являться основным видом выдачи сигнальной информации членам экипажа самолета.

Звуковые и тактильные сигналы, а также речевые сообщения должны использоваться совместно с визуальными сигнализаторами.

8.9.2.6.Аварийная сигнальная информация должна включать сигнал сильного привлекающего действия. При этом должно использоваться не менее двух видов сигнальных средств, воздействующих на разные рецепторы членов экипажа.

8.9.2.7.Аварийная сигнальная информация должна восприниматься не менее, чем двумя членами экипажа. При этом аварийные светосигнальные устройства должны устанавливаться на рабочих местах не менее двух членов экипажа.

8.9.2.8.Аварийная сигнальная информация и, по возможности, предупреждающая сигнальная информация должна представляться в обработанном виде, освобождая экипаж от выполнения логических операций.

8.9.2.8.1.Должны использоваться сигналы, характеризующие неготовность самолета к взлету при таких состояниях систем и агрегатов самолета, которые могут привести на взлете к ситуации тяжелее усложнения условий полета.

Должна использоваться сигнализация о неготовности самолета к посадке, которая информирует экипаж, как минимум, о непосадочной конфигурации самолета.

8.9.2.9.Средства сигнализации и управление ими должны быть построены таким образом, чтобы исключить возможность таких ошибок со стороны членов экипажа, которые могут привести к невыдаче сигналов или невозможности их восприятия в случае срабатывания.

Регулировка громкости звуковых сигналов не допускается.

8.9.2.10.Экипажу должна быть обеспечена возможность проведения контроля исправности всех входящих в систему средств сигнализации.

8.9.2.11.Должна быть обеспечена возможность прекращения выдачи сигналов сильного привлекающего действия с сохранением визуальной сигнальной информации о возникшей ситуации в случае, когда сигнальная информация опознана и воспринята, и экипажем выполнены действия, предписанные РЛЭ. При этом должен быть обеспечен автоматический возврат схемы в исходное положение для получения другого управляющего сигнала.

8.9.2.12.Сигнальная информация, выдаваемая с помощью различных средств сигнализации, должна быть согласована между собой подбором текста надписей и речевых сообщений, а также со значениями индицируемых параметров (не должна им противоречить).

8.9.2.13.Надписи и символы на светосигнальных устройствах и экранных индикаторах и тексты речевых сообщений, выдаваемые аппаратурой речевого оповещения (АРО), должны удовлетворять следующим требованиям:

- содержание речевой информации должно обеспечивать однозначное восприятие экипажем характера возникшего состояния или события;

- должно быть обеспечено максимально возможное совпадение формулировок и порядка построения фразы речевого сообщения и соответствующей надписи светосигнального устройства;

- рекомендации по действиям экипажа в сложившейся ситуации должны начинаться с ключевого слова (например " креном управляй ", " шасси выпусти " и т.п.).

8.9.2.14 Сигналы сильного привлекающего действия аварийной сигнализации, которые не требуют каких-либо действий экипажа на определенной фазе полета, должны быть заблокированы.

8.9.3. Требования к визуальным средствам сигнализации.

8.9.3.2.Красный цвет световой сигнализации должен использоваться только для аварийной сигнальной информации.

Желтый цвет должен использоваться для предупреждающей сигнальной информации; зеленый, голубой (синий) и белый - для уведомляющей сигнальной информации.

Зеленый цвет рекомендуется использовать для информации о нормальной работе систем или агрегатов.

Голубой (синий) цвет рекомендуется использовать для:

- информации, служащей для напоминания экипажу о временном включении и работе систем;

- отображения на экранах индикаторов текстов инструкций о действиях экипажа по парированию отказов или в критических режимах полета в соответствии с РЛЭ.

Белый цвет рекомендуется использовать для:

- обозначения агрегатов и систем на пультах управления и экранов индикаторов - обозначения шкал на циферблатах и экранах индикаторов;

- информации о выполненных экипажем действиях.

8.9.3.3.Световая сигнальная информация должна быть легко различима и не должна оказывать слепящего действия на членов экипажа.

8.9.3.4.Должен обеспечиваться централизованный перевод яркости светосигнальных средств из режима "день" в режим "ночь" и обратно, осуществляемый автоматически и/или вручную с возможностью подрегулировки в каждом из указанных режимов.

При этом должны быть приняты меры к исключению возможности непроизвольного перевода яркости световых сигналов в режим "ночь".

Для аварийных световых сигналов регулировка яркости не рекомендуется.

Допускается регулировка яркости светосигнальной информации по зонам рабочего места члена экипажа.

8.9.3.5.Аварийные световые сигналы, а также сигналы ЦСО, районирующих табло, а также признак появления сигналов на экранах индикаторов должны выдаваться в проблесковом режиме. Проблесковый режим работы световых сигналов должен осуществляться с частотой от 2 до 5 Гц.

8.9.3.6.Сигнальные надписи следует выполнять цветными буквами на темном фоне.

8.9.3.7.Если Нормами летной годности требуется сигнализация отказов на лицевой части электромеханических приборов и индикаторов, то она должна обеспечиваться с помощью выпадающих сигнальных флажков (планок) или шторок, перекрывающих в этом случае часть лицевой части индикатора.

8.9.3.8.Отказ тракта измерения индикации параметра или выдача недостоверной информации должны отображаться на экранах индикаторов способом, однозначно и наглядно характеризующим происшедшее событие. Для этого рекомендуется использовать специальную символику, снятие с экранов индикаторов элементов отображения информации.

8.9.4. Требования к звуковым средствам сигнализации

8.9.4.1.Звуковые сигналы должны выдаваться в виде тональных звуковых сигналов или речевых сообщений в диапазоне звуковых частот 200 - 4000 Гц.

Рекомендуется, чтобы тональный звуковой сигнал состоял не менее чем из двух разнесенных частот указанного диапазона.

8.9.4.2.Общее число тональных звуковых сигналов в кабине должно быть таким, чтобы была обеспечена возможность безошибочного восприятия характера происшедшего события или возникшего состояния.

8.9.4.3.При одновременной выдаче двух тональных звуковых сигналов должна обеспечиваться возможность их восприятия как двух раздельных сигналов, для чего при выборе частот (сочетания частот) тональных звуковых сигналов внутри указанного в 8.9.4.1 диапазона должно быть предусмотрено их разнесение, а также соответствующее кодирование сигналов.

8.9.4.4.Одновременная выдача речевого и тонального звуковых сигналов для сигнализации ободном событии или ситуации не допускается.

8.9.4.5.Сообщения, выдаваемые АРО, должны передаваться женским голосом и повторяться не менее чем два раза для аварийных сигналов. При этом должна быть обеспечена возможность отключения, а также возможность повторного прослушивания сообщения при наличии сигнала от датчика.

8.9.4.6.При использовании АРО для выдачи сигнальных сообщений текст их не должен превышать 13 слов. При этом рекомендуется, чтобы информация начиналась сообщением о том, что произошло на борту, а затем следовала рекомендация по действиям экипажа.

8.9.5. Требования к тактильным средствам сигнализации

8.9.5.1.Тактильный сигнализатор (в случае применения его на самолете) должен использоваться для предупреждения экипажа о выходе на эксплуатационные ограничения по режиму полета. При этом тактильный сигнализатор, устанавливаемый на штурвале или колонке, должен использоваться в качестве аварийного сигнала только для сигнализации о выходе на допустимый угол атаки (доп) и/или положительную максимальную эксплуатационную перегрузку (nэy max).

8.9.5.2.Тактильные сигналы должны восприниматься обоими пилотами. Рекомендуется, чтобы тактильный сигнализатор обеспечивал сигнализацию требуемого направления движения штурвала управления.

8.9.5.3.Тактильная сигнализация не должна вызывать болезненных ощущений.

25F.8.9. ОБОРУДОВАНИЕ ВНУТРИКАБИННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ.

(Изложены требования к оборудованию с электромеханической индикацией)

8.9.1.1.Требования настоящего раздела распространяются на средства сигнализации, установленные на самолете и предназначенные для оповещения членов экипажа с помощью следующих видов средств сигнализации - визуальных, звуковых и тактильных - о возникшей на самолете ситуации.

Визуальные средства сигнализации предназначены для выдачи сигналов с помощью светосигнальных устройств, переключателей со световой сигнализацией (ламп-кнопок), бленкеров, флажков (планок) или шторок электромеханических индикаторов.

Звуковые средства сигнализации предназначены для выдачи тональных звуковых сигналов (например, с помощью сирены, звонка, зуммера) или речевых сообщений.

Тактильные средства сигнализации предназначены для передачи необходимой информации членам экипажа путем воздействия на механорецепторы кожи и мышечно-суставные рецепторы.

8.9.1.2.Средства внутрикабинной сигнализации, установленные на самолете, обеспечивают выдачу информации (сигналов) трех категорий: аварийной, предупреждающей и уведомляющей. Определение категорий сигнализации производится исходя из информации о событиях, связанных с возможностью возникновения особых ситуаций и степенью их опасности, а также величины времени реакции tр, которым располагает экипаж с момента появления сигнальной информации о возникшей ситуации до момента, когда еще можно предотвратить или прекратить ее опасное развитие.

8.9.1.2.1.К категории аварийной сигнальной информации относится информация о событиях, связанных с возможностью возникновения особых ситуаций, требующих немедленных действий со стороны экипажа. В качестве аварийных принимаются сигналы, характеризующие приближение или достижение эксплуатационных ограничений по параметрам движения самолета (например, доп, nэy max и другие), и сигналы, для которых tp < 15 c.

8.9.1.2.2.К категории предупреждающей сигнальной информации относится информация, требующая немедленного привлечения внимания, но не требующая быстрых действий экипажа. Для предупреждающих сигналов принимается, что располагаемое время tp  15 c.

8.9.1.2.3.К категории уведомляющей сигнальной информации относится информация, указывающая на нормальную работу систем, выполнение алгоритма работы членов экипажа и другие. По величине располагаемого времени tp уведомляющая информация не регламентируется.

8.9.2. Общие требования

8.9.2.1.Система сигнализации должна выполнять следующие функции:

8.9.2.1.1.Своевременно привлекать внимание члена экипажа к возникшему состоянию (происшедшему событию). Для этого при необходимости используются следующие сигналы сильного привлекающего действия:

-звуковые сигналы различной тональности, тембра и длительности, а также речевые сообщения,

-тактильные сигналы,

-сигналы светосигнальных устройств, работающих в проблесковом режиме.

8.9.2.1.2.Раскрывать смысл случившегося, т.е. сигнальная информация должна быть определенной. Для этого используются:

-надписи и сигналы светосигнальных устройств,

-тексты речевых сообщений,

-тональность, тембр и длительность звуковых сигналов,

-сигнальные элементы индикаторов,

-тактильные сигналы,

-надписи переключателей со световой сигнализацией.

8.9.2.1.3.Способствовать организации действий, необходимых в данной ситуации. Для этого используются:

-надписи и символы светосигнальных устройств,

-тактильные сигналы,

-тексты речевых сообщений.

8.9.2.2.Правильное восприятие информации, выдаваемой средствами сигнализации, должно обеспечиваться на всех этапах и режимах полета в условиях воздействия окружающей среды (шум и вибрация в кабине экипажа, переговоры по внутренней и внешней связи, условия освещения и т.п.)

8.9.2.3.Способ представления сигнальной информации, обеспечиваемый сочетанием различных средств ее выдачи и режимами их работы, должен учитывать категорию сигнальной информации и соответствовать возникшему на борту состоянию.

8.9.2.4.Объем сигнальной информации, выдаваемой каждому члену экипажа на всех этапах и режимах полета как в нормальной, так и в особых ситуациях, должен быть таким, чтобы обеспечивалось своевременное восприятие произошедшего события и принятие решения о необходимых действиях, а также исключалась излишняя перегрузка внимания каждого члена экипажа.

Рекомендуется использовать интегральные сигнализаторы и районирующие табло, особенно на режимах взлета и посадки, а также для контроля силовой установки и функциональных систем.

Для привлечения внимания и выдачи информации о конкретной ситуации или отказе по одному параметру должно использоваться одновременно не более трех сигнальных устройств.

8.9.2.5.Визуальная сигнальная информация должна являться основным видом выдачи сигнальной информации членам экипажа самолета.

Звуковые и тактильные сигналы, а также речевые сообщения должны использоваться совместно с визуальными сигнализаторами.

8.9.2.6.Аварийная сигнальная информация должна включать в себя сигнал сильного привлекающего действия. При этом должно использоваться не менее двух видов сигнальных средств, воздействующих на разные рецепторы членов экипажа.

8.9.2.7.Аварийная сигнальная информация должна восприниматься не менее, чем двумя членами экипажа. При этом аварийные светосигнальные устройства должны устанавливаться на рабочих местах не менее двух членов экипажа.

8.9.2.8.Аварийная сигнальная информация и, по возможности, предупреждающая сигнальная информация должна представляться в обработанном виде, освобождая экипаж от выполнения логических операций.

8.9.2.8.1.Должны использоваться сигналы, характеризующие неготовность самолета к взлету при таких состояниях систем и агрегатов самолета, которые могут привести на взлете к ситуации более тяжелой, чем усложнения условий полета.

Должна использоваться сигнализация о неготовности самолета к посадке, которая информирует экипаж, как минимум, о непосадочной конфигурации самолета.

8.9.2.9.Средства сигнализации и управления ими должны быть построены таким образом, чтобы исключить возможность таких ошибок со стороны членов экипажа, которые могут привести к невыдаче сигналов или невозможности их восприятия в случае срабатывания.

Регулировка громкости звуковых сигналов не допускается.

8.9.2.10.Экипажу должна быть обеспечена возможность проведения контроля исправности всех входящих в систему средств сигнализации.

8.9.2.11.Должна быть обеспечена возможность прекращения выдачи сигналов сильного привлекающего действия с сохранением визуальной сигнальной информации о возникшей ситуации в случае, когда сигнальная информация опознана и воспринята, и экипажем выполнены действия, предписанные РЛЭ. При этом должен быть обеспечен автоматический возврат схемы в исходное положение для получения другого управляющего сигнала.

8.9.2.12.Сигнальная информация, выдаваемая с помощью различных средств сигнализации, должна быть согласована между собой подбором текста надписей и речевых сообщений, а также с показаниями соответствующих приборов (не должна им противоречить).

8.9.2.13.Надписи и символы на светосигнальных устройствах и тексты речевых сообщений, выдаваемые аппаратурой речевого оповещения (АРО), должны удовлетворять следующим требованиям:

- содержание речевой информации должно обеспечивать однозначное восприятие экипажем характера возникшего состояния или события;

- должно быть обеспечено максимально возможное совпадение формулировок и порядка построения фразы речевого сообщения и соответствующей надписи светосигнального устройства;

- рекомендации по действиям экипажа в сложившейся ситуации должны начинаться с ключевого слова (например " креном управляй ", " шасси выпусти " и т.п.).

8.9.2.14. Сигналы сильного привлекающего действия аварийной сигнализации, которые не требуют каких-либо действий экипажа на определенной фазе полета, должны быть заблокированы

8.9.3. Требования к визуальным средствам сигнализации.

8.9.3.3.Световая сигнальная информация должна быть легко различима и не должна оказывать слепящего действия на членов экипажа.

8.9.3.4.Должен обеспечиваться централизованный перевод яркости светосигнальных средств из режима "день" в режим "ночь" и обратно, осуществляемый автоматически и(или) вручную.

При этом должны быть приняты меры к исключению возможности непроизвольного перевода яркости световых сигналов в режим "ночь".

Для аварийных световых сигналов регулировка яркости не рекомендуется.

Допускается регулировка яркости светосигнальной информации по зонам рабочего места члена экипажа.

8.9.3.5.Аварийные световые сигналы, а также сигналы ЦСО и районирующих табло должны выдаваться в проблесковом режиме. Проблесковый режим работы световых сигналов должен осуществляться с частотой от 2 до 5 Гц.

8.9.3.6.Сигнальные надписи следует выполнять цветными буквами на темном фоне.

8.9.3.7.Если Нормами летной годности требуется сигнализация отказов на лицевой части электромеханических приборов и индикаторов, то она должна обеспечиваться с помощью выпадающих сигнальных флажков (планок) или шторок, перекрывающих в этом случае часть лицевой части индикатора.

8.9.4. Требования к звуковым средствам сигнализации.

8.9.4.1.Звуковые сигналы должны выдаваться в виде тональных звуковых сигналов или речевых сообщений в диапазоне звуковых частот 200 - 4000 Гц.

Рекомендуется, чтобы тональный звуковой сигнал состоял не менее чем из двух разнесенных частот указанного диапазона.

8.9.4.2.Общее число тональных звуковых сигналов в кабине должно быть таким, чтобы была обеспечена возможность безошибочного восприятия характера происшедшего события или возникшего состояния.

8.9.4.3.При одновременной выдаче двух тональных звуковых сигналов должна обеспечиваться возможность их восприятия как двух раздельных сигналов, для чего при выборе частот (сочетания частот) тональных звуковых сигналов внутри указанного в 8.9.4.1 диапазона должно быть предусмотрено их разнесение, а также соответствующее кодирование сигналов.

8.9.4.4.Одновременная выдача речевого и тонального звуковых сигналов для сигнализации об одном событии или ситуации не допускается.

8.9.4.5.Сообщения, выдаваемые АРО, должны передаваться женским голосом и повторяться не менее двух раз. При этом должна быть обеспечена возможность отключения, а также возможность повторного прослушивания сообщения при наличии сигнала от датчика.

8.9.4.6.При использовании АРО для выдачи сигнальных сообщений текст их не должен превышать 13 слов. При этом рекомендуется, чтобы информация начиналась сообщением о том, что произошло на борту, а затем следовала рекомендация по действиям экипажа.

8.9.5. Требования к тактильным средствам сигнализации.

8.9.5.1.Тактильный сигнализатор (в случае применения его на самолете) должен использоваться для предупреждения экипажа о выходе на эксплуатационные ограничения по режиму полета. При этом тактильный сигнализатор, устанавливаемый на штурвале или колонке, должен использоваться в качестве аварийного сигнала только для сигнализации о выходе на допустимый угол атаки (доп) и/или положительную максимальную эксплуатационную перегрузку (nэy max).

8.9.5.2.Тактильные сигналы должны восприниматься обоими пилотами. Рекомендуется, чтобы тактильный сигнализатор обеспечивал сигнализацию требуемого направления движения штурвала управления.

8.9.5.3.Тактильная сигнализация не должна вызывать болезненных ощущений.