Условные обозначения, применяемые в FAR-25 (АП-25)

и соответствующие им обозначения, принятые ранее

в отечественной практике сертификации (НЛГС-3)

| VS | VC | скорость сваливания или минимальная скорость установившегося полета, на которой самолет управляем. |
| --- | --- | --- |
| VS1 | VC1 | скорость сваливания или минимальная скорость установившегося полета, полученная в конкретной конфигурации. |
| VS0 | VC0 | скорость сваливания или минимальная скорость установившегося полета в посадочной конфигурации. |
| V1 | V1 | максимальная скорость на взлете, на которой пилот должен предпринять первое действие (например: применить тормоза, уменьшить тягу, отклонить тормозные щитки) для остановки самолета в пределах дистанции прерванного взлета. Скорость V1 также является минимальной скоростью на взлете на которой пилот может продолжить взлет после отказа критического двигателя на скорости VEF и достичь требуемую высоту над поверхности взлета в пределах потребной дистанции взлета. |
| VEF | V отк | скорость, на которой предполагается отказ критического двигателя на взлете |
| V MCG | Vmin эр | минимальная эволютивная скорость разбега. |
| V MC | Vmin эв | минимальная эволютивная скорость взлета. |
| VR | V п.ст | скорость в момент подъема носовой опоры шасси. |
| V2 MIN |  | минимальная безопасная скорость взлета |
| V2 |  | безопасная скорость взлета. |
| VMCL | Vmin эп | минимальная эволютивная скорость захода на посадку со всеми работающими двигателями. |
| VMCL-2 | Vmin эп-2 | минимальная эволютивная скорость захода на посадку с двумя неработающими двигателями. |
| VMU | Vmin отр | минимальная скорость отрыва на взлете. |
| VLOF | V отр | скорость отрыва на взлете. |
| VFE | Vmax  | максимальная допустимая скорость в полете с отклоненными закрылками и/или предкрылками. |
| VREF | V зп | скорость захода на посадку со всеми работающими двигателями. |
| VREF-1 | V зп-1 | скорость захода на посадку с одним неработающим двигателем. |
| VLE | Vmax ш | максимальная скорость полета с выпущенным шасси. |
| VLO | Vmax в.у.ш. | максимальная скорость, при которой может производиться выпуск и уборка шасси. |
| VMO | Vmax э | максимальная эксплуатационная скорость. |
| MMO | Mmax э | максимальное эксплуатационное число М. |
| VD | V max max | расчетная предельная скорость. |
| VDD |  | расчетная скорость для тормозных устройств |
| MD | M max max | расчетное предельное число М. |
| VDF | V max max | максимальная скорость, продемонстрированная в испытаниях. |
| MDF | M max max | максимальное число М, продемонстрированное в испытаниях. |
| VA |  | расчетная скорость маневрирования. |
| VB |  | расчетная скорость при максимальной интенсивности порывов ветра. |
| VC |  | расчетная крейсерская скорость. |
| VF |  | расчетная скорость при выпущенных закрылках. |
| VFC/MFC |  | максимальная скорость и число Маха для характеристик устойчивости. |
| VRA |  | рекомендуемая скорость для пролета зоны турбулентности |

Для краткого обозначения скоростей используются следующие сокращения:

IAS (ПР)   - приборная скорость

CАS (ИЗ)  - индикаторная земная скорость

EAS (ИН) - индикаторная  скорость

TAS (ИС) - истинная скорость