УПРАВЛЕНИЕ ПОДПОРНЫМ КЛАПАНОМ РД57-2 И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ КЭ94-2 В ЛИНИИ ЦИРКУЛЯЦИИ МЕЖДУ ГИДРОБАКАМИ ГС2 И РЕЗЕРВНОЙ НС

Управление подпорным клапаном и распределителем - электрическое.

Электросистема управления обеспечивает:

- автоматическое управление подпорным клапаном при выпуске основных опор шасси и выпуске-
уборке закрылков и предкрылков;

- автоматическое открытие подпорного клапана на земле при уровне жидкости в баке ГС2
менее 49 %;

- автоматическое и ручное закрытие подпорного клапана;

- сигнализацию закрытого положения подпорного клапана;

- автоматическое закрытие распределителя при понижении уровня жидкости в баке второй гидро
системы ниже допустимого значения или при повышении давления в баке резервной насосной
станции выше допустимого значения.

РАБОТА ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ (рис. 9)

На земле при выпущенных шасси и открытых замках убранного положения стоек шасси реле 32.60-К7 сработано, подпорный клапан 10-Y3 открыт.

При взлете после уборки шасси и закрытия замков убранного положения стоек шасси реле 32.60-К7 отпускает и размыкает цепь управления подпорным клапаном 10-Y3.

Напряжение 27 В отключается от:

- подпорного клапана 10-Y3, клапан закрывается;

- блока 46.00-А2, в результате изменяется вид символа подпорного клапана.

При уборке закрылков (предкрылков) срабатывает реле 27.50-К8 (27.80-К8), через свои контакты А1-А2 и контакты АЗ-А2 реле 10-К9 подключает напряжение 27 В:

- к подпорному клапану 10-Y3, клапан открывается;

- к блоку 46.00-А2 для формирования вида символа подпорного клапана.

После уборки закрылков (предкрылков) реле 27.50-К8 (27.80-К8) отпускает, своими контактами разрывает цепь управления подпорным клапаном 10-Y3, клапан закрывается, вид символа подпорного клапана изменяется.

При выпуске шасси перед посадкой срабатывает реле 32.30-К1 и подключает напряжение 27 В к подпорному клапану 10-Y3 и к блоку 46.00-А2, в результате клапан открывается и изменяется вид символа подпорного клапана. При открытии замков убранного положения стоек шасси срабатывает реле 32.60-К7 и замыкает цепь управления подпорным клапаном на открытие.