#### Раздел В - ПОЛЕТ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

25.21 Доказательство соответствия

(a) Следует обеспечить соответствие каждому требованию данного раздела при всех возможных комбинациях веса и центровки самолета в пределах вариантов загрузки самолета, для которых запрашивается сертификат типа. Соответствие требованиям должно устанавливаться:

(1)Посредством испытаний, проводимых на самолете, на который требуется получить сертификат типа, или по расчетам, основанным на результатах испытаний и равным им по точности.

(2)Посредством исследования каждой возможной комбинации веса и центровки, если это соответствие не может быть логически выведено из обследованных комбинаций.

(b)[Зарезервировано]

(с)Управляемость, устойчивость, балансировка и характеристики сваливания самолета должны быть показаны для всего диапазона высот вплоть до максимальной высоты, возможной в условиях эксплуатации.

(d)Параметры, критические для проводимых испытаний, такие как вес, загрузка, центровка и моменты инерции, воздушная скорость, тяга двигателей и ветер, должны в летных испытаниях выдерживаться в пределах приемлемых допусков

(е)Если соответствие требованиям к летным характеристикам самолета зависит от системы улучшения устойчивости самолета или от любого другого автоматического устройства или устройства с силовым приводом, то должно быть доказано соответствие параграфам 25.671 и 25.672.

(f)Для показа соответствия требованиям 25.105(d), 25.125, 25.233 и 25.237 скорость ветра следует замерять на высоте 10 м над поверхностью земли или скорректировать на разницу между высотой, на которой замеряется скорость ветра, и высотой 10 м.

25.23 Ограничения по распределению загрузки.

(а)Должны быть установлены диапазоны весов и центровок, при которых возможна безопасная эксплуатация самолета. Если комбинация веса и центровки допустима лишь в определенных пределах распределения нагрузки (например, по размаху крыла), которая может быть случайно превышена, то должны быть установлены эти пределы и соответствующие комбинации веса и центровки.

(b) Ограничения по распределению нагрузки не могут превышать:

(1)Выбранных пределов;

(2)Пределов, при которых испытывалась конструкция; или

(3)Пределов, при которых показано соответствие каждому применимому летному требованию, изложенному в данном разделе.

25.25Ограничения веса.

(а)Максимальные веса. Максимальные веса, соответствующие условиям эксплуатации самолета (стоянка, рулeние на земле или воде, взлет, крейсерский полет и посадка), условиям окружающей среды (высота и температура) и условиям загрузки (вес без топлива, положение центра тяжести и распределение веса) должны устанавливаться таким образом, чтобы они не превышали:

(1) Наибольшего веса, выбранного Заявителем для данных условий;

(2) Наибольшего веса, при котором показано соответствие всем применимым требованиям по прочности конструкции и требованиям настоящего раздела.

(3) Наибольшего веса, при котором показано соответствие сертификационным требованиям, приведенным в Части 36 Авиационных правил.

(b)Минимальный вес. Минимальный вес (наименьший вес, при котором показано соответствие каждому применимому требованию, изложенному в данном разделе) должен устанавливаться таким образом, чтобы он не был меньше:

(1)минимального веса, выбранного Заявителем;

(2)минимального расчетного веса (наименьшего веса, при котором показано соответствие требованиям прочности конструкции, указанным в разделе С настоящих Норм) или;

(3)минимального веса, при котором показано соответствие каждому применимому требованию настоящего раздела.

25.27Пределы центровок.

Должны устанавливаться предельно передняя и предельно задняя центровки для всех эксплуатационных условий. Предельные центровки не должны выходить за следующие пределы:

(а)пределы, выбранные Заявителем;

(b)пределы, при которых доказана прочность конструкция;

(с)пределы, при которых показано соответствие всем применимым требованиям настоящего раздела.

25.29Вес пустого самолета и соответствующая центровка.

(а)Вес пустого самолета и соответствующая ему центровка должны определяться путем взвешивания самолета с учетом:

(1)закрепленного балласта;

(2)невырабатываемого остатка топлива, определяемого в соответствии с параграфом 25.959;

(3)Полного веса рабочих жидкостей, включая:

(i)Масло;

(ii)Гидравлическую жидкость; и

(iii)Другие жидкости, необходимые для нормальной работы систем самолета, кроме питьевой воды, воды, предварительно заливаемой в туалет, и воды предназначенной для впрыска в двигатель.

(b)Условия, при которых производится взвешивание пустого самолета, должны быть четко определены и легко воспроизводимы.

25.31Съемный балласт.

Съемный балласт разрешается использовать для демонстрации соответствия самолета летным требованиям, указанным в данном разделе.

25.33Пределы числа оборотов и шага воздушного винта.

(а)Должны быть установлены такие предельные значения числа оборотов и шага воздушного винта, которые могут обеспечивать:

(1)Безопасность полета в условиях нормальной эксплуатации самолета; и

(2)Соответствие требованиям к летным характеристикам, изложенным в параграфах 25.101 - 25.125.

(b)У регулятора постоянных оборотов должен быть предусмотрен ограничитель числа оборотов воздушного винта. Он должен ограничивать максимально возможное регулируемое число оборотов в минуту.

(с)Средства, используемые для ограничения положения малого шага воздушного винта, должны устанавливаться таким образом, чтобы число оборотов двигателя не превышало большей из двух цифр - 103% от максимально допустимого числа оборотов двигателя или 99% от утвержденного максимального заброса оборотов при -

(1)Лопастях воздушного винта на пределе малого шага и неработающем регуляторе оборотов;

(2)Неподвижном самолете в стандартных атмосферных условиях и отсутствии ветра; и

(3)Двигателях, работающих на пределе максимального взлетного крутящего момента для турбовинтовых самолетов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

25.101Общие положения.

(а)Если нет других указаний, самолеты должны удовлетворять соответствующим требованиям к летным характеристикам, которые изложены в настоящем разделе, для фактических атмосферных условий и cпокойного воздуха.

(b)В том случае, когда на характеристики влияет мощность или тяга двигателя, характеристики определяются при следующих относительных влажностях:

(1)Для самолетов с газотурбинными двигателями -

(i)80% - при стандартных и более низких температурах;

(ii)34% - при температурах на 28 °С выше стандартных и при более высоких температурах.

В диапазоне между указанными температурами относительная влажность изменяется линейно.

(2)[Зарезервирован]

(с)Характеристики должны соответствовать располагаемой тяге в конкретных атмосферных условиях, конкретных режимах полета и при относительной влажности, указанной в пункте (b) данного параграфа. Располагаемая тяга должна соответствовать мощности или тяге двигателя, не превышая утвержденную мощность или тягу, за вычетом:

(1)потерь в силовой установке;

(2)мощности или эквивалентной тяги, потребляемой агрегатами силовой установки и системами в соответствии с конкретными атмосферными условиями и конкретными режимами полета.

(d) Если нет других указаний, Заявитель должен выбрать конфигурации, применяемые при взлете, полете по маршруту, заходе на посадку и посадке.

(е)Конфигурации самолета могут меняться в зависимости от веса, высоты и температуры. Эти изменения должна отвечать требованиям, изложенным в пункте (f) данного параграфа.

(f) Если нет других указаний, в процессе определения дистанций прерванного взлета, траекторий начального набора высоты, взлетных и посадочных дистанций, изменение конфигурации, скорости, мощности и тяги следует производить в порядке, установленном Заявителем для эксплуатационных условий.

(g)Должен быть установлен порядок действий при уходе на второй круг и при прерванной посадке в зависимости от условий, изложенных в параграфах 25.119 и 25.121(d).

(h)Процедуры, установленные в соответствии с пунктами (f) и (g) данного параграфа должны:

(1)быть такими, чтобы они могли соответствующим образом выполняться в эксплуатации членами экипажа средней квалификации;

(2)предусматривать использование безопасных и надежных методов и устройств;

(3)учитывать реально возможные задержки по времени при выполнении этих процедур.

(i) Дистанции прерванного взлета и посадочные дистанции, указанные в 25.109 и 25.125, соответственно, должны быть определены при полном предельном износе в пределах допуска всех тормозных колодок колес.

25.103Скорость сваливания.

(а)Скорость VS является земной индикаторной скоростью сваливания или минимальной скоростью установившегося полета, выраженной в км/ч, при которой самолет управляем при:

(1)нулевой тяге на скорости сваливания или (если результирующая тяга не оказывает существенного влияния на скорость сваливания) при работе двигателей на режиме малого газа;

(2)рычагах управления шагом воздушного винта (если имеются) в положении, соответствующем требованиям пункта (а)(1) данного параграфа, положения остальных элементов самолета (таких, как закрылки и шасси) соответствуют условиям при испытаниях на определение скорости VS;

(3)весе самолета, равном весу, при котором скорость VS используется в качестве критерия для определения соответствия требуемым нормам характеристик;

(4)наиболее неблагоприятной допустимой центровке.

(b)Скорость сваливания VS должна быть минимальной скоростью, получаемой следующим образом:

(1)Сбалансировать самолет на режиме прямолинейного полета на скорости не менее 1,2VS и не более 1,4VS. На скорости, превышающей скорость сваливания настолько, чтобы обеспечить выдерживание режима установившегося полета, рычаг управления рулем высоты должен перемещаться с такой скоростью, чтобы падение скорости самолета не превышало 1,85 км/ч за секунду.

(2)Должны удовлетворяться требования к летным характеристикам, изложенные в 25.203.

25.105Взлет.

(а) Скорости взлета, указанные в 25.107, дистанция прерванного взлета, указанная в параграфе 25.109, траектория взлета, указанная в параграфе 25.111, дистанция взлета и длина разбега, указанные в параграфе 25.113, должны определяться при следующих условиях:

(1)Для всех весов, высот и температур окружающего воздуха в пределах эксплуатационных ограничений, выбранных Заявителем; и

(2)При выбранной взлетной конфигурации самолета.

(b)Все взлетные характеристики, указанные в настоящем разделе, должны быть такими, чтобы при их определении не требовались исключительные квалификация и быстрота реакции экипажа.

(с)Взлетные характеристики должны основываться на данных, полученных:

- Для сухопутных самолетов и самолетов-амфибий-

(i) На ровной, сухой, мокрой или  покрытой осадками искусственной  взлетно-посадочной полосе; и

(ii)На мокрой рифленой или покрытой пористым материалом искусственной взлетно-посадочной полосе - по желанию Заявителя.

(i*) На ровной грунтовой взлетно-посадочной полосе (по желанию Заявителя).

(2)на гладкой водной поверхности - для гидросамолетов и самолетов-амфибий; и

(3)на ровном сухом снегу - для самолетов с лыжным шасси.

(d)Взлетные характеристики должны включать в себя следующие эксплуатационные поправки в пределах установленных эксплуатационных ограничений для данного самолета:

(1)не более 50% от номинальных составляющих ветра вдоль траектории взлета в направлении, противоположном направлению взлета, и не менее 150% от номинальных составляющих ветра вдоль траектории взлета в направлении взлета;

(2)эффективный уклон взлетно-посадочной полосы.

25.107Скорости взлета.

(а)Скорость V1 должна устанавливаться относительно скорости VEF следующим образом:

(1)Скорость VEF - земная индикаторная скорость, на которой предполагается отказ критического двигателя. Скорость VEF должна выбираться Заявителем, но она не должна быть ниже скорости VMCG, которая определяется в соответствии с 25.149(е).

(2)Скорость V1, выраженная в единицах земной индикаторной скорости, является скоростью принятия решения на взлете, которая выбирается Заявителем; однако скорость V1 не должна быть меньше, чем скорость VEF плюс скорость, которая достигается при неработающем критическом двигателе в период между моментом отказа критического двигателя и моментом, когда пилот распознает отказ двигателя и реагирует на него, который определяется началом первого действия пилота по торможению самолета (например, применение тормозов, уменьшение тяги, выпуск тормозных средств) в ходе испытаний прерванного взлета.

(b)Скорость V2MIN, выраженная в виде земной индикаторной скорости, не должна быть менее:

(1)1,2 VS для:

(i)турбовинтовых самолетов с двумя или тремя двигателями; и

(ii)турбореактивных самолетов, которые не имеют средств для значительного уменьшения скорости сваливания при одном неработающем двигателе.

(2) 1,15 VS для:

(i)турбовинтовых самолетов, имеющих более трех двигателей; и

(ii)турбореактивных самолетов, которые имеют средства для значительного уменьшения скорости сваливания при одном неработающем двигателе.

(3)1,1 VMC, установленной в соответствии с 25.149.

(с)Скорость V2, выраженная в виде земной индикаторной скорости, должна выбираться Заявителем так, чтобы обеспечить градиент набора высоты, требуемый в параграфе 25.121(b), но эта скорость не должна быть менее:

(1)скорости V2MIN, и

(2)скорости VR плюс прирост скорости, получаемый (в соответствии с параграфом 25.111(с)(2)) до достижения высоты 10,7 м над поверхностью взлета;

(1*) 1.08 VaСИГН. при взлетной конфигурации.

(d)VMU является земной индикаторной скоростью, на которой и выше которой самолет может безопасно оторваться от земли и продолжить взлет. Скорости VMU должны выбираться Заявителем для всего диапазона тяговооруженности, на который запрашивается сертификат. Эти скорости могут быть установлены на основе данных без влияния земли, если эти данные подтверждаются реальными взлетами.

(е)Скорость VR, выраженная в виде земной индикаторной скорости, должна выбираться в соответствии с условиями пунктов (е)(1) - (е)(4) данного параграфа:

(1)скорость VR не может быть менее:

(i)V1;

(ii)1.05 VMC;

(iii)скорости (определяемой в соответствии с параграфом 25.111(с)(2)),которая позволяет получить скорость V2 до достижения высоты 10,7м над поверхностью взлета; или

(iv)Скорости, которая при подъеме носового колеса от ВПП с максимальной практически возможной угловой скоростью может привести к скорости VLOF по величине не менее чем 1,1 VMU при всех работающих двигателях и не менее чем 1,05VMU, определенной при тяговооруженности, соответствующей условию с одним неработающим двигателем.

(2)При доказательстве соответствия требованиям взлета как при одном неработающем двигателе, так и при работе всех двигателей для любого сочетания условий (таких как вес, конфигурация самолета и др.) должно использоваться единственное значение скорости VR, полученное в соответствии с данным параграфом.

(3)Должно быть доказано, что при одном неработающем двигателе взлетная дистанция при скорости подъема носового колеса на 9,2 км/час ниже скорости VR, установленной в соответствии с пунктами (е)(1) и (е)(2) данного параграфа, не превышает соответствующей взлетной дистанции при одном неработающем двигателе и при установленной скорости VR. Дистанции взлета должны определяться в соответствии с параграфом 25.113(а) (1).

(4)Практически возможные изменения в эксплуатации установленных для эксплуатации самолета процедур взлета (таких как чрезмерный подъем носового колеса и нарушение балансировки) не должны приводить к характеристикам самолета, представляющим опасность или к заметному увеличению дистанций, установленных в соответствии с 25.113(а).

(f)Скорость VLOF является земной индикаторной скоростью, на которой самолет  отрывается от земли.

25.109Дистанция прерванного взлета.

(а)Дистанция прерванного взлета на сухой взлетно-посадочной полосе является большей из следующих дистанций:

(1)Суммы дистанций, необходимых для -

(i)Разгона самолета со всеми работающими двигателями от точки старта с места до точки, где достигается скорость VEF для взлета на сухой полосе;

(ii) Разгона самолета от скорости VEF до наибольшей скорости достигнутой в процессе прерванного взлета, предполагая, что критический двигатель отказал на скорости VEF  и пилот предпринимает первое действие по прекращению взлета на скорости V1 для взлета с сухой полосы; и

(iii) Торможения до полной остановки самолета на сухой полосе от скорости, достигнутой в соответствии с пунктом (а)(1)(ii) данного параграфа; плюс

(iv)дистанции, эквивалентной движению самолета в течение 2 секунд на скорости V1 для взлета с сухой полосы.

(2) Суммы дистанций, необходимых для -

(i) Разгона самолета со всеми работающими двигателями от точки старта с места до наибольшей скорости достигнутой в процессе прерванного взлета, предполагая, что пилот предпринимает первое действие по прекращению взлета на скорости V1 для взлета с сухой полосы; и

(ii) Торможения до полной остановки самолета со всеми работающими двигателями на сухой полосе, от скорости достигнутой в соответствии с пунктом (а)(2)(i) данного параграфа; плюс

( iii) дистанции, эквивалентной движению самолета в течение 2 секунд на скорости V1 для взлета с сухой полосы.

(b) Дистанция прерванного взлета на мокрой или покрытой осадками взлетно-посадочной полосе, является большей из следующих дистанций:

(1) Дистанции прерванного взлета на сухой взлетно-посадочной полосе, определенной в соответствии с параграфом (a) данного параграфа; или

(2) Дистанции прерванного взлета, определенной в соответствии с параграфом (a) данного параграфа, за исключением того, что взлетно-посадочная полоса мокрая, или покрыта осадками, и используется соответствующие скорости VEF и V1. При определении дистанции прерванного взлета на мокрой или покрытой осадками полосе тормозящая  сила от тормозов  колес не может превышать:

(i) тормозящую силу от тормозов колес, определенную в соответствии с требованиями 25.101(i) и пункта (a) данного параграфа; и

(ii) силу, определенную по  результатам проведенных летных испытаний самолета на мокрой или покрытой осадками полосе или, по желанию Заявителя, являющейся результатом применения коэффициентов трения  торможения для мокрых полос, определяемых  в соответствии с пунктами (c) или (d) данного  параграфа, принимая, что распределение нагрузки между заторможенными и незаторможенными колесами определяется при неблагоприятном положении центра тяжести, одобренной для взлета.

(с) Коэффициент трения торможения самолета на  мокрой полосе для ровной  мокрой взлетно-посадочной полосы определяется как график зависимости коэффициента трения от путевой скорости и должен вычисляться следующим образом:

(1) максимальный коэффициент трения торможения шины колеса с землей на мокрой взлетно-посадочной полосе определяется следующим образом:

Давление в шине  (атм)	Mаксимальный коэффициент торможения (шины о землю)

3,45				t/g max = -0.0350 (V / 185)3 + 0.306 (V / 185)2 - 0.851 (V / 185) + 0.883

6,9				t/g max = -0.0437 (V / 185)3 + 0.320 (V / 185)2 - 0.805 (V / 185) + 0.804

13,8				t/g max = -0.0331 (V / 185)3 + 0.252 (V / 185)2 - 0.658 (V / 185) + 0.692

20,7				t/g max = -0.0401 (V / 185)3 + 0.263 (V / 185)2 - 0.611 (V / 185) + 0.614

Где –

Давление в шине - максимальное эксплуатационное давление в пневматике, атм;

t/g max - максимальный коэффициент торможения шины о землю;

V 		истинная путевая скорость самолета, км/ч; и

Линейная интерполяция может использоваться для давлений в шинах, других чем те, что приведены в таблице.

(2) максимальный коэффициент трения торможения шины колеса с землей для мокрой взлетно-посадочной полосы должен быть скорректирован с учетом эффективности антиюзовой системы на мокрой полосе. Работоспособность  антиюзовой системы должна быть продемонстрирована  в летных испытаниях на мокрой полосе и ее эффективность должна быть определена. Если, эффективность антиюзовой системы не определена количественным анализом результатов летных испытаний на ровной мокрой полосе, то максимальный коэффициент трения торможения шины колеса с землей для мокрой взлетной посадочной полосы, определенный в пункте (c)(1) данного  параграфа, должен быть умножен на величину эффективности, связанную с типом антиюзовой системы, установленной на самолете:

Тип системы антиюза 		 Величина эффективности

Релейный 			 	0.30

Квази-модуляционный 			 0.50

Полностью  модуляционный 		 0.80

(d) По выбору Заявителя, более высокий коэффициент трения торможения для мокрой взлетно-посадочной полосы может быть использован для рифленых поверхностей взлетно-посадочной полосы или для ВПП, покрытых специальным, пористым материалом. Коэффициент трения торможения для мокрой полосы при рифленых и пористых взлетно-посадочных полосах определяется одним из следующих способов:

(1) 70 процентов от коэффициента трения торможения для сухой взлетно-посадочной полосы, используемой для определения дистанции прерванного взлета на сухой полосе; или

(2) коэффициент торможения для мокрой полосы, определенный в пункте  (c) данного параграфа, за исключением того, что эффективность антиюзовой системы (если она определена) соответствует рифленой или покрытой пористым материалом мокрой ВПП, и, максимальный коэффициент трения торможения шины о землю для мокрой полосы, определен как:

Давление в     Максимальный коэффициент торможения (шины о землю)

шине (атм)

3,45			t/g max = 0.1470 (V / 185)5 - 1.050 (V / 100)4 + 2.673 (V / 185)3 - 2.683 (V / 185)2 + 0.403 (V / 185) + 0.859

6,9			t/g max = 0.1106 (V / 185) 5- 0.813 (V / 185) 4 + 2.130 (V / 185) 3 - 2.200 (V / 185) 2 + 0.317 (V / 185) + 0.807

13,8			t/g max = 0.0498 (V / 185) 5 - 0.398 (V / 185) 4 + 1.140 (V / 185) 3 - 1.285 (V / 185) 2 + 0.140 (V / 185)+ 0.701

20,7			t/g max = 0.0314 (V / 185) 5 - 0.247 (V / 185) 4 + 0.703 (V / 185) 3 - 0.779 (V / 185) 2+0.00945 (V/185)+0.614

Где –

Давление в шине = максимальное эксплуатационное давление в пневматике, атм;

t/g max -		 максимальный коэффициент торможение шины о землю;

V -		 истинная путевая скорость самолета , км/ч; и

Линейная интерполяция может использоваться для давлений в шинах, других чем те, что указаны в таблице.

(е) За исключением того, что предписано в пункте (f)(1) данного параграфа, при определении дистанции прерванного взлета могут быть использованы средства торможения, отличные от  тормозов колес шасси, если  эти средства:

(1) безопасны и надежны;

(2) использоваться таким образом, что можно ожидать устойчивые результаты в обычных условиях эксплуатации; и

(3) не требуют исключительного мастерства для управления самолетом.

(f) Эффект влияния реверса тяги -

(1) Не может учитываться как дополнительное средство торможения при определении дистанции прерванного взлета на сухой взлетно-посадочной полосе; и

(2) Может учитываться как дополнительное средство торможения, в соответствии с рекомендуемыми процедурами использования реверса тяги, для определения дистанции прерванного взлета на взлетно-посадочной полосе, покрытой осадками, если выполнены требования пункта (e) данного  параграфа.

(g) На всем протяжении дистанции прерванного взлета шасси самолета должно быть выпущено.

(h) Если в дистанцию прерванного взлета входит концевая полоса торможения (КПТ) с характеристиками поверхности, значительно отличающимися от характеристик ВПП, то взлетные данные должны включать поправочные эксплуатационные коэффициенты для дистанции прерванного взлета. В поправочных коэффициентах должны учитываться характеристики конкретной концевой полосы торможения  и изменение этих характеристик в зависимости от сезонных изменений погоды (таких как температура, дождь, снег и лед) в пределах установленных эксплуатационных ограничений.

(i) Летные испытания по демонстрации дистанции прерванного взлета с максимальной кинетической энергией торможения должны быть выполнены с тормозами колес самолета, каждое из которых имеет не более чем 10 процентов от допустимого диапазона износа тормозов.

25.111 Траектория взлета

(а) Траектория взлета простирается от точки старта до точки, в которой самолет находится на высоте 450м над поверхностью взлета или в которой заканчивается переход от взлетной к маршрутной конфигурации и одновременно достигается скорость, на которой демонстрируется соответствие параграфу 25.121(с), в зависимости от того, какая точка выше. Кроме того-

(1)Определение траектории взлета должно основываться на методах, изложенных в параграфе 25.101(f).

(2)Самолет должен разгоняться на земле до скорости VEF, на которой критический двигатель выключается и остается в таком положении до конца взлета.

(3)После достижения скорости VEF самолет должен разгоняться до скорости V2.

(b)При разгоне до скорости V2 отрыв носовой стойки шасси от земли должен быть выполнен на скорости не меньше чем VR. Уборка шасси может начаться только после отрыва самолета от земли.

(с)При определении траектории взлета в соответствии с пунктами (а) и (b) данного параграфа:

(1)наклон воздушного участка траектории взлета должен быть положительным во всех точках;

(2)самолет должен разогнаться до скорости V2 до достижения высоты 10,7 м над поверхностью взлета и должен продолжать полет на скорости, практически наиболее близкой, но не меньшей, чем скорость V2 до достижения самолетом высоты 120 м над поверхностью взлета.

(3)Во всех точках траектории взлета, начиная от точки, в которой самолет достигает высоты 120 м над поверхностью взлета, располагаемый полный градиент набора высоты должен быть не меньше, чем:

(i)1,2% - для самолетов с двумя двигателями;

(ii)1,5% - для самолетов с тремя двигателями; и

(iii)1,7% - для самолетов с четырьмя двигателями; и

(4)До достижения высоты 120 м над поверхностью взлета конфигурация самолета не должна изменяться, кроме уборки шасси и и автоматического флюгирования воздушного винта, и нельзя производить изменений мощности или тяги, требующих действия пилота.

(d)Траектория взлета должна определяться посредством выполнения непрерывного демонстрационного взлета или методом суммирования участков траектории взлета. Если траектория взлета определяется методом суммирования ее участков, то:

(1)Участки траектории взлета должны быть четко определены и должны быть связаны с определенными изменениями конфигурации самолета, мощности или тяги и скорости.

(2)Вес самолета, конфигурация и мощность или тяга на каждом участке траектории взлета должны быть постоянными и должны соответствовать наиболее критическому условию на данном участке траектории.

(3)Траектория полета должна определяться на основе летных характеристик самолета без учета влияния земли.

(4)Данные траектории взлета следует проверять путем неоднократных демонстрационных взлетов до точки, в которой самолет выходит за пределы влияния земли и его скорость стабилизируется, чтобы убедится в том, что эта траектория не будет проходить ниже относительно непрерывной траектории.

Самолет считается вышедшим из зоны влияния земли при достижении высоты, равной размаху его крыла.

25.113Потребная дистанция взлета и потребная дистанция разбега.

(а) Потребная дистанция взлета на сухой искусственной взлетно-посадочной полосе и на грунтовой взлетно-посадочной полосе должна быть большая из следующих величин:

(1) Расстояния по горизонтали вдоль траектории взлета от точки старта до точки, в которой самолет находится на высоте 10,7м над взлетной поверхностью, определяемого в соответствии с 25.111 для сухой взлетно-посадочной полосы; или

(2) 115% расстояния по горизонтали вдоль траектории взлета со всеми работающими двигателями от точки старта до точки, в которой самолет находится на высоте 10,7м над взлетной поверхностью, определяемого в соответствии с процедурами совместимыми с 25.111.

(b) Потребная дистанция взлета на мокрой или покрытой осадками взлетно-посадочной полосе, должна быть большая из следующих величин:

(1) Потребной дистанции взлета на сухой взлетно-посадочной полосе, определенной в соответствии с пунктом (a) данного параграфа; или

(2) Расстояния по горизонтали вдоль траектории взлета от точки старта до точки, в которой самолет находится на высоте 4,6м над взлетной поверхностью, которая достигается методом, совместимым с достижением скорости V2 до достижения 10,7м высоты над взлетной поверхностью, определенной  в соответствии с 25.111 для мокрой  или покрытой осадками взлетно-посадочной полосы.

(с) Если дистанция взлета не включает зону свободную от препятствий, то потребная дистанция разбега равна дистанции взлета.

Если дистанция взлета включает зону свободную от препятствий, то -

(1) Потребная дистанция разбега при взлете на сухой взлетно-посадочной полосе является большей из следующих величин:

(i) Расстояния по горизонтали вдоль траектории от точки старта до точки, равноотстоящей от точки, в которой достигается скорость VLOF и точки, в которой самолет находится на высоте 10,7 м над поверхностью взлета, определяемого в соответствии с 25.111 на сухой взлетно-посадочной полосе;

(ii) 115% расстояния по горизонтали вдоль траектории взлета, со всеми работающими двигателями, от точки старта до точки, равноотстоящей от точки, в которой достигается скорость VLOF и точки, в которой самолет находится на высоте 10,7 м над взлетной поверхностью, определяемого по методу, совместимому с 25.111.

(2) Потребная дистанция разбега при взлете на мокрой или покрытой осадками взлетно-посадочной полосе, является большей из следующих величин:

(i) Расстояния по горизонтали вдоль траектории взлета от точки старта до точки, равноотстоящей от точки, в которой достигается скорость VLOF,  и точки, в которой самолет находится на высоте 4,6 м над поверхностью взлета, которая достигается методом, совместимым с достижением скорости V2 до достижения 10,7 м высоты над поверхностью взлета, определенной  в соответствии с 25.111 для мокрой или покрытой осадками взлетно-посадочной полосы; или

(ii) 115% расстояния по горизонтали вдоль траектории взлета, со всеми работающими двигателями, от точки старта до точки, равноотстоящей от точки, в которой достигается скорость VLOF и точки, в которой самолет находится на высоте 10,7 м над взлетной поверхностью, определяемого по методу, совместимому с 25.111.

25.115 Траектория начального набора высоты.

(а)Траектория начального набора высоты начинается на высоте 10,7 м над взлетной поверхностью в конце потребной дистанции взлета, определенная в соответствии с 25.113(а) или (b), в зависимости от состояния поверхности взлетно-посадочной полосы.

(b)Данные чистой траектории начального набора высоты должны определяться таким образом, чтобы они представляли полную траекторию набора высоты (определенную в соответствии с 25.111 и пунктом (а) данного параграфа), уменьшенную в каждой точке на градиент набора высоты, равный:

(1)0,8% для самолетов с двумя двигателями;

(2)0,9% для самолетов с тремя двигателями; и

(3)1,0% для самолетов с четырьмя двигателями.

(с)Указанное уменьшение градиента набора высоты может выражаться как эквивалентное уменьшение ускорения на той части траектории взлета, на которой самолет разгоняется в горизонтальном полете.

(a*) Наклон чистой траектории взлета в каждой ее точке не должен быть отрицательным.

В РЛЭ должно быть учтено, что чистая траектория взлета должна проходить не менее чем на 10,7м выше препятствий.

25.117Набор высоты. Общие положения.

Соответствие требованиям параграфов 25.119 и 25.121 должно быть показано при любом весе, любой высоте и температуре окружающего воздуха в пределах эксплуатационных ограничений, установленных для самолета и при наиболее неблагоприятной центровке при каждой конфигурации.

25.119Набор высоты в посадочной конфигурации: все двигатели работают.

В посадочной конфигурации, установившийся градиент набора высоты должен быть не меньше 3,2% при следующих условиях:

(а)Двигатели работают на режиме, обеспечивающем мощность или тягу, достигаемую через 8 секунд после начала перекладки рычагов управления двигателями из положения минимального полетного газа в положение для ухода на второй круг.

(b)Скорость набора высоты не больше 1,3 VS.

25.121Набор высоты: один двигатель не работает.

(а)Взлет: шасси выпущено.

При критической взлетной конфигурации, имеющей место на траектории полета (между точкой, в которой самолет достигает скорости VLOF и точкой, в которой шасси полностью убирается) и при конфигурации, указанной в 25.111, но без влияния земли установившийся градиент набора высоты должен быть положительным для самолетов с двумя двигателями и не менее 0,3% для самолетов с тремя двигателями или 0,5% для самолетов с четырьмя двигателями, при VLOF и следующих условиях:

(1)Критический двигатель не работает, остальные двигатели работают на режиме располагаемой мощности или тяги, при котором, в соответствии с 25.111, начинается уборка шасси, если не имеют место более критические условия работы двигателей, возникающие позже на полетной траектории, но до достижения точки в которой происходит полная уборки шасси.

(2)Вес равен весу самолета в начале уборки шасси и определяемому в соответствии с 25.111.

(b)Взлет: шасси убрано.

При взлетной конфигурации, имеющей место в точке полетной траектории, в которой полностью убрано шасси, и при конфигурации, указанной в 25.111, но без влияния земли, установившийся градиент набора высоты не может быть менее 2,4% для самолетов с двумя двигателями, 2,7% для самолетов с тремя двигателями и 3,0% для самолетов с четырьмя двигателями при V2 в следующих условиях:

(1)Критический двигатель не работает, остальные двигатели работают на режиме располагаемой взлетной мощности или тяги к моменту полной уборки шасси и определяемой в соответствии с 25.111, если не имеют место более критические условия работы двигателей, возникающие позже на полетной траектории, но до точки достижения высоты 120 м над поверхностью взлета.

(2)Вес равен весу самолета в момент полной уборки шасси, определяемому в соответствии с 25.111.

(с)Конечный этап взлета.

При маршрутной конфигурации в конце траектории взлета, определяемой в соответствии с 25.111, полный градиент набора высоты не может быть меньше 1,2% для самолетов с двумя двигателями, 1,5% для самолетов с тремя двигателями и 1,7% для самолетов с четырьмя двигателями, при скорости не менее 1,25 VS и следующих условиях:

(1)Критический двигатель не работает, остальные двигатели работают на режиме располагаемой максимальной продолжительной мощности или тяги;

(2)Вес равен весу самолета на конечном участке траектории взлета, определяемой в 25.111.

(d)Заход на посадку. В конфигурации захода на посадку со всеми работающими двигателями, при которой скорость VS не превышает 110% VS для соответствующей посадочной конфигурации, полный градиент набора высоты не может быть меньше 2,1% для самолетов с двумя двигателями, 2,4% для самолетов с тремя двигателями и 2,7% для самолетов с четырьмя двигателями в следующих условиях:

(1) Критический двигатель не работает, остальные двигатели работают на режиме соответствующем мощности или тяги для ухода на второй круг;

(2) Максимальный посадочный вес;

(3) Скорость набора высоты, установленная РЛЭ для ухода на второй круг, исходя из процедур нормальной посадки, но не превышает 1.5 VS

25.123Траектория полета по маршруту.

(а)В маршрутной конфигурации траектории полета, указанные в пунктах (b) и (с) данного параграфа, должны определяться для любого веса, любой высоты и температуры окружающего воздуха в пределах эксплуатационных ограничений, установленных для данного самолета.

В расчете можно учитывать изменение веса по траектории полета за счет расхода топлива и масла работающими двигателями. Траектории полета должны определяться на любой выбранной скорости в следующих условиях:

(1)наиболее неблагоприятная центровка;

(2)Критические двигатели не работают;

(3)Все остальные двигатели работают на режиме располагаемой максимальной продолжительной мощности или тяги.

(4) средства управления воздушным охлаждением двигателей в положении, которое обеспечивает достаточное охлаждение при высоких температурах наружного воздуха.

(b)Данные чистой траектории полета с одним неработающим двигателем должны представлять собой полные характеристики набора высоты, уменьшенные на градиент набора высоты, равный: 1,1% для самолетов с двумя двигателями, 1,4% для самолетов с тремя двигателями и 1,6% для самолетов с четырьмя двигателями.

(с)Для самолетов с тремя или четырьмя двигателями данные чистой траектории полета при двух неработающих двигателях должны представлять собой полные характеристики набора высоты, уменьшенные на градиент набора высоты, равный 0,3% для самолетов с тремя двигателями и 0,5% для самолетов с четырьмя двигателями.

(a*)На рекомендованной РЛЭ высоте горизонтального полета чистый градиент набора высоты, указанный в пунктах (b) и (c) данного параграфа должен быть положительным.

(b*) В РЛЭ должны содержаться указания, что установленная в соответствии с 25.123(a*) высота полета с одним неработающим двигателем должна по крайне мере на 400м превышать максимальную высоту уровня местности в каждой точке выбранного для эксплуатации маршрута.

25.123A Скорости посадки и ухода на второй круг.

(a)Рекомендуемая в РЛЭ скорость захода на посадку VREF для всех конфигураций самолета, установленных для захода на посадку, должна быть не менее:

(1)1,3 VS1;

(2)1,05 VMCL;

(3)1,17 Va СИГН.;

(4)1,05 VMCL-2 при отказе двух двигателей на самолетах с четырьмя и более двигателями.

(b)Скорость самолета в момент начала уборки механизации при уходе на второй круг должна быть не менее 1,2 VS1, где VS1 относится к измененной конфигурации.

25.123B Минимальная высота ухода на второй круг.

Минимальная высота ухода на второй круг устанавливается Заявителем для захода на посадку как со всеми работающими двигателями, так и с одним неработающим, и демонстрируется при уходе на второй круг при наиболее неблагоприятных сочетаниях эксплуатационных скоростей захода на посадку, центровок и вертикальных скоростей снижения в пределах ограничений, установленных в РЛЭ.

25.125Посадка.

(а)Расстояние по горизонтали, необходимое для выполнения посадки и полной остановки самолета (или для снижения скорости приблизительно до 5 км/ч при посадке на воду) от точки на высоте 15 м над посадочной поверхностью, должно определяться (для стандартных температур, всех весов, высот и ветра, в пределах эксплуатационных ограничений устанавливаемых Заявителем для данного самолета) следующим образом:

(1)Самолет должен быть в посадочной конфигурации;

(2) Установившийся заход на посадку на земной индикаторной скорости не менее 1,3 VS. и не менее скоростей, требуемых параграфом 25.123А должен выдерживаться вплоть до высоты 15м

(3)Изменения конфигураций самолета, мощности или тяги и скорости должны производится в соответствии с установленными процедурами пилотирования в эксплуатации;

(4)Посадка должна выполняться без чрезмерных вертикальных перегрузок, тенденции к "козлению", капотированию, неуправляемому развороту на земле или на воде;

(5)Для выполнения посадки не должно требоваться исключительное мастерство или быстрота реакции пилота.

(b) Для сухопутных самолетов и самолетов-амфибий посадочная дистанция на земле должна определяться на ровной, сухой, мокрой и/или покрытой осадками  искусственной взлетно-посадочной полосе и по желанию Заявителя на грунтовой взлетно-посадочной полосе. Кроме того, предусматривается, что:

(1)Давления в тормозных системах не могут превышать тех величин, которые были установлены фирмой-изготовителем тормозов;

(2)Применение тормозов не должно приводить к чрезмерному износу тормозов или пневматиков;

(3)Средства, отличные от тормозов колес шасси могут быть использованы, если они:

(i)безопасны и надежны;

(ii)используются таким образом, чтобы обеспечить устойчивые результаты в эксплуатации; и

(iii)не требуют исключительного мастерства для управления самолетом.

(с)Для гидросамолетов и самолетов-амфибий посадочная дистанция на воде должна определяться на гладкой водной поверхности.

(d)Для самолетов с лыжными шасси посадочная дистанция на снегу должна определяться на ровной сухой , снежной поверхности.

(е)Данные посадочной дистанции должны включать в себя поправочные коэффициенты для учета не более 50% от составляющих номинального ветра вдоль посадочной траектории в направлении, противоположном направлению посадки, и не менее 150% от составляющих номинального ветра вдоль посадочной траектории в направлении посадки.

(f)Если применяется какое-либо устройство, зависящее от работы двигателя, и если ввиду отказа последнего посадочная дистанция значительно увеличивается, то посадочная дистанция должна определяться при неработающем данном двигателе, если применение компенсирующих устройств не обеспечит посадочной дистанции, не превышающей дистанции при всех работающих двигателях.

25.125A Потребные посадочные дистанции.

(a)Потребная посадочная дистанция для сухих ВПП должна быть не менее:

(1)посадочной дистанции (25.125) при выполнении посадки со всеми нормально работающими двигателями, умноженной на коэффициент:

(i)1,67 - для основных аэродромов;

(ii)1,43 - для запасных аэродромов;

(2)посадочной дистанции при выполнении посадки с одним отказавшим двигателем.

(b)Потребная посадочная дистанция для покрытых атмосферными осадками ВПП должна быть не менее:

(1)посадочной дистанции (25.125) при посадке со всеми работающими двигателями и при рассматриваемых состояниях поверхности¦ ВПП, умноженной на коэффициент 1,43;

(2)потребной посадочной дистанции, определенной по пункту (a)(1)(i) данного параграфа (для основных аэродромов).

(c)Потребная посадочная дистанция для влажных ВПП в том случае, когда в летных испытаниях определение посадочных дистанций на влажных ВПП не производилось, должна представлять собой потребную посадочную дистанцию для сухих ВПП, определенную по пункту (а) данного параграфа, умноженную на коэффициент 1,15.

УПРАВЛЯЕМОСТЬ И МАНЕВРЕННОСТЬ

25.143Общие положения.

(а)Самолет должен безопасно управляться и выполнять необходимые маневры

при :

(1)Взлете;

(2)Наборе высоты;

(3)Горизонтальном полете;

(4)Снижении;

(5)Посадке.

(b)Должен обеспечиваться плавный переход от одного режима полета к другому режиму и при этом не должны требоваться исключительно высокая квалификация, быстрота реакции или физическая сила пилота, и не должна возникать опасность превышения эксплуатационных ограничений самолета, указанных в РЛЭ, во всех возможных эксплуатационных условиях и режимах, включая -

(1)случай внезапного отказа критического двигателя;

(2)для самолетов с тремя или большим числом двигателей случай внезапного отказа второго критического двигателя, когда самолет находится в конфигурации для полета по маршруту, захода на посадку или посадки и находится в сбалансированном полете с неработающим критическим двигателем; и

(3)изменения конфигурации, включая выпуск и уборку тормозных устройств.

(с) В следующей таблице приведены для обычных рычагов управления штурвального типа управления максимальные усилия на рычагах управления допустимые в процессе испытаний, требуемых пунктами (а) и (b) данного параграфа.

| Условия приложения усилий на рычагах управления | Величина усилий на штурвале и педалях при маневре |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | По тангажу (кгс) | По крену (кгс) | По курсу (кгс) |
| Кратковременное усилие: |  |  |  |
| штурвал (управление двумя руками) | 34,0 | 23,0 | – |
| штурвал (управление одной рукой) | 23,0 | 11,5 | – |
| Педали | – | – | 68,0 |
| Продолжительное усилие | 4,5 | 2,2 | 9,0 |

(d)При демонстрации соответствия ограничений кратковременно прилагаемых усилий, указанных в пункте (с) данного параграфа, должны применяться одобренные эксплуатационные процедуры или общепринятая эксплуатационная практика. Самолет должен быть сбалансирован или быть в положении, практически близком к балансировочному на предшествующем режиме установившегося полета. При взлете самолет должен быть сбалансирован в соответствии с одобренными  процедурами эксплуатации.

(е) При демонстрации соответствия требованиям ограничений продолжительно действующих сил, указанных в пункте (с) данного параграфа, самолет должен быть сбалансирован или быть в положении, практически близком к балансировочному.

(f) При выполнении маневров на постоянной скорости или постоянном числе M (вплоть до VFC/MFC или VFE), усилия на рычагах продольного управления и градиент усилий на рычаге продольного управления по перегрузке должны быть  в приемлемых пределах. Усилия на рычагах продольного  управления не должны быть настолько большими, чтобы требовать от пилота чрезмерной физической  силы при выполнении маневра, и не должны быть настолько малыми, чтобы самолет мог быть легко и непроизвольно выведен на недопустимые перегрузки. Изменение градиента усилий по перегрузке, которое происходит при изменении перегрузки не должно вызывать существенную трудность при управлении самолетом, а местные градиенты не должны быть настолько малыми, чтобы возникала  опасность пере дозирования рычагов при управления самолетом.

25.145Продольное управление.

(а)На всех скоростях в диапазоне от балансировочной скорости, предписанной в 25.103(b)(1), до скорости VS должна иметься возможность опустить нос самолета, чтобы обеспечить быстрый разгон до упомянутой выбранной балансировочной скорости при следующих условиях:

(1)Самолет сбалансирован на скорости, предписанной в 25.103(b)(1);

(2)Шасси выпущено;

(3)Закрылки находятся в убранном (i) и выпущенном (ii) положениях;

(4)двигатели работают на режиме полетного малого газа (i) и максимальной продолжительной тяги (ii).

(b)При выпущенном шасси во время демонстрации каждого из следующих маневров не должно требоваться изменение положения рычагов управления балансировкой и не должно требоваться создание усилий свыше 23 кгc (которое является максимальным кратковременно прилагаемым усилием, легко развиваемым одной рукой):

(1)При убранном газе, убранных закрылках и при балансировке самолета на скорости 1,4 VS1, выпустить с максимальной быстротой закрылки, выдерживая воздушную скорость приблизительно на 40% выше скорости сваливания, имеющей место в любой момент на протяжении всего маневра;

(2) Повторить маневр, указанный в пункте (b)(1) данного параграфа, только сначала выпустить закрылки, а затем с максимальной быстротой убрать их.

(3) Повторить маневр, указанный в пункте (b)(2) данного параграфа, но на мощности или тяги двигателей для ухода на второй круг.

(4) С убранным газом и убранными закрылками и при балансировке самолета на скорости 1.4 VS1, быстро перевести двигатели на режим тяги или мощности для ухода на второй круг, выдерживая постоянной воздушную скорость.

(5) Повторить описанный в пункте (b)(4) данного параграфа маневр, но с выпущенными закрылками.

(6)С убранным газом, выпущенными закрылками и при балансировке самолета на скорости 1,4 VS1, достичь и выдерживать воздушную скорость в диапазоне от 1,1 VS1 до 1,7 VS1 или VLOF, в зависимости от того, какая из них меньше.

(с) Пилот, не обладающий исключительно высоким мастерством пилотирования, должен иметь возможность не допускать потери высоты в процессе полной уборки средств механизации крыла из любого положения в установившемся, прямолинейном горизонтальном полете со скоростью 1,1VS1 для самолетов с винтовыми двигателями или 1,2VS1 для самолетов с ТРД, при:

(1) одновременном переводе двигателей на режим по мощности или тяги, соответствующий уходу на второй круг;

(2) Выпущенном шасси, и

(3) Критических сочетаниях посадочных весов и высот.

(d) Если предусмотрены фиксированные положения рычага управления средствами механизации крыла, то требования (с) данного параграфа применяются при демонстрации уборки средств механизации крыла из любого положения, начиная от максимального посадочного до первого фиксированного положения, между промежуточными фиксированными положениями и от последнего фиксированного положения до положения полной уборки.

Требования пункта (c) данного параграфа относятся также к уборке механизации крыла из каждого одобренного посадочного положения рычага управления до положения(ний), определяемого(ых) конфигурацией(ями) средства механизации крыла, используемого(ых) при установлении процедуры ухода на второй круг с этого посадочного положения.

Кроме того, первое фиксированное положение рычага управления после посадочного положения должно соответствовать конфигурации средств механизации крыла, используемого при процедуре ухода на второй круг от  посадочной конфигурации самолета. Каждое фиксированное положение рычага управления должно требовать отдельного и определенного перемещения рычага управления для прохода через фиксированное положение и должно быть таким, чтобы исключалась непроизвольное перемещение рычага управления через фиксированное положение. Должна быть только одна возможность по выполнению такого отдельного и определенного перемещения рычага управления, если рычаг управления достиг своего проходного упора.

(a*) На режимах полета и при конфигурациях самолета, рекомендованных РЛЭ, в диапазоне перегрузок от ny=0,7 до ny мах, установленной РЛЭ, и при балансировке по усилиям в установившемся прямолинейном полете производные dPв/dnу и dХв/dny должны быть отрицательными и по абсолютной величине dPв/dny рекомендуется не менее 10 кгс, а dХв/dny - не менее 5 см. Усилия на штурвале, потребные для создания максимальной эксплуатационной перегрузки nэy mах(а) , до срабатывания сигнализации о приближении к сваливанию в конфигурации, рекомендуемой РЛЭ для полета по маршруту, при балансировке самолета по усилиям в исходном режиме прямолинейного полета, рекомендуются по абсолютной величине не менее 25 кгс.

(b*)На режимах полета и при конфигурациях самолета, рекомендованных РЛЭ, при балансировке самолета по усилиям в исходном режиме прямолинейного полета, производные dPв/dny и dXв/dny должны быть отрицательными до перегрузки ny=0,5.При дальнейшем уменьшении перегрузки до ny=0 или до достижения ny  min, установленной РЛЭ, если ny  min <0, либо до перегруз¦ки, соответствующей полному отклонению штурвала от себя, допускается изменение знака производных dPв/dny и dXв/dny. В этих случаях уменьшение усилий на штурвале не должно превышать 30% от их максимальной величины. На минимальной достигнутой перегрузке усилия в продольном управлении должны превышать усилия трения в системе продольного управления не менее, чем в три раза.

(c*)Перекрестные связи не должны вносить (по оценке пилота) особенностей, затрудняющих пилотирование.

(d*)Запас эффективности продольного управления при подъеме носового колеса и отрыве самолета, а также при посадке, в том числе в момент касания с ny=1, должен быть не менее 10%.

25.147Путевая и поперечная управляемость.

(а)Путевая управляемость. Общие положения. Должна иметься возможность при нулевом крене совершать разворот в сторону работающего двигателя и безопасно выполнять достаточно резкое изменение курса до 15° в направлении критического неработающего двигателя. Это должно быть показано на скорости 1,4 VS1 для изменений курса до 15° (за исключением того, что нет необходимости превышать изменение курса, при котором усилие на педалях руля направления превышает 68 кгс), при следующих условиях:

(1)Критический двигатель не работает и его воздушный винт (если имеется) находится в положении, создающем минимальное сопротивление;

(2)Двигатели работают на режиме, потребном для горизонтального полета, со скоростью 1,4 VS1, но не выше максимального продолжительного режима;

(3)Центровка наиболее неблагоприятная;

(4)Шасси убрано;

(5)Закрылки находятся в положении для захода на посадку;

(6)Самолет имеет максимальный посадочный вес.

(b)Путевая управляемость; самолеты с четырьмя и более двигателями. Самолеты с четырьмя или более двигателями должны отвечать требованиям пункта (а) данного параграфа и кроме того:

(1)Два критических двигателя не работают, а их воздушные винты (если имеются) должны находиться в положении, создающем минимальное сопротивление;

(2)[Зарезервирован].

(3)Закрылки должны находиться в наиболее благоприятном положении для набора высоты.

(с)Поперечная управляемость. Общие положения.

Самолет должен допускать выполнение виражей с креном 20° в сторону неработающего двигателя и в противоположную из режима установившегося полета при скорости 1,4 VS1 и следующих условиях:

(1)Критический двигатель не работает, а его воздушный винт (если имеется) находится в положении, создающем минимальное сопротивление;

(2)Остальные двигатели работают на максимальном продолжительном режиме;

(3)Центровка наиболее неблагоприятная;

(4)Шасси (i) убрано, и шасси (ii) выпущено;

(5)Закрылки находятся в наиболее благоприятном положении для набора высоты.

(6)Самолет имеет максимальный взлетный вес.

(d)Поперечная управляемость; самолеты с четырьмя или более двигателями. Самолеты с четырьмя или более двигателями должны выполнять виражи с креном 20° в сторону неработающих двигателей и в противоположную сторону из режима установившегося полета при скорости 1,4 VS1, максимальном продолжительном режиме работы двигателей и конфигурации самолета, указанной в пункте (b) данного параграфа.

(е)Поперечная управляемость; все двигатели работают.

При работе всех двигателей реакция самолета по крену должна быть достаточной для выполнения обычных маневров (таких как вывод из кренов, вызванных порывами ветра) и для начала маневра отворота. Запас поперечного управления при боковом скольжении (вплоть до углов скольжения, которые могут потребоваться в обычных эксплуатационных условиях) должен допускать ограниченное маневрирование и парирование порывов ветра. Поперечная управляемость должна быть достаточной при всех скоростях вплоть до VFC/MFC для создания наибольшей угловой скорости крена, обеспечивающей безопасность полета, не требуя чрезмерных усилий или перемещений рычагов управления.

(а*) Эффективность поперечного управления должна обеспечивать вывод самолета из установившегося разворота с креном 30 градусов и ввод в раз¦ворот противоположного направления с креном 30 градусов. при отклонении органа управления по крену не более чем на 90 град., за время не более 7с на режимах:

(1) взлета на скорости V2 со всеми одобренными конфигурациями или наиболее критической конфигурацией ;

(2) захода на посадку(на скорости VREF со всеми одобренными конфигурациями или наиболее критической конфигурацией;

(3)на крейсерских режимах и режимах набора высоты и снижения. В диапазоне скоростей VMO - VD (МMO - МD) допускается уменьшение эффективности поперечного управления .

(b*)Уменьшение угловой скорости крена в процессе накренения самолета на режимах, указанных в пункте (a* ) данного параграфа, при неизменных положениях рычагов управления не должно быть большим, по оценке пилота, и не должно быть чрезмерного заброса по углу рыскания.

(c*)Характеристики переходных процессов при отказе критического двигателя и невмешательстве пилота в управление в течение 5с после отказа должны быть такими, чтобы исключался выход самолета за эксплуатационные ограничения по углу атаки (перегрузке) и углу скольжения; рекомендуется, чтобы угол крена при этом не превышал 30°.

Указанное требование должно выполняться (при исходной балансировке самолета по усилиям в полете со всеми работающими двигателями) на режимах:

(1)установившегося набора высоты во взлетной конфигурации на взлетном режиме работы двигателей и рекомендованной РЛЭ скорости для полета со всеми работающими двигателями;

(2)установившегося набора высоты в конфигурации полета по маршруту на режиме работы двигателей и в диапазоне скоростей, рекомендованных РЛЭ;

(3)захода на посадку в посадочной конфигурации на режиме работы двигателей, потребном для снижения с градиентом 5% на скоростях захода на посадку VREF, рекомендованных РЛЭ;

(4)ухода на второй круг в конфигурации, предусмотренной для ухода на режиме работы двигателей и на скоростях, рекомендованных РЛЭ.

25.149 Минимальная эволютивная скорость.

(а)При установлении минимальных эволютивных скоростей, требуемых настоящим параграфом, метод, используемый для имитации отказа критического двигателя, должен отображать наиболее критический в отношении управляемости вид отказа силовой установки в отношении управляемости, ожидаемый в эксплуатации.

(b)Скорость VMC является земной индикаторной скоростью, при которой в случае внезапного отказа критического двигателя возможно сохранять управление самолетом с этим все еще неработающим двигателем и выдерживать режим прямолинейного полета при угле крена не более 5°.

(c)Скорость VMC не должна превышать 1,2 VS при следующих условиях:

(1)Двигатели работают на режиме располагаемой максимальной взлетной тяги;

(2)Центровка наиболее неблагоприятная;

(3)Самолет сбалансирован для взлета;

(4)Самолет имеет максимальный взлетный вес на уровне моря (или любой меньший вес, необходимый для демонстрации скорости VMC);

(5)Конфигурация самолета соответствует наиболее критической взлетной конфигурации, которая имеет место на траектории полета после отрыва самолета от земли, за исключением того, что шасси убрано;

(6)Самолет находится в воздухе и влияние земли не учитывается; и

(7)Если применимо, воздушный винт неработающего двигателя:

(i) Авторотирует;

(ii)Находится в наиболее вероятном положении для данной конструкции системы управления воздушным винтом; или

(iii) Зафлюгирован, если самолет оборудован устройством автоматического флюгирования, приемлемым для показа соответствия требованиям к набору высоты, изложенным в 25.121.

(d)Усилия на педалях, потребные для сохранения управляемости на скорости VMC, не должны превышать 68 кгc, а также не должна возникать необходимость в уменьшении тяги или мощности работающих двигателей.

При восстановлении режима полета самолет не должен принимать какие бы то ни было опасные положения в пространстве или не должны требоваться исключительно высокая квалификация, быстрота реакции или физическая сила пилота для предотвращения изменения курса более чем на 20°.

(е)VMCG (минимальная эволютивная скорость разбега) является земной индикаторной скоростью в ходе разбега, при которой в случае внезапного отказа критического двигателя возможно сохранять управление самолетом, используя только руль направления (без использования управления передним колесом шасси), при ограничении усилия величиной 68 кгс и сохранять поперечное управление в такой степени, чтобы удерживать крыло в близком к горизонтальному положению для обеспечения безопасного продолжения взлета пилотом средней квалификации При определении скорости VMCG, допуская, что траектория движения самолета, разгоняющегося со всеми работающими двигателями, проходит вдоль осевой линии ВПП, траектория движения самолета от точки отказа критического двигателя до точки, в которой завершается возвращение на направление, параллельное осевой линии, не должна отклоняться в любой точке больше чем на 10 м от осевой линии. Скорость VMCG должна устанавливаться в следующих условиях:

(1)Конфигурация самолета соответствует взлетной конфигурации или (по выбору Заявителя) наиболее критической взлетной конфигурации;

(2)Мощность или тяга соответствует максимальной располагаемой взлетной мощности или тяге работающих двигателей;

(3)Центровка наиболее неблагоприятная;

(4)Самолет сбалансирован для взлета;

(5)Вес соответствует наиболее неблагоприятному весу в диапазоне взлетных весов.

(f)VMCL (минимальная эволютивная скорость при заходе на посадку и посадке со всеми работающими двигателями) является земной индикаторной скоростью, на которой в случае внезапного отказа критического двигателя возможно сохранять управление самолетом с этим все еще неработающим двигателем и выдерживать режим прямолинейного полета при угле крена не более 5°. Скорость VMCL должна быть установлена при следующих условиях -

(1) Самолет в наиболее критической конфигурации для захода на посадку и посадки (или по выбору Заявителя для каждой конфигурации) со всеми работающими двигателями;

(2)Центровка наиболее неблагоприятная;

(3)Самолет сбалансирован для захода на посадку со всеми работающими двигателями;

(4) Наиболее неблагоприятный вес самолета или по выбору Заявителя как функция от веса самолета;

(5) Воздушный винт неработающего двигателя для самолетов с воздушными винтами, находится в положении, которое он достигает без вмешательства летчика, исходя из предположения , что двигатель отказывает на режиме мощности или тяги, необходимый для выдерживания траектории захода на посадку с углом наклона траектории три градуса; и

(6) Мощность или тяга работающего(их) двигателя(ей) соответствует(ют) режиму  для ухода на второй круг.

(g)Для самолетов с тремя и более двигателями скорость VMCL-2 (минимальная эволютивная скорость при заходе на посадку и посадке с одним неработающим критическим двигателем, является земной индикаторной скоростью, на которой в случае внезапного отказа второго критического двигателя возможно сохранять управление самолетом с этими, двумя неработающими, двигателями и выдерживать режим прямолинейного полета с углом крена не более 5°. Скорость VMCL-2 должна устанавливаться при следующих условиях:

(1) Самолет в наиболее критической конфигурации (или, по выбору Заявителя, каждая конфигурация) для захода на посадку  и посадки с одним неработающим критическим двигателем;

(2)Центровка наиболее неблагоприятная;

(3)Самолет сбалансирован для захода на посадку с неработающим критическим двигателем;

(4) Наиболее неблагоприятный вес самолета или по выбору Заявителя как функция от веса самолета;

(5) Для самолетов с воздушными винтами, воздушный винт более критического неработающего двигателя находится в положении, которое он достигает без вмешательства летчика, исходя из предположения , что двигатель отказывает на режиме мощности или тяги, необходимый для выдерживания траектории захода на посадку с углом наклона траектории три градуса и при этом воздушный винт другого неработающего двигателя во флюгерном положении.

(6) Мощность или тяга работающего(их) двигателя(ей), потребная для сохранения  траектории захода на посадку с углом снижения в три градуса с одним  неработающим критическим двигателем; и

(7) Мощность или тяга работающего(их) двигателя(ей) быстро изменяется, сразу после того, как отказал второй критический двигатель, от мощности или тяги, предписанной в пункте (g)(6) данного  параграфа, до (i) Минимальной мощности или тяги; и

(ii) Мощности или тяги соответствующей режиму для  ухода на второй круг.

(h) При демонстрации скоростей VMCL и VMCL-2 -

(1) Усилие на педалях не должно превышать 68 кг;

(2) Самолет не должен   иметь опасных характеристик полета или требовать исключительного мастерства, быстроты реакции пилота или физической силы пилота;

(3) Поперечное управление должно быть достаточно эффективным, чтобы накренить самолет на угол 20 градусов, от начального положения установившегося полета, в направлении необходимом для начала разворота в сторону противоположную неработающего(их) двигателя(лей), за время не больше 5 секунд; и

(4) Для самолетов с воздушными винтами не должны возникать опасные характеристики полета при любом положении воздушного винта, которое возможно при отказе двигателя, или при любых вероятных последующих перемещений  средств управления воздушным винтом или двигателем.]

БАЛАНСИРОВКА

25.161Балансировка.

(а)Общие положения. После балансировки самолет должен отвечать требованиям к балансировке, указанным в настоящем параграфе без дальнейшего приложения усилий или перемещений основных рычагов управления или соответствующих рычагов управления балансировкой, осуществляемых пилотом или автоматическими устройствами.

(b)Поперечная и путевая балансировка. Должна обеспечиваться поперечная и путевая балансировка самолета при наиболее неблагоприятном поперечном положении центра тяжести в пределах приемлемых эксплуатационных ограничений при нормальных условиях эксплуатации (включая полет на любой скорости в диапазоне от 1,4 VS1 до VMO/MMO).

(с)Продольная балансировка. Должна обеспечиваться продольная балансировка самолета в следующих условиях:

(1)При наборе высоты на режиме максимальной продолжительной тяги со скоростью не выше 1,4 VS1, с убранным шасси и закрылками в убранном (i) и во взлетном (ii) положениях.

(2)При снижении с убранным газом на скорости не выше 1,4 VS1 с выпущенным шасси и закрылками в убранном (i) и в выпущенном (ii) положениях, при наиболее неблагоприятной центровке, утвержденной для посадки с максимальным посадочным весом, а также при наиболее неблагоприятной центровке, утвержденной для посадки независимо от веса самолета.

(3)Во время горизонтального полета при любой скорости в диапазоне от 1,4 VS1 до VMO/VMO с убранными шасси и закрылками и в диапазоне от 1,4 VS1 до VLE при выпущенном шасси.

(d)Продольная, путевая и поперечная балансировки.

Должна обеспечиваться продольная, путевая и поперечная балансировки (при поперечной балансировке угол крена не должен быть больше 5°) на скорости, равной 1,4 VS1 при полете с набором высоты и следующих условиях:

(1)Критический двигатель не работает.

(2)Остальные двигатели работают на режиме максимальной продолжительной тяги.

(3)Шасси и закрылки убраны.

(е) Самолеты с четырьмя и более двигателями. Должна обеспечиваться балансировка самолета с четырьмя и более двигателями в прямолинейном полете при наиболее неблагоприятной центровке и на скорости набора высоты, конфигурации самолета и мощности двигателей, требуемых параграфом 25.123(а) для целей установления траектории полета по маршруту с двумя неработающими двигателями

УСТОЙЧИВОСТЬ

25.171Общие положения.

Самолет должен обладать продольной, путевой и поперечной устойчивостью в соответствии с требованиями, изложенными в 25.173 - 25.177. Кроме того, достаточная устойчивость и усилия на рычагах управления (статическая устойчивость) требуется и в любых условиях, обычно встречающихся в эксплуатации, если летные испытания покажут, что это необходимо для безопасного полета.

25.173Продольная статическая устойчивость.

В условиях, указанных в 25.175, характеристики усилий на рычаге управления рулем высоты (учитывая трение) должны быть следующими:

(а)Для достижения и выдерживания скоростей ниже заданной балансировочной скорости требуются тянущие усилия на рычаге, а для достижения и выдерживания скоростей выше заданной балансировочной скорости требуются толкающие усилия на рычаге управления. Это должно демонстрироваться на любой достижимой скорости, за исключением скоростей, которые превышают предельные скорости выпуска шасси или закрылков или VFC/MFC, в зависимости от того, какая из этих скоростей подходит или меньше минимальной скорости установившегося полета без сваливания.

(b)Скорость полета должна восстанавливаться в пределах 10% исходной балансировочной скорости в условиях набора высоты, захода на посадку и посадки, указанных в 25.175(а),(с) и (d)  и в пределах 7,5% исходной балансировочной скорости в условиях крейсерского полета, указанных в пункте 25.175(b), при плавном снятии усилий с рычага управления, начиная с любой скорости в диапазоне, указанном в пункте (а) данного параграфа.

(с)Средний градиент наклона кривой зависимости усилия на рычаге управления от скорости соответствующего устойчивости не должен быть менее 0.5кгc на каждые 10км/ч.

(d)В диапазоне свободного восстановления скорости, указанном в пункте (b) данного параграфа, допускается, что самолет может, без усилий на рычагах управления, стабилизироваться на скоростях выше или ниже заданных балансировочных скоростей, при условии, если от пилота не требуется особого внимания для восстановления и выдерживания заданных балансировочной скорости и высоты.

(a*) Для самолетов, оборудованных специальными средствами управления, обеспечивающими стабильный характер балансировочных кривых Рв = f(V,M) и достаточный, по оценке пилота, положительный градиент усилий на штурвале в диапазоне VaСИГН > V > VS и VMO < V < VD, затрудняющий непреднамеренное превышение ограничений VaСИГН и VMO, допускается при положительной оценке пилота нулевой градиент усилий на штурвале в диапазоне скоростей от VaСИГН до VMO.

25.175Порядок демонстрации продольной статической устойчивости.

Порядок демонстрации продольной статической устойчивости должен быть следующим:

(а)Набор высоты. Кривая зависимости усилия на рычаге управления от скорости должна иметь наклон, соответствующий устойчивости на всех скоростях в диапазоне от 85 до 115% скорости, на которой:

(1)Cамолет сбалансирован при:

(i)убранных закрылках,

(ii)убранном шасси,

(iii)максимальном взлетном весе,

(iv)максимальной мощности или тяге, выбранной Заявителем для газотурбинных двигателей в качестве эксплуатационного ограничения при наборе высоты.

(2)Самолет сбалансирован на скорости, обеспечивающей оптимальную скороподъемность, но при условии, что эта скорость не меньше 1,4 VS1.

(b)Крейсерский полет. Порядок демонстрации статической продольной устойчивости в крейсерском полете должен быть следующим:

(1)При убранном шасси на большой скорости кривая зависимости усилия на рычаге управления от скорости должна иметь наклон, соответствующий устойчивости на всех скоростях в пределах большего из диапазонов: либо 15% балансировочной скорости плюс диапазон свободного восстановления скорости, либо 90 км/ч плюс диапазон свободного восстановления скорости выше и ниже балансировочной скорости (однако при этом диапазон не должен включать скорости ниже 1,4 VS1 выше VFC/MFC или скорости, которые требуют усилия на рычаге управления более 23,0 кгc) при:

(i)убранных закрылках,

(ii)наиболее неблагоприятной центровке (см.25.27),

(iii)наиболее критическом весе в диапазоне между максимальным взлетным и максимальным посадочным весами,

(iv)максимальной крейсерской тяге для газотурбинных двигателей, выбранной Заявителем в качестве эксплуатационного ограничения (см. 25.1521), при условии, что тяга не должна превышать потребную для полета на скорости VMO/MMO,

(v)самолет сбалансирован для горизонтального полета при режиме работы двигателей, указанном в пункте (b)(1)(iv) данного параграфа.

(2)При убранном шасси на малой скорости кривая зависимости усилия на рычаге управления от скорости должна иметь наклон, соответствующий устойчивости на всех скоростях в пределах большего из диапазонов: либо 15% балансировочной скорости плюс диапазон свободного восстановления скорости, либо 90 км/ч плюс диапазон свободного восстановления скорости выше и ниже балансировочной скорости (однако при этом диапазон не должен включать скорости ниже 1,4 VS1, выше минимальной скорости приемлемого диапазона скоростей, указанного в пункте (b)(1) данного параграфа, или скорости, требующей усилия на рычаге управления более 23,0 кгс) при:

(i)Положении закрылков, центровке и весе, указанном в пункте (b)(1) данного параграфа;

(ii)Тяге двигателей, потребной для горизонтального полета на скорости, равной

(VMO+1,4 VS1)/2;

(iii)Балансировке самолета для горизонтального полета на режиме работы двигателей, указанном в пункте (b)(2)(ii) данного параграфа.

(3)При выпущенном шасси кривая зависимостей усилий на рычаге управления от скорости должна иметь наклон, соответствующий устойчивости на всех скоростях в пределах большего из диапазонов: либо 15% балансировочной скорости плюс диапазон свободного восстановления скорости, либо 90 км/ч плюс диапазон свободного восстановления скорости выше и ниже балансировочной скорости (однако при этом диапазон не должен включать скорости ниже 1,4 VS1, выше VLE или скорости, требующей усилия на рычаге управления более 23,0 кгc) при:

(i)Положении закрылков, центровке и весе, указанном в пункте (b)(1) данного параграфа;

(ii)Максимальной крейсерской тяге для газотурбинных двигателей, выбранной Заявителем в качестве эксплуатационного ограничения при условии, что тяга не должна превышать потребную для горизонтального полета на скорости VLE; и

(iii)Балансировке самолета для горизонтального полета на режиме работы двигателей, указанном в пункте (b)(3)(ii) данного параграфа.

(с)Заход на посадку. Кривая зависимости усилий на рычаге управления от скорости должна иметь наклон, соответствующий устойчивости на всех скоростях в диапазоне между 1,1 VS1 и 1,3 VS1 при следующих условиях:

(1)Закрылки находятся в положении для захода на посадку;

(2)Шасси убрано;

(3)Самолет имеет максимальный посадочный вес;

(4)Самолет сбалансирован на скорости 1,4 VS1 при тяге двигателей, достаточной для выдерживания горизонтального полета на этой скорости.

(d)Посадка. Кривая зависимости усилий на рычаге управления от скорости должна иметь наклон, соответствующий устойчивости, а усилие на ручке не должно превышать 36,0 кгc при любой скорости в диапазоне от 1,1 VS0 до 1,8 VS0 при следующих условиях:

(1)Закрылки находятся в посадочном положении;

(2)Шасси выпущено;

(3)Самолет имеет максимальный посадочный вес;

(4)Газ убран на всех двигателях;

(5)Самолет сбалансирован на скорости 1,4 VS0 при убранном газе.

25.177Статическая боковая устойчивость.

(а)[Зарезервирован]

(b)[Зарезервирован]

(с)При прямолинейном установившемся боковом скольжении, перемещения рычагов управления элеронами и рулем направления и усилия на них должны быть строго пропорциональными углу бокового скольжения и соответствующими устойчивости, а коэффициент пропорциональности должен находиться в пределах, необходимых для безопасной эксплуатации во всем диапазоне углов бокового скольжения, присущих эксплуатации самолета. При больших углах, вплоть до угла, при котором используется полное отклонение педалей руля направления или достигается усилие на педалях 80,0 кгс, не должно быть изменения знака усилий на педалях руля направления, а для увеличения углов бокового скольжения должно требоваться увеличение отклонения педалей руля направления. Соответствие этому пункту должно быть продемонстрировано для всех положений шасси и закрылков и симметричных условий тяги при скоростях от 1,2 VS1 до соответственно VFE, VLE или VFC/MFC.

(d)Градиенты усилий на педалях руля направления должны удовлетворять требованиям пункта (с) данного параграфа при скоростях между VMO/MMO и VFC/MFC. В этом диапазоне скоростей допускается поперечная статическая неустойчивость, если неустойчивое движение развивается плавно, легко распознается и парируется пилотом. (Отклонение элеронов обратное по знаку отклонению руля направления).

(a*)При полете с одним неработающим критическим двигателем указанные в пункте (с ) данного параграфа требования должны выполняться в пределах углов скольжения (или крена), полученных при симметричной тяге в диапазоне скоростей, рекомендованных для полета с одним отказавшим двигателем.

25.181Динамическая устойчивость.

(а)Любые короткопериодические колебания, за исключением связанных боковых колебаний, возникающие в диапазоне от 1,2 VS до максимальной допустимой скорости полета, соответствующих данной конфигурации самолета, должны интенсивно демпфироваться при основных рычагах управления:

(1)Освобожденных; и

(2)Зафиксированных.

(b)Любые связанные боковые колебания (типа "голландский шаг"), возникающие в диапазоне от 1,2 VS до максимальной допустимой скорости полета, соответствующих данной конфигурации самолета, должны надежно демпфироваться при освобожденных рычагах управления, и должны парироваться обычными действиями основными рычагами управления без необходимости применения исключительного мастерства пилота.

СВАЛИВАНИЕ

25.201 Демонстрация сваливания.

(а)Сваливание должно демонстрироваться в прямолинейном полете самолета и на виражах с креном 30° при:

(1)Убранном газе двигателей и

(2)Тяге двигателей потребной для выдерживания горизонтального полета со скоростью 1,6 VS1 (где VS1 соответствует скорости сваливания, когда закрылки находятся в положении для захода на посадку, шасси убрано и самолет имеет максимальный посадочный вес).

(1*)При работе двигателей на номинальном режиме только для самолетов с ТВД.

(2*)При одном неработающем критическом двигателе и работе остальных двигателей на режиме, предписанном РЛЭ для высоты полета с одним отказавшим двигателем, только в прямолинейном полете с углом крена не более 5° на работающие двигатели.

(b)Для всех условий, изложенных в пункте (а) данного параграфа, должны удовлетворяться соответствующие требования параграфа 25.203 при:

(1) закрылках, шасси и воздушных тормозных устройствах в любой возможной комбинации их положений, одобренной для эксплуатации.

(2) репрезентативных весах самолета, в пределах диапазона весов, для которого требуется сертификация;

(3) наиболее неблагоприятной центровке для вывода самолета из сваливания.

(4) самолет, сбалансирован в прямолинейном полете на скорости, предписанной 25.103(b)(1)

(с) Для доказательства соответствия требованиям 25.203 должны быть использованы следующие процедуры:

(1) Начиная со скорости полета, достаточно превышающей скорость сваливания, для того чтобы обеспечить возможность уменьшения скорости с постоянным темпом торможения, отклонять рычаг продольного управления таким образом, чтобы величина темпа торможения по скорости не превышало 1,85 км/ч за секунду, вплоть до наступления сваливания.

(2) Кроме того, при сваливании с виража рычаг продольного управления отклонить так, чтобы обеспечить темп торможения до 5,5 км/ч за секунду.

(3) Вывод из сваливания должен выполняться сразу же после наступления сваливания обычно принятым методом.

(d) Самолет считается находящимся в сваливании, когда поведение самолета дает пилоту ясный и характерный признак приемлемой природы, что самолет находится в сваливании. Приемлемыми признаками сваливания, проявляющимися отдельно или в комбинации, являются:

(1) Опускание носа самолета, которое невозможно легко парировать;

(2) Бафтинг, величина и интенсивность, которой являются сильной и эффективной преградой дальнейшего уменьшения скорости; или

(3) Рычаг управления  по тангажу достигает своего упора  на себя, и при этом не происходит дальнейшее увеличение угла тангажа при удерживании рычага управления на упоре в течение короткого отрезка времени перед началом вывода из режима;

(1*)Появление крена, которое невозможно легко парировать.

25.203Характеристики сваливания.

(а)До момента наступления сваливания должна обеспечиваться возможность создавать и устранять крен и рыскание прямым действием рычагами управления. При этом ненормальное кабрирование не допускается. Усилия на рычагах продольного управления должны оставаться отрицательными как перед сваливанием, так и в самом сваливании. Кроме того, должна иметься возможность быстро предотвратить наступление сваливания или вывести самолет из сваливания, нормально действуя рычагами управления.

(b)При сваливании из прямолинейного полета без крена, угол крена, возникающий между моментом начала сваливания и завершением вывода самолета из сваливания, не должен превышать приблизительно 20°.

(с) При сваливании из виража движение самолета после сваливания не должно быть таким резким, чтобы затруднить пилоту средней квалификации быстрый вывод самолета из сваливания и восстановление управляемости. Максимальный угол крена, который возникает в процессе  вывода самолета из сваливания, не должен превышать -

(1) Приблизительно 60 в сторону первоначального разворота или 30 в противоположную сторону - в случае торможения с темпом 1.85 км/ч за секунду; и

(2) Приблизительно 90 в сторону первоначального разворота или 60 в противоположную сторону - в случае торможения с темпом более 1.85 км/ч за секунду.

(a*) При сваливании из прямолинейного полета с несимметричной тягой движение самолета после сваливания не должно быть таким резким, чтобы затруднить пилоту средней квалификации быстрый вывод самолета из сваливания и восстановление управляемости самолета.

(b*) На углах атаки, вплоть до СВ, не допускается нарушение работоспособности силовых установок, которое требует выключения хотя бы одного из двигателей (помпаж и т.п.).

25.207Предупреждение о приближении сваливания.

(а)Во время прямолинейного или криволинейного полета с закрылками и шасси, находящимися в любом обычном положении, пилот должен получать ясное и хорошо различимое предупреждение о приближении сваливания с достаточным запасом для предотвращения неожиданного сваливания.

(b)Такое предупреждение может выражаться характерными изменениями аэродинамических качеств данного самолета или с помощью устройства, которое будет давать четкое предупреждение на всех ожидаемых режимах полета. Однако для этой цели неприемлем визуальный индикатор, который требует внимания со стороны членов экипажа, находящихся в кабине. Если используется устройство предупреждения о сваливании, следует обеспечить предупреждение при каждой конфигурации самолета, указанной в пункте (а) данного параграфа, при скорости, указанной в пункте (с) данного параграфа.

Примечание: Если в качестве предупреждения используется только звуковая (или в комбинации с визуальной) сигнализация, то усилия на штурвале потребные для вывода самолета на СИГН в крейсерском полете должны быть не менее 15 кгс при балансировке самолета по усилиям на исходном режиме.

(с)Предупреждение о приближении сваливания должно начинаться на скорости, которая на 7% выше скорости сваливания (т.е. скорости, на которой происходит сваливание самолета, или минимальной продемонстрированной скорости, в зависимости от того, какая из них является приемлемой в соответствии с параграфом 25.201(d)).

Если предупреждение о сваливании обладает достаточной ясностью, продолжительностью, четкостью и другими подобными качествами, то указанные запасы могут быть уменьшены.

Дополнительно к пункту (с) параграфа 25.207, принимаются следующее требование:

Предупреждение о сваливании при выполнении маневра с nуа>1 должно начинаться на угле атаки по крайней мере на 3° меньшем угла атаки сваливания.

ХАРАКТЕРИСТИКИ УПРАВЛЯЕМОСТИ САМОЛЕТА НА ЗЕМЛЕ И ВОДЕ

25.231 Продольная устойчивость и управляемость.

(а)Сухопутные самолеты не должны иметь неконтролируемой тенденции к капотированию во всех ожидаемых условиях эксплуатации, а также при "козлении" на посадке или взлете. Кроме того:

(1)Тормоза колес должны работать плавно и не должны вызывать тенденции к капотированию.

(2)При наличии хвостового колеса должна обеспечиваться возможность во время разбега по бетону выдерживание любого положения вплоть до горизонтального уровня линии тяги при скорости, равной 80% от VS1.

(b)Для гидросамолетов и самолетов-амфибий должно быть установлено наиболее неблагоприятное состояние водной поверхности, при котором обеспечивается безопасность во время взлета, руления и посадки.

25.233 Путевая устойчивость и управляемость.

(а)Самолет не должен иметь тенденцию к неуправляемому развороту на земле при боковом ветре под углом 90° со скоростью до большей из двух величин: 37 км/ч или 0,2 VS0, однако не требуется, чтобы скорость ветра превышала 45 км/ч при любой скорости движения самолета по земле, возможной в эксплуатации. Это может быть продемонстрировано при установлении боковой (под углом 90°) составляющей скорости ветра в соответствии с требованиями 25.237.

(b)Сухопутные самолеты должны удовлетворительно управляться без использования исключительного мастерства пилотирования и быстроты реакции пилота в процессе выполнения посадок с убранным газом при нормальной посадочной скорости, без применения тормозов или изменения режима работы двигателей для поддержания прямолинейной траектории пробега. Это может быть продемонстрировано при посадках с убранным газом, производимых одновременно с проведением других видов испытаний.

(с)Самолет должен иметь соответствующую путевую управляемость при рулении. Это может быть продемонстрировано во время выруливания для взлета одновременно с выполнением других видов испытаний.

(a*) Требования пунктов (а),(b) и (с) данного параграфа должны обеспечиваться при всех состояниях поверхности ВПП, разрешенных для эксплуатации. При этом указанные в пункте (а) данного параграфа величины бокового ветра должны быть продемонстрированы на сухой ВПП. Для других разрешенных для эксплуатации состояниях поверхности ВПП демонстрируемые величины бокового ветра должны соответствовать установленным Заявителем ограничениями.

25.235Руление.

Амортизирующий механизм не должен вызывать повреждения конструкции при рулении самолета по самой неровной поверхности, которая может встретиться в условиях нормальной эксплуатации.

25.237Скорость ветра.

(а)Для сухопутных самолетов и самолетов-амфибий боковая (под углом 90°) составляющая скорости ветра, продемонстрированная для безопасного взлета и посадки, должна устанавливаться для сухих ВПП и быть не меньше большей из двух величин: 37км/ч или 0,2 VS0, однако не требуется, чтобы она превышала 46км/ч.

(b)Для гидросамолетов и самолетов-амфибий применяются следующие положения:

(1)Боковая (под углом 90°) составляющая скорости ветра, до которой обеспечивается безопасность взлета и посадки при всех состояниях водной поверхности, которые возможны в нормальных условиях эксплуатации, должна быть установлена и должна быть не меньше большей из двух величин: 37км/ч или 0,2 VS0, однако не требуется, чтобы она превышала 46 км/ч.

(2)Скорость ветра, при которой обеспечивается безопасность руления в любом направлении при всех состояниях водной поверхности, которые возможны в нормальных условиях эксплуатации, должна быть установлена и должна быть не меньше большей из двух величин: 37 км/ч или 0,2 VS0, однако не требуется, чтобы она превышала 46 км/ч.

25.239Брызгообразование, управляемость и устойчивость самолета на воде.

(а)Для гидросамолетов и самолетов-амфибий при взлете, рулении, посадке в условиях, указанных в пункте (b) данного параграфа, не должно быть:

(1)Брызгообразования, которое могло бы ухудшить обзор пилоту, вызвать повреждение конструкции или попадание внутрь самолета чрезмерного количества воды;

(2)Опасной неуправляемой тенденции к подныриванию, "козлению" или раскачиванию; или

(3)Зарывания в воду опорных поплавков или жабер, концов крыла, лопастей воздушного винта или других частей, которые не рассчитаны на выдерживание возникающих при этом гидравлических нагрузок.

(b)Соответствие требованиям пункта (а) данного параграфа должно быть доказано:

(1)При состоянии водной поверхности от спокойного до самого неблагоприятного, определенных в соответствии с параграфом 25.231;

(2)При скоростях ветра и бокового ветра, течениях, волнах и качке, которые возможны при эксплуатации на воде;

(3)При скоростях, которые возможны при эксплуатации на воде;

(4)При внезапном отказе критического двигателя в любой момент при контакте с водной поверхностью;

(5)При всех весах и центровках, соответствующих предусмотренным условиям эксплуатации и загрузки, на которые запрашивается сертификат.

(с)При состояниях водной поверхности, указанных в пункте (b) данного параграфа, и при соответствующем ветре гидросамолет или самолет-амфибия должен быть в состоянии дрейфовать в течение 5-ти минут с неработающими двигателями и (если это необходимо) с использованием якоря.

РАЗЛИЧНЫЕ ЛЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

25.251Вибрация и бафтинг.

(а) Должно быть продемонстрировано в полете, что на самолете отсутствуют любые вибрация и бафтинг, которые бы препятствовали длительному безопасному полету в любых возможных эксплуатационных условиях.

(b) Должно быть продемонстрировано в полете, что на каждой части самолета  отсутствуют чрезмерная вибрация на любой скорости полета вплоть до VDF/MDF и при любой мощности двигателей. Максимальные продемонстрированные скорости должны быть использованы при установлении эксплуатационных ограничений самолета в соответствии с 25.1505.

(c)За исключением случаев, предусмотренных пунктом (d) данного параграфа, в нормальном полете, включая изменения конфигурации в крейсерском полете, на самолете не должен возникать бафтинг, который был бы достаточно сильным для того, чтобы затруднять управление самолетом, вызывая чрезмерное утомление членов экипажа или повреждение конструкции. Допускается бафтинг в указанных пределах, который сигнализирует о приближении сваливания.

(d)При крейсерской конфигурации в прямолинейном полете с любой скоростью до VMO/MMO не допускается ощутимый бафтинг, за исключением бафтинга, который сигнализирует о приближении сваливания.

(е)На самолете, у которого МD > 0,6 или максимальная крейсерская высота больше 7600м, должны быть определены положительные маневренные перегрузки, при которых возникает ощутимый бафтинг или срабатывает сигнализация о приближении сваливания при крейсерской конфигурации самолета в диапазонах скорости или числа М, веса и высоты, подлежащих сертификации. Огибающие перегрузки, скорости, высоты и веса должны обеспечить достаточный диапазон скоростей и перегрузок для нормальной эксплуатации. Вероятные непреднамеренные превышения ограничений огибающих начала бафтинга (см. 25.207(с)) не должны приводить к опасным последствиям.

(a*)На крейсерских режимах полета, а также на режимах набора высоты и снижения по маршруту приращение перегрузки при выходе на границу бафтинга или на угол сигн (что наступает раньше) не должно быть менее 0,3.

25.253Скоростные характеристики.

(а)Возрастание скорости и восстановление режима полета. Должно быть доказано соответствие следующим требованиям к характеристикам возрастания скорости и восстановления режима полета:

(1)Эксплуатационные условия и характеристики, которые могут вызвать непреднамеренное увеличение скорости (включая завалы по тангажу и крену), должны быть воспроизведены на самолете, сбалансированном на любой возможной крейсерской скорости вплоть до VMO/MMO. Эти условия и характеристики включают завалы от порывов ветра, непреднамеренного перемещение органов управления, малого градиента усилий на рычаге управления относительно величины трения в системе управления, перемещения пассажиров в кабине, выход в горизонтальный полет из режима набора высоты, а также снижения с высоты, ограничивающей скорость по числу М, до высоты с ограничением по скорости;

(2)Учитывая время реакции пилота с момента эффективного естественного или искусственного предупреждения о выходе на ограничение по скорости, должно быть продемонстрировано, что самолет может быть приведен к нормальному пространственному положению, а его скорость снижена до VMO/MMO без:

(i)Чрезмерных усилий или исключительного мастерства пилота;

(ii)Превышения величин VD/MD, VDF/MDF или ограничений по прочности конструкции;

(iii)Возникновения бафтинга, который мог бы привести к снижению возможностей для пилота считывать показания приборов или управлять самолетом для восстановления режима полета.

(3)Если самолет сбалансирован на любой скорости до VMO/MMO, то не должно быть обратной реакции на управляющее воздействие относительно любой оси при любой скорости до VDF/MDF. Любая тенденция к изменению тангажа, крена или рысканья должна быть мягкой и легко парируемой обычными методами пилотирования. Если самолет сбалансирован при VMO/MMO, не требуется, чтобы наклон кривой зависимости продольного усилия на рычаге управления от скорости был соответствующим устойчивости при скоростях выше VFC/МFC, но на всех скоростях вплоть до VDF/MDF должно быть толкающее усилие на рычаге управления и не должно быть резкого или чрезмерного уменьшения усилия на рычаге управления при достижении VDF/MDF.

(b)Максимальная скорость для характеристик устойчивости, VFC/MFC. Скорость VFC/MFC является максимальной скоростью, при которой должны выполняться требования параграфов 25.143(f), 25.147(е), 25.175(b)(1), 25.177 и 25.181 при убранных закрылках и шасси. Эта скорость должна быть не менее величины, лежащей посередине между скоростями VMO/MMO и VDF/MDF, за исключением того, что на высотах, где число М является ограничивающим фактором, величина MFC не обязательно должна превышать число М, при котором возникает эффективное предупреждение о достижении максимальной скорости.

25.255Характеристики самолета при разбалансировке

(а)От начального состояния, когда самолет сбалансирован при крейсерских скоростях полета, вплоть до VMO/MMO, самолет должен иметь удовлетворительную устойчивость и управляемость при маневрах с разбалансировкой в направлениях на кабрирование и на пикирование, которая является большей из:

(1)Трехсекундного движения системы продольной балансировки при ее нормальном темпе для конкретных условий полета без аэродинамической нагрузки (или эквивалентной разбалансировки для самолетов, которые не имеют привода в системе балансировки) или до ограничительного упора в системе балансировки, включая упоры, требуемые параграфом 25.655(b) для управляемых стабилизаторов: или

(2)Максимальной разбалансировки, которую может создать автопилот при поддержании горизонтального полета на большой крейсерской скорости.

(b)В условиях разбалансировки, оговоренных в пункте (а) данного параграфа, когда нормальная перегрузка изменяется от +1 до положительных и отрицательных значений, оговоренных в пункте (с) данного параграфа:

(1)Кривая изменения усилий на рычаге продольного управления по перегрузке должна иметь отрицательный наклон при любой скорости полета вплоть до и включая VFC/МFC; и

(2)При скоростях полета между VFC/VFC и VDF/MDF не должно быть перемены знака усилия на рычаге продольного управления.

(с)За исключением оговоренных в пунктах (d) и (е) данного параграфа случаев, соответствие требованиям пункта (а) данного параграфа должно быть продемонстрировано  в полете в диапазоне перегрузок:

(1) от -1 до +2,5; или

(2) от 0 до 2,0 и при экстраполяции приемлемым методом до -1 и +2,5.

(d)Если для показа соответствия используется метод, изложенный в пункте (с)(2) данного параграфа, и в ходе летных испытаний возникают предельно допустимые условия в отношении перемены знака усилия на рычаге продольного управления, то должны быть выполнены летные испытания в диапазоне от нормальной перегрузки, при которой обнаружено возникновение предельно допустимого условия, до применимого предела, указанного в пункте (с)(1) данного параграфа.

(е) В ходе летных испытаний, требуемых  пунктом (а) данного параграфа, не требуется превышать эксплуатационные  маневренные перегрузки, предписанные в 25.333 (b) и 25.337, и маневренные перегрузки, связанные с вероятными непреднамеренными выходами  за границы огибающих начала бафтинга, указанные в 25.251 (е), Кроме того, скорости входа в режим для демонстраций в летных испытаниях значений нормальной перегрузки менее единицы должны быть ограничены величиной, необходимой для выполнения вывода из маневра без превышения VDF/MDF.

(f)В условиях разбалансировки, указанных в пункте (а) данного параграфа, для вывода самолета при превышении скорости вплоть до VDF/MDF должно иметься возможность создания перегрузки, по крайней мере, 1,5 без превышения усилия на рычаге продольного управления 56,0 кгc, используя или только основное продольное управление, или основное продольное управление и систему балансировки. Если продольная балансировка используется для содействия созданию требуемой перегрузки, то при скорости VDF/MDF должно быть показано, что продольная балансировка может приводиться в действие в направлении на кабрирование с основной поверхностью управления, нагруженной до наименьшей из следующих воздействующих на поверхность управления сил в направлении на кабрирование:

(1) Максимальных усилий управления, ожидаемых в эксплуатации и указанных в параграфах 25.301 и 25.397.

(2) Усилий управления, потребных  для создания перегрузки 1.5.

(3) Усилий управления, соответствующей бафтингу или другим явлениям такой интенсивности, которые является сильной преградой от  дальнейшего приложения усилия на ручке основного продольного управления.

ДОПОЛНЕНИЕ 25В

25B.1 Потребный на полет запас топлива.

Потребный на полет запас топлива (ПЗТ) включает основной и резервный запасы топлива.

(a) Потребный запас топлива должен обеспечивать возможность продолжения полета и посадки либо на аэродроме вылета, либо на аэродроме назначения, либо на ближайшем запасном аэродроме в случае возникновения в любой точке маршрута отказов функциональных систем самолета, непосредственно приводящих к ухудшению характеристик расхода топлива или вынужденному изменению плана полета.

Примечание. Для самолетов, имеющих более двух двигателей, требования пункта должны выполняться в случае последовательного отказа двух двигателей независимо от расчетной вероятности его возникновения.

(b) Основной запас топлива (ОЗТ)-масса топлива, расходуемая при запуске и прогреве двигателя, рулении, взлете, полете по маршруту, заходе на посадку и посадке, определяется при принятых прогнозируемых условиях (температурах наружного воздуха и скоростях ветра по трассе), а также при выдерживании расчетных режимов и профиля полета.

В РЛЭ должны быть приведены характеристики расхода топлива, необходимые для определения основного запаса топлива в пределах ожидаемых условий эксплуатации данного типа самолета.

(c) Резервный запас топлива состоит из компенсационного и аэронавигационного запасов топлива.

(1)Аэронавигационный запас топлива (АЗ) - масса топлива, необходимая для ухода на второй круг и выполнения полета на запасной аэродром с расчетной точки полета по маршруту в прогнозируемых метеоусловиях, на рекомендованной РЛЭ высоте со скоростью, соответствующей минимальному километровому расходу топлива; выполнения полета на режиме ожидания над запасным аэродромом в течении 30 мин; осуществления захода на посадку до высоты принятия решения.

В качестве расчетной точки, с которой выполняется полет на запасной аэродром, устанавливается высота принятия решения при заходе на посадку на аэродром назначения.

(2)Компенсационный запас топлива (КЗТ) - масса топлива, необходимая для компенсации погрешностей, связанных с точностью самолетовождения и топливо измерительных систем, с разбросом индивидуальных характеристик эксплуатируемых самолетов и двигателей, с возможными отклонениями метериологических условий от прогнозируемых, а также дополнительное количество топлива, необходимое для компенсации методических погрешностей расчета потребного на полет запаса топлива. Масса устанавливаемого компенсационного запаса топлива должна быть не менее 3% от массы основного запаса топлива. В РЛЭ должны быть приведены материалы, позволяющие определять величину КЗТ.

25B.2  Экстренное снижение.

Характеристики самолетов, максимальная крейсерская высота которых выше 4200м, должны обеспечивать возможность экстренного снижения до высоты 4200м за время до 4 мин без превышения установленных РЛЭ эксплуатационных ограничений.

Примечания. Время экстренного снижения определяется как интервал между моментом начала действий экипажа для подготовки к экстренному снижению и моментом достижения самолетом высоты 4200м.