Раздел G - ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ.

25.1501 Общие положения

(a)Должны быть установлены все эксплуатационные ограничения, указанные в параграфах 25.1503 - 25.1533, и другие ограничения необходимые для безопасной эксплуатации.

(b)Эксплуатационные ограничения и другая информация, необходимые для безопасной эксплуатации, должны доводиться до членов экипажа так, как это предписано в параграфах от 25.1541 до 25.1587.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ.

25.1503 Ограничения скорости. Общие положения

В тех случаях, когда ограничения скорости являются функцией веса, распределения веса, высоты или числа М, следует установить ограничения, соответствующие всем критическим комбинациям этих параметров.

25.1505 Максимальная эксплуатационная скорость

Максимально допустимая эксплуатационная скорость (VMO/МMO - скорость или число М, в зависимости от того, какая из этих величин является критической на данной высоте) - это скорость, которую не разрешается преднамеренно превышать на любом режиме полета (набор высоты, крейсерский полет или снижение), за исключением случаев, когда разрешается более высокая скорость при летных испытаниях или во время тренировочных полетов. Максимально допустимая эксплуатационная скорость VMO/МMO не должна превышать расчетную крейсерскую скорость VC и быть значительно ниже VD/МD или VDF/МDF, чтобы свести к минимуму вероятность непреднамеренного превышения этих скоростей в полете. Запас скорости между VMO/MMO и VD/МD или VDF не должен быть меньше установленного в соответствии с 25.335(b) или оказавшегося необходимым по результатам летных испытаний, проводимых в соответствии с 25.253.

25.1507 Маневренная скорость

Маневренная скорость не должна превышать расчетную маневренную скорость VA, определенную в 25.335(с).

25.1511 Максимальная допустимая скорость в полете с отклоненными закрылками и/или предкрылками

Установленная максимальная допустимая скорость в полете с отклоненными закрылками и/или предкрылками VFE не должна превышать расчетную скорость полета с выпущенными закрылками VF , выбранную в соответствии с требованиями 25.335(е) и 25.345 для соответствующих углов отклонения закрылков и режимов работы двигателей.

25.1513 Минимальная эволютивная скорость

Минимальная эволютивная скорость VMC, определенная в 25.149, должна устанавливаться как эксплуатационное ограничение.

25.1515 Максимальная скорость полета при выпуске и уборке шасси

(a)Установленная максимальная скорость полета при выпуске и уборке шасси VLO не должна превышать скорость, при которой можно безопасно выпустить и убрать шасси в соответствии с 25.729 или характеристиками самолета. Если скорость полета при выпуске шасси отличается от скорости при уборке, указанные две скорости должны обозначаться соответственно VLO(ext) и VLO(ret).

(b)Установленная скорость полета с выпущенными шасси VLE не должна превышать скорость, при которой обеспечивается безопасность полета с шасси, зафиксированным в полностью выпущенном положении, и скорости, определяемой в 25.729.

25.1516 Другие ограничения скорости

Должны быть установлены любые другие ограничения, связанные со скоростью.

25.1517 Скорость полета в неспокойном воздухе, VRА.

Должна быть установлена скорость полета в неспокойном воздухе VRА для использования в качестве рекомендованной скорости пролета зоны турбулентности в соответствии с требованиями пункта 25.1585(а)(8), которая -

(a) не больше, чем расчетная скорость для максимального порыва ветра, выбранная для VB; и

(b) не меньше, чем минимальная величина VB, определенная в 25.335(d); и

(c) существенно меньше, чем VMO, для обеспечения того, чтобы вероятные изменения скорости при полете в неспокойном воздухе не вызывали слишком частого срабатываниям предупреждения о превышении скорости. При отсутствии достаточных исследований, подтверждающих использование других скоростей, скорость VRА должна быть менее чем VMO – 65 км/час (ИС).

25.1519 Вес, центровка и распределение веса

Ограничения по весу самолета, центровке и распределению веса, определяемые в параграфах с 25.23 по 25.27, должны устанавливаться в качестве эксплуатационных ограничений.

25.1521 Ограничения по силовой установке

(a)Общие положения. Ограничения по силовой установке, предписанные в настоящем параграфе, должны устанавливаться таким образом, чтобы они не превышали соответствующих пределов, предусмотренных в сертификатах типа двигателей или воздушных винтов, и величин, на которых базируется соответствие любым другим требованиям настоящих Норм.

(b)Установки поршневых двигателей. Должны быть установлены следующие эксплуатационные ограничения, относящиеся к установкам поршневых двигателей:

(1)Мощность (л.с.) или крутящий момент ( обороты в минуту), давление наддува и продолжительность работы на критической барометрической высоте и на барометрической высоте уровня моря для:

(i)Максимальной продолжительной мощности (относящейся к работе без наддува или к работе в каждом режиме нагнетателя, в зависимости от того, что принято); и

(ii)Взлетной мощности (относящейся к работе без наддува или к работе в каждом режиме нагнетателя, в зависимости от того, что применимо).

(2)Сорт или марка топлива.

(3)Температуры головок цилиндров и масла.

(4)Любой другой параметр, для которого установлено ограничение как часть сертификата типа двигателя, за исключением того, что не требуется устанавливать ограничение для параметра, который не может быть превышен при нормальной работе данной конструкции установки или в силу другого установленного ограничения.

(c)Установки газотурбинных двигателей. Должны быть установлены следующие эксплуатационные ограничения, относящиеся к установкам газотурбинных двигателей:

(1)Мощность (л.с.), крутящий момент или тяга (обороты в минуту), температура газа и продолжительность для:

(i)Максимальной продолжительной мощности или тяги (относящейся к форсированному или нефорсированному режиму, в зависимости от того, что применимо);

(ii)Взлетной мощности или тяги (относящейся к форсированному или нефорсированному режиму, в зависимости от того, что применимо).

(2)Обозначение или марка топлива.

(3)Любой другой параметр, для которого установлено ограничение как часть сертификата типа двигателя, за исключением того, что не требуется устанавливать ограничение для параметра, который не может быть превышен при нормальной работе данной конструкции установки или в силу другого установленного ограничения.

(d)Температура наружного воздуха. Ограничение температуры наружного воздуха (в том числе ограничения для зимней эксплуатации, если это применимо) должно устанавливаться как максимальная температура атмосферного воздуха, определенная в соответствии с 25.1043(b).

25.1522 Ограничения по вспомогательной силовой установке

Если на самолете имеется вспомогательная силовая установка, то ограничения, относящиеся к этой вспомогательной силовой установке, включая категории эксплуатации, должны указываться как эксплуатационные ограничения самолета.

25.1523 Минимальный летный экипаж

Минимальное количество членов экипажа должно определяться из расчета, чтобы это количество обеспечивало безопасность полета с учетом:

(a)Рабочей нагрузки каждого члена экипажа;

(b)Обеспечения доступа к органам управления и легкости их управления соответствующими членами экипажа;

(c)Типов эксплуатационных режимов, указанных в 25.1525.

Критерии для определения соответствия требованиям настоящего параграфа изложены в Приложении D.

25.1525 Условия эксплуатации

Ограничения по условиям эксплуатации самолета устанавливаются исходя из типовой конструкции, подтвержденной при сертификации и установленного оборудования.

25.1527 Температура наружного воздуха и эксплуатационная высота

Должны быть установлены допустимые границы температуры наружного воздуха и эксплуатационной высоты полета, до которых разрешается эксплуатация самолета, исходя из ограничений, накладываемых летными характеристиками, характеристиками устойчивости и управляемости, прочностными характеристиками, характеристиками силовой установки, а также характеристиками систем или оборудования.

25.1529 Инструкции по поддержанию летной годности

Заявитель должен подготовить приемлемые инструкции по поддержанию летной годности в соответствии с требованиями Приложения H к данной части Авиационных Правил _.

25.1531 Эксплуатационные полетные перегрузки

Должны устанавливаться ограничения по перегрузке, не превышающие соответствующих значений перегрузки, определяемых по графику, приведенному в параграфе 25.333(b).

25.1533 Дополнительные эксплуатационные ограничения

(а)Дополнительные эксплуатационные ограничения должны устанавливаться следующим образом:

(1)Максимальные взлетные веса должны устанавливаться как веса, при которых доказывается соответствие требованиям, изложенным в настоящих Нормах (включая указанные в 25.121(a)-(c) требования к начальному набору высоты при взлете в зависимости от высоты и температуры окружающего воздуха).

(2)Максимальные посадочные веса должны устанавливаться как веса, при которых показано соответствие применимым требованиям настоящих Норм (включая требования 25.119 и 25.121(d) к набору высоты при уходе на второй круг в зависимости от высоты и температуры наружного воздуха).

(3) Минимальные  взлетные дистанции должны устанавливаться как дистанции, при которых доказано соответствие применимым условиям настоящих Норм (включая  условия 25.109 и 25.113, для весов, высот, температур, составляющих скорости ветра, состояния поверхности полосы (сухая, мокрая или покрытая осадками) и углов наклона ВПП) для ровных искусственных ВПП. Кроме того, по желанию Заявителя могут быть установлены дистанции взлета на мокрой ВПП для рифленых ВПП или ВПП с пористым покрытием с повышенным трением. Эти дистанции могут быть одобрены для использования на ВПП, которые были специально сконструированы, построены и содержатся соответствующим образом, приемлемым для Компетентного органа.

(b)Предельные значения переменных факторов (таких как высота, температура, ветер и угол наклона ВПП) являются значениями, при которых демонстрируется соответствие требованиям настоящих Норм.

ТРАФАРЕТЫ И НАДПИСИ.

25.1541 Общие положения

(а)На самолете должны находиться:

(1)Необходимые обозначения и трафареты; и

(2)Любая дополнительная информация, обозначения на приборах и трафареты, необходимые для безопасной эксплуатации самолета необычной конструкции или с необычными эксплуатационными и пилотажными характеристиками.

(b)Все обозначения и трафареты, предписанные пунктом (а) настоящего параграфа -

(1)Должны располагаться на видных местах;

(2)Быть такими, чтобы их было трудно стереть, исказить или сделать неясными;

(1*)В сочетании с конструктивным исполнением составных частей самолета (в первую очередь штуцеров, трубопроводов, электрокоммуникаций и их разъемных соединений) должны сводить к минимуму вероятность неправильного демонтажа, монтажа и/или регулировки указанных элементов конструкции при их техническом обслуживании _.

25.1543 Обозначения на приборах. Общие положения

Для всех приборов:

(a)Если обозначение наносится на защитное стекло прибора, необходимо обеспечить правильное положение стекла относительно шкалы.

(b)Все дуги и линии должны быть достаточно широкими и должны располагаться так, чтобы пилот мог их ясно видеть.

25.1545 Указания по ограничению скорости

Указания по ограничению скорости, в соответствии с 25.1583(а), должны располагаться таким образом, чтобы они легко могли считываться и осмысливаться членами летного экипажа.

25.1547 Указатель магнитного курса

(a)Трафарет должен наноситься на магнитный компас или в непосредственной близости от него и отвечать требованиям настоящего параграфа.

(b)Маркировка всех приборов должна быть ясно видной соответствующему члену экипажа.

(c)Надпись должна четко указывать, что cписание девиации производилось с включенными или выключенными радиоприемниками.

(d)График девиации должен быть составлен с интервалом не более чем через 45° магнитного курса.

25.1549 Приборы контроля силовой установки и вспомогательной силовой установки

На всех требуемых приборах контроля силовой установки и вспомогательной силовой установки в зависимости от типа прибора:

(a)Каждый максимальный и, если необходимо, минимальный пределы безопасной работы должны обозначаться красным лучем или красной линией.

(b)Все диапазоны нормальной работы должны обозначаться зеленой дугой или зеленой линией, не выходящими за пределы максимального и минимального ограничений безопасной эксплуатации.

(c)Все диапазоны взлетных и критических режимов должны обозначаться желтой дугой или желтой линией.

(d)Все диапазоны частоты вращения ротора двигателя, вспомогательной силовой установки или воздушного винта, которые ограничиваются из-за возникающих сильных вибрационных напряжений, должны обозначаться красными дугами или красными линиями.

25.1551 Индикация количества масла

Все средства индикации количества масла должны быть обозначены так, чтобы показывать количество масла разборчиво и точно.

25.1553 Топливомеры

Если невырабатываемый остаток топлива в любом из баков превышает 4,0 л или 5% объема бака, в зависимости от того, какая величина больше, на указатель должна быть нанесена красная дуга, простирающаяся от зафиксированного при тарировании нулевого деления до наименьшего деления, полученного при положении самолета, соответствующем горизонтальному полету.

25.1555 Обозначения органов управления

(a)Все органы управления, находящиеся в кабине экипажа, за исключением основных рычагов управления самолетом и других органов, назначение которых очевидно, должны быть четко обозначены относительно их назначения и способов пользования ими.

(b)Все органы управления аэродинамическими поверхностями должны обозначаться в соответствии с требованиями 25.677 и 25.699.

(c)Органы управления топливной системой силовой установки:

(1)Все органы управления кранами переключения топливных баков должны иметь обозначения, показывающие положения, соответствующие каждому баку, и положения для кольцевания питания топливом.

(2)Если безопасность эксплуатации требует расхода топлива из баков в определенной последовательности, то порядок выработки этих баков должен обозначаться непосредственно на кране переключения баков или рядом с ним.

(3)Каждый орган управления краном каждого двигателя должен иметь обозначение, показывающее какой из двигателей управляется данным краном.

(d)Органы управления агрегатами и органы аварийного управления:

(1)Все системы аварийного управления (включающие в себя управление аварийным сливом топлива и управление перекрывным краном рабочей жидкости) должны быть окрашены в красный цвет.

(2)При наличии убирающегося шасси каждый визуальный индикатор, требуемый положениями 25.729(е), должен быть выполнен таким образом, чтобы пилот в любое время мог убедиться в том, что шасси зафиксировано замками в одном из своих крайних положений.

25.1557 Прочие маркировки и трафареты

(a)Багажные и грузовые отсеки и места размещения балласта. Каждый багажный и грузовой отсек и каждое место размещения балласта должны иметь трафарет, устанавливающий любые ограничения по содержимому, в том числе ограничения по массе, которые необходимы согласно требованиям по загрузке. Однако пространства под креслами, предназначенные для размещения предметов ручной клади массой не более 9,1 кг, не обязательно должны иметь трафареты с ограничением по загрузке.

(b)Заправочные горловины жидкостей силовой установки.

(1)На крышке топливной горловины или рядом с ней должны быть следующие обозначения:

(i)слово"fuel" или "топливо";

(ii)на самолетах с поршневыми двигателями - минимальное октановое число топлива;

(iii)на самолетах с газотурбинными двигателями - обозначения допустимых марок топлива;

(iv)для систем заправки топливом под давлением - максимально допустимое давление подачи топлива при заправке и максимально допустимое давление слива топлива.

(2)На крышке маслозаправочной горловины или рядом должно быть слово "oil" или "масло".

(3)Заправочные горловины жидкостей для увеличения мощности должны иметь маркировку на крышке горловины или рядом с ней с указанием требуемой жидкости.

(с)Трафареты аварийных выходов. Каждый трафарет аварийного выхода должен соответствовать требованиям 25.811.

(d)Двери. Каждая дверь, предназначенная для подхода к любому аварийному выходу, должна иметь соответствующий трафарет, уведомляющий о том, что дверь должна быть зафиксирована в открытом положении в процессе взлета и посадки.

25.1561 Спасательное оборудование

(a)Каждый орган управления спасательным оборудованием, приводимый в действие экипажем в аварийной ситуации, такой, как привод автоматического ввода в действие спасательного плота, должен быть четко маркирован с указанием способа приведения его в действие.

(b)Каждое место размещения любых огнетушителей, сигнальных средств или средств выживания,  такое как ниша или отсек, должно быть соответственно маркировано.

(c)Места размещения требуемого аварийного оборудования должны быть четко маркированы для обозначения содержимого и облегчения извлечения оборудования.

(d)Каждый спасательный плот должен иметь четко изложенную инструкцию по применению.

(e)Одобренные средства выживания должны быть маркированы для указания содержимого и методов его использования.

25.1563Трафареты допустимых скоростей.

Трафарет с указанием максимальных скоростей, допустимых при положении закрылков и предкрылков при взлете, заходе на посадку и на посадке, должен устанавливаться в месте, легко обозреваемом каждым из пилотов.

РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ САМОЛЕТА.

25.1581Общие положения.

(a)Представление информации. С каждым самолетом должно представляться Руководство по летной эксплуатации самолета, которое должно включать следующие сведения:

(1)Информацию, требуемую в параграфах 25.1583 - 25.1587.

(2)Другую информацию, необходимую для безопасной эксплуатации, вследствие особенностей конструкции, эксплуатации и пилотирования.

(3)Все ограничения, процедуры и другую информацию, которые установлены как условие соответствия относящимся к ним ограничениям шума правил АП-36.

(b)Одобренная информация. Все части Руководства, перечисленные в параграфах  25.1583 - 25.1587 и имеющие отношение к данному самолету, должны быть представлены с самолетом, проверены и одобрены, а также выделены, обозначены и должны ясно отличаться от всех неодобренных частей этого Руководства.

(c)[зарезервирован]

(d)Все Руководства по летной эксплуатации самолета должны включать оглавление, если сложность Руководства требует этого.

25.1583Эксплуатационные ограничения.

(а) Ограничения скорости. Должны быть указаны следующие (и любые другие) ограничения скорости, необходимые для безопасной эксплуатации:

(1)Максимально-допустимая эксплуатационная скорость VMO/MMO вместе с указанием, что этот предел скорости не должен преднамеренно превышаться на любом режиме полета (набор высоты, крейсерский полет или снижение) за исключением случаев, когда для проведения летных испытаний или для тренировки пилотов разрешается большая скорость.

(2)Если ограничение скорости основывается на явлениях сжимаемости воздуха, включается указание, касающееся этого явления, вместе с информацией о признаках проявления сжимаемости, вероятном поведении самолета и рекомендуемых действиях для вывода самолета из критического режима.

(3)Маневренная скорость VA вместе с указанием о том, что полное отклонение руля направления и элеронов, а также маневры, выполняемые на углах атаки, близких к срывному режиму, должны ограничиваться скоростями, не превышающими маневренную скорость VA.

(4)Cкорость полета с выпущенными закрылками VFE и соответствующие положения закрылков и режимы работы двигателей.

(5)Скорость или скорости полета при выпуске и уборке шасси и разъяснение относительно этих скоростей в соответствии с 25.1515(а).

(6)Скорость полета с выпущенным шасси VLE, если она превышает скорость полета при выпуске - уборке шасси VLO, вместе с указанием, что эта скорость является максимальной, при которой самолет может безопасно летать с выпущенным шасси.

(b) Ограничения по силовой установке. Должна быть представлена следующая информация:

(1) Ограничения, требуемые 25.1521 и 25.1522.

(2) Объяснения ограничений там, где это нужно.

(3) Информация, необходимая для обозначения на приборах, требуемая параграфами 25.1549 - 25.1553.

(c) Вес и распределение нагрузки. В Руководство по летной эксплуатации самолета должны  быть включены ограничения  веса и  центровки самолета, установленные в соответствии с 25.1519. Вся  приводимая  ниже  информация, включая ограничения по распределению веса, установленная в соответствии с 25.1519, должна  быть, представлена либо  в Руководстве по летной эксплуатации самолета, либо  в отдельном документе по контролю веса и балансировки, а также загрузке, на  который  в Руководстве по летной эксплуатации самолета должна быть дана ссылка:

(1) Условия, при которых производится взвешивание самолета, и компоненты, включаемые в вес пустого самолета, указанные в 25.29;

(2) Указания по загрузке, необходимые для обеспечения загрузки самолета в пределах ограничений веса и центровки и для поддержания загрузки в этих пределах в полете;

(3) Если запрашивается сертификация для более чем одного диапазона центровок, то соответствующие ограничения в отношении веса и правил загрузки для каждого отдельного диапазона центровок.

(d) Летный экипаж. Должны указываться количество и функции членов минимального летного экипажа, определенного в соответствии с 25.1523.

(e) Виды эксплуатации. Должны указываться виды эксплуатации, утвержденные для данного самолета в соответствии с положениями 25.1525.

(f) Температура наружного воздуха и эксплуатационная высота. В Руководство по летной эксплуатации самолета должны  быть включены допустимые границы температуры наружного воздуха и эксплуатационной высоты полета, установленные в соответствии с 25.1527.

(g) [Зарезервирован]

(h) Дополнительные эксплуатационные ограничения. Должны указываться эксплуатационные ограничения, изложенные в 25.1533.

(i) Перегрузки в полете. Должны быть представлены эксплуатационные ограничения по перегрузке, на которые конструкция испытана, в величинах ускорений.

25.1585 Процедуры по эксплуатации самолета

- Процедуры по эксплуатации самолета должны включать:

(1) нормальные процедуры, которые характерны  для данного типа самолета или его модели, при обычной эксплуатации;

(2) особые процедуры для случаев неисправностей и отказных ситуаций, требующих использования специальных систем  или альтернативного использования обычных систем; и

(3) аварийные процедуры для предсказуемых, но необычных ситуаций, для которых немедленные и точные действия экипажа могут существенно уменьшить риск катастрофы.

(b) Информация или процедуры, не связанные впрямую с летной годностью или, которые не могут быть применены экипажем не должны быть включены, также не должны быть включены процедуры, которые приняты как базовые для летной подготовки.

(с) Должна быть представлена информация,  определяющая каждый рабочий режим топливной системы, для которого, исходя из условий безопасности,  необходимо обеспечить независимость топливной системы согласно требованиям 25.953,  а также представлены инструкции по переводу  топливной  системы в такие состояния,  для которых показывается соответствие этим требованиям.

(d) Должны быть представлены огибающие начала бафтинга,  определенные согласно 25.251. Если указаны поправки на влияние различных центровок, то в представленных огибающих должны быть отображена центровка, обычная для загрузки самолета в крейсерском полете.

(е) Должна быть представлена информация,  указывающая, что когда на индикаторе топливомера при горизонтальном полете появляется "нуль", то остаток  топлива  в баке не может быть использован без риска для безопасности полета.

(f) Должна быть представлена информация об общем количестве вырабатываемого топлива из каждого бака.

25.1587 Сведения о летных характеристиках самолета.

(a) Каждое Руководство по летной эксплуатации самолета  должно  содержать информацию, позволяющую переводить приборную температуру в истинную температуру наружного воздуха,  если для выполнения  требований 25.1303(а)(1) используется термометр,  отличный от термометра наружного воздуха.

(b) Каждое  Руководство  по летной эксплуатации самолета должно содержать информацию о  летных  характеристиках,  рассчитанных  согласно применимым  требованиям настоящих норм (включая требования 25.115, 25.123, 25.125 и 25.125А для весов самолета,  высот полета,  температур наружного воздуха, составляющих скорости ветра и уклонов ВПП,  в зависимости от того, что применимо) в пределах эксплуатационных ограничений самолета  и должно включать следующие сведения:

(1) в каждом  случае: режим  работы двигателя, конфигурация самолета и скорость полета, процедуры по управлению самолетом и другими системами, имеющими значительный эффект на информацию по характеристикам.

(2) Vs, определенную в соответствии с 25.103.

(3) Следующую информацию о летных характеристиках (определенную экстраполяцией и вычисленную для диапазона весов между максимальным посадочным весом и максимальным взлетным весом):

(i) Характеристики набора высоты в посадочной конфигурации.

(ii) Характеристики  набора  высоты  в конфигурации для захода на посадку.

(iii) Посадочную дистанцию.

(4) Действия, установленные согласно 25.101(f), (g) и  связанные  с ограничениями и информацией,  требуемыми 25.1533 и пунктом (b) данного параграфа. Эти действия должны быть даны в форме рекомендательного  материала,  включающего все относящиеся к этому вопросу ограничения или информацию.

(5) Объяснение  существенных или необычных характеристик управляемости самолета в полете и на земле.

(6) Поправки: к приборной скорости полета, к высоте полета и температуре наружного воздуха.

(7) Разъяснение по эксплуатационным коэффициентам увеличения посадочных дистанций, примененных в представлении потребных посадочных дистанций, если это приемлемо.