Laboratory work #10

## ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЕРАЦИОННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ (ОУ)

Цель работы: измерение параметров (ОУ).

### Краткие теоретические сведения

- Основные сведения об операционных усилителях

Операционный усилитель – это усилитель постоянного тока, который по своим характеристикам приближается к  “идеальному усилителю”.

Идеальный усилитель имеет следующие свойства:

- бесконечный коэффициент усиления по напряжению (А→ ∞);

- бесконечное полное входное сопротивление (Zвх → ∞);

- нулевое полное выходное сопротивление (Zвых →  0);

- равенство нулю выходного напряжения (Uвых = 0) при равных напряжениях на входах (U1 = U2);

- бесконечная ширина полосы пропускания (∆fпр= ∞).

На практике ни одно из этих свойств не может быть осуществлено полностью, однако к ним можно приблизиться с достаточной для многих приложений точностью.

Первый каскад ОУ (рис.8.1)– это дифференциальный усилитель (ДУ). ДУ имеет высокий коэффициент усиления по отношению к разности входных сигналов U2 – U1 и низкий коэффициент усиления по отношению к одинаковым сигналам, поданным на входы одновременно (синфазные сигналы). Входной каскад ОУ является наиболее ответственным, поскольку именно им определяется величина Zвх и в нем минимизируется чувствительность к синфазным сигналам и  напряжение сдвига.

За входным каскадом следуют один или несколько промежуточных; они обеспечивают уменьшение напряжения сдвига на выходе усилителя до близкой к нулю величины и усиление по напряжению и по току.

Выходной каскад должен обеспечивать низкое полное выходное сопротивление ОУ и ток, достаточный для питания ожидаемых нагрузок. В качестве выходного каскада обычно используется  эмиттерный повторитель.

Рис.8.1. Упрощенная схема ОУ

На рис.8.2 для примера показано условное обозначение и цоколевка ОУ К544УД2.

Рис. 8.2. Условное обозначение ОУ

7, 4 -  выводы  питания  операционного усилителя;

1, 8 - выводы частотной коррекции (эти выводы используются для предотвращения генерации ОУ, если последний не имеет внутренней коррекции);

6 – выход (вывод, с которого снимается усиленное напряжение);

2 – инвертирующий вход (если неинвертирующий вход заземлен и сигнал подан на инвертирующий вход, то сигнал выхода окажется сдвинутым по фазе на 180˚ относительно сигнала на входе);

3 – неинвертирующий вход (если инвертирующий вход заземлен, а сигнал подан на неинвертирующий вход, то выходной сигнал окажется синфазным с сигналом на входе).

ОУ характеризуется рядом параметров. Среди параметров, обычно приводимых в справочных данных, основными являются следующие.

Средний входной ток  Iвх. В отсутствии сигнала на входах ОУ через его входные выводы протекают токи, обусловленные базовыми токами входных биполярных транзисторов или токами утечки затворов для ОУ с полевыми транзисторами на входе. Входные токи, проходят через внутреннее сопротивление источника входного сигнала, создают падения напряжения на входе ОУ, которые могут вызвать появление напряжения на выходе в отсутствие сигнала на входе. Компенсация этого падения напряжения затруднена тем, что токи входов реальных ОУ могут отличаться друг от друга на 10…20%.

Входные токи ОУ можно оценить по среднему входному току:

Iвх=I1+I22,

где I1 и I2 соответственно токи инвертирующего и неинвертирующего входов.

Разность входных токов  ∆ Iвх определяется выражением: ∆ Iвх= I1 - I2

В справочниках указывают модуль этой величины.

Коэффициент усиления напряжения на постоянном токе А. У идеального ОУ коэффициент усиления А стремится к бесконечности.

Напряжение смещения  Uсм – напряжение, которое необходимо подать на вход ОУ, чтобы напряжение на его выходе было равно нулю.

Входное сопротивление Rвх. Различают две составляющие входного сопротивления: дифференциальное входное сопротивление и входное сопротивление по синфазному сигналу (сопротивление утечки между каждым входом и «землей»). Входное дифференциальное сопротивление для биполярных ОУ находятся обычно в пределах 10 кОм…10МОм. Входное сопротивление по синфазному сигналу определяется как отношение приращения входного синфазного напряжения ∆Uвх.сф. к вызванному приращению среднего входного тока ∆Iвх. ср.:

Rвх.сф. = ΔUвх.сфΔIвх.ср.

Дифференциальное входное сопротивление (между входами ОУ)  может быть определено по формуле:

Rвх.диф.= ΔUвхΔIвх,

где ∆Uвх – изменение напряжения между входами ОУ, ∆Iвх – изменение входного тока.

Выходное сопротивление Rвых в интегральных ОУ составляет 20…2000 Ом.

Скорость нарастания выходного напряжения VUвых  равна отношению изменения выходного напряжения ОУ ко времени его нарастания при подаче на вход скачка напряжения. Время нарастания определяется интервалом времени, в течении которого выходное напряжение ОУ изменяется от 10% до 90% от своих установившихся значений.

Измерения проводятся при подаче импульсов в виде ступени на вход ОУ, охваченного отрицательной обратной связью (ООС) с общим коэффициентом усиления от 1 до 10.

### Порядок проведения экспериментов

Все полученные результаты занесите в соответствующий  раздел «Результаты экспериментов».

1.Измерение входных токов.

Собрать схему, изображенную на рис.8.3. Включить схему. Измерьте входные токи ОУ. По результатам измерений вычислите средний входной ток  Iвх  и разность ∆Iвх  входных токов ОУ.

2. Измерение напряжения смещения. Собрать схему, изображенную на рис.8.4.

Включить схему. Записать показания вольтметра в раздел «Результаты экспериментов». По результатам измерений, вычислите напряжение смещения Uсм, используя коэффициент усиления схемы на ОУ.

Коэффициент усиления напряжения схемы усилителя на ОУ (рис. 8.4) вычисляется по формуле: Ку = -R2R1

Рис.8.3.

Рис.8.4

3. Измерения входного и выходного сопротивлений.

а) Собрать схему, изображенную на рис.8.5.

Включить схему. Измерить входной ток Iвх и выходное напряжение Uвых. Переключите ключ клавишей [Space]. Измерьте входной ток после переключения ключа. Рассчитайте изменение входного напряжение и тока. По полученным результатам вычислите дифференциальное входное сопротивление ОУ.

б) Уменьшайте сопротивление нагрузочного резистора R2 до тех пор, пока выходное напряжение Uвых не будет примерно равно половине значения, полученного в пункте а). Запишите значение сопротивления  R2, которое в этом случае приблизительно равно выходному сопротивлению Uвых  ОУ.

4. Измерение времени нарастания выходного напряжения ОУ.

Рис.8.5

Собрать схему, изображенную на рис.8.6.

Включить схему. Зарисуйте осциллограмму выходного напряжения в раздел «Результаты экспериментов». По осциллограмме определите величину выходного напряжения, время его установления и вычислите скорость нарастания выходного напряжения в В/мкс.

Рис.8.6.

### Результаты экспериментов.

1. Измерение входных токов.

Ток неинвертирующего входа I1=________________

Ток инвертирующего входа I2=________________

Средний входной ток Iвх (расчет по результатам измерений) _____

Разность входных токов ∆Iвх (расчет по результатам измерений) __

2. Измерение напряжения смещения.

Выходное напряжение усилителя Uвых                _______________

Коэффициент усиления схемы    (расчет)        _________________

Напряжение смещения Uсм (расчет по результатам измерений) __

3. Измерения входного и выходного сопротивлений.

а) Входной ток Iвх, мкА до переключения ключа ____________

Входной ток Iвх, мкА после переключения ключа ____________

Изменение входного напряжения, мВ (расчет) ______________

Изменения входного тока, мкА (расчет) ____________

Входное дифференциальное сопротивление ОУ(расчет) _____Ом

б) Выходное напряжение Uвых =  __________В

Выходное сопротивление ОУ Rвых __________Ом

4. Измерение времени нарастания выходного напряжения ОУ.

Выходное напряжение Uвых _______________

Время установления выходного напряжения _______________

Скорость нарастания выходного напряжении ОУ Vuвых    ______

Осциллограммы входного и выходного напряжений

### Контрольные вопросы и задания

- Назовите характеристики идеального усилителя.

- Назовите причину возникновения  Uсм.

- Почему повторитель напряжения является хорошим буферным каскадом.

- Кратко изложите принцип действия схемы для измерения коэффициента усиления без обратной связи.

- Укажите причины, приводящие к появлению частотной зависимости коэффициента усиления ОУ.

- Указажите условия, выполнение которых приводит к самовозбуждению ОУ.

- С какой целью осуществляется частотная коррекция ОУ.

- Начертите по памяти следующие схемы с ОУ:

а) повторитель напряжения;

б) неинвертирующий усилитель;

в) инвертирующий усилитель.

## ИССЛЕДОВАНИЕ АНАЛОГОВЫХ КОМПАРАТОРОВ

Эксперимент 1. Исследование характеристик детектора нулевого уровня с подачей сигнала на неинвертирующий вход ОУ

Соберите схему, изображенную на рис. 11.1. Включите схему. Зарисуйте осциллограммы входного  и выходного сигналов. Определите пороговое значение входного напряжения Uвх.

Эксперимент 1. Исследование характеристик детектора нулевого уровня с подачей сигнала на неинвертирующий вход ОУ

Осциллограммы

Пороговое напряжение UП =

Эксперимент 2. Исследование характеристик детектора нулевого уровня с подачей сигнала на инвертирующий вход ОУ

Соберите схему, изображенную на рис. 11.2. Включите схему. Зарисуйте осциллограммы входного  и выходного сигналов. Определите пороговое значение входного напряжения Uвх.

Эксперимент 2. Исследование характеристик детектора нулевого уровня с подачей сигнала на инвертирующий вход ОУ

Осциллограммы

Пороговое напряжение UП =

Эксперимент 3. Исследование характеристик компаратора с положительным опорным напряжением

Соберите схему, изображенную на рис. 11.3. Включите схему. Зарисуйте осциллограммы входного  и выходного сигналов. Определите пороговое значение входного напряжения Uвх.

Эксперимент 3. Исследование характеристик компаратора с положительным опорным напряжением

Осциллограммы

Пороговое напряжение UП =

Эксперимент 4. Исследование характеристик компаратора с отрицательным опорным напряжением

Соберите схему, изображенную на рис. 11.4. Включите схему. Зарисуйте осциллограммы входного  и выходного сигналов. Определите пороговое значение входного напряжения Uвх.

Эксперимент 4. Исследование характеристик компаратора с отрицательным опорным напряжением

Осциллограммы

Пороговое напряжение UП =

Эксперимент 5. Исследование характеристик компаратора с опорным напряжением, задаваемым стабилитроном

Соберите схему, изображенную на рис. 11.5. Включите схему. Зарисуйте осциллограммы входного  и выходного сигналов. Определите пороговое значение входного напряжения Uвх и сравните его с напряженней стабилизации стабилитрона.

Эксперимент 5. Исследование характеристик компаратора с опорным напряжением, задаваемым стабилитроном

Осциллограммы

Пороговое напряжение UП =

Эксперимент 6. Исследование характеристик компаратора с фиксацией выходного напряжения

а) Соберите схему, изображенную на рис.11.6. Включите схему. Зарисуйте полученные осциллограммы входного и выходного напряжения. По осциллограммам определите уровни выходного напряжения и пороговое напряжение.

б) В схеме рис.11.6 измените направление включения стабилитрона на обратное. Включите схему. Повторите операции п. а).

Эксперимент 6. Исследование характеристик компаратора с фиксацией выходного напряжения

а) При прямом включении стабилитрона

Осциллограммы

Уровни выходного напряжения, В

Пороговое напряжение UП =

б) При обратном включении стабилитрона

Осциллограммы

Уровни выходного напряжения, В

Пороговое напряжение UП =

Эксперимент 7. Исследование характеристик компаратора с фиксированном зоной входного напряжения

Соберите схему, изображенную на рис.11.7.  Включите схему. Зарисуйте полученные осциллограммы входного и выходного напряжений. Определите пороговые напряжения Uнижн и Uверхн.

Эксперимент 7. Исследование характеристик компаратора с фиксированном зоной входного напряжения

Осциллограммы

Верхний уровень порогового напряжения UВЕРХН, В

Нижний уровень порогового напряжения UНИЖН, В