Laboratory work #11

ИССЛЕДОВАНИЕ СХЕМ НА ОПЕРАЦИОННЫХ УСИЛИТЕЛЯХ

Цель работы: исследование схем сумматора, интегратора и дифференциатора на операционных усилителях (ОУ).

### Краткие теоретические сведения.

Сумматор. В идеальном суммирующем усилителе, показанном на рис.10.1, выполняются следующие соотношения:

I1 = U1R1,   I2 = U2R2,  Iос = I1 + I2 ,  Iос = -Uвых / Rос.

Из полученных соотношений

Uвых = - ( I1 + I2)· Rос = - (U1R1+U2R2)· Rос = - RосR (U1+U2).

Последнее выражение справедливо при R = R1 = R2.

Рис.10.1

Интегратор.   На рис. 10.2 показана схема, выполняющую  функцию интегрирования. Для этой схемы

UвхR=−CdUвыхdt      и тогда       Uвых = - 1R⋅C0tUвх·d t + const.

Рис.10.2. Интегратор на ОУ

Недостатком этой схемы является дрейф выходного напряжения, обусловленный напряжением смещения и входными токами ОУ.

Это нежелательное явление можно ослабить, если к конденсатору С подключить резистор R2 с большим сопротивлением (рис.10.3), обеспечивающий стабилизацию рабочей точки за счет обратной связи по постоянному току.

Рис.10.3. Интегратор с дополнительным резистором R2

Резистор обратной связи R2 предотвращает также насыщение ОУ после заряда конденсатора, когда ток через конденсатор станет равным нулю. Выходное напряжение этой схемы при подаче на нее скачка входного напряжения амплитудной Uвх  изменяется в соответствии с выражением:

Uвых = - UвхR2R1[1 – exp (-tR2⋅C)].

На начальном интервале переходного процесса при  t << R2С, изменение выходного напряжения Uвых будет достаточно близко к линейному и скорость его изменения может быть вычислена из выражения:

ΔUвыхΔt=−UвхR1⋅C.

Дифференциатор. Схема дифференциатора приведена на рис. 10.4. Выходное напряжение схемы пропорционально скорости изменения входного сигнала:                                 Uвых = -R2·CΔUвхΔt.

Рис.10.4.Дифференциатор на ОУ

### Порядок проведения экспериментов.

Все полученные результаты занесите в соответствующий  раздел «Результаты экспериментов».

Эксперимент 1. Суммирование постоянных напряжений.

а) Соберите схему, изображенную на рис. 10.1. Включите схему.

б) По заданным номиналам элементов схемы рассчитайте значение токов  I1, I2,  Iос и, используя значения напряжений U1 и U2, вычислите выходное напряжение Uвых.

Эксперимент 2. Суммирование постоянного и переменного напряжения.

а) Соберите схему, изображенную на рис.10.5. Включите схему. Зарисуйте осциллограммы входного и выходного напряжения. Измерьте постоянную составляющую и амплитуду выходного напряжения Uвых, используя значения напряжений U1 и U2.

б) Установите значение сопротивления R2 равным 2.5кОм. Включите схему. Зарисуйте осциллограммы входного и выходного напряжения. Измерьте постоянную  составляющую и амплитуду выходного напряжения Uвых, используя значения напряжений U1 и U2.

Рис.10.5

Эксперимент 3.Сумирование переменных напряжений.

а) Соберите схему, изображенную на рис.10.6. Включите схему. Зарисуйте осциллограммы входного и выходного напряжения.  Измерьте амплитуды входных и выходного напряжений. Вычислите амплитуду выходного напряжения Uвых по известным значениям U1 и U2.

Рис.10.6

Эксперимент 4. Переходной процесс в схеме интегратора.

Соберите схему, изображенную на рис.10.3. Включите схему. Зарисуйте осциллограммы входного и выходного напряжений схемы при подаче на вход напряжения в виде последовательности прямоугольных импульсов. Измерьте амплитуду входного напряжения и определите по осциллограмме скорость изменения выходного напряжения. Для установившегося процесса измерьте амплитуду выходного напряжения.

Эксперимент 5. Влияние амплитуды входного напряжения на переходной процесс в схеме интегратора.

В схеме, изображенной на рис. 10.3, установите амплитуду генератора равной 2 В и установите масштаб напряжения на входах А и В осциллографа 2 V/div. Включите схему. Зарисуйте осциллограммы входного и выходного напряжений. Измерьте амплитуду входного напряжения и определите по осциллограмме скорость изменения входного напряжения. Сравните осциллограммы выходного напряжения, полученного в этом и предыдущем экспериментах. Для установившегося процесса измерьте амплитуду выходного напряжения.

Эксперимент 6. Влияние параметров схемы на переходный процесс в схеме интегратора.

а) В схеме рис. 10.3 установите сопротивление R1 равным 5 кОм, амплитуду генератора 5 В. Включите схему. Зарисуйте осциллограммы входного и выходного напряжений. Запишите амплитуду входного напряжения и определите по осциллограмме скорость изменения выходного напряжения в начале процесса. Сравните осциллограмму выходного напряжения, полученную в данном эксперименте с осциллограммой, полученной в эксперименте 4.

б) В схеме рис. 10.3 установите емкость конденсатора равной 0.02мкФ. Включите схему. Зарисуйте осциллограммы входного и выходного напряжения в разделе «Результаты экспериментов». Запишите амплитуду входного напряжения и определите по осциллограмме скорость изменения выходного напряжения в начале процесса. Сравните осциллограмму выходного напряжения, полученную в данном эксперименте, с осциллограммой, полученной в эксперименте 4.

Эксперимент 7. Переходной процесс в схеме дифференциатора на ОУ.

а) Соберите схему, изображенную на рис.10.4. Включите схему. Зарисуйте осциллограммы входного и выходного напряжения. По полученным осциллограммам определите скорость изменения входного напряжения и амплитуду выходного напряжения,

б) По заданным параметрам схемы и найденному значению скорости изменения входного напряжения рассчитайте амплитуду выходного напряжения.

Эксперимент 8. Влияние частоты входного напряжения на выходное напряжение дифференциатора.

а) В схеме рис. 10.4 установите частоту генератора равной 2 кГц. Включите схему. Зарисуйте осциллограммы входного и выходного напряжений. По полученным осциллограммам определите скорость изменения входного напряжения и амплитуду выходного напряжения.   Сравните осциллограмму выходного напряжения, полученную в данном эксперименте, с осциллограммой, полученной в эксперименте 7.

б) По заданным параметрам схемы и найденному значению скорости изменения входного напряжения рассчитайте амплитуду выходного напряжения.

Эксперимент 9. Влияние сопротивления в цепи обратной связи на выходное напряжение дифференциатора.

а) В схеме рис.10.4 восстановите начальную частоту генератора, а величину сопротивления в цепи обратной связи установите равной 10 кОм. Зарисуйте осциллограммы входного и выходного напряжения. По полученным осциллограммам определите скорость изменения входного напряжения и амплитуду выходного напряжения.   Сравните осциллограмму выходного напряжения, полученную в данном эксперименте, с осциллограммой, полученной в эксперименте 7.

б) По заданным параметрам схемы и найденному значению скорости изменения входного напряжения рассчитайте амплитуду выходного напряжения.

Эксперимент 10. Влияние емкости конденсатора на выходное напряжение дифференциатора.

а) В схеме рис. 10.4  восстановите первоначальное значение параметров схемы, а величину емкости конденсатора установите равной 0.1мкФ. Включите схему. После установления процесса зарисуйте осциллограммы входного и выходного напряжения. По полученным осциллограммам определите скорость изменения входного напряжения и амплитуду выходного напряжения.   Сравните осциллограмму выходного напряжения, полученную в данном эксперименте, с осциллограммой, полученной в предыдущем эксперименте.

б) По заданным параметрам схемы и найденному значению скорости изменения входного напряжения рассчитайте амплитуду выходного напряжения.

### Результаты экспериментов.

Эксперимент 1. Суммирование постоянных напряжений.

U1 = 5 В,  U2 = 3 В.

| I1 |  | I2 |  | I=I1+I2 |  | IОС |  | UВЫХ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет | Измерение | Расчет | Измерение | Расчет | Измерение | Расчет | Измерение | Расчет | Измерение |

Эксперимент 2. Суммирование постоянного и переменного напряжения.

а) Сопротивление R2 = 5 кОм.

Постоянная составляющая U0вых, В

Расчет __________________  Измерения________________

Амплитуда переменной составляющей напряжения Uвых, В

Расчет ________________      Измерения_______________

Осциллограммы входного и выходного напряжений

б) Сопротивление R2 = 2.5 кОм.

Постоянная составляющая U0вых, В

Расчет _______________   Измерения_________________

Амплитуда переменной составляющей напряжения Uвых, В

Расчет ______________      Измерения_________________

Осциллограммы входного и выходного напряжений

Эксперимент 3. Суммирование переменных напряжений.

Осциллограммы входного и выходного напряжений

Амплитуда выходного напряжения Uвых, В

Расчет _______________     Измерения_________________

Эксперимент 4. Переходный процесс в схеме интегратора.

Осциллограммы входного и выходного напряжений

Амплитуда входного напряжения, В        Измерения_______

Скорость изменения входного напряжения, В/с  Измерения______

Амплитуда выходного напряжения, В       Измерения______

Эксперимент 5. Влияние амплитуды входного напряжения на переходной процесс в схеме интегратора.

Осциллограммы входного и выходного напряжений

Амплитуда входного напряжения, В     Измерения______

Скорость изменения входного напряжения, В/с Измерения______

Амплитуда выходного напряжения, В   Измерения_____

Эксперимент 6. Влияние параметров схемы на переходной процесс в схеме интегратора.

а) Сопротивление R1 = 5 кОм.

Осциллограммы входного и выходного напряжений

Амплитуда входного напряжения, В      Измерения_____

Скорость изменения выходного напряжения, В/с  Расчет _____

б) Емкость конденсатора  С = 0.02 мкФ.

Осциллограммы входного и выходного напряжений

Амплитуда входного напряжения, В                Измерения______

Скорость изменения выходного напряжения, В/с  Расчет _____

Эксперимент 7. Переходный процесс в схеме дифференциатора.

а)Амплитуда входного напряжения, В             Измерения_____

Скорость изменения выходного напряжения, В/с         Расчет ____

Осциллограммы входного и выходного напряжений

б) Амплитуда входного напряжения, В      Измерения______

Выходное напряжение, В                          Расчет _____

Эксперимент 8. Влияния частоты входного напряжения на выходное напряжение дифференциатора.

а)Осциллограммы входного и выходного напряжений

Амплитуда выходного напряжения, В                     Измерения_____

Скорость изменения выходного напряжения, В/с    Расчет _____

б)Амплитуда входного напряжения, В            Измерения______

Выходное напряжение, В                                            Расчет _____

Эксперимент 9. Влияние сопротивления в цепи обратной связи на выходное напряжение дифференциатора.

а)Осциллограммы входного и выходного напряжений

Амплитуда выходного напряжения, В                   Измерения______

Скорость изменения выходного напряжения, В/с      Расчет _____

б)Амплитуда входного напряжения, В            Измерения______

Выходное напряжение                                                 Расчет _____

Эксперимент 10. Влияние емкости конденсатора на выходное напряжение дифференциатора.

а)Осциллограммы входного и выходного напряжений

Амплитуда выходного напряжения, В              Измерения________

Скорость измерения выходного напряжения, В/с       Расчет  _____

б)Амплитуда выходного напряжения, В      Измерения______

Эксперимент 1. Суммирование постоянных напряжений.

а) Соберите схему, изображенную на рис. 10.1. Включите схему.

б) По заданным номиналам элементов схемы рассчитайте значение токов  I1, I2,  Iос и, используя значения напряжений U1 и U2, вычислите выходное напряжение Uвых.

U1 = 5 В,  U2 = 3 В.

| I1 |  | I2 |  | I=I1+I2 |  | IОС |  | UВЫХ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет | Измерение | Расчет | Измерение | Расчет | Измерение | Расчет | Измерение | Расчет | Измерение |

Эксперимент 2. Суммирование постоянного и переменного напряжения.

а) Соберите схему, изображенную на рис.10.5. Включите схему. Зарисуйте осциллограммы входного и выходного напряжения. Измерьте постоянную составляющую и амплитуду выходного напряжения Uвых, используя значения напряжений U1 и U2.

б) Установите значение сопротивления R2 равным 2.5кОм. Включите схему. Зарисуйте осциллограммы входного и выходного напряжения. Измерьте постоянную  составляющую и амплитуду выходного напряжения Uвых, используя значения напряжений U1 и U2.

а) Сопротивление R2 = 5 кОм.

Постоянная составляющая U0вых, В

Расчет __________________  Измерения________________

Амплитуда переменной составляющей напряжения Uвых, В

Расчет ________________      Измерения_______________

Осциллограммы входного и выходного напряжений

б) Сопротивление R2 = 2.5 кОм.

Постоянная составляющая U0вых, В

Расчет _______________   Измерения_________________

Амплитуда переменной составляющей напряжения Uвых, В

Расчет ______________      Измерения_________________

Осциллограммы входного и выходного напряжений

Эксперимент 3.Сумирование переменных напряжений.

а) Соберите схему, изображенную на рис.10.6. Включите схему. Зарисуйте осциллограммы входного и выходного напряжения.  Измерьте амплитуды входных и выходного напряжений. Вычислите амплитуду выходного напряжения Uвых по известным значениям U1 и U2.

Осциллограммы входного и выходного напряжений

Амплитуда выходного напряжения Uвых, В

Расчет _______________     Измерения_________________

Эксперимент 4. Переходной процесс в схеме интегратора.

Соберите схему, изображенную на рис.10.3. Включите схему. Зарисуйте осциллограммы входного и выходного напряжений схемы при подаче на вход напряжения в виде последовательности прямоугольных импульсов. Измерьте амплитуду входного напряжения и определите по осциллограмме скорость изменения выходного напряжения. Для установившегося процесса измерьте амплитуду выходного напряжения.

Осциллограммы входного и выходного напряжений

Амплитуда входного напряжения, В        Измерения_______

Скорость изменения входного напряжения, В/с  Измерения______

Амплитуда выходного напряжения, В       Измерения______

Эксперимент 5. Влияние амплитуды входного напряжения на переходной процесс в схеме интегратора.

В схеме, изображенной на рис. 10.3, установите амплитуду генератора равной 2 В и установите масштаб напряжения на входах А и В осциллографа 2 V/div. Включите схему. Зарисуйте осциллограммы входного и выходного напряжений. Измерьте амплитуду входного напряжения и определите по осциллограмме скорость изменения входного напряжения. Сравните осциллограммы выходного напряжения, полученного в этом и предыдущем экспериментах. Для установившегося процесса измерьте амплитуду выходного напряжения.

Осциллограммы входного и выходного напряжений

Амплитуда входного напряжения, В     Измерения______

Скорость изменения входного напряжения, В/с Измерения______

Амплитуда выходного напряжения, В   Измерения_____

Эксперимент 6. Влияние параметров схемы на переходный процесс в схеме интегратора.

а) В схеме рис. 10.3 установите сопротивление R1 равным 5 кОм, амплитуду генератора 5 В. Включите схему. Зарисуйте осциллограммы входного и выходного напряжений. Запишите амплитуду входного напряжения и определите по осциллограмме скорость изменения выходного напряжения в начале процесса. Сравните осциллограмму выходного напряжения, полученную в данном эксперименте с осциллограммой, полученной в эксперименте 4.

а) Сопротивление R1 = 5 кОм.

Осциллограммы входного и выходного напряжений

Амплитуда входного напряжения, В      Измерения_____

Скорость изменения выходного напряжения, В/с  Расчет _____

б) В схеме рис. 10.3 установите емкость конденсатора равной 0.02мкФ. Включите схему. Зарисуйте осциллограммы входного и выходного напряжения в разделе «Результаты экспериментов». Запишите амплитуду входного напряжения и определите по осциллограмме скорость изменения выходного напряжения в начале процесса. Сравните осциллограмму выходного напряжения, полученную в данном эксперименте, с осциллограммой, полученной в эксперименте 4.

б) Емкость конденсатора  С = 0.02 мкФ.

Осциллограммы входного и выходного напряжений

Амплитуда входного напряжения, В                Измерения______

Скорость изменения выходного напряжения, В/с  Расчет _____

Эксперимент 7. Переходной процесс в схеме дифференциатора на ОУ.

а) Соберите схему, изображенную на рис.10.4. Включите схему. Зарисуйте осциллограммы входного и выходного напряжения. По полученным осциллограммам определите скорость изменения входного напряжения и амплитуду выходного напряжения,

а)Амплитуда входного напряжения, В             Измерения_____

Скорость изменения выходного напряжения, В/с         Расчет ____

Осциллограммы входного и выходного напряжений

б) По заданным параметрам схемы и найденному значению скорости изменения входного напряжения рассчитайте амплитуду выходного напряжения.

б) Амплитуда входного напряжения, В      Измерения______

Выходное напряжение, В                          Расчет _____

Эксперимент 8. Влияние частоты входного напряжения на выходное напряжение дифференциатора.

а) В схеме рис. 10.4 установите частоту генератора равной 2 кГц. Включите схему. Зарисуйте осциллограммы входного и выходного напряжений. По полученным осциллограммам определите скорость изменения входного напряжения и амплитуду выходного напряжения.   Сравните осциллограмму выходного напряжения, полученную в данном эксперименте, с осциллограммой, полученной в эксперименте 7.

а)Осциллограммы входного и выходного напряжений

Амплитуда выходного напряжения, В                     Измерения_____

Скорость изменения выходного напряжения, В/с    Расчет _____

б) По заданным параметрам схемы и найденному значению скорости изменения входного напряжения рассчитайте амплитуду выходного напряжения.

б)Амплитуда входного напряжения, В            Измерения______

Выходное напряжение, В                                            Расчет _____

Эксперимент 9. Влияние сопротивления в цепи обратной связи на выходное напряжение дифференциатора.

а) В схеме рис.10.4 восстановите начальную частоту генератора, а величину сопротивления в цепи обратной связи установите равной 10 кОм. Зарисуйте осциллограммы входного и выходного напряжения. По полученным осциллограммам определите скорость изменения входного напряжения и амплитуду выходного напряжения.   Сравните осциллограмму выходного напряжения, полученную в данном эксперименте, с осциллограммой, полученной в эксперименте 7.

а)Осциллограммы входного и выходного напряжений

Амплитуда выходного напряжения, В                   Измерения______

Скорость изменения выходного напряжения, В/с      Расчет _____

б) По заданным параметрам схемы и найденному значению скорости изменения входного напряжения рассчитайте амплитуду выходного напряжения.

б)Амплитуда входного напряжения, В            Измерения______

Выходное напряжение                                                 Расчет _____

Эксперимент 10. Влияние емкости конденсатора на выходное напряжение дифференциатора.

а) В схеме рис. 10.4  восстановите первоначальное значение параметров схемы, а величину емкости конденсатора установите равной 0.1мкФ. Включите схему. После установления процесса зарисуйте осциллограммы входного и выходного напряжения. По полученным осциллограммам определите скорость изменения входного напряжения и амплитуду выходного напряжения.   Сравните осциллограмму выходного напряжения, полученную в данном эксперименте, с осциллограммой, полученной в предыдущем эксперименте.

а)Осциллограммы входного и выходного напряжений

Амплитуда выходного напряжения, В              Измерения________

Скорость измерения выходного напряжения, В/с       Расчет  _____

б) По заданным параметрам схемы и найденному значению скорости изменения входного напряжения рассчитайте амплитуду выходного напряжения.

б)Амплитуда выходного напряжения, В      Измерения______