Laboratory work #9

## ИССЛЕДОВАНИЯ СХЕМЫ ДВУХТАКТНОГО УСИЛИТЕЛЬНОГО КАСКАДА

Эксперимент 1. Исследования усилителя мощности при работе его в режиме В.

а) Собрать схему, приведенную на рис.7.8.

б) Установить переключатели SA2 и SA3 в произвольное положение. Переключателем SA1 перемкнуть резисторы R2 и R3.

в) Измерить (на постоянном токе) напряжения в точках 1, 2, 3, 4  и 5 схемы.

г) Установить частоту генератора 10 кГц і напругу 1В. Включить схему. Проконтролировать с помощью осциллографа наличие на выходе схемы усиленного сигнала с искажениями типа “ступенька”. Зарисовать осциллограммы напряжений в точках 1, 2, 3, 4  и 5 схемы.

д) Определить угол отсечения для каждой осциллограммы и режима работы каждого из транзисторов схемы.

Эксперимент 1. Исследования усилителя мощности при работе его в режиме В.

в) Напряжения  в точках 1, 2, 3, 4  и 5 схемы :

U1=        B,  U2=        B, U3=        B, U4=        B, U5=        B.

г) Осциллограммы напряжений в точках 1, 2, 3, 4  и 5 схемы.

д) Кут відсічення для кожної осцилограми:

Θ1=     град, Θ2=     град, Θ3=     град, Θ4=     град, Θ5=     град.

Режим роботи транзисторів VT1_______ ,  VT2________

Эксперимент 2. Исследование работы усилителя мощности в режиме АВ.

а) Оставить переключатели SA2 и SA3 в установленном в эксперименте 1 положении. Переключателем SA1 включить резисторы R2 и R3.

б) Выполнить п.п. в), г) и д) эксперимента 1.

Эксперимент 2. Исследование работы усилителя мощности в режиме АВ.

в) Напряжения  в точках 1, 2, 3, 4  и 5 схемы :

U1=        B,  U2=        B, U3=        B, U4=        B, U5=        B.

г) Осциллограммы напряжений в точках 1, 2, 3, 4  и 5 схемы.

д) Кут відсічення для кожної осцилограми:

Θ1=     град, Θ2=     град, Θ3=     град, Θ4=     град, Θ5=     град.

Режим роботи транзисторів VT1_______ ,  VT2________

Эксперимент 3. Исследование влияния емкостей С2 и С3 на АЧХ  усилителя мощности в режиме В (АВ).

а) Установить переключатели SA2 и SA3 в нижнее положение. Переключателем SA1 установить заданный режим (А или АВ).

б) Снять амплитудно-частотную характеристику (АЧХ) усилителя, установив Uвх=1 В. Частоту входного сигнала изменять в соответствии с данными табл. 7.1. С помощью вольтметра измерить выходное напряжение Uвых усилителя. Данные занести в табл.7.1.

в) Вычислить значения KU(f) и Y(f) для каждой частоты. Полученные данные и результаты расчетов занести в табл.7.1. Методика расчетов приведена в лабораторной работе №6.

Эксперимент 3. Исследование влияния емкостей С2 и С3 на АЧХ  усилителя мощности в режиме В (АВ).

б) Uвх=1 В, Rn=

Таблиця 7.1

| Частота | Конденсатор С2=10мкФ |  |  | Конденсатор С3=1мФ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Режим В |  |  | Режим АВ |  |  |
|  | UВЫХ | KU(f) | Y(f) | UВЫХ | KU(f) | Y(f) |
| 20 Гц |  |  |  |  |  |  |
| 50 Гц |  |  |  |  |  |  |
| 250 Гц |  |  |  |  |  |  |
| 500 Гц |  |  |  |  |  |  |
| 1 кГц |  |  |  |  |  |  |
| 5 кГц |  |  |  |  |  |  |
| 10 кГц |  |  |  |  |  |  |
| 50 кГц |  |  |  |  |  |  |
| 100 кГц |  |  |  |  |  |  |
| 200 кГц |  |  |  |  |  |  |
| 500 кГц |  |  |  |  |  |  |
| 1 МГц |  |  |  |  |  |  |
| 50 МГц |  |  |  |  |  |  |
| 100 МГц |  |  |  |  |  |  |
| 500 МГц |  |  |  |  |  |  |

АЧХ усилителя (Y(f)) с емкостью С2 и АЧХ усилителя с емкостью С3 (на одном графике).

Анализ полученных данных.