Лабораторная работа #6

## ИССЛЕДОВАНИЕ БИПОЛЯРНОГО ТРАНЗИСТОРА (БТ)

Цель работы: исследование статических характеристик биполярного транзистора.

### Краткие теоретические сведения

Транзистором называют электронный полупроводниковый прибор, предназначенный для усиления, генерирования и преобразования электрических колебаний. Обычно выделяют два класса транзисторов: биполярные транзисторы и полевые транзисторы.

В БТ ток через кристалл обусловлен движением носителей заряда обоих знаков (и электронов, и дырок).

В полевых транзисторах протекание тока через кристалл обусловлено движением носителей заряда одного знака (электронов или дырок).

БТ называют полупроводниковый прибор с двумя взаимодействующими p-n-переходами и тремя выводами. Он имеет структуру, состоящую из чередующихся областей с различными типами электропроводности: n-p-n или p-n-p (рис.2.1).

Принцип работы БТ обеих структур одинаков, они отличаются только полярностью подключения источников питания. Рассмотрим работу БТ  на примере структуры n-p-n.

В пластину полупроводника p-типа с низкой концентрацией дырок наплавляются с двух сторон таблетки донорной примеси. Атомы донорной примеси проникают в кристалл, создавая n-области. Между n-областями и полупроводником p-типа образуются p-n-переходы. При этом в одной n-области создают большую концентрация примесей (на рис. – в левой n-области), чем в другой. Наименьшая концентрация примеси остается в средней области p-типа.

Наружная область с наибольшей концентрацией примеси называется эмиттером, вторая наружная область – коллектором, а внутренняя область – базой. Электронно-дырочный переход между эмиттером и базой называют эмиттерным переходом, а между коллектором и базой – коллекторным переходом. В соответствии с концентрацией          основных носителей заряда база является высокоомной областью, коллектор – низкоомной, а эмиттер – самой низкоомной. Толщина базы очень мала и составляет единицы мкм; площадь коллекторного перехода в несколько раз превышает площадь эмиттерного перехода.

Рис. 2.1. Устройство и условные графические обозначения биполярных транзисторов: а – n-p-n-структуры; б – p-n-p-структуры (стрелка эмиттера направлена по направлению прямого тока в переходе база-эмиттер)

Применение БТ для усиления электрических колебаний основано на его принципе действия как управляемого электронного прибора. В схеме включения транзистора (рис.2.2) к эмиттерному переходу должно быть приложено прямое напряжение, а к коллекторному – обратное. Если на эмиттерном переходе нет напряжения, то через коллекторный переход протекает очень небольшой обратный ток Iкобр. По сравнению с рабочим током им можно пренебречь для упрощения рассуждений и считать, что в коллекторной цепи тока нет, т.е. транзистор закрыт.

При подаче на эмиттерный переход прямого напряжения от источника питания Еэ происходит инжекция носителей заряда из эмиттера в базу, где они являются неосновными. Для транзистора n-p-n этими носителями заряда являются электроны. Движение электронов в процессе инжекции через эмиттерный переход создает ток эмиттера Iэ. Электроны, перешедшие в базу, имеют вблизи p-n-перехода повышенную концентрацию, что вызывает диффузию их в базе. Толщина базы очень мала, поэтому электроны в процессе диффузии оказываются вблизи коллекторного перехода. Большая их часть не успевает рекомбинировать с дырками базы и втягивается ускоряющим электрическим полем коллекторного перехода в область коллектора. Происходит экстракция электронов под действием обратного напряжения из базы в коллектор. Движение электронов в процессе экстракции из базы в коллектор создает ток коллектора Iк. Незначительная часть инжектируемых из эмиттера в базу электронов рекомбинируют в области базы с дырками, количество которых пополняется из внешней цепи от источника Еэ. За счет этого в цепи базы протекает ток базы Iб. Он очень мал из-за небольшой толщины базы и малой концентрации основных носителей заряда – дырок. При этих условиях число рекомбинаций, определяющих величину тока базы, невелико.

Рис.2.2. Схема подключения БТ к источникам питания

Ток коллектора управляется током эмиттера: если увеличится ток эмиттера, то практически пропорционально возрастет ток коллектора. Ток эмиттера может изменяться в больших пределах при малых изменениях прямого напряжения на эмиттерном переходе.

Токи трех электродов транзистора связаны соотношением:

Iэ = Iк + Iб.

Ток базы значительно меньше тока коллектора, поэтому для практических расчетов часто считают    Iк = Iэ.

Принцип действия p-n-p-транзистора аналогичен рассмотренному, но носителями заряда, создающими токи через p-n-переходы в процессе инжекции и экстракции, являются дырки; полярность источников Еэ и Ек должна быть изменена на противоположную, соответственно изменятся и направления токов в цепях.

На основании рассмотренных процессов можно сделать вывод, что БТ как управляемый прибор действует за счет создания транзитного (проходящего) потока носителей заряда из эмиттера через базу в коллектор и управления током коллектора путем изменения тока эмиттера. Таким образом, биполярный транзистор управляется током.

Ток эмиттера как прямой ток p-n-перехода изменяется значительно при очень малых изменениях напряжения на эмиттерном переходе и вызывает, соответственно, большие изменения тока коллектора.

На этом основаны усилительные свойства транзистора.

Исследуемая схема показана на рис.2.3. Статический коэффициент передачи тока

βDC=Iк/Iб .

Коэффициент передачи тока βAC определяется отношением приращения ΔIк коллекторного тока к вызывающему его приращению ΔIб базового тока:

βAC=ΔIк/ΔIб.

Дифференциальное входное сопротивление rвх БТ в схеме с общим эмиттером (ОЭ) определяется при фиксированном значении напряжения коллектор-эмиттер. Оно может быть найдено как отношение приращения напряжения база-эмиттер ΔUбэ к вызванному им приращению тока базы ΔIб:

rвх=ΔUбэΔIб=Uбэ2−Uбэ1Iб2−Iб1.

Дифференциальное входное сопротивление БТ в схеме с ОЭ через параметры транзистора определяется следующим выражением:

rвх=rб+βAC⋅rэ,

где 	rб - распределенное сопротивление базовой области,

rэ - дифференциальное сопротивление перехода база-эмиттер, определяемое из выражения:

rЭ=25/IЭ,  где IЭ - постоянный ток эмиттера (в мА).

Т.к. rб<<βAC⋅rэ, то можно использовать формулу:   rвх≈βAC⋅rэ.

Рис.2.3

Дифференциальное сопротивление rэ для БТ сравнимо с дифференциальным входным сопротивлением БТ в схеме с общей базой rвхоб, которое определяется при фиксированном значении напряжения база-коллектор:

rвхоб=ΔUбэΔIэ=Uбэ2−Uбэ1Iэ2−Iэ1.

Через параметры БТ это сопротивление определяется выражением:

rвхоб=rб/βAC+rэ.

Т.к..  rб/βAC<< rэ, то можно считать, что rвхоб≈rэ.

### Порядок проведения экспериментов

Результаты всех измерений и осциллограммы занести в соответствующий раздел «Результаты эксперимента».

Эксперимент 1. Определение статического коэффициента передачи тока транзистора

а) Собрать схему, изображенную на рис.2.3. Включить схему. Записать результаты измерения IK , IБ и UКЭ , рассчитать βDC.

б) Установить Eb= 2,68В. Включить схему. Записать результаты измерения IK , IБ и UКЭ. Рассчитать  βDC.

в) Установить EK = 5В. Включить схему. Записать результаты измерения IK , IБ и UКЭ. По полученным данным рассчитать DC.

Результаты измерений и расчетов по п.п. а)...в) занести в табл.2.1.

Эксперимент 2. Измерение обратного тока коллектора

На схеме рис.2.3 установить Eб= 0 В. Включить схему. Записать результаты измерения IK для данных значений IБ и UКЭ.

Эксперимент 3. Получение выходной характеристики транзистора в схеме с общим эмиттером (ОЭ)

а) В схеме (рис.2.4) измерить ток коллектора Iк для каждого значения ЕК и ЕБ. Заполнить таблицу 2.2. По данным таблицы построить семейство зависимостей IK от ЕК для каждого значения ЕБ.

в) По выходной характеристике найти коэффициент передачи βAC при изменении базового тока с 10 мкА до 30 мкА, ЕК=10В.

Рис.2.4

Эксперимент 4. Получение входной характеристики транзистора в схеме с ОЭ

а) Собрать схему (рис.2.5). Установить Ек=10 В. Измерить IБ , UБЭ ,IЭ, и IК для различных значений напряжения источника Еб в соответствии с табл. 2.3.

Рис.2.5

б) По данным таблицы 2.3 построить график зависимости тока базы от напряжения база-эмиттер.

в) По входной характеристике найти сопротивление rвх при изменении базового тока с 10 мкА до 30 мкА.

Эксперимент 5. Получение входной характеристики транзистора в схеме с общей базой (ОБ)

а) По данным табл.2.4 (рис.2.6) построить график зависимости IЭ=f(UБЭ).

Рис.2.6

в) По полученной характеристике найти сопротивление rэ при изменении эмиттерного тока с 5 мА до 10 мА.

г) Найти сопротивление rэ по формуле rЭ=25/IЭ, используя значение IЭ из таблицы 2.3 при IБ=20 мкА.

### Результаты экспериментов

Эксперимент 1. Определение коэффициента передачи транзистора по постоянному току

Таблица 2.1

| Эксперимент 1 | Напряжение источника ЭДС Ек | Напряжение источника ЭДС Еб | Напряжение Uкэ | Ток базы Iб | Ток коллектора Iк | Коэффициент передачи DC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) | 10В | 5.7В |  |  |  |  |
| б) | 10В | 2.68В |  |  |  |  |
| в) | 5В | 2.68В |  |  |  |  |

Эксперимент 2. Измерение обратного тока коллектора

Обратный ток коллектора      Iобр0= ____Ток базы  Iб= ___________

Напряжение коллектор – эмиттер Uкэ= ___________

Эксперимент 3. Получение выходной характеристики транзистора в схеме с ОЭ

Таблица 2.2

| Uкэ, В | Iб, мкА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
|  | IК, мА |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |
| 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 5,5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

Коэффициент передачи тока АС ___________

Эксперимент 4. Получение входной характеристики транзистора в схеме с ОЭ

Таблица 2.3

| Uбэ, В | Uкэ, В |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
|  | Iб, мкА |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

Рассчитанное по результатам измерений сопротивление rвх =__

Эксперимент 5. Получение входной характеристики транзистора в схеме с ОБ

Таблица 2.4

| Uэб, В | Uкб, В |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
|  | Iэ, мкА |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

Сопротивление rэ. Расчет по результатам измерений_____

Расчет по формуле _________

### Контрольные вопросы и задания

- Какие полупроводниковые приборы называют БТ?

- Как связаны постоянные токи в цепях транзистора?

- От чего зависит ток коллектора транзистора?

- Зависит ли коэффициент DC от тока коллектора? Если да, то в какой степени? Обосновать ответ.

- Что можно сказать по выходным характеристикам о зависимости тока коллектора от тока базы и напряжения коллектор-эмиттер?

- Одинаково ли значение rвх  в любой точке входной характеристики?

- Одинаково ли значение rэ при любом значении тока эмиттера?