2.1. СОЗДАНИЕ 3D СИСТЕМЫ, КОТОРАЯ БУДЕТ ГАРАНТИРОВАННО ПРИВЛЕКАТЬ ВНИМАНИЕ ПИЛОТА К ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯМ О ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ИЛИ ЯВНОЙ УГРОЗЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

Проект, над которым производитель работает совместно с компанией Provision Interactive, может со временем вытеснить традиционные приборные панели.

Главной целью разработчиков является создание 3D системы, которая будет гарантированно привлекать внимание пилота к предупреждениям о потенциальной или явной угрозе безопасности. Планируется совместить работу традиционного двухмерного экрана с голографическим проектором. На 2D экране водителю будет доступна текущая информация: показания спидометра, тахометра, температуры охлаждающей жидкости, остатка топлива и т.д. Однако если один из этих параметров выйдет за пределы нормы или возникнет какая-либо другая опасность, зафиксированная электронными системами самолета, сигнал об этом незамедлительно будет спроецирован в пространстве перед глазами водителя. При этом речь идет не о ставших уже традиционными на многих автомобилях проекционных системах, когда изображение передается, скажем, на лобовое стекло. Сигналы в системе Daihatsu будут действительно трехмерными, а место их проецирования в пространстве может быть, к примеру, настроено.

После старта разработок компании уже вышли на определенную высоту, что позволило получить ряд патентов. Проект получил название «модель # HLXX». Если все будет происходить в соответствии с планами, то первые системы голографического проецирования получат массовое применения в автомобилях уже к 2012 году.

Стоит отметить, однако, что Daihatsu пока не распространила ни одного изображения, подтверждающего работоспособность системы. Этому можно найти простое объяснение. Дело в том, что подобный эффект невозможно передать зрителю при помощи традиционной 2D-фотосъемки. Работу системы можно увидеть только воочию или при помощи стереоснимков, которые все равно придется рассматривать через стереоочки.

Новый тип комбинированной индикации – проекционный – дает пилоту возможность проецировать показания приборов на лобовое стекло самолета, тем самым совмещая их с панорамой внешнего вида. Такая система индикации применяется не только на военных, но и на некоторых гражданских самолетах.

3.  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИДКИХ КРИСТАЛЛОВ ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПОЛЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ В АВИОНИКЕ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

Представим себе жидкость,  молекулы которой имеют  удлиненную палочкообразную форму. Силы взаимодействия "выстраивают" их параллельно друг другу и ведут они  себя  как  обычные молекулы жидкости, но с учетом единственного ограничения при всех перемещениях должно сохраняться (в целом)  некоторое выделенное направление  длинных осей.  У такой жидкости будут различные оптические и другие характеристики (например,  теплопроводность) в  различных направлениях, т.е. они будут анизотропной. А  ведь анизотропия всегда считалась отличительной чертой кристаллического состояния! Жидкость, описанного  выше  типа,  принадлежит обширному классу веществ, называемых нематическими жидкими кристаллами. Слово "немос" по-гречески "нить",  и, действительно, молекулы таких жидких кристаллов напоминают бусинки, укрепленные  на нити.

Возможны и другие типы молекулярной архитектуры, создающие анизотропию.  Укладка молекул слоями и пачками приводит к еще одному классу жидких кристаллов - сметическим. Такая упаковка молекул создает анизотропию не только оптических,  но и механических свойств,  посколько слоя легко смещаются относительно друг друга.  Название этой группы связано с  греческим словом "смектос" (мыло). Такое расположение молекул характерно для мыльных растворов, эмульсий и т.д.

Третьим распространенным типом жидких кристаллов являются холестерические,   в которых молекулы укладываются в плоскостях подобно описанным выше нематическим кристаллам, но сами плоскости   повернуты  друг  относительно  друга.  Вектор, связанный с длинной осью, так называемой "директор", описывает в пространстве спираль.  Названием этот класс жидких крис-

таллов обячзан печально известному холестирину,   у  которого впервые были обнаружены подобные свойства.

Прежде  всего  было  найдено,   что  воздействие электрического поля на жидкие кристаллы приводит к электрооп тическим эффектам,  не имеющих аналогов среди прочих оптических сред.  Электрооптическая ячейка состоит из  двух  стекол,

между которыми находится тонкий слой жидкого кристалла. Окрашенные поверхности стекол обработаны таким образом,  что они, оставаясь прозрачными,   пропускают электрический ток.  Таким образом получают как бы прозрачный конденсатор,  диэлектриком внутри которого служит слой жидкого кристалла.

Первым из открытых и, пожалуй наиболее впечатляющих эффектов стало динамическое рассеяние.  При определенном значении приложенного  поля жидкость между электродами как бы становится мутной.  Свет,  до сих пор беспрепятственно приходивший через жидкий кристалл, рассеивается, и участки с повышенной напряженностью поля становятся видны.

Этот простой эффект имеет большую практическую ценность. Электропроводящие участки поверхности стекла могут  быть выполнены ввиде  букв или любых геометричеких фигур.  Подавая на них соответствующие напряжения,  можно формировать различным образом прозрачные и непрозрачные участки, то есть с ничтожными затратами энергии создавать подвижные  и  неподвижные картины. Использование динамического рассеяния на слое жидкого кристалла толщиной в несколько микрометров позволяет получить изображение,    затрачивая мощность порядка микроваттов. При этом из-за тонкости слоя  жидкого  кристалла  необходимое напряжение на ячейке составит всего несколько вольт.

Удивительные превращения происходят с лучом света при взаимодействии с колестерическим жидким кристаллом, т. е. периодической спиралью. Освещенный белым светом, он кажется окрашенным и при поворотах (при изменении угла наблюдения) начинает переливаться всеми цветами радуги.  Этот эффект воз-

никает потому,  что в различных направлениях чешуйки кристалла, отражающие  свет,  расположены на различных расстояниях и отражают из белого цвета лишь волны с определенной длинной. Такой простой и красивый    эффект    дает  ошеломляющую возможность.

Например, пусть  какой-то  участок поверхности нагрет на сотые доли градуса выше окружающих.  Приложим к этой  поверхности пленку   с  нанесенным  слоем  холестерического жидкого кристалла. В "горячей" точке шаг спирали чуть-чуть увеличится на пленке появится точка иного цвета.  Покрыв готовое изделие (это может быть интегральная схема или деталь  двигателя) слоем холестерического вещества,  можно получить цветную картину тепловых направлений,  на который  контрастными  пятнами поступают любые дефекты, и неоднородности, даже скрытые далеко в стуктуре, благодаря неодинаковой их теплопроводности. Цвет окраски жидкого кристалла однозначен с температурой нагретой   поверхности.  Этот эффект лежит в основе разработанного преобразователя  инфракрасного  изображения  в видимое.

Основным элементом  этого устройства является пленка холестерического жидкого кристалла, повешенная на тонкую черную мембрану. Мембрана   поглощает сфокусированное на ней инфракрасное излучение и передает  тепло  слою  жидкого  кристалла. Цвет жидкокристаллической пленки (в отраженном свете) зависит от температуры, поэтому при освещении пленки белым светом по-

лучается видимое изображение инфракрасного излучения.  Напомним, что для преобразования инфракрасного излучения в видимое обычно используют   преобразователи на основе фотоэмиссионных или фосфороресцирующих устройств с весьма сложной и  дорогостоящей электроникой.    Предельная простота и малая стоимость делает жидкокристаллические преобразователи несравненно более

выгодными.

Из смеси  холестерических  веществ  можно  изготавливать температурные индикаторы в интервале температур от 20 до  250 C. Индикаторы представляют собой тонкую гибкую пленку жидкого кристалла, заключенную  между двумя полимерными пленками. Такую пленку   можно накладывать на поверхности деталей для регистрации температурных градиентов в различных  направлениях.

Жидкие кристаллы холестерического типа  (или  их смеси) весьма чувствительны к присутствию паров различных химических веществ.  Присутствие крайне малого количества  пара может изменить структуру жидкого кристалла. С помощью жидкого кристалла удается установить присутствие в воздухе  пара  при его концентрации  - несколько частей на миллион.  Этот способ имеет большую практическую ценность.

# 4. СЛОВАРЬ ТЕОРИИ ЦВЕТА

Цветом можно любоваться бесконечно, но вот обсуждать тему цвета, порой бывает трудно. Дело в том, что слова, которые мы используем для описания цвета, слишком неточны и часто приводят к взаимному непониманию. Путаница происходит не только с такими техническими терминами как "значение", "насыщенность" и "цветность", но даже с такими простейшими словами, как "светлый", "чистый", "яркий" и "тусклый". Даже специалисты ведут свои споры так до сих пор и не утвердив стандартные определения понятий.

Мы попытались составить словарь слов и понятий. И хотя мы не претендуем на единственный авторитет в теории цвета, определения, которые вы здесь найдете подкрепляются другими математическими и научными аргументами (о которых говорится в другой статье "Теория цвета"). Пожалуйста, сообщите нам, если в данном словаре отсутствуют какие-либо термины и понятия, о которых вы бы хотели узнать.

Тон ("Hue") (иные переводы: собственно цвет, краска, оттенок, тон): Именно это слово мы имеем в виду, когда задаем вопрос "Какой это цвет?". Мы интересуемся свойством цвета, которое называется "Тон/Hue". Например, когда мы говорим о красном, желтом, зеленом, и синем цветах, мы имеем в виду "тон/hue". Различные тона создаются светом с различной длиной волны. Таким образом, этот аспект цвета обычно довольно легко распознать. Более детальное объяснение понятия дается в следующей статье "Теория цвета" .

Контраст тонов - явно различные тона

Контраст тона - различные оттенки, одинаковый тон (синий)

Хроматичность (Chromaticity, Chorma): О хроматичности мы говорим, когда рассуждаем о "чистоте" цвета. Подробнее в следующей статье "Теория цвета" . Это свойство цвета говорит нам, насколько он чист. Это означает, если в цвете отсутствуют примеси белого, черного или серого, цвет имеет высокую чистоту. Эти цвета выглядят живыми и …э-э.. чистыми. Это понятие связано с насыщенностью. И его часто путают с насыщенностью. Однако мы будем продолжать использовать эти термины раздельно, потому что на наш взгляд они относятся к различным ситуациям, о чем будет сказано несколько ниже.

Высокая хроматичность - очень сияющие, живые цвета

Низкая хроматичность - ахроматичные, бесцветные цвета

Хроматичность одинакова - средний уровень. Та же живость цветов несмотря на различный тон; чистота меньше, чем у образцов выше.

Насыщенность (Saturation): в связи с хроматичностью насыщенность говорит нам, как цвет выглядит в различных условиях освещенности. Например, комната окрашенная в один цвет ночью будет выглядеть иначе, чем днем. В течение дня, несмотря на то, что цвет будет неизменен, его насыщенность будет меняться. Это свойство цвета также называют интенсивностью. Насыщенностью (подробнее в следующей статье "Теория цвета" ) не имеет отношения к словам "темный", "светлый". Вместо этого используйте слова "бледный", "слабый" и "чистый", "сильный".

Насыщенность одинаковая - та же интенсивность, различные тона

Контраст насыщенности - различные уровни наполнения, тон одинаковый

Яркость (Value): когда мы говорим, что цвет "темный" или "светлый", мы имеем в виду его яркость. Это свойство сообщает нам, насколько свет светел или темен, в том смысле, насколько он близок к белому. Например, канареечный желтый цвет считается светлее синего "navy blue", который в свою очередь сам светлее черного. Таким образом, значение (value) канареечного желтого выше, чем синего "navy blue" и черного. В следующей статье "Теория цвета" читайте о том, почему люди так чувствительны к яркости цвета.

Низкая яркость, постоянная - одинаковый уровень яркости

Контраст яркостей - серый = ахроматичный

Контраст яркостей - полное различие яркости

Светимость (Luminance): несмотря на то, что вместо этого слова часто употребляют слово "яркость" (brightness), мы предпочитаем использовать слово "светлота". Это понятие связано с многими теми же переменными, что и яркость в смыле "value". Но в данном случае используется другая математическая формула. Наше определение светимости/светлости дается в следующей статье "Теория цвета". Если говорить кратко, вспомните цветовой круг. В нем цвета расположены по кругу с одинаковой светимостью. Добавление белого увеличивает светимость, добавление черного - уменьшает.

Примеры иллюстрирующие понятие светимости см. на странице http://www.colourcube.com/software/docss/luminance.htm

Оттенок (tint), тональность (tone), и тень (shade): эти термины часто используются неправильно, но они описывают довольно простое понятие в цвете. Главное помнить, насколько цвет отличается от своего начального тона (hue). Если к цвету добавляется белый, эта более светлая разновидность цвета называется "оттенок" (tint). Если цвет делается темнее путем добавления черного, полученный цвет называется "тень" (shade). Если же добавляется серый цвет, каждая градация дает вам различную тональность (tone).

оттенки (добавляем белый к чистому цвету)

тени (добавляем черный к чистому цвету)

тональности (добавляем серый к чистому цвету)

Комплиментарные, дополнительные цвета (Complementary Colors): когда два или несколько цветов подходят "друг к другу", их называет комплиментарными, дополнящими друг друга цветами. Этот признак абсолютно субъективен, и мы готовы его обсудить и выслушать другие мнения. Более точным определением будет "если два цвета, будучи смешанными вместе, дают нейтрально-серый (краска/пигмент) или белый (свет) цвет, они называются дополняющими, комплиментарными".

Основные цвета (Primary Colors): определение основных цветов зависит от того, как мы собираемся воспроизводить цвет. Цвета, видимые при расщеплении солнечного света с помощью призмы (см. статью "Призмология"), иногда называют спектральными цветами. Это красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Эту комбинацию КОЖЗГСФ часто сводят к трем цветам: красный, зеленый и сине-фиолетовый, которые являются основными цветами аддитивной системы цветов (свет). Первичными цветами субтрактивной системы цветов (краска, пигмент) являются циан, фуксин и желтый. Запомните комбинация "красный, желтый голубой" не является комбинацией основных цветов!

Системы (RGB, CMYK, HSL): в различных случаях в зависимости от того, как воспроизводится цвет используются различные цветовые системы. Если мы используем источники света - доминирующей системой является RGB (от "red/green/blue" - "красный/зеленый/синий").

Для цветов, которые получаются путем смешивания красок, пигментов или чернил на ткани, бумаге, полотне или другом материале, в качестве цветовой модели используется система CMY (от "cyan/magenta/yellow" - "циан/фуксин/желтый"). В связи с тем, что чистые пигменты очень дороги, для получения черного (букве K соответствует Black) цвета используется не равная смесь CMY, а просто черная краска.

Другой популярной цветовой системой является HSL (от "hue/saturation/lightness" - "цвет/насыщенность/яркость"). У этой системы есть несколько вариантов, где вместо насыщенности используется хроматичность (chroma), светимость (luminance) вместе с яркостью (value) (HSV/HLV). Именно эта система соответствует тому, как человеческий глаз видит цвет.