Лекция 15

Тема : Разработка СППР для систем экологического мониторинга
атмосферы. Формирование множества оценок возможных состояний системы
и допустимых управляющих решений.

1. Формирование множества оценок возможных состояний системы

На третьем этапе (4) преобразование F31(t) отображает множество безразмерных числовых комплексных параметров на множество оценок возможных состояний системы. Преобразование предусматривает формирование функций принадлежности μK(x,t,w,p) (p=1,Nsub+2), определяющих значения нечетких параметров K(t,w,p) :

μK(x,t,w,p)=1, x∈K(t,w,p),K(t,w,p) ;exp(−(K(t,w,p)−x)), x<K(t,w,p);

Для комплексных показателей K(t,w,1), K(t,w,2) определим оценки МУЗ [16] при помощи термов Li, соответствующих значениям функции состояния π1 :

L1= ожидаются метеоусловия высокого загрязнения ;  π1=2,

L2= ожидаются кратковременные условия высокого загрязнения ;  π1=1,

L3= метеоусловия высокого загрязнения не ожидаются,  π1=0.

Для комплексных показателей K(t,w,p) (p=3,Nsub+2) определим оценки НУЗ  при помощи термов Mi, соответствующих значениям функции состояния π2 :

M3= ожидается катастрофически опасный уровень загрязнения ;  π2=3,

M2= ожидается очень высокий уровень загрязнения ;  π2=2,

M1= ожидается высокий уровень загрязнения ;  π2=1,

M0= ожидается уровень загрязнения, не превышающий ПДК,  π2=0.

Для построения оценки МУЗ и НУЗ при помощи комплексной группы безразмерных параметров, построим функции принадлежностей для нечетких множеств, характеризующих МУЗ в ночное и дневное время (рисунки 3,4,5), функции принадлежностей, характеризующих НУЗ в любое время суток (рисунок 6). На рис. 3,4,5 по оси OX отложены баллы, на рис. 6 – доли ПДК. Функции μAN, μAD характеризуют ожидание неблагоприятных метеоусловий, а функции μBN, μBD- отсутствие прогноза неблагоприятных метеоусловий в ночное и дневное время соответственно. На основе функций принадлежностей μK(x,t,w,p) (p=1,2)определим нечеткие числа Aj(t,w,p) (j=1, 2), задаваемые следующими функциями принадлежности для прогноза в ночное время :

μk(1)(x,t,w,1)=μ1N(x)∧μk(x,t,w,1),  μk(1)(x,t,w,2)=μF(x)∧μk(x,t,w,2),

μk(2)(x,t,w,1)=μ2N(x)∧μk(x,t,w,1),   μk(2)(x,t,w,2)=μG(x)∧μk(x,t,w,2).

| μ1N(x) | μ2N(x) | μ1D(x) | μ2D(x) |
| --- | --- | --- | --- |

| Рис.3. Функции принадлежности для оценки МУЗ (для K(w,t,1))в ночное время. | Рис.4. Функции принадлежности для оценки МУЗ (для K(w,t,1)) в дневное время. |
| --- | --- |

| μF(x) | μG(x) | μ0C(x) | μ1C(x) | μ2C(x) | μ3C(x) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Рис.5. Функции принадлежностей для оценки МУЗ (для K(w,t,2)) в любое время суток. | Рис.6. Функции принадлежностей для оценки НУЗ (для K(w,t,2+i), i=1,Nsub) в любое время суток. |
| --- | --- |

Аналогично определяются нечеткие числа и соответствующие им функции принадлежности в дневное время. Тип суток в функциях принадлежности задается при помощи параметра t. На основе функций принадлежностей μK(x,t,w,p) (p=3,Nsub+2) определим нечеткие числа Aj(t,w,p) (j=0,3), задаваемые следующими функциями принадлежности

μk(j)(x,t,w,p)=μjC(x)∧μk(x,t,w,p) ,

Для двух непрерывных нечетких чисел A, B введем индекс ранжирования :

H(A,B)=S(A)−S(B)=μA(x)dx−μB(x)dx.

Если H(A,B)>0, то A>B ; если H(A,B)=0,  то A=B; если H(A,B)<0, то A<B. Введем логическую функцию : f(A,B)=true, H(A,B)≥0,

Определим логические функции FI(t,w), FII(t,w) :

FI(t,w)=f(A1(t,w,1),A2(t,w,1))∧f(A1(t−12,w,1),A2(t−12,w,1))∧

f(A1(t−24,w,1),A2(t−24,w,1))∧f(A1(t,w,2),A2(t,w,2)) ;

FII(t,w)=(f(A1(t,w,1),A2(t,w,1))∧f(A1(t−12,w,1),A2(t−12,w,1))∨

f(A1(t−24,w,1),A2(t−24,w,1)))∧f(A1(t,w,2),A2(t,w,2)) ;

Заметим, что в рассматриваемом случае S(A1(t,w,1)) и S(A2(t,w,1)) одновременно в ноль не обращаются. Построим правила оценки ожидаемых МУЗ:

- Если FI(t,w)=true, то π1(FI(t,w),FII(t,w))=2, оценка состояния - <π1,L1,S(A1(t,w,1)),S(A2(t,w,1))>.

- Если FI(t,w)=false, FII(t,w)=true, то π1(FI(t,w),FII(t,w))=1, оценка состояния - <π1,L2,S(A1(t,w,1)),S(A2(t,w,1))>.

- Если FI(t,w)=false, FII(t,w)=false, то π1(FI(t,w),FII(t,w))=0, оценка состояния - <π1,L3,S(A1(t,w,1)),S(A2(t,w,1))>.

Функцию состояния системы π2 для оценки НУЗ будем рассматривать для фиксированных значениях параметров t, w, i. Определим множество индексов J, для которых S(Aj(t,w,2+i)), максимальное значение :

J=j | S(Aj(t,w,2+i))≥ S(Am(t,w,2+i)), ∀m=0,3 ,

Выберем максимальный индекс : j=maxj∈J(j), тогда π2(t,w,i)=j. Возможные оценки состояния для НУЗ запишутся в виде :

- Если π2(t,w,i)=3, оценка состояния - <π2,M3,S(A3(t,w,i)),S(A2(t,w,i))>.

- Если π2(t,w,i)=2, оценка состояния  - <π2,M2,S(A2(t,w,i)),S(A1(t,w,i))>.

- Если π2(t,w,i)=1, оценка состояния  - <π2,M1,S(A1(t,w,i)),S(A0(t,w,i))>.

- Если π2(t,w,i)=0, оценка состояния  - <π2,M0,S(A1(t,w,i)),S(A0(t,w,i))>.

Таким образом формируется оценка, состоящая из параметров :

< (π1(t,w),π2(t,w,i)), (Lk,Mj), (S(A1(t,w,1)), S(A2(t,w,1)),	(7)

S(A1(t,w,i)), S(A0(t,w,i))) >

Отображение F32(t) (4) преобразует оценку (7) в комплексную оценку  πL - нелинейную функцию предпочтения ЛПР [5] :

πL(t,w,i)=K1(π1,π2)π1(t,w)+K2(π1,π2)π2(t,w,i)	(8)

Комплексные оценки состояния задаются при помощи базовой шкалы

E5= ожидается катастрофически опасный уровень загрязнения ;  πL=5,

E4= ожидается высокий уровень загрязнения III степени ;  πL=4,

E3= ожидается высокий уровень загрязнения II степени ;  πL=3,

E2= ожидается высокий уровень загрязнения I степени ;  πL=2,

E1= ожидается возможное превышение уровня ПДК ; πL=1,

E0= ожидается, что уровень загрязнения не превысит ПДК,  πL=0.

Коэффициенты важности критериев K1,K2 из (8) задаются при помощи соотношений :  K2=1,

- Если π1(t,w)=0, то K1=0 .

- Если π1(t,w)=1, то K1=1, если π2(t0,w,i)≥1,

- Если π1(t,w)=2, то K1=1, если π2(t0,w,i)≥2,

На основе определенного значения πL определяется комплексная оценка загрязнения атмосферного воздуха в момент времени t, для ячейки области w, для i - загрязняющего вещества :

π(t,w,i)=< {πL(t,w,i),Ej(t,w,i)>.	(9)

2. Формирование допустимых решений, направленных на уменьшение загрязнения атмосферного воздуха.

На четвертом заключительном этапе (5) отображение F4(t) отображает полученную оценку π(t,w,i) в множество допустимых решений, представленном в виде множества мероприятий, направленных на уменьшение загрязнения атмосферного воздуха. Комплекс мероприятий может изменяться ЛПР в процессе накопления опыта работы, согласовываться с соответствующими органами исполнительной власти региона. Приведем один из вариантов такого множества, представленного при помощи базовой шкалы для лингвистических переменных Rj. Значения  Rj рассматриваются для области, задаваемой параметром w, в момент времени t, относительно загрязняющего вещества с номером i :

πL=5 ; R5=

- комплекс мероприятий по защите населения и окружающей среды от высокого уровня загрязнения воздуха ;

- остановка работы источников, выбрасывающих i - вещество ;

- проведение дополнительных маршрутных наблюдений по контролю загрязнения атмосферного воздуха в зонах превышения ;

- организация проверок за выполнением предприятиями-источниками выполнения предписаний о режиме работы ;

- проведение дополнительных проверок работы очистных сооружений на предприятиях - источниках, поиск и устранение незарегистрированных источников загрязнения ;

πL=4 ; R4=

- перевод предприятий на III режим работы ;

- предупреждение населения о высоком уровне загрязнения воздуха и принятие необходимых мер защиты ;

- проведение дополнительных маршрутных наблюдений по контролю загрязнения атмосферного воздуха в зонах превышения ;

- организация проверок за выполнением предприятиями-источниками выполнения предписаний о режиме работы ;

- проведение дополнительных проверок работы очистных сооружений на предприятиях - источниках, поиск и устранение незарегистрированных источников загрязнения ;

πL=3 ; R3=

- перевод предприятий на II режим работы ;

- предупреждение населения о высоком уровне загрязнения воздуха и принятие необходимых мер защиты ;

- проведение дополнительных маршрутных наблюдений по контролю загрязнения атмосферного воздуха в зонах превышения ;

- организация проверок за выполнением предприятиями-источниками выполнения предписаний о режиме работы ;

- проведение дополнительных проверок работы очистных сооружений на предприятиях - источниках, поиск и устранение незарегистрированных источников загрязнения ;

πL=2 ; R2=

- перевод предприятий на I режим работы ;

- предупреждение населения о высоком уровне загрязнения воздуха ;

- организация проверок за выполнением предприятиями-источниками выполнения предписаний о режиме работы ;

- проведение дополнительных маршрутных наблюдений по контролю загрязнения атмосферного воздуха в зонах превышения ;

πL=1 ; R1=

- штатный режим работы предприятий ;

- готовность к мероприятиям при возможных превышениях уровня загрязнения ;

πL=0 ; R0=

- штатный режим работы предприятий.

Режимы работы предприятий – важный хозяйственный вопрос, связанный с социально - экономическом уровнем развития данного региона. На каждом предприятии существует документация о разрешенных нормах выбросов, в которой указаны три режима работы специально в случае НУЗ. Режимы работы предприятий согласуются с органами исполнительной власти области или города, где учитываются комплексные социально-экономические и экологические показатели развития данного региона. Таким образом, управление работой предприятий осуществляется при помощи кусочно-постоянной функции, регулирующей мощность работы предприятия.

Отображение F4(t) не является четким. Принятие окончательного решения зависит от психо - физических качеств ЛПР, его степени уверенности в правильности того или иного выбора. Для повышения информативности оценок состояния системы для ЛПР подготавливаются оценки (7), (9), графическая визуализация трехмерного массива данных – безразмерного параметра KS(t,w,3i). Числовые параметры S(A1(t,w,1)), S(A2(t,w,1)), S(A1(t,w,i)), S(A0(t,w,i)), отображаемые в графической форме, представляют показание долевого участия каждого из критериев загрязнения. На основе представленных данных ЛПР осуществляет окончательный выбор решения. В текущий момент времени t0 осуществляется экспериментальная оценка состояния системы и проверка правильности принятого решения в предшествующий момент времени. На основе этого проводится корректировка множеств D0(w,t), DS(t,w), DC(w,t), DL(t,w).

Таким образом, разработанная математическая модель СППР позволяет решать весь комплекс практических задач РЦЭМ по анализу, прогнозированию и принятию управленческих решений в условиях смешанной информации для систем экологического мониторинга атмосферы. Эффективность разработанной системы определяется : во-первых использованием методов системного анализа для разработки многоуровневой иерархической модели, использованием уточненных, апробированных на практике физико- математических моделей процессов рассматриваемой системы, современных нелинейных численных методов высокого порядка точности для решения уравнений в частных производных, математических моделей принятия решений в условиях смешанной информации, использовании методических материалов научно- исследовательских коллективов, специализирующихся в области мониторинга атмосферы ; во-вторых адаптацией разработанной математической модели к практической деятельности подразделений РЦЭМ.