ОПРЕДЕЛЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОЙ

ГАЗОВОЙ ПОСТОЯННОЙ

Лабораторная работа

Порядок выполнения опытов:

- Измерить барометром «Анероид» атмосферное давление и записать результаты в протокол.

- Взвесить баллон с воздухом при атмосферном давлении на лабораторных весах 3 раза; результаты записать в таблицу наблюдений.

- Подключить к измерительному интерфейсу датчики температуры и давления, установленные на баллоне постоянного объема.

- Включить Pаlm-компьютер; настроить программу ImagiProbe для работы с установленными датчиками в интервалах измерений: температуры 18 ÷ 28 ˚С, давления 97 ÷ 330 КПа

- Присоединить баллон к компрессору.

- В присутствие лаборанта или учителя накачать баллон воздухом до давления 300 КПа по показаниям на Palm-компьютере.

- Отсоединить баллон от компрессора и записать в таблицу наблюдений температуру и давление до нагнетания воздуха (Т, р0) и после нагнетания (Т1, р1) записать время измерения.

- Записать показания результатов измерений в конце установленного периода (через 7 минут) в таблицу наблюдений.

- Отсоединить измерительный интерфейс от датчиков на баллоне и от Palm-компьютера.

- Произвести взвешивание баллона на лабораторных весах 3 раза и записать результаты в таблицу наблюдений.

- Повторить опыты с 1 по 9 еще 1÷2 раза.

Протокол наблюдений:

Таблица спецификации приборов

| № | Наименование прибора | Предел измерения | Цена деления (единица в по-следнем знаке) | (Класс прибора) или формула для определения погрешности | Погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Датчик температуры | -10 – 1100С | 0,1˚С |  | 0,3˚С |
|  | Датчик давления | 0 – 700 кПа | 0,1 кПа | Δp=ppпредp−1⋅0,01+0,01 | 7 кПа |
|  | Весы лабораторные | 1 кг | 5×10-6 кг |  |  |
|  | Барометр анероид | 85 – 115 кПа | 0,1 кПа | (1,0) | 0,3 кПа |
|  | Баллон постоянного объема | 1,6×10-3 М3 | - |  | 1×10-6 М3 |

Таблица наблюдений:

Р0 =          V =     μ =        (Данные к выполнению работы внесены, как раздаточный материал на рабочем месте)

| № | m1 |  |  | Δm1 | m2 |  |  | Δm2 | р1 | t |  | m |  | p2 |  | t2 | Время, Час/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расчет результатов измерений:

m=P0⋅m2−m1P1−P0

- R=P0⋅VTсред.⋅μmсред.Рассчитать массу воздуха в баллоне при температуре окружающей среды и атмосферном давлении        по формуле:

- рассчитать универсальную газовую постоянную по формуле

Расчет погрешностей измерений:

δm=ΔP0P02+Δmm2−m12+ΔPP1−P02

- Рассчитать погрешность определения массы по формуле

- Δm=Δmприб2+Δmслуч2Считая   Δmслуч=kC(3)⋅i=1n(Δm)2n(n−1) ;

- δR=δP2+δV2+δT2+δμ2+δm2Рассчитать относительную погрешность измерения универсальной газовой постоянной R

по формуле:

- ΔR=R⋅δRРассчитать абсолютную погрешность определения универсальной газовой постоянной по формуле:

- Представить результаты измерений в стандартном виде.

- R=8,314Джмоль⋅КСравнить результат измерения R с ее табличным значением

- Сделать вывод о результатах измерений (совпадение результатов с табличным значением, совпадение результатов каждого измерения между собой (в пределах каких погрешностей совпадение? (Полной погрешности каждого измерения, приборной погрешности каждого измерения, суммарной погрешности двух измерений).